政和杨源机砖有限公司

页岩砖生产项目竣工环境保护验收意见

- 2020年9月26日，政和杨源机砖有限公司主持召开政和杨源机砖有限公司页岩砖生产项目竣工环境保护自主验收会。根据《政和杨源机砖有限公司页岩砖生产项目竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和环评审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目选址于政和县杨源乡桃洋村，所在具体位置经纬度为（N27°17′25.18″，E119°02′45.87″）。项目厂界西侧临近S202省道（月山路），南侧为农田，东侧为林地。项目周边居民点最近敏感点为北侧430m的桃洋村居民点。

项目总投资300万元，占地面积10000m2，职工人数30人（住厂5人），年工作300天，制砖工序员工实行单班8小时工作制，烧结砖工序员工实行两班制，每班12小时工作制，年产页岩砖标砖3000万块。

- 建设过程及环保审批情况

- 政和杨源机砖有限公司位于政和县杨源乡桃洋村，主要从事页岩砖标砖。政和杨源机砖有限公司于2018年4月委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制《页岩砖生产项目环境影响报告表》，并于2018年11月23日通过政和县环境保护局审批，审批编号：政环保审函[2018]29号。

- 投资情况

- 项目总投资300万元，环保投资50万元，环保投资比例16.7％。

- 验收范围

- 本次验收范围为政和杨源机砖有限公司的页岩砖生产项目的主体工程及配套设施。

- 项目变动情况

- 除尘设施有变：环评设计破碎筛分粉尘经布袋除尘器处理后经一根15m高的排气筒高空排放，实际项目中的破碎筛分粉尘经喷淋装置处理后以无组织的形式排放。虽然破碎筛分粉尘的处理方式与环评报告略有不同，但破碎筛分粉尘经喷淋装置处理后，仍能得到妥善处理，相比环评所提出的处理方式，不会增加对周边大气环境产生不利影响，不属于重大变动。同时根据验收检测结果，项目废气、噪声均可达标排放；项目的固废均得到妥善处置。

- 综上所述，项目的性质、规模、采用的生产工艺及防治措施均未发生重大的变化，基本符合验收要求。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

- （1）脱硫除尘废水

- 项目的烧结废气利用一套双碱脱硫除尘设施进行处理，处理过程中需用水进行脱硫除尘，这部分用水循环使用，只需定期补充耗损量，循环水量为95.4t，损耗部分为循环水量的5%，则需补充新鲜水4.77t/d（1431t/a）。

- 脱硫除尘处理过程中产生的废水循环使用，定期外排。排放周期约1个月一次，脱硫除尘废水循环水量约95.4t，则每年产生的脱硫除尘废水约1144.8t/a，这部分废水可直接作为原料用水，进入坯砖，在窑内中被加热变成水蒸气进入大气中，不外排。

- （2）生活污水

- 项目员工定员30人（住厂5人），项目员工用水量约4t/d（1200t/a），项目产生的生活污水约3.2t/d（960t/a），经化粪池处理后用于周边林地灌溉，不外排。

- 废气

- 项目生产过程中产生的主要废气污染物为原料装卸、堆放过程以及汽车运输过程产生的扬尘，破碎筛分粉尘以及烧结废气。

- （1）原料装卸、堆放过程以及汽车运输过程产生的扬尘

- 原料在装卸过程中易形成起尘，采取洒水降尘措施，有效减少扬尘；堆场中粒径较小的砂粒易在风力作用下引起扬尘，对下风向大气环境造成污染，定期对原料堆场进行喷淋洒水，正常情况下不会产生扬尘；进出厂区的车辆在物料运输过程中会产生的汽车扬尘，但通过在运输车辆上加盖篷布，定期对厂区路面进行清扫、洒水，并及时清洗车身和车轮，可有效减少扬尘。

- （2）破碎筛分粉尘

- 项目在破碎筛分过程中会产生粉尘，采取喷淋装置进行降尘，可有效减少粉尘，破碎筛分粉尘经喷淋除尘处理后以无组织的形式排放。

- （3）烧结废气

- 项目将砖瓦用石英片岩矿石、原煤、污泥混合制成砖坯后，在隧道窑内进行烧结，在烧结过程中会产生烧结废气。烧结及烘干工序完成后，利用引风机将烧结废气引至双碱脱硫除尘设施进行脱硫除尘，烟气经处理后由1根15m高排气筒（G1）进行排放。

- 噪声

噪声主要来源于设备的运营噪声，项目通过合理布局车间，加强日常维护设备处于良好的运转状态等措施降噪。

（四）固体废物

项目在生产过程中产生的废泥坯、出窑时产生的废砖、脱硫除尘渣属于一般固废，废泥坯产生量为300t/a，收集后可直接回到真空挤出工序；废砖产生量约25t/a，重新粉碎后作为原料；脱硫除尘渣产生量约19t/a，可掺入原料用于制砖；项目产生的生活垃圾为9t/a，收集后委托环卫工人统一清运；废机油产生量为0.1t/a，属于危险废物，收集后用于隧道窑轨道润滑，不外排。

- 环境保护设施调试效果

- （一）废气

验收监测期间，烧结废气排气筒（G1）出口各污染物排放浓度的平均值分别为：颗粒物＜20mg/m3，二氧化硫68.5mg/m3，氮氧化物50.0mg/m3，氟化物2.46mg/m3，均符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中表2排放限值标准。

厂区双碱脱硫塔对颗粒物的处理效率为/%、二氧化硫的处理效率为83%、氮氧化物的处理效率为50%、氟化物的处理效率为65%。

- （二）噪声

验收监测期间，项目西侧厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求；其余厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（三）总量统计

- 根据海峡股权交易中心《福建省排污权指标交易易凭证》（编号19350901001650-6、19350201001674-5），项目已购买的污染物排放量分别为：二氧化硫4.32吨/年，氮氧化物3.18吨/年，该排污权有效期为5年。

- 计算得本项目二氧化硫3.6吨/年，氮氧化物2.65吨/年，满足该项目总量控制指标要求（二氧化硫≤4.32吨/年，氮氧化物≤3.18吨/年）。

- 五、验收结论

- 经现场检查，查阅相关资料和认真审议，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为政和杨源机砖有限公司页岩砖生产项目基本能落实环评文件批复中提出的各项污染防治措施，环保设施运行正常，总体符合环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

- 六、后续要求

- ①加强高噪声设备隔声降噪措施，减少噪声排放；

- ②加强有组织废气的环境管理。。

- 七、验收工作组名单（附后）

- 政和杨源机砖有限公司

- 2020年9月26日