福建索特阀门科技有限公司

政和县索特特种泵阀加工生产项目（阶段性验收）

竣工环境保护验收意见

2020年9月26日，福建索特阀门科技有限公司主持召开福建索特阀门科技有限公司政和县索特特种泵阀加工生产项目（阶段性验收）竣工环境保护自主验收会。根据《福建索特阀门科技有限公司政和县索特特种泵阀加工生产项目（阶段性验收）竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和环评审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目选址于福建省南平市政和县经济开发区，所在具体位置经纬度为（N27°32′88.39″，E118°75′56.73″）。项目北侧为经济开发区规划建设的园区主干道——同心路；西侧毗邻华泽机械项目；南侧为山林；东侧毗邻华工阀门项目。

福建索特阀门科技有限公司位于福建省南平市政和县经济开发区，主要从事泵阀精密铸件生产。设计产能为年产泵阀精密铸件1万吨，实际产能为年产泵阀精密铸件0.5万吨，1#厂房和质检楼尚未建设，因此本项目进行阶段性验收，验收范围为2#厂房。

项目总投资5000万元，占地面积19261.04m2，职工人数80人，均不住厂，年工作300天，每日工作8小时，年产泵阀精密铸件0.5万吨。

- 建设过程及环保审批情况

福建索特阀门科技有限公司选址于福建省南平市政和县经济开发区，主要从事泵阀精密铸件。福建索特阀门科技有限公司于2018年12月委托睿柯环境工程有限公司编制《政和县索特特种泵阀加工生产项目环境影响报告表》，并于2019年1月29日通过南平市政和生态环境局审批，审批编号：政环保审函[2019]7号。

- 投资情况

项目总投资5000万元，环保投资50万元，环保投资比例1％。

- 验收范围

本次验收范围：1#厂房和质检楼尚未建设，因此本项目进行阶段性验收，验收范围为2#厂房。

- 项目变动情况

（一）生产阀门的设备跟原环评有所变动。变动原因为：实际不需要退火，故未设退火炉；项目生产工艺中无需用到车床，因此车床未设置。

（二）设计产能为泵阀精密铸件1万吨，实际建设年产泵阀精密铸件0.5万吨，原辅材料按需要购入；项目无需固化，所以不需要用到氯化铝材料；项目环评设计浸涂料工序使用水玻璃（或硅溶胶），实际项目现阶段采用另外一种浸涂料工艺，不使用水玻璃，只用到硅溶胶，所以不需要用到水玻璃材料。

（三）环评设计振壳粉尘及打磨粉尘经集尘设施有效收集+定期清理+车间洒水抑尘+综合利用。实际振壳粉尘产生的粉尘量较小，以无组织的形式排放，打磨粉尘分别经2套布袋除尘器处理后各经1根15m排气筒排放。

（四）环评设计电炉烟尘布袋除尘器处理后经排气筒排放，实际电炉烟尘经水膜除尘设施处理后经排气筒排放，虽然除尘设施有变，但是根据验收检测数据，电炉烟尘的排放浓度可达标排放。

（五）由于1#厂房和质检楼还未建设，设计产能为年产泵阀精密铸件1万吨，实际产能为年产泵阀精密铸件0.5万吨，因此进行阶段性验收（本次验收的范围为2#厂房）。

根据上诉说明，本项目的变更未增加污染物的情况，生产工况保持正常，环保设施运行正常，对周边环境不产生影响，因此本项目的变更情况为未发生重大的变更。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

项目的水膜除尘用水、电炉冷却水以及蜡膜冷却水均循环使用，不外排。因此， 本项目外排的废水主要是职工的生活污水，生活污水排放量为3.6t/d（1080t/a），生活污水经化粪池处理后排入政和县第二污水处理厂处理。

- 废气

①退蜡废气

石蜡在熔化状态下，其中的低分子物质会以有机废气非甲烷总烃的形式挥发，经收集后由1根15m排气筒（G4）排放。

②电炉烟尘

项目采用中频炉进行钢熔化，该过程会产生烟尘，本项目在每台电频炉顶部 1m处安装集气罩对电炉烟尘进行收集，在熔化阶段由集气罩抽风，收集的粉尘通过水膜除 尘设施进行处理后由15m高排气筒（G2）排放。同时由集气罩收集浇铸、焙烧废气同电炉烟尘一同进入水膜除尘设施进行处理。

③抛丸粉尘

项目使用抛丸机清除铸件表面的氧化皮，抛丸机运行时为密闭状态，产生粉尘由抛丸机自带的布袋除尘器处理后定期清理利用，少部分以无组织的形式排放。

④打磨粉尘

抛丸后的毛胚需要用切割机进行切割、打磨，该过程会产生粉尘。该粉尘包括切割粉尘和金属屑在打磨区域上方设置集气罩收集粉尘，分别经2套布袋除尘器处理后各由一根15m高排气筒（G2、G3）排放。

⑤振壳粉尘

项目采用振壳机对膜壳进行振壳落砂，振壳落砂会产生粉尘，粉尘产生量较小，以无组织的形式排放。

- 噪声

项目噪声主要来自中频炉、抛丸机、振壳机等机械设备运转时产生的噪声。通过合理布局车间，加强日常维护设备处于良好的运转状态等措施降噪。

（四）固体废物

项目在生产过程中产生的浮蜡、除尘设施收集的粉尘、废壳均属于一般固废，浮蜡产生量约为0.5t/a，打捞后回用于生产中；废壳产生量约为500t/a，收集后由政和县信泰工贸有限公司回收加工二次利用；除尘设施收集的粉尘产生量约为10t/a，收集后进行外售。危险废物包括硅溶胶桶、废机油以及炉渣。废机油产生量约为0.5t/a，收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置；硅溶胶桶产生量为1.0t/a，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由原厂家回收利用；炉渣产生量约为1t/a，收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置。生活垃圾产生量约为12t/a，收集后委托环卫部门统一清运。

- 环境保护设施调试效果

（一）废气

①有组织废气

验收监测期间，电炉烟尘排气筒（G1）出口的颗粒物排放浓度平均值为<20.0mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)规定的排放限值；打磨粉尘排气筒（G2、G3）出口的颗粒物排放浓度、排放速率的平均值分别为26.0mg/m3、0.185kg/h和26.2mg/m3、0.173kg/h均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；有机废气排气筒（G4）出口的非甲烷总烃排放浓度、排放速率的平均值分别为3.48mg/m3、0.002kg/h，均符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排放限值。

②无组织废气

验收监测期间，项目无组织颗粒物最大的排放浓度为0.366mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂界无组织非甲烷总烃的最大浓度为0.93mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3企业边界监控点浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃的最大浓度为1.52mg/m3符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2厂区内监控点浓度限值。

（二）噪声

验收监测期间，项目厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

五、验收结论

经现场检查，查阅相关资料和认真审议，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为福建索特阀门科技有限公司政和县索特特种泵阀加工生产项目（阶段性验收）基本能落实环评文件批复中提出的各项污染防治措施，环保设施运行正常，总体符合环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

六、后续要求

①加强高噪声设备隔声降噪措施，减少噪声排放；

②加强危险废物的管理。

七、验收工作组名单（附后）

福建索特阀门科技有限公司

2020年9月26日