福建康大兔业发展有限公司

肉兔产业化竣工环境保护验收意见

2021年2月6日，福建康大兔业发展有限公司主持召开福建康大兔业发展有限公司肉兔产业化竣工环境保护自主验收会。根据《福建康大兔业发展有限公司肉兔产业化竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告书和环评审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目选址位于福建省南平市邵武市下沙镇屯上村，所在具体位置经纬度为（东经117°35′59.2″、北纬27°19′31.0″）。项目四周均为山林地、农田。

项目实际总投资35000万元，总占地面积79.677亩，职工人数30人（其中20人住厂），年工作365天，三班制，每班工作8个小时，年存栏16万只肉兔，年出栏100万只肉兔。

- 建设过程及环保审批情况

福建康大兔业发展有限公司于2018年7月26日委托四川锦绣中华环保科技有限公司对该项目开展环境影响评价工作，2018年11月四川锦绣中华环保科技有限公司编制完成了《福建康大兔业发展有限公司肉兔产业化项目环境影响报告书》，邵武市环境保护局于2018年12月4日对该报告书进行批复（邵环保审函[2018]49号），同意该项目建设。项目于2019年3月开工建设，2019年12竣工。项目在2020年3月27日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91350781MA2YJALQ9H001Y）。公司因股东变动，法人代表于2020年12月22日由林勇变更为林坚松。

- 投资情况

项目建设过程中实际总投资5000万元，实际环保投资140万元，环保投资比例2.8％。

- 验收范围

本次验收范围为福建康大兔业发展有限公司肉兔产业化的主体工程及配套设施。

- 项目变动情况

根据现场调查，①环评中有9栋父母代兔舍，18栋商品代兔舍，实际中有7栋父母代兔舍，12栋商品代兔舍，兔舍的栋数有减少，目前的兔舍能够容纳养殖规模。②环评中有建设发电机房、兽医室，实际中备用发电机设置于配电室内，无需单独建设发电机房；目前的防疫药品存放在人工实验室内，兽医室没有单独建设，厂区进行合理利用化。③环评中有建设1个150m3储液池和1个150m3事故应急池，实际中考虑到150m3事故应急池容积较小，因此设置300m3事故应急池，容量增大，足够容纳事故废水；储液池数量有增加1个，总容积减少，经过核算容积总的为52.56m3储液池足够容纳每天养殖废水的产生量。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

兔尿产生量2920t/a，兔舍清洗废水量为160t/a，兔尿、兔舍冲洗废水收集后经储液池1（40m3）、储液池2（12.56m3）定期加入到兔粪使其湿润发酵制作有机肥，不外排，一部分未消耗完的养殖废水（液态肥）无偿提供给屯上村村民作为有机肥使用；生活污水产生量为1022t/a，经三级化粪池处理用于周边山林地浇灌，不外排。

- 废气

兔舍产生的恶臭通过采取干清粪养殖工艺；各兔舍配置排风扇，加强车间通风；及时清理兔舍，定期喷洒除臭剂；强化兔舍消毒；科学配粮的措施来降低恶臭的产生；储液池产生的恶臭通过封闭、喷洒除臭剂来降低恶臭的产生；发酵原料堆场区产生的恶臭通过喷洒除臭剂来降低恶臭的产生；发酵区产生的恶臭经抽风机收集后通过生物滴滤塔处理，最后由1根15m高的排气筒G1排放；备用柴油发电机尾气通过排烟管道在屋顶排入大气中。

- 噪声

项目噪声主要来源于水泵、风机等设备产生的噪声。通过厂区合理布局和选择低噪声设备、隔声等措施降低噪声对周边环境的影响。

- 固体废物

项目在运营过程中产生的固体废物包括兔粪、病死兔及分娩物、生活垃圾、医疗废物。兔粪产生量约为2725.82t/a（湿重），收集后运至厂内发酵区进行发酵制成有机肥后外售，漏缝地板下设机械刮板机，未分离的兔粪集中于排粪沟，用铲车运至发酵原料堆放区，总的兔粪为3426.62t/a（湿重）；病死兔、分娩物的产生量分别约为5t/a、0.5t/a，收集后将病死兔及分娩物集中收集运送至发酵区综合利用；医疗废物产生量约为0.5t/a，废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-001-01，危险特性T，I，由专人收集暂存于危废暂存间内，定期委托南平绿洲环境科技有限公司进行处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。

- 地下水

采取分区防渗措施。

- 环境风险防范措施

项目设置1个容积为300m3的事故应急池，用于废水处理设施故障时废水的收集。

- 环境保护设施调试效果

（一）废水

兔尿、兔舍冲洗废水收集后经储液池1（40m3）、储液池2（12.56m3）定期加入到兔粪使其湿润发酵制作有机肥，不外排，一部分未消耗完的养殖废水（液态肥）无偿提供给屯上村村民作为有机肥使用；生活污水经三级化粪池处理用于周边山林地浇灌，不外排。

- 废气

发酵区产生的恶臭经抽风机收集后通过生物滴滤塔处理，最后由1根15m高的排气筒G1排放。项目发酵区产生的恶臭经抽风机收集后通过生物滴滤塔处理，最后由1根15m高的排气筒G1排放，排气筒（G1）出口各污染物排放速率平均值分别为：氨0.015kg/h，硫化氢1.46×10-5kg/h，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关要求。

厂区的生物滴滤塔对氨、硫化氢的去除效率分别为46%、64%，达到设 计的要求，因此该处理措施可行。

项目无组织废气主要来源于兔舍、储液池、发酵原料堆场区产生的恶臭以及发酵区未收集的恶臭。在验收监测期间，无组织氨最大的排放浓度为0.06mg/m3，无组织硫化氢最大的排放浓度为0.004mg/m3，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准恶臭污染物厂界标准值的规定；无组织臭气浓度最大值为13，符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准的规定。

（三）噪声

在验收监测期间，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）固体废物

项目在运营过程中产生的固体废物包括兔粪、病死兔及分娩物、生活垃圾、医疗废物。兔粪收集后运至厂内发酵区进行发酵制成有机肥后外售；病死兔及分娩物收集后将病死兔及分娩物集中收集运送至发酵区综合利用；医疗废物由专人收集暂存于危废暂存间内，定期委托南平绿洲环境科技有限公司进行处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。

五、验收结论

经现场检查，查阅相关资料和认真审议，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为福建康大兔业发展有限公司肉兔产业化基本能落实环评文件批复中提出的各项污染防治措施，环保设施运行正常，总体符合环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

六、后续要求

（1）加强环保设施运行管理维护，确保设施正常运行；

（2）进一步建立健全医疗废物的规范化管理制度；

（3）按《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）要求，建立环境管理台账。

七、验收工作组名单（附后）

福建康大兔业发展有限公司

2021年2月6日