福建顶固机械制造有限公司

阀门精密铸件加工项目（分期验收）

竣工环境保护验收意见

2020年9月26日，福建顶固机械制造有限公司主持召开福建顶固机械制造有限公司阀门精密铸件加工项目（分期验收）竣工环境保护自主验收会。根据《福建顶固机械制造有限公司阀门精密铸件加工项目（分期验收）竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和环评审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目选址于福建省南平市政和县经济开发区，所在具体位置经纬度为（N27°20′6.97″，E118°46′11.60″）。项目北侧博奕工贸有限公司；西侧毗邻园区路；南侧为欧博工贸有限公司；东侧为山林。

福建顶固机械制造有限公司位于福建省南平市政和县经济开发区，主要从事阀门精密铸件生产。设计产能为年产机械铸件1500吨，电力金具铸件3500吨，实际产能为年产机械铸件750吨，电力金具铸件1750吨，2#厂房尚未建设，因此本项目进行阶段性验收，验收范围为1#厂房。

项目总投资3000万元，职工人数60人，其中10住厂，年工作300天，每日工作8小时，年产机械铸件750吨，电力金具铸件1750吨。

- 建设过程及环保审批情况

福建富一工贸有限公司于2013年8月委托福建闽科环保技术开发有限公司编制《阀门精密铸件加工项目环境影响报告表》，并于2013年8月12日通过政和县环境保护局审批，主要从事阀门精密铸件。福建顶固机械制造有限公司通过网络拍卖形式购得福建富一工贸有限公司位于福建省南平市政和县经济开发区的厂房及土地使用权（网络拍卖成交确认书见附件）。由于福建顶固机械制造有限公司和福建富一工贸有限公司同是从事阀门精密铸件，生产工艺类似，因此福建顶固机械制造有限公司未重新报批环境影响报告文件。但环评中规模为：年产阀门4900t、机械铸件800t、汽车配件300t，福建顶固机械制造有限公司购买后的厂房和土地使用权，实际设计产能为：年产机械铸件1500吨，电力金具铸件3500吨，生产的产品类别有稍微变动，所用的设备、原辅料也相对应的变动。

- 投资情况

项目总投资3000万元，环保投资60万元，环保投资比例2％。

- 验收范围

本次验收范围：2#厂房尚未建设，因此本项目进行阶段性验收，验收范围为1#厂房。

- 项目变动情况

福建顶固机械制造有限公司通过网络拍卖形式购得福建富一工贸有限公司位于福建省南平市政和县经济开发区的厂房及土地使用权（网络拍卖成交确认书见附件）。由于福建顶固机械制造有限公司和福建富一工贸有限公司同是从事阀门精密铸件，生产工艺类似，因此福建顶固机械制造有限公司未重新报批环境影响报告文件。但环评中规模为：年产阀门4900t、机械铸件800t、汽车配件300t，福建顶固机械制造有限公司购买后的厂房和土地使用权，实际设计产能为：年产机械铸件1500吨，电力金具铸件3500吨，生产的产品类别有稍微变动，所用的设备、原辅料也相对应的变动。产生的污染物也也有所变动，但是产生的污染物有配套相对应的设施；由于2#厂房还未建设，设计产能为年产机械铸件1500吨，电力金具铸件3500吨，实际产能为年产机械铸件750吨，电力金具铸件1750吨，因此进行阶段性验收。

根据上诉说明，本项目生产工况保持正常，环保设施运行正常，对周边环境不产生影响，因此本项目的变更情况为未发生重大的变更。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

项目的水膜除尘用水、电炉冷却水以及蜡膜冷却水均循环使用，不外排。因此， 本项目外排的废水主要是职工的生活污水，生活污水排放量为3.6t/d（1080t/a），生活污水经化粪池处理后排入政和县第二污水处理厂处理。

- 废气

①退蜡废气

石蜡在熔化状态下，其中的低分子物质会以有机废气非甲烷总烃的形式挥发，集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后由1根15m排气筒（G1）排放。

②电炉烟尘

本项目采用中频炉进行钢熔化，该过程会产生烟尘，项目在每台电频炉顶部1m处安装集气罩对电炉烟尘进行收集，在熔化阶段由集气罩抽风，收集的粉尘通过水膜除尘设施进行处理后由15m高排气筒（G2）排放。同时由集气罩收集浇铸同电炉烟尘一同进入水膜除尘设施进行处理。

③抛丸粉尘

项目使用抛丸机清除铸件表面的氧化皮，抛丸机运行时为密闭状态，产生粉尘由抛丸机自带的布袋除尘器处理后由一根15m高的排气筒（G4）排放。

④打磨粉尘

抛丸后的毛胚需要用切割机进行切割、打磨，该过程会产生粉尘。该粉尘包括切割粉尘和金属屑在打磨区域上方设置集气罩收集粉尘，经布袋除尘器处理后与抛丸粉尘共用一根15m高排气筒（G4）排放。

⑤振壳粉尘

项目采用振壳机对膜壳进行振壳落砂，振壳落砂会产生粉尘，集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（G3）排放。

- 噪声

项目噪声主要来自中频炉、抛丸机、振壳机等机械设备运转时产生的噪声。通过合理布局车间，加强日常维护设备处于良好的运转状态等措施降噪。

（四）固体废物

项目在生产过程中产生的浮蜡、炉渣、除尘设施收集粉尘、废壳均属于一般固废，浮蜡产生量约为0.2t/a，打捞后回用于生产中；废壳产生量约为200t/a，收集后由第三方单位回收加工二次利用；炉渣产生量约为30t/a。主要成分为钙、硅等杂质，收集后由第三方单位回收加工二次利用除尘设施收集的粉尘产生量约为5t/a，收集后进行外售。危险废物包括废活性炭、废机油以及废机油桶。废机油产生量约为0.5t/a，收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置；废活性炭产生量为0.5t/a，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位回收处置；废机油桶产生量为0.5t/a，暂存于危废暂存间内，定期交由原厂家回收利用。生活垃圾产生量约为9t/a，收集后委托环卫部门统一清运。

- 环境保护设施调试效果

（一）废气

①有组织废气

验收监测期间，有机废气排气筒G1排放浓度和排放速率均符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排放限值；电炉烟尘排气筒G2出口的颗粒物排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)规定的排放限值；抛丸粉尘排气筒G3、振壳粉尘排气筒G4出口的颗粒物排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。

②无组织废气

验收监测期间，项目无组织颗粒物最大的排放浓度为0.339mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂界无组织非甲烷总烃的最大浓度为0.93mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3企业边界监控点浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃的最大浓度为1.02mg/m3符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2厂区内监控点浓度限值。

（二）噪声

验收监测期间，项目厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

五、验收结论

经现场检查，查阅相关资料和认真审议，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为福建顶固机械制造有限公司阀门精密铸件加工项目（分期验收）基本能落实环评文件批复中提出的各项污染防治措施，环保设施运行正常，总体符合环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

六、后续要求

①加强高噪声设备隔声降噪措施，减少噪声排放；

②加强危险废物的管理。

七、验收工作组名单（附后）

福建顶固机械制造有限公司

2020年9月26日