福建艾尚化妆品有限公司化妆品生产线扩建

竣工环境保护验收意见

- 2020年5月10日，福建艾尚化妆品有限公司主持召开福建艾尚化妆品有限公司化妆品生产线扩建竣工环境保护自主验收会。根据《福建艾尚化妆品有限公司化妆品生产线扩建竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和环评审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目选址于政和县城关二级路工业区，所在具体位置经纬度为（N27°22′14.59″，E118°49′51.92″）。项目北面距离厂界7米有两栋居民房，隔居民楼为二级路，与项目厂界距离32米；东紧靠约5米宽的小溪，隔小溪为菜地，东北面约25米为工业与居住混用居民楼；南面临七星溪，西面为福建祥福集团有限公司。

项目总投资4000万元，占地面积为1580.8m2，职工人数100人（住厂20人），年工作300天，每日工作8小时，年产指甲油77万支、洗甲水8万瓶、卸甲巾15万盒。

- 建设过程及环保审批情况

现有工程于2010年5月委托福州环境保护总公司编制了《福建艾尚化妆品有限公司化妆品生产项目环境影响报告表》，并于2010年8月28日通过政和县环保局的审批（详见附件），2010年9月30日通过南平市环保局的审批（详见附件）；并于2014年10月通过了政和县环保局的环保竣工验收（详见附件）。

- 福建艾尚化妆品有限公司新增化妆品生产线两条，新增生产能力年产指甲油77万支、洗甲水8万瓶、卸甲巾15万盒。福建艾尚化妆品有限公司于2018年9月委托山东君恒环保科技有限公司编制《化妆品生产线扩建环境影响报告表》，并于2018年12月29日通过政和县环境保护局审批，审批编号：政环保审函[2018]37号。

- 投资情况

- 项目总投资4000万元，环保投资10万元，环保投资比例0.25％。

- 验收范围

- 本次验收范围为福建艾尚化妆品有限公司的化妆品生产线扩建的主体工程及配套设施。

- 项目变动情况

- 根据现场勘察，项目无重大变动情况。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

项目产生的废水主要有职工生活污水，排放量为5.6t/d（1680t/a），员工生活污水经化粪池后排入市政污水管网。

- 废气

指甲油、洗甲水的原料在混合搅拌、灌装过程以及卸甲巾原料在混合搅拌、浸泡过程中有微量有机废气挥发，通过车间排排气扇通风。

- 噪声

项目噪声主要来自搅拌机、灌装机等机械设备运转时产生的噪声。通过合理布局车间，加强日常维护设备处于良好的运转状态等措施降噪。

（四）固体废物

产生的生活垃圾为30t/a，收集后委托环卫工人统一清运；包装材料产生量约为0.3t/a，收集后外售综合利用；在生产过程使用的原料桶在使用过程中会产生废原料桶，属于HW49类危险废物，危险废物代码为900-041-49，产生量分别为0.625t/a，分类暂存于危废暂存间内，定期交由原厂家回收利用。

- 环境保护设施调试效果

- （一）废气

根据检测结果可知，项目厂界无组织颗粒物最大的排放浓度为0.362mg/m3，厂界的无组织颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界无组织非甲烷总烃的最大排放浓度为1.88mg/m3，厂界无组织非甲烷总烃排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3企业边界监控点浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃的最大浓度为7.06mg/m3，厂区内任意一点非甲烷总烃的排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2厂区内监控点浓度限值。

- （二）噪声

- 检测结果表明：项目厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- 五、验收结论

- 经现场检查，查阅相关资料和认真审议，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为福建艾尚化妆品有限公司化妆品生产线扩建基本能落实环评文件批复中提出的各项污染防治措施，环保设施运行正常，总体符合环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

- 六、后续要求

- ①加强高噪声设备隔声降噪措施，减少噪声排放；

- ②加强无组织非甲烷总烃的环境管理。

- 七、验收工作组名单（附后）

- 福建艾尚化妆品有限公司

- 2020年5月10日