福建圣迪雅工贸有限公司

圣迪雅竹木加工项目竣工环境保护验收意见

2019年12月27日，福建圣迪雅工贸有限公司主持召开福建圣迪雅工贸有限公司圣迪雅竹木加工项目竣工环境保护自主验收会。根据《福建圣迪雅工贸有限公司圣迪雅竹木加工项目竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和环评审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目选址于政和县铁山工业园区，所在具体位置经纬度为（N27°40′15.13″，E118°93′05.21″）。厂区现状周边主要为其他工业企业，东侧紧邻S204省道，隔着S204省道紧邻欧品轩竹木有限公司；西侧紧邻福建天晨竹韵公司；南侧紧邻福建省新亚竹木有限公司；北侧紧邻青山竹海工贸有限公司。项目周边居民点为厂区东侧485m的李屯洋村，北侧600m的屯后村，南侧610m的铁山镇居民点。

项目总投资3100万元，占地面积6228.8m2，建筑面积5930.3m2，职工人数40人（住厂10人），年工作300天，每日工作8小时，年产竹家具板2000t/a。

- 建设过程及环保审批情况

福建圣迪雅工贸有限公司于2018年4月委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制《圣迪雅竹木加工项目环境影响报告表》，并于2019年3月11日通过南平市政和生态环境局审批，审批编号：政环保审函[2019]10号。

- 投资情况

项目总投资3100万元，环保投资35万元，环保投资比例1.13％。

- 验收范围

本次验收范围为福建圣迪雅工贸有限公司的圣迪雅竹木加工项目的主体工程及配套设施。

- 项目变动情况

根据现场调查，现场实际情况与环评无重大变动。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

①除尘废水

项目中的生物质燃烧废气经水膜除尘器处理后高空排放，除尘水经沉淀池处理后循环回用。沉淀池循环水量为2t，因循环过程部分蒸发作用，需定期补充新鲜水，日补充新鲜水0.5t。

②碳化废水

由于客户要求提高，厂区90%的竹条都是直接外购碳化好的竹条，剩余10%的竹条进行厂区碳化，本项目竹片碳化生产过程中，会产生少量的碳化废水，产生量为0.2t/d（60t/a）经收集池收集后用于边角料、竹屑加湿，不外排。

③生活污水

生活污水排放量为2.4t/d（720t/a），生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。

- 废气

①机加工粉尘

项目精刨工序将会有粉尘产生，加工过程产生的粉尘由每台机械设备上方的集气罩收集后，利用风机引至旋风除尘器处理后通过2根15m高的排气筒P2排放（出口1、出口2）。

②刷胶废气

项目刷胶工序及压块工序会产生少量的游离甲醛，通过厂房内部的排气扇以无组织形式直接排出厂房。

③生物质燃烧废气

项目采用生物质颗粒锅炉用于碳化、烘干，燃料燃烧过程产生的烟气经水膜除尘器处理后通过1根15m高的排气筒P1排放。

- 噪声

噪声主要来源于机器设备的运营噪声，项目通过合理布局车间，加强日常维护设备处于良好的运转状态等措施降噪。

（四）固体废物

生活垃圾产生量为6t/a，由环卫部门统一及时负责清运处理；一般生产固体废物主要为边角料、除尘设施收集粉尘、灰渣，边角料、除尘设施收集粉尘产生量分别为6.3t/a、0.6t/a，统一收集后运往锅炉房用作燃料，灰渣产生量为40t/a，收集后外售作为农田肥料；脲醛胶桶产生量约为0.5t/a，液压机油桶产生量约为0.25t/a，脲醛胶桶、液压机油桶收集后按照危险废物暂存于危险废物暂存间内，由厂家回收。

- 环境保护设施调试效果

（一）废气

①有组织废气

根据检测结果可知，机加工粉尘排气筒（P2）出口1、出口2的颗粒物排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值；生物质燃烧废气排气筒（P2）出口的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

②无组织废气

根据检测结果可知，项目无组织颗粒物最大的排放浓度为0.139mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；甲醛最大浓度为0.085mg/m3符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3企业边界监控点浓度限值。

（二）噪声

根据检测结果可知，项目东侧厂界昼、夜间噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准，其余三侧厂界均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。

五、验收结论

经现场检查，查阅相关资料和认真审议，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为福建圣迪雅工贸有限公司圣迪雅竹木加工项目基本能落实环评文件批复中提出的各项污染防治措施，环保设施运行正常，总体符合环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

六、后续要求

①加强高噪声设备隔声降噪措施，减少噪声排放；

②加强生产过程无组织废气收集与处理。

七、验收工作组名单（附后）

福建圣迪雅工贸有限公司

2019年12月27日