福建省鑫水翎环保科技有限公司环保再生砖生产项目

竣工环境保护验收意见

2021年9月24日，福建省鑫水翎环保科技有限公司主持召开福建省鑫水翎环保科技有限公司环保再生砖生产项目竣工环境保护自主验收会。根据《福建省鑫水翎环保科技有限公司环保再生砖生产项目竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和环评审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目选址于清流县嵩溪镇金星工业区，所在具体位置经纬度为（N26°15′10.29″，E116°55′55.99″）。项目东南侧为空地，东北侧和西北侧分别是福建省德盛生物工程有限公司清流分公司和三明捷鸿家具有限公司，北侧是清流县鑫龙森林有限公司。

福建省鑫水翎环保科技有限公司位于清流县嵩溪镇金星工业区，主要从事环保再生砖、机制砂生产。设计产能为年产10000万块环保再生砖、年产5000吨机制砂，实际产能为年产10000万块环保再生砖、年产5000吨机制砂，因此本项目验收范围为全厂及相关配套设施。

项目总投资3500万元，占地面积16667m2，职工人数10人，均住厂，年工作300天，每日工作8小时，年产10000万块环保再生砖、年产5000吨机制砂。

- 建设过程及环保审批情况

项目于2018年6月14日委托江西南风环保技术有限公司编写《福建省鑫水翎环保科技有限公司环保再生砖生产项目环境影响报告表》，并取得清流县环境保护局的批复，清环审[2018]07号。

由于项目的原料堆场未按环评审批要求采取半封闭处理，未设置“三防”措施，砂石原料直接露天堆放。违法了《中华人民共和国大气污染环境防治法》第四十八条第二款“工业生产企业应当采取密闭，围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放”的规定。三明市清流生态环境局于2019年7月11日开具《行政处罚决定书》（闽明环罚[2019]156号）。目前福建省鑫水翎环保科技有限公司已按要求实施了行政处罚，已收到缴纳行政处罚凭证。2020年10月22日，公司因业务发展需要，将原法人张辉变更为余淑珍，公司性质、经营范围不变。法人代表变更说明函。

由于现场实际的生产工艺流程与环评报告表中的生产工艺流程不一致，发生了变动，环评报告表中未体现洗砂生产线，项目重新办理环境影响评价手续。福建省鑫水翎环保科技有限公司位于清流县嵩溪镇金星工业区，主要从事环保再生砖、机制砂生产。公司于2019年7月委托湖北黄环环保科技有限公司编制《环保再生砖生产项目环境影响报告表》，并于2019年8月30日通过三明市生态环境局审批，审批编号：明环评清函[2019]2号。项目在2021年9月17日取得排污许可证（证书编号：91350400MA31NAW69W001Q）。

- 投资情况

项目总投资3500万元，环保投资25万元，环保投资比例0.7％。

- 验收范围

本次验收范围为全厂及相关配套设施。

- 项目变动情况

（一）环评设计1#厂房作为生产车间，砖混结构，地面硬化，主要用于破碎、筛分、搅拌以及成型，2#、3#厂房作为养护区，砖混结构，地面硬化，主要用于养护环保砖，实际1#厂房作为生产车间，地面硬化，主要用于制砂、洗砂、压滤以及泥饼堆放，2#厂房作为生产车间，地面硬化，主要用于配料、搅拌、成型、码垛、养护，3#厂房未建，主要用于破碎、分选，厂区进行重新合理布置规划，对项目不会产生影响。

（二）环评设计堆场粉尘：设置不低于堆放物高度的顶棚，采取篷布遮盖措施，洒水抑尘，实际堆场粉尘：采取洒水抑尘，堆场未设置不低于堆放物高度的顶棚、篷布遮盖措施，根据验收检测数据，无组织的颗粒物可达标排放，对外环境影响较小。

根据上诉说明，本项目的变更未增加污染物的情况，生产工况保持正常，环保设施运行正常，对周边环境不产生影响，因此本项目的变更情况为未发生重大的变更。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

原料搅拌用水进入产品中，不外排；厂区降尘用水全部自然蒸发和被物料吸收，不外排；洗砂废水产生量为500m3/d，经高效沉淀罐（+PAC、PAM）+压滤机处理后接入到清水池中，进行回用，不外排。

本项目无生产废水外排，外排的废水仅有少量的生活污水，生活污水的产生量为360t/a，经化粪池处理达标后通过市政污水管网最终排放到园区污水处理厂进行处理。

- 废气

①破碎、分选粉尘

项目在破碎、分选工序产生的粉尘经一套喷淋除尘装置处理后以无组织的形式排放。

②水泥仓粉尘

项目原料水泥用密封的专用运输车运至厂内，通过气泵将水泥输送到水泥仓时，仓简顶部排气孔将产生粉尘，水泥仓粉尘经设备自带的一套仓顶除尘器处理后以无组织形式排放。

③运输车辆产生的扬尘

车辆行驶中产生的扬尘经对厂区内地面进行硬化、定期撒水、清扫，运输车辆采用篷布覆盖，运输过程做到不超载，不滴、撒、漏，车辆出料场净轮，运输过程限速按规定线路行驶等措施来降低扬尘的产生，经处理后的扬尘以无组织的形式排放。

④卸料粉尘

项目在卸料过程中产生的粉尘经一套喷淋除尘装置处理后以无组织的形式排放。

⑤堆场粉尘

项目在堆场过程中产生的粉尘经洒水抑尘处理后以无组织的形式排放。

⑥搅拌粉尘

项目采用半封闭式搅拌仓的搅拌机，搅拌时加水进行搅拌，粉尘较少。

- 噪声

项目噪声主要来自破碎机、搅拌机等机械设备运转时产生的噪声。通过合理布局车间，加强日常维护设备处于良好的运转状态等措施降噪。

（四）固体废物

生活垃圾产生量为3t/a，收集后委托环卫部门统一及时负责清运处理；一般工业固废包括除尘设施收集的粉尘、不合格产品以及泥饼。除尘设施收集的粉尘产生量为10t/a，不合格产品产生量约为300t/a，除尘收集的粉尘、不合格产品均为可回收材料，经收集后可重新回用于生产；泥饼产生量为2000t/a，收集后直接作为原材料。

- 环境保护设施调试效果

（一）废气

验收监测期间，项目厂界无组织颗粒物最大的排放浓度为0.167mg/m3，厂界无组织颗粒物排放浓度均符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。

（二）噪声

验收监测期间，项目厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

（三）固体废物

项目生产过程中的一般工业固体废物为除尘设施收集的粉尘、不合格产品以及泥饼，除尘设施收集的粉尘产生量为10t/a，不合格产品产生量约为300t/a，除尘收集的粉尘、不合格产品均为可回收材料，经收集后可重新回用于生产；泥饼产生量为2000t/a，收集后直接作为原材料。项目生活垃圾产生量约为3t/a，收集后委托环卫工人统一清运。

（四）废水

验收监测期间，项目中的原料搅拌用水进入产品中，不外排；厂区降尘用水全部自然蒸发和被物料吸收，不外排；洗砂废水经高效沉淀罐（+PAC、PAM）+压滤机处理后接入到清水池中，进行回用。项目产生的生产废水经废水处理设施处理后回用，不外排，外排的废水主要是生活污水，经化粪池处理后通过市政污水管网最终排放到园区污水处理厂进行处理。

五、验收结论

经现场检查，查阅相关资料和认真审议，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为福建省鑫水翎环保科技有限公司环保再生砖生产项目基本能落实环评文件批复中提出的各项污染防治措施，环保设施运行正常，总体符合环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

六、后续要求

①加强高噪声设备隔声降噪措施，减少噪声排放；

②加强生产过程无组织粉尘收集处理及堆场粉尘防治措施。

七、验收工作组名单（附后）

福建省鑫水翎环保科技有限公司

2021年9月24日