政和明盛生物质颗粒燃料有限公司

政和明盛生物质颗粒燃料生产项目

竣工环境保护验收意见

2021年9月12日，政和明盛生物质颗粒燃料有限公司主持召开政和明盛生物质颗粒燃料有限公司政和明盛生物质颗粒燃料生产项目竣工环境保护自主验收会。根据《政和明盛生物质颗粒燃料有限公司政和明盛生物质颗粒燃料生产项目竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和环评审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目选址于福建省南平市政和县石屯镇蝴蝶街63-1号，所在具体位置经纬度为（N27°21′19.21″，E118°44′59.35″）。项目北侧为林地及宁武高速公路；东侧为锯材厂和空地；南侧为尚福竹制品厂；西侧为祥盛彩印包装厂及空地。

项目总投资500万元，用地面积为8000m2，主要建筑面积为8600m2，职工人数10人，均不住厂，年工作300天，每日工作8小时，年产1.2万吨燃料。

- 建设过程及环保审批情况

政和明盛生物质颗粒燃料有限公司于2020年8月委托福州博寰环保科技有限公司编制《政和明盛生物质颗粒燃料生产项目环境影响报告表》，并于2020年8月17日通过南平市生态环境局审批，审批编号：南环审函政[2020]15号。

- 投资情况

项目总投资500万元，环保投资31.5万元，环保投资比例6％。

- 验收范围

本次验收范围为政和明盛生物质颗粒燃料有限公司的政和明盛生物质颗粒燃料生产项目的主体工程及配套设施。

- 项目变动情况

（一）环评设计烘干废气经布袋除尘器处理后由1根15m高的排气筒排放排放，实际烘干废气经旋风除尘器处理后由1根15m高的排气筒排放排放，虽然除尘设施有变，但根据验收检测数据，烘干废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均可达标排放。

（二）环评设计破碎、粉碎粉尘经布袋除尘器处理后由1根15m高的排气筒排放，实际竹、木下脚料含水率高，破碎工序产生的粉尘较少，以无组织的形式排放，粉碎粉尘经布袋除尘器处理后由1根15m高的排气筒排放，虽然破碎粉尘排放形式有变，但是根据验收检测数据，无组织的颗粒物可达标排放。

根据上诉说明，本项目的变更未增加污染物的情况，生产工况保持正常，环保设施运行正常，对周边环境不产生影响，因此本项目的变更情况为未发生重大的变更。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

项目无生产废水产生，产生的废水仅有少量的生活污水。生活污水产生量为120t/a，员工生活污水依托政和广晟竹木工艺有限公司现有的化粪池处理后用于周边山林灌溉，不外排。

- 废气

项目生产过程中产生的主要废气为破碎、粉碎粉尘、筛分、制粒粉尘及烘干废气。

①粉碎粉尘

项目在粉碎过程产生的粉尘由机械设备上方的集气罩收集后利用风机经由集气管道统一收集到集尘房中，经一套布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。

②破碎粉尘

竹、木下脚料含水率高，破碎工序产生的粉尘较少，以无组织的形式排放。

③筛分、制粒粉尘

项目在筛分、制粒过程产生的粉尘由机械设备上方的集气罩收集后经一套布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（DA003）排放。

④烘干废气

项目采用烘干炉提供热源用于烘干原材料，产生的烘干废气中含有颗粒物、SO2和NOx。烘干废气经旋风除尘器处理后通过1根15m高的排气筒排放（DA002）。

- 噪声

项目噪声主要来自破碎机、粉碎机等机械设备运转时产生的噪声。通过合理布局车间，加强日常维护设备处于良好的运转状态等措施降噪。

（四）固体废物

生活垃圾产生量为1.5t/a，收集后委托环卫工人统一清运；一般生产固体废物主要为除尘设施收集的粉尘、燃料灰渣以及不合格产品，除尘设施收集的粉尘产生量为15t/a，为可用的生物质，收集后回用于造粒工序中；不合格产品产生量约为60t/a，收集后返回生产线中重新粉碎；燃料灰渣产生量为0.2t/a，提供给当地村民作为肥料。

- 环境保护设施调试效果

（一）废气

①有组织废气

根据检测结果可知，破碎粉尘(G1)中的颗粒物、筛分、制粒粉尘(G3)中的颗粒物排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值；烘干废气(G2)中的烟尘排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中干燥炉二级标准，NOX排放浓度、排放速率均符合均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中氮氧化物(硝酸使用和其他)的新污染源二级标准，SO2排放浓度符合GB9078-1996表4中新建燃煤(油)炉窑二级标准。

项目的布袋除尘器对制粒、筛分粉尘中颗粒物的处理效率为75%；旋风除尘器对烘干废气中烟尘的处理效率为90%、二氧化硫的处理效率为54%、氮氧化物的处理效率为75%。

②无组织废气

根据检测结果可知，项目厂界无组织颗粒物最大的排放浓度为0.284mg/m3，厂界无组织颗粒物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。

（二）噪声

检测结果表明：项目厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值，其中北侧厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求。

（三）废水

验收监测期间，项目无生产废水外排，外排的废水主要是生活污水。近期生活污水依托政和广晟竹木工艺有限公司现有化粪池预处理后用于周边山林灌溉，不外排。远期待政和县第二污水处理厂配套管网工程建设完毕，生活污水依托政和广晟竹木工艺有限公司现有化粪池预处理后排入政和县第二污水处理厂深度处理。

（四）固体废物

项目生产过程中的一般工业固体废物为除尘设施收集的粉尘、不合格产品以及燃料灰渣，除尘设施收集的粉尘产生量为15t/a，为可用的生物质，收集后回用于造粒工序中；不合格产品产生量约为60t/a，收集后返回生产线中重新粉碎；燃料灰渣产生量为0.2t/a，提供给当地村民作为肥料。项目生活垃圾产生量约为1.5t/a，收集后委托环卫工人统一清运。

五、验收结论

经现场检查，查阅相关资料和认真审议，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为政和明盛生物质颗粒燃料有限公司政和明盛生物质颗粒燃料生产项目基本能落实环评文件批复中提出的各项污染防治措施，环保设施运行正常，总体符合环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

六、后续要求

①加强高噪声设备隔声降噪措施，减少噪声排放；

②加强生产过程无组织粉尘收集和处理。

七、验收工作组名单（附后）

政和明盛生物质颗粒燃料有限公司

2021年9月12日