福建永强阀门制造有限公司

政和县永强阀门加工生产项目

竣工环境保护验收意见

2021年9月12日，福建永强阀门制造有限公司主持召开福建永强阀门制造有限公司政和县永强阀门加工生产项目竣工环境保护自主验收会。根据《福建永强阀门制造有限公司政和县永强阀门加工生产项目竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和环评审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目选址于福建省南平市政和县经济开发区小微企业园4号楼，所在具体位置经纬度为（N27°19′51.27″，E118°45′48.54″）。项目北、东侧均为其他工业企业，西、南侧均为空地。

项目总投资1000万元，用地面积为1697.89m2，主要建筑面积为5178.95m2，职工人数30人，均不住厂，年工作300天，每日工作10小时，年产1万台闸阀、1万台截止阀。

- 建设过程及环保审批情况

福建永强阀门制造有限公司于2021年6月委托深圳市纪力环保科技有限公司编制《政和县永强阀门加工生产项目环境影响报告表》，并于2021年7月5日通过南平市生态环境局审批，审批编号：南环审函政[2021]10号。

- 投资情况

项目总投资1000万元，环保投资40万元，环保投资比例4％。

- 验收范围

本次验收范围为福建永强阀门制造有限公司的政和县永强阀门加工生产项目的主体工程及配套设施。

- 项目变动情况

项目实际情况与环评中基本一致，未发生变动。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

项目无生产废水外排，产生的试压废水经沉淀后回用，不外排；水帘废水循环使用，定期更换，更换废水量为4.5t/a，更换下水帘废水作为危险废物规范暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置；外排的废水仅仅是生活污水，生活污水产生量为648t/a，经化粪池预处理后达标后排入市政管网。

- 废气

项目生产过程中产生的主要废气为喷漆（晾干）废气、机加工金属粉尘、抛丸粉尘以及焊接烟气。

①喷漆（晾干）废气

项目采用的是水帘喷漆，在喷漆、晾干工序会产生一定量的喷漆(晾干)废气，喷漆、晾干工序在密闭的喷漆房内进行，喷漆废气经水帘去除漆雾后通过喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过一根25米高排气筒(DA001排气筒)排放，晾干工序与喷漆工序共用一套有机废气的处理设施，晾干也在密闭的喷漆室内进行，一并收集到废气设施处理后通过DA001排气筒排放。

②抛丸粉尘

项目使用抛丸机清除铸件表面的氧化皮，抛丸机运行时为密闭状态，产生粉尘由抛丸机自带的布袋除尘器处理后定期清理利用，少部分以无组织的形式排放。

③机加工金属粉尘

项目在金属机加工过程中会产生粉尘，金属粉尘的主要成分为金属，由于金属颗粒物质量较重，金属粉尘会直接沉降在设备旁，定期清扫收集，作为一般固废进行外售，其中打磨工序产生的金属粉尘经设备配套的除尘器处理后全部作为一般固废处置。

④焊接烟气

项目配备电焊机，在焊接过程中会产生少量的焊接烟尘，通过车间排气扇进行通风，以无组织的形式排放。

- 噪声

项目噪声主要来自车床、抛丸机、环保型打磨机等机械设备运转时产生的噪声。通过合理布局车间，加强日常维护设备处于良好的运转状态等措施降噪。

（四）固体废物

项目生产过程中的一般工业固体废物为机加工粉尘(金属屑)、除尘收集的粉尘以及金属边角料，产生量分别为5t/a、3t/a、10t/a，收集后均外售；产生的生活垃圾为4.5t/a，收集后委托环卫工人统一清运；废漆渣、水帘废水、废油漆桶、废活性炭以及废UV灯管。废漆渣产生量为0.5t/a，属于危险废物，属HW12 染料、涂料废物，废物代码900-252-12(使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物)，危险特性T、I，收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位回收处置；项目水帘废水每4个月更换一次，则更换水帘废水产生量约4.5t/a，属于属于HW49 其他废物，代码为900-041-49(含有或 沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)，危险特性T，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位回收处置；项目废油漆(稀释剂)桶产生量约0.2t/a，属于危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49(含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)，危险特性T/In；废废活性炭产生量约0.5t/a，属于危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49(含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)，危险特性T/In；废UV灯管产生量约0.1t/a，属于危险废物，废物类别HW29含汞废物，废物代码900-023-29(生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源)，危险特性T。

- 环境保护设施调试效果

（一）废气

①有组织废气

根据检测结果可知，有组织喷漆废气中的二甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率均符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1排放限值；有组织喷漆废气中的漆雾排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值。

项目的喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置对喷漆(晾干)废气中的二甲苯的处理效率为90%；非甲烷总烃的处理效率为88%、颗粒物的处理效率为85%。

②无组织废气

根据检测结果可知，项目厂界无组织颗粒物最大的排放浓度为0.134mg/m3，厂界的无组织颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值；厂界无组织二甲苯、非甲烷总烃的最大排放浓度分别为<0.0245mg/m3、0.8mg/m3，厂界无组织二甲苯、非甲烷总烃排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表3企业边界监控点浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃的最大浓度为1.12mg/m3，厂区内任意一点非甲烷总烃的排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表2厂区内监控点浓度限值。

（二）噪声

根据检测结果可知，项目厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。

（三）废水

验收监测期间，项目无生产废水外排，产生的试压废水经沉淀后回用，不外排；水帘废水循环使用，定期更换，更换下水帘废水作为危险废物规范暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置；外排的废水仅仅是生活污水，经化粪池预处理后达标后排入市政管网。

（四）固体废物

项目生产过程中的一般工业固体废物为机加工粉尘(金属屑)、除尘收集的粉尘以及金属边角料，产生量分别为5t/a、3t/a、10t/a，收集后均外售；产生的生活垃圾为4.5t/a，收集后委托环卫工人统一清运；废漆渣、水帘废水、废油漆桶、废活性炭以及废UV灯管。废漆渣产生量为0.5t/a，属于危险废物，属HW12 染料、涂料废物，废物代码900-252-12(使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物)，危险特性T、I，收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位回收处置；项目水帘废水每4个月更换一次，则更换水帘废水产生量约4.5t/a，属于属于HW49 其他废物，代码为900-041-49(含有或 沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)，危险特性T，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位回收处置；项目废油漆(稀释剂)桶产生量约0.2t/a，属于危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49(含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)，危险特性T/In；废废活性炭产生量约0.5t/a，属于危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49(含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)，危险特性T/In；废UV灯管产生量约0.1t/a，属于危险废物，废物类别HW29含汞废物，废物代码900-023-29(生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源)，危险特性T。

五、验收结论

经现场检查，查阅相关资料和认真审议，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为福建永强阀门制造有限公司政和县永强阀门加工生产项目基本能落实环评文件批复中提出的各项污染防治措施，环保设施运行正常，总体符合环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

六、后续要求

①加强危险废物的管理；

②加强生产过程无组织有机废气收集和处理。

七、验收工作组名单（附后）

福建永强阀门制造有限公司

2021年9月12日