政和县信泰工贸有限公司

政和县信泰工贸铸造废砂回收利用项目（阶段性验收）

竣工环境保护验收意见

2021年7月24日，政和县信泰工贸有限公司主持召开政和县信泰工贸有限公司政和县信泰工贸铸造废砂回收利用项目（阶段性验收）竣工环境保护自主验收会。根据《政和县信泰工贸有限公司政和县信泰工贸铸造废砂回收利用项目（阶段性验收）竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和环评审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目选址于南平市政和县政和经济开发区兴和路12号，所在具体位置经纬度为（N27°19′18.04″，E118°45′30.33″）。项目北侧为福建贝得阀门有限公司和南平政源阀门有限公司；西侧为中宏阀门有限公司；南、东侧是山体；西南侧为盛铸造有限公司。

政和县信泰工贸有限公司位于南平市政和县政和经济开发区兴和路12号，主要从事加工利用铸造废砂。设计产能为年加工利用铸造废砂5000吨，实际产能为年加工利用铸造废砂3000吨，目前生产车间的生产设备尚未全部投产，因此本项目进行阶段性验收，验收范围为已建成的生产线及相关环保设施。

项目总投资80万元，职工人数12人，均不住厂，年工作300天，每日工作8小时，年加工利用铸造废砂3000吨。

- 建设过程及环保审批情况

政和县信泰工贸有限公司于2020年6月委托福州博寰环保科技有限公司编制《政和县信泰工贸铸造废砂回收利用项目环境影响报告表》，并于2020年7月10日通过南平市生态环境局审批，审批编号：南环审函政[2020]8号。

- 投资情况

项目总投资80万元，环保投资15万元，环保投资比例19％。

- 验收范围

本次验收范围为已建成的生产线及相关环保设施，年加工利用铸造废砂3000吨。

- 项目变动情况

（一）生产阀门的设备跟原环评有所变动。变动原因为：设计产能为年加工利用铸造废砂5000吨，实际建设年加工利用铸造废砂3000吨，由于目前生产车间的生产设备尚未全部投产，只投产一部分设备，设备按需要设置，烘干、磁选等工序还未投产，因此磁选、生物质燃烧机、烘干炉等设备均未设。

（二）设计产能为年加工利用铸造废砂5000吨，实际建设年加工利用铸造废砂3000吨，原辅材料按需要购入；目前烘干工序还未投产，因此生物质颗粒未购入。

（三）环评设计产生粉尘由风机引至自带布袋除尘器处理后以无组织的形式排放；生物质燃烧废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放，实际目前无烘干工序，因此不会产生生物质燃烧废气；其他工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后由15高的排气筒排放，加强废气有组织的排放。根据验收监测报告结果可知，有组织颗粒物排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准。

（四）由于目前生产车间的生产设备尚未全部投产，只投产一部分设备，设计产能为年加工利用铸造废砂5000吨，实际建设年加工利用铸造废砂3000吨，所以本次进行阶段性验收，验收范围为已建成的生产线及相关环保设施。

根据上诉说明，本项目的变更未增加污染物的情况，生产工况保持正常，环保设施运行正常，对周边环境不产生影响，因此本项目的变更情况为未发生重大的变更。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

项目水洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水排放量为0.48t/d（144t/a），生活污水经化粪池处理后排入政和县第二污水处理厂处理。

- 废气

①1#厂房的破碎、球磨粉尘

项目在1#厂房的破碎、分选、球磨过程中会产生粉尘，在产粉尘节点设集气罩，经布袋除尘器处理后由1根15m高的排气筒（G1）排放。

②2#厂房的破碎、筛分粉尘

项目在2#厂房的破碎、筛分过程中会产生粉尘，在产粉尘节点设集气罩，经布袋除尘器处理后由1根15m高的排气筒（G2）排放。

- 噪声

项目噪声主要来自粉碎机、分选机、球磨机等机械设备运转时产生的噪声。通过合理布局车间，加强日常维护设备处于良好的运转状态等措施降噪。

（四）固体废物

生活垃圾产生量为3.6t/a，收集后委托环卫部门统一及时负责清运处理；一般工业固废包括除尘设施收集粉尘、杂物以及沉淀池底渣。除尘设施收集粉尘产生量约为0.5t/a，主要为收集再生砂，可作为产品，收集后混入产品中销售；杂物的产生量约为0.05t/a，收集后交由环卫部门统一处理；沉淀池底渣一年清理一次，产生量为0.5t/a，收集后运至垃圾处理厂卫生填埋。

- 环境保护设施调试效果

（一）废气

①有组织废气

验收监测期间，1#厂房的破碎、球磨排气筒G1出口的颗粒物排放浓度、排放速率的平均值为16.4mg/m3、0.26kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准；2#厂房的破碎、筛分粉尘排气筒G2出口的颗粒物排放浓度、排放速率的平均值为30.3mg/m3、0.48kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准。

项目的布袋除尘器对1#厂房的破碎、球磨粉尘的处理效率为92%；布袋除尘器对2#厂房的破碎、筛分粉尘的处理效率为96%。

②无组织废气

验收监测期间，项目无组织颗粒物最大的排放浓度为0.301mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

（二）噪声

验收监测期间，项目厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

五、验收结论

经现场检查，查阅相关资料和认真审议，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为政和县信泰工贸有限公司政和县信泰工贸铸造废砂回收利用项目（阶段性验收）基本能落实环评文件批复中提出的各项污染防治措施，环保设施运行正常，总体符合环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

六、后续要求

①加强高噪声设备隔声降噪措施，减少噪声排放；

②加强生产过程粉尘收集处理措施和环境管理。

七、验收工作组名单（附后）

政和县信泰工贸有限公司

2021年7月24日