福建浙闽力勤机械设备制造有限公司

福建浙闽力勤机械设备精密配件制造生产项目

（阶段性验收）竣工环境保护验收意见

2021年7月24日，福建浙闽力勤机械设备制造有限公司主持召开福建浙闽力勤机械设备制造有限公司福建浙闽力勤机械设备精密配件制造生产项目（阶段性验收）竣工环境保护自主验收会。根据《福建浙闽力勤机械设备制造有限公司福建浙闽力勤机械设备精密配件制造生产项目（阶段性验收）竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和环评审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目选址于福建省南平市政和县经济开发区，所在具体位置经纬度为（N27°19′59.13″，E118°45′7.31″）。项目南侧毗邻福建锦工阀门有限公司；西侧毗邻福建鑫鼎源锁业有限公司；北、东侧为山林地。

福建浙闽力勤机械设备制造有限公司位于福建省南平市政和县经济开发区，主要从事阀门精密铸件。设计产能为年产阀门、阀门配件、机械配件等铸造产品1万吨，实际产能为年产阀门、阀门配件、机械配件等铸造产品0.5万吨，目前加工车间尚未建设，因此本项目进行阶段性验收，验收范围为已建成的生产线及相关环保设施。

项目总投资3000万元，职工人数25人，均不住厂，年工作300天，每日工作8小时，年产阀门、阀门配件、机械配件等铸造产品0.5万吨。

- 建设过程及环保审批情况

福建浙闽力勤机械设备制造有限公司于2019年10月委托河南金环环境影响评价有限公司编制《福建浙闽力勤机械设备精密配件制造生产项目环境影响报告表》，并于2019年11月28日通过南平市政和生态环境局审批，审批编号：政环保审函[2019]42号。

- 投资情况

项目总投资3000万元，环保投资25万元，环保投资比例0.8％。

- 验收范围

本次验收范围为已建成的生产线及相关环保设施，年产阀门、阀门配件、机械配件等铸造产品0.5万吨。

- 项目变动情况

（一）生产阀门的设备跟原环评有所变动。变动原因为：设计产能为阀体、阀门配件等精铸产品1万吨，实际建设年产阀门、阀门配件、机械配件等铸造产品0.5万吨，设备按需要设置，铸造车间未全部投产，只设一部分的铸造相关的设备，加工车间还未投产，因此精加工的设备均未设。

（二）设计产能为阀体、阀门配件等精铸产品1万吨，实际建设年产阀门、阀门配件、机械配件等铸造产品0.5万吨，原辅材料按需要购入；项目铸造车间未全部投产，只设一部分的铸造相关的设备，因此原辅材料设也只设相对应的，增加了黏土砂的用量，减少树脂砂的用量，由于产品配套工艺的需要，增加了黏土砂生产线，黏土砂用量较小且含水率较高，产生的粉尘量很小，以无组织的形式排放。

（三）环评设计抛丸粉尘、旧砂再生处理粉尘经布袋除尘器处理后共用一根排气筒高空排放，实际抛丸粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后由1根15m高的排气筒排放，旧砂再生处理粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后由1根15m高的排气筒排放。根据验收监测报告结果可知，有组织颗粒物排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准。

（四）环评设计机械设备精密配件制造生产线1条、树脂砂生产线1条。实际机械设备精密配件制造生产线1条、树脂砂生产线1条以及黏土砂生产线1条，黏土砂生产线就简单的破碎、混砂工序，会产生少量的粉尘，以无组织的形式排放，根据验收监测报告结果可知，无组织颗粒物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

（五）由于加工车间目前还未建设，处于空地且铸造车间只投产一部分设备，设计产能为阀体、阀门配件等精铸产品1万吨，实际建设年产阀门、阀门配件、机械配件等铸造产品0.5万吨，所以本次进行阶段性验收，验收范围为已建成的生产线及相关环保设施。

根据上诉说明，项目的生产工况保持正常，环保设施运行正常，对周边环境不产生影响，因此项目的变更情况为未发生重大的变更。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

项目中频炉冷却水循环使用，不外排。因此，项目外排的废水主要是职工的生活污水，生活污水排放量为1t/d（300t/a），生活污水经化粪池处理后排入政和县第二污水处理厂处理。

- 废气

项目生产过程中产生的废气主要为电炉烟尘、抛丸粉尘、旧砂(树脂砂)再生处理粉尘以及旧砂(黏土砂)再生处理粉尘。

①电炉烟尘

项目采用中频熔化炉进行生铁熔化，该过程会产生烟尘，项目在每台电频炉顶部 1m处安装集气罩对电炉烟尘进行收集，在熔化阶段由集气罩抽风，收集的粉尘经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒(G1)排放。

②抛丸粉尘

项目使用抛丸机清除铸件表面的氧化皮，抛丸机运行时为密闭状态，产生粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒(G3)排放。

③旧砂(树脂砂)再生处理粉尘

本项目对旧砂(树脂砂)进行再生处理，再生处理工序会产生粉尘，旧砂(树脂砂)再生处理粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒(G2)排放。

④旧砂(黏土砂)再生处理粉尘

本项目对旧砂(黏土砂)进行再生处理，再生处理工序只是简单的破碎、混砂工序，由于黏土砂生产线是由于产品配套的需要，黏土砂用量较小且含水率较高，会产生少量的粉尘，以无组织的形式排放。

- 噪声

项目噪声主要来自中频炉、抛丸机等机械设备运转时产生的噪声。通过合理布局车间，加强日常维护设备处于良好的运转状态等措施降噪。

（四）固体废物

生活垃圾产生量为7.5t/a，收集后委托环卫部门统一及时负责清运处理；一般工业固废包括除尘设施收集粉尘、废砂以及炉渣。除尘设施收集粉尘产生量约为5t/a，收集后回用于生产线中；废砂产生量约100t/a，收集后由第三方单位回收加工二次利用；炉渣产生量约为30t/a，主要成分为钙、硅等杂质，收集后由第三方单位回收加工二次利用。危险废物主要为废机油，废机油产生量约0.01t/a，属于危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为：900-249-08(其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物)，危险特性T，I，废机油收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位回收处置。

- 环境保护设施调试效果

（一）废气

①有组织废气

验收监测期间，电炉烟尘排气筒(G1)出口的颗粒物排放浓度平均值为34.5mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2的“熔化炉-金属熔化炉”的二级标准限值；旧砂(树脂砂)再生处理粉尘排气筒(G2)出口的颗粒物排放浓度、排放速率的平均值为78.6mg/m3、0.66kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准；抛丸粉尘排气筒(G3)出口的颗粒物排放浓度、排放速率的平均值为34.2mg/m3、0.2kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准。

项目设备自带的布袋除尘器对抛丸粉尘的处理效率为95%；设备自带的布袋除尘器对旧砂(树脂砂)再生处理粉尘的处理效率为91%；布袋除尘器对电炉烟尘的处理效率为55%。

②无组织废气

验收监测期间，项目无组织颗粒物最大的排放浓度为0.200mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

（二）噪声

验收监测期间，项目厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

（三）废水

验收监测期间，项目的中频炉冷却水循环使用，不外排。因此，项目外排的废水主要是职工的生活污水，经化粪池处理后排入政和县第二污水处理厂处理

（四）固体废物

项目在生产过程中产生的除尘设施收集的粉尘、废砂以及炉渣均属于一般固体废物，废砂产生量约为100t/a，收集后委托加工二次利用；除尘设施收集的粉尘产生量约为5t/a，收集后回用于生产线中；炉渣产生量约为30t/a，收集后由第三方单位回收加工二次利用。危险废物为废机油，废机油产生量约为0.01/a，收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置。生活垃圾产生量约为7.5t/a，收集后委托环卫工人统一清运。

五、验收结论

经现场检查，查阅相关资料和认真审议，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为福建浙闽力勤机械设备制造有限公司福建浙闽力勤机械设备精密配件制造生产项目（阶段性验收）基本能落实环评文件批复中提出的各项污染防治措施，环保设施运行正常，总体符合环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

六、后续要求

①加强高噪声设备隔声降噪措施，减少噪声排放；

②加强生产过程粉尘收集处理措施和环境管理。

七、验收工作组名单（附后）

福建浙闽力勤机械设备制造有限公司

2021年7月24日