福建晨泰阀门制造有限公司

晨泰阀门制造项目（阶段性验收）

竣工环境保护验收意见

2021年9月12日，福建晨泰阀门制造有限公司主持召开福建晨泰阀门制造有限公司晨泰阀门制造项目（阶段性验收）竣工环境保护自主验收会。根据《福建晨泰阀门制造有限公司晨泰阀门制造项目（阶段性验收）竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和环评审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目选址于福建省南平市政和县石屯镇（政和县同心经济开发区），所在具体位置经纬度为（N27°19′19.99″，E118°45′41.59″）。南侧为铸造企业（益祥、仁道），东侧为铸造企业（威钢、丰业），北侧为铸造企业（兴伟），西南侧为铸造企业（宏铸、延旭）。

福建晨泰阀门制造有限公司位于福建省南平市政和县石屯镇(政和县同心经济开发区)，主要从事精密铸件生产。设计产能为年产阀体、阀门配件、机械配件等铸造产品1万吨，实际产能为年产阀体、阀门配件、机械配件等铸造产品0.3万吨，1#、2#车间尚未建设，因此本项目进行阶段性验收，验收范围为3#、4#车间及配套的相关设施。

项目总投资2000万元，职工人数50人，其中5人住厂，年工作300天，每日工作8小时，年产阀体、阀门配件、机械配件等铸造产品0.3万吨。

- 建设过程及环保审批情况

福建晨泰阀门制造有限公司于2018年4月委托湖南汇恒环境保护发展有限公司编制《晨泰阀门制造项目环境影响报告表》，并于2018年10月12日通过政和县环境保护局审批，审批编号：政环保审函[2018]27号。

- 投资情况

项目总投资2000万元，环保投资50万元，环保投资比例2.5％。

- 验收范围

本次验收范围为项目的3#、4#车间及配套的相关设施，年产阀体、阀门配件、机械配件等铸造产品0.3万吨。

- 项目变动情况

（一）生产阀门的设备跟原环评有所变动。变动原因为：设计产能为阀体、阀门配件等精铸产品1万吨，实际建设年产阀体、阀门配件、机械配件等铸造产品0.3万吨，设备按需要设置，项目进行人工振壳，因此无需振壳机，由于1#、2#厂房目前还未建设，处于空地，有的设备均未设。

（二）设计产能为阀体、阀门配件等精铸产品1万吨，实际建设年产阀体、阀门配件、机械配件等铸造产品0.3万吨，原辅材料按需要购入；项目固化工序所用的原材料仅用到氯化铝材料；项目环评设计浸涂料工序使用水玻璃、石英砂，根据不同产品要求和客户需求，少部分高端产品根据客户需求增加浸涂料工序采用锆英砂、锆英粉。

（三）环评设计有机废气经“集气罩+ UV光催化氧化+15m高排气筒”处理达标后排放，实际熔蜡、脱蜡过程中产生的有机废气采取“集气罩+喷淋塔+15m高排气筒”处理措施达标排放，虽然有机废气处理设施有变，但是根据验收检测数据，有机废气可达标排放。

（四）环评设计脱壳落砂、打磨粉尘采取“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”处理达标后排放。实际脱壳进行人工振壳，振壳、打磨粉尘产生量较少，通过车间排气扇在车间内通风，振壳、打磨粉尘以无组织的形式排放。

（五）环评设计电炉烟尘经“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”处理达标后排放，实际电炉烟尘采取“集气罩+水膜除尘器+15m高排气筒”处理措施达标排放，虽然除尘设施有变，但是根据验收检测数据，电炉烟尘可达标排放。

（六）环评设计生物质颗粒燃烧废气经“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”处理达标后排放，实际生物质燃烧废气与电炉烟尘共用一套水膜除尘器处理后由1根15m高的排气筒排放，合理化废气处理设施、排气筒，且根据验收检测数据，生物质燃烧废气经处理后的排放浓度可达标排放。

（七）由于1#、2#厂房目前还未建设，处于空地，设计产能为阀体、阀门配件等精铸产品1万吨，实际建设年产阀体、阀门配件、机械配件等铸造产品0.3万吨，因此项目进行阶段性验收（本次验收的范围为3#、4#厂房）。

根据上诉说明，项目的生产工况保持正常，环保设施运行正常，对周边环境不产生影响，因此项目的变更情况为未发生重大的变更。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

项目的水膜除尘用水、中频炉冷却水以及蜡膜冷却水均循环使用，不外排。因此，项目外排的废水主要是职工的生活污水，生活污水排放量为1.48t/d（444t/a），生活污水经化粪池处理后排入政和县第二污水处理厂处理。

- 废气

项目生产过程中产生的废气主要为有机废气（非甲烷总烃）、电炉烟尘、振壳粉尘、抛丸粉尘、生物质燃烧废气以及打磨粉尘。

①有机废气

石蜡在熔化状态下，其中的低分子物质会以有机废气非甲烷总烃的形式挥发，经收集后通过喷淋塔处理后由1根15m高的排气筒（DA003）排放。

②生物质燃烧废气

生物质燃烧废气经收集后通过水膜除尘设施进行处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放。

③电炉烟尘

项目采用中频熔化炉进行生铁熔化，该过程会产生烟尘，项目在每台电频炉顶部 1m处安装集气罩对电炉烟尘进行收集，在熔化阶段由集气罩抽风，收集的粉尘与生物质燃烧废气共用一套水膜除尘器、排气筒。

④振壳粉尘

项目进行人工振壳对膜壳进行振壳落砂，振壳落砂会产生粉尘，粉尘产生量较小，以无组织的形式排放。

⑤焊接烟尘

项目需要用焊机对一些小的裂缝进行焊接，产生的焊接废气以无组织的形式排放。

⑥抛丸粉尘

项目使用抛丸机清除铸件表面的氧化皮，抛丸机运行时为密闭状态，产生粉尘由抛丸机自带的布袋除尘器处理后由1根15m高的排气筒（DA001）排放。

⑦打磨粉尘

- 抛丸后的毛胚需要用磨光机进行打磨，该过程会产生打磨粉尘，打磨粉尘产生量较少，通过车间排气扇在车间内通风，打磨粉尘以无组织的形式排放。

- 噪声

项目噪声主要来自中频熔化炉、抛丸机等机械设备运转时产生的噪声。通过合理布局车间，加强日常维护设备处于良好的运转状态等措施降噪。

（四）固体废物

项目在生产过程中产生的浮蜡、除尘设施收集的粉尘、废壳以及炉渣均属于一般固废，浮蜡产生量约为0.5t/a，打捞后回用于生产中；废壳产生量约为100t/a，收集后委托加工二次利用；除尘设施收集的粉尘产生量约为10t/a，收集后进行外售；炉渣产生量约为100t/a，收集后委托加工二次利用。废机油产生量约为0.01t/a，收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置；生活垃圾产生量约为9t/a，收集后委托环卫工人统一清运处理。

- 环境保护设施调试效果

（一）废气

①有组织废气

验收监测期间，生物质燃烧废气排气筒G2出口中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉标准；抛丸粉尘排气筒G1出口的颗粒物排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；有机废气排气筒G3出口的非甲烷总烃排放浓度、排放速率均符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1的排放限值。

项目的喷淋塔对有机废气的处理效率为72%；水膜除尘器对生物质燃烧废气的烟尘的处理效率为83%、氮氧化物的处理效率为60%、二氧化硫的处理效率为/%；布袋除尘器对抛丸粉尘的处理效率为71%。

②无组织废气

验收监测期间，项目无组织颗粒物最大的排放浓度为0.200mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂界无组织非甲烷总烃的最大浓度为0.86mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3企业边界监控点浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃的最大浓度为0.82mg/m3符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2厂区内监控点浓度限值。

（二）噪声

验收监测期间，项目厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

五、验收结论

经现场检查，查阅相关资料和认真审议，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为福建晨泰阀门制造有限公司晨泰阀门制造项目（阶段性验收）基本能落实环评文件批复中提出的各项污染防治措施，环保设施运行正常，总体符合环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

六、后续要求

①加强高噪声设备隔声降噪措施，减少噪声排放；

②加强生产过程粉尘收集措施和环境管理。

七、验收工作组名单（附后）

福建晨泰阀门制造有限公司

2021年9月12日