福建省福荣电机有限公司

福建省政和县福荣电机生产建设项目(二期验收)

竣工环境保护验收意见

2021年9月12日，福建省福荣电机有限公司主持召开福建省福荣电机有限公司福建省政和县福荣电机生产建设项目竣工环境保护自主验收会。根据《福建省福荣电机有限公司福建省政和县福荣电机生产建设项目（二期验收）竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和环评审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目选址于福建省南平市政和县同心经济开发区机电产业园，所在具体位置经纬度为(N27°20′17.23″，E118°45′36.60″)。项目东侧紧邻开发区道路兴业路，南侧紧邻园区规划工业用地，西邻福建创信元汽车部件有限公司、福建强盛鞋材制造有限公司，北侧紧邻开发区道路翻身路。

项目总投资4000万元，用地面积为2837.95m2，主要建筑面积为2837.95m2，职工人数30人，均住厂，年工作300天，每日工作8小时，年产电机精密铸件0.5万t/a。

- 建设过程及环保审批情况

福建省政和县福荣电机生产建设项目总用地面积11720.92m2，总建筑面积9506.89m2。规划建设内容主要包括钢结构厂房2栋、综合楼1栋及配套生产附属设施。1#厂房、2#厂房，分两期建设。

一期：2#厂房(占地面积为3439.80m2，建筑面积为3439.80m2)、综合楼(占地面积为604.92m2，建筑面积为3169.58m2)及配套设施。2#厂房于2019年11月已完成自主验收，本次验收针对的是福建省政和县福荣电机生产建设项目(二期验收)(以下简称“本项目”)的主体工程及配套设施进行阶段性验收。

福建省福荣电机有限公司位于福建省南平市政和县同心经济开发区机电产业园，主要从事电机精密铸件生产。公司于2020年10月委托睿柯环境工程有限公司编制《福建省政和县福荣电机生产建设项目环境影响报告表》，并于2018年11月27日通过政和县环境保护局审批，审批编号：政环保审函[2018]32号。

- 投资情况

项目总投资4000万元，环保投资50万元，环保投资比例1％。

- 验收范围

本次验收范围为福建省福荣电机有限公司的福建省政和县福荣电机生产建设项目（二期验收）的主体工程及配套设施。

- 项目变动情况

项目实际情况与环评中基本一致，未发生变动。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

本项目电炉用水冷却后循环使用，循环水量为2.0t，因循环过程部分蒸发作用，需定期补充新鲜水，日补充新鲜水0.5t；生活污水排入园区污水管网，纳入政和县第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。

- 废气

项目生产过程中产生的主要废气为抛丸粉尘、电炉烟尘以及砂处理粉尘。

①抛丸粉尘

项目使用抛丸机清除铸件表面的氧化皮，抛丸机运行时为密闭状态，产生粉尘由抛丸机自带的布袋除尘器处理后定期清理利用，少部分以无组织的形式排放。

②电炉烟尘

项目使用中频炉进行化铁，熔化过程中会产生废气，电炉烟尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由一根15m高的排气筒（DA001）排放。

③砂处理粉尘

项目在砂处理过程进行湿法混砂，因此砂处理过程产生的粉尘量较少，以无组织的形式排放。

- 噪声

项目噪声主要来自中频炉、抛光机等机械设备运转时产生的噪声。通过合理布局车间，加强日常维护设备处于良好的运转状态等措施降噪。

（四）固体废物

项目生产过程中的一般工业固体废物为除尘设施收集的粉尘、炉渣、废砂。炉渣产生量约为50t/a，主要成分为钙、硅等杂质，收集后由第三方单位回收加工二次利用；除尘设施收集的粉尘产生量为5t/a，收集后回用于生产线中；项目进行砂处理后会产生一定量的废砂，废砂产生量约100t/a，收集后由第三方单位回收加工二次利用。项目生活垃圾产生量约为1.5t/a，收集后委托环卫工人统一清运。

- 环境保护设施调试效果

（一）废气

①有组织废气

根据检测结果可知，电炉烟尘排气筒（DA001）出口的颗粒物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2的“熔化炉-金属熔化炉”的二级标准限值。

项目的布袋除尘器对电炉烟尘中颗粒物的处理效率为83%。

②无组织废气

根据检测结果可知，项目厂界无组织颗粒物最大的排放浓度为0.134mg/m3，厂界无组织颗粒物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。

（二）噪声

根据检测结果可知，项目厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

（三）废水

验收监测期间，项目电炉冷却水循环使用，不外排，外排的废水主要是生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入政和县第二污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

（四）固体废物

项目生产过程中的一般工业固体废物为除尘设施收集的粉尘、炉渣、废砂。炉渣产生量约为50t/a，主要成分为钙、硅等杂质，收集后由第三方单位回收加工二次利用；除尘设施收集的粉尘产生量为5t/a，收集后回用于生产线中；项目进行砂处理后会产生一定量的废砂，废砂产生量约100t/a，收集后由第三方单位回收加工二次利用。项目生活垃圾产生量约为1.5t/a，收集后委托环卫工人统一清运。

五、验收结论

经现场检查，查阅相关资料和认真审议，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为福建省福荣电机有限公司福建省政和县福荣电机生产建设项目基本能落实环评文件批复中提出的各项污染防治措施，环保设施运行正常，总体符合环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

六、后续要求

①加强固体废物的管理；

②加强生产过程无组织有机废气收集和处理。

七、验收工作组名单（附后）

福建省福荣电机有限公司

2021年9月12日