福建锦工阀门有限公司

政和县锦工阀门铸造加工生产项目（阶段性验收）

竣工环境保护验收意见

2021年7月24，福建锦工阀门有限公司主持召开福建锦工阀门有限公司政和县锦工阀门铸造加工生产项目（阶段性验收）竣工环境保护自主验收会。根据《福建锦工阀门有限公司政和县锦工阀门铸造加工生产项目（阶段性验收）竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和环评审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目选址于福建省南平市政和县经济开发区(石屯镇同心路)，所在具体位置经纬度为(N27°19′45.42″，E118°45′21.04″)。项目南侧毗邻经济开发区规划建设的园区主干道——同心路；西侧毗邻铸造企业(鑫三伟)；北侧毗邻福建浙闽力勤机械设备制造有限公司；东侧毗邻开发区配套的能源供应项目大中石油天然气项目。

福建锦工阀门有限公司位于福建省南平市政和县经济开发区(石屯镇同心路)，主要从事阀门精密铸件生产。设计产能为年产阀体、阀门配件等精铸产品1万吨，实际产能为年产阀体、阀门配件等精铸产品0.35万吨，2#、3#、4#厂房和综合楼尚未建设，因此本项目进行阶段性验收，验收范围为1#厂房。

项目总投资3000万元，职工人数100人，均不住厂，年工作300天，每日工作8小时，年产阀体、阀门配件等精铸产品0.35万吨。

- 建设过程及环保审批情况

福建锦工阀门有限公司选址于福建省南平市政和县经济开发区(石屯镇同心路)，主要从事阀门精密铸件。福建锦工阀门有限公司于2018年10月委托睿柯环境工程有限公司编制《政和县锦工阀门铸造加工生产项目环境影响报告表》，并于2018年12月10日通过政和县环境保护局审批，审批编号：政环保审函[2018]33号。

- 投资情况

项目总投资3000万元，环保投资30万元，环保投资比例1％。

- 验收范围

本次验收范围：2#、3#、4#厂房和综合楼尚未建设，因此本项目进行阶段性验收，验收范围为1#厂房。

- 项目变动情况

1、生产阀门的设备跟原环评有所变动。变动原因为：1#车间未设涂装生产线和自动造型生产线；项目生产工艺中无需用到涂装、造型等相关设备，因此涂装、造型等相关设备未设。

2、设计产能为阀体、阀门配件等精铸产品1万吨，实际建设年产阀体、阀门配件等精铸产品0.35万吨，原辅材料按需要购入；项目无需固化，所以无需用到氯化铝材料、1#车间未设涂装生产线，所以无需用到环保漆、稀释剂；项目环评设计浸涂料工序使用水玻璃(或硅溶胶)，实际项目现阶段采用另外一种浸涂料工艺，不使用水玻璃，只用到硅溶胶，所以不需要用到水玻璃材料。

3、环评设计有机废气经密闭车间+集气罩+引风+15m高排气筒排放，实际熔蜡、脱蜡过程中产生的有机废气以无组织形式排放，经验收监测报告结果可知，厂界无组织非甲烷总烃的浓度符合《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表3企业边界监控点浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃的浓度符合《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表2厂区内监控点浓度限值。

4、环评设计振壳、打磨粉尘配套设置集尘设施，采取收集清理、自然沉降、综合利用等措施。实际振壳粉尘产生的粉尘量较小，以无组织的形式排放，切割、打磨粉尘经1套布袋除尘器处理后由1根15m排气筒排放。

5、环评设计电炉烟尘经水幕除尘系统处理后由15m高的排气筒排放，实际电炉烟尘经布袋除尘器处理后由1根15m高的排气筒排放，虽然除尘设施有变，但是根据验收检测数据，电炉烟尘的排放浓度可达标排放。

6、环评设计焙烧炉使用的能源均为电，无焙烧炉烟气产生，实际焙烧炉有其中两台使用的能源为液化气，会产生焙烧炉烟气，焙烧炉烟气经水膜除尘器处理后由1根15m高的排气筒排放，虽然增加了焙烧炉烟气，项目有进行配套的废气处理设施进行处理，且根据验收检测数据，焙烧炉烟气经设施处理后的排放浓度可达标排放。

7、由于2#、3#、4#厂房和综合楼尚未建设，设计产能为年产阀体、阀门配件等精铸产品1万吨，实际产能为年产阀体、阀门配件等精铸产品0.35万吨，因此项目进行阶段性验收(本次验收的范围为1#厂房)。

根据上诉说明，项目的生产工况保持正常，环保设施运行正常，对周边环境不产生影响，因此项目的变更情况为未发生重大的变更。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

项目的水膜除尘用水、中频炉冷却水以及蜡膜冷却水均循环使用，不外排。因此， 项目外排的废水主要是职工的生活污水，生活污水排放量为4t/d(1200t/a)，生活污水经化粪池处理后排入政和县第二污水处理厂处理。

- 废气

①退蜡废气

石蜡在熔化状态下，其中的低分子物质会以有机废气非甲烷总烃的形式挥发，以无组织形式排放。

②电炉烟尘

项目采用中频熔化炉进行不锈钢熔化，该过程会产生烟尘，项目在每台电频炉顶部 1m处安装集气罩对电炉烟尘进行收集，在熔化阶段由集气罩抽风，收集的粉尘经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒(G3)排放。

③焙烧炉烟气

砂模需要经膜壳焙火炉烧制，焙烧炉选用新型硅碳棒焙烧炉，其中6台能源为电，2台能源为液化气，该过程会产生焙烧炉烟气，项目在2台焙烧炉顶部1m处安装集气罩对焙烧炉烟尘进行收集，在焙烧阶段由集气罩抽风，收集的粉尘通过水膜除尘设施进行处理后由1根15m高排气筒(G2)排放。

④振壳粉尘

项目进行人工振壳对膜壳进行振壳落砂，振壳落砂会产生粉尘，粉尘产生量较小，以无组织的形式排放。

⑤焊接烟尘

项目需要用焊机对一些小的裂缝进行焊接，产生的焊接废气以无组织的形式排放。

⑥抛丸粉尘

项目使用抛丸机清除铸件表面的氧化皮，抛丸机运行时为密闭状态，产生粉尘由抛丸机自带的布袋除尘器处理后定期清理利用，少部分以无组织的形式排放。

⑦切割、打磨粉尘

抛丸后的毛胚需要用切割机、打磨机进行切割、打磨，该过程会产生切割、打磨粉尘。该粉尘包括切割粉尘和金属屑在打磨区域上方设置集气罩收集粉尘，经1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒(G1)排放。

- 噪声

项目噪声主要来自中频熔化炉、抛丸机、振壳机等机械设备运转时产生的噪声。通过合理布局车间，加强日常维护设备处于良好的运转状态等措施降噪。

（四）固体废物

项目在生产过程中产生的浮蜡、炉渣、废壳均属于一般固废，浮蜡产生量约为0.5t/a，打捞后回用于生产中；废壳产生量约为500t/a，收集后委托加工二次利用；炉渣产生量约为10t/a，收集后委托加工二次利用。危险废物包括硅溶胶桶、废机油以及除尘设施收集的粉尘。废机油产生量约为0.01/a，收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置；硅溶胶桶产生量为0.5t/a，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由原厂家回收利用；除尘设施收集的粉尘产生量约为0.1t/a，收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置。生活垃圾产生量约为30t/a，收集后委托环卫工人统一清运。

- 环境保护设施调试效果

（一）废气

①有组织废气

验收监测期间，电炉烟尘排气筒(G3)出口的颗粒物排放浓度平均值为20.1mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2的“熔化炉-金属熔化炉”的二级标准限值；切割、打磨粉尘排气筒(G1)出口的颗粒物排放浓度、排放速率的平均值为21.3mg/m3、0.43kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准；焙烧炉烟气排气筒(G2)出口的烟尘的排放浓度平均值为10.9mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中其它炉窑的二级标准；二氧化硫的排放浓度平均值为/mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4中1997年1月1日起新、改、扩建的燃煤(油)炉窑二级标准；氮氧化物的排放浓度、排放速率的平均值为108mg/m3、0.076kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准排放限值要求。

项目的布袋除尘器对切割、打磨粉尘的处理效率为74%；水膜除尘器对焙烧炉烟气的烟尘的处理效率为93%、氮氧化物的处理效率为54%、二氧化硫的处理效率为/%；布袋除尘器对电炉烟尘的处理效率为51%

②无组织废气

验收监测期间，项目无组织颗粒物最大的排放浓度为0.184mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值；厂界无组织非甲烷总烃的最大浓度为0.85mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表3企业边界监控点浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃的最大浓度为0.83mg/m3符合《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表2厂区内监控点浓度限值。

（二）噪声

验收监测期间，项目厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

（三）废水

验收监测期间，项目的水膜除尘用水、中频炉冷却水以及蜡膜冷却水均循环使用，不外排。因此，项目外排的废水主要是职工的生活污水，经化粪池处理后排入政和县第二污水处理厂处理。

五、验收结论

经现场检查，查阅相关资料和认真审议，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为福建锦工阀门有限公司政和县锦工阀门铸造加工生产项目（阶段性验收）基本能落实环评文件批复中提出的各项污染防治措施，环保设施运行正常，总体符合环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

六、后续要求

①加强高噪声设备隔声降噪措施，减少噪声排放；

②加强生产过程粉尘、有机废气收集处理措施和环境管理。

七、验收工作组名单（附后）

福建锦工阀门有限公司

2021年7月24日