年产5万吨PET再生纤维生产线项目（报批本）

福建闽宏纤维有限公司

年产5万吨PET再生纤维生产线项目

福建省闽创环保科技有限公司  2022年元月

环境影响报告书

（报批本）

建设单位：福建闽宏纤维有限公司

环评单位：福建省闽创环保科技有限公司

二〇二二年元月

目  录

概  述	I

1 项目特点	I

2 环境影响评价的工作过程	IV

3 分析判定相关情况	V

4 关注的主要环境问题	X

5 环境影响评价的主要结论	XI

第1章 总  则	1

1.1 编制依据	1

1.2 评价目的与原则	4

1.3 环境影响要素识别与评价因子筛选	5

1.4 环境功能区划及评价标准	7

1.5 评价工作等级及评价范围	19

1.6 主要环境保护目标	25

第2章 现有工程回顾性分析	28

2.1 现有工程概况	28

2.2 现有工程产品方案及规模	32

2.3 现有工程主要原辅材料及能源消耗	33

2.4 现有工程厂区平面布置	33

2.5 现有工程生产工艺流程及产污环节	37

2.6 现有工程公用工程	42

2.7 现有工程污染物排放情况及环保措施	45

2.8 现有工程污染物排放统计	63

2.9 现有工程环保“三同时”制度落实情况	64

2.10 现有工程存在的问题及整改要求	70

2.11 现有工程拟实施的“以新带老”措施	71

第3章 扩建工程分析	74

3.1 项目工程概况	74

3.2 主要原辅材料及生产设备	78

3.3 项目平面布置分析	82

3.4 生产工艺及产污环节分析	85

3.5 水平衡和物料平衡	93

3.6 污染源强分析	98

3.7 产业政策符合性分析	132

3.8 选址规划符合性分析	133

3.9 清洁生产分析	137

3.10 与国家、省市当前相关环保政策符合性分析	146

第4章 环境现状调查与评价	155

4.1 自然环境概况	155

4.2 宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园概况	168

4.3 环境质量现状调查与评价	175

第5章 环境影响预测与评价	192

5.1 施工期环境影响分析	192

5.2 运营期大气环境影响预测与评价	196

5.3 运营期地表水环境影响评价	254

5.4 运营期地下水环境影响预测与评价	263

5.5 运营期声环境影响预测与评价	272

5.6 运营期固体废物环境影响分析	277

5.7 运营期土壤环境影响分析	282

5.8 环境风险评价	284

第6章 环境保护措施及其可行性论证	301

6.1 施工期环境保护措施	301

6.2 现有工程污染防治措施	303

6.3 扩建项目运营期污染防治措施	305

第7章 环境影响经济损益分析	328

7.1 环保费用估算	328

7.2 社会效益分析	329

7.3 经济效益分析	329

7.4 环境损益评价	329

7.5 小结	329

第8章 环境管理与监测计划	331

8.1 环境管理	331

8.2 污染物排放清单	340

8.3 环境监测计划	343

8.4 总量控制	344

8.5 排污口规范化管理	345

第9章 结论与建议	348

9.1 项目概况	348

9.2 环境质量现状	348

9.3 污染物排放情况	350

9.4 主要环境影响及采取的措施	351

9.5 建设项目环境可行性	355

9.6 公众参与调查分析结论	357

9.7 环境影响经济损益分析	357

9.8 环境管理与监测计划	358

9.9 环保措施竣工验收要求	359

9.10 结论与建议	363

附图及附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：扩建项目备案表

附件4：扩建工程土地出让合同

附件5：检测报告

附件6：现有工程原环评批复（霞环保[2016] 21号）

附件7：现有工程重新环评批复（霞环保审[2019] 6号）

附件8：现有工程排污许可证

附件9：现有工程应急预案备案表

附件10：现有工程总量交易凭证

附件11：现有工程污泥处置协议

附件12：现有工程废油剂处置协议

附件13：现有工程真空煅烧废渣处置协议

附件14：现有工程新增锅炉环评批复（霞环保审[2021] 33号）

附件15：现有工程新增锅炉总量指标确认意见函（霞环保函[2021] 58号）

附件16：规划环评批复及审查意见

附件17：现有工程验收凭证

附件18：专家评审意见及修改说明

附件19：专家组长复审意见及修改说明

附图1：前纺楼1层车间平面布置图

附图2：前纺楼2层车间平面布置图

附图3：前纺楼3层车间平面布置图

附图4：前纺楼4层车间平面布置图

附图5：前纺楼5层车间平面布置图

附图6：前纺楼6层车间平面布置图

附图7：后纺楼车间平面布置图

附图8：扩建工程总平面布置图

附表：

建设项目环境影响报告书审批基础信息表

- 概  述

  - 1 项目特点

    - 1.1 项目背景

福建闽宏纤维有限公司位于宁德市霞浦县牙城镇工业园（原霞浦县牙城镇东洋工业园），公司成立于2014年10月11日，主要利用涤纶织物下脚料、瓶片等生产PET再生纤维。PET纤维作为合成纤维的一个重要品种，可以广泛应用于家纺用品睡袋、靠垫、无胶棉、喷胶棉、仿丝棉沙发、玩具等的填充物，并可应用于非织造布、土工材料、造纸、复合材料的填充料等领域，应用市场覆盖非织造布、地毯、家纺、汽车用纺织品等领域。

2016年10月，该公司委托北京中环瑞德环境工程技术有限公司编制《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维项目环境影响报告书》，于2016年10月31日获得了宁德市霞浦生态环境局（原霞浦县环境保护局）的批复（霞环保监[2016] 21号），见附件6，后期由于项目生产设备工序、生产工艺和总平面布置图发生变更，根据《中国人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定建设单位应当重新报批环评文件，并于2018年1月22日委托福建省环境保护股份公司编制《年产3万吨的PET再生纤维项目环境影响报告书》，向宁德市霞浦生态环境局（原霞浦县环境保护局）申请重新环评，于2019年2月14日取得环评批复（霞环保审[2019] 6号），见附件7。该项目分两期建设，其中一期工程为年产1.2万吨的PET再生纤维，已于2019年3月完成了竣工环境保护自主验收；二期工程为年产1.8万吨的PET再生纤维，已于2021年9月完成了竣工环境保护自主验收。目前，公司已投产总产能为年产3万吨PET再生纤维。

2021年3月，建设单位为提高产品质量，在保持现有工程产能不变的前提下，拟新增1台6 t/h的天然气锅炉用于二期工程中造粒生产线供热。为此，建设单位于2021年3月委托福建省闽创环保科技有限公司编制了《闽宏年产3万吨PET再生纤维技改项目环境影响报告表》并于2021年7月2日取得了宁德市霞浦生态环境局的批复（霞环保审〔2021〕33号），详见附件14，目前未建设。

近年来，随着国内经济持续快速增长和国内居民消费能力的不断提高，国内地区涤纶纤维的需求量也不断增长。根据《化纤工业“十三五”发展指导意见》中相关要求，化学纤维工业在“十三五”期间要继续保持稳步健康增长，到2020年，涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种技术水平继续保持世界领先地位，市场前景广阔。基于此背景，福建闽宏纤维有限公司于宁德市霞浦县牙城镇工业园征地22772.5 m2（合34.159亩），扩建2条PET再生纤维生产线，建设年产5万吨PET再生纤维，项目总投资1.5亿元，项目用地性质为工业用地，计划建设周期为48个月。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）有关规定，本项目属于“二十五、化学纤维制造业28”中“50 合成纤维制造282-全部（单纯纺丝、单纯丙纶纤维制造的除外）”和“三十九、废弃资源综合利用业42”中“非金属废料和碎屑加工处理422-废塑料”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）第四条“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定”，因此，本项目应编制报告书（详见表1）。为此，福建闽宏纤维有限公司委托我司承担本项目的环境影响评价的工作。

表1  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

| 环评类别 项目类别 |  | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十五、化学纤维制造业28 |  |  |  |  |
| 50 | 纤维素纤维原料及纤维制造281；合成纤维制造282 | 全部（单纯纺丝、单纯丙纶纤维制造的除外） | 单纯纺丝、单纯丙纶纤维制造 | / |
| 三十九、废弃资源综合利用业42 |  |  |  |  |
| 85 | 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） | 废电池、废油加工处理 | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） | / |

    - 1.2 项目特点

（1）本项目建设性质为扩建，选址于宁德市霞浦县牙城镇工业园1号地块，属于牙城镇工业园规划范围内，扩建工程新增用地性质为工业用地，项目生产产品PET再生纤维属于纺织业合成纤维制造，符合园区的产业布局和产业定位。

（2）本项目以涤纶织物下脚料（主要为纺织物下脚料，服装厂、鞋厂裁剪后不能整块利用的涤纶纺织物以及大化纤厂下脚料、废丝、废熔块）作为原料，通过造粒、前纺、后纺等工序加工得到产品。项目综合利用废旧纺织品、瓶片等废旧物，需严格按《循环再利用化学纤维（涤纶）行业规范条件》（2021第15号，工业和信息化部，2021年7月1日起实施）的要求进行建设、运营。

（3）本项目使用的涤纶织物下脚料不属于生态环境部、商务部、国家发展和改革委员会、海关总署发布的“关于调整《进口废物管理名录》的公告”（公告2018年第6号）中“2018年年底调整为禁止进口的固体废物目录”中“3915901000 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料”中全部。建设单位在采购原料时应严格把关，防止含有危险废物的物料以及禁止进口的PET的废碎料及下脚料、废PET饮料瓶（砖）掺入原料内，一经发现，应立即通知相关部门，将不符合规定的原料清运处置。

（4）本项目排放的大气主要污染物为颗粒物、有机废气（非甲烷总烃）、氮氧化物、二氧化硫、氨、硫化氢，在经过对应的废气治理设施处理后，对环境的影响较小；距离本项目厂界最近的敏感目标为南侧的一层村（距离约为35 m），位于该区域常年主导风向的侧风向，本项目在加强管理，保证废气处理设施正常运行的情况下，对其影响较小。

（5）项目周边主要为牙城镇工业区的厂房和工业区道路，距离本项目厂界最近的敏感目标为南侧的一层村（距离约为35 m），建设单位通过优化平面布局，主要生产车间及噪声源均布置于厂区北侧，选用低噪声型设备，对主要噪声源采取安装减震垫、隔声、消声等综合降噪措施，噪声对其影响较小。

（6）本项目生产废水经企业自建的污水处理站处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1直接排放限值（石油类参照排放标准参照现有工程环评报告书10 mg/L的要求）后排入园区污水管网，最终纳入牙城镇污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，纳入牙城镇污水处理厂深度处理，不直接排入外环境。

（7）本项目采用先进的工艺装备和技术，清洁生产水平可达国内清洁生产先进水平。

  - 2 环境影响评价的工作过程

根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该项目需编制环境影响报告书。为此，福建闽宏纤维有限公司于2020年11月30日委托福建省闽创环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。环境影响评价工作过程一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。本项目环境影响评价工作程序见图1。

本次环境影响评价主要分以下几个工作阶段：

第一阶段：评价单位接受项目环境影响评价委托后，根据建设单位提供的资料，先确定项目是否符合国家和地方有关法律法规、政策及相关规划；随后根据建设单位提供的关于本项目的资料，进行初步的工程分析，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和标准。

第二阶段：进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，了解环境现状情况；进行详细的工程分析，确定各污染因素污染源强，然后进行各环境要素影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价。

第三阶段：对项目拟采取环保措施进行技术经济论证，给出项目环境可行结论。在此基础上，本公司编制完成了《福建闽宏纤维有限公司年产5万吨PET再生纤维生产线项目环境影响报告书》，供建设单位上报宁德市霞浦生态环境局审查。

图1  环境影响评价工作程序图

  - 3 分析判定相关情况

    - 3.1 产业政策符合性分析

本项目主要从事PET再生纤维生产，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“鼓励类：二十、纺织，13、废旧纺织品回收再利用技术、设备的研发和应用，利用聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝、非织造材料等高附加值产品”。同时，项目已取得霞浦县工业和信息化局备案表（闽工信备[2020] J040014号）（见附件3），因此，项目符合国家和地方产业政策。

    - 3.2 “三线一单”控制要求符合性分析

（1）生态保护红线

根据《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宁政﹝2021﹞11号），宁德市生态保护红线为全市生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，包括水源涵养、生物多样性维护、水土保持、海岸防护等生态功能极重要区域，水土流失、海岸侵蚀及沙源流失等生态极脆弱区域，以及其他具有潜在重要生态价值的区域。宁德市生态保护红线最终范围和面积以省政府发布结果为准。

根据《福建省“三线一单”研究报告》，宁德市陆域行政区面积为13433.30 km2，陆域生态保护红线面积为3137.17 km2，占国土比例23.35%，其中霞浦县陆域生态保护红线面积为334.73 km2，主导生态系统服务功能为水土保持；宁德市海洋生态保护红线面积为2850.33 km2，占宁德市海域面积33.85%。

本次扩建工程为位于牙城镇工业园（原名称：霞浦牙城东洋工业区）1号地块，不涉及陆域及海洋生态保护红线（详见图1）。

（2）环境质量底线

①地表水环境质量底线

根据《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宁政﹝2021﹞11号），到2025年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2030年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，县级以上城市建成区黑臭水体总体得到消除，县级以上集中式饮用水水源水质稳定达标。到2035年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，水生态系统实现良性循环。

图1  本项目与福建省生态保护红线分布图位置关系

②近岸海域环境质量底线

根据《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宁政﹝2021﹞11号），到2025年，全市近岸海域水质持续改善，重要河口海湾劣四类水质面积比例有所下降，近岸海域优良水质面积比例不低于国家和省的考核要求。到2030年，近岸海域水质进一步提升，重要河口海湾水质持续改善，近岸海域优良水质面积比例不低于国家和省的考核要求。到2035年，海洋生态环境显著改善，重要河口海湾水质大幅提升，近岸海域优良水质面积比例不低于国家和省的考核要求。

本次扩建项目投产后产生的生产废水经污水处理站处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1直接排放限值（石油类排放标准参照现有工程环评报告书10 mg/L的要求）后排入园区污水管网，纳入牙城镇污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理达牙城镇污水处理厂进水水质标准后，排入园区污水管网，纳入牙城镇污水处理厂处理，对地表水和近岸海域环境的影响较小。

③大气环境质量底线

根据《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宁政﹝2021﹞11号），到2025年，中心城区PM2.5年平均浓度不高于23 μg/m3。到2035年，县级以上地区空气质量PM2.5年平均浓度不高于18 μg/m3。同时，根据《宁德市“三线一单”研究报告》核定的宁德市各区县2025年主要大气污染物最大允许排放量SO2为10023 t/a、NOX为24469 t/a、PM2.5为16404 t/a、VOCs为32573 t/a、NH3为6710 t/a。

本次扩建工程完成后全厂新增污染物排放量SO2：0.9631 t/a，NOX：3.3563 t/a、颗粒物：9.3467 t/a、VOCs：8.0579 t/a、NH3：6710 t/a，占《宁德市“三线一单”研究报告》核定的宁德市各区县2025年主要大气污染物最大允许排放量的比例较小，符合“三线一单”要求。

④土壤环境风险管控底线

根据《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宁政﹝2021﹞11号），到2025年，全市土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地和污染地块安全利用率达93％以上。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地和污染地块安全利用率达95％以上。

企业已按照规范要求建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制，符合土壤环境风险管控底线与要求。

（3）资源利用上线

①水资源利用上线的符合性

根据《福建省人民政府关于下达“十三五”期间水资源管理“三条红线”各地控制目标的通知》（闽政文[2017] 114号），宁德市2020年用水总量管控指标为17.00亿m3，2025年和2035年用水总量管控指标以国家下达为准。

本项目用水来自园区市政供水，扩建工程实施后平均新增新鲜水用量约49.21 t/d，占区域水资源1166400 t/d的0.0042%，扩建工程新增取水对其他用水户影响较小，不会突破区域的水资源资源利用上线。

②土地资源利用上线的符合性

根据《关于福建省土地利用总体规划（2006-2020年）有关指标调整的函》（国土资函〔2017〕356号）、《关于调整设区市、平潭综合实验区现行土地利用总体规划有关指标的批复》（闽政文〔2017〕299号），全面推进国土开发、保护与整治，打造山清水秀、碧海蓝天的美丽家园；加快形成绿色发展方式和生活方式，推动经济社会发展再上新台阶，努力建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建，构建富有竞争力、可持续、安全、开放的“清新福建，美丽国土”，规划期内努力实现以下土地利用目标：至2020年全省建设用地总规模达88万公顷，至2020年宁德市建设用地总规模6.32万公顷。

本项目位于霞浦县牙城镇工业园（原名称：霞浦牙城东洋工业区）1号地块，占地面积22772.5 m2（合34.159亩），不会突破当地土地资源利用上限。

③与能源资源利用上线的符合性分析

根据《宁德市“十三五”节能减排综合工作实施方案》（宁政〔2018〕19号），未来宁德市能源消费管控主要目标，到2020年，全市万元GDP能耗比2015年下降10%，能耗增量控制在170万吨标准煤，其中霞浦县能耗强度降低目标为6%，能耗增量控制目标为8万吨标准煤。2025年及2035能源利用上线以国家最终下达目标以及省能源发展专项规划、节能减排综合方案等文件要求为准，实施能源消耗总量和强度双控。本次扩建后新增消耗的能源折成标煤量分别为：新鲜水4.1753 tce，天然气：5296.8960 tce，电：1347.5002 tce，能源消耗合计6648.5715 tce，不会突破当地能源资源利用上限。

（4）生态环境准入清单

根据《宁德市生态环境准入清单》，本项目用地范围涉及管控单元为霞浦牙城东洋工业区（ZH35092120002）重点管控单元。

空间布局约束：金属制造业和通用设备制造业禁止引进集中电镀企业；轻功纺织化纤禁止引进印染项目，禁止引进合成纤维前端原料合成（聚酯反应）项目。

污染物排放管控：1.加强污水管网日常监管巡查，确保工业企业的所有废（污）水都纳管集中处理，鼓励企业中水回用。金属制品业、通用设备制造业的生产废水均纳入园区工业污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后回用于企业，不外排。2.动物胶制造业、纺织业、鞋业车间有机废气进行净化处理，净化效率应不低于90%。

环境风险防控：建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止泄漏物和事故废水污染地表水、地下水和土壤环境。

本次扩建工程为PET再生纤维项目，位于牙城镇工业园（原名称：霞浦牙城东洋工业区）1号地块。本项目生产工艺不含合成纤维前端原料合成（聚酯反应）。扩建工程拟新建1座污水处理站，污水处理工艺为“气浮+水解酸化+A/O池+MBR膜+板框压滤”，生产废水经污水处理站处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1直接排放限值（石油类排放标准参照现有工程环评报告书10 mg/L的要求）后排入园区污水管网，纳入牙城镇污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理达牙城镇污水处理厂进水水质标准后，排入园区污水管网，纳入牙城镇污水处理厂处理；扩建工程废气净化效率均不低于90%。项目厂内拟建设事故应急池1座、制定环境风险应急预案，确保有效拦截、降污和导流，防止泄漏物和事故废水污染地表水、地下水和土壤环境。

本项目建设符合霞浦牙城东洋工业区（ZH35092120002）重点管控单元管控要求，与《福建省生态环境准入清单》相符。

综上所述，本项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。

  - 4 关注的主要环境问题

项目存在的环境影响问题包括：施工期环境影响问题和运营期环境影响问题。

    - 4.1 施工期主要环境问题

本次扩建项目新增用地面积22772.5 m2（合34.159亩），工程建设内容主要包括纺丝楼、后纺车间、仓库、综合办公楼、宿舍楼的土建施工以及配套设施的建设。施工期主要关注的环境问题为：施工废水、废气、噪声和固体废物对环境的影响。

    - 4.2 运营期主要环境问题

（1）项目运营期废气治理措施可行性及废气排放对周围环境的影响。

（2）关注项目拟采取的废水污染防治措施，进行环境经济技术可行性分析，牙城镇污水处理厂是否能够接纳项目排放的废水。

（3）项目设备运行时噪声排放对周围环境敏感目标的影响。

（4）项目运营期一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾等的处理处置。

（5）污水处理站废水泄漏可能对地下水、土壤造成的影响。

（6）项目拟采取的风险防范措施的可行性。

  - 5 环境影响评价的主要结论

福建闽宏纤维有限公司年产5万吨PET再生纤维生产线项目位于宁德市霞浦县牙城镇工业园1号地块，项目用地符合《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划》用地要求，符合牙城镇工业园产业布局和产业定位，符合规划环评及审查意见的要求，符合国家政策，环境风险处于可接受水平，开展公众参与公示期间，未收到任何公众反馈意见，公众对建设项目环境影响方面未提出质疑性意见。采取的各项污染防治措施可行，各项污染物均可实现达标排放和妥善处置；正常生产和运营时，项目对周围环境影响不大。

因此，建设单位在严格落实国家有关法律法规和落实报告书提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，并加强环境管理的前提下，从环境影响的角度考虑，该项目的建设是可行的。

总  则

编制依据

国家及地方环保法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日通过，2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日公布，2019年1月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起实施）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修正，2012年7月1日起施行）；

（9）《中华人民共和国水法》（2016年修正，2016年9月1日起施行）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正，2017年10月1日起施行）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2018年修正，2018年10月26日起施行）；

（12）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年，2007年11月1日起施行）；

（13）《危险化学品安全管理条例》（2013年修正，2013年12月7日起施行）；

（13）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月修正，2018年10月26日起施行）；

（14）《排污许可管理条例》（国令第736号，2021年3月1日起施行）

（15）《福建省环境保护条例》（2019年修订）；

（16）《福建省大气污染防治条例》（2019年1月1日起实施）；

（17）《福建省水污染防治条例》（2021年11月1日起实施）。

有关规章及规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号，2021年1月1日起施行）；

（2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会第29号，2020年1月1日实施）；

（3）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）；

（4）《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）；

（5）《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发[2012]98号）；

（6）《关于印发<地下水环境状况调查评价工作指南（试行）>等6个工作指南的通知》（环办〔2014〕99号）；

（7）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（8）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）；

（9）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号，2013年5月24起实施）；

（10）《危险废物污染防治技术政策》(环发［2001］199号)；

（11）《关于开展化学品环境管理和危险废物专项执法检查的通知》（环办[2011]115号）；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（14）《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》（闽环保土[2017]38号）；

（15）《中国资源综合利用技术政策大纲》（发展改革委公告2010第14号）；

（16）《循环再利用化学纤维（涤纶）行业规范条件》、《循环再利用化学纤维（涤纶）企业规范公告管理暂行办法》（2021第15号，工业和信息化部，2021年7月1日起实施）；

（17）《关于国家环保总局等五部门2008年11号公告中使用过的废塑料袋、膜、网的有关说明的通知》（2008年2月，国家环保部）；

（18）《关于印发资源综合利用目录（2003年修订）的通知》（发改环资[2004]73号）；

（19）《再生资源回收管理办法》（商务部令2007年第8号，2019年修正）；

（20）《福建省人民政府关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》（闽政[2015]26号）；

（21）《福建省大气污染防治行动计划实施细则》（闽政[2014] 1号）；

（22）《福建省固体废物污染环境防治若干规定》（2009年）；

（23）《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求》（试行）（闽环保大气[2017] 9号）；

（24）《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》（闽环保大气[2017] 6号）。

有关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

5 km

图1.6-2  项目大气环境影响评价范围图

（4）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年第43号）；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（11）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（12）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；

（13）《福建省地方标准——行业用水定额》（DB35/T772-2018）；

（14）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

（15）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（16）《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）；

（17）《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》（闽环保大气（2019）6号）；

（18）《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）；

（19）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

（20）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）；

（21）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）；

（22）《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）；

（23）《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）。

有关规划与区划

（1）《福建省水功能区划》，福建省人民政府，2013年12月；

（2）《福建省人民政府关于宁德市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文[2012] 187号）；

（3）《霞浦县城市总体规划（2011-2030年）》（霞浦县人民政府）；

（4）《宁德市霞浦县牙城镇总体规划（2011-2030）》（霞浦县牙城镇人民政府）；

（5）《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划环境影响报告书》（福建省环境保护设计院，2016年9月）；

（6）关于印发宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函（霞浦县环境保护局，霞环保监[2016]18号）。

工程技术文件

（1）《福建闽宏纤维有限公司年产5万吨PET再生纤维生产线项目环境影响评价委托书》，福建闽宏纤维有限公司，2020年11月30日；

（2）《福建省投资项目备案证明（内资）》，闽工信备[2020]J040014号，2020年11月27日；

（3）1号土地购买协议；

（4）其他相关材料。

评价目的与原则

评价目的

（1）通过对项目所在区域环境现状的综合调查和监测，了解该地区环境质量现状。

（2）通过对拟建工程情况和有关技术资料的分析，掌握工程的一般特征和污染特征，分析项目建成后污染治理的排污水平，选择适当的预测模式分析项目施工建设及建成投产后排放的污染物可能对环境造成影响的程度和范围，并依据国家及省环保法律、法规、标准和当地环境功能目标的要求，提出减轻或消除不利环境影响的环保工程措施及有关的污染防治对策与建议。

（3）从环境保护角度论证项目的可行性，对项目合理布局、清洁生产提出评价意见，为工程环保措施的设计与实施，以及投产运行后的环境管理，为地方环保主管部门决策提供科学依据。

评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

环境影响要素识别与评价因子筛选

环境影响要素识别

根据工程的工艺特点、建设内容以及所在区域的环境特点等，对本工程的环境影响因子进行了识别与筛选，筛选结果见表1.3-1。

主要环境影响因素识别表

| 影响因子 环境要素 |  | 不利影响 |  |  |  |  |  |  |  | 有利影响 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长期 | 短期 | 不可逆 | 可逆 | 直接 | 间接 | 累积 | 非累积 | 长期 | 短期 | 直接 | 间接 |
| 施工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境质量 | 环境空气 |  | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境 |  | △ |  | △ |  | △ |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境 |  | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  | △ |  | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境 | 自然景观 | △ |  | △ |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 | △ |  | △ |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动植物生境 | △ |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失 |  | △ |  | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会经济 | 农业生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人群健康 |  | △ |  | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活质量 |  | △ |  | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境质量 | 环境空气 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境 | ▲ |  |  | ▲ |  | △ |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境 | △ |  |  | △ |  | △ |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 | ▲ |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |  |  |
| 生态环境 | 自然景观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动植物生境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失 |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会经济 | 农业生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输 |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |  | △ |  |
|  | 经济发展 |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |
|  | 人群健康 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活质量 |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |  | △ |  |
| 注：▲表示中度影响；△轻度影响；空白表示影响很小或无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价因子筛选

根据建设项目的特点、环境影响的主要特征并结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定本项目各环境影响要素的评价因子，详见表1.3-2。

建设项目评价因子一览表

| 时段 | 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境 | 影响分析 | 扬尘、施工机械尾气 |
|  | 地表水 | 影响分析 | COD、SS、石油类 |
|  | 声环境 | 影响分析 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | 影响分析 | 生活垃圾和施工垃圾 |
| 运营期 | 大气 | 污染源评价 | SO2、NOX、颗粒物、非甲烷总烃、乙醛、H2S、NH3、臭气浓度 |
|  |  | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3、非甲烷总烃 |
|  |  | 影响分析 | SO2、NO2、颗粒物、非甲烷总烃、H2S、NH3、臭气浓度 |
|  | 地表水 | 污染源评价 | COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、石油类、锑 |
|  |  | 现状评价 | 《海水水质标准》（GB3097-1997）表1的污染因子 |
|  | 地下水 | 污染源评价 | COD、BOD5、SS、NH3-N |
|  |  | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、六价铬、氟、铁、耗氧量、石油类 |
|  |  | 影响分析 | COD、氨氮 |
|  | 声环境 | 现状和影响评价 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | / | 一般工业固废、危险废物及生活垃圾 |
|  | 土壤环境 | 现状评价 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 （试行）》（GB 36600-2018）要求的45项基本因子、pH值、石油类（C10-C40） |

环境功能区划及评价标准

环境功能区划及环境质量标准

水环境

（1）地表水环境质量标准

本项目周边地表水系（详见图1.4-1）主要为东北侧东澳水库，东侧东澳水库排洪渠以及南侧东澳水库3#滞洪区和猫垅溪，渠水由北往南最终流入牙城湾。根据福建省人民政府关于《宁德市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文[2012] 187号），东澳水库、猫垅溪环境功能类别为Ⅲ类，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准。根据《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园控制性详细规划环境影响报告书》，东澳水库排洪渠环境功能类别为Ⅳ类，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准；东澳水库3#滞洪区作为牙城镇污水处理厂的排污区，不执行任何水质标准。具体环境功能区划见表表1.4-1，执行的质量标准详见表1.4-2。

地表水环境功能区划一览表

| 序号 | 水系 | 功能类别 | 规划功能 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东澳水库、猫垅溪 | Ⅲ | 水产养殖，鱼虾越冬及游泳池 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 2 | 东澳水库排洪渠 | Ⅳ | 一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区 |  |
| 3 | 东澳水库3#滞洪区 | / | / | 作为牙城镇污水处理厂的排污区，不执行任何水质标准 |

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（摘录）

| 序号 | 项目 | 单位 | Ⅲ类标准 | Ⅳ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 溶解氧（DO） | mg/L | ≥5 | ≥3 |
| 3 | COD |  | ≤20 | ≤30 |
| 4 | BOD5 |  | ≤4 | ≤6 |
| 5 | NH3-N |  | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 6 | 石油类 |  | ≤0.05 | ≤0.5 |
| 7 | 总磷（以P计） |  | ≤0.2（湖、库0.05） | ≤0.3（湖、库0.1） |

（2）地下水环境质量标准

区域地下水没有明确的环境功能区划，本次评价根据实际使用功能，参照国家相关技术规范给予划分，作为环境现状质量分析时的评价依据。本项目所在区域地下水质量评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，部分摘录见表1.4-3。

项目周边地表水系图

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）（摘录）

| 序号 | 项目 | I 类 | II 类 | Ⅲ类 | IV 类 | V 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5≤pH≤8.5 |  |  | 5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0 | pH<6.5或 pH>9.0 |
| 2 | 总硬度（以 CaCO3 计）/(mg/L) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 3 | 氨氮/(mg/L) | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.50 | >1.50 |
| 4 | 耗氧量（CODMn 法，以O2 计）/(mg/L) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10.0 | >10.0 |
| 5 | 挥发性酚类（以苯酚计）/(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 6 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 7 | 氯化物/(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 8 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 9 | 砷/(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 10 | 汞/(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 11 | 镉/(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 12 | 镍/(mg/L) | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.10 | >0.10 |
| 13 | 铁/(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | >2.0 |
| 14 | 锰/(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤1.50 | >1.50 |
| 15 | 铜/(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.00 | ≤1.50 | >1.50 |
| 16 | 锌/(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤5.00 | >5.00 |
| 17 | 铬(六价)/(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.10 | >0.10 |
| 18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | >30.0 |
| 19 | 亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤4.80 | >4.80 |
| 20 | 铅/(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.10 | >0.10 |
| 21 | 钠离子(mg/L) | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | >400 |
| 22 | 石油类(mg/L) | / | / | ≤0.05 | / | / |
| 说明：Ⅰ类：地下水化学组分含量低，适用于各种用途； Ⅱ类：地下水化学组分含量较低，适用于各种用途； Ⅲ类：地下水化学组分含量中等，以 GB5749-2006 为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水； Ⅳ类：地下水化学组分含量较高，以农业和工业用水质量要求以及一定水平的人体健康风险为依据，适用于农业和部分工业用水，适当处理后可作生活饮用水； Ⅴ类：地下水化学组分含量高，不宜作为生活饮用水水源，其他用水可根据使用目的选用。 因GB/T14848-2017中无石油类标准，本次评价参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准执行。 |  |  |  |  |  |  |

（3）海水质量标准

根据《福建省人民政府关于印发福建省近岸海域环境功能区划（修编）的通知》（闽政[2011] 45号），斗门闸门外的牙城湾海域属于第二类近岸海域功能区，主导环境功能为港口、纳污，辅助功能为养殖，水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类水质标准，部分摘录见表1.4-4。

《海水水质标准》（GB3097-1997）（摘录）

| 序号 | 项目 | 单位 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | ℃ | 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃，其他季节不超过2℃ |  | 人为造成的海水温升不超过当时当地4℃ |  |
| 2 | pH | 无量纲 | 7.8~8.5 同时不超过该海域正常变动范围的0.2 pH单位 |  | 6.8~8.8 同时不超过该海域正常变动范围的0.5 pH单位 |  |
| 3 | 悬浮物 | mg/L | 人为增加的量≤10 |  | 人为增加的量≤100 | 人为增加的量≤150 |
| 4 | 溶解氧＞ |  | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 化学需氧量（COD）≤ |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 生化需氧量（BOD5）≤ |  | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 无机氮 （以N计）≤ |  | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 8 | 活性磷酸盐 （以P计）≤ |  | 0.015 | 0.030 |  | 0.045 |
| 9 | 石油类≤ |  | 0.05 |  | 0.10 | 0.25 |
| 10 | 铜≤ |  | 0.005 | 0.010 | 0.050 |  |
| 11 | 铅≤ |  | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.050 |
| 12 | 锌≤ |  | 0.020 | 0.050 | 0.10 | 0.50 |
| 13 | 镉≤ |  | 0.001 | 0.005 | 0.010 |  |
| 14 | 总铬≤ |  | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
| 15 | 汞≤ |  | 0.00005 | 0.0002 |  | 0.0005 |
| 16 | 砷≤ |  | 0.020 | 0.030 | 0.050 |  |

环境空气

根据《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园控制性详细规划环境影响报告书》，项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其中非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，详见表1.4-5。

大气环境质量标准一览表

| 序号 | 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 年平均 | 70 μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 μg/m3 |  |
| 2 | PM2.5 | 年平均 | 35 μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 μg/m3 |  |
| 3 | TSP | 年平均 | 200 μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 μg/m3 |  |
| 4 | SO2 | 年平均 | 60 μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 μg/m3 |  |
| 5 | NO2 | 年平均 | 40 μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 μg/m3 |  |
| 6 | 氮氧化物（NOX） | 年平均 | 50 μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 100 μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 250 μg/m3 |  |
| 7 | CO | 24小时平均 | 4 mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 mg/m3 |  |
| 8 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 μg/m3 |  |
| 9 | 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0 mg/m3 | 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 10 | 氨 | 1 h平均 | 200 μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 11 | 硫化氢 | 1 h平均 | 10 μg/m3 |  |

声环境

本项目位于霞浦县牙城镇工业园区内，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；周边敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，详见表1.4-6。

声环境质量标准（摘录）

| 声环境功能区类别 | 适用区域 | 单位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域 | dB（A） | 60 | 50 |
| 3类 | 以工业生产、仓储物流为主要功能，需防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域 |  | 65 | 55 |

土壤环境

规划区域土壤主要功能以工业用地为主，厂区内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中的第二类用地标准，详见表1.4-7。

土壤环境质量标准限值（摘录）

| 序号 | 污染物项目 | 单位 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | mg/kg | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 |  | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） |  | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 |  | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 |  | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 |  | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 |  | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | mg/kg | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 |  | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 |  | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 |  | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 |  | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 |  | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2－二氯乙烯 |  | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2－二氯乙烯 |  | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 |  | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2－二氯丙烷 |  | 78-87-5 | 5 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2－四氯乙烷 |  | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2－四氯乙烷 |  | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 |  | 127-18-4 | II | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 |  | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 |  | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 |  | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 |  | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 |  | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 |  | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 |  | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 |  | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 |  | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 |  | 108-38-3, 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 |  | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | mg/kg | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 |  | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 |  | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并［a］蔥 |  | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并［a］芘 |  | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并［b］荧蔥 |  | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并［k］荧蔥 |  | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 |  | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并［a, h］蔥 |  | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 |  | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。 |  |  |  |  |  |  |  |

污染物排放标准

废水

（1）施工期

施工期产生的施工废水经隔油池、沉淀池处理回用于项目场地洒水，不外排。

（2）运营期

项目现有工程生活污水经化粪池处理达牙城镇污水处理厂进水水质标准后排污园区污水管网，进入牙城镇污水处理厂处理，详见表1.4-10；生产废水经厂内自建污水站处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水水质标准后全部回用于现有一期工程原料清洗，不排放，具体详见表1.4-8。

扩建工程运营期排放的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经厂内自建的污水处理站处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1直接排放限值（石油类排放标准参照现有工程环评报告书10 mg/L的要求）（根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求，废水进入城镇污水处理厂或经由城镇污水管线排放，应达到直接排放标准；废水进入园区（包括各类工业园区、开发区、工业聚集地等）污水处理厂执行间接排放标准，未规定限值的污染物项目由企业与园区污水处理厂根据其污水处理能力商定相关标准，并报当地环境保护主管部门备案。本项目废水进入牙城镇污水处理厂处理，牙城镇污水处理厂属于城镇污水处理厂，故执行直接排放标准）后排入园区污水管网，最终纳入牙城镇污水处理厂深度处理，具体详见表1.4-8；生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网，进入牙城镇污水处理厂深度处理，因牙城镇污水处理厂设计的进水水质浓度均小于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值，故本项目生活污水经厂区化粪池处理后的排放标准执行牙城镇污水处理厂设计的进水水质标准，详见表1.4-10；牙城镇污水处理厂目前在进行提标改造可行性研究报告编制阶段，近期尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）表1中一级B标准，待远期提标改造工程实施后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）表1中一级A标准，详见表1.4-11。

《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）（摘录）

| 序号 | 控制项目 | 冷却用水 |  | 洗涤用水 | 锅炉补给水 | 工艺与产品用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直流冷却水 | 敞开式循环冷却水系统补充水 |  |  |  |
| 1 | pH值 | 6.5-9.0 | 6.5-8.5 | 6.5-9.0 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| 2 | 悬浮物（SS）（mg/L）≤ | 30 | - | 30 | - | - |
| 3 | 浊度（NTU）≤ | - | 5 | - | 5 | 5 |
| 4 | 色度（度）≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L）≤ | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 6 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L）≤ | - | 60 | - | 60 | 60 |
| 7 | 铁（mg/L）≤ | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 锰（mg/L）≤ | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 9 | 氯离子（mg/L）≤ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10 | 二氧化硅（SiO2）≤ | 50 | 50 | - | 30 | 30 |
| 11 | 总硬度（以CaCO3计/mg/L）≤ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 12 | 总碱度（以CaCO3计/mg/L）≤ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 13 | 硫酸盐（mg/L）≤ | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | 氨氮（以N计/mg/L）≤ | - | 10① | - | 10 | 10 |
| 15 | 总磷（以P计/mg/L）≤ | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 16 | 溶解性总固体（mg/L）≤ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 17 | 石油类（mg/L）≤ | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 18 | 阴离子表面活性剂（mg/L）≤ | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 |
| 19 | 余氯②（mg/L）≥ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 20 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 注： ①当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1 mg/L。 ②加氯消毒时管末梢值。 |  |  |  |  |  |  |

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（摘录）

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | 排放标准值 | 适用的合成树脂类型 | 污染物排放监控位置 | 单位产品基准排水量（m3/t产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接排放 |  |  |  |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6~9 | 所有合成树脂 | 企业废水总排放口 | 3.5（热塑性树脂） |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | 30 |  |  |  |
| 3 | 化学需氧量 |  | 60 |  |  |  |
| 4 | 五日生化需氧量 |  | 20 |  |  |  |
| 5 | 氨氮 |  | 8.0 |  |  |  |
| 6 | 总氮 |  | 40 |  |  |  |
| 7 | 总磷 |  | 1.0 |  |  |  |
| 8 | 乙醛[1] |  | 0.5 | 热塑性聚酯树脂 |  |  |
| 9 | 石油类[2] |  | 10 | / | / | / |
| 注：[1] 由于本项目并未加入乙二醇进行解聚，不会因脱水产生乙醛； [2] 石油类排放标准参照“重新环评”文件要求执行10 mg/L的排放限值。 |  |  |  |  |  |  |

生活污水排放标准

| 序号 | 污染物 | 单位 | GB8978-1996表4三级标准限值 | 牙城镇污水处理厂设计进水水质 | 本项目执行的标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | CODCr | mg/L | 500 | 400 | 400 |
| 3 | BOD5 |  | 300 | 200 | 200 |
| 4 | SS |  | 400 | 240 | 240 |
| 5 | 氨氮 |  | / | 35 | 35 |
| 6 | TN |  | / | 40 | 40 |
| 7 | TP |  | / | 3.0 | 3.0 |

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）（摘录）

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | 排放标准值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期一级B | 远期一级A |  |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)表1 |
| 2 | COD | mg/L | 60 | 50 |  |
| 3 | BOD5 |  | 20 | 10 |  |
| 4 | SS |  | 20 | 10 |  |
| 5 | NH3-N |  | 8 | 5 |  |
| 6 | 总氮（以N计） |  | 20 | 15 |  |
| 7 | 总磷（以P计） |  | 1 | 0.5 |  |
| 8 | 石油类 |  | 3 | 1 |  |
| 9 | 动植物油 |  | 3 | 1 |  |
| 10 | 粪大菌群数 | 个/L | 10000 | 1000 |  |

废气

（1）施工期

项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”，具体详见表1.4-12。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）

| 污染物 | 单位 | 无组织排放监控浓度限值标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 | 监控点为周界外浓度最高点 |

（2）运营期

项目运营期排放的废气主要包括破碎产生的颗粒物，造粒过程产生的颗粒物、非甲烷总烃，熔融、牵伸、松弛热定型产生的非甲烷总烃等。生产车间颗粒物、非甲烷总烃排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、表9大气污染物排放限值，危废间尾气（非甲烷总烃）有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排放限值；非甲烷总烃厂界、厂内无组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3中排放浓度限值（因GB31572非甲烷总烃没有厂内无组织排放标准，DB35/1782非甲烷总烃厂界无组织排放标准严于GB31572），详见表1.4-13；同时，厂区内非甲烷总烃在无组织排放控制上，增加“厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值”的控制要求，排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1的相应规定，具体详见表1.4-14；污水处理站产生的恶臭，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度，排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级新扩改建标准，详见表1.4-15；天燃气锅炉产生的颗粒物、SO2、NOx，排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放标准限值，详见表1.4-16。

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（摘录）

| 序号 | 污染因子 | 有组织排放 |  | 适用的合成树脂类型 | 污染物排放监控位置 | 无组织排放[2] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放限值 | 排放高度 |  |  | 厂内 | 厂界 |
| 1 | 非甲烷总烃[1] | 100 mg/m3 | ≥15 m | 所有合成树脂 | 车间或生产设施排气筒 | 8.0 mg/m3 | 2.0 mg/m3 |
| 2 | 颗粒物 | 30 mg/m3 |  |  |  | / | 1.0 mg/m3 |
| 3 | 乙醛[3] | 50 mg/m3 |  | 热塑性聚酯树脂 |  | / |  |
| 单位产品非甲烷总烃排放量 |  | 0.5 kg/t产品 |  | 所有合成树脂（有机硅树脂除外） |  | / |  |
| 注：[1] 危废间尾气（非甲烷总烃）有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排放限值（即：排放浓度100 mg/m3，排放速率1.8 kg/h）； [2] 非甲烷总烃厂界、厂内无组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3中排放浓度限值； [3] 由于本项目并未加入乙二醇进行解聚，不会因脱水产生乙醛。但考虑到本项目原料成分复杂，PET表面油脂杂质等在挤压熔融、真空增粘高温加热条件下产生成分较复杂的有机废气，因此，建议建设单位将乙醛纳入环境管理与监测计划。 |  |  |  |  |  |  |  |

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（摘录）

| 污染因子 | 排放限值 | 特别排放限值 | 单位 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 6 | mg/m3 | 监控点处1 h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 20 |  | 监控点处任意一次浓度值 |  |

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（摘录）

| 序号 | 污染因子 | 单位 | 无组织排放厂界监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 |  | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（摘录）

| 污染物项目 | 限值（mg/m3） | 燃气锅炉排气筒高度 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气锅炉 |  |  |
| 颗粒物 | 20 | ≥8 m | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 50 |  |  |
| 氮氧化物 | 200 |  |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 |  | 烟囱排放口 |
| 注：新建锅炉房的烟囱周围半径200 m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3 m以上。本项目锅炉房高度为14.75 m，锅炉烟气引至屋顶排放，因此后面章节排气筒高度按15 m计。 |  |  |  |

声环境

（1）施工期

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值。具体标准详见表1.4-17。

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（摘录）

| 单位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| dB（A） | 70 | 55 |
| 注：[1] 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB； [2] 当场界距离噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表中相应的限值减10 dB作为评价依据。 |  |  |

（2）运营期

运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表1.4-18。

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录）

| 类 别 | 单位 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | dB（A） | 65 | 55 |

固体废物

项目生产过程中产生的一般工业固体废物临时暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关要求；危险废物临时暂存点按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行设置；生活垃圾贮存处理按照《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）中的要求进行综合利用和处置。

评价工作等级及评价范围

地表水环境

（1）地表水环境影响评价工作等级

本项目属于水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)表1（详见表1.5-1）关于水环境影响评价工作等级判据，本项目外排废水主要为生活污水和生产废水，生产废水经厂内自建的污水处理站处理后，排入园区污水管网，最终纳入牙城镇污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入牙城镇污水处理厂处理。因此，本项目废水排放属于间接排放，评价工作等级为三级B。

水污染影响型项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

（2）评价范围

主要分析纳入牙城镇污水处理厂的合法性和环境可行性。

地下水环境

（1）地下水环境影响评价工作等级

①项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目涉及“O 纺织化纤，119、化学纤维制造-除单纯纺丝外的”地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类和“U 城镇基础设施及房地产，155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用-废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用（非危险废物）”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。因此，确定地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类，具体详见表1.5-2。

地下水环境影响评价行业分类表（摘录）

| 项目类别 环境敏感程度 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |  |
| O 纺织化纤 |  |  |  |  |  |
| 119、化学纤维制造 | 除单纯纺丝外的 | 单纯纺丝 | Ⅱ类 |  | / |
| U 城镇基础设施及房地产 |  |  |  |  |  |
| 155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 | 其他 | 危废Ⅰ类，其余Ⅲ类 |  | Ⅳ类 |

②建设项目的地下水环境敏感程度

经现场勘查，项目厂址所在地下水无集中式饮用水源，无特殊地下水资源保护区，因此，项目区域内地下水环境敏感程度属于不敏感，详见表1.5-3。

地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定特殊保护区的集中水式饮用饮用水水源，其他保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

③评价等级

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表2建设项目评价工作等级分级表，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类，地下水敏感程度属于不敏感，则项目地下水环境影响评价工作等级确定为三级评价，详见表1.5-4。

地下水评价等级判断依据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（2）评价范围

本项目周边无重要的地下水环境保护目标，地下水环境评价范围为项目所在完整水文地质单元；本评价重点对项目的地下水污染防治措施提出要求并进行必要分析。

大气环境

（1）大气环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价等级分级判定依据见表1.5-5。

评价等级分级判定依据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

项目环境评价等级计算结果详见表1.5-6。

主要污染源估算模型计算结果表

由表1.5-6可知，由本项目各污染物最大占标率为前纺楼M1无组织排放的PM10，Pmax（PM10）=30.87%，根据表1.5-5评价等级划分依据，确定本项目大气环境影响评价等级为一级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，“一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。当D10%超过25 km时，确定评价范围为边长50 km的矩形区域；当D10%小于2.5 km时，评价范围边长取5 km”，本项目排放污染物的最远影响距离（D10%）为1600 m（NO2），故大气环境影响评价范围边长取5 km。

声环境

（1）声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中有关规定：§5.2.4 “建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3 dB（A）以下（不含3 dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价”。本项目评价区域所处的声环境功能区划为GB3096-2008规定的3类，因此，可确定本项目声环境评价等级为三级。

（2）评价范围

评价范围为项目用地边界厂界外200 m范围内。

土壤环境

（1）土壤环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类型，本项目属于“制造业-纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造-化学纤维制造；有洗毛、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品；有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有机溶剂的制鞋业”（项目类别为Ⅱ类）和“环境和公共设施管理业-一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用”（项目类别为Ⅲ类），因此确定土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类。

项目占地面积为34.159亩（合约2.28 hm2）≤5 hm2，属于小型项目，项目位于霞浦县牙城镇工业园用地范围内，土壤敏感程度属于不敏感。因此确定土壤环境影响评价工作等级为三级。详见表1.5-7。

土壤环境评价工作等级划分表

| 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）评价范围

土壤评价范围为项目地块及厂界红线外0.05 km范围内。

环境风险

（1）环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B重点关注的危险物质，本项目重点关注的的危险物料为天然气和油类物质（主要为纺丝油剂、废油剂），本项目Q（危险物质总量与其临界量的比值）=0.0138＜1（Q值计算详见“5.8 环境风险评价”），则本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中关于风险评价等级的划分方法（评价工作等级划分详见表1.5-8），确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

项目环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险措施防范等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

（2）评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），简单分析的项目未规定大气环境风险评价范围，但根据本项目工艺特点，参照环境风险三级评价设置风险评价范围，即距建设项目边界3 km区域。

生态影响

（1）生态影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），评价工作的分级判据见表1.5-9。

生态影响评价工作级别

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20 km2或长度≥100 km | 面积2 km2~20 km2或长度50 km~100 km | 面积≤2 km2或长度≤50 km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 三级 | 三级 | 三级 |

本工程占地属霞浦县牙城镇工业园的工业用地，占地面积34.159亩（合0.023 km2）≤2 km2，生态影响区域内不涉及《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ 19-2011）规定的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属一般区域。因此，本项目生态影响评价等级为三级。

（2）评价范围

本次扩建工程用地范围内。

评价工作等级和评价范围汇总

根据《环境影响评价技术导则》的要求，本项目各环境要素的评价工作等级、评价范围汇总详见表1.5-10。

项目环境影响评价范围

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 三级B | 主要分析纳入牙城镇污水处理厂的合法性和环境可行性 |
| 地下水 | 三级 | 项目所在完整水文地质单元 |
| 大气环境 | 二级 | 以厂址为中心区域，自厂界外延5 km的矩形区域 |
| 声环境 | 三级 | 厂界外200 m范围内的区域 |
| 土壤环境 | 三级 | 项目地块及厂界红线外0.05 km范围内 |
| 环境风险 | 简单分析 | 根据工艺特点，参照环境风险三级评价设置风险评价范围，即距建设项目边界3 km区域 |
| 生态环境 | 三级 | 项目用地范围内 |

主要环境保护目标

本项目位于宁德市霞浦县牙城镇工业园1号地块，根据工程性质、现场勘查及周围环境特征，项目周边环境保护目标详见表1.6-1。环境影响评价范围及保护目标分布见图1.6-1。

环境保护目标与建设项目距离和方位

备注：以锅炉排气筒DA009（经纬度：26.983285 N，120.199310 E）为坐标原点，正东方向为X轴正方向，正北为Y轴正方向建立二维直角坐标系。

环境影响评价范围及保护目标分布

现有工程回顾性分析

现有工程概况

现有工程基本情况

福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维项目位于福建省宁德市霞浦县牙城镇工业园，主要利用PET瓶片或PET颗粒和涤纶织物下脚料生产高性能涤纶（PET）纤维。项目总用地面积28552.1 m2，总建筑面积为25141.85 m2，建设2条高性能涤纶（PET）再生纤维生产线。项目共分2个厂区建设，其中1号厂区位于牙城镇工业园39号，用地面积18559 m2（含租赁霞浦新奥燃气有限公司位于福建省霞浦县牙城镇工业园43号建设的锅炉房1333 m2），建筑面积19736 m2，主要建设1条造粒生产线（配套产能为1.011万t/a）、2条纺丝生产线（1条产能1.2万t/a，1条产能1.8万t/a）及相关配套设施；2号厂区位于牙城镇工业园46号，用地面积9993.1 m2，建筑面积为5405.85 m2，主要建设1条造粒生产线（配套产能为1.011万t/a）。

项目分两期建设，其中一期工程（年产1.2万吨的PET再生纤维）已于2019年7月投入运营；二期工程（年产1.8万吨的PET再生纤维）于2021年9月投入运营。项目总投资为9000万元，其中一期总投资为6000万元，环保投资为150万元；二期总投资为3000万元，环保投资为105万元。

项目现有工程相关的环保手续履行情况详见表2.1-1。

现有工程相关的环保手续履行情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 环保手续 | 进展情况 | 文件/审批文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维项目 | 年产3万吨的PET再生纤维（一期年产1.2万吨的PET再生纤维，二期年产1.8万吨的PET再生纤维） | 环评报告书 | 于2016年10月委托北京中环瑞德环境工程技术有限公司编制 | 《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维项目环境影响报告书》 |
|  |  |  | 环评批复 | 于2016年10月31日通过霞浦县环境保护局审批 | 霞环保监〔2016〕21号 |
|  |  |  | 重新环评 | 因项目生产设备工序、生产工艺和总平面布置图发生变更，于2018年1月22日委托福建省环境保护股份公司编制 | 《年产3万吨的PET再生纤维项目环境影响报告书》 |
|  |  |  | 重新环评批复 | 于2019年2月14日通过霞浦县环境保护局审批 | 霞环保审〔2019〕6号 |
|  |  |  | 竣工验收 （一期工程） | 于2019年7月完成了自主验收 | 《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维（一期工程）项目竣工环境保护验收监测报告》 |
|  |  |  | 排污许可证 | 于2020年7月31日由宁德市霞浦生态环境局发证 | 证书编号：91350921315497189P001V |
|  |  |  | 竣工验收 （二期工程） | 于2021年9月完成了自主验收 | 《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维（二期工程）项目竣工环境保护验收监测报告》 |
| 2 | 闽宏年产3万吨PET再生纤维技改项目 | 新增1台6 t/h的天然气锅炉，用于二期工程生产线 | 锅炉技改环评报告表 | 于2021年6月委托福建省闽创环保科技有限公司编制 | 《闽宏年产3万吨PET再生纤维技改项目环境影响报告表》 |
|  |  |  | 环评批复 | 于2021年7月2日通过了宁德市霞浦生态环境局审批 | 霞环保审〔2021〕33号 |

基本信息

（1）项目名称：年产3万吨的PET再生纤维项目；

（2）建设单位：福建闽宏纤维有限公司；

（3）建设地点：福建省宁德市霞浦县牙城镇工业园（1号厂区位于牙城镇工业园39号，2号厂区位于牙城镇工业园46号，锅炉房位于牙城镇工业园43号（锅炉房原门牌号为牙城镇工业园46号，现新门牌号变更为牙城镇工业园43号））；

（4）生产规模：总产能为年产3万吨再生高性能涤纶纤维，分两期建设，一期生产规模为年产1.2万吨的PET再生纤维；二期生产规模为年产1.8万吨的PET再生纤维。

（5）工程投资：总投资9000万元人民币，总环保投资250万元；

（6）建设规模：总用地面积28552.1 m2，总建筑面积为25141.85 m2，分2个厂区建设，其中1号厂区主要建设造粒车间、纺丝车间、综合楼、废水处理设施以及相关配套设施；2号厂区主要建设造粒车间以及相关配套设施；

（7）职工人数：项目现有职工约300人，其中100人在厂食宿，200不在厂食宿

（8）工作制度：年工作时间为300天，1号厂区采用3班制，每班工作8 h，2号厂区采用1班制，每班工作12 h。

现有工程主要建设内容

现有工程项目组成及主要建设内容见表2.1-2。

现有工程项目主要建设内容一览表

现有工程产品方案及规模

项目现有工程产品方案及规模详见表2.2-1。

现有工程产品方案及规模一览表

现有工程主要原辅材料及能源消耗

项目现有工程主要原辅材料及能源消耗情况详见表2.3-1。

项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表

现有工程厂区平面布置

项目现有1号厂区建设有造粒车间、纺丝车间，配套综合楼和公用工程。1号厂区的综合楼设在西北侧，综合楼内有办公室、食堂、倒班宿舍；厂房一设在厂区北部中间位置，布设造粒原料区、造粒车间；厂房二设在厂区南部，建设两条纺丝生产线，一期1条、二期1条，厂区的东北角建设有废水处理系统，锅炉房、一般工业固体废物贮存间租赁新奥燃气厂区地块建设，位于1号厂区东南侧。

项目2号厂区建设有造粒车间、原料仓库、产品仓库和配套工程。2号地块厂房一位于南侧，厂房二位于厂区北侧，造粒车间设在厂房一，设有造粒生产线1条造粒生产线及分拣区，厂房二为仓库，主要布设原料区和产品区。

现有工程总平面布置图详见图2.4-1~图2.4-2，雨污管线图详见图2.4-3。

项目总平面图布置图（1号厂区）

项目总平面图布置图（2号厂区）

项目现有工程雨污管线图

现有工程生产工艺流程及产污环节

一期工程生产工艺流程及产污环节

一期工程生产主要原料为回收的PET瓶片和纺织物下脚料。PET瓶片为已经洗干净的可乐瓶、矿泉水瓶等碎片材料；纺丝物下脚料为服装厂裁剪后不能整块利用的涤纶纺织物以及大化纤厂的下脚料、废丝等。涤纶纺织纤维要先进行清洗后纺织造粒，PET瓶片直接投料进入纺织工序。生产工艺流程及产污环节详见图2.5-1。

一、造粒工序

（1）拆料筛选工序：通过人工或自动设备将不同颜色、不同种类的纺织物下脚料、瓶片进行分拣，并将夹杂的杂物分拣出来。该过程有少量粉尘产生，主要为纺织下脚料抖动及拆包过程产生粉尘G1，筛选出的不合格品产生固体废物S1。

（2）分类堆放工序：将分拣后的原料分类堆放。

（3）清洗：为提高产品质量，在造粒之前先对原料进行清洗，清洗离心脱水后产生废水W1。

（4）摩擦造粒工序：通过摩擦机把纺织物下脚料加工到220℃（该过程无需外加热源，主要通过磨盘高速旋转摩擦生热），使原料部分熔融、结粒，摩擦造粒时为了降低温度，加水冷却降温，造粒设备的用水量少，平均1 m3/h，加水后蒸发成水蒸气与有机废气一并排出。有机废气主要是PET加热过程表面的杂质分解出少量有机气体（非甲烷总烃），产生废气G2。

二、纺丝工序

（1）投料：选择上一工段的纺织物造粒后的涤纶粒子或者经过筛选后的PET瓶片（筛选产生S2），送入纺前料仓。

（2）干燥：连接转鼓装置，加热到145℃连续烘干6h，同时利用真空泵将原料中水分抽出，主要产生水蒸气G3。

（3）螺杆挤压工序：将干燥后原料陆续进入螺杆挤出机，采用电加热方式控制270-280℃范围，物料在螺杆机挤出机内部被挤压熔融成高压溶体，带入纺丝箱体。螺杆挤出机为密闭设备，仅在阀门或管道接口处有极少量有机废气泄漏呈无组织排放。原料中杂质通过废熔块形式过滤排出，S3。

（4）纺丝工序：螺杆挤压出的熔体进入纺丝箱体，过程中由熔融产生有机废气产生G4，还有部分废丝S4。

（5）冷却工序：熔体细流喷出后，在喷丝板下方会有一个环形的吹风机冷却装置，冷却至25℃左右，熔体细流形成初生纤维。

（6）纺丝油剂调配：由桶泵将浓纺丝油剂送入纺丝油剂计量槽，除盐水经计量后注入纺丝油剂制备槽，开动搅拌器，将浓纺丝油剂从计量槽送至制备槽中，按一定比例混匀后由计量泵输送至丝束上油装置。

（7）卷绕工序：经过环吹风冷却后初生纤维在卷绕面板上通过上油盘的给水和上油进行初步定型，并通过牵伸加速完成初生纤维的预牵伸，初生纤维丝束表面含有静电剂消除静电并抱合，增强丝束的物理性能，保持一定的拉伸度，同时减少丝束间摩擦力，消除静电，为后加工做准备。

三、后处理工序

（1）集束工序：对盛丝桶内的小丝束进行汇集，使得丝束成为一定宽度、厚薄和含油均匀的丝片。

（2）牵伸工序：本工序主要对前纺生产下来的丝经过三道拉伸，温度在75℃左右，使丝减少回弹、定型。该工段会产生废气G4和废丝S5。

（3）卷曲工序：通过卷曲机的牵伸和张力释放会在后边的输送带上形成规则的卷曲形状，使纤维具有一定蓬松度。

（4）松弛热定型：经过卷曲的丝束进入热定型机，主要是使纤维进一步干燥，同时在一定温度下，消除纤维的内应力，固定卷曲形状，保持一定的蓬松度，产生废气G5。

（5）切断工序：依据客户的要求对生产出来的长纤维丝切断成不同长度的短丝。

（6）打包工序：将加工完毕后的纤维压装在固定包装中，一般保持每包重250 kg。

四、辅助设备工艺说明

（1）除盐水系统工艺

项目生产所用除盐水由配套的除盐水装置生产提供，采用“钠（Na）型离子交换法”工艺处理，所用交换剂为钠（Na）型阳离子交换剂。当原水经过钠型离子交换剂时，水中的Ca2+、Mg2+等阳离子与交换剂中的Na+进行交换，降低了水的硬度，使水质得到软化、除碱和除盐，故这种方法又称为钠离子交换软化法。

离子交换剂可以循环使用，当其吸附能力达到饱和（即软水出水硬度超过水质标准）时，需要用再生溶液对离子交换剂进行再生（或还原）。再生后的离子交换剂可重复使用，交换后的再生液主要含有CaCl2、MgCl2等可溶性盐类。

（2）组件煅烧清洗工艺

纺丝组件采用“真空煅烧+高压冲洗”清洗工艺。

真空煅烧炉主要由真空炉膛、废料收集罐、水喷淋洗涤器、真空泵、炉盖启闭密封装置以及为其服务的温度控制系统等构成。真空清洗是利用化纤聚合物通常在300℃左右可溶化、高于300℃隔绝空气可裂解焦化、高于450℃在空气中可完全氧化的特点，先把工件加热到约300℃使工件表面上数量较多的高分子聚合物溶化流淌到下部的废料收集容器内。这时，将炉温升高到500℃左右，并打开进气阀，通入少量空气使剩余的聚合物充分氧化，生成二氧化碳和水蒸气和极少量的非甲烷总烃，在真空泵的抽吸下利用水喷淋装置净化预处理。

经水喷淋洗涤器喷淋洗涤后，再经真空泵汽水分离器的上部将废气进入废气净化装置处理后，排入大气中；下部废水直接排向废水池，整个工作过程中没有污染气体、烟雾和灰分排在室内，即使排出室外的气体也只是少量的二氧化碳等无害物质，大部分灰分由水排出。该过程产生的污染物主要为真空炉煅烧废渣S6和少量废水W3。

（3）纺丝油剂循环系统

项目生产过程中需将纯油剂与新鲜水混合配置成浓度为2‰的油剂溶液。调配后的稀油剂用循环泵不断补充输送到前纺和后纺的油剂循环系统，该系统主要包括纺丝油剂收集槽、输送泵等。

生产工艺流程及产污环节（一期工程）

二期工程生产工艺流程及产污环节

项目现有二期工程的生产工艺流程与一期工程的生产工艺流程总体上基本一致，具体详见图2.5-2。具体的工艺说明见一期工程，此处不再重复赘述。

生产工艺流程及产污环节（二期工程）

油剂平衡

项目现有工程油剂主要用在产品上，在使用过程中少量滴漏，挥发逸散等产生损耗，全厂油剂平衡分析图如下：

现有工程全厂油剂平衡图

现有工程公用工程

给水工程

现有工程所需用水由市政自来水厂提供，其水质、水量、水压均能满足用水要求。项目从产业园区经三路市政给水管网上引入一根DN150 mm的给水管，经水表计量后，围绕厂区成DN150的环管，消防水源、各建筑物生产用水，室内生活给水、绿化和浇洒道路用水均由该环网供水。厂区设有消防水池，室内消防加管DN100 mm围绕厂区。本工程采用分系统供水，给水系统分为生产给水系统、生活给水系统、室内外消火栓给水系统、自动喷火灭火系统。

排水工程

项目现有厂区排水施行雨污分流制，1号厂区雨水收集后排入1号厂区东侧园区雨水管网，就近排入排洪沟或水体；2号厂区雨水收集后排入2号厂区西侧园区污水管网，就近排入排洪沟或水体。

现有工程1号厂区生活污水经化粪池处理后排入1号厂区西侧园区污水管网；2号厂区生活污水经化粪池处理后排入2号厂区北侧园区污水管网，最终进入牙城镇污水处理厂处理。

2号厂区产生生产废水收集后由2号厂区东侧引出至1号厂区与1号厂区的生产废水一同经污水处理站处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水水质标准后全部回用于原料清洗，不排放。

现有工程给排水情况见表2.6-1，水平衡图见图2.6-1。

现有工程全厂水平衡图  单位：m3/d

            - 现有工程给排水情况一览表

    - 供电工程

设计单项主要有：生产车间、辅助车间动力及照明配电，变配电室；库房等单项的照明；电力外线、道路照明及通讯。

本项目用电由工业园区变电站供给，总装机容量为2000KVA，供电由变压器将高压电接入厂区经变配电送往各车间；根据工艺生产要求，项目为连续生产装置，如中断供电，造成经济损失较大，因此定为二级负荷。

现有工程设有1台全自动35匹柴油发电机，仅作为照明应急备用。

    - 供热系统

现有工程供热系统主要由厂内2台4 t/h天然气锅炉作为热源（1备1用），年天然气消耗量约为400万m3。项目天然气由园区集中供气，园区天然气由霞浦新奥燃气有限公司供应。后期新增1台6 t/h的天然气锅炉，目前未建设。

    - 通风排气系统

现有工程造粒车间、纺丝车间等生产车间内均设有机械排风装置，以排除生产过程中的湿热气体，利于车间通风换气。

  - 现有工程污染物排放情况及环保措施

    - 废水污染源强及环保措施

现有工程产生的废水主要有生产废水和生活污水。生产废水主要包括组件清洗废水、原料漂洗（清洗）废水、车间地面冲洗废水，各废水产排特征详见表2.7-1。根据建设单位提供资料及现场勘查，项目现有工程设有1座污水处理站用于处理现有工程产生的生产废水，处理能力为50 t/d，处理工艺为“气浮+斜板沉淀+A2O+MBR膜+板框压滤”，处理工艺流程详见图2.7-1，生产废水处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水水质标准后全部回用于原料清洗，不排放。（原经污水站处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1直接排放限值后排入园区污水管网，后为节约水资源，改为经污水站处理后全部回用于原料清洗，不排放）

为了了解项目现有工程废水产生及处理后的水质情况，本次评价通过收集《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维（一期工程）项目竣工环境保护验收监测报告》中委托厦门威正检测技术有限公司于2019年3月5日~2019年3月6日对1号厂区生活污水的水质监测数据和《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维（二期工程）项目竣工环境保护验收监测报告》中委托厦门科仪检测技术有限公司于2021年4月15日~2021年4月16日对污水处理站进出口、2号厂区生活污水的水质监测数据。根据监测结果，污水处理站出口水质均可符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水水质标准，满足回用水质要求；生活污水经化粪池处理后出口水质符合牙城镇污水处理厂设计进水水质要求，详见表2.7-2~表2.7-3。

            - 现有工程废水产排特征

              - 污水站处理工艺流程图

            - 现有工程污水处理站进出口水质监测结果

            - 现有工程化粪池出口水质监测结果

            - 现有工程水污染物产排情况一览表

    - 废气污染源强及环保措施

（1）有组织废气

项目现有工程生产过程中产生的有组织废气主要为造粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃，纺丝、牵伸、卷曲、松弛热定型等产生的非甲烷总烃以及锅炉产生的废气。1号厂区设有1条造粒生产线和2条纺丝生产线，2号厂区设有造粒生产线1条。全厂共设有5套废气处理设施，废气治理设施布设情况见表2.7-5。

            - 现有工程废气处理设施布设情况一览表

为了了解项目现有工程有组织废气产排情况，本次评价通过收集《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维（一期工程）项目竣工环境保护验收监测报告》中委托厦门中迅德检测技术股份有限公司于2019年5月11日~2019年5月12日对1号厂区造粒生产线有组织废气排放的监测数据、《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维（二期工程）项目竣工环境保护验收监测报告》中委托厦门科仪检测技术有限公司于2021年4月15日~2021年4月16日对1号厂区纺丝生产线、2号厂区造粒生产线和建设单位于2021年11月9日~2021年11月10日委托厦门科仪检测技术有限公司对锅炉废气的监测数据。监测结果详见表2.7-6~表2.7-7。

            - 现有工程有组织废气监测结果

            - 现有工程有组织废气监测结果

根据表2.7-6的监测结果表明，现有工程造粒生产线、纺丝生产线有组织废气的排放浓度均可符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值；天然气锅炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放浓度和烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2的燃气锅炉标准限值。

（2）厂界无组织废气

为了了解现有工程厂界无组织废气排放达标情况，本次评价通过收集《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维（二期工程）项目竣工环境保护验收监测报告》中委托厦门科仪检测技术有限公司于2021年4月15日~2021年4月16日对1号厂区、2号厂区厂界无组织废气排放的监测数据，具体详见表2.7-8~表2.7-9。

            - 现有工程厂界无组织废气监测结果一览表（1号厂区）

            - 现有工程厂界无组织废气监测结果一览表（2号厂区）

根据表2.7-8~表2.7-9的厂界无组织废气的监测结果，项目现有工程颗粒物、非甲烷总烃厂界无组织排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度厂界无组织排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准。

（3）厂内无组织废气

为了了解现有工程厂内无组织废气（非甲烷总烃）排放达标情况，本次评价通过收集《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维（二期工程）项目竣工环境保护验收监测报告》中委托厦门科仪检测技术有限公司于2021年4月15日~2021年4月16日对1号厂区、2号厂区厂内非甲烷总烃的监测数据，具体详见表2.7-10。

            - 现有工程厂内无组织废气监测结果一览表

根据表2.7-10厂内无组织废气监测结果，项目验收监测期间厂内非甲烷总烃无组织排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2中浓度限值。

（4）现有工程污染物排放核算

根据表2.7-6的监测结果核算项目现有工程各主要污染物排放量，详见表2.7-11。

            - 现有工程废气污染源排放情况核算一览表

项目现有工程已通过海峡股权交易取得的废气总量（不含倍量调剂）为：二氧化硫2.7250吨/年、氮氧化物11.9744吨/年（含正在购买的1.0734 t/a），根据表2.7-11核算结果，现有工程废气总量控制指标的排放量为：二氧化硫0.5329 t/a、氮氧化物5.5236 t/a，折算成100%工况的排放量为：二氧化硫0.5392 t/a、氮氧化物5.6474 t/a，已购买的废气总量可满足现有工程的排放需求。

    - 噪声污染源强及环保措施

项目现有工程噪声源主要来自造粒生产线设备（破碎机、造粒机等）、纺丝生产线设备（干燥机、纺丝机、牵伸机、切断机、打包机等）和辅助设施（真空泵、工业空调送风机组、纺丝环吹风冷却系统等）等机械设备运行时产生的噪声。项目设备均位于车间内，利用厂房隔声及距离衰减后，根据《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维（二期工程）项目竣工环境保护验收监测报告》中委托厦门科仪检测技术有限公司于2021年4月15日~2021年4月16日对1号厂区、2号厂区厂界噪声的监测数据表明，项目昼、夜间各监测噪声点均可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，监测结果见表2.7-12。

            - 现有工程噪声监测结果

    - 固体废物产生量及处置措施

（1）一般工业固体废物

现有工程产生的一般工业固体废物主要有原辅材料废包装袋、废熔块、废丝、污泥。一般工业固体废物分类收集后，暂存于一般工业固体废物贮存间（面积为200 m2），废包装袋定期由原材料供应公司回收，杂质委托环卫部门清运处置，废熔块、废丝经破碎后回用于造粒生产线，污泥委托三明金牛环保科技有限公司水泥窑协同处置。

（2）危险废物

现有工程产生的危险废物主要包括：废油剂、真空煅烧废渣、含油抹布、废油剂空桶。危险废物分类收集后，暂存于危险废物贮存间（面积为10 m2），废油剂定期委托福建省三明辉润石化有限公司处置，真空煅烧废渣委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置，废油剂空桶由厂家回收综合利用。根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油抹布属于豁免废物，可混入生活垃圾一并委托环卫部门清运处理。

（3）生活垃圾

现有工程产生的生活垃圾分类收集后，委托环卫部门及时清运处理。

项目现有工程固体废物均可得到有效的利用和处置，固体废物产生及处置情况汇总详见表2.7-13。

            - 现有工程固体废物产生及处置情况一览表

  - 现有工程污染物排放统计

现有工程废水、废气、固体废物排放量统计详见表2.8-1。

            - 现有工程污染物排放量统计一览表

  - 现有工程环保“三同时”制度落实情况

现有工程于2016年10月委托北京中环瑞德环境工程技术有限公司编制《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维项目环境影响报告书》，于2016年10月31获得了宁德市霞浦生态环境局（原霞浦县环境保护局）的批复（霞环保监[2016] 21号），后期由于项目生产设备工序、生产工艺和总平面布置图发生变更，根据《中国人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定建设单位应当重新报批环评文件，并于2018年1月22日委托福建省环境保护股份公司编制《年产3万吨的PET再生纤维项目环境影响报告书》，向宁德市霞浦生态环境局（原霞浦县环境保护局）申请重新环评，于2019年2月14日取得环评批复（霞环保审[2019] 6号），项目分两期建设。2019年7月，建设单位完成了《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维（一期工程）项目》的竣工环境保护自主验收；2021年9月，建设单位完成了《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维（二期工程）项目》的竣工环境保护自主验收。

2021年3月，建设单位为提高产品质量，在保持现有工程产能不变的前提下，拟新增1台6 t/h的天然气锅炉用于二期工程中造粒生产线供热。为此，建设单位于2021年3月委托福建省闽创环保科技有限公司编制了《闽宏年产3万吨PET再生纤维技改项目环境影响报告表》并于2021年7月2日取得了宁德市霞浦生态环境局的批复（霞环保审〔2021〕33号），目前未建设。

项目现有工程与环评批复落实情况详见表2.9-1（以2019年2月14日取得的环评批复（霞环保审[2016] 6号）为准），项目现有工程环保设施建设实景图详见图2.9-1。

            - 现有工程环评批复落实情况一览表

| 序号 | 类别 | 环评批复要求 | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染防治措施 | 落实水污染防治措施。项目生活污水经化粪池处理后和生产废水一并经过“气浮+水解酸化+UASB+MBR膜”处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1直接排放限值要求后，排入园区污水管网纳入牙城镇生活污水处理厂进一步处理 | 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入牙城镇污水处理厂处理；生产废水经“气浮+斜板沉淀+A2O+MBR膜+板框压滤”处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水水质标准后，全部回用于原料清洗，不排放 | 已落实 |
| 2 | 大气污染防治措施 | 强化废气收集措施，尽量减少废气无组织排放。项目造粒过程产生的废气采用“高压雾蒸冷却系统+（冷凝法+吸收法）+四级静电等离子废气净化系统（低温等离子法）”处理后通过20m高排气筒排放；纺丝、牵伸、松驰热定型废气通过静电油烟吸附后过30m高排气筒排放。废气中的非甲烷总烃和颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9中大气污染物排放限值 | 1号厂区造粒生产线设置1套废气处理设施，废气经“收集系统+高压雾蒸冷却+（冷凝法+吸收法）+低温等离子”处理后由1根32 m高排气筒（DA002）排放；纺丝车间设置1套统一的废气收集和处理系统，纺丝、牵伸、松弛热定型废气均接入一套静电油吸附进行处理，处理达标后通过一根30m高的排气筒（DA001）排放；2号厂区造粒车间废气经“收集系统+高压雾蒸冷却系统+冷凝法+吸收法+四级静电等离子废气净化系统（低温等离子法）”处理后由1根20 m高排气筒（DA003）排放；厂房采用机械通风并提高有组织收集效率，减少废气无组织排放。非甲烷总烃和颗粒物排放浓度均可符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9中大气污染物排放限值 | 已落实 |
|  |  | 项目锅炉燃烧产生的烟气经收集后通过不低于8米高的排气筒排放，排气筒高度还应高出周围半径200m距离内最高建筑物3m以上。该废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限值 | 燃气锅炉烟气通过一根15m高的排气筒（DA004）排放，因项目临近海边，易受台风影响，为了安全考虑，排气筒高度无法高出周围边境200 m距离内最高建筑物3 m以上 | 已落实 |
|  |  | 项目配套建设的污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建项目二级标准 | 污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度以无组织形式排放，根据厂界监测数据，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建项目二级标准 | 已落实 |
| 3 | 声环境保护措施 | 强化声环境保护施。优化厂区布局，优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪减振等措施减轻对周边环境的影响，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 选用低噪声型设备，对主要噪声源采取安装减震垫、隔声、消声等综合降噪措施 | 已落实 |
| 4 | 固体废物污染防治措施 | 严格落实固体废物污染防治措施，根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。项目产生的含油抹布可混入生活垃圾一并委托环卫都门及时清运处理；项目产生的废熔块、废丝废等一般工业固体废物回用于生产；项目产生的危险废物必须分类收集、分区临时贮存，并委托具有相应资质的单位进行处置，执行危险废物转移联单制度，严禁随意倾倒或处置。危险废物临时贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。项目产生的可重复利用的原料桶可由原厂家回收用于原始用途，但应按照国家对危险废物管理的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境管理，并参照危险度物管理的有关要求做好台帐记录 | ①建设有1间一般工业固体废物贮存间，面积为200 m2，1间危险废物贮存间，面积为10 m2，固体废物贮存场所已按要求进行建设。 ②废包装袋定期由原材料供应公司回收，杂质委托环卫部门清运处置，废熔块、废丝经破碎后回用于造粒生产线，污泥委托委托三明金牛环保科技有限公司水泥窑协同处置；废油剂定期委托福建省三明辉润石化有限公司处置，真空煅烧废渣委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置，废油剂空桶由厂家回收综合利用；含油抹布混入生活垃圾一并委托环卫都门及时清运处理。 ③危险废物已按要求做好台账记录，并分类贮存 | 已落实 |
| 5 | 环境管理 | 进一步强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物临时贮存场所，并设立标志牌 | 已按相关要求设立废水、废气规范化排放口，贴有相应标识牌，设置永久采样口；固体废物临时贮存场所，贴有相应一般工业固体废物、危险废物标志牌 | 已落实 |
|  |  | 制定并实施覆盖各环境要素的环境监测计划，做好环境管理台账记录，在项目投入生产并产生实际排污行为之前依法申领排污许可证，按证排污 | 项目已按要求制定环境监测计划以及环境管理台账记录，已取得排污许可证（证书编号：91350921315497189P001V） | 已落实 |
|  |  | 严格按照报告书确定的生产原料、生产工艺流程和生产内容组织生产 | 二期工程造粒生产工序不再进行清洗、脱水，减少废水污染物的排放，其余生产原料、生产工艺流程均与报告书一致 | 已落实 |
|  |  | 在项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担扰的环境问题，满足公正合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督 | 建设单位在项目运行至今均未收到相关的环保投诉 | 已落实 |
| 6 | 环境风险和应急措施 | 强化环境风险防范和应急措施。按照环境影响报告书要求落实各项环境风险防范和应急措施，按要求编制突发环境事件应急预案并及时报环保部门备案 | 已委托福建省环境保护股份公司编制《福建闽宏纤维有限公司突发环境事件应急预案》，并通过宁德市霞浦生态环境局备案（350921-2020-012-L） | 已落实 |

| 污水处理站“气浮+斜板沉淀”（1号厂区） | 污水处理站“A2O+MBR膜”（1号厂区） |
| --- | --- |
| 板框压滤（1号厂区） | 生活污水排放口（1号厂区） |
| 造粒生产线集气罩（1号厂区） | 纺丝生产线密闭设施（1号厂区） |
| 造粒车间排气筒（1号厂区） | 静电油烟废气处理设施（1号厂区） |
| 纺丝车间废气排气筒（1号厂区） | 造粒废气处理设施（2号厂区） |
| 造粒废气处理设施排气筒（2号厂区） | 锅炉房排气筒（锅炉房） |
| 一般工业固体废物贮存间 | 一般工业固体废物门口标识 |
| 危险废物贮存间 | 危险废物贮存间门口标识 |

              - 现有工程环保设施实景图

  - 现有工程存在的问题及整改要求

根据现场调查，现有工程存在的环保问题及整改措施详见表2.10-1。

            - 现有工程存在的环保问题及整改措施

| 序号 | 主要环境问题 | 整改要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间有部分废油剂滴落于地面，存在污染地表隐患 | 应加强废油剂的收集，避免废油剂污染地表，并加强生产车间的防渗措施，定期进行检查 |
| 2 | 生产产生的废熔块、废丝存放在危险废物贮存间，废熔块、废丝属于可回用的一般工业固体废物，应贮存在一般工业固体废物贮存间，不可将其贮存于危险废物贮存间 | 明确一般工业固体废物和危险废物的类别，加强一般工业固体废物和危险废物的管理，按废物类别和特性对一般固体废物和危险废物应进行分类堆放 |
| 3 | 部分原辅材料露天堆放，容易引发环境问题 | 应加强原辅材料的管理，明确原辅材料分区，不宜将原辅材料堆放于露天，原料属于一般工业固体废物，厂内堆存区应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关要求整改，可参照一般固体废物贮存间进行整改 |
| 4 | 现有危险废物贮存间废气未进行收集，设置净化装置 | 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，危险废物贮存间应设置废气收集净化装置，建设单位可采用“活性炭吸附装置+15 m高排气筒”的废气处理设施，活性炭更换频次为1年/次，更换下来的废活性炭属于危险废物（废物代码：HW49 900-039-49），应委托有资质单位进行安全处置 |
| 5 | 未按自行监测要求开展天燃气锅炉废气自行监测 | 应按排污许可证及自行监测方案要求开展天然气锅炉废气自行监测。其中，监测频次NOX为1次/月，颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度为1次/年 |
| 6 | 现有工程纺丝生产线废气收集设施故障，废气无法引入废气治理设施进行处理 | 建设单位应加强对环保设施的管理，定期检查、维护，保证其正常运行，杜绝非正常排放和事故排放。 |

  - 现有工程拟实施的“以新带老”措施

项目现有工程危险废物贮存间废气未进行收集，设置净化装置，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，危险废物贮存间应设置废气收集净化装置。因此，建设单位拟对现有工程危险废物贮存间新增废气收集净化设施，采用“活性炭吸附装置+15 m高排气筒”（风机风量1000 m3/h，排气筒内径0.20 m）废气治理设施，危险废物贮存间采用密闭、微负压设计。

“以新带老”措施实施后，主要削减非甲烷总烃的排放量和新增定期更换下来的少量废活性炭，源强分析详见表2.11-1~表2.11-2，。

            - 危险废物贮存间废气产排放情况

            - 固体废物源强核算

“以新带老”措施实施后，现有工程废水、废气、固体废物排放量统计详见表2.11-3。

            - “以新带老”后现有工程污染物排放情况一览表

- 扩建工程分析

  - 项目工程概况

    - 项目概况

（1）项目名称：年产5万吨PET再生纤维生产线项目；

（2）建设单位：福建闽宏纤维有限公司；

（3）建设地点：福建省宁德市霞浦县牙城镇工业园1号地块（新增地块，与现有工程无依托关系）；

（4）建设性质：扩建；

（5）工程投资：总投资15000万元人民币，其中土建投资4500万元，设备投资7500万元，其他投资3000万元；

（6）国民经济行业类别：C4420非金属废料和碎屑加工处理、C2822涤纶纤维制造；

（7）建设规模：项目征地面积22772.5 m2（合34.159亩），建设综合厂房、前纺楼、后纺楼、锅炉房、宿舍楼、研发楼以及配套环保设施等，总建筑面积29093.67 m2，总计容面积36483.81 m2（计容面积与备案表不一致，主要因备案表申请时间比霞浦县自然资源局的城市规划审批早，因此以霞浦县自然资源局的城市规划审批图件为主，详见附图8），建设2条PET再生纤维生产线，单条设计产能2.5万吨/年；

（8）设计产能：年产5万吨PET再生纤维；

（9）职工人数：项目拟用职工200人，其中100人在厂食宿，100不在厂食宿；

（10）工作制度：年生产330天，每天24 h连续生产，采用3班制，每班8 h；

（11）建设周期：24个月。

    - 生产规模及产品方案

本项目产品主要为高性能涤纶（PET）纤维，项目生产规模及产品方案见表3.1-1；根据本项目可行性研究报告，项目产品质量标准详见表3.1-2。

            - 项目生产规模及产品方案

            - PET纤维质量标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 高强棉型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤度 | dtex | 1.56 |
| 2 | 纤度偏差 | % | ±3 |
| 3 | 断裂强度 | CN/DTEX | ≥4.8 |
| 4 | 10%定伸长强度 | CN/DTEX | ≥4.0 |
| 5 | 断裂伸长 | % | 22±4 |
| 6 | 收缩率 | % | ≤6±2 |
| 7 | 卷曲数 | N/25mm | 12±2 |
| 8 | 卷曲稳定性 | % | ＞65 |
| 9 | 卷曲率 | % | 12±2 |
| 10 | 纤维长度 | mm | 38 |
| 11 | 长度偏差 | % | ±3 |
| 12 | 超长纤维 | % | ＜0.2 |
| 13 | 比电阻 | cm | ≤10 |
| 14 | 含水率 | % | ≤0.4 |
| 15 | 上油率 | % | ±0.02 |
| 16 | 成品产率 | % | 96 |

    - 主要经济技术指标

本项目位于福建省宁德市霞浦县牙城镇工业园1号地块，总征地面积22772.5 m2（合34.159亩），总建筑面积29093.67 m2。项目地块主要经济技术指标详见表3.1-3，主体工程明细详见表3.1-4。

            - 主要经济技术指标

            - 主体工程明细一览表

    - 建设内容

本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，具体建设内容见表3.1-5，本项目利用新增地块进行扩建，与现有工程无依托关系。

            - 项目工程组成表

    - 公用工程

（1）给排水情况

①给水

本项目生活用水由牙城镇统一供水管网系统供水，远期主要由乌岐山水厂供水，生活给水管在园区内成环布置，管径DN150~DN200；生产用水由东澳水厂引入，管网在园区内成环布置，管径DN150~DN250。生活用水与工业用水管网区分，水厂采用重力供水方式为厂区供水。

②排水

本项目厂区排水实行雨污分流制。

雨水：厂区建设雨水收集管道，雨水经厂区的雨水管网收集后纳入厂区西南侧和南侧园区雨水主干管，最终就近排入排洪沟或水体。

污水：项目外排废水主要为生产废水和生活污水，生产废水经厂内自建的污水处理站处理达标后，排入厂区南侧园区污水主干管，纳入工业园区南侧的牙城镇污水处理厂深度处理，尾水排入东澳水库3#滞洪区；生活污水经化粪池处理后排入厂区南侧园区污水主干管，最终汇入牙城镇污水处理厂深度处理，尾水排入东澳水库3#滞洪区。

（2）电力

根据《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园控制性详细规划环境影响报告书》，近期园区周边的用电仍由35千伏牙城变提供。远期，规划在园区外西北侧新建一座220千伏牙城变，规划容量2×240 MVA，届时，园区10 kV电源主要由220 kV牙城变供电。本项目建成后，生产过程耗电量约为2080万kWh/a。

（3）供热

本项目设置有2台天然气锅炉，1用1备（其中1台8 t/h正常使用，1台6 t/h为备用），生产用热为饱和蒸汽，利用蒸汽对水浴槽及松弛热定型加热。

（4）供气

本项目锅炉以天然气作为燃料，共设有2台锅炉，1用1备（其中1台8 t/h正常使用，1台6 t/h为备用），根据建设单位提供的锅炉设计参数，额定蒸发量为8 t/h锅炉的天然气消耗量为608 Nm3/h，本项目锅炉年运行7920 h，则天然气消耗量约为481.536万m3。项目天然气由园区集中供气，园区天然气由霞浦新奥燃气有限公司供应，该公司设有2座60 m3 LNG立式储罐，高峰小时气化能力为3000标准立方米。根据建设单位供述，目前，园区内天然气主干管均已敷设完成，届时，本项目所需天然气可由厂区东侧燃气管网接入。

  - 主要原辅材料及生产设备

    - 主要原辅材料及能源消耗

（1）主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源使用情况见表3.2-1。

            - 项目主要原辅材料及能源使用情况一览表

（2）主要原辅材料性质

项目主要原辅材料理化性质见表3.2-3。

    - 生产设备

项目主要生产设备见表3.2-2。

            - 项目主要生产设备一览表

            - 项目主要原辅材料性质一览表

  - 项目平面布置分析

    - 项目平面布置

本项目位于福建省宁德市霞浦县牙城镇工业园1号地块，征地面积22772.5 m2（合34.159亩），总建筑面积29093.67 m2。地块呈梯形，北侧长，南侧短，后纺楼位于地块北侧，东侧由北向南依次为前纺楼、维修厂房、锅炉房、研发楼，综合厂房位于地块中部，宿舍楼位于地块南侧。项目总平面布置图详见图3.3-1，雨污水管线图详见图3.3-2。

    - 项目平面布置合理性分析

项目总平面布置遵循原则：确保建（构）筑物布置满足生产、物流要求，符合安全、防火、环保要求，减少建筑物工程投资，布置力求紧凑、合理、节约用地。厂房内各功能区之间相对独立，并且有明显的界限和标志。项目平面布置合理性分析如下：

（1）项目功能分区较为明确，工艺流程畅通，布置紧凑，线路简短便捷，厂区平面布置充分考虑到项目工艺特点，考虑到安全距离和消防需要，各功能区之间留有足够的安全距离，避免相互影响。

（2）研发楼、宿舍楼布置在地块南侧，位于常年主导风向上风向，生产装置集中布置在地块中部和北部，有利于降低污染物排放对人员的影响。各生产环节连接紧凑，物料输送距离相对较短，便于节能降耗，减少物料流失，提高生产效率。危险废物贮存间、一般工业固体废物贮存间位于项目位于综合厂房西侧，靠近厂区出口，便于及时转运处置；生活垃圾收集点靠近研发楼和宿舍楼，有利于生产和办公、生活分开管理。

（3）根据现场勘查，项目地块周边最近的环境敏感目标为地块南侧的一层村，位于主导风向上风向，距离厂界35 m。本项目主要大气、噪声污染源布置在地块北侧，远离敏感目标，同时通过采取有效的废气治理设施和噪声防治措施后可大大降低污染物的排放量和排放浓度。因此，本项目建设对周边环境敏感目标的影响较小。

综上所述，本项目厂区平面布置基本合理可行。

              - 项目总平面布置图

              - 项目雨污水管网图

  - 生产工艺及产污环节分析

本项目生产是利用回收的涤纶纺织下脚料通过摩擦造粒生产涤纶粒子，而后经前纺、后纺加工形成高性能再生涤纶（PET）纤维。项目共建设2条PET再生纤维生产线，采用连续进料，主要包括：造粒生产工艺、前纺生产工艺和后纺生产工艺等。具体分析如下：

    - 造粒生产工艺

（1）拆料筛选工序

通过人工或自动设备将不同颜色、不同种类的涤纶织物下脚料进行分拣，该过程有少量粉尘产生，主要为涤纶织物下脚料抖动及拆包过程产生粉尘G1，该过程粉尘可通过车间洒水降尘，主要为无组织排放，筛选出杂质S1。

（2）破碎

经过筛选后的原料以及回用的废熔块、废丝经粉碎机破碎，便于后续摩擦造粒和挤压熔融，破碎过程会产生粉尘G2和噪声N。

（3）摩擦造粒

通过摩擦机把涤纶织物下脚料加工到220℃，使原料部分熔融、结粒，制得涤纶粒子。该过程会产生有机废气，主要是PET加热过程表面的杂质分解出少量有机气体（非甲烷总烃）G3，以及机台运行噪声N。

              - 造粒生产工艺流程及产污环节示意图

    - 前纺生产工艺

将涤纶粒子经挤压熔融、过滤、真空增粘后进入计量泵，再将物料压入纺丝组件进行喷丝，制得熔体细流后通过风冷、卷绕形成原丝。

（1）挤压熔融

粒状原料由喂入机陆续进入密闭式螺杆挤压机,，螺杆挤压机采用电加热，加热温度控制在240~270 ℃，原料在该条件下，由固态逐渐转变为粘流态，粘流态的聚酯大分子在螺杆的推进和螺杆出口的阻力作用下，熔体均匀混合，且压力增高，将熔体挤出。螺杆挤压机为密闭设备，仅在阀门或管道接口处有极少量有机废气泄漏呈无组织排放。

（2）粗过滤

经挤压出的粘流态物质进入过滤器过滤，去除部分杂质和未熔透的凝胶粒子，提高产品质量，此过程会产生废熔块S2，废熔块回用于破碎工序。

（3）真空增粘

粗过滤后的粘流态物质进入反应釜进行抽真空增粘，反应釜采用电加热，温度控制在260~280℃。此过程降低了物料中水的沸点，使水汽化成水蒸气，原料中含有的乙二醇等醇类物质也随之被蒸出，附着在水蒸气表面，一并被抽出，产生真空废液S3和非甲烷总烃G4。

（4）精过滤

经反应釜增粘后的物料通过组件中多层滤网过滤，进一步去除杂质和未熔透的凝胶粒子，得到几乎无任何杂质的纯净PET粘流态物料后进入纺丝箱体。过滤过程产生废熔块S2。

（5）纺丝

纺丝组件由喷丝板、分配板等组成。粘流态物料通过组件保温炉保温，计量后由分配板均匀分布在喷丝板上，经喷丝板的细孔被挤出形成熔体细流，此过程会产生非甲烷总烃G5和噪声N。

（6）冷却（风冷）、卷绕

从喷丝板喷出的熔体细流通过环吹风的冷却后进入卷绕工段。通过上油盘的给水和上油进行初步成型，使纺丝下来的丝束含湿度与空气达到平衡；促进丝束内部六方晶系生成以增强产品的物理性能；同时减少丝束间摩擦力，消除静电，然后通过牵引机将各分散的丝束集中送入盛丝桶中。上油过程中滴落下来的纺丝油剂直接回用于生产，油剂循环使用，不外排；废丝S4回用于破碎工序；环吹风冷却系统运行产生噪声N。

              - 前纺生产工艺流程及产污环节示意图

    - 后纺生产工艺

后纺主要是将落入盛丝桶内的原丝集束后进行浸油、牵伸，再通过卷曲、松弛热定型和切断后达到所需的产品规格。

（1）集束

将若干盛丝桶的丝束通过导丝架、导丝环合并成为一定粗细的、张力均匀的丝束，然后牵至牵伸工序。

（2）浸油、牵伸、水浴

牵伸的作用是将丝束进一步拉长，丝束内部结构发生剧烈的物理反应，使晶体沿拉伸方向有规律的排列，使不稳定的晶格变成稳定的晶体，极大的改善了丝束的物理性能，形成了丝束的二次成型。丝束经浸油槽（常温，纺丝油剂常温下基本不挥发）后通过一道牵伸机在水浴中牵伸，水浴温度为60~70 ℃，而后丝束进入二道牵伸机，在蒸汽箱预热，预热温度为90~120℃，然后进入三道牵伸机。丝束经过三道牵伸机后，经过迭丝机，再进入小蒸汽箱，进一步预热定型，预热温度为70~90 ℃。此过程因油剂挥发产生非甲烷总烃、浸油槽油剂循环使用，定期倒槽产生浸油槽废液S5、以及水浴槽定期排放的废水W1。

（3）卷曲

二次定型后的纤维经过卷曲机冲压以达到所需的弯曲度。

（4）上油、松弛热定型

经卷曲后的纤维再次上油，而后均匀铺至热定型机内，松弛热定型温度为70~120 ℃，使得纤维得到干燥定型。该工段油剂受热会产生有机废气G8，上油过程中滴落下来的纺丝油剂直接回用于生产，油剂循环使用，不外排。

（5）切断、打包

干燥定型后的丝束经过曳引张力机，在均匀张力下喂入切断机中，将丝束按照不同的要求切成不同规格的短丝，并送入打包机中打成一定规定尺寸形状的成品，打包入库。

              - 后纺生产工艺流程及产污环节示意图

    - 辅助设备工艺说明

（1）纺丝油剂调配

油剂经计量后送入油剂混合槽，调配成浓油，一部分用自来水稀释搅拌调配成后，送入后加工成品油剂高位槽。另一部分浓油再经稀释调配成稀油分别送入纺丝油剂高位槽和后纺牵伸油高位槽。调配为间隙方式。

（2）除盐水系统工艺

项目天然气锅炉所需除盐水由配套的除盐水装置提供，采用“钠（Na）型离子交换法”工艺处理，所用交换剂为钠（Na）型阳离子交换剂。当原水经过钠型离子交换剂时，水中的Ca2+、Mg2+等阳离子与交换剂中的Na+进行交换，降低了水的硬度，使水质得到软化、除碱和除盐，故这种方法又称为钠离子交换软化法。

离子交换剂可以循环使用，当其吸附能力达到饱和（即软水出水硬度超过水质标准）时，需要用再生溶液对离子交换剂进行再生（或还原）。再生后的离子交换剂可重复使用，交换后的再生液主要含有CaCl2、MgCl2等可溶性盐类。

（3）组件煅烧清洗工艺

纺丝组件采用“真空煅烧+高压冲洗”清洗工艺。

真空煅烧炉主要由真空炉膛、废料收集罐、水喷淋洗涤器、真空泵、炉盖启闭密封装置以及为其服务的温度控制系统等构成。真空清洗是利用化纤聚合物通常在300℃左右可溶化、高于300℃隔绝空气可裂解焦化、高于450℃在空气中可完全氧化的特点，先把工件加热到约300℃使工件表面上数量较多的高分子聚合物溶化流淌到下部的废料收集容器内。这时，将炉温升高到500℃左右，并打开进气阀，通入少量空气使剩余的聚合物充分氧化，生成二氧化碳和水蒸气和极少量的非甲烷总烃，在真空泵的抽吸下利用水喷淋装置净化预处理。

经水喷淋洗涤器喷淋洗涤后，再经真空泵汽水分离器的上部将废气引入废气净化装置处理后，排入大气中；下部废水直接排向废水池，整个工作过程中没有污染气体、烟雾和灰分排在室内，即使排出室外的气体也只是少量的二氧化碳等无害物质，大部分灰分由水排出。该过程产生的污染物主要为真空炉煅烧废渣S7和废水W2和废气G11。

    - 扩建工程总工艺流程

扩建工程总工艺流程及产污环节见图3.4-4。

              - 扩建工程总工艺流程及产污环节示意图

    - 产污环节汇总

本项目产污环节汇总详见表3.4-2。

            - 本项目产污环节一览表

| 污染类别 | 编号 | 污染物源 | 产污节点 | 污染因子 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 水浴槽废水 | 水浴 | COD、BOD5、SS、石油类等 | 间歇 |
|  | W2 | 组件清洗废水 | 组件清洗 | COD、BOD5、SS、石油类、锑等 | 间歇 |
|  | W3 | 喷淋废水 | 废气治理设施 | COD、SS | 间歇 |
|  | W4 | 地面冲洗废水 | 地面冲洗 | COD、SS | 间歇 |
|  | W5 | 水环真空泵废水 | 罗茨水环真空泵 | COD、SS | 间歇 |
|  | W6 | 初期雨水 | / | COD、SS等 | 间歇 |
|  | W7 | 生活污水 | 职工日常生活 | COD、氨氮 | 间歇 |
| 废气 | G1 | 拆包筛选废气 | 拆包、筛选 | 粉尘 | 连续 |
|  | G2 | 破碎废气 | 破碎 | 粉尘 | 连续 |
|  | G3 | 摩擦造粒废气 | 摩擦造粒 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 连续 |
|  | G4 | 真空增粘废气 | 反应釜 | 非甲烷总烃、乙醛 | 连续 |
|  | G5 | 纺丝废气 | 纺丝 | 非甲烷总烃 | 连续 |
|  | G6 | 牵伸废气 | 二道牵伸 | 非甲烷总烃 | 连续 |
|  | G7 | 水浴废气 | 水浴 | 非甲烷总烃 | 连续 |
|  | G8 | 热定型废气 | 预热定型、松弛热定型 | 非甲烷总烃 | 连续 |
|  | G9 | 锅炉废气 | 天然气燃烧 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 连续 |
|  | G10 | 污水处理站 | 水解酸化池、A/O池等 | NH3、H2S、臭气浓度 | 连续 |
|  | G11 | 真空煅烧废气 | 真空煅烧炉 | 非甲烷总烃、乙醛 | 间歇 |
|  | G12 | 食堂 | 灶台烹饪 | 油烟 | 间歇 |
| 噪声 | N | 噪声 | 泵、机械设备等 | 等效连续A声级 | 连续 |
| 固体废物 | S1 | 杂质 | 筛选 | 杂质 | 连续 |
|  | S2 | 废熔块 | 粗过滤、精过滤 | 杂质、凝胶粒子 | 连续 |
|  | S3 | 真空废液 | 摩擦造粒、反应釜、纺丝、废气治理设施（静电油烟吸附） | 非甲烷总烃、焦油等 | 连续 |
|  | S4 | 废丝 | 卷绕 | PET纤维 | 连续 |
|  | S5 | 浸油槽废液 | 浸油 | 油、水混合物 | 间歇 |
|  | S6 | 煅烧废渣 | 组件煅烧 | 真空煅烧废渣 | 间歇 |
|  | S7 | 废过滤网 | 粗过滤、精过滤 | 废过滤网、PET | 间歇 |
|  | S8 | 废机油 | 维修厂房 | 废矿物油 | 间歇 |
|  | S9 | 废机械零部件 | 维修厂房 | 零部件 | 间歇 |
|  | S10 | 废包装袋 | 原料外包装 | 废包装袋 | 间歇 |
|  | S11 | 废油剂空桶 | 纺丝油剂包装桶 | 废油剂空桶 | 间歇 |
|  | S12 | 污泥 | 污水处理站 | 污泥 | 间歇 |
|  | S13 | 布袋粉尘 | 废气治理设施 | PET | 间歇 |
|  | S14 | 含油抹布 | 机械维修 | 矿物油 | 间歇 |
|  | S15 | 废布袋 | 废气治理设施 | 非甲烷总烃 | 间歇 |
|  | S16 | 废纺丝油剂 | 废气治理设施（静电油烟吸附） | 纺丝油剂 | 间歇 |
|  | S17 | 废活性炭 | 废气治理设施（活性炭吸附装置） | 非甲烷总烃 | 间歇 |
|  | S18 | 生活垃圾 | 职工日常生活 | 果皮、纸屑等 | 间歇 |
| 注：根据建设单位提供资料，研发室位于研发楼3 F，研发室主要进行产品（PET再生纤维）的性能检测，检测过程不使用化学试剂和对产品加热，故研发室基本无废水、废气、固体废物产生。 |  |  |  |  |  |

  - 水平衡和物料平衡

    - 水平衡分析

本项目用水主要由牙城镇工业园提供，运营期主要用水包括纺丝油剂配液用水、循环冷却用水、水浴槽用水、组件清洗用水、车间地面冲洗用水、喷淋塔用水、锅炉用水、水环真空泵用水、摩擦造粒冷却用水和生活用水。具体用水、排水情况分析如下：

（1）纺丝油剂配液用水

纺丝油剂使用过程需加水进行调配使用，根据建设单位提供资料，纺丝油剂与水的配比约为1：100，项目纺丝油剂年用量约为40 t，则纺丝油剂配液用水量为12.12 t/d（4000 t/a）。

（2）循环冷却用水

项目在挤压熔融、牵伸等过程中为了保证机械设备的良好运转，需对设备进行冷却，冷却水循环使用不外排，需定期补充因蒸发损耗的用水，补充量约为2 t/d（660 t/a）。

（3）水浴槽用水

本项目原丝在水浴槽中进行拉伸，水浴槽内的水会因原丝带出和蒸发损耗，需进行补充，补充量约为2 t/d（660 t/a）；水浴槽水循环使用，定期排放，排放频次为1次/月，根据建设单位提供资料，项目共设2个水浴槽（内径尺寸为2 m×1 m×0.5 m，有效容积按80%计），一年工作330天约排放11次，则水浴槽废水排放量为1.6 t/次（17.6 t/a）。

（4）组件清洗用水

根据建设单位提供资料，纺丝组件每天清洗，用水量约为6.6 t/d（2178 t/a）除盐浓水回用量为1.29 t/d（424.29 t/a），则新鲜水用量为5.31 t/d（1752.3 t/a），废水收集率按0.7计，则组件清洗废水排放量为4.62 t/d（1524.6 t/a）。

（5）车间地面冲洗用水

本项目生产车间地面正常情况下仅用拖把拖洗，拖洗频率为1次/2个月，项目车间地面冲洗废水按2 L/m2·次。本项目前纺楼（11268.8 m2），后纺楼（3142.62 m2），则新鲜水用量28.82 t/次（158.53 t/a），排放系数按0.9计，则车间地面冲洗废水排放量为25.94 t/次（142.67 t/a）。

（6）喷淋塔用水

项目喷淋塔水循环使用，定期排放，排放频率为1次/2个月，喷淋塔用水量为1.5 m3，补水量为0.03 m3/h，一年工作330天，每天24 h，则喷淋塔新鲜水用量为245.85 t/a，喷淋废水排放量为1.5 t/次（8.25 t/a）。

（7）锅炉用水

根据建设单位提供资料，锅炉制备蒸汽过程中水量会损耗，需定期加入除盐水进行补充，平均加入除盐水为900 t/a（3 t/d），软水制备比例为1:0.7，则锅炉新鲜水用量为4.29 t/d（1414.29 t/a），含盐浓水产生量为1.29 t/d（424.29 t/a），该部分含盐浓水回用于组件清洗，不外排。

（8）水环真空泵用水

本项目真空系统采用罗茨水环真空泵，循环水需定期更换，根据建设单位提供资料，更换频次约为7天排放一次，一次补充水量约为5.0 t，一年工作330天约排放47次，即年用水量约为235 t/a，损耗系数取0.9，则真空泵废水排放量为4.5 t/次（211.5 t/a）。

（9）摩擦造粒冷却用水

根据建设单位提供资料，造粒冷却用水主要用于原料急冷，平均单台摩擦机用水量约为0.15 t/d，扩建工程共设置10台摩擦机，则造粒冷却用水量为1.5 t/d（495 t/a），该部分水直接在摩擦机上汽化形成水蒸气、挥发。

（10）生活用水

本项目拟用职工200人，其中，100人在厂食宿，100人不在厂食宿，项目年工作330天，参照福建省地方标准《行业用水定额》（DB35/T772-2018），住厂职工的生活用水定额按150 L/（p·d），不住厂职工的生活用水定额按50 L/（p·d），则项目生活用水量为20 t/d（6600 t/a），生活污水排放系数取0.8，则生活污水排放量为16 t/d（5280 t/a）。

项目总体用水情况及排放量详见表3.5-1，全厂水平衡图见图3.5-1。

            - 扩建工程用水情况及排放量统计表

              - 扩建工程水平衡图  单位：t/a

    - 物料平衡分析

（1）项目物料平衡见表2.5-1。

            - 项目物料平衡表

（2）油剂平衡

项目纺丝油剂大部分都进入产品，还有一部分在使用过程中以滴漏、废气逸散等方式产生损耗，其平衡分析图如下：

              - 油剂平衡图  单位 t/a

  - 污染源强分析

    - 施工期污染源强分析

本次扩建与现有工程无依托关系，利用新增地块进行工程建设。工程施工期间产生的污染物主要有施工人员生活污水和施工生产废水，施工材料装卸、堆存和运输过程产生的施工扬尘，伴随施工器械运转产生的施工噪声和施工固体废物。

      - 施工期水污染源分析

（1）施工生产废水

工程施工期间生产废水主要来自施工机械和设备保养和清洗环节。以施工高峰期每日冲洗两次，单次冲洗水量为1.0 t计算，机械设备冲洗日产生废水为2.0 t/d，此类废水主要含悬浮物和石油类污染物。

工程施工场地设置两级隔油沉淀池，利用斜板隔油沉淀对其废水进行处理，根据经验，悬浮物去除率可达90~95%，石油去除率为70~80%，以此估算，工程施工高峰期生产污水污染物产生及排放情况见表3.6-1。

            - 施工期生产废水污染物产排情况一览表

| 序号 | 污水量 | 污染物 | 产生 |  | 排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 数量(kg/d) | 浓度(mg/L) | 数量(kg/d) |
| 1 | 2.0 t/d | SS | 1000 | 2.0 | 70 | 0.14 |
| 2 |  | 石油类 | 20 | 0.04 | 5 | 0.010 |

（2）生活污水

本工程施工高峰人数可达30人，根据《福建省地方标准行业用水定额》（GB35/T772-2018），施工人员生活用水标准取50 L/（p·d），污水排放系数取0.8，则本项目施工人员生活用水量约为1.5 t/d，生活污水排放量约1.2 t/d。施工人员均聘用当地居民，无需设置施工营地，生活污水纳入当地污水处理系统。参考《给排水设计手册》（第五册 城镇排水）典型生活污水水质示例，本环评项目施工期生活污水中主要污染指标浓度取值为COD：400 mg/L、BOD5：220 mg/L、SS：200 mg/L、氨氮：35 mg/L，则施工期生活污水污染物产生量见表3.6-2。

            - 施工期生活污水产生量

| 类别 |  | COD | BOD5 | SS | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水（1.2 t/d） | 原始浓度（mg/L） | 400 | 220 | 200 | 35 |
|  | 污染物产生量（kg/d） | 0.480 | 0.264 | 0.240 | 0.042 |

      - 施工期废气污染源分析

施工过程中废气主要是汽车运输等施工活动过程中产生的扬尘和各类施工机械产生的燃油废气，主要污染物有TSP、THC、SO2、CO及NOX等。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要有砂土等建筑材料运输过程和堆放场地的扬尘，以及施工场地的扬尘等。扬尘产生量与砂土的粒度及湿度、风况、装卸、施工作业方式和施工管理水平等因素密切相关，难以定量估算。但就正常情况而言，扬尘量与砂土的粒度、湿度成反比，而与地面风速及地面扬尘启动风速的三次方成正比。

施工扬尘源的高度一般较低，颗粒也较大，以瞬间源为主，因此污染扩散距离不远且危害时间短，其影响范围一般可控制在施工场地附近。但是在大风、天气干燥，尤其是秋冬少雨季节的气象条件下，施工场地的地面扬尘短期内可能对周边区域产生较大的影响。

（2）车辆设备尾气

施工过程中所需要的各类推土机、运输车等，这些车辆设备基本以柴油为燃料，所排放的发动机尾气中主要含烟尘、烃类、CO等空气污染物。其中，烟尘浓度60-80 mg/m3，THC（总烃）浓度为80-100 mg/m3。

项目施工期大气污染物排放情况见表3.6-3。

            - 项目施工期大气污染物排放情况一览表

| 序号 | 废气种类 | 主要污染物 | 排放浓度(mg/m3) | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工作业扬尘 | TSP | 1.5-3.0 | 低空无组织排放 |
| 2 | 车辆设备、发动机尾气 | 烟尘 | 60-80 | 低空移动排放 |
|  |  | THC | 80-100 |  |

      - 施工期噪声污染源分析

本项目施工期噪声主要来自施工作业过程中使用的运输车辆和多种施工机械，主要包括有：灌注桩钻机、挖掘机、混凝土搅拌机、振捣棒、运输车辆等。根据《噪声控制工程》（高红武2003年版）及类比监测资料，机械设备施工作业期间产生的噪声见表3.6-4。

            - 典型施工设备噪声声级 单位：dB(A)

| 机械名称 | 噪声值 | 机械名称 | 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 78-96 | 静压桩机 | 80-85 |
| 前斗式装料机 | 72-97 | 空压机 | 82-98 |
| 拖拉机 | 77-96 | 气动扳手 | 83-88 |
| 混凝土粉碎机 | 80-90 | 夯土机 | 82-90 |
| 发电机 | 82-93 | 重型机械 | 86-88 |
| 重型卡车 | 85-96 | 空气锤 | 80-98 |
| 移动式吊车 | 75-95 |  |  |

      - 施工期固体废物污染源分析

施工固体废物主要有施工人员生活垃圾和建筑垃圾等。

（1）生活垃圾

工程施工高峰期施工人员30人，生活垃圾产生量取经验值，按每人每天0.3 kg计，则施工期生活垃圾产生量为9 kg/d。施工生活垃圾与一般生活垃圾相似，其主要成分为厨余物和纸张、塑料等废弃包装物（袋）等。

（2）施工固体废物

工程施工期间固体废物主要为建筑垃圾，包括废钢筋、废钢板、废弃模板、废弃混凝土块等，此外，施工过程还将产生少量废弃的含油抹布和含油零部件等。建筑垃圾产生系数参照《环境卫生工程》（2006，第14卷4期）杂志中的论文《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈军等著，同济大学）中“在单幢建筑物的建造和拆毁活动中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量分别为20~50 kg/m2和1~2.5 t/m2，本次扩建新增构筑物总建筑面积为29093.67 m2，建筑垃圾产生量取值按20 kg/m2，经计算本项目施工期共产生建筑垃圾约为581.87 t。施工固体废物中的废钢筋、废钢板和废弃模板具有回收价值，可由相关部门负责回收；废弃混凝土块则可作为筑路材料再利用于城市建设。

    - 运营期污染源强分析

      - 废水

项目运营期产生的废水主要为组件清洗废水、水浴槽废水、喷淋塔废水、地面冲洗废水、水环真空泵废水以及初期雨水、生活污水。

（1）生产废水

项目产生的生产废水主要包括：组件清洗废水、水浴槽废水、喷淋塔废水、地面冲洗废水、水环真空泵废水。根据项目“第3章3.5.1”章节，本次扩建工程生产废水排放量为1904.62 t/a，单日最大生产废水排放量为38.16 t/d，生产废水经厂内污水处理站（处理工艺：气浮+水解酸化+A/O池+MBR膜+板框压滤）处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1直接排放限值（石油类参照排放标准参照现有工程环评报告书10 mg/L的要求）后，排入园区污水管网，纳入牙城镇污水处理厂处理，具体分析如下：

①组件清洗废水

根据扩建工程水平衡分析，项目组件清洗废水排放量为4.62 t/d（1524.6 t/a），该股废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、石油类、锑等。其中，因现行国家污染物排放标准中未对锑的排放标准作出规定，因此本次评价不进行定量分析，但建议建设单位将其纳入环境管理中，排放标准可参照江苏省地方标准《纺织染整工业废水中锑污染物排放标准》（DB32/3432-2018）执行（排放限值≤0.05 mg/L）。

②水浴槽废水

水浴槽废水循环使用，定期排放，排放频率为1次/月，排放量为1.6 t/次（17.6 t/a），废水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、石油类等。

③喷淋塔废水

喷淋塔水循环使用，定期排放，排放频率为1次/2个月，排放量为1.5 t/次（8.25 t/a），主要污染因子为COD：1000 mg/L、SS：500 mg/L。

④地面冲洗废水

生产车间地面正常情况下仅用拖把拖洗，拖洗频率为1次/2个月，根据水平衡分析，项目车间地面冲洗废水排放量为25.94 t/次（142.67 t/a），主要污染物为COD：500mg/L、SS：500 mg/L。

⑤水环真空泵废水

罗茨水环真空泵循环水需定期更换，根据水平衡分析，项目真空泵废水排放量为4.5 t/次（211.5 t/a），主要污染物为COD：500 mg/L、SS：300mg/L。

扩建工程各类生产废水排放汇总见表3.6-5，扩建工程生产废水污染物产生情况详见表3.6-6。

            - 扩建工程生产废水排放情况

（2）初期雨水

初期雨水的计算根据《给排水设计手册》（第5册）（中国建筑工业出版社），初期最大雨水收集流量计算公式为：

式中：——雨水设计流量，L/s；

——设计暴雨强度，L/（s·hm2）；

——径流系数，本项目取0.5；

——汇水面积，本项目集水面积按0.75 hm2计。

本项目所在区域暴雨强度计算公式为：

式中：——室外道路降雨重现期，本项目取2年；

——室外雨水管道设计降雨历时：t取15 min。

经计算，本项目所在区域暴雨强度q为269.45 L/（s·hm2），厂内设置初期雨水切换阀门及初期雨水收集池，将每一场降雨的前15 min雨水通过厂内雨水管网集中收集后引入初期雨水池，分批次进入厂内污水处理站处理，处理达标后的初期雨水排入园区污水管网，进入牙城镇污水处理厂处理。根据计算，初期雨水大约为90.94 m3/次。本次扩建后拟新增初期雨水池1个，容积为100 m3，可满足初期雨水收集要求。项目所在区域雨水较丰富，初期雨水按照20次/年计，则初期雨水年收集量为1819 t，初期雨水主要污染物为COD、SS等。

（3）生活污水

扩建工程新增生活污水量为16 t/d（5280 t/a），参考《给排水设计手册》（第五册 城镇排水）典型生活污水水质示例，生活污水中主要污染指标浓度选取COD：400 mg/L、BOD5：200 mg/L、SS：200 mg/L、氨氮：35 mg/L。生活污水经厂区内的化粪池处理达牙城镇污水处理厂进水水质标准后排入园区污水管网，纳入牙城镇污水处理厂深度处理，尾水排入东澳水库3#滞洪区。牙城镇污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。

参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对污水的处理效率一般为：COD：15%、BOD5：9%、氨氮：3%、SS：30%。

扩建工程废水污染物产排情况详见表3.6-7。

（4）扩建后全厂废水排放量

项目扩建工程完成后，全厂污染物产排情况详见表3.6-8。

            - 扩建工程生产废水污染物产生情况表

            - 扩建工程生产废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

            - 扩建后全厂水污染产排情况一览表

      - 废气

项目运营期产生的废气主要有拆包筛选、破碎过程产生的粉尘、摩擦造粒产生的非甲烷总烃、颗粒物、前纺（真空增粘、纺丝）、后纺（牵伸、水浴、热定型）过程产生的非甲烷总烃、天然气锅炉烟气、污水处理站产生的恶臭以及纺丝组件煅烧废气等。

（1）粉尘

①拆包筛选粉尘

原料在拆包筛选过程会因涤纶织物下脚料抖动及拆包过程产生少量粉尘，该过程粉尘可通过车间洒水降尘，对环境影响很小，本次评价不做定量分析。

②破碎粉尘

经过筛选后的原料以及回用的废熔块、废丝经粉碎机破碎，该过程会产生粉尘颗粒物，颗粒物的排放系数根据生态环境部于2021年6月9日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（42废弃资源综合利用行业系数手册）进行计算，产生系数详见表3.6-9。

            - 颗粒物产生系数

| 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废布/废纺织品 | 破碎 | 所有规模 | 颗粒物 | 克/吨-原料 | 375 |

本项目年消耗涤纶织物下脚料约为5.15万吨，则破碎过程颗粒物产生量为19.3125 t/a（2.438 kg/h），建设单位拟在每条生产线上安装1套布袋除尘器，用于收集处理破碎过程产生的颗粒物，采用半密闭收集，收集效率按95%计（根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）中6.2.8 半密闭罩对烟气（尘）的捕集率不低于95%），处理效率按99%计，风机风量为8000 m3/h，则破碎过程颗粒物无组织排放量为1.149 t/a，排放速率为0.145 kg/h。

（2）摩擦造粒废气

摩擦造粒是通过摩擦机把涤纶织物下脚料加工到220 ℃，使原料部分熔融，结粒。涤纶织物下脚料在摩擦机内经高速旋转的转刀刃的剪切作用，使物料很快被切成碎片，切碎后的料或片在转刀盘的离心力作用下沿机体内壁面流动，同时受下浆作用物料又上下翻动，由四周向机体中心方向运动，由于在高速下物料本身之间的摩擦以及与机壁和刀片的摩擦产生了大量摩擦热，使物料温度迅速上升达到半塑化状态，互相粘连成小块，然后经转刀刃和定刀刃间的破碎作用使之切碎成颗粒。摩擦造粒过程中会产生会产生颗粒物，高温也带来油脂等有机废气，保证机械设备的良好运转，以1%比例加水，降温过程中产生水蒸气。因此，造粒过程中产生的废气主要为颗粒物、水蒸气及有机废气。

本项目使用的原料为涤纶织物下脚料，涤纶的的基本组成物质是聚对苯二甲酸乙二醇酯，因分子链上存在大量酯基故称聚酯纤维（PET），其长链分子的化学结构式H(OCH2CCOCO)NOCH2CH2OH，用于纤维的聚酯相对分子量一般在18000~25000左右，其中还有极少量的单体（对苯二甲酸、乙二醇）和低聚物（对苯二甲酸双羟乙酯）存在。

根据文献资料，西安交通大学 陈曦等在绝缘材料上发表的《聚酯的热分析与热分解动力学的研究》（[J].2009，42（3））；中山大学高分子研究所 陈玉君等在合成纤维工业上发表的《聚酯高温稳定性的热重-红外光谱联用分析》（[J].第23卷第6期，2000年12月）），PET在静态空气情况下，340~460℃温度区间内开始第一阶段热分解；在476.55~580℃进行第二阶段热分解，300℃以下基本无分解失重，本项目摩擦造粒过程温度为100~120 ℃，因此在该条件下PET是热稳定的，还不到热分解的温度，考虑到本项目采用的是涤纶织物下脚料，成分较复杂，摩擦造粒过程中产生的有机废气主要为PET表面油脂杂质及少量PET的单体等废气（主要为烯烃、链烷烃、环烷烃、对苯二甲酸、乙二醇等，这些指标在《合成树脂工业污染物排放标准》中均无单项指标限值要求，因此本次评价摩擦造粒过程产生的有机废气按非甲烷总烃计）。

摩擦造粒过程产生的废气源强通过类比现有工程《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维（二期工程）项目竣工环境保护验收监测报告》中委托厦门科仪检测技术有限公司于2021年4月15日~2021年4月16日对2号厂区造粒生产线的废气处理设施进口监测数据，现有工程二期造粒生产线设计产能为年产1.011万吨涤纶粒子，监测时工况为87.2%，该造粒生产线的生产工艺流程、原辅材料与本次扩建工程一致，因此类比可行。具体详见表3.6-10。

            - 摩擦造粒废气类比源强

扩建项目拟在摩擦机上方分别设置半密闭罩（考虑集气罩为直径1 m的圆形罩，罩口距离污染源的高度为0.2 m，风速为0.8 m/s，总风机量35000 m3/h），收集效率按95%计，收集后的废气一同进入“布袋除尘器+碱液喷淋+除雾器+低温等离子”处理后引至屋顶排放（颗粒物去除效率按99%计，非甲烷总烃去除效率按90%计），排放高度为32 m。

（3）前纺废气

在前纺生产工艺中，挤压熔融至纺丝工序均在密闭状态下进行，挤压熔融温度控制在240℃~270℃，熔体纺丝冷却风温度控制在20℃~30℃；真空增粘在密闭设备中进行，温度控制在260℃~280℃。根据前文文献研究情况，PET在此时无热分解，即不会因原料分解产生有机废气，但不可避免PET中含有少量PET表面油脂杂质及PET的单体等在挤压熔融、真空增粘高温加热条件下产生成分较复杂的有机废气（主要以非甲烷总烃、乙醛计，其中，由于本项目并未加入乙二醇进行解聚，不会因脱水产生乙醛，但考虑产生的有机废气成分较复杂，故本次评价不对乙醛进行定量分析，建议建设单位可将乙醛纳入环境管理与监测计划）。

参考我国《塑料加工手册》及美国环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，熔融挤出废气的产生量基本在原料用量的0.01%~0.04%之间，本评价挤压熔融废气产生量按原料用量的0.025%计，真空增粘废气产生量按原料用量的0.01%计，项目涤纶粒子（切片）用量约为5.13万吨，则挤压熔融非甲烷总烃产生量为12.875 t/a，真空增粘非甲烷总烃产生量为5.13 t/a。

根据建设单位提供资料，挤压熔融、真空增粘在密闭设备中进行，挤压熔融工序产生的有机废气由环吹风装置出口经纺丝甬道后在甬道下部出丝口排出，项目拟在纺丝甬道出丝口，采取负压方式进行集气，废气收集效率按90%计；拟在真空增粘出气口处设置废气收集装置，对有机废气进行收集，收集效率按90%计，挤压熔融、真空增粘废气经收集后一并引入“静电油烟吸附+低温等离子”处理后引至屋顶排放，排放高度为32 m，处理效率按90%计。

（4）后纺废气

为了使丝束更加柔软、光滑，后纺工艺需利用纺丝油剂对卷绕后的丝束上油。根据建设单位提供资料，纺丝油剂主要成分为脂肪醇聚酯乙烯醚磷酸酯盐、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚，常温下不易挥发，因此在浸油和一道牵伸过程油剂不挥发，基本无有机废气产生。在经过水浴、二道牵伸、热定型后，温度均不同程度升高，该过程油剂会挥发产生少量有机废气。根据建设单位提供资料，项目纺丝油剂年用量为40 t/a，类比同类型企业，纺丝油剂挥发量在2%~5%之间，本次评价取3%，则后纺挥发出的有机废气为1.6 t/a。本次评价要求建设单位，应对热定型机台进行密闭，对于水浴槽、牵伸过程无法密闭的应在上方设置集气罩。因此，本次评价废气收集效率按90%，废气收集后与前纺废气一并引入同一套废气治理设施（“静电油烟吸附+低温等离子”）处理后引至屋顶排放，排放高度为32 m，处理效率按90%计。

（5）锅炉烟气

本次扩建新增2台天然气锅炉，1用1备（其中1台8 t/h正常使用，1台6 t/h为备用）。根据生态环境部于2021年6月9日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（锅炉产排污量核算系数手册）中的排放系数计算锅炉废气排放量，排放系数详见表3.6-11。

            - 天然气锅炉排放系数

根据建设单位提供的锅炉设计参数，额定蒸发量为8 t/h锅炉的天然气消耗量为608 Nm3/h，本项目锅炉年运行7920 h，则天然气消耗量约为481.536万m3，则本次扩建锅炉产生及排放情况详见表3.6-12。

            - 扩建锅炉废气产排情况一览表

（6）污水处理站恶臭

本次扩建新增污水处理站1座，污水处理站处理工艺采用“气浮+水解酸化+A/O池+MBR膜+板框压滤”，处理规模为50 t/d。污水处理站在运营时会产生恶臭，主要污染因子为NH3、H2S。本次评价要求建设单位对主要产臭区进行加盖、密闭，正常状况下，运行时产生的恶臭较小，恶臭产生源强参考美国EPA对类似污水处理工艺恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g BOD5可产生3.1mg NH3和0.12 mg H2S。根据表3.6-7，项目BOD5去除0.6586 t/a，则项目NH3的产生量为2.0417 kg/a，H2S的产生量为0.0790 kg/a。挥发性有机废气参照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中废水处理设施排放系数0.005kg/m3估算，扩建工程污水处理量为1904.62 m3/a，则挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为9.5231 kg/a。

（7）纺丝组件煅烧废气

残留在纺丝组件上的PET胶块，采用“真空煅烧+高压冲洗”处理，本项目真空清洗炉采用电加热，真空、高温煅烧后产生的最终气体为CO2、H2O及极少量非甲烷总烃。

项目配有真空煅烧炉6台，年运行330天，每天16 h，煅烧过程非甲烷总烃的产生量结合同类型项目——广州霞美化纤有限公司实际运行经验，该项目生产涤纶纤维，产量为80 t/d，煅烧废气非甲烷总烃排放速率约为0.036 kg/h；本项目生产再生涤纶纤维，设计产能为151.52 t/d，则本项目煅烧废气中非甲烷总烃产生速率为0.068 kg/h。

煅烧过程为密闭状态，废气经水喷淋洗涤器喷淋洗涤后，再经真空泵汽水分离器的上部将废气与摩擦造粒废气一并引入“布袋除尘器+碱液喷淋+除雾器+低温等离子”处理后，由1根32 m高排气筒排放；下部废水直接排向污水处理站，整个过程基本没有无组织废气排放。

（8）危险废物贮存间废气

扩建工程拟新建1间危险废物贮存间位于厂区西侧，面积为30 m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单建设。本项目危险废物贮存间暂存的危险废物主要包括：真空废液、浸油槽废液、煅烧废渣、废机油、废油剂空桶、含油抹布、废布袋、废纺丝油剂等危险废物，存储过程中会有挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产生，呈无组织排放。项目液态危险废物采用密封专用桶包装后，再存放于危险废物贮存间内，危险废物贮存间废气按液态危险废物（真空废液、浸油槽废液、废机油、废纺丝油剂）产生量的万分之一保守估算挥发量，根据“3.6.2.4 固体废物”的源强分析，液态危险废物产生量为529.5852 t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0530 t/a（0.0067 kg/h）。危险废物贮存间设置为微负压，废气经负压收集后引入活性炭吸附装置处理后由1根 15 m高排气筒（DA010）排放。

（9）食堂油烟

项目职工食堂主要以液化气和电为燃料，均属于清洁能源，其完全燃烧的产物为CO2和H2O，对周围环境造成污染较小。食堂运营过程中主要污染是烹制菜肴时一部分食用油形成的油烟污染，本扩建工程拟新增员工为200人，其中100人在食堂就餐，按平均每人每天需摄入30 g食用油计算，食用油的消耗量为3 kg/d，平均油烟产生量约占食用油消耗量的2.5%，则本项目的油烟产生量为0.075 kg/d，每天做饭时间按5 h计算。

食堂设3个基准灶头，单个油烟净化器设计风量为4000 m3/h，净化效率取80%，则排放浓度为0.75 mg/m3，排放量为0.00495 t/a（0.003 kg/h）。

扩建工程废气产排情况详见表3.6-13。

            - 扩建工程新增废气产排情况一览表

            - 扩建后全厂废气产排情况统计

      - 噪声

项目噪声污染主要来源于粉碎机、摩擦造粒机纺丝机、牵伸机、切断机、打包机、真空泵、工业空调送风机组、纺丝环吹风冷却系统等机械设备运行时产生的噪声。噪声源强在75~90 dB（A）之间，项目各生产设备的声级见表3.6-15。

            - 扩建工程新增主要生产设备的声级一览表

      - 固体废物

项目运营期产生的主要固体废物有一般工业固体废物（杂质S1、废熔块S2、废丝S4、废过滤网S7、废机械零部件S9、废包装袋S10、污泥S12、布袋粉尘S13）、危险废物（真空废液S3、浸油槽废液S5、煅烧废渣S6、废机油S8、废油剂空桶S11、含油抹布S14、废布袋S15、废纺丝油剂S16、废活性炭S17）和生活垃圾S18。

（1）一般工业固体废物

①杂质S1

根据建设单位提供资料及现有工程杂质产生情况，杂质产生量约占产品的0.1%，项目年生产PET再生纤维5.万吨，则杂质产生量约为50 t/a，收集后委托环卫部门清运处置。

②废熔块S2

根据建设单位提供资料，废熔块产生量约占产品的0.8%，则废熔块产生量约为400 t/a，废熔块收集后回用于破碎造粒生产。

③废丝S4

根据建设单位提供资料，废丝产生量约占产品的0.9%，则废丝产生量约为450 t/a，废丝收集后回用于破碎造粒生产。

④废过滤网S7

本项目在粗过滤、精过滤过程需定期更换过滤网，更换周期约为1次/年，产生的废过滤网约为1.5 t/a，废过滤网收集后暂存于一般工业固体废物贮存间，定期外售物资回收单位综合利用。

⑤废机械零部件S9

项目需定期对机械设备进行检修、维护，更换零部件。根据建设单位提供资料，产生的废机械零部件约为1.0 t/a，废机械零部件收集后可暂存于一般工业固体废物贮存间，对于金属等回收利用价值高的废机械零部件可外售物资回收单位综合利用，不可利用的可委托环卫部门清运处置。

⑥废包装袋S10

项目废包装袋产生量约为2.7 t/a，废包装袋收集后暂存于一般工业固体废物贮存间，定期由原料供应公司回收。

⑦污泥S12

根据建设单位提供资料及现有工程污水处理站污泥产生情况，本次扩建新增1座污水处理站，产生的污泥经板框压滤后的产生量约为5 t/a，污泥收集后暂存于一般工业固体废物贮存间，可继续由三明金牛环保科技有限公司水泥窑协同处置或送入填埋场处理。

⑧布袋粉尘S13

布袋粉尘主要包括破碎截留的颗粒物和摩擦造粒截留的颗粒物。根据前文分析，布袋除尘器拦截的粉尘颗粒物为131.3416 t/a，该部分粉尘颗粒物主要为PET，收集后，可回用于造粒生产。

（2）危险废物

①真空废液S3

真空废液主要来源于从反应釜中抽出的原料中含有的乙二醇等醇类物质及水蒸气、污水收集系统表面少量的废液（摩擦造粒、纺丝组件煅烧的废气被碱液喷淋塔去除进入厂内污水处理站）以及真空增粘、纺丝产生的废气被废气处理设施（静电油烟吸附）截留下来的焦油等物质。根据建设单位提供资料，反应釜中抽出的真空废液约占产品的1%，则真空增粘抽出的真空废液量为500 t/a；根据前文分析，扩建工程废气治理设施中静电油烟吸附去除效率按60%计，则真空增粘、纺丝过程被静电油烟吸附截留的焦油等物质量为9.723 t/a；碱液喷淋塔去除效率按60%计，喷淋塔废水先经过破乳、沉淀分层，取出上层废液后再进入污水处理站，废液产生量为17.1982 t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），真空废液属于危险废物，废物类别为HW09，危废代码900-007-09（其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化物），收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置。

②浸油槽废液S5

本项目设有浸油槽2个（单个尺寸：1 m×1 m×0.5 m），槽内的纺丝油剂循环使用，纺丝油剂会随着时间的推移而形成废老化液，需定期更换，更换周期为1年1次，主要为油水混合物，浸油槽有效容积按槽内容积的80%计算，则浸油槽废液产生量为0.8 t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），浸油槽废液属于危险废物，废物类别为HW09，危废代码900-007-09（其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化物），收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置。

③煅烧废渣S6

喷丝板清洗煅烧废渣产生量为0.20 t/a。为危险废物，煅烧过程熔化的纺丝熔体，为废树脂和少量焦油物质，根据《国家危险废物名录》（2021年），煅烧废渣属于危险废物，废物类别为HW13，危废代码900-016-13，收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置。

④废机油S8

项目在设备日常维护过程中会产生少量的废机械润滑油，根据建设单位提供资料，废机油产生量约为1.0 t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废机油属危险废物，危废类别HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-214-08，废机油经收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置。

⑤废油剂空桶S11

项目年纺丝油剂用量约为40 t/a，纺丝油剂净含量为200 kg/桶，则纺丝油剂空桶为200个/a，根据建设单位提供资料，纺丝油剂空桶质量约为10 kg/个，则油剂空桶年产生量为2.0 t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废油剂空桶属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码900-249-08，废油剂空桶收集后，暂存于危险废物贮存间，可定期由厂家回收综合利用，但贮存、运输等环节应按危险废物进行管理。

⑥含油抹布S14

项目维修车间在进行设备检修过程中会产生含油抹布，产生量约为1.1 t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），含油抹布（废物代码：900-041-49）属于豁免项目，全过程不按危险废物管理。因此，含有抹布可混入生活垃圾一并委托环卫部门及时清运处理。

⑦废布袋S15

本项目在废气治理中需定期对破损的布袋进行更换，根据建设单位提供资料，布袋平均更换周期约为1~2年/次，约0.10 t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废布袋属于危险废物，废物类别为HW49 其他废物，危废代码900-041-49，收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置。

⑧废纺丝油剂S16

废纺丝油剂主要来源于后纺生产工艺过程中产生的废气被静电油烟吸附截留的纺丝油剂。根据前文分析，扩建工程废气治理设施中静电油烟吸附去除效率按60%计，则截留的纺丝油剂量约为0.864 t/a。纺丝油剂的主要成分为脂肪醇聚酯乙烯醚磷酸酯盐、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚和水，因此，根据《国家危险废物名录》（2021年），废纺丝油剂属于危险废物，废物类别为HW09，危废代码900-007-09（其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化物），收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置。

⑨废活性炭17

根据前文分析，活性炭主要用于处理危险废物贮存间挥发的有机废气，处理量为0.0477 t/a。根据环境工程方面的经验数据，1 t活性炭约吸附250~300kg有机废气（本项目按250 kg计），则所需的活性炭量为0.1908 t/a，产生的废活性炭0.2385 t/a（含吸附的有机废气），根据《国家危险废物名录（2021年）》，废活性炭属于HW49 其他废物 900-039-49，废活性炭由专用容器收集后暂存危废间，定期委托有资质的单位接收处置。

扩建工程新增危险废物汇总详见表3.6-16。

（3）生活垃圾S18

根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工生活垃圾排放系数取K=0.5 kg/（p·d），住厂职工生活垃圾排放系数取K=1 kg/（p·d）。扩建后，项目拟新增员工200人，其中100人在厂食宿，100人不在厂食宿，年工作330天，则项目新增生活垃圾产生量为49.5 t/a。生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运处置。

扩建工程新增固体废物汇总详见表3.6-17，全厂固体废物汇总详表3.6-18。

            - 扩建工程危险废物汇总表

            - 扩建工程固体废物汇总表

            - 全厂固体废物汇总一览表

      - 扩建工程污染物产排情况汇总

污染物产排情况汇总详见表3.6-19。

            - 扩建工程污染物产排情况一览表

    - 非正常工况污染源强分析

污染源非正常排放包括生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常时的污染物排放，以及工艺设备或环保设施达不到设计规定的指标运行时的排污，不包括事故情况。

      - 废水非正常排放分析

（1）污水处理站设备故障

本评价中废水的非正常排放考虑因为污水处理站设备故障时，在该段时间内，环保设施可能未完全运行。若发生上述非正常工况，会造成废水中COD、BOD5、石油类等污染因子的超标排放增加牙城镇污水处理厂运行负荷。假定污水处理设施处理效率为0，则废水非正常排放源强见表3.6-20。

            - 非正常排放废水水质

（2）开停车影响

开车时，纺丝组件一般不需要清洗，无废水产生；停车时，对纺丝组件进行清洗，废水进入污水处理设施，清洗废水已经纳入正常生产统计。

（3）停电影响

有计划停电属于可控事故，突发性停电可能引起污水未经处理完全后排放，此时应该关闭排放口，将废水引至事故池。

      - 废气非正常排放分析

根据项目实际情况，本项目在生产运行阶段的开、停工、检修、设备检修过程中，即生产停止，无污染物排放。扩建工程主要有效废气处理设施为“布袋除尘器+碱液喷淋+除雾器+低温等离子”（DA007）以及“静电油烟吸附+低温等离子”（DA008），2套废气处理设施同时发生故障的概率很小，本次评价假定其中1套废气处理设施发生故障，该套废气处理设施去除效率为0，具体分析如下：

            - 非正常排放废气污染物排放情况

    - 扩建前后“三本账”分析

项目扩建前后，污染物“三本账”分析情况详见表3.6-22。

            - 扩建前后“三本账”分析

  - 产业政策符合性分析

本项目利用回收的涤纶纺织下脚料生产PET再生纤维。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“鼓励类：二十、纺织，13、废旧纺织品回收再利用技术、设备的研发和应用，利用聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝、非织造材料等高附加值产品”，同时，项目已取得霞浦县工业和信息化局备案表（闽工信备[2020] J040014号）（见附件3），因此，项目符合国家和地方产业政策。

  - 选址规划符合性分析

    - 与《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划环境影响报告书》的符合性分析

宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划的原功能定位为东洋工业园是以金属制品业（主要为不锈钢与搪瓷制品）、通用设备制造业（金属铸、锻加工、通用零部件制造）、动物胶制造业、纺织业（服装、布料）、鞋业（橡胶靴鞋制造）为主导产业的现代工业园区。根据宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划环境影响报告书分析，园区产业部分设置不合理，对部分主导产业进行调整，其中纺织业为推荐，园区禁止引入印染企业，禁止纤维素纤维原料及纤维制造，只推荐利用纺织下脚料、回收PET生产涤纶纤维的项目。环保准入条件：有机废气应进行净化处理，净化效率达到90%以上，清洁生产不低于清洁生产二级水平。

本项目位于霞浦县东洋工业园区内，项目用地性质为工业用地（详见图3.8-1），主要利用回收的涤纶纺织下脚料生产PET再生纤维，扩建工程全厂废气治理设施处理效率均可达到90%以上，清洁生产为Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）。因此，本次扩建项目符合园区产业功能定位和环保准入要求。

              - 牙城镇东洋工业园土地利用规划图

    - 与《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析

根据《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划环境影响报告书》的审查意见（霞环保监﹝2016﹞18号），东洋工业园区位于牙城镇区东侧，总面积约132.09 hm2，范围西至沈海高速公路，东至斗门村，北到东澳水库，南临牙城湾。功能定位：以金属制品业（主要为不锈钢与搪瓷制品）、通用设备制造业（金属铸、锻加工、通用零部件制造）、动物胶制造业、纺织业（服装、布料）、鞋业（橡胶靴鞋制造）为主导产业的现代工业园区。本项目与《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划环境影响报告书》审查意见符合性分析详见表3.8-2。通过分析可知，本次项目的扩建与《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划环境影响报告书》的审查意见（霞环保监﹝2016﹞18号）是相符的。

            - 与规划环评审查意见符合性分析

    - 环境功能区划适应性分析

（1）水环境

扩建项目生产废水经厂内污水处理站处理达标后排入园区污水管网，纳入牙城镇污水处理厂集中处理；生活污水经化粪池处理达牙城镇污水处理厂进水水质标准后，排入园区污水管网，纳入牙城镇污水处理厂集中处理。因此，项目的建设对区域的地表水环境影响不大，项目建设和水环境功能区划相适应。

（2）大气环境

项目所在区域大气环境为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据2021年2月福建省宁德环境监测中心站公布的《宁德市环境质量概要（2020年度）》，2020年霞浦县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项污染物监测数据，项目所在区域环境空气质量较好，属于达标区域。根据特征因子非甲烷总烃、颗粒物、NOX、氨、硫化氢的现状监测数据，各特征因子均符合本环评提出的控制标准，项目所在区域大气环境尚有一定的环境容量。项目废气污染物排放量小，对周围环境的影响不大。项目选址符合大气环境功能区划要求。

（3）声环境

本项目位于霞浦县东洋工业园区内，所处区域声环境功能区类别为3类，区域声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目厂界噪声达标排放，对周边环境影响不大，项目建设满足声环境功能区划要求。

    - 与周边环境协调性分析

本次扩建项目位于宁德市霞浦县牙城镇工业园1号地块，项目北侧为福建鑫利达纺织有限公司，东侧为福建强盛阀门有限公司，东侧靠沈海高速，南侧隔园区道路为一层村（距本项目约35 m），一层村相对于本项目位于常年主导风向侧风向。此外，项目生产设备较为先进，原材料的来源、运输、使用及污染物的排放均进行严格的控制，各污染物经治理后能够达标排放，对周围环境的影响均可在接受范围内，但因考虑到本项目厂界距离最近的敏感目标（一层村）较近，本评价要求建设单位主要产污设施应布置在厂区北侧，生产车间应尽可能密闭，减少无组织废气排放，保证废气处理设施的收集效率，杜绝事故排放，并定期对周边敏感目标开展自行监测，对环境信息进行公开，一旦发现污染物监测浓度增大，应进行自身排查，必要时可加密进行监测，确保对一层村的影响降到最低。因此，建设单位在做好上述措施后，对周边环境影响较小，与周边环境的协调性较好。

    - 选址合理性结论

本次扩建项目位于宁德市霞浦县牙城镇工业园1号地块，项目用地性质为工业用地，主要从事回收涤纶纺织下脚料生产PET再生纤维活动，项目建设符合规划环评及审查意见要求、符合区域环境功能区划要求，与周边环境协调性较好。因此，项目选址基本合理。主要制约因素是厂区南侧距离一层村太近（仅35m），建设单位应加强环保设施的管理和维护，保证废气处理设施的收集效率和去除效率，最大限度地减少无组织排放对附近村庄的影响，确保污染物稳定达标排放。

  - 清洁生产分析

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务各环节以及产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。企业推行清洁生产工艺是解决环境问题的重要手段，是衡量企业可持续发展的标志。

    - 清洁生产标准

根据“中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国工业和信息化部公告2018年第17号”发布的《合成纤维制造业（再生涤纶）清洁生产评价指标体系》，本次评价对照该标准，从生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标（末端治理前）和清洁生产管理指标等5个清洁生产指标分析本项目的清洁生产水平，详见表3.9-1。

            - 合成纤维制造业（再生涤纶）清洁生产评价指标体系技术要求表

            - 再生涤纶标准产品折算系数

    - 清洁生产水平评定

根据《合成纤维制造业（再生涤纶）清洁生产评价指标体系》，对新建再生涤纶企业或项目、现有再生涤纶企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为国际清洁生产领先水平、国内清洁生产先进水平和国内清洁生产一般水平。不同等级清洁生产水平综合评价指数判定值规定见表3.9-3。

            - 再生涤纶企业清洁生产水平判定表

根据表3.9-1计算结果，本项目全厂综合评价指数得分为YⅡ=95.8，且限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求。根据《合成纤维制造业（再生涤纶）清洁生产评价指标体系》（2018年第17号公告）中不同等级清洁生产企业综合评价指数评定表（详见表3.9-3）可知，本项目可达国内清洁生产先进水平，符合《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划环境影响报告书》对纺织产业的环保准入条件——清洁生产不低于行业清洁生产二级水平。

与《取水定额 第45部分：再生涤纶产品》符合性分析

本项目主要生产PET再生短纤维，根据水平衡分析，本项目单位产品取水量优于《取水定额 第45部分：再生涤纶产品》（GB/T18916.45-2019）先进企业取水定额，符合新建、改扩建企业用水定额要求，详见表3.9-4。

与《取水定额 第45部分：再生涤纶产品》符合性分析

  - 与国家、省市当前相关环保政策符合性分析

    - 与《循环再利用化学纤维（涤纶）行业规范条件》（2021年第15号公告）符合性分析

本项目主要利用废旧纺织品生产PET再生涤纶纤维，对照中华人民共和国工业和信息部发布的《循环再利用化学纤维（涤纶）行业规范条件》（2021年第15号公告），本项目与其内容相符，具体符合性分析见表3.10-1。

    - 与“关于调整《进口废物管理名录》的公告”（公告2018年第6号）符合性分析

本项目使用的涤纶织物下脚料不属于生态环境部、商务部、国家发展和改革委员会、海关总署发布的“关于调整《进口废物管理名录》的公告”（公告2018年第6号）中“2018年年底调整为禁止进口的固体废物目录”中“3915901000 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料”中全部。同时，本环评要求建设单位在采购原料时应严格把关，防止含有危险废物的物料以及禁止进口的PET的废碎料及下脚料、废PET饮料瓶（砖）掺入原料内，一经发现，应立即通知相关部门，将不符合规定的原料清运处置”。因此，本项目符合“关于调整《进口废物管理名录》的公告”（公告2018年第6号）要求。

            - 与《循环再利用化学纤维（涤纶）行业规范条件》（2021年第15号公告）符合性分析

    - 与《水污染防治行动计划》、《福建省水污染防治行动计划工作方案》和《宁德市水污染防治行动计划工作方案》符合性分析

根据《水污染防治行动计划》要求：集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，……。

根据《福建省水污染防治行动计划工作方案》、《宁德市水污染防治行动计划工作方案》要求：集中治理工业集聚区水污染。……强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业园区污染集中治理，园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施，新建、升级工业园区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。现有省级及以上各类开发区、工业园区应全面实现污水集中治理并安装自动在线监控装置；其他类型开发区、工业园区应于2017年底前建成。逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目直至完成整改，逾期6个月未完成的，撤销其园区资格。

本项目位于霞浦县牙城镇工业园。项目位于牙城镇污水处理厂的服务范围内，届时项目废水经厂内污水处理站预处理后可纳入牙城镇污水处理厂统一处理。符合《水污染防治行动计划》、《福建省水污染防治行动计划工作方案》和《宁德市水污染防治行动计划工作方案》的相关要求。

与《福建省大气污染防治条例》（2018）符合性分析

根据福建省人民代表大会常务委员会发布的《福建省大气污染防治条例》（2018），本项目与其符合性分析详见表3.10-2。通过分析可知，本项目与《福建省大气污染防治条例》（2018）相符。

与《福建省大气污染防治条例》（2018）

与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（生态环境部公告2013年第31号）符合性分析

根据生态环境部发布的《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号），本项目与其符合性分析详见表3.10-3。通过分析可知，本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）相符。

            - 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

    - 与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）符合性分析

根据生态环境部发布的《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号），本项目与其符合性分析详见。通过分析可知，本次扩建项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）是相符的。

- 环境现状调查与评价

  - 自然环境概况

    - 地理位置

牙城镇位于霞浦县东北部，地处闽东沿海，位于东经120°06´～120°15´，北纬26°56´～27°01´，全镇土地总面积108.9 km2。牙城镇东濒东海，与福鼎市嵛山镇（海岛）隔海相望，南连霞浦县三沙镇，西接霞浦县水门畲族乡，西北、北和东北三面分别与福鼎市的磻溪镇、太姥山镇和硖门畲族乡为邻。

福建闽宏纤维有限公司年产5万吨PET再生纤维生产线项目属于扩建项目，新购置一宗地块，由霞浦县自然资源局出让，位于牙城镇工业园西南侧。根据现场勘查及总平规划，扩建项目地理坐标为：东经120°11´54.42″，北纬26°59´1.39″，项目北侧为福建鑫利达纺织有限公司，东侧为福建强城阀门有限公司、福建丰瑞不锈钢有限公司，南侧为一层村，沈海高速从项目西部穿过，对外交通十分便捷。项目用地为工业用地，评价范围内无珍惜物种和文物保护单位等。项目地理位置图见图4.1-1，周边环境示意图见图4.1-2，周边现状照片见图4.1-3。

              - 本项目地理位置图

              - 周边环境示意图

              - 项目周边现状照片

    - 气候条件

霞浦属中亚热带季风湿润气候区，气候温暖，年平均气温16～19 ℃，春夏秋冬持续时间平均为89天、127天、81天、68天，春夏季降雨量占全年总量的83%。全年以东南风为主导风向，沿海地区以东北风、西南风居多，具有明显的季风特点。气候要素垂直差异明显，山岳地带随海拔高度每上升100米，年平均气温约降低0.56 ℃。海岛地区受海洋气候调节，气温高温低、低温高，日较差小于各地。

春季：入春后，气候逐渐回暖，月平均气温9～20 ℃。少数年份受北方冷空气影响，出现倒春寒天气。山区和沿海局部地区有冰雹出现。月平均降雨日18～21天，季降雨量约468毫米，占全年总降雨量的32%。季海雾日30天左右，多数出现在3～5月。

夏季：初夏仍有梅雨天气，少数年份梅雨寒可持续到6月下旬。7月份进入酷暑季节，平均气温25～29℃。7～9月是台风、雷雨季，台风暴雨频繁，雨量集中，降雨量占全年总量的35%。

秋季：气候凉爽干燥，日平均气温在20 ℃以下。受冷空气影响，偶有秋寒天气出现。月平均降雨日在10天以下，季降雨量约127毫米，占全年降雨量的9%。12月中旬，大部地区进入霜期。

冬季：入冬后气温急剧下降，1～2月份为严冬季节，月平均气温8.6～8.7 ℃，出现降雪天气。季风以东北风为主。雨量稀少，季降雨量118毫米，占全年降雨量的8%。

（1）日照数

累年月平均日照时数，最多的是7月份255.9小时，最少的是2月份84.7小时。累年年平均日照百分率（实照时数与可照时数的百分比）为41%，累年月平均日照百分率7月份最大，达到61%；2月份最小，为27%。

（2）气温

县境海拔700米以下的大部地区，日平均气温都在0 ℃以上。全县累年年平均气温16～19 ℃，年平均气温最低的是山区柏洋乡16.1 ℃，最高的是沿海三沙镇18.8 ℃，县城18.6 ℃。一年当中，7月份最热，1月份最冷。

（3）降雨

全县累年年平均降雨量1100～1800毫米，降雨量分布从沿海向西北山区逐渐递增：东南部半岛、岛屿地区1199.5毫米，中部及东北部丘陵、平原地区1400毫米，西北部山区1640毫米。降雨季节分布，7～9月份台风雷雨季降雨量占全年总降雨量的35%，5～6月份梅雨季降雨量占29%，10月至次年2月份秋冬季降雨量占17%，3～4月份春雨季降雨量占19%。

（4）干燥度

牙城镇西北部干燥度0.86～0.92，属于湿润区，其他地区干燥度1.07～1.38，均属半湿润区。一年当中，7月份气温高、蒸发量大，全境干燥度1.14～3.45，北部山区属半湿润区，沿海地区为干旱区；10～12月份枯水季节，各地湿润状况较差，干燥度1.5～3.61，基本处于干旱状态。

（5）湿度

累年年平均相对湿度79.2%。夏半年(3～8月)平均相对湿度82.7%，最大的是6月份84.8%；冬半年(9～2月)平均相对湿度75.6%，最小的是10月份73.3%。山区和海岛年平均相对湿度都在80%以上，内陆地区多数在80%以下。冬半年山区相对湿度比沿海地区大，夏半年沿海地区相对湿度比山区大。

（6）风况

当地多年平均风速1.7 m/s，最大风速为34 m/s，风向为东；冬季多东北风，12月份最多风向为西南西，频率为24%；夏季7～8月份，风向最多为东北东，频率分别为15%和31%。全年大雨六级风日数平均8 天，多出现在7～9月，台风入侵平均每年三次，亦以7～9月为多。

（7）雾

多年平均雾日数为6.3 d，多发生在1～5月，以4月为最多，年最多雾日数达14 d。

（8）台风

本区属北太平洋西岸低纬地带。常受西太平洋及南海台风的袭击和影响，登陆、影响霞浦县的台风年均为4～5个，在本区登陆及对本区有影响的台风一般出现在5～11月，主要集中在7～9月。

规划区所在地牙城镇年均温约18.8 ℃，1月均温约8.5 ℃，7月均温约27.7 ℃，年降水量约1500 mm，3～6月多雾。

    - 地形地貌

霞浦地势西北高、东南低，自西北向东南大致呈三级阶梯状下降。地貌复杂，各类地貌参杂交织，比例相差甚大。北部、西北部山地区，由低山、丘陵和山间盆谷组成，山地为主，丘谷次之；中部丘陵、平原区，由低山、丘陵、丘间盆谷和平原组成，丘陵面积占绝对优势，低山零星分布，丘谷发育；东南沿海半岛、岛屿花岗岩丘陵区，由低山、丘陵、盆谷、平原和滩涂海洋组成，花岗岩类丘陵占绝对优势，低山、盆谷和平原面积较少。

（1）县内山地属剥蚀侵蚀—构造地貌，面积约325 km2，占全县陆地面积的21.82%。其中中山面积约30 km2，占山地面积的9.23%。

（2）县内丘陵属剥蚀—侵蚀地貌，面积1073.5 km2，占全县陆地面积的72.07%。

（3）县内的山间盆谷、丘间盆谷和平原，面积仅91 km2，占全县陆地面积的6.11%。县内主要构造体系。由一系列北北东、北东走向的断裂带和火山喷发带组成，境内主要山脉、山岭和海岸线的布局均受其影响，循构造线展布。明显断裂带有2条：福鼎秦屿——霞浦水门断裂带，由一组北北东向压性、压扭性。

断裂组成，北起福鼎巽城，南延霞浦城郊，断续出露约40 km。断裂带岩石受强烈挤压而破碎，花岗岩成为破碎花岗岩结构，局部地段糜棱岩化；霞浦柏洋——福安松罗断裂带，由柏洋、横江、松罗等4条北东20～35度断裂组成，延伸10～20 km，属压性断裂，断裂带岩石受挤压破碎，局部硅化。

火山喷发带由一系列北北东向火山喷发带组成，有福鼎前岐——霞浦州洋火山喷发带、霞浦溪南——宁德礁溪火山喷发带、柘荣城关——霞浦柏洋大岭——福安赛岐火山喷发带。

牙城镇背山面海，属沿海丘陵山地地貌，以丘陵为主。镇域内大部分微型平原属于山前平原，为山洪冲击而成。镇区内平原面积广阔，大部分建设在滩涂上，属于滨海平原，是因有周期性的海潮入侵，形成海积层和九都溪河流冲积层的相互交错而形成的滨海平原。

    - 水文概况

牙城湾区域中心位置坐标为120°11′13″ E，26°58′22″ N，东侧为入海口，其余为丘陵山地环抱。海域面积约16 km2，岸线曲折，长约25 km。

福建省闽东海洋环境监测中心于2005年11月在牙城湾海域进行潮流和潮位观测。潮流观测站位：①在海湾口门处设1个潮流观测站位（a），进行24小时（11月2日~3日）连续同步观测。②在海湾内设1个临时潮位观测站位（b），进行72小时（11月2日~5日）连续同步观测。根据其编制的《霞浦县（牙城）工业项目集中点填海工程海域使用论证报告书（报批稿）》（2005年12月）牙城湾海域的水文动力情况如下：

（1）潮流

潮流特征值实测潮流特征见表4.1-1，流速流向过程曲线见图4.1-4和图4.1-5。

由表4.1-1可以看出：①该站落潮流为ENE，涨潮流为WSW，海流呈往复流。根据牙城湾临时验潮站实测资料以及邻近验潮站三沙站历年潮汐观测资料，该海域潮型为正规半日潮，每日出现两次涨、落潮。可以判定牙城湾海域潮流为正规半日潮往复流；②各层平均涨潮流速均大于平均落潮流速。因此，该海域平均涨潮流速大于平均落潮流速；③各层之间平均涨、落潮流方向基本一致，涨潮流向为WSW，落潮流向ENE，底层流速略小于中、表层流速。因为水深较浅，海流垂直变化不大。

            - 牙城湾实测潮流特征值

              - 表层和0.6H海流过程曲线

              - 底层海流过程曲线

              - 牙城湾大潮期潮位曲线

（2）潮汐

潮位观测结果见表4.1-2，潮位变化曲线见图4.1-6。

b号观测站观测的72小时内，最高潮位为753 cm，出现在11月4日（农历十月初三）11时07分；最低潮位为166 cm，出现在11月4日（农历十月初三）04时50分。平均潮差513 cm，最大潮差587 cm，最小潮差429 cm。

（3）波浪

牙城湾海域地处闽东北，冬季受季风的影响比较大，特别是从每年的10月开始到来年的2月份间有80%的海浪来自偏北方向，其后从3~5月份开始，偏南的风浪逐渐增强，到6~8月，大约有50%的海浪来自偏南方向，9月份偏北向的海浪进一步增强，成为主要风向。

（4）潮位特征

当地主要特征潮位为（基准面：黄海平均海平面）：历时最高潮位：4.25 m（1966年9月3日）；历史最低潮位-3.72 m；平均高潮位2.36 m；平均低潮位-1.97 m；平均海平面0.29 m；最大潮差7.38 m（1964年）；最小潮差1.03 m（1966年10月）；平均潮差4.23 m；平均涨潮历时6：05；平均落潮历时6：20。

（5）海流

霞浦海区的海流有风海流和倾斜流。风海流主要为台湾暖流，每年冬春季节，在东北风持续作用下，台湾暖流部分水体深入到霞浦海区台山与四礵列岛连线以东25米等深线外；倾斜流主要是闽浙沿岸水，春夏季节，在大量降水作用下，鳌江、瓯江两大水系和霞浦七都溪、罗汉溪、杯溪、长溪三河，以及邻县的交溪、穆阳溪、霍童溪、金溪等江河径流骤增(年径流量总和约为78亿立方米)，注入海洋。闽浙沿岸水与台湾暖流外洋水的交汇以台山与四礵列岛连线为界，一般表现为春夏季沿岸水势力强，向连线东至东南伸展；秋冬季沿岸水势力弱，向连线西至西北退缩，外洋水势力相随消长。海区常形成一至数道明显或隐约可见的分界线，俗称“流隔”。

（6）水温

霞浦近岸海域年平均水温变动范围为18.8～21.1 ℃，月平均水温10～29 ℃。一般5～9月份属于夏季性水温，内海高于外海，表层高于底层；11月至翌年3月份属于冬季性水温，外海高于内海，底层高于表层；4月份和10月份处于冬、夏性水温的转折，其变化为抛物线形升降。日间水温变化为大潮水温低，小潮水温高，相差1～2 ℃。

（7）河流

霞浦县境内有干流长1公里以上的河流24条，略呈树枝状水系，多数河流源于北部山地，顺势由东南入海，多年平均径流量13.38亿立方米。夏季水丰，冬季偏枯。主要河流有杯溪、罗汉溪、七都溪、长溪三河，溪水清澈，含沙量少。

            - 牙城湾潮位观测结果

    - 土壤、植被

根据土壤普查，霞浦县土地总面积223.43万亩，其中山地、耕地土壤面积180万亩，共分7个土类、15个亚类、34个土属、51个土种。7大土类分别为红壤、黄壤、紫色土、潮土、风沙土、盐土、水稻土。

县境原生植被以常绿槠类阔叶林为主要类型，经长期人为的强度干涉，逐步演替为次生乔木、灌丛、草被以及人工针叶植被，仅在少数僻地和风水林、封山育林地残留原生或次生天然植被轮廓。此外，人工栽培的果树、茶树、农田作物等植被。

牙城镇以及东洋工业区周边山体植被分布林木以针叶林为主，主要有马尾松林和杉木林，并分别组成不同的生物群落，马尾松—杜鹃+檵木+柃木—芒萁群落；杉木—乌饭+梅叶冬青—芒萁群落，此外还有部分毛竹林。而人工种植的林木主要有木麻黄、橘树、榕树等。规划区所在区域土壤多为红壤、潮土、风沙土和盐土，区域风蚀较严重，由于防护林治理有效，水土流失不明显。规划园区目前园区道路硬化已经完成，剩余荒地主要面向企业开发，主要植株为芦苇等其他野草。

本次扩建属于新增地块，地块区域范围内基本无原生植被，目前土地已平整，地表覆盖少量杂草。

    - 自然资源

（1）水资源

霞浦境内水系呈树枝状分布，干流长1公里以上的河流24条，多年平均径流量13.38 亿立方米。主要河流有杯溪、罗汉溪、七都溪、三河、长溪，总流域面积635.2平方公里，干流长134.5公里。

根据宁德市水资源公报，2010年霞浦县地表水资源总量15.23亿m3，地下水资源量2.695亿m3，水资源总量15.23亿 m3，多年平均水资源总量15.01 亿m3。尽管本区域水资源相对丰富，但由于水资源分布不均等问题，霞浦境内部分地区水资源紧缺。

（2）矿产资源

霞浦县探明的矿物有金属和非金属等10多种，都具有开采价值，且品位较高。主要是铜、水晶、花岗岩、辉绿岩、石英石、石英矿、闪长岩、沸石、高岭土、紫陶土、铁、褐铁、白马辉钼矿、银、贝壳、海沙和稀土矿等。其中储藏量丰富，有较大开采利用价值的是海砂，其储量为2000万t，含硅量达85%以上，可作为玻璃原料，主要分布在三沙镇青官蓝、长春镇大京、北壁乡东冲等处；其次是沸石，储量约200万t。沸石主要分布在下浒镇马坑、虾山、雷江、溪南镇东安岛等地。据勘测，花岗岩储量约4920万m3，各乡镇广泛分布，花色品种多；高岭土3200万t，矿点主要分布在盐田乡牛旺头、大屿头、浒屿、太平桥、溪南镇青山、下山、沙江镇小马、柏洋乡横江、西宅。

本规划区内无地下矿藏资源。

（3）海洋及渔业资源

霞浦县东南港湾众多，大小港口作业点共138个，主要有“两洋三湾四港”（东吾洋、官井洋，三沙湾、福宁湾、牙城湾，三沙港、东冲港、吕峡港、盐田港），捕捞、养殖、航运等海洋经济在闽东地区属首屈一指。海域面积29592.6 km2，浅水、滩涂面积 696 km2，海岸线长404 km，大小岛屿194个（其中，东冲半岛形如卧虎拱卫闽东内海），均居福建省各沿海县（市）的首位。特别是：拥有溪南、三沙、北壁等宝贵的天然深水岸线和充裕的土地后备资源，蕴藏着发展石化加工、船舶修造、能源生产等重化产业的战略优势。霞浦县拥有港阔水深岸线长的天然优势，海域面积广阔，沿海港口众多，海岸线长达404 km，占福建省的八分之一，占宁德市的近一半，居全省各县市首位，其中天然深水岸线长约42 km，可建3~50万吨级深水泊位130多个，沿岸许多地方具备建港条件。宁德港霞浦（溪南）深水港区具备港阔、水深、岸线长、建港腹地大等凸显优势，是发展大型临海工业的首先之地，为全国稀缺、不可多得的深水港群资源。霞浦县拥有渔船3000多艘，常年水产品总产量约占宁德市40%以上。当地海洋鱼类700多种，滩涂生物200余种，主产大黄鱼、石斑鱼、滩涂鱼和海带、牡蛎及蟹、蛏、蛤、蚶等，沙江剑蛏、牙城七都、盐田花蛤饮誉省内外，年水产品总量均在30万吨以上，居福建省各沿海县（市）的第二位。

  - 宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园概况

    - 园区概况

霞浦县牙城工业集中区（霞浦县牙城镇东洋工业园区）位于牙城镇东侧，距沈海高速牙城互通口700 m，总面积约132.09 hm2，规划区范围西至沈海高速公路，东至斗门村，北到东澳水库，南临牙城湾，地理位置优越。

    - 规划功能定位

园区规划的产业为：以金属制品业（主要为不锈钢与搪瓷制品）、通用设备制造业（金属铸、锻加工、通用零部件制造）、动物胶制造业、纺织业（服装、布料）、鞋业（橡胶靴鞋制造）为主导产业的现代工业园区。

    - 产业规划布局

结合现状工业园区布局特点，依托入口处横向园区路，规划总体布局形成“南区、北区”的功能分区。

南区：为污水处理、商服配套、公园绿地、滞洪区等功能组块构成。

北区：主要为工业用地。

    - 园区环保基础设施建设情况

（1）污水收集及处理情况

规划范围内建有2个污水处理厂，分别为：霞浦县振兴污水处理有限公司建成运营牙城工业园区污水处理厂和霞浦县凤洁污水处理有限公司运营的牙城镇污水处理厂。

牙城工业园区污水处理厂已建成运营规模为1000 m3/d（设计规模为4000 m3/d），该污水处理厂仅处理园区内金属制品企业产生的生产废水，并建设了中水回用系统，将处理后的尾水回用于金属制品企业。

牙城镇污水处理厂已经建成规模为4000 m3/d的生活污水处理厂，用于工业园区生活污水、牙城镇区生活污水的处理，尾水排放口位于东澳水库排洪渠，尾水排放口安装了COD、氨氮、TP、TN在线监测系统。

（2）集中供热规划

园区未进行集中供热规划，但建有燃气站——霞浦新奥燃气有限公司，设有2座60 m3 LNG立式储罐，高峰小时气化能力为3000标准立方米。

（3）一般工业固废收集及处置场所规划

霞浦县牙城东洋工业园区规划未明确一般工业固体废物、生活垃圾、危险废物处理处置规划。其规划环评建议，东洋工业园区一般工业固体废物应通过综合利用、外售等方式进行处理处置，生活垃圾依托霞浦县生活垃圾填埋场进行处置，危险废物委托有资质单位处置。

    - 项目周边企业污染源调查

牙城镇工业园主要规划产业为：金属制品业、通用设备制造业、纺织业、动物明教制造业、鞋业等，项目周边主要排污企业及排污情况详见表4.2-1。

            - 项目周边企业情况一览表

  - 环境质量现状调查与评价

    - 环境空气质量现状调查与评价

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目环境空气质量现状调查内容应包含项目所在区域环境质量达标情况和项目所在区域污染物环境质量现状。本项目大气评价范围内环境空气功能区划均为二类区，因此本评价仅调查项目所在区域及大气评价范围内大气环境质量达标情况和项目所在区域污染物环境质量现状。

      - 区域环境质量达标情况

根据2020年2月福建省宁德环境监测中心站公布的《宁德市环境质量概要（2019年度）》，2019年霞浦县SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9 µg/m3、18 µg/m3、37 µg/m3、21 µg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.2 mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为91 µg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，大气环境质量较好，属于达标区域。具体详见表4.3-1~表4.3-2。

            - 2019年霞浦县大气环境达标天数情况统计

            - 2019年霞浦县区域空气质量现状评价表

      - 区域特征污染物环境质量现状

根据本项目工程分析章节，扩建工程投入运营后，大气特征污染物主要有氨、硫化氢、非甲烷总烃、颗粒物、NOX。

（1）监测因子及点位布设

为了进一步了解评价区内特征污染物环境质量达标情况，本次评价非甲烷总烃引用福建天安环境检测评价有限公司于2020年4月9日～2020年4月15日对福建省钜泰钢管有限公司《钜泰年产2800吨不锈钢管生产线改建项目环境影响报告表》的现状监测数据；氨、硫化氢引用福建创投环境检测有限公司于2020年11月16日~11月22日对《霞浦县城乡医疗卫生建设项目环境影响报告书》中对牙城中心卫生院新院项目的现状监测数据。引用的监测点位及监测项目详见表4.3-3，监测点位详见图4.3-1。

            - 引用污染物环境质量现状监测点位及项目表

（2）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价。评价方法选用评价指数法。指数的定义如下：

式中：——某种污染因子不同取样时间的浓度测值，mg/m3；

——环境空气质量标准，mg/m3。

（3）评价标准

本项目所在地环境空气功能区划为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，其他污染物氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放详解》，具体标准值参见总论章节。

（4）监测及分析方法

监测方法按照《环境空气质量手工监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》进行环境空气质量监测，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的有关规定执行，分析方法见表4.3-4。

            - 环境空气质量分析方法

| 检测项目 | 检测标准名称及编号 | 方法检出限 （单位） |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） | 0.07 mg/m3 |
| 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ 534-2009） | 0.004 mg/m3 |
| H2S | 空气质量监测 亚甲基蓝分光光度法《空 气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 第三篇 第一章 十一（二） | 0.001 mg/m3 |

（5）监测结果

本次引用评价范围内大气环境质量监测的特征因子监测结果见表4.3-5。

            - 引用特征污染物大气环境质量监测结果

由表4.3-5引用的监测结果可知，非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放详解》要求；氨、硫化氢的监测浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。由此表明，本项目评价区域范围内总体环境空气质量现状较好，各监测点位未出现超标现象。

    - 海水质量现状调查与评价

本项目附近海域为牙城湾，根据2021年2月福建省宁德环境监测中心站公布的《宁德市环境质量概要（2020年度）》，霞浦牙城湾七都溪口水质类别为四类，不满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类水质标准，超标因子为无机氮，具体详见表4.3-6。

            - 《宁德市环境质量概要（2020年度）》（摘录）

    - 地下水水质现状调查与评价

为了解项目区域地下水环境质量，本次评价引用福建天安环境检测评价有限公司于2020年4月15日对福建省钜泰钢管有限公司《钜泰年产2800吨不锈钢管生产线改建项目环境影响报告表》对区域地下水水质的现状监测。

（1）监测点位

根据牙城镇工业园地下水系的流向和分布特征，引用监测点位3个，具体布置位置详见表4.3-7及图4.3-1。

            - 地下水引用监测点位一览表

（2）监测因子

①基本离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

②基本指标及特征指标：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、六价铬、氟、铁、高锰酸盐指数、石油类。

（3）监测频次

共1天，1次/天。

（4）分析方法

根据本项目的特点和导则的要求，监测项目与分析方法详见表4.3-8。

            - 引用地下水水质监测分析方法

| 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 单位 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质pH值的测定 玻璃电极法 GB6920-86 | / | / |
| 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 | mg/L | 0.05 |
| 钠 |  | mg/L | 0.01 |
| 钙 | 水质 钙和镁的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11905-1989 | mg/L | 0.02 |
| 镁 |  | mg/L | 0.002 |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11911-1989 | mg/L | 0.03 |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 | mg/L | 0.004 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB535-2009 | mg/L | 0.025 |
| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB11892-1989 | mg/L | 0.5 |
| 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 HJ970-2018 | mg/L | 0.01 |
| F- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | mg/L | 0.006 |
| Cl- |  | mg/L | 0.007 |
| 硝酸盐 |  | mg/L | 0.016 |
| 亚硝酸盐 |  | mg/L | 0.016 |
| SO42- |  | mg/L | 0.018 |
| CO32- | 酸碱指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）中国环境科学出版社第三篇第一章第十二条（一） | / | / |
| HCO3- |  | / | / |

（5）评价标准

本次引用的地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（6）地下水评价方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价方法采用标准指数法。标准指数＞1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

a）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法如下：

式中：

——第个水质因子的标准指数，无量纲；

——第个水质因子的监测浓度值，mg/L；

——第个水质因子的标准浓度值，mg/L。

b）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法如下：

式中：

——pH的标准指数，无量纲；

——pH监测值；

——标准中pH的上限值；

——标准中pH的下限值。

（7）监测结果与评价

地下水水质监测结果见表4.3-9，地下水环境质量现状评价结果见0。

            - 地下水水质监测结果

            - 地下水环境质量现状评价结果

从以上表格可知，各监测点位的各监测因子均能符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类质量标准限值要求，表明项目区域的地下水环境质量总体较好。

              - 大气、地下水监测点位图

    - 声环境现状调查与评价

为了解项目所在区域声环境现状，建设单位委托厦门科仪检测技术有限公司于2020年9月23日对本项目厂界及周边敏感点的声环境现状进行监测。

（1）监测点位

共布设5个监测点位，详见表4.3-11，监测点位图详见图4.3-2。

            - 噪声监测点位布设情况

| 点位 | 点位名称 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目北侧 | 场界外1m | 等效A声级 | 昼间、夜间各1次，每次10 min，测1天 |
| N2 | 项目南侧 | 场界外1m |  |  |
| N3 | 项目西侧 | 场界外1m |  |  |
| N4 | 项目东侧 | 场界外1m |  |  |
| N5 | 项目南侧居民点（一层村） | 建筑物外1 m |  |  |

（2）分析方法

参照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）、《城市区域环境噪声测量方法》（GB/T14623-93）、《环境监测技术规范（噪声部分）》所规定的方法进行环境声环境现状调查，分析方法详见表4.3-12。

            - 声环境监测分析方法

| 检测项目 | 检测方法 | 检出限 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 | 35dB(A) | 精密噪声频谱分析仪HS5660C/YQ082 |

（3）评价标准

项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准，周边敏感目标声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。

（4）监测结果与评价

声环境质量现状监测结果详见表4.3-13。

            - 项目厂界环境噪声监测结果

根据表4.3-13的监测结果可知，项目所在区域厂界昼间、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求；周边敏感目标（一层村）昼间、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量现状较好。

    - 土壤环境质量现状调查与评价

为了解本项目评价区土壤环境质量现状，建设单位委托厦门科仪检测技术有限公司于2021年8月19日对项目厂区内的土壤环境质量进行了现状监测和结果分析。

（1）监测点位及监测因子

本次评价共布置3个监测点位，监测点位布设情况及监测因子见表4.3-14，监测点位图详见图4.3-2。

            - 土壤环境质量现状监测点位表

（2）分析方法

项目土壤采样方法按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行，分析方法按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），土壤环境质量监测因子分析方法及检出限详见表4.3-15。

            - 土壤环境质量监测因子分析方法及检出限

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检出限 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定 LY/T 1243-1999 | / | 酸碱通用滴定管25ml/BL024 |
| 2 | 土壤容量 | 土壤检测 第4部分 土壤容重的测定 NY/T1121.4-2006 | / | 电子天平CP114/YQ007 |
| 3 | 粒度（孔隙度） | 土壤 粒度的测定 吸液管法和比重计法 HJ1068-2019 | / | 土壤密度计TM-85/YQ194 |
| 4 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ680-2013 | 0.002mg/kg | 非色散原子荧光光度计PF6-1/YQ010 |
| 5 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微博消解/原子荧光法 HJ680-2013 | 0.01mg/kg | 非色散原子荧光光度计PF6-1/YQ010 |
| 6 | pH值 | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定 NY/T 1121.2-2006 | / | pH计与氟离子选择电极一体机PHS-3E/YQ005 |
| 7 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg | 气相色谱 质谱联用仪（GC-MSD）安捷伦8860-5977/YQ171 |
| 8 | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |  |
| 9 | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |  |
| 10 | 二苯并（ah)蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法 HJ834-2017 | 0.1mg/kg |  |
| 11 | 2-氯苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法 HJ834-2017 | 0.06mg/kg |  |
| 12 | 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法 HJ834-2017 | 0.01mg/kg |  |
| 13 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.5μg/kg |  |
| 14 | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.5μg/kg |  |
| 15 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |  |
| 16 | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |  |
| 17 | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.3μg/kg |  |
| 18 | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |  |
| 19 | 茚并（1,2,3-cd)芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法 HJ834-2017 | 0.1mg/kg |  |
| 20 | 䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法 HJ834-2017 | 0.1mg/kg |  |
| 21 | 苯并（a)蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法 HJ834-2017 | 0.1mg/kg |  |
| 22 | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.1μg/kg |  |
| 23 | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |  |
| 24 | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.3μg/kg |  |
| 25 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.4μg/kg |  |
| 26 | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.3μg/kg |  |
| 27 | 对间二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |  |
| 28 | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 0.8μg/kg |  |
| 29 | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |  |
| 30 | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 0.8μg/kg |  |
| 31 | 苯并（b)荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法 HJ834-2017 | 0.2mg/kg |  |
| 32 | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法 HJ834-2017 | 0.08mg/kg |  |
| 33 | 萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法 HJ834-2017 | 0.09mg/kg |  |
| 34 | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |  |
| 35 | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1μg/kg |  |
| 36 | 苯并（a)芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法 HJ834-2017 | 0.1mg/kg |  |
| 37 | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.1μg/kg |  |
| 38 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.3μg/kg |  |
| 39 | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.1μg/kg |  |
| 40 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.3μg/kg |  |
| 41 | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.9μg/kg |  |
| 42 | 苯并（k)荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法 HJ834-2017 | 0.1mg/kg |  |
| 43 | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.4μg/kg |  |
| 44 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法 HJ834-2017 | 0.09mg/kg |  |
| 45 | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 3mg/kg | 原子吸收分光光度计TAS-990 AFG/YQ011 |
| 46 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.01mg/kg | 原子吸收分光光度计TAS-990 AFG/YQ011 |
| 47 | 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ491-2019 | 10mg/kg | 原子吸收分光光度计TAS-990 AFG/YQ011 |
| 48 | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ491-2019 | 1mg/kg | 原子吸收分光光度计TAS-990 AFG/YQ011 |
| 49 | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg | 原子吸收分光光度计TAS-990 AFG/YQ011 |
| 50 | 氧化还原电位 | 土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ746-2015 | / | 氧化还原电位计QX6530/YQ192 |
| 51 | 石油烃 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ1021-2019 | 6mg/kg | 气相色谱仪GC-2014C/YQ168 |
| 52 | 采样方法 | 土壤环境监测技术规范 HJ/T166-2004 | / | / |
| 53 | 采样方法 | 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则HJ1019-2019 | / | / |

（3）评价标准

本项目所在地为工业用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类筛选值标准。

（4）监测结果与评价

本项目厂内土壤环境质量监测结果见表4.3-16，土壤理化性质见表4.3-17。

            - 土壤环境质量现状监测结果一览表

            - 土壤理化性质监测结果

由表4.3-16土壤环境质量的监测结果可知，本项目场地内土壤环境质量较好，各项监测因子的监测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值，说明建设项目区域内土壤现状未受到污染。

              - 噪声、土壤环境监测点位图

- 环境影响预测与评价

  - 施工期环境影响分析

    - 施工工期间的污染影响因素

根据工程分析，本项目施工过程污染源具体内容详见表5.1-1。

            - 施工过程污染影响因素分析

| 类别 | 本项目施工过程 |
| --- | --- |
| 废气 | ①砂土等建筑材料运输过程和堆放场地的扬尘； ②车辆设备发动机排放的尾气，主要含烟尘、烃类、CO等空气污染物。 |
| 废水 | ①施工人员的生活污水1.2 t/d； ②施工机械、设备、车辆清洗废水2.0 t/d。 |
| 噪声 | 运输车辆和多种施工机械作业时产生的噪声。 |
| 固体废物 | ①施工人员生活垃圾，最大产生量约9 kg/d，主要成分为厨余物和纸张、塑料等废弃包装物（袋）等； ②施工建筑垃圾产生量约为581.87 t，主要包括废钢筋、废钢板、废弃模板、废弃混凝土块等。 |

    - 施工期废气影响分析

施工过程中废气主要是汽车运输等施工活动过程中产生的扬尘和各类施工机械产生的燃油废气，主要污染物有TSP、THC、SO2、CO及NOx等。

（1）施工作业的扬尘影响

建筑垃圾、弃土以及建材的装卸及倾倒、建筑材料露天堆放及施工车辆进出建筑工地等均会造成项目建设区域环境空气中颗粒物大量增加。

施工车辆运输也会产生大量粉尘，施工车辆在运输过程中超载，无风时建材和弃土随车颠簸，一路漂洒，有风时运输车辆所经之处尘土一片，造成路面土层加厚，影响路面环境整洁。根据有关资料报导，当一辆14 t的载重卡车以20 km/h的速度在含泥30%的道路上行驶时，扬尘产生量为2.85 kg/km。而雨季由于雨水的冲刷以及车辆的碾压，使施工现场变得泥泞不堪，进出工地的运输车在这样的道路上行驶后使其车轮粘满泥土，会给其途径的城市道路带来一片泥浆和粉尘。据资料介绍，建设工地道路扬尘是建设施工工地扬尘的主要来源，约占全部工地扬尘的62%，其他施工作业扬尘占38%。

本项目设施的建设过程中，扬尘对大气的影响范围主要在工地围栏外100 m以内。由于距离的不同，其污染影响程度均有差异，在扬尘点下风向0-50 m为重污染带，50-100 m为中污染带，100 m以远为轻污染带，200 m以远对大气影响甚微。据类比调查，在一般气象条件下施工扬尘的影响范围为其下风向150 m内，被影响地区的TSP浓度平均值在0.49 mg/m3左右。

根据施工扬尘的影响范围及敏感点与施工场地的距离可知，最近的敏感目标为南侧35 m的一层村，本项目的施工扬尘可能会对一层村环境空气质量产生一定影响。因此，本评价要求，建设单位应避开大风天气施工，在施工场界四周应设置围挡，并配备喷雾降尘措施，由此减轻因施工产生的扬尘对一层村的影响。

（2）机械和车辆废气

建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。但当车辆进出工地及在外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧的50 m范围内的带状区域，由于项目最近的敏感目标位为南侧35 m的一层村，施工车辆、机械废气对一层村可能会产生一定影响，但建设单位在通过优化车辆进场路线和合理安排施工计划，可减轻对 一层村的影响。

    - 施工期废水影响分析

（1）生产废水

本项目施工生产废水产生量较少，废水量大约为2.0 t/d，废水中SS值达1000 mg/L。根据现场踏勘，项目产生的生产废水若没有经过处理直接排放，水量大时，废水夹杂一定的泥土漫流到道路及管网中，影响周边的道路交通及地表水环境。因此建议建设单位在施工期建设过程中建一座沉淀池，泥浆水应经隔油池隔油、沉淀池沉淀后澄清上清液回用于洗车及场地清洁，不排放施工废水，对周围水体猫垅溪、东澳水库3#滞洪区及牙城湾的水质影响较小。

（2）生活污水

根据企业介绍，本项目不建设施工营地，项目施工人员不在施工场地食宿，施工人员产生的生活污水纳入当地的污水处理系统，对附近水体和周围环境的影响较小。

    - 施工期噪声影响分析

本次项目主要建设前纺楼、后纺楼、综合厂房、锅炉房、宿舍楼、研发楼等等，施工主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声和振动、出入施工场地车辆产生的噪声。机械设备振动产生的噪声声压级一般介于85～120dB（A），且随距离的增大衰减较快，其影响范围较小，因此对于机械振动对周围环境的影响不作具体分析，仅考虑噪声的影响。

根据工程分析，本项目主要机械设备施工作业期间产生的噪声见表3.6-4。将施工设备视为点声源，其衰减公式如下：

式中：

——距声源（m）距离的噪声值，单位：dB（A）；

——距声源（m）距离的噪声值，单位：dB（A）；

——点声源至受声点1的距离（m）；

——点声源至受声点2的距离（m）；

——噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。

根据表3.6-4中各种施工机械噪声值，噪声值计算模式（只考虑几何发散衰减），通过计算可以得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声贡献值，见表5.1-2。

            - 各种施工机械在不同距离的噪声值    单位：dB（A）

| 距离（m） 设备名称 | 距施工点某距离处的噪声值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 推土机 | 96 | 76 | 70 | 66 | 64 | 62 | 60 | 59 | 58 | 56 |
| 静压桩机 | 85 | 65 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 47 | 45 |
| 前斗式装料机 | 96 | 76 | 70 | 66 | 64 | 62 | 60 | 59 | 58 | 56 |
| 空压机 | 98 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 62 | 61 | 60 | 58 |
| 拖拉机 | 96 | 76 | 70 | 66 | 64 | 62 | 60 | 59 | 58 | 56 |
| 气动扳手 | 88 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 48 |
| 混凝土破碎机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 | 50 |
| 夯土机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 | 50 |
| 发电机 | 93 | 73 | 67 | 63 | 61 | 59 | 57 | 56 | 55 | 53 |
| 重型机械 | 88 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 48 |
| 重型卡车 | 96 | 76 | 70 | 66 | 64 | 62 | 60 | 59 | 58 | 56 |
| 空气锤 | 98 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 62 | 61 | 60 | 58 |
| 移动式吊车 | 95 | 75 | 69 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 | 55 |

施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，其中空压机和空气锤噪声影响最大，对环境的影响范围为白天25 m，夜间应禁止施工。在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。

但施工机械多是露天作业，四周无遮挡，部分机械需要经常移动，起吊和安装工作需要高空作业，所以建筑施工噪声具有突发性、冲击性和不连续性等特点。当施工机械在厂界某一侧进行作业时，该厂界噪声昼、夜间将无法满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值。

鉴于本项目距南侧一层村较近，施工噪声对其贡献值影响较大，且考虑到项目施工材料运输路线主要利用现有的公路，可能会对一层村产生一定的影响。因此，针对该种情况，本评价提出以下措施以减轻对一层村的影响：

①合理安排施工时间，严禁午间（12：00-14：00）和夜间（22:00-6:00）施工，从严控制车辆鸣笛；

②建设单位应合理安排施工进度，避免高噪声设备集中运作，尽量将高噪声设备摆放在距离厂界和敏感目标（一层村）较远的位置，并定期进行维护和检修；

③对高噪声设备进行隔声减震处理。

    - 施工期固体废物处置分析

根据本项目工程特点，施工期的固体废物主要为施工人员的生活垃圾、施工建筑垃圾等。

（1）施工人员生活垃圾

本项目施工人员产生的生活垃圾最大产生量约9 kg/d，主要成分为厨余物和纸张、塑料等废弃包装物（袋）等，由当地环卫部门统一清运；

②施工建筑垃圾

施工建筑垃圾主要为废零部件，废钢材、废木材、废管道、管道边角料、焊渣等。通常此类固体废物可根据当地实际情况作填埋洼地、筑路利用，不能利用的部分可委托当地建筑渣土管理部门统一清运到环卫和城管部门指定地点进行填埋。本项目建筑模板、废零部件，废钢材、废木材、废管道、管道边角料、焊渣等可回收综合利用，废砖、混凝土渣、废土石方和废木材等建筑材料废弃物可作为本项目厂区场地平整填方，以实现固体废物的资源化、减量化。

  - 运营期大气环境影响预测与评价

    - 气象特征

      - 气象资料统计分析

霞浦县气象站（58843）位于福建省宁德市霞浦县，地理坐标为东经120.017度，北纬26.883度。气象站始建于1960年，1960年正式进行气象观测，距离本项目约19.5km，是距本项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料。符合导则关于地面气象观测资料调查的要求。

根据霞浦国家基准气候站2000-2019年的观测数据统计，该站多年平均气温为19.32 ℃，最高气温为37.68 ℃，出现在7月份，最低气温为-0.34 ℃，出现在1月份；多年平均气压1009.57 hPa，多年平均相对湿度76.60%；多年平均降雨量（mm）1657.40 mm；多年实测极大风速（m/s）为30.48 m/s；多年静风频率（风速≤0.2 m/s）为10.50%。霞浦气象站近20年常规气象项目统计见表5.2-1。

            - 霞浦气象站常规气象项目统计（2000-2019）

      - 气象站多年观测数据统计

据霞浦气象站2000～2019年累计气象观测资料统计，主要气象特征如下：

（1）气温

霞浦县1月份平均气温最低9.76 ℃，7月份平均气温最高28.74 ℃，年平均气温19.32 ℃。霞浦县累年平均气温统计见表5.2-2。

            - 霞浦县2000-2019年平均气温的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | 9.76 | 10.3 | 12.66 | 17.26 | 21.77 | 25.47 | 28.74 | 28.43 | 26.15 | 21.85 | 17.33 | 12.2 | 19.32 |

              - 霞浦县2000-2019年平均气温的月变化

（2）湿度

霞浦县年平均相对湿度为77.01%。全年都比较湿润，每个月湿度都比较接近，变化不大。霞浦县累年平均相对湿度统计见表5.2-3。

            - 霞浦县2000-2019年平均湿度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿度% | 75.18 | 78.55 | 78.87 | 79.7 | 80.95 | 83.38 | 78.29 | 78.71 | 75.06 | 70.32 | 73.59 | 71.59 | 77.01 |

              - 霞浦县2000-2019年平均湿度的月变化

（3）降水

霞浦县降水集中于春夏季，10月份降水量最低为44.04 mm，6月份降水量最高为248.46 mm，全年降水量为1428.03 mm。霞浦县累年平均降水统计见图5.2-3。

            - 霞浦县2000-2019年平均降水的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水量mm | 59.14 | 69.11 | 109.08 | 127.49 | 147.18 | 248.46 | 150.58 | 223.38 | 125.21 | 44.04 | 74.55 | 49.81 | 1428.03 |

              - 霞浦县2000-2019年平均降水量的月变化

（4）日照时数

霞浦县全年日照时数为1650.84 h，7月份最高为241.54 h，2月份最低为79.74 h。霞浦县累年平均日照时数统计见表5.2-5。

            - 霞浦县2000-2019年平均日照时数的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日照时数h | 88.79 | 79.74 | 108.38 | 115.58 | 123.04 | 133.25 | 241.54 | 214.39 | 168.84 | 161.04 | 104.51 | 111.74 | 1650.84 |

              - 霞浦县2000-2019年平均日照时数的月变化

（5）风速

霞浦县年平均风速2.2 m/s，月平均风速9月份相对较大为2.66 m/s，6月份相对较小为1.83 m/s。霞浦县累年平均风速统计见表5.2-6。

            - 霞浦县2000-2019年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 2.1 | 2.05 | 2.03 | 1.89 | 1.93 | 1.83 | 2.49 | 2.57 | 2.66 | 2.51 | 2.23 | 2.15 | 2.2 |

              - 霞浦县2000-2019年平均风速的月变化

（6）风频

霞浦县累年风频最多的是SE，频率为10.31%；其次是NW，频率为9.36%，NNE最少，频率为3.54%。霞浦县累年风频统计见表5.2-7和风频玫瑰图见图5.2-6。

            - 霞浦县2000-2019年平均风频的月变化(%)

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 4.84 | 4.31 | 4.22 | 4.57 | 5.42 | 5.83 | 9.57 | 4.54 | 4.92 | 4.29 | 2.92 | 3.42 | 7.32 | 7.83 | 11.4 | 7.32 | 7.27 |
| 2月 | 4.29 | 3.14 | 3.79 | 5.03 | 5.29 | 7.02 | 10.39 | 6.29 | 6.95 | 4.31 | 3.63 | 4.1 | 6.39 | 7.12 | 8 | 5.51 | 8.74 |
| 3月 | 3.09 | 2.39 | 3.64 | 3.64 | 5.85 | 6.06 | 12.14 | 7.25 | 7.03 | 3.97 | 3.69 | 3.38 | 6.39 | 7.12 | 8.79 | 5.37 | 10.2 |
| 4月 | 3.14 | 1.69 | 2.79 | 3.74 | 5.64 | 6.85 | 13.19 | 7.79 | 6.79 | 5.42 | 4.34 | 3.26 | 5.44 | 6.74 | 7.24 | 4.05 | 11.86 |
| 5月 | 2.19 | 2.1 | 2.56 | 3.71 | 4.36 | 8.16 | 13.36 | 7.82 | 5.88 | 5.53 | 3.41 | 3.16 | 6.36 | 7.61 | 7.98 | 3.87 | 11.91 |
| 6月 | 3.01 | 2.48 | 3.99 | 3.64 | 5.69 | 6.94 | 10.89 | 7.09 | 8.08 | 5.17 | 4.59 | 3.85 | 4.64 | 6.44 | 7.13 | 3.91 | 12.45 |
| 7月 | 3.27 | 2.96 | 5.09 | 7.32 | 6.74 | 8.69 | 11.64 | 4.68 | 7.69 | 4.84 | 4.63 | 2.85 | 4.84 | 7.9 | 6.42 | 3.47 | 6.95 |
| 8月 | 3.81 | 3.47 | 6.26 | 6.96 | 6.56 | 9.02 | 9.81 | 3.44 | 3.75 | 2.64 | 3.56 | 3.07 | 6.51 | 10.31 | 7.51 | 5.11 | 8.23 |
| 9月 | 6.24 | 5.13 | 7.39 | 7.47 | 6.34 | 8.58 | 7.99 | 2.17 | 1.58 | 0.81 | 3.84 | 3.69 | 6.89 | 9.8 | 11.95 | 7.87 | 2.29 |
| 10月 | 6.72 | 5.03 | 8.17 | 5.61 | 4.92 | 5.87 | 7.42 | 2.65 | 1.52 | 1.34 | 3.24 | 4.11 | 8.66 | 7.61 | 13.61 | 10.78 | 2.76 |
| 11月 | 5.47 | 5.46 | 5.93 | 4.51 | 5.52 | 4.25 | 7.82 | 3.8 | 3.17 | 2.29 | 3.07 | 4.02 | 8.12 | 9.51 | 13.19 | 9.41 | 4.46 |
| 12月 | 3.87 | 4.51 | 5.87 | 4.27 | 4.62 | 4.93 | 8.32 | 4.13 | 3.52 | 3.14 | 2.83 | 5.55 | 8.47 | 9.17 | 11.77 | 8.65 | 6.39 |
| 全年 | 3.54 | 5.08 | 5.2 | 5.64 | 6.97 | 10.31 | 4.85 | 4.74 | 3.71 | 3.68 | 3.59 | 6.74 | 7.91 | 9.36 | 5.25 | 4.16 | 9.02 |

              - 霞浦县2000-2019年平均风速的月变化

    - 2019年气象资料统计分析

本数据中风向、风速、温度等原始地面气象观测数据来源于国家气象信息中心。

            - 站点信息

| 站点名称 | 站点编号 | 站点类型 | 经度（°） | 纬度（°） | 测站高度（m） | 数据年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霞浦 | 58731 | 基本站 | 120.017 | 26.883 | 56.8 | 2019 |

（1）温度

霞浦县年平均气温19.53 ℃，最冷月1月平均气温10.76 ℃，最热月8月平均气温28.75 ℃。年平均温度变化详见表5.2-9。

            - 年平均温度月变化表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 10.76 | 10.90 | 13.25 | 17.86 | 20.70 | 24.30 | 27.99 | 28.75 | 26.16 | 22.20 | 17.76 | 13.21 |

              - 年平均温度月变化曲线图

（2）风速

霞浦县年平均风速2.58 m/s。风速日变化较为明显，各季风速日变化相似，为单峰谷型。一般在半夜时分最小，日出后风速开始逐渐增大，夏季至14时风速达到最大，约4.20 m/s；日落后风速逐渐降低，至清晨7时风速最小，约1.72 m/s。

霞浦县月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化情况详见表5.2-10~表5.2-11，平均风速的月变化及季小时平均风速的日变化曲线详见图5.2-8~图5.2-9。

            - 平均风速月变化表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.34 | 2.15 | 2.50 | 2.25 | 2.51 | 2.01 | 2.41 | 3.15 | 3.19 | 2.79 | 2.98 | 2.58 |

              - 年平均风速月变化图

            - 季小时平均风速变化表

| 小时(h) 风速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.19 | 2.00 | 2.06 | 2.08 | 2.00 | 1.81 | 1.80 | 1.60 | 1.76 | 2.39 | 2.94 | 3.44 |
| 夏季 | 1.95 | 1.82 | 1.88 | 1.92 | 1.85 | 1.92 | 1.72 | 1.76 | 1.95 | 2.60 | 3.21 | 3.82 |
| 秋季 | 2.59 | 2.75 | 2.60 | 2.59 | 2.40 | 2.56 | 2.37 | 2.22 | 2.46 | 3.12 | 3.70 | 4.05 |
| 冬季 | 2.17 | 2.12 | 2.17 | 2.10 | 2.12 | 2.11 | 2.18 | 1.98 | 1.90 | 2.10 | 2.41 | 2.98 |
| 小时(h) 风速(m/s) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.81 | 3.86 | 3.69 | 3.28 | 2.98 | 2.48 | 2.12 | 1.94 | 1.87 | 2.03 | 1.95 | 2.16 |
| 夏季 | 4.14 | 4.20 | 4.17 | 3.52 | 3.12 | 2.69 | 2.22 | 2.12 | 2.05 | 2.08 | 2.06 | 1.91 |
| 秋季 | 4.65 | 4.59 | 4.50 | 3.86 | 3.27 | 2.63 | 2.35 | 2.36 | 2.45 | 2.57 | 2.48 | 2.57 |
| 冬季 | 3.07 | 3.40 | 3.21 | 2.83 | 2.58 | 2.24 | 2.07 | 2.18 | 2.10 | 2.13 | 2.37 | 2.23 |

              - 季小时平均风速日变化图

（3）风向、风频和主导风

霞浦县2019年全年静风频率为0.68%，风频最大为北风。各月、季各风向风频变化详见表5.2-12~表5.2-13，各季及年风频玫瑰图见图5.2-10。

根据霞浦县2019年气象统计资料，霞浦县年风频最大的风向角风频为NW，14.82%，低于30%，因此该区域年主导风向不明显。

            - 各月平均风向风频变化表

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 3.49 | 3.36 | 3.09 | 2.55 | 5.38 | 8.33 | 11.83 | 9.81 | 8.20 | 4.44 | 2.15 | 1.21 | 2.82 | 6.72 | 18.15 | 7.93 | 0.54 |
| 二月 | 1.79 | 1.34 | 2.98 | 3.87 | 6.40 | 10.86 | 11.16 | 10.57 | 13.69 | 5.80 | 4.17 | 1.04 | 4.02 | 8.63 | 8.48 | 4.17 | 1.04 |
| 三月 | 2.82 | 2.69 | 3.23 | 2.82 | 5.24 | 7.80 | 12.77 | 10.62 | 9.81 | 3.63 | 1.88 | 1.61 | 4.84 | 10.22 | 13.98 | 5.38 | 0.67 |
| 四月 | 3.19 | 0.97 | 2.78 | 3.33 | 6.53 | 9.17 | 15.28 | 10.83 | 9.72 | 3.19 | 2.22 | 0.97 | 5.14 | 10.97 | 11.39 | 3.47 | 0.83 |
| 五月 | 2.02 | 2.96 | 2.15 | 3.63 | 7.39 | 17.20 | 12.23 | 8.33 | 4.97 | 2.15 | 1.21 | 1.21 | 4.97 | 15.59 | 11.96 | 1.34 | 0.67 |
| 六月 | 2.36 | 0.97 | 1.94 | 2.36 | 5.00 | 13.89 | 12.08 | 10.42 | 11.39 | 4.03 | 2.78 | 1.39 | 6.39 | 11.81 | 8.19 | 3.06 | 1.94 |
| 七月 | 3.36 | 3.90 | 3.09 | 2.28 | 6.45 | 11.56 | 9.14 | 6.99 | 13.17 | 5.91 | 2.96 | 2.28 | 4.97 | 11.02 | 7.53 | 3.09 | 2.28 |
| 八月 | 5.24 | 5.91 | 6.32 | 3.76 | 11.29 | 13.71 | 8.06 | 3.09 | 3.76 | 0.54 | 2.02 | 1.48 | 3.49 | 11.83 | 13.71 | 5.65 | 0.13 |
| 九月 | 5.00 | 5.00 | 6.11 | 4.31 | 8.33 | 10.28 | 9.31 | 3.06 | 1.67 | 0.00 | 0.97 | 0.42 | 2.50 | 14.44 | 21.25 | 7.36 | 0.00 |
| 十月 | 4.97 | 6.05 | 9.27 | 4.84 | 9.14 | 9.14 | 12.90 | 2.15 | 1.75 | 0.94 | 0.40 | 0.67 | 3.36 | 10.89 | 17.74 | 5.78 | 0.00 |
| 十一月 | 8.19 | 9.31 | 8.47 | 4.03 | 7.64 | 6.11 | 6.81 | 2.64 | 2.50 | 0.97 | 0.42 | 0.83 | 1.53 | 6.67 | 22.92 | 10.97 | 0.00 |
| 十二月 | 3.49 | 4.84 | 4.30 | 2.96 | 6.18 | 5.91 | 10.75 | 7.12 | 7.53 | 3.49 | 1.21 | 0.81 | 3.23 | 8.87 | 22.04 | 7.12 | 0.13 |

            - 各季平均风向风频变化表

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.67 | 2.22 | 2.72 | 3.26 | 6.39 | 11.41 | 13.41 | 9.92 | 8.15 | 2.99 | 1.77 | 1.27 | 4.98 | 12.27 | 12.45 | 3.40 | 0.72 |
| 夏季 | 3.67 | 3.62 | 3.80 | 2.81 | 7.61 | 13.04 | 9.74 | 6.79 | 9.42 | 3.49 | 2.58 | 1.72 | 4.94 | 11.55 | 9.83 | 3.94 | 1.45 |
| 秋季 | 6.04 | 6.78 | 7.97 | 4.40 | 8.38 | 8.52 | 9.71 | 2.61 | 1.97 | 0.64 | 0.60 | 0.64 | 2.47 | 10.67 | 20.60 | 8.01 | 0.00 |
| 冬季 | 2.96 | 3.24 | 3.47 | 3.10 | 5.97 | 8.29 | 11.25 | 9.12 | 9.68 | 4.54 | 2.45 | 1.02 | 3.33 | 8.06 | 16.48 | 6.48 | 0.56 |
| 全年 | 3.84 | 3.96 | 4.49 | 3.39 | 7.09 | 10.33 | 11.03 | 7.11 | 7.31 | 2.91 | 1.85 | 1.16 | 3.94 | 10.65 | 14.82 | 5.45 | 0.68 |

              - 风频玫瑰图

    - 大气环境影响分析

      - 污染源强参数

（1）预测因子

根据工程分析内容，确定大气环境影响预测因子为PM10、NO2、SO2、非甲烷总烃、氨、硫化氢。

（2）污染源参数

①本项目有组织废气

本项目废气有组织排放的污染源强及参数选取见表5.2-14。

②本项目无组织排放废气

本项目无组织排放废气污染物源强及预测参数选取见下0

③项目评价范围内已批在建、拟建项目废气排放情况（在本项目现状监测期间尚未投产）主要有：福建东风不锈钢制造有限公司年产1800吨不锈钢管生产线项目，福建丰瑞不锈钢有限公司丰瑞年产2600吨不锈钢管生产线改扩建项目，福建省钜泰钢管有限公司钜泰年产2800吨不锈钢管生产线改建项目，福建兴业钢管有限公司兴业年产1400吨不锈钢管生产线改扩建项目，福建一特钢管有限公司一特年产2100吨不锈钢管生产线改扩建项目，福建强锐紧固件制造有限公司年产8000吨8.8级以上高强度紧固件生产线建设项目，福建泰展紧固件制造有限公司年产10000吨8.8级以上高强度紧固件生产线建设项目，福建鑫亿标准件制造有限公司年产6000吨高强度紧固件生产线建设项目，霞浦县总医院霞浦县城乡医疗卫生建设项目（牙城卫生院新院），福建金顺达紧固件制造有限公司年产7000吨8.8级高强度紧固件生产线建设项目，福建晨宏紧固件制造有限公司年产6000吨8.8级高强度紧固件生产线建设项目，福建长旺紧固件有限公司年产5500吨8.8级以上高强度紧固件生产线建设项目等。

其废气有组织排放的污染源强及参数选取见表5.2-16，无组织排放的污染源强及参数选取详见表5.2-17。

④本项目非正常工况下的废气污染源

●情景一：DA007废气处理设施故障（布袋除尘器失效或喷淋塔失效或低温等离子失效）；

●情景二：DA008废气处理系统故障（静电油烟吸附失效或低温等离子失效）；

非正常工况下废气污染源强见表5.2-18。

（3）构建评价范围预测

采用直角坐标的方式，即坐标形式为（X，Y），以本项目厂界左下角为坐标原点（0，0）。

            - 扩建工程正常排放废气（点源）排放参数一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 标态风量/（Nm3/h） | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物 | 排放速率 |
| DA007 | 摩擦造粒、组件煅烧 | 97 | 103 | 1 | 32 | 0.9 | 35000 | 15.29 | 40 | 7920 | 正常 | PM10 | 0.144 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.364 |
| DA008 | 前纺、后纺废气 | 97 | 118 | 1 | 32 | 0.9 | 30000 | 13.11 | 25 | 7920 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.236 |
| DA009 | 锅炉废气 | 93 | 50 | 2 | 15 | 0.5 | 6551.38 | 15.38 | 180 | 7920 | 正常 | SO2 | 0.1216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.4238 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.1310 |
| DA010 | 危废间废气 | 15 | 46 | 5 | 15 | 0.25 | 1500 | 9.27 | 25 | 7920 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.0007 |

            - 扩建工程废气（面源）排放参数一览表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放速率（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | PM10* | 非甲烷总烃 | NH3 | H2S |  |
| M1 | 前纺楼 | 91 | 88 | 1 | 35 | 55.6 | 0 | 16 | 7920 | 正常 | 0.9048 | 0.4154 | / | / |  |
| M2 | 后纺楼 | 61 | 144 | 2 | 126.4 | 23.7 | 0 | 16.55 | 7920 | 正常 | / | 0.0202 | / | / |  |
| M3 | 污水站 | 106 | 79 | 1 | 15 | 6 | 0 | 4 | 7920 | 正常 | / | 1.20×10-3 | 2.58×10-4 | 9.97×10-6 |  |
| 注：颗粒物产生于破碎、造粒工序，该工序位于前纺楼6 F，因此颗粒物面源有效排放高度取28 m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

            - 评价范围内在建、拟建项目有组织废气正常排放源强及排放参数（仅统计与本项目同类污染源）

            - 评价范围内在建、拟建项目无组织废气正常排放源强及排放参数（仅统计与本项目同类污染源）

            - 扩建工程非正常排放废气（点源）排放参数一览表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA007 | 废气处理设施故障 | 颗粒物 | 14.435 | 1 | 1~2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.642 |  |  |
| DA008 | 废气处理设施故障 | 非甲烷总烃 | 2.359 |  |  |

      - 预测模型参数

①预测软件

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表3推荐，同时该区域评价基准年内存在风速≤0.5m/s的持续时间为5 h，开始于2019/7/9 3:00，未超过72 h；近20年统计的全年静风频率为9.02%，未超过35%，因此选用AERMOD模式作为本次预测模式，并采用六五软件工作室开发的EIAProA软件，版本号2.6.498。

②地形、地表参数

根据拟扩建项目所处地理环境，评价区土地利用类型为建设用地，分3个扇区（针叶林、水面、城市），地表湿度主要为潮湿气候，按季计算评价区地面特征参数，见。

            - AERMOD地面特征参数

| 序号 | 通用地表类型 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针叶林 | 0-110 | 冬季（12,1,2） | 0.35 | 0.3 | 1.3 |
| 2 |  | 0-110 | 春季（3,4,5） | 0.12 | 0.3 | 1.3 |
| 3 |  | 0-110 | 夏季（6,7,8） | 0.12 | 0.2 | 1.3 |
| 4 |  | 0-110 | 秋季（9,10,11） | 0.12 | 0.3 | 1.3 |
| 5 | 水面 | 110-220 | 冬季（12,1,2） | 0.2 | 0.3 | 0.0001 |
| 6 |  | 110-220 | 春季（3,4,5） | 0.12 | 0.1 | 0.0001 |
| 7 |  | 110-220 | 夏季（6,7,8） | 0.1 | 0.1 | 0.0001 |
| 8 |  | 110-220 | 秋季（9,10,11） | 0.14 | 0.1 | 0.0001 |
| 9 | 城市 | 220-360 | 冬季（12,1,2） | 0.35 | 0.5 | 1 |
| 10 |  | 220-360 | 春季（3,4,5） | 0.14 | 0.5 | 1 |
| 11 |  | 220-360 | 夏季（6,7,8） | 0.16 | 1 | 1 |
| 12 |  | 220-360 | 秋季（9,10,11） | 0.18 | 1 | 1 |

评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，并采用AERMAP运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形数据。构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为（X，Y），以厂界左下角为中心（0，0）。

              - 评价区域地表高程示意图

      - 评价工作等级

根据工程分析结果选择PM10、SO2、NO2、非甲烷总经、氨、硫化氢作为主要污染物进行评价。按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJT2.2-2018）分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价等级按表4.2-14的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取Pi值最大者（Pmax）和其对应的D%，估算模型参数详见

            - 评价等级分级判定依据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

            - 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.1 |
| 最低环境温度/℃ |  | -3.4 |
| 土地使用类型 |  | 针叶林、水面、城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 |
|  | 岸线距离/km | 0.2 |
|  | 岸线方向/° | 150 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）采用六五软件工作室开发制作的大气环评专业辅助系统（EIAProA2018）的ARESCREEN（版本Ver2.6.498）估算项目废气正常排放时，项目污染源中心下风向不同距离的浓度及占标率，预测结果见表5.2-22。

            - 筛选计算结果一览表

| 污染源名称 | 方位角度（度） | 离源距离(m) | 相对源高(m) | SO2 ¦D10(m) | 非甲烷总烃¦D10(m) | 氨¦D10(m) | 硫化氢¦D10(m) | PM10 ¦D10(m) | NO2 ¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA007排气筒 | 310 | 923 | 32.06 | / | 7.13¦0 | / | / | 12.55¦1100 | / |
| DA008排气筒 | 320 | 954 | 32.16 | / | 4.46¦0 | / | / | / | / |
| DA009排气筒 | 320 | 1002 | 33.19 | 2.58¦0 | / | / | / | 3.04¦0 | 20.14¦1600 |
| DA010排气筒 | 180 | 130 | 15.21 | / | 0.03¦0 | / | / | / | / |
| 前纺楼M1 | 0 | 87 | 0 | / | 9.06¦0 | / | / | 30.87¦700 | / |
| 后纺楼M2 | 0 | 88 | 0 | / | 0.43¦0 | / | / | / | / |
| 污水站M3 | 10 | 10 | 0 | / | 0.48¦0 | 1.03¦0 | 0.79¦0 | / | / |
| 各源最大值 | —— | —— | —— | 3.19 | 9.06 | 1.03 | 0.79 | 30.87 | 20.14 |

根据表5.2-22的预测结果可知，本次扩建后，项目最大落地浓度为无组织排放前纺楼M1产生的颗粒物，最大占标率为30.87%（30.87%≥10%）。因此，大气环境影响评价工作等级为一级，其中，达到污染物排放限值10%对应的最远影响距离为1600 m（NO2）＜2.5 km，则评价范围边长取5 km。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，一级评价项目应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。

      - 预测方案

本项目位于宁德市霞浦县，项目所处区域为环境空气质量达标区域，本项目的预测情景组合见表5.2-23。

            - 预测方案设置

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测因子 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | SO2、非甲烷总烃、氨、硫化氢、PM10、NO2 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源 + 其他在建、拟建污染源 | 正常排放 | SO2、非甲烷总烃、氨、硫化氢、PM10、NO2 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 非甲烷总烃、PM10 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 + 项目全厂现有污染源 | 正常排放 | 非甲烷总烃、PM10、氨、硫化氢 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

      - 预测网格、计算点及污染源清单

选择环境空气关心点、预测范围内的网格点以及区域最大地面浓度点作为计算点。网格点设置采用直角坐标网格、等间距法，每100 m布设一个点。预测计算点数总计4510点。项目预测网格设置见表5.2-24。

            - 网格点选取

| 预测网格设置方法 | 直角坐标网格 |
| --- | --- |
| 布点原则 | 等间距法 |
| 网格间距 | 100 m |

（2）计算点

环境空气保护目标清单见

            - 环境空气保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象/保护内容 | 高程m | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 一层村 | 83 | -56 | 村庄 | 8.24 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 |
| 塘古头 | -223 | -84 | 村庄 | 5.73 |  |
| 前街村 | -563 | 251 | 村庄 | 11.22 |  |
| 凤江新村 | -316 | 708 | 村庄 | 4.98 |  |
| 牙城镇中心 | -922 | 193 | 镇区人口密集区 | 7.48 |  |
| 西门村 | -2316 | 199 | 村庄 | 8.42 |  |
| 斗门村 | 638 | 45 | 村庄 | 6.69 |  |
| 福建闽客工贸有限公司 | 66 | 1042 | 食品加工厂 | 3.37 |  |
| 小洋 | -2058 | -1358 | 自然村 | 10.43 |  |
| 竹栏头 | -1506 | -2071 | 自然村 | 2.21 |  |
| 东岭头 | -1922 | 2305 | 自然村 | 191.6 |  |
| 秦家洋 | 1731 | 2223 | 自然村 | 280.01 |  |
| 山后 | 1203 | 2088 | 自然村 | 188 |  |

（3）污染源清单

与本项目相关的污染源清单见表5.2-14~表5.2-18。

（4）背景浓度取值

根据HJ2.2-2018，对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。

式中：C现状(x，y)——环境空气保护目标及网格点(x，y)环境质量现状浓度，μg/m3；

C监测(x，y)——第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1 h平均、8h平均或日平均质量浓度），μg/m3；

n——现状补充监测点位数。

根据“4.3.1 环境空气质量现状调查与评价”章节，确定本项目背景浓度取值详见表5.2-26。

            - 背景浓度背景取值一览表

| 污染物 | H2S小时 | NH3小时 | SO2日均 | SO2年均 | NO2日均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景值（μg/m3） | 0.05 | 51 | 18 | 9 | 42 |
| 污染物 | NO2年均 | PM10日均 | PM10年均 | 非甲烷总烃小时 | / |
| 背景值（μg/m3） | 18 | 68 | 37 | 670 | / |
| 注：SO2、NO2 98%保证率日均；PM10 95%保证率日均； 硫化氢短期浓度未检出，本次评价按检出限1/2浓度进行作为背景浓度值。 |  |  |  |  |  |

      - 大气环境影响预测结果

（1）项目新增污染源贡献浓度预测结果与评价

①SO2

正常排放情况下，SO2影响的预测计算结果见表5.2-27。

对于敏感点而言，本项目排放的SO2小时、日均、年均浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域最大落地浓度中，小时浓度贡献值最大值为11.7 μg/m3、最大占标率为2.33%，日均浓度贡献值最大值为1.12 μg/m3、最大占标率为0.74%，年均浓度贡献值最大值为0.157 μg/m3，最大占标率为0.26%。网格浓度分布图见图5.2-12~图5.2-14。

            - 项目新增污染物SO2贡献浓度预测结果

| 序号 | 预测点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层村 | 1小时 | 1.94E-03 | 19093018 | 5.00E-01 | 0.39 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.08E-04 | 190808 | 1.50E-01 | 0.54 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.21E-05 | 平均值 | 6.00E-02 | 0.12 | 达标 |
| 2 | 塘古头 | 1小时 | 9.46E-04 | 19082019 | 5.00E-01 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.24E-04 | 190201 | 1.50E-01 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.62E-05 | 平均值 | 6.00E-02 | 0.06 | 达标 |
| 3 | 前街村 | 1小时 | 1.62E-03 | 19042909 | 5.00E-01 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.39E-04 | 190216 | 1.50E-01 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.08E-05 | 平均值 | 6.00E-02 | 0.03 | 达标 |
| 4 | 凤江新村 | 1小时 | 1.80E-03 | 19051808 | 5.00E-01 | 0.36 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.77E-04 | 190518 | 1.50E-01 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.89E-05 | 平均值 | 6.00E-02 | 0.03 | 达标 |
| 5 | 牙城镇中心 | 1小时 | 5.24E-04 | 19042909 | 5.00E-01 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.20E-05 | 191004 | 1.50E-01 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 8.08E-06 | 平均值 | 6.00E-02 | 0.01 | 达标 |
| 6 | 西门村 | 1小时 | 3.03E-04 | 19063023 | 5.00E-01 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.34E-05 | 191004 | 1.50E-01 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.56E-06 | 平均值 | 6.00E-02 | 0.00 | 达标 |
| 7 | 斗门村 | 1小时 | 7.70E-04 | 19072020 | 5.00E-01 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.47E-04 | 190613 | 1.50E-01 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.61E-05 | 平均值 | 6.00E-02 | 0.03 | 达标 |
| 8 | 福建闽客工贸有限公司 | 1小时 | 8.94E-04 | 19112709 | 5.00E-01 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.21E-04 | 190703 | 1.50E-01 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.23E-06 | 平均值 | 6.00E-02 | 0.01 | 达标 |
| 9 | 小洋 | 1小时 | 2.91E-04 | 19052003 | 5.00E-01 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.46E-05 | 191007 | 1.50E-01 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.32E-06 | 平均值 | 6.00E-02 | 0.00 | 达标 |
| 10 | 竹栏头 | 1小时 | 3.50E-04 | 19063003 | 5.00E-01 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.45E-05 | 191006 | 1.50E-01 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.50E-06 | 平均值 | 6.00E-02 | 0.00 | 达标 |
| 11 | 东岭头 | 1小时 | 3.31E-04 | 19043008 | 5.00E-01 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.01E-05 | 190605 | 1.50E-01 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.07E-06 | 平均值 | 6.00E-02 | 0.00 | 达标 |
| 12 | 秦家洋 | 1小时 | 1.00E-04 | 19011309 | 5.00E-01 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.62E-06 | 190224 | 1.50E-01 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.40E-07 | 平均值 | 6.00E-02 | 0.00 | 达标 |
| 13 | 山后 | 1小时 | 2.46E-04 | 19040807 | 5.00E-01 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.03E-05 | 190408 | 1.50E-01 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.60E-07 | 平均值 | 6.00E-02 | 0.00 | 达标 |
| 14 | 网格 | 1小时 | 1.17E-02 | 19051323 | 5.00E-01 | 2.33 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.12E-03 | 190921 | 1.50E-01 | 0.74 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.57E-04 | 平均值 | 6.00E-02 | 0.26 | 达标 |

②NO2

正常排放情况下，NO2影响的预测计算结果见表5.2-28。

对于敏感点而言，本项目排放的NO2小时、日均、年均浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域最大落地浓度中，小时浓度贡献值最大值为36.6 μg/m3、最大占标率为18.29%，日均浓度贡献值最大值为3.50 μg/m3、最大占标率为4.38%，年均浓度贡献值最大值为0.493 μg/m3，最大占标率为1.23%。网格浓度分布图见图5.2-15~图5.2-17。

            - 项目新增污染物NO2贡献浓度预测结果

| 序号 | 预测点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层村 | 1小时 | 6.09E-03 | 19093018 | 2.00E-01 | 3.04 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.53E-03 | 190808 | 8.00E-02 | 3.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.26E-04 | 平均值 | 4.00E-02 | 0.57 | 达标 |
| 2 | 塘古头 | 1小时 | 2.97E-03 | 19082019 | 2.00E-01 | 1.48 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.02E-03 | 190201 | 8.00E-02 | 1.27 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.13E-04 | 平均值 | 4.00E-02 | 0.28 | 达标 |
| 3 | 前街村 | 1小时 | 5.07E-03 | 19042909 | 2.00E-01 | 2.54 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.37E-04 | 190216 | 8.00E-02 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.53E-05 | 平均值 | 4.00E-02 | 0.16 | 达标 |
| 4 | 凤江新村 | 1小时 | 5.63E-03 | 19051808 | 2.00E-01 | 2.82 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.55E-04 | 190518 | 8.00E-02 | 0.69 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.92E-05 | 平均值 | 4.00E-02 | 0.15 | 达标 |
| 5 | 牙城镇中心 | 1小时 | 1.64E-03 | 19042909 | 2.00E-01 | 0.82 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.94E-04 | 191004 | 8.00E-02 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.53E-05 | 平均值 | 4.00E-02 | 0.06 | 达标 |
| 6 | 西门村 | 1小时 | 9.52E-04 | 19063023 | 2.00E-01 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.33E-05 | 191004 | 8.00E-02 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 8.02E-06 | 平均值 | 4.00E-02 | 0.02 | 达标 |
| 7 | 斗门村 | 1小时 | 2.41E-03 | 19072020 | 2.00E-01 | 1.21 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.60E-04 | 190613 | 8.00E-02 | 0.58 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.05E-05 | 平均值 | 4.00E-02 | 0.13 | 达标 |
| 8 | 福建闽客工贸有限公司 | 1小时 | 2.80E-03 | 19112709 | 2.00E-01 | 1.40 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.81E-04 | 190703 | 8.00E-02 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.95E-05 | 平均值 | 4.00E-02 | 0.05 | 达标 |
| 9 | 小洋 | 1小时 | 9.12E-04 | 19052003 | 2.00E-01 | 0.46 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.72E-05 | 191007 | 8.00E-02 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.28E-06 | 平均值 | 4.00E-02 | 0.02 | 达标 |
| 10 | 竹栏头 | 1小时 | 1.10E-03 | 19063003 | 2.00E-01 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.08E-04 | 191006 | 8.00E-02 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.85E-06 | 平均值 | 4.00E-02 | 0.02 | 达标 |
| 11 | 东岭头 | 1小时 | 1.04E-03 | 19043008 | 2.00E-01 | 0.52 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.31E-05 | 190605 | 8.00E-02 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.50E-06 | 平均值 | 4.00E-02 | 0.02 | 达标 |
| 12 | 秦家洋 | 1小时 | 3.14E-04 | 19011309 | 2.00E-01 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.45E-05 | 190224 | 8.00E-02 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.50E-07 | 平均值 | 4.00E-02 | 0.00 | 达标 |
| 13 | 山后 | 1小时 | 7.73E-04 | 19040807 | 2.00E-01 | 0.39 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.22E-05 | 190408 | 8.00E-02 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.43E-06 | 平均值 | 4.00E-02 | 0.00 | 达标 |
| 14 | 网格 | 1小时 | 3.66E-02 | 19051323 | 2.00E-01 | 18.29 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.50E-03 | 190921 | 8.00E-02 | 4.38 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.93E-04 | 平均值 | 4.00E-02 | 1.23 | 达标 |

③PM10

正常排放情况下，PM10影响的预测计算结果见表5.2-29。

对于敏感点而言，本项目排放的PM10日均、年均浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域最大落地浓度中，日均浓度贡献值最大值为25.7 μg/m3、最大占标率为17.11%，年均浓度贡献值最大值为1.66 μg/m3，最大占标率为2.37%。网格浓度分布图见图5.2-18~图5.2-19。

            - 项目新增污染物PM10贡献浓度预测结果

| 序号 | 预测点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层村 | 日平均 | 4.14E-03 | 190808 | 1.50E-01 | 2.76 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.11E-04 | 平均值 | 7.00E-02 | 0.87 | 达标 |
| 2 | 塘古头 | 日平均 | 3.01E-03 | 190201 | 1.50E-01 | 2.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.40E-04 | 平均值 | 7.00E-02 | 0.49 | 达标 |
| 3 | 前街村 | 日平均 | 1.58E-03 | 190216 | 1.50E-01 | 1.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.37E-04 | 平均值 | 7.00E-02 | 0.34 | 达标 |
| 4 | 凤江新村 | 日平均 | 3.81E-03 | 190518 | 1.50E-01 | 2.54 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.02E-04 | 平均值 | 7.00E-02 | 0.43 | 达标 |
| 5 | 牙城镇中心 | 日平均 | 7.34E-04 | 190121 | 1.50E-01 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 9.46E-05 | 平均值 | 7.00E-02 | 0.14 | 达标 |
| 6 | 西门村 | 日平均 | 2.99E-04 | 190126 | 1.50E-01 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.25E-05 | 平均值 | 7.00E-02 | 0.05 | 达标 |
| 7 | 斗门村 | 日平均 | 1.70E-03 | 190613 | 1.50E-01 | 1.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.83E-04 | 平均值 | 7.00E-02 | 0.26 | 达标 |
| 8 | 福建闽客工贸有限公司 | 日平均 | 1.70E-03 | 190703 | 1.50E-01 | 1.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 9.84E-05 | 平均值 | 7.00E-02 | 0.14 | 达标 |
| 9 | 小洋 | 日平均 | 3.43E-04 | 190630 | 1.50E-01 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.90E-05 | 平均值 | 7.00E-02 | 0.04 | 达标 |
| 10 | 竹栏头 | 日平均 | 3.82E-04 | 190126 | 1.50E-01 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.09E-05 | 平均值 | 7.00E-02 | 0.04 | 达标 |
| 11 | 东岭头 | 日平均 | 2.93E-04 | 190430 | 1.50E-01 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.45E-05 | 平均值 | 7.00E-02 | 0.03 | 达标 |
| 12 | 秦家洋 | 日平均 | 7.73E-05 | 190113 | 1.50E-01 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.99E-06 | 平均值 | 7.00E-02 | 0.00 | 达标 |
| 13 | 山后 | 日平均 | 3.63E-04 | 190702 | 1.50E-01 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 8.41E-06 | 平均值 | 7.00E-02 | 0.01 | 达标 |
| 14 | 网格 | 日平均 | 2.57E-02 | 190220 | 1.50E-01 | 17.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.66E-03 | 平均值 | 7.00E-02 | 2.37 | 达标 |

④非甲烷总烃

正常排放情况下，非甲烷总烃影响的预测计算结果见表5.2-30。

对于敏感点而言，本项目排放的非甲烷总烃小时浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的要求。区域最大落地浓度中，小时浓度贡献值最大值为212 μg/m3、最大占标率为10.60%。网格浓度分布图见图5.2-20。

            - 项目新增污染物非甲烷总烃贡献浓度预测结果

| 序号 | 预测点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层村 | 1小时 | 2.99E-02 | 19040707 | 2.00E+00 | 1.49 | 达标 |
| 2 | 塘古头 | 1小时 | 2.36E-02 | 19063002 | 2.00E+00 | 1.18 | 达标 |
| 3 | 前街村 | 1小时 | 2.74E-02 | 19070303 | 2.00E+00 | 1.37 | 达标 |
| 4 | 凤江新村 | 1小时 | 2.24E-02 | 19051808 | 2.00E+00 | 1.12 | 达标 |
| 5 | 牙城镇中心 | 1小时 | 1.93E-02 | 19070303 | 2.00E+00 | 0.97 | 达标 |
| 6 | 西门村 | 1小时 | 1.16E-02 | 19103021 | 2.00E+00 | 0.58 | 达标 |
| 7 | 斗门村 | 1小时 | 1.68E-02 | 19061304 | 2.00E+00 | 0.84 | 达标 |
| 8 | 福建闽客工贸有限公司 | 1小时 | 2.33E-02 | 19070607 | 2.00E+00 | 1.16 | 达标 |
| 9 | 小洋 | 1小时 | 9.53E-03 | 19042106 | 2.00E+00 | 0.48 | 达标 |
| 10 | 竹栏头 | 1小时 | 1.17E-02 | 19011107 | 2.00E+00 | 0.59 | 达标 |
| 11 | 东岭头 | 1小时 | 4.10E-03 | 19022708 | 2.00E+00 | 0.20 | 达标 |
| 12 | 秦家洋 | 1小时 | 9.00E-04 | 19052707 | 2.00E+00 | 0.05 | 达标 |
| 13 | 山后 | 1小时 | 5.44E-03 | 19112308 | 2.00E+00 | 0.27 | 达标 |
| 14 | 网格 | 1小时 | 2.12E-01 | 19011106 | 2.00E+00 | 10.60 | 达标 |

⑤氨

正常排放情况下，氨影响的预测计算结果见表5.2-31。

对于敏感点而言，本项目排放的氨小时浓度贡献值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求(该污染物无长期浓度限值)。区域最大落地浓度中，小时浓度贡献值最大值为0.853 μg/m3、最大占标率为0.43%。网格浓度分布图见图5.2-21。

            - 项目新增污染物氨贡献浓度预测结果

| 序号 | 预测点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层村 | 1小时 | 2.60E-04 | 19020223 | 2.00E-01 | 0.13 | 达标 |
| 2 | 塘古头 | 1小时 | 1.07E-04 | 19042106 | 2.00E-01 | 0.05 | 达标 |
| 3 | 前街村 | 1小时 | 4.03E-05 | 19070303 | 2.00E-01 | 0.02 | 达标 |
| 4 | 凤江新村 | 1小时 | 1.40E-04 | 19040506 | 2.00E-01 | 0.07 | 达标 |
| 5 | 牙城镇中心 | 1小时 | 3.12E-05 | 19030123 | 2.00E-01 | 0.02 | 达标 |
| 6 | 西门村 | 1小时 | 1.55E-05 | 19030123 | 2.00E-01 | 0.01 | 达标 |
| 7 | 斗门村 | 1小时 | 7.43E-05 | 19052724 | 2.00E-01 | 0.04 | 达标 |
| 8 | 福建闽客工贸有限公司 | 1小时 | 1.78E-04 | 19060402 | 2.00E-01 | 0.09 | 达标 |
| 9 | 小洋 | 1小时 | 7.32E-06 | 19042106 | 2.00E-01 | 0.00 | 达标 |
| 10 | 竹栏头 | 1小时 | 6.85E-06 | 19011107 | 2.00E-01 | 0.00 | 达标 |
| 11 | 东岭头 | 1小时 | 4.79E-06 | 19101808 | 2.00E-01 | 0.00 | 达标 |
| 12 | 秦家洋 | 1小时 | 5.80E-07 | 19052707 | 2.00E-01 | 0.00 | 达标 |
| 13 | 山后 | 1小时 | 6.62E-06 | 19022409 | 2.00E-01 | 0.00 | 达标 |
| 14 | 网格 | 1小时 | 8.53E-04 | 19051516 | 2.00E-01 | 0.43 | 达标 |

⑥硫化氢

正常排放情况下，硫化氢影响的预测计算结果见表5.2-32。

对于敏感点而言，本项目排放的硫化氢小时浓度贡献值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求(该污染物无长期浓度限值)。区域最大落地浓度中，小时浓度贡献值最大值为0.033 μg/m3、最大占标率为0.33%。网格浓度分布图见图5.2-22。

            - 目新增污染物硫化氢贡献浓度预测结果

| 序号 | 预测点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层村 | 1小时 | 1.01E-05 | 19020223 | 1.00E-02 | 0.10 | 达标 |
| 2 | 塘古头 | 1小时 | 4.15E-06 | 19042106 | 1.00E-02 | 0.04 | 达标 |
| 3 | 前街村 | 1小时 | 1.56E-06 | 19070303 | 1.00E-02 | 0.02 | 达标 |
| 4 | 凤江新村 | 1小时 | 5.42E-06 | 19040506 | 1.00E-02 | 0.05 | 达标 |
| 5 | 牙城镇中心 | 1小时 | 1.21E-06 | 19030123 | 1.00E-02 | 0.01 | 达标 |
| 6 | 西门村 | 1小时 | 6.00E-07 | 19030123 | 1.00E-02 | 0.01 | 达标 |
| 7 | 斗门村 | 1小时 | 2.87E-06 | 19052724 | 1.00E-02 | 0.03 | 达标 |
| 8 | 福建闽客工贸有限公司 | 1小时 | 6.88E-06 | 19060402 | 1.00E-02 | 0.07 | 达标 |
| 9 | 小洋 | 1小时 | 2.80E-07 | 19042106 | 1.00E-02 | 0.00 | 达标 |
| 10 | 竹栏头 | 1小时 | 2.60E-07 | 19011107 | 1.00E-02 | 0.00 | 达标 |
| 11 | 东岭头 | 1小时 | 1.80E-07 | 19101808 | 1.00E-02 | 0.00 | 达标 |
| 12 | 秦家洋 | 1小时 | 2.00E-08 | 19052707 | 1.00E-02 | 0.00 | 达标 |
| 13 | 山后 | 1小时 | 2.60E-07 | 19022409 | 1.00E-02 | 0.00 | 达标 |
| 14 | 网格 | 1小时 | 3.30E-05 | 19051516 | 1.00E-02 | 0.33 | 达标 |

              - SO2小时浓度影响分布图

              - SO2日均浓度影响分布图

              - SO2年均浓度影响分布图

              - NO2小时浓度影响分布图

              - NO2日均浓度影响分布图

              - NO2年均浓度影响分布图

              - PM10日均浓度影响分布图

              - PM10年均浓度影响分布图

              - 非甲烷总烃小时浓度影响分布图

              - 氨小时浓度影响分布图

              - 硫化氢小时浓度影响分布图

（2）项目叠加浓度预测结果与评价

根据项目现状监测因子及周边在建、拟建项目同类污染因子，确定本项目叠加现状浓度的污染因子为SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃、氨、硫化氢。本项目废气正常排放条件下，环境空气保护目标和网格点各污染物最大浓度及占标率预测结果如下：

①SO2叠加现状（含已批在建、拟建项目）浓度影响

正常排放情况下，SO2影响的预测计算结果见表5.2-33。

对于敏感点而言，本项目排放的SO2叠加现状浓度后日均（98%保证率）、年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。叠加现状浓度后区域最大落地浓度中，日均浓度最大值为18.0 μg/m3、最大占标率为12.49%，年均浓度最大值为9.00 μg/m3，最大占标率为15.44%。网格浓度分布图见图5.2-23~图5.2-24。

            - 叠加后SO2平均质量浓度预测结果表

| 序号 | 预测点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度（mg/m3） | 叠加后 浓度（mg/m3） | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层村 | 日平均 | 6.12E-04 | 190930 | 1.80E-02 | 1.86E-02 | 1.50E-01 | 12.41 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.14E-04 | 平均值 | 9.00E-03 | 9.11E-03 | 6.00E-02 | 15.19 | 达标 |
| 2 | 塘古头 | 日平均 | 2.67E-04 | 190507 | 1.80E-02 | 1.83E-02 | 1.50E-01 | 12.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.00E-05 | 平均值 | 9.00E-03 | 9.06E-03 | 6.00E-02 | 15.10 | 达标 |
| 3 | 前街村 | 日平均 | 1.26E-04 | 190427 | 1.80E-02 | 1.81E-02 | 1.50E-01 | 12.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.63E-05 | 平均值 | 9.00E-03 | 9.04E-03 | 6.00E-02 | 15.06 | 达标 |
| 4 | 凤江新村 | 日平均 | 1.35E-04 | 190430 | 1.80E-02 | 1.81E-02 | 1.50E-01 | 12.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.49E-05 | 平均值 | 9.00E-03 | 9.05E-03 | 6.00E-02 | 15.09 | 达标 |
| 5 | 牙城镇中心 | 日平均 | 6.97E-05 | 191219 | 1.80E-02 | 1.81E-02 | 1.50E-01 | 12.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.78E-05 | 平均值 | 9.00E-03 | 9.02E-03 | 6.00E-02 | 15.03 | 达标 |
| 6 | 西门村 | 日平均 | 2.99E-05 | 190811 | 1.80E-02 | 1.80E-02 | 1.50E-01 | 12.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.00E-06 | 平均值 | 9.00E-03 | 9.01E-03 | 6.00E-02 | 15.01 | 达标 |
| 7 | 斗门村 | 日平均 | 1.75E-04 | 190906 | 1.80E-02 | 1.82E-02 | 1.50E-01 | 12.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 8.73E-05 | 平均值 | 9.00E-03 | 9.09E-03 | 6.00E-02 | 15.15 | 达标 |
| 8 | 福建闽客工贸有限公司 | 日平均 | 1.05E-04 | 190711 | 1.80E-02 | 1.81E-02 | 1.50E-01 | 12.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.03E-05 | 平均值 | 9.00E-03 | 9.04E-03 | 6.00E-02 | 15.07 | 达标 |
| 9 | 小洋 | 日平均 | 2.60E-05 | 191227 | 1.80E-02 | 1.80E-02 | 1.50E-01 | 12.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.34E-06 | 平均值 | 9.00E-03 | 9.01E-03 | 6.00E-02 | 15.01 | 达标 |
| 10 | 竹栏头 | 日平均 | 3.34E-05 | 190801 | 1.80E-02 | 1.80E-02 | 1.50E-01 | 12.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.28E-06 | 平均值 | 9.00E-03 | 9.01E-03 | 6.00E-02 | 15.01 | 达标 |
| 11 | 东岭头 | 日平均 | 1.93E-05 | 190318 | 1.80E-02 | 1.80E-02 | 1.50E-01 | 12.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.06E-06 | 平均值 | 9.00E-03 | 9.01E-03 | 6.00E-02 | 15.01 | 达标 |
| 12 | 秦家洋 | 日平均 | 6.25E-06 | 190214 | 1.80E-02 | 1.80E-02 | 1.50E-01 | 12.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.50E-07 | 平均值 | 9.00E-03 | 9.00E-03 | 6.00E-02 | 15.00 | 达标 |
| 13 | 山后 | 日平均 | 1.57E-05 | 190702 | 1.80E-02 | 1.80E-02 | 1.50E-01 | 12.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.19E-06 | 平均值 | 9.00E-03 | 9.00E-03 | 6.00E-02 | 15.00 | 达标 |
| 14 | 网格 | 日平均 | 7.30E-04 | 191128 | 1.80E-02 | 1.87E-02 | 1.50E-01 | 12.49 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.64E-04 | 平均值 | 9.00E-03 | 9.26E-03 | 6.00E-02 | 15.44 | 达标 |

②NO2叠加现状（含已批在建、拟建项目）浓度影响

正常排放情况下，NO2影响的预测计算结果见表5.2-34。

对于敏感点而言，本项目排放的NO2叠加现状浓度后日均（98%保证率）、年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。叠加现状浓度后区域最大落地浓度中，日均浓度最大值为45.0 μg/m3、最大占标率为56.30%，年均浓度最大值为19.4 μg/m3，最大占标率为48.61%。网格浓度分布图见图5.2-25~图5.2-26。

            - 叠加后NO2平均质量浓度预测结果表

| 序号 | 预测点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度（mg/m3） | 叠加后 浓度（mg/m3） | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层村 | 日平均 | 2.16E-03 | 190930 | 4.20E-02 | 4.42E-02 | 8.00E-02 | 55.20 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.54E-04 | 平均值 | 1.80E-02 | 1.85E-02 | 4.00E-02 | 46.13 | 达标 |
| 2 | 塘古头 | 日平均 | 1.04E-03 | 191227 | 4.20E-02 | 4.30E-02 | 8.00E-02 | 53.80 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.42E-04 | 平均值 | 1.80E-02 | 1.82E-02 | 4.00E-02 | 45.61 | 达标 |
| 3 | 前街村 | 日平均 | 5.45E-04 | 191004 | 4.20E-02 | 4.25E-02 | 8.00E-02 | 53.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.49E-04 | 平均值 | 1.80E-02 | 1.81E-02 | 4.00E-02 | 45.37 | 达标 |
| 4 | 凤江新村 | 日平均 | 6.06E-04 | 190430 | 4.20E-02 | 4.26E-02 | 8.00E-02 | 53.26 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.40E-04 | 平均值 | 1.80E-02 | 1.82E-02 | 4.00E-02 | 45.60 | 达标 |
| 5 | 牙城镇中心 | 日平均 | 3.06E-04 | 191218 | 4.20E-02 | 4.23E-02 | 8.00E-02 | 52.88 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.83E-05 | 平均值 | 1.80E-02 | 1.81E-02 | 4.00E-02 | 45.20 | 达标 |
| 6 | 西门村 | 日平均 | 1.33E-04 | 190811 | 4.20E-02 | 4.21E-02 | 8.00E-02 | 52.67 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.70E-05 | 平均值 | 1.80E-02 | 1.80E-02 | 4.00E-02 | 45.07 | 达标 |
| 7 | 斗门村 | 日平均 | 8.25E-04 | 190705 | 4.20E-02 | 4.28E-02 | 8.00E-02 | 53.53 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.13E-04 | 平均值 | 1.80E-02 | 1.84E-02 | 4.00E-02 | 46.03 | 达标 |
| 8 | 福建闽客工贸有限公司 | 日平均 | 5.31E-04 | 190224 | 4.20E-02 | 4.25E-02 | 8.00E-02 | 53.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.30E-04 | 平均值 | 1.80E-02 | 1.82E-02 | 4.00E-02 | 45.58 | 达标 |
| 9 | 小洋 | 日平均 | 1.27E-04 | 190101 | 4.20E-02 | 4.21E-02 | 8.00E-02 | 52.66 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.37E-05 | 平均值 | 1.80E-02 | 1.80E-02 | 4.00E-02 | 45.06 | 达标 |
| 10 | 竹栏头 | 日平均 | 1.56E-04 | 190915 | 4.20E-02 | 4.22E-02 | 8.00E-02 | 52.69 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.29E-05 | 平均值 | 1.80E-02 | 1.80E-02 | 4.00E-02 | 45.06 | 达标 |
| 11 | 东岭头 | 日平均 | 8.08E-05 | 190407 | 4.20E-02 | 4.21E-02 | 8.00E-02 | 52.60 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.21E-05 | 平均值 | 1.80E-02 | 1.80E-02 | 4.00E-02 | 45.06 | 达标 |
| 12 | 秦家洋 | 日平均 | 2.75E-05 | 190113 | 4.20E-02 | 4.20E-02 | 8.00E-02 | 52.53 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.38E-06 | 平均值 | 1.80E-02 | 1.80E-02 | 4.00E-02 | 45.01 | 达标 |
| 13 | 山后 | 日平均 | 7.85E-05 | 190224 | 4.20E-02 | 4.21E-02 | 8.00E-02 | 52.60 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.46E-06 | 平均值 | 1.80E-02 | 1.80E-02 | 4.00E-02 | 45.01 | 达标 |
| 14 | 网格 | 日平均 | 3.04E-03 | 190212 | 4.20E-02 | 4.50E-02 | 8.00E-02 | 56.30 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.44E-03 | 平均值 | 1.80E-02 | 1.94E-02 | 4.00E-02 | 48.61 | 达标 |

③PM10叠加现状（含已批在建、拟建项目）浓度影响

正常排放情况下，PM10影响的预测计算结果见表5.2-35。

对于敏感点而言，本项目排放的PM10叠加现状浓度后日均（95%保证率）、年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。叠加现状浓度后区域最大落地浓度中，日均浓度最大值为105 μg/m3、最大占标率为69.91%，年均浓度最大值为57.2 μg/m3，最大占标率为81.68%。网格浓度分布图见图5.2-27~图5.2-28。

            - 叠加后PM10平均质量浓度预测结果表

| 序号 | 预测点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度（mg/m3） | 叠加后 浓度（mg/m3） | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层村 | 日平均 | 7.01E-03 | 190516 | 6.80E-02 | 7.50E-02 | 1.50E-01 | 50.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.52E-03 | 平均值 | 3.70E-02 | 3.95E-02 | 7.00E-02 | 56.45 | 达标 |
| 2 | 塘古头 | 日平均 | 4.22E-03 | 191227 | 6.80E-02 | 7.22E-02 | 1.50E-01 | 48.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.32E-03 | 平均值 | 3.70E-02 | 3.83E-02 | 7.00E-02 | 54.74 | 达标 |
| 3 | 前街村 | 日平均 | 2.94E-03 | 191007 | 6.80E-02 | 7.09E-02 | 1.50E-01 | 47.29 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 9.94E-04 | 平均值 | 3.70E-02 | 3.80E-02 | 7.00E-02 | 54.28 | 达标 |
| 4 | 凤江新村 | 日平均 | 5.69E-03 | 190611 | 6.80E-02 | 7.37E-02 | 1.50E-01 | 49.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.20E-03 | 平均值 | 3.70E-02 | 3.92E-02 | 7.00E-02 | 56.01 | 达标 |
| 5 | 牙城镇中心 | 日平均 | 1.92E-03 | 190913 | 6.80E-02 | 6.99E-02 | 1.50E-01 | 46.61 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.36E-04 | 平均值 | 3.70E-02 | 3.75E-02 | 7.00E-02 | 53.62 | 达标 |
| 6 | 西门村 | 日平均 | 8.14E-04 | 190715 | 6.80E-02 | 6.88E-02 | 1.50E-01 | 45.88 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.87E-04 | 平均值 | 3.70E-02 | 3.72E-02 | 7.00E-02 | 53.12 | 达标 |
| 7 | 斗门村 | 日平均 | 1.78E-02 | 190224 | 6.80E-02 | 8.58E-02 | 1.50E-01 | 57.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 8.07E-03 | 平均值 | 3.70E-02 | 4.51E-02 | 7.00E-02 | 64.39 | 达标 |
| 8 | 福建闽客工贸有限公司 | 日平均 | 1.19E-02 | 190509 | 6.80E-02 | 7.99E-02 | 1.50E-01 | 53.24 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.83E-03 | 平均值 | 3.70E-02 | 4.28E-02 | 7.00E-02 | 61.19 | 达标 |
| 9 | 小洋 | 日平均 | 6.05E-04 | 190512 | 6.80E-02 | 6.86E-02 | 1.50E-01 | 45.74 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.40E-04 | 平均值 | 3.70E-02 | 3.71E-02 | 7.00E-02 | 53.06 | 达标 |
| 10 | 竹栏头 | 日平均 | 7.41E-04 | 190414 | 6.80E-02 | 6.87E-02 | 1.50E-01 | 45.83 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.45E-04 | 平均值 | 3.70E-02 | 3.71E-02 | 7.00E-02 | 53.06 | 达标 |
| 11 | 东岭头 | 日平均 | 3.49E-04 | 190716 | 6.80E-02 | 6.83E-02 | 1.50E-01 | 45.57 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.18E-04 | 平均值 | 3.70E-02 | 3.71E-02 | 7.00E-02 | 53.03 | 达标 |
| 12 | 秦家洋 | 日平均 | 7.04E-05 | 190219 | 6.80E-02 | 6.81E-02 | 1.50E-01 | 45.38 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.43E-05 | 平均值 | 3.70E-02 | 3.70E-02 | 7.00E-02 | 52.88 | 达标 |
| 13 | 山后 | 日平均 | 1.71E-04 | 190810 | 6.80E-02 | 6.82E-02 | 1.50E-01 | 45.45 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.04E-05 | 平均值 | 3.70E-02 | 3.70E-02 | 7.00E-02 | 52.91 | 达标 |
| 14 | 网格 | 日平均 | 3.69E-02 | 190212 | 6.80E-02 | 1.05E-01 | 1.50E-01 | 69.91 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.02E-02 | 平均值 | 3.70E-02 | 5.72E-02 | 7.00E-02 | 81.68 | 达标 |

④非甲烷总烃叠加现状（含已批在建、拟建项目）浓度影响

正常排放情况下，非甲烷总烃影响的预测计算结果见表5.2-36。

对于敏感点而言，本项目排放的PM10叠加现状浓度后满足《大气污染物综合排放标准详解》中的要求。叠加后区域小时浓度最大值为973 μg/m3、最大占标率为48.65%。网格浓度分布图见图5.2-29。

            - 叠加后非甲烷总烃环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 预测点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度（mg/m3） | 叠加后 浓度（mg/m3） | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层村 | 1小时 | 1.02E-01 | 19042106 | 6.70E-01 | 7.72E-01 | 2.00E+00 | 38.62 | 达标 |
| 2 | 塘古头 | 1小时 | 7.78E-02 | 19042106 | 6.70E-01 | 7.48E-01 | 2.00E+00 | 37.39 | 达标 |
| 3 | 前街村 | 1小时 | 1.07E-01 | 19030123 | 6.70E-01 | 7.77E-01 | 2.00E+00 | 38.84 | 达标 |
| 4 | 凤江新村 | 1小时 | 7.39E-02 | 19040905 | 6.70E-01 | 7.44E-01 | 2.00E+00 | 37.20 | 达标 |
| 5 | 牙城镇中心 | 1小时 | 8.57E-02 | 19030123 | 6.70E-01 | 7.56E-01 | 2.00E+00 | 37.78 | 达标 |
| 6 | 西门村 | 1小时 | 6.32E-02 | 19030123 | 6.70E-01 | 7.33E-01 | 2.00E+00 | 36.66 | 达标 |
| 7 | 斗门村 | 1小时 | 1.10E-01 | 19040603 | 6.70E-01 | 7.80E-01 | 2.00E+00 | 39.01 | 达标 |
| 8 | 福建闽客工贸有限公司 | 1小时 | 7.64E-02 | 19070607 | 6.70E-01 | 7.46E-01 | 2.00E+00 | 37.32 | 达标 |
| 9 | 小洋 | 1小时 | 3.35E-02 | 19042106 | 6.70E-01 | 7.04E-01 | 2.00E+00 | 35.18 | 达标 |
| 10 | 竹栏头 | 1小时 | 3.60E-02 | 19011107 | 6.70E-01 | 7.06E-01 | 2.00E+00 | 35.30 | 达标 |
| 11 | 东岭头 | 1小时 | 9.68E-03 | 19031108 | 6.70E-01 | 6.80E-01 | 2.00E+00 | 33.98 | 达标 |
| 12 | 秦家洋 | 1小时 | 7.19E-03 | 19112308 | 6.70E-01 | 6.77E-01 | 2.00E+00 | 33.86 | 达标 |
| 13 | 山后 | 1小时 | 2.22E-02 | 19040807 | 6.70E-01 | 6.92E-01 | 2.00E+00 | 34.61 | 达标 |
| 14 | 网格 | 1小时 | 3.03E-01 | 19030206 | 6.70E-01 | 9.73E-01 | 2.00E+00 | 48.65 | 达标 |

⑤氨叠加现状（含已批在建、拟建项目）浓度影响

正常排放情况下，氨影响的预测计算结果见表5.2-37。

对于敏感点而言，本项目排放的氨叠加现状浓度后满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。叠加后区域小时浓度最大值为54.0 μg/m3、最大占标率为26.99%。网格浓度分布图见图5.2-30。

            - 叠加后氨环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 预测点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度（mg/m3） | 叠加后 浓度（mg/m3） | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层村 | 1小时 | 2.85E-04 | 19020223 | 5.10E-02 | 5.13E-02 | 2.00E-01 | 25.64 | 达标 |
| 2 | 塘古头 | 1小时 | 1.07E-04 | 19042106 | 5.10E-02 | 5.11E-02 | 2.00E-01 | 25.55 | 达标 |
| 3 | 前街村 | 1小时 | 6.19E-05 | 19042106 | 5.10E-02 | 5.11E-02 | 2.00E-01 | 25.53 | 达标 |
| 4 | 凤江新村 | 1小时 | 1.80E-04 | 19060421 | 5.10E-02 | 5.12E-02 | 2.00E-01 | 25.59 | 达标 |
| 5 | 牙城镇中心 | 1小时 | 3.12E-05 | 19030123 | 5.10E-02 | 5.10E-02 | 2.00E-01 | 25.52 | 达标 |
| 6 | 西门村 | 1小时 | 2.96E-05 | 19060421 | 5.10E-02 | 5.10E-02 | 2.00E-01 | 25.51 | 达标 |
| 7 | 斗门村 | 1小时 | 1.13E-04 | 19042920 | 5.10E-02 | 5.11E-02 | 2.00E-01 | 25.56 | 达标 |
| 8 | 福建闽客工贸有限公司 | 1小时 | 2.60E-04 | 19040905 | 5.10E-02 | 5.13E-02 | 2.00E-01 | 25.63 | 达标 |
| 9 | 小洋 | 1小时 | 8.48E-06 | 19081204 | 5.10E-02 | 5.10E-02 | 2.00E-01 | 25.50 | 达标 |
| 10 | 竹栏头 | 1小时 | 1.84E-05 | 19070405 | 5.10E-02 | 5.10E-02 | 2.00E-01 | 25.51 | 达标 |
| 11 | 东岭头 | 1小时 | 2.48E-05 | 19040709 | 5.10E-02 | 5.10E-02 | 2.00E-01 | 25.51 | 达标 |
| 12 | 秦家洋 | 1小时 | 2.22E-06 | 19052707 | 5.10E-02 | 5.10E-02 | 2.00E-01 | 25.50 | 达标 |
| 13 | 山后 | 1小时 | 2.20E-05 | 19112308 | 5.10E-02 | 5.10E-02 | 2.00E-01 | 25.51 | 达标 |
| 14 | 网格 | 1小时 | 2.98E-03 | 19022508 | 5.10E-02 | 5.40E-02 | 2.00E-01 | 26.99 | 达标 |

⑥硫化氢叠加现状（含已批在建、拟建项目）浓度影响

正常排放情况下，硫化氢影响的预测计算结果见表5.2-37。

对于敏感点而言，本项目排放的硫化氢叠加现状浓度后满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。叠加后区域小时浓度最大值为0.169 μg/m3、最大占标率为1.69%。网格浓度分布图见图5.2-31。

            - 叠加后硫化氢环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 预测点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度（mg/m3） | 叠加后 浓度（mg/m3） | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层村 | 1小时 | 1.11E-05 | 19020223 | 5.00E-05 | 6.11E-05 | 1.00E-02 | 0.61 | 达标 |
| 2 | 塘古头 | 1小时 | 4.15E-06 | 19042106 | 5.00E-05 | 5.42E-05 | 1.00E-02 | 0.54 | 达标 |
| 3 | 前街村 | 1小时 | 2.48E-06 | 19042106 | 5.00E-05 | 5.25E-05 | 1.00E-02 | 0.52 | 达标 |
| 4 | 凤江新村 | 1小时 | 7.22E-06 | 19060421 | 5.00E-05 | 5.72E-05 | 1.00E-02 | 0.57 | 达标 |
| 5 | 牙城镇中心 | 1小时 | 1.24E-06 | 19042106 | 5.00E-05 | 5.12E-05 | 1.00E-02 | 0.51 | 达标 |
| 6 | 西门村 | 1小时 | 1.18E-06 | 19060421 | 5.00E-05 | 5.12E-05 | 1.00E-02 | 0.51 | 达标 |
| 7 | 斗门村 | 1小时 | 4.51E-06 | 19042920 | 5.00E-05 | 5.45E-05 | 1.00E-02 | 0.55 | 达标 |
| 8 | 福建闽客工贸有限公司 | 1小时 | 1.04E-05 | 19040905 | 5.00E-05 | 6.04E-05 | 1.00E-02 | 0.60 | 达标 |
| 9 | 小洋 | 1小时 | 3.40E-07 | 19081204 | 5.00E-05 | 5.03E-05 | 1.00E-02 | 0.50 | 达标 |
| 10 | 竹栏头 | 1小时 | 7.30E-07 | 19070405 | 5.00E-05 | 5.07E-05 | 1.00E-02 | 0.51 | 达标 |
| 11 | 东岭头 | 1小时 | 9.90E-07 | 19040709 | 5.00E-05 | 5.10E-05 | 1.00E-02 | 0.51 | 达标 |
| 12 | 秦家洋 | 1小时 | 9.00E-08 | 19052707 | 5.00E-05 | 5.01E-05 | 1.00E-02 | 0.50 | 达标 |
| 13 | 山后 | 1小时 | 8.80E-07 | 19112308 | 5.00E-05 | 5.09E-05 | 1.00E-02 | 0.51 | 达标 |
| 14 | 网格 | 1小时 | 1.19E-04 | 19022508 | 5.00E-05 | 1.69E-04 | 1.00E-02 | 1.69 | 达标 |

              - 叠加后SO2日平均质量浓度（保证率98%）分布图

              - 叠加后SO2年平均质量浓度分布图

              - 叠加后NO2日平均质量浓度（保证率98%）分布图

              - 叠加后NO2年平均质量浓度分布图

              - 叠加后PM10日平均质量浓度（保证率95%）分布图

              - 叠加后PM10年平均质量浓度分布图

              - 叠加后非甲烷总烃环境质量浓度分布图

              - 叠加后氨环境质量浓度分布图

              - 叠加后硫化氢环境质量浓度分布图

（3）项目非正常排放时废气污染物最大浓度贡献值预测结果

本项目废气非正常排放条件，环境空气保护目标和网格点各污染物最大浓度及其占标率预测结果见表5.2-39~表5.2-40。

            - DA007排气筒废气处理设施故障最大影响浓度情况

| 序号 | 名称 | 非甲烷总烃 |  | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/m3) | 占标率% | 浓度(mg/m3) | 占标率% |
| 1 | 一层村 | 1.86E-02 | 0.93 | 7.38E-02 | 16.39 |
| 2 | 塘古头 | 1.47E-02 | 0.73 | 5.81E-02 | 12.91 |
| 3 | 前街村 | 3.10E-02 | 1.55 | 1.23E-01 | 27.30 |
| 4 | 凤江新村 | 2.73E-02 | 1.37 | 1.08E-01 | 24.07 |
| 5 | 牙城镇中心 | 7.79E-03 | 0.39 | 3.09E-02 | 6.86 |
| 6 | 西门村 | 4.72E-03 | 0.24 | 1.87E-02 | 4.16 |
| 7 | 斗门村 | 1.14E-02 | 0.57 | 4.51E-02 | 10.01 |
| 8 | 福建闽客工贸有限公司 | 1.93E-02 | 0.96 | 7.63E-02 | 16.96 |
| 9 | 小洋 | 3.62E-03 | 0.18 | 1.44E-02 | 3.19 |
| 10 | 竹栏头 | 4.69E-03 | 0.23 | 1.86E-02 | 4.13 |
| 11 | 东岭头 | 5.08E-03 | 0.25 | 2.01E-02 | 4.47 |
| 12 | 秦家洋 | 1.62E-03 | 0.08 | 6.41E-03 | 1.43 |
| 13 | 山后 | 4.45E-03 | 0.22 | 1.76E-02 | 3.92 |
| 14 | 网格 | 4.16E-01 | 20.81 | 1.65E+00 | 366.52 |
| 超标范围 |  | / |  | 64.1公顷 |  |

            - DA008排气筒废气处理设施故障最大影响浓度情况

| 序号 | 名称 | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/m3) | 占标率% |
| 1 | 一层村 | 2.07E-02 | 1.03 |
| 2 | 塘古头 | 1.87E-02 | 0.94 |
| 3 | 前街村 | 3.07E-02 | 1.54 |
| 4 | 凤江新村 | 5.58E-02 | 2.79 |
| 5 | 牙城镇中心 | 8.89E-03 | 0.44 |
| 6 | 西门村 | 9.12E-03 | 0.46 |
| 7 | 斗门村 | 1.27E-02 | 0.63 |
| 8 | 福建闽客工贸有限公司 | 5.29E-02 | 2.65 |
| 9 | 小洋 | 7.42E-03 | 0.37 |
| 10 | 竹栏头 | 9.19E-03 | 0.46 |
| 11 | 东岭头 | 5.66E-03 | 0.28 |
| 12 | 秦家洋 | 1.42E-03 | 0.07 |
| 13 | 山后 | 3.49E-03 | 0.17 |
| 14 | 网格 | 7.21E-01 | 36.07 |
| 超标范围 |  | / |  |

由表5.2-39~表5.2-40可见，废气治理设施出现故障，污染物未经废气治理设施处理后排放，对周边大气环境会产生一定影响，主要影响是周边村庄的落地浓度有略有增加，但未造成敏感目标的影响浓度超标；网格点颗粒物最大占标率达366.52%，超标范围达64.1公顷，影响范围较广。因此，企业应加强对污染防治设施日常管理，确保各废气治理设施正常运行，杜绝非正常排放和事故排放。

（4）项目正常排放时废气污染物厂界最大浓度贡献值预测结果

本项目废气正常排放条件下，项目厂界各污染物最大落地浓度及其占标率预测结果见表5.2-41。

根据项目厂界线1小时贡献质量浓度预测结果，本项目厂界最大浓度可实现达标排放，同时也满足环境质量标准。本项目各大气特征因子对厂界环境影响不大。

            - 厂界小时最大贡献质量浓度预测结果

| 污染物 | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | 氨 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界浓度限值（mg/m3） | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 0.06 |
| 预测最大浓度（mg/m3） | 0.111 | 0.134 | 0.0010 | 0.00004 |
| 厂界达标排放情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 占标率（%） | 2.78 | 13.40 | 0.07 | 0.07 |

（5）项目废气排放对敏感目标的影响分析

本项目运营期排放的污染物主要有PM10、NO2、SO2、非甲烷总烃、氨、硫化氢，并可能伴随有少量的恶臭，距离本项目最近的敏感目标为一层村（相对厂界距离：南侧35 m）。一层村相对于本项目位于常年主导风向侧风向，根据前文预测结果，本项目正常情况下运营期对周边敏感目标的影响是可接受的，但考虑到项目离一层村较近，因此，本评价要求建设单位主要产污设施应布置在厂区北侧，生产车间应尽可能密闭，减少无组织废气排放，保证废气处理设施的收集效率，杜绝事故排放，并定期对周边敏感目标开展自行监测，对环境信息进行公开，一旦发现污染物监测浓度增大，应进行自身排查，必要时可加密进行监测，确保对一层村的影响降到最低。故建设单位在做好上述措施后，对周边环境影响较小。

      - 环境防护距离

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中8.7.5.1，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

本评价根据HJ 2.2-2018推荐的EIAProA-2018版中的AERMOD进一步预测结果，各污染物厂界线外部没有超标点，无需设大气环境防护区域。

（2）卫生防护距离

本项目的卫生防护距离参照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中规定的方法及当地的污染气象条件来确定。计算公式如下：

式中：Qc——大气中有害物质的无组织排放量，单位未千克每小时（kg/h）；

Cm——大气中有害物质环境空气质量的标准限值，单位未毫克每立方米mg/m³；

L——大气中有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

r——大气中有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；

A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表5.2-42查取；

Q——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

            - 卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区五年平均风速（m/s） | 卫生防护距离L/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ |  | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2~4 | 700 | 470 | 350 | 700 |  | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 |  | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.76 |  |  |
| 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者； Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者； Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据本项目无组织排放源特点和霞浦县多年平均风速（2.2 m/s），选取卫生防护距离参数进行计算，本项目所需的卫生防护距离见表5.2-43。

            - 项目卫生防护距离计算结果

| 面源名称 | 污染物名称 | 污染物排放速率（kg/h） | A | B | C | D | L（m） | 卫生防护距离（m） | 提级后防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前纺楼 | 颗粒物 | 0.9048 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 64.798 | 100 | 100 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.4154 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 11.528 | 50 |  |
| 后纺楼 | 非甲烷总烃 | 0.0202 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.246 | 50 | 50 |
| 污水站 | 非甲烷总烃 | 0.0012 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 11.528 | 50 | 100 |
|  | 氨 | 2.58×10-4 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.171 | 50 |  |
|  | 硫化氢 | 9.97×10-6 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.126 | 50 |  |

综上，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中6.2规定：“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。”因此，本项目卫生防护距离为前纺楼向外延伸形成100 m的包络线区域；后纺楼向外延伸形成50 m的包络线区域（其中，污水处理站位于前纺楼1 F内，卫生防护距离按前纺楼计），具体见图5.2-32。

              - 扩建工程卫生防护距离图

    - 小结

（1）本工程预测因子为PM10、NO2、SO2、非甲烷总烃、氨、硫化氢。

（2）大气预测结果

①本项目位于宁德市霞浦县牙城镇工业园，项目所在区域为大气环境达标区域。

②本评价选用2019年作为预测基准年，项目选址位于环境空气质量现状达标区。本项目排放的PM10、NO2、SO2、非甲烷总烃、氨、硫化氢预测短期浓度贡献值最大浓度占标率为18.29%（NO2小时浓度），小于100%，PM10、NO2、SO2年均浓度最大贡献值占标率为2.37%（PM10年平均浓度），小于30%。本项目新增污染源对周边环境影响可接受。

③本项目新增污染源叠加现状浓度、周边已批在建、拟建项目污染物的影响后，SO2、NO2、PM10保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃（占标率48.65%），小时平均浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》；氨（占标率26.99%）、硫化氢（占标率1.69%）小时平均浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

综上，各污染因子叠加现状浓度与在建、拟建项目的环境影响后，各网格点主要污染物的短期浓度、保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均能达到评价提出的环境质量标准要求（即符合环境质量标准）。

④根据预测结果，本项目非正常排放下，污染物未经废气治理设施处理后排放，对周边大气环境会产生一定影响，主要影响是周边村庄的落地浓度略有增加，但未造成敏感目标的影响浓度超标；网格点颗粒物最大占标率达366.52%，超标范围达64.1公顷，影响范围较广。因此，建设单位应加强对污染防治设施的日常管理，严格操作规程，对生产设备进行定期检修，减少非正常工况的发生几率，杜绝事故性排放。

⑤项目厂界浓度预测结果表明，项目厂界线无超标点，厂界浓度均满足厂界排标准要求。

⑦距离本项目最近的敏感目标为厂界南侧的一层村（相对厂界距离35 m），一层村相对于本项目位于常年主导风向侧风向，建设单位在落实好本评价提出的措施后，项目运营期对一层村的影响较小。

⑧项目环境防护距离

本项目大气环境防护距离为0；卫生防护距离为：前纺楼向外延伸形成100 m的包络线区域（其中，污水处理站位于前纺楼1 F，卫生防护距离按前纺楼计）；后纺楼向外延伸形成50 m的包络线区域。

（3）大气环境影响评价结论

综上所述，本项目在落实各项环保措施的前提下，从大气环境影响角度分析，项目建设是可行的。

            - 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与服务 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50 km |  |  |  |  |  |  | 边长5-50 km |  |  |  |  |  | 边长=5 km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000 t/a |  |  | 500-2000 t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 其他污染物（PM10、NO2、SO2、非甲烷总烃、氨、硫化氢） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准 |  |  |  |  | 附录D |  |  |  | 其他标准 |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS |  |  |  |  | AUSTAL2000 |  |  | EDMS/AEDT | CALPUFF |  |  | 网络模型 |  |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50 km |  |  |  |  |  | 边长5-50 km |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10、NO2、SO2、非甲烷总烃、氨、硫化氢） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100% |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10% |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30% |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1 h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  |  |  | C非正常最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率>100% |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20% |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10、NO2、SO2、非甲烷总烃、氨、硫化氢） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（TSP、NO2、SO2、NMHC臭气浓度） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.9631）t/a |  |  |  |  |  |  |  | NOX：（3.3563）t/a |  |  | 颗粒物：（9.3467）t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs：（8.0955）t/a |  |  |  |  |  |  |  | NH3（2.04×10-3）t/a |  |  | H2S（7.90×10-5）t/a |  |  |  |  |  |

  - 运营期地表水环境影响评价

    - 污水产生及排放去向

项目扩建工程运营期产生的废水主要有生产废水、初期雨水和生活污水。

（1）生产废水

生产废水主要包括：组件清洗废水、水浴槽废水、喷淋塔废水、地面冲洗废水、水环真空泵废水；生产废水排放量为1904.62 t/a，单日最大生产废水排放量为38.16 t/d，生产废水经管道排入厂区污水处理站处理，设计处理规模为50 t/d，处理工艺拟采用“气浮+水解酸化+A/O池+MBR膜+板框压滤”处理后排入园区污水管网，最终进入牙城镇污水处理厂处理。

（2）初期雨水

本项目初期雨水产生量为90.94 m3/次，主要污染物为COD、SS等，建设单位在厂内设置初期雨水切换阀门和初期雨水池，初期雨水通过厂内雨水管网集中收集后引入初期雨水池，分批次进入厂内污水处理站处理，处理达标后的初期雨水排入园区污水管网，进入牙城镇污水处理厂处理。本项目污水处理站设计处理规模为50 t/d，生产废水排放量为1904.62 t/a（最大日排放量38.16 t/d，平均排放量5.77 t/d），还有11.84 t/d的处理余量，厂区的初期雨水可分批次有序进入污水处理站处理达标后排入园区污水管网，纳入牙城镇处理厂处理。

（3）生活污水

生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入牙城镇污水处理厂处理。

    - 废水排入牙城镇污水处理厂处理的可行性分析

（1）牙城镇污水处理厂简介

牙城镇污水处理厂位于霞浦县牙城镇工业园南侧，毗邻牙城湾，占地约1.5万m2，处理规模近期0.4万m3/d，远期1.2万m3/d。一期工程2012年底开始建设，于2015年1月投入试运行，目前已正式运营，牙城镇污水处理厂现状处理规模0.4万m3/d，实际处理水量为0.38万m3/d，主要服务范围为牙城镇中心区以及周边村庄、工业区等，尾水排入东澳水库3#滞洪区最后汇入牙城湾，目前污水厂运行稳定。牙城镇污水处理厂的收集管网图详见图5.3-1。

（2）处理工艺可行性分析

牙城镇污水处理厂目前在进行提标改造可行性研究报告编制阶段，近期尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）表1中一级B标准，待远期提标改造工程实施后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）表1中一级A标准。牙城镇污水处理厂现状采用“卡鲁赛尔氧化沟+紫外线消毒”污水处理工艺（详见），其进水水质、出水水质指标要求见表5.3-2，要求建设项目废水排放浓度满足污水处理厂设计进水水质指标后排入牙城镇污水处理厂，牙城镇污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）表1中一级B标准。

              - 牙城镇污水处理厂污水收集管网图

            - 牙城镇污水处理厂设计进出水水质及处理程度

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质（mg/L） | 6-9 | ≤400 | ≤200 | ≤240 | ≤35 | ≤3.0 | ≤40 |
| 出水水质（mg/l） | 6-9 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤8 | ≤1 | ≤20 |
| 去除率（%） | / | 85 | 90.9 | 93.3 | 77.1 | 71.4 | 50 |

（3）项目管网衔接的可行性分析及污水处理厂接纳水量分析

本次扩建工程位于牙城镇工业园内，牙城镇污水处理厂位于工业园区南侧，根据现场勘查及建设单位提供资料，现有污水管网已建成，届时，本项目投入运营后，废水可纳入厂区南侧园区污水管网，进入牙城镇污水处理厂处理。故项目废水可进入牙城镇污水处理厂。

牙城镇污水处理厂目前日处理规模约为0.38万m3/d，尚有0.02 万m3/d的余量，本次扩建新增废水排放量合计27.54 t/d（日最大排放量为54.16 t/d），占剩余污水处理厂剩余接纳量的13.77%（27.08%）。因此，对牙城镇污水处理厂冲击负荷较小。

（4）污水纳入牙城镇污水处理厂的合理性分析

牙城镇污水处理厂（一期工程）于2012年4月委托石狮市阳光环保技术综合服务有限公司编制了《霞浦县牙城镇污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表》，并于2012年7月30日取得了霞浦县环境保护局审批（霞环保监[2012] 15号），于2018年完成了自主验收，目前已正式投入运营。

根据工程分析，本次扩建工程生产废水经自建的污水处理站处理后，废水排放的水质能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1直接排放限值（石油类参照排放标准参照现有工程环评报告书10 mg/L的要求），远远低于牙城镇污水处理厂设计进水水质要求。

综上，本次扩建工程新增的废水经厂内污水处理设施预处理后，排入牙城镇污水处理厂处理是可行的。

    - 小结

本项目在牙城镇污水处理厂服务范围之内，符合该污水厂的水量、设计进水水质的要求，不会对该污水厂的处理工艺造成冲击。本项目排放的废水经牙城镇污水处理厂处理达标排入东澳水库3#滞洪区最后汇入牙城湾，对水环境影响不大。

            - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水 （现有工程1号厂区） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类 | 排至厂内综合污水处理站处理达回用水质标准后全部回用于原料清洗，不外排 | 流量不稳定，但有周期性规律 | TA001 | 综合污水处理站 | 气浮+斜板沉淀+A2O +MBR膜+板框压滤 | / | 是 否 | 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温水排放 车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生活污水 （现有工程1号厂区） | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | TA002 | 生活污水处理系统 | 化粪池 | DW001 | 是 否 |  |
| 3 | 生活污水 （现有工程2号厂区） |  | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | TA003 | 生活污水处理系统 | 化粪池 | DW002 | 是 否 |  |
| 4 | 生产废水 （扩建工程） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、石油类 | 排至厂内综合污水处理站处理后进入城市污水处理厂 | 流量不稳定，但有周期性规律 | TA004 | 综合污水处理站 | 气浮+水解酸化+A/O池+MBR膜+板框压滤 | DW003 | 是 否 |  |
| 5 | 初期雨水 （扩建工程） | COD、SS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 生活污水 （扩建工程） | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | TA005 | 生活污水处理系统 | 化粪池 | DW004 | 是 否 |  |

            - 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息（近期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 120°12′2.84″ | 26°59′26.38″ | 0.4050 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 牙城镇污水处理厂 | pH（无量纲） | 6~9 |
| 2 | DW002 | 120°12′0.60″ | 26°59′33.88″ | 0.1350 |  |  | / |  | COD | 60 |
| 3 | DW003 | 120°11′56.91″ | 26°58′58.54″ | 0.1905 |  | 流量不稳定，但有周期性规律 | / |  | BOD5 | 20 |
| 4 | DW004 | 120°11′54.50″ | 26°58′58.58″ | 0.5280 |  | 连续排放，流量稳定 | / |  | SS | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3 |

            - 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW003 | pH（无量纲） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1直接排放限值 | 6~9 |
|  |  | COD |  | 60 |
|  |  | BOD5 |  | 20 |
|  |  | SS |  | 30 |
|  |  | NH3-N |  | 8.0 |
|  |  | 总氮 |  | 40 |
|  |  | 总磷 |  | 1.0 |
|  |  | 石油类 | 参照现有工程环评报告书的要求 | 10 |
| 2 | DW001、DW002、DW004 | pH（无量纲） | 牙城镇污水处理厂设计进水水质 | 6~9 |
|  |  | COD |  | 60 |
|  |  | BOD5 |  | 20 |
|  |  | SS |  | 20 |
|  |  | NH3-N |  | 8 |

            - 废水污染物排放信息表（扩建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 新增日排放量/（t/d） | 全厂日排放量/（t/d） | 新增年排放量/（t/a） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW003 | pH（无量纲） | 6~9 | / | / | / | / |
|  |  | COD | 52.9 | 3.05E-04 | 3.05E-04 | 0.1008 | 0.1008 |
|  |  | BOD5 | 18.2 | 1.05E-04 | 1.05E-04 | 0.0347 | 0.0347 |
|  |  | SS | 19.16 | 1.11E-04 | 1.11E-04 | 0.0365 | 0.0365 |
|  |  | 氨氮 | 1.12 | 6.36E-06 | 6.36E-06 | 0.0021 | 0.0021 |
|  |  | 总磷 | 0.19 | 1.21E-06 | 1.21E-06 | 0.0004 | 0.0004 |
|  |  | 总氮 | 1.84 | 1.06E-05 | 1.06E-05 | 0.0035 | 0.0035 |
|  |  | 石油类 | 6.35 | 3.67E-05 | 3.67E-05 | 0.0121 | 0.0121 |
| 2 | DW004 | pH（无量纲） | 6~9 | / | / | / | / |
|  |  | COD | 340 | 5.44E-03 | 5.44E-03 | 1.7952 | 1.7952 |
|  |  | BOD5 | 182 | 2.91E-03 | 2.91E-03 | 0.961 | 0.961 |
|  |  | SS | 140 | 2.24E-03 | 2.24E-03 | 0.7392 | 0.7392 |
|  |  | 氨氮 | 33.95 | 5.43E-04 | 5.43E-04 | 0.1793 | 0.1793 |
| 全厂合计 |  | COD |  |  |  | 1.8960 | 1.8960 |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.1814 | 0.1814 |

            - 建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水；涉水的自然保护区；重要湿地；重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放；其他 |  |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他 |  |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流量；其他 |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建； 拟建；其他 |  | 拟替代的污染源 |  |  | 排污许可证；环评； 环保验收；既有实测； 现场监测；入河排放口数据； 其他 |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期； 冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门； 补充监测；其他 |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期； 冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 水行政主管部门； 补充监测；其他 |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期； 冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类 规划年评价标准（2020年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季；设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后正常工况；非正常工况； 污染控制和减缓措施方案；区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解：解析解；其他 导则推荐模式：其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | COD |  |  | 0.1008 |  |  |  | 52.9 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.0347 |  |  |  | 18.2 |  |  |
|  |  | SS |  |  | 0.0365 |  |  |  | 19.16 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.0021 |  |  |  | 1.12 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.0004 |  |  |  | 0.19 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  | 0.0035 |  |  |  | 1.84 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  | 0.0121 |  |  |  | 6.35 |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  |  | 排污许可证编号 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） |  |  | （） | （） |  |  | （） |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减； 依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 | / | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动；自动；无监测 |  |  |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （ ） |  |  |  |  | （生产废水排放口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （ ） |  |  |  |  | 自动：流量、COD、氨氮； 手动：pH、BOD5、SS、总磷、石油类 |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 运营期地下水环境影响预测与评价

    - 水文地质条件调查

      - 地形地貌及地质构造

牙城镇背山面海，属沿海丘陵山地地貌，以丘陵为主。镇域内大部分微型平原属于山前平原，为山洪冲击而成。镇区内平原面积广阔，大部分建设在滩涂上，属于滨海平原，是因有周期性的海潮入侵，形成海积层和九都溪河流冲积层的相互交错而形成的滨海平原。

本项目位于牙城镇工业园规划范围内。霞浦县牙城镇工业园规划范围西至沈海高速公路，东至斗门村，北到东澳水库，南临牙城湾，呈南北布局。区域内最高海拔360 m、最低海拔0 m，规划园区最高海拔6 m，地形高差在北向南递减，园区位于一个单独的水文地质单元中下游，上游为水库和山地。

根据区域地质材料，区域地质构造属闽粤东南沿海新华夏构造体系，岩性为燕山晚期花岗岩。主要构造形迹以北东向高角度断裂为主，比如长乐～南澳大断裂通过该区，北西向的永安晋江断裂带。这些构造形迹主要表现为沿构造产生强烈的岩石变质作用和混合岩化现象带内岩石挤压破碎，并且呈带状出现超基性岩脉侵入。但由于沿线表层分布较厚的第四系地层，未见明显的构造痕迹。

      - 地层岩性

根据福建西海岸建筑设计院2012年11月编制的《霞浦县牙城镇污水处理厂及配套管网工程岩土工程勘察报告》，规划园区场地自上而下依次为：杂填土、粉质粘土、淤泥质土、残积粘性土、全风化花岗岩、散体状强风化花岗岩，各岩土层岩性特征分述如下：

①杂填土：灰黄色，稍湿，松散，成分以粘性土为主，布局地段变相为填碎、块石，层厚度为0.5~4.3 m。

②粉质粘土：灰褐色，湿，可塑，手搓有砂感，局部为少量碎石，干强度高，层厚及埋深 0.5~4.3 m。

③淤泥质土：深灰色，饱和，流塑，含少量有机质和腐殖质，局部夹薄层细砂。层厚0.8~3.7 m，顶层埋深1.8~3.70 m。

④残积粘性土：黄灰色，湿，可塑，主要成分为长石风化而形成的粘土及含量25%的石英砂颗粒组成。

⑤全风化花岗岩：黄褐色、灰褐色、中粗粒结构，散体状构造，主要由长石风化而成的粘性土及石英颗粒组成，岩心呈散体状，岩体完整程度极破碎，结合很差。厚度5.6 m。

⑥散体状强风化花岗岩： 灰黄色，肉红色，灰褐色，组织结构大部分破坏，成分为石英、长石等矿物，矿物成分显著变化，风化裂隙发育，岩心呈沙土状，岩体结构为散体状，岩体极破碎。厚度3.8~7.6 m。

      - 水文地质概况

根据《霞浦县牙城镇污水处理厂及配套管网工程岩土工程勘察报告》，各钻孔初建水位埋深为 0.55~5.05 m，稳定水位埋深0.4~4.1 m。场地内地下水主要为赋存于第四系覆盖层杂填土层中的上层滞水，细砂及层中孔隙水、残积粘性土、全风化-强风化花岗岩裂隙水及孔隙水，有一定水利联系，可视为同一含水层，地下水类型主要为潜水，其补给来源主要为大气降水、地表水补给和上下含水层的垂向渗透补给及相邻含水层侧向径流补给。

根据项目周边水文地质图（详见图5.4-1），孔隙水单孔用水量小于100 t/d，多为咸水或微咸水，民井用水量小于1 L/s，矿化度小于0.05 g/L，属HCO3-Cl-Na水。

      - 区域地下水利用情况

牙城镇工业园生活用水由牙城镇统一供水管网系统供水，远期主要由乌岐山水厂供水，工业用水水源引自东澳水厂，本工程不涉及开采地下水。

本工程区域地下水仅零星开采，开采量小且分散，居民生活、工业生产、农业灌溉用水全部取自地表水，本工程周边的牙城镇镇区和村庄居民，饮用水主要是依靠市政自来水，井水主要用于日常冲洗。

周边居民零星浅井取水，井深一般小于5 m，单井开采量多小于1 m3/d，开采量小且分散，区域内无地下水集中开采水源地。

              - 项目区域水文地质图

    - 地下水环境影响预测与评价

      - 评价工作等级及预测范围的确定

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类，地下水敏感程度属于不敏感。因此，确定，本项目地下水评价工作等级为三级

（2）评价范围

本项目评价范围为扩建工程所处场地的水文地质小单元。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水三级评价调查范围≤6 m2，环境影响评价范围与现状调查范围一致，为项目在内同一水文地质单元。

      - 正常状况下对地下水的影响

厂区在正常情况下，生产车间、纺丝油剂仓库、污水处理站、事故池、危险废物贮存间等区域切实做好防渗、防溢流等措施，在防渗措施能够满足要求的情况下，项目生产运营过程中的废水、油剂不会渗漏进入地下水，不会对地下水造成污染。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），按标准设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。因此，本次评价不再进行正常状况情境下的预测。

      - 非正常状况下对地下水的影响

（1）纺丝油剂仓库

纺丝油剂仓库按要求采取防渗措施，并设置围堰，且纺丝油剂采用桶装形式，厂内最大贮存量不超过10 t，不会长时间贮存，一般情况下不会出现非正常状况。

（2）危险废物贮存间

危险废物贮存间按要求采取防渗措施，并设有围堰，且危险废物产生后，定期委托有资质的单位处理，不在厂内长时间存放，一般不会出现非正常状况。

（3）事故池

事故应急池平常处于长空状态，仅有在发生火灾或污水处理设施发生故障的情况，才会有事故废水进入，且按要求采取防渗措施，一般情况下不会出现事故废水泄漏情况。

（4）污水处理站

污水处理站调节池在出现老化或者腐蚀，会导致废水发生泄漏，污染物直接进入地下水中，污染地下水，污染因子主要为COD、SS、氨氮、石油类等。泄漏点一般较小，其排放规律一般为连续恒定排放。

    - 地下水环境影响预测

（1）预测时段

本项目非正常状况下的预测时段为污染发生后100 d、1000 d两个时间节点分别进行预测。

（2）预测情景

根据地下水环境影响识别结果，项目正常状况下不会出现废水或油剂渗漏污染地下水的情况发生。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，可不进行正常状况情景下的预测，只对非正常状况情景进行预测。

本项目污水站调节池的底部进行了防渗处理，若底部防渗体破裂将造成污染物的扩散。本次评价设定的预测情景为：污水站调节池底部有一贯通性裂隙，生产废水渗漏进入并污染地下水。

（3）预测因子

项目生产废水主要污染因子为COD、SS、氨氮、石油类等，本次评价选取COD作为预测因子。选取原则为：COD在生产废水的污染因子中浓度最高且在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中均有关于此类污染物的限值要求，石油类虽为本项目的特征因子，但《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中没有关于此类污染物的限值要求，因此，本次评价不作为预测因子。根据工程分析，生产废水COD最大浓度约为2644.98 mg/L。

（4）预测源强

①泄漏地点：考虑最不利情景，即污水处理站调节池底部破损。

②泄漏面积：假设调节池池底破裂面积为0.5 m2。

③泄漏时间：30 d。

④污染源类型：假设废水泄漏持续时间为30 d，修复后泄漏停止，污染源类型为短时泄漏源强。

⑤泄漏量：Q=渗漏面积×渗漏强度（渗漏强度取20 L/m2·d，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中5.1.3条规定，钢筋混凝土水池渗水量不得超过2 L/m2·d，在非正常状况下，假定其泄漏量为正常状况下的10倍，即20 L/m2·d）。

            - 本项目地下水预测源强

| 工况 | 预测情景 | 渗漏面积（m2） | 渗漏量（m3/d） | 特征污染物 | 污染物浓度（mg/L） | 渗漏量（g） | 一次渗漏时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常状况 | 污水处理站调节池底部破损 | 0.5 | 0.010 | COD | 2644.98 | 793.494 | 30 d |

（5）标准限值及检出限

本项目预测因子执行的标准限值及检出限详见表5.4-2。

            - 污染因子执行标准限值及检出限

| 污染因子 | GB/T14848-2017 Ⅲ类标准限值 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | ≤3.0 mg/L | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006 | 0.05 mg/L |

（6）预测方法与模型

①水文地质条件概化

项目场地地下水流呈一维流动，地下水位动态稳定，因此水流特征可以概化为一维稳定流。

②污染源概化

本项目主要的考虑因素是污水站调节池防渗系统出现老化或开裂等非正常状况时污染物以入渗的方式进入含水层，预测时忽略污染物在包气带的运移过程，因此，排放形式可视为点源。根据情景模拟，污水处理站调节池底部破损泄漏时间为30 d，在修复后，泄漏停止，因此，排放规律可视为瞬时排放。

在非正常状况下，地下水流携带污染物的迁移过程中，机械弥散和分子扩散往往同时发生，机械弥散和分子扩散合称为水动力弥散。水动力弥散既发生在地下水流的流动方向，也发生在垂直于流动的方向上，因此会产生一个二维污染区。污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，除了受到对流弥散的作用外，还受到化学、生物化学反应、吸附、生物降解等的影响，这些作用通常会使得污染浓度衰减。但是，对这些作用所进行的模拟需要很多难以获取的参数，因此，本次对特征污染物的模拟仅考虑其在地下水流中的对流弥散作用。

③预测模型

本项目地下水评价工作等级为三级，水文地质条件比较简单，采用解析法进行评价，通过上述分析，地下水流特征可以概化为一维稳定流，污染源可以概化为点源瞬时排放，污染特征为二维水动力弥散问题，预测模型选用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录D中“瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源”，计算公式如下：

式中：

——计算点处的位置坐标；

——时间，d；

——t时刻点处的示踪剂浓度，g/L；

——承压含水层的厚度，m；

——长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg，详见表5.4-1；

——水流速度，m/d；

——有效孔隙度，无量纲；

——纵向弥散系数，m2/d；

——横向y方向的弥散系数，m2/d；

——圆周率。

④水文地质参数的确定

根据《霞浦县牙城镇污水处理厂及配套管网工程岩土工程勘察报告》、《水文地质手册》等水文地质资料，确定水文地质参数如下：

A.渗透系数K：，计算得9.6 m/d；

B.有效孔隙度：根据牙城镇污水处理厂地勘报告，有效孔隙度取0.45；

C.水力坡度I：根据地形估算I=0.015；

D.水流速度u：牙城镇工业园地下水主要为赋存于第四系覆盖层杂填土层中的上层滞水，埋深为0.55~5.05 m，稳定水位埋深0.4~4.1 m。参照刘森、高茂生等人关于围填海工程地下水流场、水质规律研究成果，牙城镇污水处理厂场地属于填海造地，地下水流速在0.25~0.38 m/d，本次评价参照牙城镇污水处理厂的水流速度，取0.32 m/d；

E.纵向弥散系数：根据弥散度与观测尺度图，水流速度取值，选取纵向弥散度（αL）为100 m纵向弥散系数DL=αL×u=0.32 m2 /d。根据经验，横向弥散系数=0.032 m2 /d；

F.承压含水层的厚度M：评价区含水层的厚度约为0.55-5.05 m，本次评价取平均值2.8 m。

水文地质参数详见表5.4-3。

            - 预测区水文地质参数表

| 渗透系数（m/d） | 水流速度（m/d） | 有效孔隙度 | 水力坡度 | 承压含水层厚度（m） | 纵向弥散系数（m2/d） | 横向弥散系数（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6 | 0.32 | 0.45 | 0.015 | 2.8 | 0.32 | 0.032 |

（7）预测结果与评价

将上述水文地质参数和源强代入“瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源”模型公式，预测不同时刻COD的超标范围和影响范围。

①泄漏发生后100 d

污染中心点COD浓度为4.95 mg/L，大于标准值3.0 mg/L，超标距离最远为41 m；影响距离最远为下游57 m。

②泄漏发生后1000 d

a.污染中心点COD浓度为0.495 mg/L，小于标准值3.0 mg/L，未超标；影响距离最远为下游375 m。

污水处理站调节池中COD泄漏后100 d、1000 d预测结果详见表5.4-4~表5.4-5。

            - 污水处理站调节池泄漏100 d后COD浓度预测结果

单位：mg/L

| 纵向距离 横向距离 |  | 纵向（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 |
| 横向（m） | 0 | 0.0017 | 0.0002 | 0 |
|  | 5 | 0.0166 | 0.0024 | 0 |
|  | 10 | 0.1129 | 0.0160 | 0 |
|  | 15 | 0.5179 | 0.0735 | 0.0002 |
|  | 20 | 1.6078 | 0.2280 | 0.0007 |
|  | 25 | 3.3772 | 0.4790 | 0.0014 |
|  | 30 | 4.8000 | 0.6808 | 0.0019 |
|  | 35 | 4.6161 | 0.6547 | 0.0019 |
|  | 40 | 3.0038 | 0.4260 | 0.0012 |
|  | 45 | 1.3225 | 0.1876 | 0.0005 |
|  | 50 | 0.3940 | 0.0559 | 0.0002 |
|  | 55 | 0.0794 | 0.0113 | 0 |
|  | 60 | 0.0108 | 0.0015 | 0 |
|  | 65 | 0.0010 | 0.0001 | 0 |
|  | 70 | 0 | 0 | 0 |

            - 污水处理站调节池泄漏1000 d后COD浓度预测结果

单位：mg/L

| 纵向距离 横向距离 |  | 纵向（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | 20 |
| 横向（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 216 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
|  | 240 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0015 | 0.0001 |
|  | 260 | 0.0297 | 0.0245 | 0.0136 | 0.0013 |
|  | 280 | 0.1419 | 0.1167 | 0.0650 | 0.0062 |
|  | 300 | 0.3623 | 0.2980 | 0.1659 | 0.0159 |
|  | 320 | 0.4952 | 0.4074 | 0.2267 | 0.0218 |
|  | 330 | 0.4952 | 0.3768 | 0.2100 | 0.0201 |
|  | 340 | 0.3623 | 0.2980 | 0.1659 | 0.0159 |
|  | 350 | 0.2452 | 0.2017 | 0.1122 | 0.0108 |
|  | 360 | 0.1419 | 0.1167 | 0.0650 | 0.0062 |
|  | 370 | 0.0702 | 0.0578 | 0.0322 | 0.0031 |
|  | 380 | 0.0297 | 0.0245 | 0.0136 | 0.0013 |
|  | 390 | 0.0108 | 0.0089 | 0.0049 | 0.0005 |
|  | 400 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0015 | 0.0001 |
|  | 410 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0004 | 0 |
|  | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由预测结果表明，污水处理站调节池底部破损，在设置的泄漏情景下：泄漏发生后100 d、1000 d时，COD影响范围不断扩大（其中泄漏发生后100 d时，超标距离最远为41 m；泄漏发生后1000 d时未出现超标），影响距离最远分别为下游57 m、375 m。

在非正常状况下，污染物会先进入土壤而后通过下渗污染地下水，随后随着地下水的运移方向运移，进而影响地下水水质。本项目厂界与南侧猫垅溪距离约15 m，与南侧牙城湾距离约200 m，根据地下水现状监测数据，南侧D3一层村高锰酸盐指数为2.44 mg/L，根据预测结果，当渗漏发生100 d后，泄漏点附近地下水中的污染物浓度升高，在叠加背景值后（叠加后COD污染中心点浓度7.39 mg/L），部分区域可能会出现超标现象，进而可能导致猫垅溪和牙城湾水质变差。因此，建设单位应严格落实扩建工程地下水污染防治措施，将地下水污染事故发生的可能性降到最低。

    - 小结

项目在严格按工程设计和环保要求对各工程及生产场所采取切实有效的防渗措施，并按设计建设、运行，正常状况下，基本不会造成地下水污染；在非正常状况下，根据预测结果，发生泄漏后会对区域地下水造成一定的影响，在叠加现状背景值后（叠加后污染中心点浓度7.39 mg/L），可能会造成部分区域地下水超标，因本项目距离猫垅溪和牙城湾较近，当发生渗漏后，也可能会对其产生一定的影响。因此，建设单位在严格按照工程设计、环保要求和防渗要求，做好相应的水平防渗措施，并加强风向管理的前提下，本项目的建设对区域地下水的影响是可控的，能接受的。

  - 运营期声环境影响预测与评价

    - 噪声源强

本项目高噪声主要来自各车间各类设备产生的噪声，主要噪声源见表5.5-1。

            - 本项目主要设备噪声源强一览表

| 编号 | 设备名称 | 数量 （套） | 单台噪声源强（dB（A）） | 降噪后单台噪声源强（dB（A）） | 降噪后同类设备叠加噪声源强（dB（A）） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 粉碎机 | 10台 | 80 | 65 | 75.0 | 前纺楼6 F |
| N2 | 摩擦机 | 10台 | 80 | 65 | 75.0 | 前纺楼6 F |
| N3 | 喂料机 | 8台 | 70 | 55 | 64.0 | 前纺楼5 F |
| N4 | 罗茨水环真空泵 | 5套 | 85 | 70 | 77.0 | 前纺楼5 F |
| N5 | 罗茨水环真空泵 | 6套 | 85 | 70 | 77.8 | 前纺楼4 F |
| N6 | 螺杆机 | 12台 | 65 | 50 | 60.8 | 前纺楼4 F |
| N7 | 反应釜 | 2套 | 65 | 50 | 53.0 | 前纺楼4 F |
| N8 | 纺丝箱体 | 8套 | 80 | 65 | 74.0 | 前纺楼4 F |
| N9 | 组件保温炉 | 8台 | 65 | 50 | 59.0 | 前纺楼4 F |
| N10 | 计量泵给料机 | 8套 | 75 | 60 | 69.0 | 前纺楼4 F |
| N11 | 电磁加热真空清洗炉 | 6台 | 65 | 50 | 57.8 | 前纺楼3 F |
| N12 | 纺丝环吹风冷却系统 | 64套 | 70 | 55 | 73.1 | 前纺楼3 F |
| N13 | 空气压缩机 | 2台 | 90 | 75 | 78.0 | 前纺楼2F |
| N14 | 工业空调送风机组 | 2套 | 80 | 65 | 68.0 | 前纺楼2 F |
| N15 | 卷绕上油机组 | 2套 | 83 | 68 | 71.0 | 前纺楼2F |
| N16 | 牵引机 | 2台 | 75 | 60 | 63.0 | 前纺楼2 F |
| N17 | 喂入机 | 2台 | 70 | 55 | 58.0 | 前纺楼2 F |
| N18 | 盛丝往复机 | 2台 | 70 | 55 | 58.0 | 前纺楼2 F |
| N19 | 导丝机 | 2台 | 70 | 55 | 58.0 | 后纺楼1 F |
| N20 | 第一牵伸机 | 1台 | 70 | 55 | 55.0 | 后纺楼1 F |
| N21 | 第二牵伸机 | 2台 | 70 | 55 | 58.0 | 后纺楼1 F |
| N22 | 第三牵伸机 | 2台 | 70 | 55 | 58.0 | 后纺楼1 F |
| N23 | 紧张热定型机 | 6台 | 65 | 50 | 57.8 | 后纺楼1 F |
| N24 | 迭丝机 | 2台 | 60 | 45 | 48.0 | 后纺楼1 F |
| N25 | 卷曲机 | 2台 | 70 | 55 | 58.0 | 后纺楼1 F |
| N26 | 往复摆丝机 | 2台 | 65 | 50 | 53.0 | 后纺楼1 F |
| N27 | 松弛热定型机 | 2台 | 65 | 50 | 53.0 | 后纺楼1 F |
| N28 | 张力机 | 2台 | 65 | 50 | 53.0 | 后纺楼1 F |
| N29 | 切断机 | 2台 | 85 | 70 | 73.0 | 后纺楼1 F |
| N30 | 风送棉系统 | 2台 | 80 | 65 | 68.0 | 后纺楼1 F |
| N31 | 打包机 | 2台 | 80 | 65 | 68.0 | 后纺楼1 F |
| N32 | 污水处理站（泵） | 2台 | 75 | 60 | 63.0 | 前纺楼1 F |
| N33 | 废气治理设施（风机） | 2台 | 85 | 70 | 73.0 | 前纺楼6 F屋顶 |

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的要求，需确定建设项目的声源种类、数量、噪声级以及对声源的空间分布建立坐标系确定主要声源的三维坐标。本项目拟设定厂界西南侧为坐标原点，三维坐标为（0，0，0），以场地地平面为Z轴0点，正北方向为Y轴正方向，正东方向为X轴正方向，以此来定位产噪设备的三维坐标。具体主要设备声源和预测结果详见图5.5-1，噪声源三维坐标详见表5.5-2，预测点三维坐标详见表5.5-3。本项目厂界外200 m范围内的敏感目标为南侧一层村。

              - 等声级线图

            - 噪声源三维坐标一览表

| 序号 | 噪声源 | 三维坐标（X，Y，Z） |  |  | 序号 | 噪声源 | 三维坐标（X，Y，Z） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 粉碎机 | 100 | 97 | 26.2 | N18 | 盛丝往复机 | 90 | 108 | 6.2 |
| N2 | 摩擦机 | 102 | 110 | 26.2 | N19 | 导丝机 | 98 | 142 | 1.2 |
| N3 | 喂料机 | 98 | 105 | 21.2 | N20 | 第一牵伸机 | 93 | 138 | 1.2 |
| N4 | 罗茨水环真空泵 | 97 | 110 | 21.2 | N21 | 第二牵伸机 | 83 | 143 | 1.2 |
| N5 | 罗茨水环真空泵 | 104 | 110 | 16.2 | N22 | 第三牵伸机 | 75 | 143 | 1.2 |
| N6 | 螺杆机 | 98 | 93 | 16.2 | N23 | 紧张热定型机 | 67 | 143 | 1.2 |
| N7 | 反应釜 | 98 | 89 | 16.2 | N24 | 迭丝机 | 58 | 138 | 1.2 |
| N8 | 纺丝箱体 | 87 | 89 | 16.2 | N25 | 卷曲机 | 50 | 138 | 1.2 |
| N9 | 组件保温炉 | 109 | 95 | 16.2 | N26 | 往复摆丝机 | 41 | 142 | 1.2 |
| N10 | 计量泵给料机 | 86 | 79 | 16.2 | N27 | 松弛热定型机 | 25 | 142 | 1.2 |
| N11 | 电磁加热真空清洗炉 | 109 | 92 | 11.2 | N28 | 张力机 | 16 | 142 | 1.2 |
| N12 | 纺丝环吹风冷却系统 | 109 | 89 | 11.2 | N29 | 切断机 | 10 | 142 | 1.2 |
| N13 | 空气压缩机 | 85 | 100 | 6.2 | N30 | 风送棉系统 | 2 | 137 | 1.2 |
| N14 | 工业空调送风机组 | 102 | 105 | 6.2 | N31 | 打包机 | 3 | 142 | 1.2 |
| N15 | 卷绕上油机组 | 110 | 87 | 6.2 | N32 | 污水处理站（泵） | 105 | 82 | 1.2 |
| N16 | 牵引机 | 84 | 93 | 6.2 | N33 | 废气治理设施（风机） | 105 | 104 | 32 |
| N17 | 喂入机 | 93 | 89 | 6.2 |  |  |  |  |  |

            - 预测点三维坐标一览表

| 序号 | 预测点 | 三维坐标（X，Y，Z） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N1 | 63 | 157 | 1.2 |
| 2 | N2 | 66 | 0 | 1.2 |
| 3 | N3 | -2 | 77 | 1.2 |
| 4 | N4 | 123 | 78 | 1.2 |
| 5 | N5 | 76 | -31 | 1.2 |

    - 预测模式与参数

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式，按下列声源预测模式进行计算。

（1）室内声源计算公式

①计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Lp1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw——某个声源的倍频带声功率级；

r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离；

R——房间常数；

Q——方向因子。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

（2）室外声源传播衰减公式

计算某个声源在预测点的倍频带声压级：

式中：Lp（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Lp（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLp——各种因素引起的衰减量。

（3）声源叠加贡献值公式

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB（A）；

LAi——i 声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（4）预测值公式

式中：Leq——预测点的总声压级，dB（A）；

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——预测点的背景值，dB（A）。

    - 预测结果

根据预测模式及表5.5-2中数据，因本次扩建工程为新增地块，扩建工程与现有工程无依托关系，因此本次评价仅预测扩建工程实施后固定设备噪声对厂界的贡献值，详见表5.5-4，以及敏感目标叠加背景值后的达标性分析，具体详见表5.5-5。

            - 各侧厂界的噪声贡献值

| 序号 | 噪声源 | 预测点编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
| 1 | 贡献值 | 41.4 | 36.3 | 36.6 | 46.1 | 34.3 |

            - 噪声达标性分析

| 预测点编号 | 背景值dB（A） |  | 贡献值dB（A） | 预测值dB（A） |  | 达标性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |  |
| N5（一层村） | 52 | 45 | 34.3 | 52.1 | 45.4 | 达标 |

由表5.5-4可知，扩建工程投产后，在经过项目厂区距离衰减、厂房阻隔、设备减震、隔声等降噪措施后，对厂界噪声贡献值在36.3~46.1 dB（A）之间，均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。由表5.5-5可知，本项目建设对周边敏感点一层村的贡献值为34.3 dB（A），贡献值叠加背景值后，昼间噪声预测值为52.1dB（A），夜间噪声为45.4dB（A），可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。因此，本项目的建设对区域声环境的影响较小。

  - 运营期固体废物环境影响分析

    - 固体废物产生情况

本项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其产生量及处理处置方式见表5.6-1。

            - 扩建工程固体废物产生量及一览表

    - 固体废物堆存场、暂存场设置和要求

      - 厂内固体废物贮存设施设置

本项目拟于综合厂房西侧设置1间占地面积为80 m3的一般工业固体废物贮存间和1间占地面积为30 m2的危险废物贮存间，详见表5.6-2~表5.6-3。

            - 一般工业固体废物分类暂存设施设置要求

            - 危险废物分类暂存设施

      - 危险废物贮存场所设置要求

为防止储存过程的二次污染，其贮存和转运过程，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001）及其修改单和《危险废物转移联单管理办法》要求执行，厂区内设置危险废物暂存设施，并且在明显位置悬挂危险废物标识。

厂区内设置的危险废物贮存间设置明显标志，并具有防风、防雨淋、防日晒、防渗漏措施。同时，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求建设，主要要求包括：

（1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

（2）必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（3）应设置明显标志和围堰，并具有防风、防雨、防渗设施。其中基础防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2 mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。

（4）装载液体、半固体危险废物的容器内需留足足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 mm以上的空间。

（5）盛装危险废物的容器上必须黏贴符合本标准的标签，并使用符合标准的容器盛装危险废物。

（6）危险废物贮存间四周设置导流沟。

现有工程已建设有1间10 m2的危险废物贮存间，其已按照以上原则进行设置，且已委托具备相应的能力和资质的危险废物处置或利用单位处置。本次扩建项目拟在新增地块的厂区西侧新建1座一层的危险废物贮存间，面积为30 m2。危险废物贮存间按照种类分区，并设置围堰、导流沟和防风、防雨、防渗等措施。

      - 危险废物转运管理要求

（1）由专人负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存所的危险废物都要记录在案，做好危险废物出入量及处置记录。

（2）建立危险废物登记台账：包括危险废物名称、产生车间或工序、产生量、产生时间、交接人、交接时间等；

（3）建立危险废物转移登记台账：包括危险废物名称、转移数量、转移时间、去向、运输工具、交接人、交接时间等；

（4）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

（5）危险废物转移全过程环境管理

目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报，主要流程包括：

①产生单位填写电子联单。转移当天，产生单位登陆省固废平台填报转移信息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。

②接受单位填写电子联单并完成审核。危险废物运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，接受单位对危险废物核实验收，确认转移信息无误后，当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。

③打印电子联单并盖章存档备查。电子联单确认完毕后，产生单位打印一式5份纸质联单，产生单位和接受单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、产生地环保分局和接受地环保局各存一份备查。发生转移12天内由产生单位将联单报送所在地环保分局，并附上对应过磅单。

④环保分局核查并汇总上报市局。各环保分局对省固废平台电子联单、企业报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月15日前汇总上月的危废转移情况报送市环保局（危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理—联单查询—导出）。

另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。

    - 固体废物影响分析

（1）固体废物贮存场所（设施）环境影响分析

本项目的危险废物贮存场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，涤纶织物下脚料仓库、一般工业固体废物贮存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求进行建设，基本可满足本项目固体废物的储存要求。

①对大气环境的影响：本项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物（杂质、废熔块、废丝、废过滤网、废包装袋、污泥、布袋粉尘）、危险废物（废油剂、浸油槽废液、煅烧废渣、废机油、废油剂空桶、含油抹布（豁免））和生活垃圾，形态包括固体和液体，固体类危险废物利用防渗透的包装袋或桶包装储存、液体类危险废物利用专用桶装储存，并储存于符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的储存场内，因此储存场所的废气排放量很小，对环境影响较小。

②对地下水环境的影响：本项目危险废物贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行防渗建设，一般工业固体废物贮存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求进行建设，对地下水的影响很小。

③对水环境的影响：本项目一般工业固体废物贮存间及危险废物贮存间均按照有关标准要求建设，基本不会对水环境产生影响。

（2）固体废物运输过程的环境影响分析

本项目液态的危险废物主要为废油剂、浸油槽废液和废机械油等，由专用桶盛装后委托有资质的单位处置；煅烧废渣等固态危险废物，袋装或桶装后委托有资质的单位处置，废油剂空桶由厂家回收综合利用。因此正常情况下，不会对环境产生影响。

本项目危险废物在出厂前，按危险废物的惯例要求，进行严格的包装，委托有资质的单位进行运输和处理后，不会对环境产生二次污染。

运输过程的最大环境风险为交通事故造成的环境影响，因此要求承接的有资质处置单位，按照该单位的环境影响报告书及相关法规要求，采用专用的危险废物运输车辆运输，采取有效的运输过程风险防控和应急处置措施，杜绝交通事故发生。

综上所述，本项目的固体废物均根据环评时段的具体要求，采取了相应的处置措施，只要建设单位认真落实本环评提出的各项固体废物处置措施，并按照固体废物的相关管理要求，加强各类固体废物的收集、分类储存、转移和处置管理，本扩建工程运营期产生的固体废物不会造成二次污染，因此对环境的影响很小。

    - 小结

本次扩建项目产生的固体废物基本上能够遵循分类管理、妥善储存、合理处置的原则，进行固体废物处置和综合利用。符合固体废物处理处置“减量化、资源化、无害化”的原则，对环境造成的影响较小。

  - 运营期土壤环境影响分析

本项目土壤环境评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。本次评价采用定性描述。

项目现有工程已建设完成并投入运营，本次扩建工程与现有工程无依托关系。本次扩建后，运营期对土壤的影响主要来自工业“三废”排放。工业废气中的污染物主要通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境。

（1）本项目大气污染物主要为生产过程产生的颗粒物、非甲烷总烃等；天然气锅炉燃烧烟气（烟尘、SO2、NOX）及污水处理站恶臭（NH3、H2S、非甲烷总烃），产生量较小，不会经过大气沉降等对周围土壤造成污染。

（2）本项目生产废水经自建污水处理站处理后排入园区污水管网，最终进入牙城镇污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入牙城镇污水处理厂深度处理。污水处理站各池体均做好防渗处理，因渗漏对污染土壤的可能性极小。

本项目地下水环境影响章节中，已分析了非正常状况下，废水对地下水的影响，从结果可以看出，若污水站调节池底部（废水污染物浓度最高处）发生渗漏，污染物将穿过包气带，影响到地下水。污染物穿越包气带的过程中，由于土壤的阻隔、吸附作用，导致土壤受到污染。因此，项目应严格落实好防渗工程并定期检查重点风险点，杜绝泄漏情况的发生。

（3）项目产生的工业固体废物其影响基本在厂内，设有专门的危险废物贮存间、一般工业固体废物贮存间，危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，可保证各危险废物能得到妥善的贮存和处理，不会因渗漏等原因对周土壤造成污染。

经上述措施，正常情况下，项目运营期间对土壤环境的影响较小。

            - 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地□；未利用地 |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （2.27725）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（）、方位（）、距离（） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感 |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见“4.3.5土壤环境质量现状调查与评价章节”表4.3-17 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图，见图4.3-2 |
|  |  | 表层样点数 | 3个 |  | 0~0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600-2018表1中规定的基本项目45项、石油烃、pH值 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | GB36600-2018表1中规定的基本项目45项、石油烃、pH值 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618；GB 36600；表D.1□；表 D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点位的评价因子均符合GB36600-2018中第二类用地筛选值 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E；附录 F；其他（定性描述） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（正常工况无影响） 影响程度（正常工况无影响） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控； 其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  | 信息公开指标 | - |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目实施对土壤环境的影响是可接受的，项目建设具有可行性 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写；“备注”为其他内容补充。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价等级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 环境风险评价

本次扩建工程新购置工业用地进行建设，新增用地面积22772.5 m2（合34.159亩），扩建工程与现有工程无依托关系。因此，本次风险评价仅分析扩建工程内容。

    - 评价依据

      - 风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中相关规定，风险调查主要包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。

根据扩建工程储存、使用过程中涉及的环境风险物质，同时结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，确定扩建工程涉及的危险物质为纺丝油剂、废油剂以及天然气在线量，主要危险物质情况详见表5.8-1，危险物质的理化性质详见表5.8-2~表5.8-3。

            - 项目主要危险物质情况一览表

            - 油类物质的理化性质一览表

            - 甲烷的理化性质及危险特性

      - 风险潜势初判

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

①危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定建设项目Q值，详见表5.8-4。

            - 危险物质分级表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS | 贮存量qn（t） | 临界量Qn（t） | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺丝油剂 | / | 10 | 2500 | 0.004 |
| 2 | 废油剂 | / | 12 | 2500 | 0.0048 |
| 3 | 天然气 | 74-82-8 | 0.05 | 10 | 0.005 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.0138 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对应的临界量，计算所涉及的每种危险物质在厂区最大存在总量与其比值Q，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——为每种环境风险物质的存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——为每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

经计算，本项目Q值为0.0138＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

      - 评价等级

本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分（详见表5.8-5），本项目评价工作等级为简单分析。

            - 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

    - 环境敏感目标概况

根据现场勘查，本项目周围主要环境敏感目标分布情况详见“1.6 环境保护目标”章节。

    - 环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）7.1条的规定，风险识别的内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型。

      - 物质危险性识别

本项目主要原辅料包括涤纶织物下脚料、纺丝油剂等，燃料为天然气，最终产品为PET再生纤维。废水主要为：组件清洗废水、水浴槽废水、喷淋塔废水、地面冲洗废水以及生活污水；废气为破碎工序产生的粉尘颗粒物，摩擦造粒产生的颗粒物、非甲烷总烃，挤压熔融、纺丝、松弛热定型等产生的非甲烷总烃，天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX以及污水处理站产生的氨、硫化氢；固体废物主要为杂质、废熔块、废丝、废过滤网、废包装袋、污泥、布袋粉尘、废油剂、浸油槽废液、煅烧废渣、废机油、废油剂空桶、含油抹布和生活垃圾。

      - 生产系统危险性识别

（1）生产过程的环境风险识别

由于操作不当或老旧等原因造成生产设备故障、损坏等，若没有及时检修可能会致使天然气管道、阀门泄漏，造成现场操作人员中毒以及对大气环境造成短时间、突发性的污染；若泄漏气体浓度达到爆炸范围后，如遇到明火、高温、高压、静电、雷击等原因就会着火燃烧爆炸，火灾爆炸产生的次生环境污染也会环境造成影响。

（2）储运过程的环境风险识别

①生产、储存过程中会使用和储存的易燃物质：如纺丝油剂等。在生产、储存、运输等过程中，若处理不当，有可能引起易燃物质泄漏事故，不仅会污染厂区地面，同时也会给环境带来不良污染；若泄漏的油品不及时处理，可能会引起火灾、爆炸等次生事故，对周边环境造成不良影响。

②物料运输途中如因意外交通事故造成运输车辆翻覆，可能会造成一定程度的火灾、爆炸事故，因此交通运输应委托有资质的单位进行，严格按照《危险化学品安全管理条例》进行运输，运输路线严格按照规定的运输路线运输，避开人口集中区、水源保护区、风景名胜区、自然保护区等需要特殊保护的区域。

（3）环保措施运行过程中环境风险识别

①废气集气设施故障导致车间的废气污染物在短时间内直接排放，造成厂区及周边空气中相关污染物浓度在短时间内增加，对大气环境造成短时间、突发性的污染。

②厂区内污水处理设施故障，若没有及时发现，会导致未经处理的生产废水和生活污水直接排入园区污水管网，加重牙城镇污水处理厂的处理负担，对污水厂的处理工艺产生一定的冲击；如果厂内污水管道破裂也会对厂区内地下水污染和土壤环境造成污染。

③危险废物贮存间未按要求采取围堰、导流沟和防渗措施，并具备防风、防雨、防日，可能会导致废油剂发生泄漏，污染厂区水体环境和土壤环境。废油剂在临时贮存、转移过程中，若处理不当，可能会引起火灾、爆炸等次生事故，对周边环境造成不良影响。

      - 伴生、次生事故识别

（1）火灾事故

厂区使用的涤纶织物下脚料、纺丝油剂属于易燃物品，如遇明火，很有可能发生火灾事故，散发出大量的浓烟，产生有毒气体CO、SO2、NOX等伴生污染物，释放进入大气，将对周边村庄环境空气造成一定影响。

（2）爆炸事故

项目爆炸事故主要可能因天然气管道、阀门泄漏，若泄漏气体浓度达到爆炸范围后，如遇到明火、高温、高压、静电、雷击等原因就会着火燃烧爆炸。爆炸是燃烧的极端形式，爆炸与燃烧的区别在于氧化速度的不同。由于燃烧速度快，热量来不及扩散，温度急剧上升，气体因高热急剧膨胀而形成爆炸，爆炸对周围环境可能造成严重破坏。

（3）消防废水

灭火时，产生一定量的消防废水，主要污染物为SS、COD、BOD5、石油类等。需设有足够容积的事故应急池收集事故期间产生的消防废水、污染雨水，且雨水接驳口设置有截流阀，在事故发生时关闭，防止受污染废水外流，确保消防废水不进入周围地表水环境。若消防废水没有妥善收集，将对土壤环境、地下水环境造成污染。

      - 风险识别结果

根据以上分析，扩建工程项目环境风险识别汇总见表5.8-6。

            - 扩建工程项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库 | 油剂仓库 | 纺丝油剂 | 火灾、爆炸伴生/次生污染物排放 | 易燃物质泄漏、火灾爆炸伴生/次生污染物排放对大气环境的影响；泄漏、火灾消防事故废水排放对水环境、土壤环境的影响 | 周围地表水、地下水、土壤及周围人口集中的居民区、学校、行 政办公区域等 |
| 2 | 废水处理单元 | 废水处理设施 | COD、石油类等 | 泄漏 |  |  |
| 3 | 废气处理 | 废气处理设施 | 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX | 泄漏 |  |  |
| 4 | 天然气管道 | 天然气管道 | 甲烷 | 火灾、爆炸伴生/次生污染物排放 |  |  |
| 5 | 危险废物贮存间 | 危险废物贮存间 | 废油剂 |  |  |  |

    - 环境风险分析

（1）大气环境风险分析

项目大气环境风险主要包括大量天然气、纺丝油剂泄漏，由于处理不当，严重时引起火灾及爆炸，火灾带来的伴生/次生污染物CO、SO2、NOX等对周围大气环境产生影响；废气治理措施事故排放，颗粒物、非甲烷总烃等污染物暂时性大量排放，污染周围大气环境。项目与最近敏感目标距离约为35 m，一旦发生火灾事故，对周边环境空气影响比较大。因此环境事故风险较大，需要建设单位给予足够重视。

（2）地表水环境风险分析

本项目产生的废水主要为各生产工序产生的生产废水和生活污水，生产废水经厂区内自建的污水处理站“气浮+水解酸化+A/O池+MBR膜+板框压滤”工艺处理后，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1直接排放限值（石油类参照排放标准参照现有工程环评报告书10 mg/L的要求）后排入园区污水管网，最终纳入牙城镇污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池处理达到牙城镇污水处理厂设计进水水质要求后，排入牙城镇污水处理厂处理。如果污水处理设施故障，若没有及时发现，会导致未经处理的生产废水和生活污水直接排入园区污水管网，加重牙城镇污水处理厂的处理负担，对污水厂的处理工艺产生一定的冲击。

因此，项目应严格废水处理设施管理，同时建设足够容量的废水事故应急池，坚决杜绝废水事故性排放情况的发生。

（3）土壤和地下水环境风险分析

本项目地下水环境污染主要来源于生活污水、生产废水的泄漏。若由于管道破裂、废水处理设施故障发生泄漏事故，未及时采取有效措施使泄漏得到有效控制，将会对一定范围内的地下水和土壤造成污染（具体详见“5.4 运营期地下水环境影响预测与评价”和“5.7 运营期土壤环境影响分析”章节）。

    - 环境风险防范措施

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（as low as reasonable practicable，ALARP）管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

（1）机构设置

本项目安全环保管理需配备专业管理人员，通过技能培训，承担该项目运行后的环保安全工作。

项目建成后，应根据公司管理要求，结合当前的环境管理要求和霞浦县具体情况，制定本项目的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规程和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

（2）总图布置和建筑安全防范措施

项目位于霞浦县牙城工业集中区，根据本项目的物料性质和毒性，参照相关的毒物、危险物处理手册，采取以下相应的安全防范措施：

生产区总平面布置，严格执行国家规范《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。整个生产区总平面布置符合防范事故要求，土建设计中，构筑物设计考虑防雷、防静电措施和耐火保护。生产装置区尽量采用敞开式，以利于可燃气体的扩散，防止爆炸。对人身造成危险的运转设备配备安全罩。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05m，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。建筑设计采用国家标准及行业标准。建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。

该厂的火灾爆炸危险场所的安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。禁火区均应设置明显标志牌。

生产过程采用DCS控制系统，对反应系统及关键设备的操作温度、操作压力、液位高低均能自动监控及安全报警，在紧急情况下可及时启动应急预案。

建立完善的消防设施，包括火灾报警系统等。

根据生产装置的特点以及卫生特征，设车间更衣室和专用衣柜。在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

（3）纺丝油剂管理、储存、使用、运输中的防范措施

纺丝油剂储存在专用的仓库里。

纺丝油剂管理：制定安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；定期进行安全培训教育；经常性对添加和更换纺丝油剂的作业场所进行安全检查。

纺丝油剂储存和使用：设立专用库区，且其符合储存纺丝油剂的条件（防晒、防潮、通风、防雷、防静电等安全措施）；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存纺丝油剂的容器，设置明显的标识及警示牌。

纺丝油剂采购和运输：采购纺丝油剂时，应到已获得经营许可证的企业进行采购，要求提供技术说明书及相关技术资料。

通过以上管理和防范措施，本项目可以最大限度地防止事故的发生。

（4）原料和产品管理、储存、使用、运输中的防范措施

原料和产品应储存在专用的仓库里，产品按订单完成后尽快运出厂区。

原料和产品管理：制定安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；定期进行安全培训教育；经常性对使用原料的作业场所进行安全检查。

原料使用：建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；车间设置火灾预警系统。

车间管理：应加强车间管理，禁止随意堆放原料和产品，原料和产品应分开存储，存储场所严格执行国家规范《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求。

通过以上管理和防范措施，本项目可以最大限度地防止事故的发生。

（5）泄漏事故预防措施

①生产设备泄漏事故防范措施

首先要选用较好的设备、精心设计、严格管理和操作人员责任心是减少事故泄漏的关键。

A对操作人员进化系统教育，严格按照操作规程进行操作，严禁违章作业。

B采用露天或敞开框架布置，以利通风，避免死角造成有害物质的聚集。

C所排气体均集中收集，并进行妥善处理，防止随意流散。

D经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性。

E设置完善的排水系统，保证各单元泄漏物料能迅速安全集中到事故池，以便集中处理。

F经常检查管道，定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

G应备有氧气呼吸器及能过滤有毒气体的过滤式防毒面具，紧急事故时提供个人使用。

②有害气体泄漏的应急处置方法

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，如出现呼吸困难症状应立即就医处治。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。

眼睛防护：一般不需特殊防护。高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150 m，严格限制出入。立即切断泄漏点，经盛装容器讯速移出事故去职安全地区，施救人员应佩戴安全防护设施。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑以收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，立即将容器移出着火场所或者喷洒冷水冷却，严防火灾扩大、次生灾害和二次污染。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

发生泄漏后及时按照表中所述进行应急处置，减小事故风险，同时为了防止泄漏液体进入大气后对周边人员的危害，根据泄漏事故大气环境影响预测，按最大可信事故的影响范围，燃爆中心周边15 m范围内的人员均应立刻撤离，污染区人员撤离至至上风处，应进行隔离，严格限制出入，应急处理人员应佩戴正压自给式呼吸器，穿防毒服。

（6）火灾事故防范措施

火灾事故的防范除做好泄漏防范工作外，重点在于火源的防范。

①预防明火

明火往往是引起火灾的主要火源。因而，在易燃易爆场所（整个厂区范围内）都必须严禁明火。生产车间必须严防明火，禁止吸烟和携带各种火种，不得随意使用明火，并在明显处张贴禁烟火警告标志。生产上急需检维修抢修设备用火的，严格按照用火制度办理作业动火票，严格执行“五不动火”的有关规定：即没有办理动火票不动火；动火部位或时间与动火票不符不动火；不落实防火措施不动火；没有防火监护人不动火；没有消防器材不动火。并需按区域的不同级别办理，现场落实好安全措施，做到责任到位。在积聚有可燃气体蒸汽的管沟，深坑，下水道附近带，没有消除危险之前，不能进行明火作业。机动车进入禁火区必须戴防火罩。在转输使用生产过的易燃易爆物品的密闭容器和管道，未经清洗、通风置换、检验分析，未切断与生产相联的油罐、管道设备的，不允许电焊气焊明火作业。

②预防摩擦与撞击火花

易燃易爆场所，机器转动部位应保持良好的润滑和冷却，防止摩擦出火花。维修撞击使用的工具应采用防爆工具。纺丝油剂转输操作作业，巡回检查，禁止穿带钉鞋，搬运铁器物质，搬运盛装可燃气体或易燃液体的金属器时，严禁抛滑或碰撞。

③预防电气火花

电火花是引起火灾爆炸的着火源。为防止电火花或危险温度引起的火灾，电气开关插销、熔断器、电热器具、照明器具、电焊设备、电动机等均应根据需要适当避开易燃易爆场所。因此，要保持电气设备的电压电流温升等参数不超过允许值；保持电气设备有足够的绝缘能力；保持电气联接良好等。当电路开启、切断、电器保险丝熔断时，均能产生照明灯具的表面温度过高都可能引起电火花。然而，各易燃易爆危险场所使用的一切电气设备、照明和电气线路都必须采用防爆型的电器，严禁使用一般的电气设施。一旦电气设施偶然产生打火，也不会发生爆炸起火。

④预防静电火花

预防静电的产生主要措施是设法控制产生静电的条件和消除静电荷积聚的条件。如从工艺上预防，限制工艺管线内的介质流速：灌注纺丝油剂时，采用暗流灌注等，减少摩擦引起电火花的趋势；输送管道设备内部应尽可能光滑，以减少摩擦；采用防静电涂料；在油品中添加抗静电剂。另外，要防止危险性静电放电，其主要做法是：①消除设备中特别是气相空间的凹起物，以防止电荷在这些地方积聚成高电势放；②设备间导体跨接和接地，以使带电体之间形成等电位；③不仅在设备和物料方面要防止危险放电，对人的因素也要予以高度重视，并采取有效措施以防止人体放电和不当行为引起放电。

⑤预防其它火源

其它危险火源包括高温表面、化学反应热、日光辐射、雷电等。其预防措施有：防止易燃易爆物料与高温设备管道表面相接触，可燃物料排放应远离高温表面。从设计上的配套工作抓起和经常测试的管理工作抓好，严格按照有关规范去设置保护设施。相关规定可参考《石油化工企业设施防火规范》。

⑥火灾事故的应急处置办法

纺丝油剂泄漏燃爆危害及涤纶纺织物、产品涤纶纤维等贮存和使用过程中一旦发生火灾，周边的人员应立刻撤离至安全区之外，火灾发生点50 m之外。

（7）事故应急池容积计算

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标[2006]43号）进行事故收集池有效容积符合性分析。本项目事故废水池的大小计算如下：

式中：（V1+V2-V3）max——指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

Q消——发生事故储罐或装置的同时使用的消防设施给水量，m3/h；

T消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

按以下情形核算事故池容积计算：

V1——事故状态下物料量(V1)：车间物料泄漏量极少，忽略不计，故V1=0 m3；

V2——消防用水量（V2）：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），m3；项目同一时间内的火灾次数为1次，室外消火栓消防用水量按15 L/s计，消防灭火时间按6小时计算，需要用水324 m3。

V3——处理设施的物料量无收集处置，故V3=0 m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；取0；

V5——霞浦县多年平均降雨量约1657.4 mm，年平均降水天数172天，结合全厂危险废物贮存间、前纺楼、后纺楼、综合厂房及附近道路汇水区域，计算须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积为F=1.8 ha，则计算得到可能发生事故时可能进入收集系统的雨量为173.5 m3。

经计算，V总=497.5 m3；本项目与现有工程无依托关系，因此，本次扩建工程应新建1座容积为500 m3的事故应急池以满足事故废水应急要求。

    - 环境风险应急预案

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2018] 119号）要求，本项目在建成试投产前应修编应急预案，并报宁德市霞浦生态环境局备案。

（1）应急预案编制要点

企业制定完善、有效的环境风险事故应急预案，报送当地环保主管部门备案，并定期演练。企业环境应急预案可由责任单位自主编制或委托具备环境应急预案专业编制能力的单位按照要求进行编制。

应急预案应按照国家、地方和相关部门要求进行编制，主要内容包括以下内容：预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

（2）环境应急预案内容

项目环境风险的突发性事故应急预案的内容详见表5.8-7。

            - 环境风险的突发性事故应急预案一览表表5.8-7

| № | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 编制目的、编制依据、事件分级、适用范围、工作原则和应急预案关系说明等 |
| 2 | 应急组织指挥体系 | 内部应急组织机构与职责与职责外部指挥与协调 |
| 3 | 预防与预警 | 企业应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，建立突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”。包括预防与预警 |
| 4 | 应急处置 | 先期处置、响应分级应急响应程序、应急处置、受伤人员现场救护、救治与医院救治、配合有关部门应急响应 |
| 5 | 应急终止 | 明确应急终止的条件、程序 |
| 6 | 后期处置 | 善后处置评估与总结 |
| 7 | 应急保障 | 根据本单位应急工作需求而确定的相关保障措施如资金保障、物资保障、医疗卫生保障 |
| 8 | 监督管理 | 应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩 |
| 9 | 附则 | 名词术语、预案解释、修订情况、实施日期 |
| 10 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

（3）应急预案联动响应

①应急预案分级响应

A应急事件的分级

参照《福建省突发环境事件应急预案》（2015年），根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度可将风险事故分为：一、特别重大突发环境事件、二、重大突发环境事件、三、较大突发环境事件和四、一般突发环境事件。

B分级应急响应

根据《国家突发环境事件应急预案》、《福建省突发公共事件总体应急预案》、《宁德市突发环境事件应急预案》，对应于风险事故的分级，应急预案也相应的分为四级响应机制，由低到高为Ⅳ级(一般事故)、Ⅲ级(较大事故)、Ⅱ级(重大事故)、Ⅰ级(特大事故)。

Ⅳ级(一般事故)：发生一般事故时，生产人员应该立即报警，请求厂内相关应急救助分队实施扑救行动。同时，根据平时的应急反应计划安排 ，迅速转变为应急处理人员按照预定方案投入扑救行动 ，应急指挥领导小组及时将相关情况报告园区管委会等相关部门。

Ⅲ级(较大事故)：发生较大事故时，需要厂内的应急组织机构迅速反应，并启动应急预案。应急指挥领导小组负责指挥和协调各救助分队统一行动，在厂内对所发生的事故采取处理措施。同时，应急指挥领导小组应迅速上报园区管委会、以及霞浦县、宁德市环保、消防等有关部门，在可能的情况下，请求支援。

Ⅱ级(重大事故)：发生重大事故时，厂内应急指挥领导小组迅速启动应急预案，并在第一时间上报园区管委会、霞浦县、宁德市有关领导、环保局、省环保厅、消防局，必要的情况下上报国家环保部。此时，应启动宁德市级应急组织机构，协助建设单位处理突发事故。划定警戒区域，实施交通管制，紧急疏散警戒区内的人员，立即召集主要 负责人召开紧急会议，听取汇报，及时与专家库内的有关专家取得联系，请求技术支持，同时成立现场操作组、现场警戒组、应急抢救及保障组、并迅速制定出应急处置方案。

Ⅰ级(特大事故)：发生特大事故时，厂内应急指挥领导小组迅速启动应急预案，并在第一时间上报霞浦县和宁德市有关领导、宁德市环保局、消防局。此时，应启动宁德市级应急组织机构，协助建设单位处理突发事故。划定警戒区域，实施交通管制，紧急疏散警戒区内的人员，立即召集主要负责人召开紧急会议，听取汇报，及时与专家库内的有关专家取得联系，请求技术支持，同时成立现场操作组、现场警戒组、应急抢救及保障组、并迅速制定出应急处置方案。特大事故发生后，宁德市应急指挥领导小组应迅速上报国家环保部、国家安监局等有关部门，请求协助救援。

②应急响应和联动

应急预案共分四级，为公司应急预案、园区应急预案、市级应急预案(霞浦县)、省、国家级应急预案，事故发生后根据事故的级分别启动相应的应急预案联动方案，具体详见

              - 应急预案响应联动方案

本项目周边企业主要有福建省福宁浦明胶有限公司、霞浦县振兴污水处理有限公司等工业企业，这些企业本身也有应急预案措施和应急设施，建设单位应与上述企业建立联动机制，积极推进资源整合、信息共享、设施共享，在发生风险事故时，上述企业能够积极参与到应急救援当中，减少因风险事故造成的损失。

（4）环境应急预案的备案

企业事业单位编制的环境应急预案，应当在本单位主要负责人签署实施之日起30日内报所在地环境保护主管部门备案。国家重点监控企业的环境应急预案，应当在本单位主要负责人签署实施之日起45日内报所在地省级人民政府环境保护主管部门备案。报送备案应当提交下列材料（一式二份）：

①《突发环境事件应急预案备案申请表》；

②环境应急预案评估意见；

③环境应急预案的纸质文件和电子文件。

（5）环境应急预案的实施与监督管理

①建设单位应当采取有效形式，开展环境应急预案的宣传教育，普及突发环境事件预防、避险、自救、互救和应急处置知识，提高从业人员环境安全意识和应急处置技能。

②建设单位应当每年至少组织一次预案培训工作，通过各种形式，使有关人员了解环境应急预案的内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置预案。

③建设单位应当定期进行应急演练，并积极配合和参与有关部门开展的应急演练。环境应急预案演练结束后，应当对环境应急预案演练结果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在问题，对环境应急预案提出修改意见。

④建设单位应当根据实际需要和情势变化，依据有关预案编制指南或者编制修订框架指南修订环境应急预案。在环境应急预案修订后30日内将新修订的预案报原预案备案管理部门重新备案。

环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，应当及时进行修订：

A、本单位生产工艺和技术发生变化的；

B、相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

C、周围环境或者环境敏感点发生变化的；

D、环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

E、环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

预案备案部门可以根据预案修订的具体情况要求修订预案的环境保护主管部门或者企业事业单位对修订后的预案进行评估。

    - 环境风险结论

（1）依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分规定，本项目危险物质存在量及其临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，属于简单分析。

（2）扩建项目最大风险事故是原料、产品引发火灾事故，通过采取有效防控措施，风险可控。

（3）项目环境风险生产场所配备灭火器等消防措施，及时灭火，减缓火灾影响；建设容积为500 m3的消防事故废水池及其导流系统，确保在事故状态下能顺利收集消防废水，要求建设单位在本项目建成试投产前应修编应急预案，并报宁德市霞浦生态环境局备案。

在全面落实本评价提出的环境风险防范措施，强化运营中的环境保护管理，认真执行生产车间的处理处置规范，可以避免环境风险事故的发生，大大减少风险事故的发生概率。因此，从这个意义上讲，本项目建设对环境的风险危害是可以接受的。

            - 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年产5万吨PET再生纤维生产线项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （福建）省 | （宁德）市 | （霞浦）县 | 牙城镇工业园1号地块 |
| 地理坐标 | 经度 | 120°11´54.42″ E | 纬度 | 26°59´1.39″ N |
| 主要危险物质及分布 | 本项目涉及的风险物质主要为油类物质和甲烷，油类主要有纺丝油剂和废油剂。纺丝油剂存储于仓库，最大贮存量为10 t；废油剂最大贮存量为12 t；天然气在线量为0.05 t。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 大气环境影响途径：纺丝油剂渗漏引发火灾，天然气管道破裂，废气事故排放，等对大气环境造成不利影响。 地表水环境影响途径：污水处理设施故障，若没有及时发现，会导致未经处理的生产废水和生活污水直接排入园区污水管网，加重牙城镇污水处理厂的处理负担，对污水厂的处理工艺产生一定的冲击。 地下水环境影响途径：生活污水、生产废水的泄漏。若由于管道破裂、废水处理设施故障发生泄漏事故，未及时采取有效措施使泄漏得到有效控制，将会对一定范围内的地下水造成污染。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 大气： ①按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到预防为主，安全可靠。 ②在可能发生油类物质挥发及泄漏的场所，设置可燃气体报警装置。 ③据国家有关规范、在安全间距离、耐火等级等消防措施上进行符合规范的相关设计，配备专用的灭火器具等。 ④废气处理设施出现故障时应立即停产检修。 地表水： ①平时注意废水处理设施的维护，做到及时发现处理设备的事故 隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计. 划，确保废水水质达标。 ②配套建设500 m3事故应急池及其导流系统。 地下水： 做到源头控制、分区防治、污染监控体系、应急响应。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | ①项目危险物质存在量及其临界量比值Q＜1，环境风险潜势为I，属于简单分析，总体上环境风险很小且易于控制，只要做好泄漏、火灾风险事故后的收集、灭火工作，环境风险影响范围主要在厂区内，对环境影响很小。 ②本项目建成试投产前应修编应急预案，并报宁德市霞浦生态环境局备案。 |  |  |  |

- 环境保护措施及其可行性论证

  - 施工期环境保护措施

施工期对环境的影响主要来自施工噪声、施工扬尘、固体废物等。根据各种因素对环境的破坏程度和影响范围，分别提出相应保护措施。

    - 施工期废水污染控制措施

（1）施工人员均聘用当地居民，无需设置施工营地，生活污水纳入当地污水处理系统；生产废水来自施工机械和设备保养和清洗环节，主要含悬浮物和石油类污染物，工程施工场地设置两级隔油沉淀池，利用斜板隔油沉淀对其废水进行处理，处理后废水全部回用。

（2）施工尽量安排在晴天进行，尽可能的避开雨季施工，减小因降雨将污染物随地表径流进入地表水体。

（3）施工用料的堆放应选择暴雨径流难以冲刷的地方，同时材料堆放场备有遮挡的帆布，在雨季应进行覆盖，避免雨水冲刷。

（4）严格检查施工机械，保障施工机械设备正常运行和及时维修， 避免跑、冒、 滴、漏的油污进入地表水体污染其水质。

    - 施工期废气污染控制措施

项目施工废气主要是施工扬尘。项目采取的措施如下：

（1）施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

（2）建筑垃圾及时清运，若必须在工地内临时堆存，采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷水压尘以及其他有效的防尘措施以防止风蚀起尘及水蚀迁移。同时，项目与南侧居民一层村距离较近，仅为35m，因此，建筑垃圾临时堆存应堆在场地靠北侧，远离居民。

（3）施工现场四周设置高度大于2.5m 的围挡，里面设置材料仓库，禁止水泥、砂石等物料露天堆放，灰料搅拌设置在仓库内。

（4）材料要集中堆放，尽量减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度，建筑材料尽量避免露天堆放，运输车辆采取密封或覆盖措施并配置防撒落装置，装载不宜过满，出装卸场地前将轮胎车体清洗干净，对运输过程中散落在地面的原料要及时清扫，规划好运输车辆的运行路线与时间。

（5）工地配置专用水车，在装料、卸料等必要场合使用。

（6）加强对残土、建筑垃圾临时堆放场的管理，要采取表面压实、洒水、覆盖等措施，应及时运走。

（7）设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督，专职人员负责逸散性材料、垃圾、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

（8）施工结束时及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

    - 施工期噪声污染控制措施

施工噪声主要是施工机械和车辆产生的噪声，建设单位采取以下具体措施，减轻对附近声环境的影响。

（1）尽量采用低噪声设备，可固定的机械设备安置在施工场地临时房间内降低噪声；施工机械要注意保养、合理操作，尽量使机械噪声降低至最低水平。

（2）施工期间要求工程施工队伍文明施工，加强管理，以缓解噪声对环境的影响。

（3）合理制定施工计划，严格控制和管理产生高噪声设备的使用时间。尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工；尽量将高噪声设备安排在白天施工，禁止夜间（22时至次日6时）施工。

（4）项目场地南侧应设置隔音挡墙，以减小施工噪声对南侧35m处一层村的影响。

（5）施工场所车辆进出点应尽量远离村庄，车辆通过村庄时应减速、禁鸣笛。

（6）建设与施工单位应与周围单位、居民建立良好关系，及时使其了解施工进度及采取的降噪措施，取得居民的理解。

落实上述噪声防治措施后，可使施工各阶段的场界噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界噪声排放标准》中的有关规定。拟采取措施有效、可行。

    - 施工期固废污染控制措施

建筑垃圾应集中堆放，尽可能回用于其他建筑工地填方。不能利用的应及时统一运往指定地点进行处置。同时建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落；生活垃圾采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集，并委托环卫部门及时清运处置。

通过采取以上措施，项目施工产生的固体废弃物基本不会对周围环境产生明显不利影响。拟采取措施有效、可行。

    - 生态环境保护措施建议

本项目施工时需要开挖局部地面，同时开挖产生的渣土需要堆存，因此应做好土方调运工作，减少土方堆存时间并采取防止水土流失措施。通过布设有针对性的各项水土保持措施，使工程建设过程中新增水土流失得到有效防治，减少因新增水土流失造成的危害，采取以下水土流失防治措：

（1）避免雨季施工，施工单位应事先了解降雨时间和特点，以便采取适当的防护措施。做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，现场排水设施要通畅。

（2）合理安排施工计划、施工工序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖，并争取土料随挖随运，减少堆土、裸土的暴露时间。

（3）土石方施工，尽量随挖、随运、随填、随压，雨前和收工前将铺填的松土碾压密实，防止冲刷。土方堆场边坡设置围挡措施和遮雨装置，以免受降水的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新挖的陡坡，防止冲刷和坍塌。

（4）加强绿化工程，尽快规划绿地、各种裸露地面绿化和覆盖工作；一些备用的工程建设用地，在工程项目无法马上建设的情况下，进行临时性的绿化覆盖，降低水土流失的可能性。

（5）项目建设动土范围界限四周设置挡土墙，必要时可用砖砌挡土墙，可有效地防止水土流失的发生。

  - 现有工程污染防治措施

    - 废气污染防治措施

（1）废气处理措施

现有工程采取的废气处理措施详见下表。

            - 现有工程采取的废气处理措施表

（2）达标性分析

根据现有工程分析（第二章），现有工程采取的废气处理措施均能够达标排放，采取的废气处理措施是可行的。

    - 废水防治措施

现有工程产生的废水主要有生产废水和生活污水。生产废水主要包括组件清洗废水、原料漂洗（清洗）废水、车间地面冲洗废水。项目现有工程设有1座污水处理站用于处理现有工程产生的生产废水，处理能力为50 t/d，处理工艺为“气浮+斜板沉淀+A2O+MBR膜+板框压滤”，生产废水处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水水质标准后全部回用于原料清洗，不排放；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入牙城镇污水处理厂处理。

根据《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维（一期工程）项目竣工环境保护验收监测报告》中委托厦门威正检测技术有限公司于2019年3月5日~2019年3月6日对1号厂区生活污水的水质监测数据和《福建闽宏纤维有限公司年产3万吨的PET再生纤维（二期工程）项目竣工环境保护验收监测报告》中委托厦门科仪检测技术有限公司于2021年4月15日~2021年4月16日对污水处理站进出口、2号厂区生活污水的水质监测数据。根据监测结果，污水处理站出口水质均可符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水水质标准，满足回用水质要求；生活污水经化粪池处理后出口水质符合牙城镇污水处理厂设计进水水质要求。

    - 噪声污染防治措施

现有工程噪声源主要来自造粒生产线设备（破碎机、造粒机等）、纺丝生产线设备（干燥机、纺丝机、牵伸机、切断机、打包机等）和辅助设施（真空泵、工业空调送风机组、纺丝环吹风冷却系统等）等机械设备运行时产生的噪声，主要采取隔声、消声、减震等噪声控制措施。

根据第2章2.7.3小节，厂界昼间噪声范围60.7～64.3dB，夜间噪声范围51.1～53.1dB，各测点的厂界噪声均符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》3类标准昼间65dB、夜间55dB要求，现有采取的噪声控制措施是可行的。

    - 固体废物处置措施

（1）一般工业固体废物

现有工程产生的一般工业固体废物主要有原辅材料废包装袋、废熔块、废丝、污泥。一般工业固体废物分类收集后，暂存于一般工业固体废物贮存间（面积为200 m2），废包装袋定期由原材料供应公司回收，杂质委托环卫部门清运处置，废熔块、废丝经破碎后回用于造粒生产线，污泥委托委托三明金牛环保科技有限公司水泥窑协同处置。

（2）危险废物

现有工程产生的危险废物主要包括：废油剂、真空煅烧废渣、含油抹布、废油剂空桶。危险废物分类收集后，暂存于危险废物贮存间（面积为10 m2），废油剂定期委托福建省三明辉润石化有限公司处置，真空煅烧废渣委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置，废油剂空桶由厂家回收综合利用。根据《国家危险废物名录》（2021年版），混入生活垃圾的含油抹布属于豁免废物，与生活垃圾一同委托环卫部门清运处理。

（3）生活垃圾

现有工程产生的生活垃圾分类收集后，委托环卫部门及时清运处理。

  - 扩建项目运营期污染防治措施

    - 废气污染防治措施可行性分析

      - 本项目拟采取污染防治措施

本项目废气防治措施如下表所示。

            - 废气污染防治措施情况分析一览表

本项目废气管线走向如下图所示。

              - 废气管线走向图

      - 废气污染防治措施可行性分析

（1）破碎粉尘

项目颗粒物主要产生于破碎粉尘。布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，布袋除尘器的除尘效率可达99%以上（浙江中材工程设计研究院有限公司张烁在《水泥行业粉尘污染控制技术分析》一文中表明 ：“袋式除尘器在实际应用过程中粉尘净化效率能够达到99%以上”）。本项目布袋除尘效率取95%，可以确保处理后的颗粒物排放处于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值，对周边的环境影响降至最低，此类治理措施可行。

（2）摩擦造粒废气及纺丝组件煅烧废气

摩擦造粒废气及纺丝组件煅烧废气主要为颗粒物及非甲烷总烃，经“布袋除尘器+碱液喷淋+除雾器+低温等离子”处理后通过32m高排气筒DA007排放。

碱液喷淋：喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。碱液与油雾和颗粒物接触形成大分子油水混合物，混合物质量重沉降于喷淋塔底部，到达去除油雾及颗粒物的目的。

除雾器：经喷淋塔去除后的废气含水量较高，对后续的低温等离子吸附影响较大。因此喷淋塔后需安装除雾器去除废气中的水分。

低温等离子：低温等离子体去除污染物的机理是：在外加电场的作用下，介质放电产生大量携能电子轰击污染物分子，使其电离、解离和激发，然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应，使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质，或使有毒有害物质转变为无毒无害或低毒低害物质，从而使有机废气得以降解去除。低温等离子体是气体电离产生的。在中性气体中施加一个足够大的电场，气体就被电离，被电离的物质被称为等离子体。它包含中性粒子，电子和离子。除此之外，在电离过程中还产生了大量的其它物质，如活性基，紫外线等。在低温等离子体中电子由于它的质量比较轻，因此更容易受到电场的作用而被加速，获得较高的能量。而粒子由于质量很重，基本上电场加速不了它们，因此它们的温度接近室温。因此在低温等离子体中电子温度要远大于电子温度。

①颗粒物

本项目摩擦造粒废气产生的颗粒物主要是经处理工艺中的布袋除尘器+水喷淋+静电油烟吸附去除。袋式除尘器是含尘气体通过滤袋（简称布袋）滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是过滤式除尘器的一种。袋式除尘器对净化含傲米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%，但不适于净化含粘结和吸湿性强的含尘气体，用布袋除尘器净化烟尘时的温度不能低于露点温度，否则将会产生结露，堵塞布袋滤料的孔隙。摩擦造粒废气中含油脂杂质，部分颗粒物粘结在油脂上不易被去除，因此，本项目颗粒物还需经水喷淋+静电油烟吸附进一步去除颗粒物。根据《三废处理工程技术手册》(废气卷/北京市环境保护科学研究院等主编)中表面：湿法除尘除尘效率一般在60%。电除尘器是一种高效除尘器，除尘效率可达99%以上，去细微粉尘捕集性能优异，捕集最小粒径可达0.05μm，并可按要求获得从低效到高效的任意除尘效率。因此，摩擦造粒废气产生的颗粒物经“布袋除尘器+水喷淋+静电油烟吸附”处理后可以确保颗粒物排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值，对周边的环境影响降至最低。同时，参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A废气污染防治可行性技术参考中“废塑料熔融挤出（造粒）”，本项目造粒过程中产生的颗粒物采用的废气净化设施属于可行性技术。因此，此类治理措施可行。

②有机废气（以非甲烷总烃计）

经查工程经验和相关文献可知，喷淋塔对油烟气溶胶的初始洗涤效率为81.2%，并随时间逐渐下降到43.3%，平均洗涤效率分别为67.4%；大的油烟粒子被不断去除，油烟粒子的去除效率分别达到60％以上（不同洗涤剂净化油烟气溶胶实验研究，桂林工学院张帮鸾，2008年）。因此，本环评保守考虑碱液喷淋塔单独对有机废气的去除效率为60%。

低温等离子占地少，设备体积小；维护方便，使用寿命长；无二次污染。同时，低温等离子对分解复杂成分的有机废气分解效果号。本项目PET在高温条件下分解的有机废气主要有烯烃、链烷烃、环烷烃、对苯二甲酸、乙二醇等，低温等离子技术能够在低温的情况下有效的把污染物降解为水和二氧化碳。经查工程经验和相关文献：姜理英（姜理英，曹书岭，朱润晔，陈建孟，苏飞．介质阻挡放电对氯苯的降解特性及其产物分析[J]．环境科学，2015年）采用介质阻挡放电对氯苯进行降解实验，发现随着氯苯的浓度升高，氯苯降解率会降低，DBD降解氯苯存在一个最佳湿度范围值65%~75%。Ji SuYoun等（Su Youn，Jongyoon Bae,Sunyoung Park．Plasma-assisted oxidation of toluene over Fe/zeolitecatalyst in DBD reactor using adsorption/ desorption system[J]．Catalysis．Communications，2018年）采用介质阻挡降解流速为0.2L/min的甲苯时，降解率可达100％；吴萧等（吴萧，刘胜余，何延宇，等．介质阻挡放电低温等离子体技术处理3种代表性VOC[J]．环境工程学报，2017年）采用介质阻挡放电降解初始质量浓度为244 mg/m3的三种代表性VOCs，降解率可达96．9％，取得较好的降解效果。因此，本评价保守考虑低温等离子对有机废气的去除效率取75%。

综上所述，“碱喷淋+低温等离子”处理工艺，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的要求。可满足本项目废气净化需求。废气经装置处理后，通过32 m高排气筒（DA007）排放，可实现达标排放。

- 前纺、后纺废气

前纺、后纺废气主要污染物以非甲烷总烃计，处理工艺为“静电油烟吸附+低温等离子”，处理后通过32 m高排气筒（DA008）排放。本项目前、后纺废气中主要来自纺丝油剂挥发产生的有机废气，少部分来自PET分解（主要为烯烃、链烷烃、环烷烃、对苯二甲酸、乙二醇等）。纺丝油剂挥发产生的有机废气主要依靠静电油烟吸附去除，PET分解废气由低温等离子去除效果好。

静电油烟吸附：有机废气由风机吸入静电油烟净化器中，经过电场其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体被电离，油雾分子带上荷电，大部分得以降解炭化，少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气。

根据现有工程监测结果，静电油烟吸附去除率为67.4%。因此，本评价保守考虑静电油烟吸附对有机废气的去除效率取60%。

根据前文对低温等离子工艺的分析，低温等离子工艺应用于本项目前、后纺废气是可行的。

综上所述，“静电油烟吸附+低温等离子”处理工艺，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的要求。可满足本项目废气净化需求，可实现达标排放。

经对照《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）附录A中表A.1，本项目各处理设施均为可行技术，具体内容详见下表。

            - 有机废气治理可行技术参照表

| 化纤类型 | 生产单元或设施废气 |  | 主要控制污染物 | 可行技术 | 本项目 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涤纶 | 纺丝 | 油剂挥发尾气 | 挥发性有机物 | 湿式除尘+静电除尘（油雾） | 静电油烟吸附+低温等离子 | 可行 |
|  | 真空煅烧 | 煅烧炉尾气 | 挥发性有机物 | 吸收 | 碱液喷淋+除雾器+低温等离子 | 可行 |

- 锅炉烟气

本项目锅炉使用天然气作为燃料，属于清洁能源；锅炉燃烧废气由1根15m高排气筒（DA009）排放，SO2、NOx、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准限值要求。

- 危险废物贮存间废气

本项目危险废物贮存间暂存的危险废物主要包括：真空废液、浸油槽废液、煅烧废渣、废机油、废油剂空桶、含油抹布、废布袋、废纺丝油剂等危险废物，存储过程中会有挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产生，呈无组织排放。危险废物贮存间设置为微负压，废气经负压收集后引入活性炭吸附装置处理后由1根 15 m高排气筒（DA0010）排放。

活性炭吸附：活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附，起净化作用。活性炭比表面积一般在700~1500m2/g，故活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭气体。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量，废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，并没有把有机溶剂处理掉，是一个物理过程。

经查工程经验和相关文献可知，单级活性炭对有机废气的吸附效率可达到90%以上(改性活性炭对苯废气吸附性能的研究，张丽丹、郭坤敏；新型炭材料，2002年第2期；活性炭对有机废气的吸附，俞筱筱、高华生等，环境科学研究，2007年第5期)。因此，活性炭吸附装置处理危险废物贮存间废气，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的要求。可满足本项目废气净化需求，可实现达标排放。

（6）污水处理站恶臭

污水处理站是恶臭的重要产生源。污水处理站处理工艺采用“气浮+水解酸化+A/O池+MBR膜+板框压滤”，处理规模为50 t/d。污水处理站在运营时会产生恶臭，主要污染因子为NH3、H2S。为防止污水处理设施及构筑物产生臭气和挥发性有机物对周围环境空气造成污染，本项目拟对主要产臭区进行加盖、密闭。

（7）挥发性有机物无组织排放控制要求

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) )中对挥发性有机物无组织排放控制要求，本环评对建设单位提出如下要求：

①VOCs 物料储存无组织排放控制要求

A.VOCs物料应储存于密闭的容器中。

B.盛装VOCs 物料的容器应存放于室内。盛装VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

②VOCs无组织排放废气收集处理系统要求

- VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。

- 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T 16758 的规定。

- 废气收集系统的输送管道应密闭。

- VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297 或相关行业排放标准的规定。

- 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3 年。

③企业厂区内及周边污染监控要求

企业边界及周边VOCs 监控要求执行GB 16297 或相关行业排放标准的规定。

④污染物监测要求

A.企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ 819 等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

B.企业边界及周边VOCs 监测按HJ/T 55 的规定执行。

挥发性有机物无组织排放控制措施符合性分析

本项目无组织废气主要为挥发性有机废气、颗粒物和污水处理站废气等，根据《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）中对仅有纺丝、后处理工序的独立合成纤维排污单位和锦纶、涤纶帘子布排污单位的挥发性有机物无组织排放控制措施应满足GB 37822相关要求。本项目与GB37822符合性分析详见表6.3-3。由表6.3-3分析可知，本项目与《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相符。

与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)符合性分析

| 序号 | 控制环节 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织控制要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs物料储存无组织排放控制要求 | ①VOCs物料储存于密闭的容器、包装袋、储罐和仓库中； ②盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于仓库内，具有防雨、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； ③VOCs物料储库、料仓应满足密闭空间要求。即：利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口(孔)部位应随时保持关闭状态 | 本项目涉及VOCs的物料主要为纺丝油剂，纺丝油剂为密闭桶装，纺丝油剂存放于原料仓库内，具有雨、遮阳和防渗设施，在非取用状态时对纺丝油剂桶加盖、封口，保持密闭 | 符合 |
| 2 | VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 | ①液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 ②粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 | 纺丝油剂采用密闭管道输送 | 符合 |
| 3 | 敞开液面VOCs无组织排放控制要求 | 废水集输系统采用密闭管道输送，排入口和排出口采取与环境隔离的措施 | 生产废水采用密闭管道输送，对污水处理站主要构筑物采取密闭、加盖减少无组织废气排放 | 符合 |
| 4 | 企业厂区及周边污染监控要求 | 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定 | 企业边界及周边VOCs监控按DB35/1782-2018和GB37822-2019执行 | 符合 |
|  |  | 对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门口或通风口、其他开口（孔）等排放口1 m，距离地面1.5 m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5 m以上位置处进行监测 | 厂区内按要求设置3个厂内VOCs无组织监控点，分布于主要门口和通风口 | 符合 |

    - 废水治理措施及其可行性分析

      - 废水处理方式

项目产生的生产废水主要包括：组件清洗废水、水浴槽废水、喷淋塔废水、地面冲洗废水、水环真空泵废水。生产废水经厂内污水处理站（处理工艺：气浮+水解酸化+A/O池+MBR膜+板框压滤）处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1直接排放限值（石油类参照排放标准参照现有工程环评报告书10 mg/L的要求）后，排入园区污水管网，纳入牙城镇污水处理厂处理。

生活污水经厂区内的化粪池处理达牙城镇污水处理厂进水水质标准后排入园区污水管网，纳入牙城镇污水处理厂深度处理，尾水排入东澳水库3#滞洪区。牙城镇污水处理厂目前在进行提标改造可行性研究报告编制阶段，近期尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）表1中一级B标准，待远期提标改造工程实施后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）表1中一级A标准

      - 本项目生产废水处理工艺说明

本项目在厂区内自建污水处理站，对生产废水进行预处理。污水处理站设计处理规模为50m3/d，污水处理站拟采用“气浮+水解酸化+A/O池+MBR膜+板框压滤”处理工艺。废水处理工艺流程简图如下图所示。

              - 污水处理站工艺流程图

（1）调节池

洗涤废水经格栅去除大块悬浮物后，自流入调节池，进行水量、水质、水温、pH调节。

（2）混凝气浮机

经过调节池处理的污水经提升泵送到混凝气浮机，运用絮凝和浮选原理使含油污水中的油类等杂质分离上浮，并将其去除。其工作原理为：清水经过射流吸气装置，在一定的工作压力下使空气最大限度地溶入水中，通过快速减压释放，形成直径为30-50μm 左右的小气泡。向原水中投加聚合氯化铝（投量一般为0.03%-0.3%），经絮凝反应进入接触区，在接触区内微气泡与原水中的絮体相互粘合并一起进入分离区，在气泡浮力的作用下，絮体与气泡一起上升至液面形成浮渣，然后由刮沫机刮至污泥区。下层的清水通过集水管自流至清水池。处理出水一部分回流，供溶气系统使用，另一部分则进入下一个处理环节。溶气水回流比为30%，废水在气浮分离室的停留时间为15-30min。出水自流到水解酸化池，含油浮渣通过刮板排到污泥池。

- 水解酸化池

水解酸化池设置较大容量的调节水解酸化池，均衡水质水量，池内设计生物填料，水解酸化通过在填料上形成生物膜，这样大幅度提高了处理系统中生物的滞留量，从而增加了处理效事，减小了反应器容积。其特点一是通过厌氧微生物分泌出的酶类促进大分子有机污染物(难生物降解)转化为小分子易生物降解的有机物，可提高污水的可生化性，便于后续的生化处理；二是该工艺过程只利用了厌氧反应的水解和酸化阶段，反应时间短；三是水解酸化菌大多为厌氧菌及部分兼氧菌，因此反应过程中不需要曝气充氧，能耗低，且可以承受较高的有机负荷。水解酸化工艺目前在国内无论是工艺废水还是生活污水都得到了广泛的运用，而且效果都比较明显。水解酸化主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，并且将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，减小有机物分子量，产生不完全氧化的产物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。

（4）A/O池

A/O工艺法也叫缺氧好氧工艺法，A(Anoxio是缺氧段，用与脱氮除磷；O（Oxic）是好氧段，该工艺是传统活性行泥工艺、生物确化和反硝化工艺的结合。在缺氧段，异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+) ，在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N (NH+)氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环，实现污水处理。

（5）MBR

好氧池出水进入MBR膜池，利用沉浸于膜池内的膜分离组件截留池内的活性污泥与大分子有机物，从而实现高效固液分离。分离后的清水进入清水池，再通过规范化排放口达标排放。

MBR膜池内的污泥部分回流到水解酸化池和好氧池，产生的少量剩余污泥排入污泥浓缩池，然后通过污泥泵送入压滤机脱水，泥饼定期外运处理。

（6）污泥池

沉淀池产生的污泥含水率很高，在污泥池中进行污泥浓缩，减少污泥体积。上清液排到调节池中，浓缩的污泥经泵提升到板框压滤机，压滤后外运制砖。

      - 污水处理设施可行性分析

（1）水质处理效果可行性分析

根据《三废处理工程技术手册》(废水卷/北京市环境保护科学研究院等主编)中研究表面：气浮法的脱油率平均为75~90%、COD去除率为50~70%、BOD去除率为30~40%、SS去除率为85~95%；水解酸化池的COD去除率为40%、BOD去除率为60%、SS去除率为85%；A/O池的COD去除率为80~85%%、BOD去除率为大于90%。

根据上海海洋大学海洋科学学院邓昕秩发表的《物化+水解酸化+两级A/O处理明胶废水的试验研究》一文中研究表明通过调节、沉淀、气浮后，氨氮和总氮的去除效率分别为22.6%和24.5%，水解酸化对氨氮和总氮基本无去除效果，A/O工艺对总氮和氨氮的去除效果明显，综合处理工艺（物化+水解酸化+两级A/O）总去除效率分别达到90.3%和90.5%。

根据江西融汇环保技术有限公司韩雨华、李闽霞等发表的《关于MBR去除率影响因素的研究》一文中研究表明：MBR的COD去除率为82~95%、总磷去除率为76~90%。

综上本项目污水处理站处理效果如下表所示。

            - 项目废水处理方案各工艺段进出水质表    单位： mg/L

| 工艺段 | 进出水 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气浮机 | 进水 | 2644.98 | 364 | 383.28 | 5.07 | 0.237 | 9.18 | 63.5 |
|  | 出水 | 1057.99 | 236.60 | 38.33 | 3.95 | 0.94 | 6.98 | 6.35 |
|  | 去除率% | 60 | 35 | 90 | 22 | - | 24 | 90 |
| 水解酸化池 | 出水 | 634.80 | 94.64 | 5.75 | 3.95 | 0.94 | 6.98 | 6.35 |
|  | 去除率% | 40 | 60 | 85 | - | - | - | - |
| A/O池 | 出水 | 126.96 | 9.46 | 5.75 | 0.51 | 0.94 | 0.98 | 6.35 |
|  | 去除率% | 80 | 90 | - | 87 | - | 86 | - |
| MBR | 出水 | 19.04 | 9.46 | 5.75 | 0.51 | 0.19 | 1.84 | 6.35 |
|  | 去除率% | 85 | - | - | - | 80 | - | - |
| 总去除率% |  | 99.28 | 97.4 | 98.5 | 90 | 80 | 90 | 90 |
| 本环评去除率取值 |  | 98 | 95 | 95 | 78 | 80 | 80 | 90 |
| 总排口出水 |  | 52.9 | 18.2 | 19.16 | 1.12 | 0.19 | 1.84 | 6.35 |
| GB31572-2015表1直接排放标准限值 | 标准 | 60 | 20 | 30 | 8 | 1 | 40 | 10 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 牙城镇污水处理厂接管标准 | 标准 | 400 | 200 | 240 | 35 | 3 | 40 | / |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据表6.3-4，厂区废水总排放口各污染因子均可满足GB31572-2015表1直接排放标准限值及牙城镇污水处理厂接管标准。因此，本项目拟建污水处理站处理方案与设计能力可行。

同时，经对照《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》中表A.2排污单位废水可行技术参照表，本项目生产工艺废水采用“气浮+水解酸化+A/O池+MBR膜+板框压滤”处理工艺，属于可行技术，具体参照内容见下表。

            - 生产废水处理可行技术参照表

| 类别 | 废水类型 | 可行技术 | 本项目 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外排或回用废水 | 工艺废水 | 预处理+生化处理+深度处理；预处理：中和、气浮、混凝沉淀、调节、水解酸化、厌氧；生化处理：活性污泥法、一体化微氧高浓缺氧/好氧法a，短程硝化反；硝化法、粉末活性炭工艺配套废炭再生系统b，曝气生物滤池（BAF）、生物接触氧化法；深度处理：臭氧氧化、臭氧催化氧化、曝气生物滤池（BAF）、生；物接触氧化法、混凝沉淀、过滤、超滤（UF）、反渗透（RO） | 气浮+水解酸化+A/O池+MBR膜+板框压滤 | 可行 |

（2）污水处理站规模及其可行性

本项目生产废水单日最大排放量为38.16 m3/d。在正常运营生产过程中，污水处理站（50 m3/d）可满足废水处理规模要求。因此，本项目污水处理站的规模是可行的。

      - 牙城镇污水处理厂接管可行性分析

本工程生产废水经自建的污水处理站处理，项目尾水水质能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）直排标准要求，远远低于牙城镇污水处理厂进水水质标准，生产废水单日最大排放量为38.16 m3/d；生活污水经厂区内的化粪池处理达牙城镇污水处理厂进水水质标准后排入园区污水管网，生活污水排放量为16 m3/d。牙城镇污水处理厂近期设计规模4000m3/d，根据污水处理厂负责人介绍，牙城镇污水处理厂目前日处理规模3800m3/d，尚有200 m3/d的余量，则项目占剩余污水接纳余量的27.08%，对牙城镇污水厂冲击负荷较小。

综上所述，本工程处于牙城镇污水处理厂服务范围内，且牙城镇污水处理厂尚有接纳能力可接纳本项目产生的污水，经生产废水经自建的污水处理站处理后，生活污水经化粪池处理后，废水水质能达到牙城镇污水处理厂要求的进水水质标准。项目废水不直接排放到地表水环境，对周边地表水环境影响不大，措施可行。

      - 事故废水处理措施及可行性分析

根据本评价计算，厂区建设不小于500m3的事故应急池。万一发生事故时可以接纳含污染物废水，生产事故废水不会因为直接外排环境而造成环境污染。

为了阻断事故泄漏液和消防水进入外环境，本工程采取“收→调→输→储→处理”事故泄漏和事故消防水，设置“三级防控措施”防范事故泄漏液和消防污水进入外环境和水环境。具体的三级防控措施详见风险分析章节。

      - 运行管理要求

①应按照国家和地方规范进行设计，采取有效措施避免废水“跑、冒、滴、漏”造成土壤、地下水污染，生产废水应集中收集处置后达标排放。

②由于事故或设备维修等原因造成污染防治设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门。

③污染防治设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染防治设施可靠运行。

    - 噪声污染控制措施

本项目运营期噪声污染源主要来自粉碎机、摩擦造粒机纺丝机、牵伸机、切断机、打包机、真空泵、工业空调送风机组、纺丝环吹风冷却系统等机械设备运行时产生的噪声。

根据生产设备特征及噪声特性，项目生产噪声可采取多种处理方式联合使用，项目拟定采取的防治措施有：

(1)工程设计措施

①合理布置噪声源：在平面布局时，应尽量将噪声源设备特别是各类泵等声级高的设备，布置在离厂界距离较远的位置，同时远离公司办公室。

②设备选型：在设计中，应要求设计部门按照《工业企业噪声控制设计规范》规范要求，尽量选用技术先进、性能质量良好、同类产品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源。

③采取建筑隔声措施，采取隔声墙、隔声窗，安装吸音材料；设备与管道之间的连接采用柔性连接，以减少噪声和振动的传递。

④防振减振措施：所有电动设备的基座应安装防振、减振垫片，与动力设备连接的管道应安装软性接头，并对管道进行固定加固处理，防止因设备、管道振动引起的噪声。

⑤采取吸声消声措施：厂房设计时充分考虑墙体吸声效果，内侧墙面尽量采用吸声较好的材料，各类泵、空压机等高声级设备应安装消声器。

⑥加强动力机械设备的定期检修与维护，以减少动力机械设备故障等原因造成的振动及声辐射。

(2)噪声防治对策、措施可行性分析

控制噪声最有效和最直接的措施是降低声源噪声，因此项目必须配置低噪声设备。目前，通过自行研制和引进技术，国产的低噪声机械设备性能良好，价格适中，因此，选用低噪声设备是可行的；其次，在噪声的传播途径上采取适当的措施，针对各种噪声源在表6.3-6中列出了几种控制措施，其控制措施的降噪原理、适用场合以及减噪效果。

            - 噪声控制的原理与适用场合

| 控制措 施类别 | 降低噪声原理 | 适用场合 | 减噪效果(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔振 | 将振动设备与地板的刚性接触改为弹性接触，隔绝固体声传播，如设计隔振基础，安装隔振器等 | 机械振动厉害，干扰居民 | 5~25 |
| 减振 | 利用内摩擦损耗大的材料涂贴在振动表面上，减少金属薄板的弯曲振动 | 设备金属外壳、管道等振动噪声严重 | 5~15 |
| 隔声 | 利用隔声结构，将噪声源和接受点隔开，常用的有隔声罩、隔声间和隔声屏等。 | 车间工人多，噪声设备少，用隔声罩，反之，用隔声间。二者均不允许封闭时采用隔声屏。 | 10~40 |
| 消声 | 利用阻性、抗性和小孔喷注、多孔扩散等原理，消减气流噪声。 | 气动设备的空气动力性噪声 | 15~40 |
| 吸声 | 利用隔声材料或结构，降低厂房内反射声，如吊挂吸声体等 | 车间噪声设备多且分散 | 4~10 |

本项目从源头、传播等环节进行了噪声的防治，只要建设单位认真落实上述各项噪声防治与控制措施，采取有效的隔声降噪措施，可确保厂界噪声符合GB12348-2008中的3类标准要求，工程运营产生的噪声可得到有效的控制，本项目工程噪声经治理后可大大减少厂界噪声对周围环境的影响。

    - 固体废物处置措施

运营期项目固废主要包括一般固体废物、危险固体废物及生活垃圾。

      - 一般固废污染防治措施及要求

杂质收集后委托环卫部门清运处置；废熔块、废丝收集后暂存于一般工业固体废物贮存间，定期回用于破碎、造粒生产；废过滤网收集后暂存于一般工业固体废物贮存间，定期外售综合利用；废包装袋收集后暂存于一般工业固体废物贮存间，定期由原料供应公司回收；污泥收集后暂存于一般工业固体废物贮存间，可继续由三明金牛环保科技有限公司水泥窑协同处置或送入填埋场处理；布袋粉尘收集后暂存于一般工业固体废物贮存间，定期回用于造粒生产。

项目设置间不小于80m2的一般固体废物贮存间。一般固废贮存间建设管理要求：按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求；防渗要求：按一般污染区防渗要求：等效粘土防渗层Mb≥1.5，渗透系数K≤1×10-7cm/s。

同时，本项目原料废涤纶属于接收的一般工业固体废物，因此，本项目废涤纶原料贮存区应按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求建设管理。

      - 危险废物防治措施及要求

(1)真空废液、废纺丝油剂、浸油槽废液、煅烧废渣、废机油收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置。

(2)废油剂空桶由厂家回收。

(3)危废暂存管理需按以下要求进行：

危废间应做好防渗要求，危险废物暂存间内的各类危险废物应分类存放，建设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危废暂存间进行检查维修。还应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单的要求进行贮存，贮存应符合下列要求：

①必须将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损；

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

③应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

④盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容(不相互反应)；

⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

流转管理要求：企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

(4)本项目危险废物转移全过程环境管理如下：

目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报，主要流程包括：

①产生单位填写电子联单。转移当天，产生单位登陆省固废平台填报转移信息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。

②接收单位填写电子联单并完成审核。危险废物运至接收单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接收单位，接收单位对危险废物核实验收，确认转移信息无误后，当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。

③打印电子联单并盖章存档备查。电子联单确认完毕后，产生单位打印一式5份纸质联单，产生单位和接收单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、产生地环保分局和接受地生态环境局各存一份备查。发生转移12天内由产生单位将联单报送所在地环保分局，并附上对应过磅单。

④环保分局核查并汇总上报市局。各环保分局对省固废平台电子联单、企业报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月15日前汇总上月的危废转移情况报送市生态环境局(危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理—联单查询—导出)。

另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。

      - 生活垃圾

运营期产生的生活固废主要为办公人员生活垃圾，生活垃圾产生量约为150 kg/d(49.5 t/a)，委托环卫部门定期清运处理。项目在一般生活垃圾收集、储存和处置过程中，应采取以下措施以加强管理和对周围环境的保护：

（1）垃圾收集设施应进行适当封闭，以防止雨水进入造成二次污染，杜绝蚊虫鼠害和恶臭异味影响；

（2）垃圾收集设施内的生活垃圾应及时委托环卫部门进行清运，定期消毒。

    - 地下水污染防治措施

      - 地下水防渗原则

本项目采用主动防渗漏措施与被动防渗漏措施相结合方法，防止地下水受到污染。

（1）主动防渗漏：即源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故降到最低程度；

（2）被动防渗漏：即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理；

（3）分区防治，以特殊装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅。

（4）建立地下水污染监控系统和事故污染应急预案：完善和监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学、合理设置地下水污染监控井和排泄抽水井，达到及时发现、及时控制污染的目的。

（5）坚持“可视化”原则，输送含有污染物的管道采用明管，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

      - 防渗措施

根据《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函【2020】72号）以及《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）进行防渗区域划分。物料或污染物泄漏后不能及时发现和处理的区域或部分划分为重点污染防治区；物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域或部分划分为一般污染防治区；重点和一般污染防治区以外的区域为非污染防治区。针对不同的污染防治分区提出相应的防渗要求。

（1）防渗分区

根据项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，项目污染分区见表具体分区防渗位置可见下表6.3-7。防渗分区示意图见6.2-1。

            - 分区防渗一览表

| 序号 | 装置名称 | 分区类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危废间、污水站、初期雨水池 | 重点防渗区 |
| 2 | 前纺楼、后纺楼、综合厂房、研发楼、维修厂房、一般固废间 | 一般防渗区 |
| 3 | 宿舍楼、门卫 | 简单防渗区 |

              - 分区防渗图

（2）不同分区防渗要求

本项目不同污染防治分区的防渗技术要求可按照见表6.3-8。

            - 各污染防治分区的防渗技术要求

| 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- |
| 重点防渗区 | 防渗性能不应低于等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能。 |
| 一般防渗区 | 防渗性能不应低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能。 |
| 简单防渗区 | 一般地面硬化 |

① 重点防渗区

对于重点污染防治区的危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行防渗设计，采用2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；或采用至少1m 厚粘土层为防渗层（渗透系数≤10-7cm/s）；

对于污水处理站、初期雨水池等区域，参照《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）的重点污染防治区进行防渗设计。建议选用刚性防渗结构，具体为水泥基渗透结晶型抗渗混凝土(厚度不小于150mm)＋水泥基渗透结晶型防渗涂层(厚度不小于0.8mm)的结构型式，防渗结构层的渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s。防渗结构施工中应专人跟踪制作全过程，保证施工的质量。

② 一般防渗区

本项目一般污染防治区的防渗结构型式可采用抗渗混凝土(厚度不小于100mm)的结构面层，防渗结构层的渗透系数不应大于1.0×10-8m/s。

③ 简单防渗区

指不会对地下水造成污染的区域，主要包括综合楼、绿化区等。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，仅对地面进行硬化。

④ 其他

A、防渗材料与接触物料或污染物应具有兼容性。

B、防渗开裂将例其失去作用。为防止不均匀沉降引起防渗层产生裂缝。因此，防渗层的地基应均匀；当地基遇到淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土及其他高压缩性土层等软弱地基时，应根据不同情况对地基土进行换土、机械压夯等加固处理。

C、在使用过程中，防渗层会有不同程度的老化和腐蚀。在达到设计使用年限后，如继续使用，应进行检测和鉴定。

D、各类物料和污染物输送管道应采取明管明沟设计，并做好防渗措施。采取明沟设计的，参照重点污染防治区中污水处理站水沟的要求进行防渗，采取明管设计的，参照一般污染防治区中化工泵区地面的要求进行防渗。

（3）管理控制

为保证防渗工程正常施工、运行，达到设计防渗等级，应对工程质量进行管理控制：

①选择具有相应资质的设计单位对工程进行设计，防渗工程的设计符合相应要求及设计规范；

②工程材料符合设计要求，并按照有关规定和要求进行质量检验，保证使用材料全部合格；

③聘请优秀专业施工队伍，施工方法符合规范要求；

④应委托具有工程环境监理资质并经环境保护业务培训的单位对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理（包括地面防渗）。

⑤工程完工后进行质量检测。在防渗设施投入使用后，要加强日常的维护管理。

      - 地下水环境监测与管理

（1）地下水监测计划

为了及时准确地掌握厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目应建立地下水长期监控系统，包括科学、合理的设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现，及时控制。若企业难以配备完善的地下水监测仪器和设备，可委托有资质的专业单位定期进行地下水监测。

本项目地下水环境监测主要参考《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的要求，考虑潜在污染源、环境保护目标和敏感点位置等因素，布置地下水监测点进行跟踪监测。

（2）地下水监测项目

参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，主要监测项目为可能渗漏的各项污染物，监测项目为pH、氨氮、耗氧量、动植物油。

（3）监测井布置

根据《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004 以及《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）的要求，三级评价的建设项目，地下水跟踪监测点一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。

根据区域水文地质条件和建设项目特点，在厂区内设1个地下水日常观监井。监测项目为 pH、氨氮、耗氧量等，监测频率不少于每季一次。当发生泄漏事故时，应加密监测。监测结果应按有关规定及时建立档案，并对项目所在区域的居民公开，发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报相关部门。

              - 跟踪监测点位图

（4）制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划

建设单位应编制地下水环境跟踪监测报告，一般包括：

①建设项目所在场地及其影响地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；

②生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏、维护记录。

③信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

（5）应急响应

应制定地下水污染应急预案，并在发现厂区地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施防止污染扩散，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。

地下水污染应急预案应包括：

①如发现地下水污染事故，应立即向厂区环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；

②若存在污染物泄露情况，应及时采取有效措施阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大；

③立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，对重污染区的地下水抽出并送到事故池中，防止污染物在地下继续扩散；

④对厂区及周边区域的地下水敏感点进行取样监测，确定水质是否受到影响。如果水质受到影响，应及时通知相关方并立即停用受污染的地下水。

    - 运营期土壤污染防治措施

企业运营过程中，为防止事故状态对土壤环境的污染，应采取如下措施：

（1）危险废物严格按照要求进行处理处置，严禁随意倾倒、丢弃，并及时交有危险废物处理资质的单位处理。

（2）一旦物料（纺丝油剂）发生泄漏，企业应及时采取有效的应急处置措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大，对危废间等设施建立严格的规章制度，保证其正常运转，公司需定期进行设备、地面、污水处理站等的维护和巡检，应将短期储存的事故废水根据水质情况及时转移处理，将意外泄漏的物料及时收集处理。

（3）加强生产管理，减少废气的有组织和无组织排放，企业必须确保废气处理设施的正常运行，并达到评价要求的治理效果，定期检查废气处理设施，若废气处理设施发生故障或效率降低时，企业必须及时修复，在未修复前必须根据故障情况采取限产或停产措施。

- 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能收到的环境保护效果。因此，在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，同时还要核算可能受到的环境与经济实效。但是，经济效益比较直观，很容易用货币直接计算出来，而其社会效益和环境效益很难用货币的形式来表示。在我国，环境保护的事业性投资不是以盈利为目的，一些环保工程和设施尚不能完全商品化，所以只能采用费用——效益分析法，分析环保投资比例，经济效益和环境效益。本报告只估算建设项目的环保投资带来的经济效益和环境效益。

  - 环保费用估算

本工程的环保投资包括废气、废水处理设施、降噪设施和厂区绿化等，工程需要的环保投资约280万元，占项目总投资（15000万元）的1.87%。环保投资及运行费用详见下表。

            - 环保工程投资及运行费用估算表

  - 社会效益分析

建设项目在取得直接经济效益的同时，带来了一系列的间接经济效益和社会效益：

(1)本项目可增加当地的就业岗位和就业机会，缓解就业压力。

(2)本项目水、电等的消耗为当地带来间接经济效益。

(3)本项目可以增加地方和国家税收，增加当地的财政收入，从而有更多的资金促进各项社会公益事业的发展。

  - 经济效益分析

本项目的总投资15000万元，项目年产5万吨PET再生纤维。年均销售收入约为50000万元（含税），年均销售税金4000万元，年均利润总额8875万元，年均税后利润5110万元。投资回收期约41个月。

根据财务分析，项目所得税后内部收益率约10%，大于行业基准收益率，表明该项目经济效益较好，能够满足投资者的要求；同时，为国家上缴一定的税收，偿债能力较强，投资回收期合理，有一定的抗风险能力，项目经济效益良好。

  - 环境损益评价

拟建项目环保投资主要环境效果体现在以下几个方面：

(1)工艺中采取各种废气处理措施，既降低了废气排放量，也能够减少资源的浪费，具有一定的环境效益和经济效益。

(2)噪声设备安装采取基础减震措施后，降低了噪声设备的噪声级，减轻了生产噪声对周围环境的影响。

(3)其他方面如生产装置等地面防渗处理、厂区绿化、固废的处置等均体现了保护环境的宗旨。

本项目在运营期会对水环境、大气环境和声环境等造成一定的影响，但这些影响都是可控的，建设单位通过采取合理的环保设施对运营过程中产生的污染物进行治理，从而减缓和预防生产过程中污染物排放对环境的影响。

  - 小结

综上所述，本项目采取合理的环保治理措施后，对周围环境产生的影响较小，项目建成运营后为当地居民提供了就业的选择，带动当地的经济发展，具有良好的社会效益和经济效益。因此，本项目是可行的。

- 环境管理与监测计划

环境管理是项目建设管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过开展环境管理工作，促进项目建设单位和管理单位积极、主动地预防和控制各类环境问题的产生与扩散，促进项目建设生态环境的良好循环。制定出详尽的环境管理监控计划并加以贯彻实施，可以避免因管理不善而可能产生的各种环境污染和环境风险。为此，在项目施工建设及投入运营期间，应贯彻落实国家、地方政府制定的有关法规，正确处理好项目建设、发展与环境保护的协调关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。

本评价根据对施工期和运营期可能产生的各种类型污染物的性质，以及对建设用地周围区域的环境产生影响的分析，有针对性地提出相应的环境保护的目标和环境管理监测计划，以加强对污染源的治理，减轻或消除其不利影响。

  - 环境管理

    - 现有工程环境管理

      - 企业环境管理现状调查

（1）环境管理组织机构

公司目前已建立环境保护专职机构。

环境保护专职机构成员由总经理、生产副总经理、分管副总经理、安全环保部负责人、部室负责人等组成。环境保护专职机构的主要任务有：

①积极宣传、贯彻、执行党和国家环境保护的方针、政策、法令或规定。

②审查公司环保年度计划和长远规划。

③组织“三废”治理工作。

④审查工程的环保工程项目和防治污染的具体措施。

⑤协调公司各单位、部室的环境保护工作，帮助解决问题。

⑥检查监督排放的污染物质符合国家规定的标准。

安全环保部为环保委员会的专职办事机构，其主要职责：

①贯彻落实国家的环保法令及上级行政主管部门有关环保工作的指示，根据环保法律、法规制订公司环保章程。

②负责编制环保工作长远规划和年度、季度计划，经环保委员会审查批准后组织实施。

③组织专业人员审查环保技术改造方案和污染治理方案。

④参与各项工程设计审查及竣工验收工作，监督“三同时”原则的贯彻、执行。

⑤负责安排厂内排放污染物质的定期监测工作，对不符合国家标准的废水、废气、废渣等提出治理措施，推广环保治理新技术。

⑥负责污染事故的调查和处理。

⑦建立健全环保档案，为治理提供依据。

（2）环境管理制度

建设单位已制定《环境保护责任制》、《环境保护设施运行管理制度》、《环保事故管理制度》、《环保培训教育制度》、《环保奖惩管理制度》、《环境治理管理制度》、《跑冒滴漏管理制度》、《污染物排放及环保统计工作管理制度》、《危险废物管理制度》、《环保废水管理制度》等规章制度，对生产车间环保管理、环保设施运行、危废处置和环保监测都有具体的管理规定。建设单位相关机构按照上述管理规章制度进行项目日常管理。

      - 企业环境管理现状存在问题及整改要求

根据现场调查，企业环境管理现状存在问题及整改要求如下：

企业现有项目存在固体废物堆放错误、原料未按要求室内堆放、自行监测未按要求进行、废气收集设施故障等问题。公司内的环境保护专职机构成员未能及时发现这些问题，并切实解决问题。企业应进一步加强管理，做到如下要求：

（1）要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的维护、检修，保证设备完好运行，防止滴、漏、跑、冒对环境的污染。

（2）加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。

（3）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

企业现有排污口总量控制管理要求

企业现有厂区生产废水经厂内污水处理站处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水水质标准后全部回用于原料清洗，不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入牙城镇污水处理厂处理。

企业1号厂区有2根排气筒排放，分别为DA001（主要排放口，排放污染物：非甲烷总烃），DA002（一般排放口，排放污染物：颗粒物、非甲烷总烃），2号厂区有1根排气筒DA003（一般排放口，排放污染物：颗粒物、非甲烷总烃）。企业应加强源头和过程控制，减少非甲烷总烃无组织排放；应根据排污许可证中自行监测方案，开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。同时，按《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）中要求进行管理和监测。

企业1号厂区含2根锅炉烟气排气筒（DA004、DA005），企业应加强对现有锅炉的管理，做好锅炉烟气中二氧化硫及氮氧化物的总量控制及管理；严格按照自行监测方案开展NOX、SO2、颗粒物、林格曼黑度的监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。

    - 扩建工程施工期环境管理体系

扩建工程施工期环境管理依托现有工程环境管理机构，拟设专人负责施工期环境管理和施工期环境监理。

      - 施工期的环境管理要求

（1）负责核实设计部门是否将已批准的环境影响报告书中提出的环保措施列入设计和投资概算。

（2）根据已经批准的环境影响报告书对施工期的环保要求，在工程招标时向施工单位提出该项目施工期各阶段的环保措施及实施计划，并列入招标内容。

（3）对施工中的环保问题进行监督管理，以减少对周围地区的环境影响。

      - 施工期环境监理

本项目应委托具有相应资质的监理部门，设专职环境保护监理工程师监督施工单位落实各项施工期环境保护措施。

（1）环境监理工作目标

依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同，按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程建设，实施全面的生态环境监理，使工程建设达到环境保护要求。

（2）环境监理机构

工程的环境监理应作为整个工程监理工作的一部分，施工环境监理由工程建设单位委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理。为了保证监理计划的执行，建设单位应在施工前与监理单位签订建设期的环境监理内容。

（3）环境保护监理的工作程序、方式及范围

①环保监理的工作程序

本项目的环保监理工作程序见图8.1-1。

              - 环保监理的工作程序图

②环保监理方式

环保监理人员对施工活动中的环境保护工作按照施工进程实施动态管理。工程环境监理的工作方式以日常巡视为主，辅以必要的环境监测，以便及时调整环保监控力度。环保工程监理与其他工程的监理相似，工作方式主要以工程监理的方式进行。环保监理人员应在开工前熟悉环评中的相关的环保要求和措施内容。

③环境监理范围

环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域

监理工作阶段：①施工准备阶段环境监理；②施工阶段环境监理；③工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。

④项目环境保护监理重点：

环境保护监理的工作内容主要为：针对施工期环境保护措施，以及落实为项目生产运营配套的污染治理设施的“三同时”工作执行情况进行技术监督。

A、施工期环境监理主要内容

迁建工程施工现场需配备专职的环境监理人员，根据环境影响报告书环保措施要求和施工设计文件，审查好施工单位制定的有关环境保护措施，并做好施工现场检查，发现问题应及时通知施工单位整改。

依据建设单位与承包商签订的工程承包合同中有关环保条款，根据施工日程安排，定期检查监督施工过程的环境保护措施的实施和效果，重点检查监督见表8.1-1。同时做好监理记录，并将检查结果通报建设单位和施工单位，发现问题及时处理。

建议工程指挥部在工程实施前，根据环境影响报告书的要求编制环境保护手册。该手册将为整个工程期间环境保护措施的实施起指导作用。

            - 施工期环境监理内容

| 环境问题 |  | 监理内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬尘 污染 | (1) 施工场地应采取洒水等措施，以降低场地施工扬尘，减少大气污染。洒水次数视当地土质、天气情况决定。 (2) 运送材料的车辆采取帆布等遮盖措施，减少跑冒滴漏。 (3) 主要运料道路在无雨天气应定期洒水，防止尘土飞扬。 (4) 搅拌设备需良好密封并安装除尘装置，堆储料场须遮盖或洒水以防止扬尘污染。 (5) 监督运输车辆经过附近村庄时应减速慢行。 |
| 2 | 水污染 | 施工生产、生活废水应按环评要求进入环保设施处理处置。 |
| 3 | 噪声 | (1)加强机械和车辆的维修和保养，保持设备的较低噪声水平。 (2)产噪设备使用时间的合理安排，检查施工噪声监测记录。 (3)合理安排产生高噪声的施工作业时间，避免夜间（22时至次日6时）施工，保证施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
| 4 | 文明 施工 | (1)加强对施工人员的环境教育。 (2)在施工场地应设置垃圾箱和卫生处理设施。 (3)防止施工场地生活污水和固体废弃物污染水体。 |
| 5 | 施工 安全 | 注意施工协调和管理，保证施工安全。 |
| 6 | 运输 管理 | (1)建筑材料的运送路线应仔细选定，避免长途运输，应尽量避免影响现有的交通设施，减少粉尘和噪声污染。 (2)应咨询交通和公安部门，指导交通运行，施工期间防止交通阻塞和降低其运输效率。 (3)制订合适的建筑材料运输计划，避开现有道路交通高峰。 |
| 7 | 环保 设施 | 环评报告及环保部门批复的环保设施应与主体工程同时施工建设， |

    - 扩建项目运营期环境管理要求

      - 生产中的环境管理

(1)定期进行清洁生产审计，不断采用无污染和少污染的新工艺和新技术。

(2)要进行ISO14000论证，建立环境管理体系，提高环境管理水平。

(3)根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量和反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一起组织实施和考核。

(4)所有的员工都应受到相应的岗位培训，使能胜任该岗位的工作。所有的岗位都应有相应的操作规程，完整的运行记录，和畅通的信息交流通道。

(5)要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的维护、检修，保证设备完好运行，防止滴、漏、跑、冒对环境的污染。

      - 环保设施的管理

(1)尽量采用先进、成熟的污染控制技术，选用先进、高效的环保设施。

(2)环保设施应经试运行达标，并经竣工验收合格后，方可正式投入运行。建立运行纪录并制定考核指标。

(3)每套环保设备都应有详细的操作规程，每个岗位的员工都应经过相应的培训，并应实行与经济效益挂钩的岗位责任制。

(4)加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。

      - 污染事故的防范与应急处理

(1)要建立起一个有效的污染事故防范体系。首先，要建立起一套严格的日常的检查制度。有当班人员的自查，班组长的日查，车间的月查和不定期的抽查，全公司的季度检查、半年度评估小结和年度评估总结。

(2)为了保证与重要的环境因素有关的生产活动都能按规范运行，避免发生污染事故，也为了便于各部门、各环节、班组自查和检查，应建立一套有效的预防污染的运行控制程序。主要有《废气污染控制程序》，《废水污染控制程序》，《噪声污染控制程序》，《工业固体废物污染控制程序》，《运输车辆污染控制程序》等。各程序文件中应明确规定：运行控制的内容，各有关部门的职责，运行规程，控制参数，检查办法，纠正措施，出现异常和紧急情况时的处理程序。

(3)对于容易发生污染事故的场所，应采取必要的污染预防措施。对于容易造成物料流失的堆场、固废堆场应建设挡墙、排水沟；污水处理站应建设事故调节池。

(4)加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

(5)定期向生态环境局汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。

(6)建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生四十八小时内，向环保部门做出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。

      - 企业排污许可管理要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）和《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目应于2022年完成企业排污许可证申报工作，实行排污许可重点管理。

建设单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。公开时间不得少于5日。

      - 环境保护事中事后监督管理

根据“关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见”（环评[2018]11号）和《关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的通知》（环发[2015]163号）中的有关要求，建设单位应严格落实以下要求：

（1）依法依规履行环评程序、开展公众参与情况。严格落实环评文件及批复要求，在项目设计、施工、验收、投入生产或使用中落实环境保护“三同时”及各项环境管理规定情况。

（2）依法申请排污许可证，根据环境保护设施验收条件有关规定，开展自主验收工作。

（3）建设单位在建设项目环境影响报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求公众意见并对公众参与的真实性和结果负责。在项目运行后，主动公开项目排污情况，接受公众监督。

      - 排污许可管理要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于目录中“二十三、化学纤维制造业28-60合成纤维制造282：涤纶纤维制造2822”，应按重点管理。

排污许可是指环境保护主管部门依排污单位的申请和承诺，通过发放排污许可证法律文书形式，依法依规规范和限制排污单位排污行为并明确环境管理要求，依据排污许可证对排污单位实施监管执法的环境管理制度。

按照国务院《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号）和环保部《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186号）等要求，“对排污单位排放水污染物、大气污染物的各类排污行为实行综合许可管理。排污单位申请并领取一个排污许可证，同一法人单位或其他组织所有，位于不同地点的排污单位，应当分别申请和领取排污许可证。”

企事业单位应建立健全污染物排放总量控制制度，“新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”

排污单位应依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。排污单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。公开时间不得少于5日。

排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。排污单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。

纳入排污许可管理的所有企事业单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。企事业单位应及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。”排污单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求：

（一）排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

（二）落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

（三）按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

（四）按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

（五）按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

根据上述要求，本新建项目应在发生实际排污行为之前申领排污许可证，本环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应纳入排污许可证，建设单位应依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量等。

排污许可与环评在污染物排放上进行衔接。在时间节点上，新建污染源必须在产生实际排污行为之前申领排污许可证；在内容要求上，环境影响评价审批文件中与污染物排放相关内容要纳入排污许可证；在环境监管上，对需要开展环境影响后评价的，排污单位排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的主要依据。排污许可申报涉及的排污单位基本信息、生产装置和设施、原料名称、产品名称、生产能力及计算单位、年生产时间、主要原辅材料及燃料名称、年使用量、产排污环节、污染物及污染治理设施、是否属于可行技术、排放口规范化设置、排放口类型、排放口基本情况详见表8.2-1 污染物排放清单及管理要求一览表。

      - 排污申报

（1）建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》在产生实际排污行为之前依法申领排污许可证，必须按批准的排放总量和浓度进行排放。

（2）排污单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。

（3）排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同事向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。

（4）排污单位于每年年底申报下一年度正常作业条件下排放污染物种类、数量、浓度等情况，并提供与污染物排放有关的资料。

      - 竣工验收

新修改的《建设项目环境保护管理条例》取消了建设项目竣工环境保护验收行政许可，改为建设单位自主验收，进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准：要求编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

建设单位应严格按照正式发布的《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》的要求，在本项目竣工后，及时开展自主环保验收。

      - 执行三同时制度

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收，全国建设项目竣工环境保护验收信息平台已于2017年12月1日上线试运行。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。组织对配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

      - 退役期环境管理要求

本工程退役期应结合《企业拆除活动污染防治技术规定(试行)》（环保部公告 2017年第78号）实施，建设单位应委托有资质的单位编制退役期环境影响报告，退役期环境影响报告应包括场地污染评价，若受污染、建设单位应负责修复，对残存的危险化学品、固体废物、废水等应编制无害化处理方案，并责成原建设单位负责处理等内容，经报环境保护主管部门审查后实施。特别是应重视环境安全的措施、杜绝二次污染和土壤修复等措施；环保设施拆除应执行相应的环保管理制度。

  - 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8.2-1。建设单位应严格按照污染物排放清单及其管理要求，进行项目的污染物排放的管理，确保各项污染物达标排放和总量控制要求。同时应向社会公开信息内容。

            - 污染物排放清单及管理要求

环境监测计划

（1）环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（GB819-2017）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）等技术材料制定本监测计划，详见下表。

            - 污染源监测计划一览表

| 监测 对象 | 监测点 |  | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水排放口 |  | 流量、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  |  |  | pH、总磷、总氮、BOD5、SS、石油类 | 1次/半年 |
| 废气 | 生产车间 | 排气筒DA007 | 颗粒物、NMHC | 1次/月 |
|  | 生产车间 | 排气筒DA008 | NMHC | 1次/月 |
|  |  |  | 乙醛 | 1次/半年 |
|  | 锅炉房 | 排气筒DA009 | NOX | 1次/月 |
|  |  |  | SO2、颗粒物、林格曼黑度 | 1次/年 |
|  | 危废间废气 | 排气筒DA010 | 非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  | 无组织 | 厂界（上风向1个，下风向3个） | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  |  |  | 颗粒物、NMHC | 1次/季 |
|  |  | 厂区内厂房门窗或通风口。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1 m。不少于3个点 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |
| 噪声 | 厂界外1米 |  | 等效连续A声级 | 1次/季 |
| 地下水 | 厂内地下水监控井1个 |  | pH、耗氧量、氨氮、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、锰、铁、硫酸盐、氯化物、氰化物、菌落总数、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、挥发性酚、总大肠菌群、溶解性总固体等 | 1次/年 |
| 雨水排放口 |  |  | pH、化学需氧量、氨氮 | 月a |
| 注：雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |  |  |  |  |

环境质量现状监测计划表

| 监测要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 一层村 | TSP、NMHC、NH3、H2S | 1次/年 |
| 备注：①监测点位按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）9.3.2环境质量监测点位一般在项目厂界外或大气环境防护距离(如有)外侧设置1-2个监测点。本项目选择在距厂界最近的敏感目标一层村设置1个监测点。 ②监测因子按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）9.3.1筛选项目排放污染物Pi≥1.0%的其他污染物作为环境质量监测因子。Pi（H2S）虽然＜1.0%，但根据本项目生产工艺及产污情况，本次评价建议将H2S也作为环境空气现状监测因子。 |  |  |  |

每次监测都应有完整的记录，监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。

（2）事故监测计划

在项目运营期间，如发现环境保护处理设施发生故障或运行不正常，应采取紧急处理措施，并及时向上级报告、进行取样监测，分析污染物排放量及排放浓度，对事故产生的原因、事故造成的后果和损失等进行统计，必要时提出停产措施，直到环境保护设施正常运转，坚决杜绝事故性排放。

  - 总量控制

    - 总量控制方案

根据国家“十三五”对污染物总量控制的要求，继续实施全国二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制。根据本项目所处地区及污染物排放特点，确定本项目的总量控制项目为：废水污染物：COD、NH3-N；大气污染物：SO2、NOX。

根据工程分析，本项目污染物排放总量见表8.4-1。

            - 总量控制指标值

| 序号 | 项目 | 总量控制指标（t/a） |  |  | 已获得总量 | 应购买总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有工程排放总量 | 扩建工程新增排放总量 | 全厂排放总量 |  |  |
| 一 | 生产废水废水量 (万m3/a) | 0 | 0.1905 | 0.1905 | / | / |
| 1 | COD | 0 | 0.1008 | 0.1008 | 0.6044 | 0 |
| 2 | 氨氮 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0806 | 0 |
| 二、废气 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SO2 | 0.5392 | 0.9631 | 1.5023 | 2.7250 | 0 |
| 2 | NOx | 5.6474 | 3.3563 | 9.0037 | 11.9744 | 0 |
| 3 | 非甲烷总烃 | 3.2448 | 8.0955 | 11.3027 | / | / |

    - 区域调配方案

本项目已通过福建海峡股权交易中心申请购买的控制指标可满足扩建后全厂排放要求。非甲烷总烃应通过宁德市霞浦生态环境局进行总量调剂。

  - 排污口规范化管理

排污口规范化管理体制是实施污染物排放总量控制的基础性工作，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作对强化污染源的现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理都有极大的现实意义。

    - 排污口规范化要求的依据

（1）《关于开展排污口规范化整治工作的通知》 国家环境保护总局 环发[1999]24号；

（2）《排污口规范化整治技术》 国家环境保护总局 环发[1999]24号附件二；

（3）“关于转发《关于开展排污口规范化整治工作的通知》的通知”福建省环境保护局 闽环保[1999]理3号；

（4）“关于印发《福建省污染物排放口规范化整治补充技术要求》的通知”福建省环境保护局闽环保[1999]理8号；

（5）“关于印发《福建省工业污染源排放口管理办法》的通知”福建省环境保护局 闽环保[1999]理9号。

    - 排污口规范化的范围和时间

根据福建省环境保护局闽环保（1999）理3号“关于转发《关于开展排污口规范化整治工作的通知》的通知”文的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，本项目的各类排污口必须规范化设置和管理，同时规范化工作应与污染治理同步实施，并列入污染治理设施的竣工验收内容。

    - 排污口规范化的内容

（1）排污口的规范化建设

根据本项目的特点，需规范化的排污口主要是污水处理站的排污口、工艺废气排气筒。厂区排污口的设置必须规范化，必须具备标志明显、便于采样、便于计量、便于管理的特点。具体措施如下：

①污水处理站排污口

A、污水处理站处理达标后废水排至园区污水管网，在排污口处竖立明显的标志牌，实现立标管理。

B、安装流量测试装置以及流量、CODcr和氨氮在线监控设施。

②废气排放口：

A、每个排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，对DA007及DA008排气筒高度应不低于32m，DA009及DA010排气筒高度应不低于15m。

B、排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。

③固体废物

一般工业固体废物、危险废物的暂存库(场)应设置规范化标志牌及警示标志。

（2）对排污口的规范化管理

A、建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

B、建设单位在排污口处设立的排污口标志牌要有统一的标识提示符号，以醒目、明显为目的，使人一看就清楚此处有废水排放。要有统一编号的排放情况简介（如单位名称、废水来源、排放规律、主要排放污染物的名称等），以警示群众。

C、建立排污口档案，内容包括：排污单位的名称、排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物的来源、种类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送有关主管部门备案并接受监督、检查与指导。

            - 环境保护图形标志表

| 名称 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 设立位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水排放口 |  |  | 废水排放口 |
| 废气排放口 |  |  | 废气排放口 |
| 噪声排放源 |  |  | 噪声排放源 |
| 一般固体废物 |  |  | 一般工业固体废物暂存区 |
| 危险废物 |  |  | 危险废物暂存区 |

- 结论与建议

  - 项目概况

福建闽宏纤维有限公司位于宁德市霞浦县牙城镇工业园（原霞浦县牙城镇东洋工业园），主要利用涤纶织物下脚料、瓶片等生产PET再生纤维。近年来，因国内地区涤纶纤维的需求量不断增长，为应对市场需求，福建闽宏纤维有限公司于宁德市霞浦县牙城镇工业园征地22772.5 m2（合34.159亩），扩建2条PET再生纤维生产线，建设年产5万吨PET再生纤维，项目总投资1.5亿元，用地性质为工业用地。扩建工程实施后，新增职工200人，其中100人在厂食宿，100不在厂食宿，年生产330天，每天24 h连续生产，采用3班制，每班8 h，项目计划建设周期为48个月。本次扩建工程与现有工程无依托关系。

  - 环境质量现状

    - 大气环境质量现状

（1）区域环境质量达标情况

根据2020年2月福建省宁德环境监测中心站公布的《宁德市环境质量概要（2019年度）》，2019年霞浦县SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9 µg/m3、18 µg/m3、37 µg/m3、21 µg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.2 mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为91 µg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，大气环境质量较好，属于达标区域。

（2）区域特征污染物环境质量现状

根据本项目的工程分析章节，本项目建成后，大气特征污染物主要有颗粒物、非甲烷总烃、NOX、氨、硫化氢。环境质量监测数据来源引用历史数据。

非甲烷总烃引用福建天安环境检测评价有限公司于2020年4月9日～2020年4月15日对福建省钜泰钢管有限公司《钜泰年产2800吨不锈钢管生产线改建项目环境影响报告表》的现状监测数据，氨、硫化氢引用福建创投环境检测有限公司于2020年11月16日~11月22日对《霞浦县城乡医疗卫生建设项目环境影响报告书》中对牙城中心卫生院新院项目的现状监测数据。

根据监测结果，非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放详解》要求；氨、硫化氢的监测浓度均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。由此表明，本项目评价区域范围内总体环境空气质量现状较好，各监测点位未出现超标现象。

    - 海水环境质量现状

本项目附近海域为牙城湾，根据2021年2月福建省宁德环境监测中心站公布的《宁德市环境质量概要（2020年度）》，霞浦牙城湾七都溪口水质类别为四类，不满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类水质标准，超标因子为无机氮。

    - 地下水环境质量现状

为了解项目区域地下水环境质量，本次评价引用福建天安环境检测评价有限公司于2020年4月15日对福建省钜泰钢管有限公司《钜泰年产2800吨不锈钢管生产线改建项目环境影响报告表》对区域地下水水质的现状监测，监测因子为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、六价铬、氟、铁、高锰酸盐指数、石油类，监测点位和本项目在同一水文地质单元内。根据监测结果，各监测点位的各监测因子均能符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类质量标准限值要求，表明项目区域的地下水环境质量总体较好。

    - 声环境质量现状

为了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托厦门科仪检测技术有限公司于2020年9月23日对本项目厂界及周边敏感点的声环境现状进行监测。根据监测结果，项目所在区域厂界昼间、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求；周边敏感目标（一层村）昼间、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量现状较好。

    - 土壤环境质量现状

为了解本项目评价区土壤环境质量现状，建设单位委托厦门科仪检测技术有限公司于2021年8月19日对项目厂区内的土壤环境质量进行了现状监测，监测因子：GB36600-2018表1中基本45项及pH值、石油烃（C10-C40），共47项。根据监测结果，本项目场地内土壤环境质量较好，各项监测因子的监测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值，说明建设项目区域内土壤现状未受到污染。

  - 污染物排放情况

本次扩建工程，新增废水、废气、固体废物产排情况汇总详见表9.3-1。

            - 扩建工程污染物产排情况一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 1904.62 | 0 | 1904.62 |
|  |  | COD | 5.0377 | 4.9369 | 0.1008 |
|  |  | BOD5 | 0.6933 | 0.6586 | 0.0347 |
|  |  | SS | 0.7300 | 0.6935 | 0.0365 |
|  |  | 氨氮 | 0.0097 | 0.0076 | 0.0021 |
|  |  | 总磷 | 0.0018 | 0.0014 | 0.0004 |
|  |  | 总氮 | 0.0175 | 0.0140 | 0.0035 |
|  |  | 石油类 | 0.1209 | 0.1088 | 0.0121 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 5280 | 0 | 5280 |
|  |  | COD | 2.112 | 0.3168 | 1.7952 |
|  |  | BOD5 | 1.0560 | 0.0950 | 0.9610 |
|  |  | SS | 1.0560 | 0.3168 | 0.7392 |
|  |  | 氨氮 | 0.1848 | 0.0055 | 0.1793 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 115.3587 | 113.17820 | 2.1807 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 46.3620 | 41.7267 | 4.6353 |
|  |  | SO2 | 0.9631 | 0 | 0.9631 |
|  |  | NOX | 3.3563 | 0 | 3.3563 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 25.3290 | 18.1629 | 7.1660 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.4602 | 0 | 3.4602 |
|  |  | NH3 | 2.04×10-3 | 0 | 2.04×10-3 |
|  |  | H2S | 7.90×10-5 | 0 | 7.90×10-5 |
| 固体废物 |  | 一般工业固体废物 | 1041.5416 | 1041.5416 | 0 |
|  |  | 危险废物 | 532.1237 | 532.1237 | 0 |
|  |  | 其他废物 | 50.6 | 50.6 | 0 |

  - 主要环境影响及采取的措施

    - 施工期环境影响及采取的措施

      - 大气环境影响及措施

施工过程中废气主要是汽车运输等施工活动过程中产生的扬尘和各类施工机械产生的燃油废气，主要污染物有TSP、THC、SO2、CO及NOx等。

本项目最近的敏感目标为南侧35 m的一层村，项目的施工扬尘可能会对一层村环境空气质量产生一定影响。因此，建设单位应避开大风天气施工，在施工场界四周应设置围挡，并配备喷雾降尘措施，由此减轻因施工产生的扬尘对一层村的影响。施工车辆、机械废气对一层村可能会产生一定影响，建设单位在通过优化车辆进场路线和合理安排施工计划，可减轻对一层村的影响。

      - 水环境影响及措施

施工期建设过程中应在场地内建一座沉淀池，泥浆水应经隔油池隔油、沉淀池沉淀后澄清上清液回用于施工作业，对周围水体猫垅溪、东澳水库3#滞洪区及牙城湾的水质影响较小；施工人员产生的生活污水纳入当地的污水处理系统，对附近水体和周围环境的影响较小。

      - 声环境影响及防护措施

施工期主要是运输设备车辆对运输沿线声环境的影响和设备安装时产生的噪声对周围环境的影响。项目材料运输路线主要利用现有的公路，施工过程中运输车辆流量增量总体来说不大，且随着施工结束而消失。但鉴于本项目距南侧一层村较近，施工噪声对其贡献值影响较大，且考虑到项目施工材料运输路线主要利用现有的公路，可能会对一层村产生一定的影响。因此，建设单位在采取以下措施后，可减轻对一层村的影响：

①合理安排施工时间，严禁夜间施工，从严控制车辆鸣笛；

②建设单位应合理安排施工进度，避免高噪声设备集中运作，尽量将高噪声设备摆放在距离厂界和敏感目标（一层村）较远的位置，并定期进行维护和检修；

③对高噪声设备进行隔声减震处理。

      - 固体废物环境影响及处置措施

施工期的固体废物主要来自施工人员生活垃圾、废零部件，废钢材、废木材、废管道、管道边角料、焊渣等。施工人员生活由当地环卫部门统一清运。本项目建筑模板、废零部件，废钢材、废木材、废管道、管道边角料、焊渣等可回收综合利用，废砖、混凝土渣、废土石方和废木材等建筑材料废弃物可作为本项目厂区场地平整填方，以实现固体废物的资源化、减量化。因此施工期固体废物对环境影响不大。

    - 运营期环境影响及采取的措施

      - 大气环境影响及措施

（1）大气污染防治措施

①造粒、组件煅烧废气采用“布袋除尘器+碱液喷淋+除雾器+低温等离子+1根32 m高排气筒”；

②真空增粘、纺丝、牵伸、松弛热定型废气采用“静电油烟吸附+低温等离子+1根32 m高排气筒”；

③锅炉烟气收集后通过≥15 m高的排气筒排放；

④危险废物贮存间尾气经活性炭吸附装置处理后通过1根15 m高排气筒排放；

⑤前纺楼破碎工序产生的颗粒物通过布袋除尘器处理后以无组织形式排放；

⑥污水处理站主要构筑物通过采取加盖、密闭方式减少恶臭对环境的影响。

（2）大气环境影响分析

①本项目位于宁德市霞浦县牙城镇工业园，项目所在区域为大气环境达标区域。

②本评价选用2019年作为预测基准年，项目选址位于环境空气质量现状达标区。本项目排放的PM10、NO2、SO2、非甲烷总烃、氨、硫化氢预测短期浓度贡献值最大浓度占标率为18.29%（NO2小时浓度），小于100%，PM10、NO2、SO2年均浓度最大贡献值占标率为2.37%（PM10年平均浓度），小于30%。本项目新增污染源对周边环境影响可接受。

③本项目新增污染源叠加现状浓度、周边已批在建、拟建项目污染物的影响后，SO2、NO2、PM10保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃（占标率48.65%），小时平均浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》；氨（占标率26.99%）、硫化氢（占标率1.69%）小时平均浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

综上，各污染因子叠加现状浓度与在建、拟建项目的环境影响后，各网格点主要污染物的短期浓度、保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均能达到评价提出的环境质量标准要求（即符合环境质量标准）。

④根据预测结果，本项目非正常排放下，污染物未经废气治理设施处理后排放，对周边大气环境会产生一定影响，主要影响是周边村庄的落地浓度略有增加，但未造成敏感目标的影响浓度超标；网格点颗粒物最大占标率达366.52%，超标范围达64.1公顷，影响范围较广。因此，建设单位应加强对污染防治设施的日常管理，严格操作规程，对生产设备进行定期检修，减少非正常工况的发生几率，杜绝事故性排放。

⑤项目厂界浓度预测结果表明，项目厂界线无超标点，厂界浓度均满足厂界排标准要求。

⑥距离本项目最近的敏感目标为厂界南侧的一层村（相对厂界距离35 m），一层村相对于本项目位于常年主导风向侧风向，建设单位在落实好本评价提出的措施后，项目运营期对一层村的影响较小。

⑦项目环境防护距离

本项目大气环境防护距离为0；卫生防护距离为：前纺楼向外延伸形成100 m的包络线区域（其中，污水处理站位于前纺楼1 F，卫生防护距离按前纺楼计）；后纺楼向外延伸形成50 m的包络线区域。

      - 地表水环境影响及措施

本项目产生的废水主要有组件清洗废水、水浴槽废水、喷淋塔废水、地面冲洗废水、水环真空泵废水以及生活污水。生产废水经管道排入厂区自建的污水处理站处理，设计处理规模为50 t/d，处理工艺拟采用“气浮+水解酸化+A/O池+MBR膜+板框压滤”处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1直接排放限值（石油类参照排放标准参照现有工程环评报告书10 mg/L的要求）后排入园区污水管网，最终进入牙城镇污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理达牙城镇污水处理厂设计的进水水质标准后排入园区污水管网，进入牙城镇污水处理厂处理。

此外，本项目还有少量初期初期雨水，产生量为90.94 m3/次，主要污染物为COD、SS等，初期雨水收集进入初期雨水池（容积100 m3）后，可分批次有序进入污水处理站处理达标后排入园区污水管网，纳入牙城镇处理厂处理。

本项目在牙城镇污水处理厂服务范围之内，符合该污水厂的水量、设计进水水质的要求，不会对该污水厂的处理工艺造成冲击。本项目排放的废水经牙城镇污水处理厂处理达标排入东澳水库3#滞洪区最后汇入牙城湾，对水环境影响不大。

      - 地下水环境影响及措施

项目在严格按工程设计和环保要求对各工程及生产场所采取切实有效的防渗措施，并按设计建设、运行，正常状况下，基本不会造成地下水污染；在非正常状况下，根据预测结果，发生泄漏后会对区域地下水造成一定的影响，在叠加现状背景值后，可能会造成部分区域地下水超标，因本项目距离猫垅溪和牙城湾较近，当发生渗漏后，也可能会对其产生一定的影响。因此，建设单位在严格按照工程设计、环保要求和防渗要求，做好相应的水平防渗措施，并加强风向管理的前提下，本项目的建设对区域地下水的影响是可控的，能接受的。

      - 声环境影响及防护措施

项目通过选用低噪声设备、厂房阻隔，采用隔声、减震、消声等综合降噪措施后，预测结果显示，本项目厂界噪声贡献值在36.3~46.1 dB（A）之间，均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；本项目建设对周边敏感点一层村的贡献值为34.3 dB（A），贡献值叠加背景值后，昼间噪声预测值为52.1 dB（A），夜间噪声为45.4 dB（A），可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。因此，本项目的建设对区域声环境的影响较小。

      - 固体废物环境影响及处置措施

本项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物（杂质、废熔块、废丝、废过滤网、废机械零部件、废包装袋、污泥、布袋粉尘）、危险废物（真空废液、浸油槽废液、煅烧废渣、废机油、废油剂空桶、废布袋、废纺丝油剂、废活性炭、含油抹布（豁免））和生活垃圾。

杂质收集后委托环卫部门清运处置；废熔块、废丝、布袋粉尘收集后暂存于一般工业固体废物贮存间，定期回用于破碎、造粒生产；废过滤网、废机械零部件收集后暂存于一般工业固体废物贮存间，定期外售综合利用；污泥收集后暂存于一般工业固体废物贮存间，可继续由三明金牛环保科技有限公司水泥窑协同处置或送入填埋场处理。

真空废液、浸油槽废液、煅烧废渣、废机油、废布袋、废纺丝油剂、废活性炭收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置；废油剂空桶由厂家回收，但贮存、运输等环节应按危险废物进行管理；含油抹布属于豁免项目，全过程不按危险废物管理，可混入生活垃圾一并委托环卫部门及时清运处理。

本次扩建项目产生的固体废物基本上能够遵循分类管理、妥善储存、合理处置的原则，进行固体废物处置和综合利用。符合固体废物处理处置“减量化、资源化、无害化”的原则，对环境造成的影响较小。

      - 土壤环境影响及防治措施

项目大气污染物主要为生产过程产生的颗粒物、非甲烷总烃；天然气锅炉燃烧烟气（烟尘、SO2、NOX）及污水处理站恶臭（NH3、H2S、非甲烷总烃），产生量较小，不会经过大气沉降等对周围土壤造成污染；污水处理站各池体、危险废物贮存间、生产车间等均按要求采取分区防渗，正常情况下，因渗漏对污染土壤的可能性极小。

      - 环境风险评价结论

（1）依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分规定，本项目危险物质存在量及其临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，属于简单分析。

（2）扩建项目最大风险事故是原料、产品引发火灾事故，通过采取有效防控措施，风险可控。

（3）项目环境风险生产场所配备灭火器等消防措施，及时灭火，减缓火灾影响；建设容积为500 m3的消防事故废水池及其导流系统，确保在事故状态下能顺利收集消防废水，要求建设单位在本项目建成试投产前应修编应急预案，并报宁德市霞浦生态环境局备案。

在全面落实本评价提出的环境风险防范措施，强化运营中的环境保护管理，认真执行生产车间的处理处置规范，可以避免环境风险事故的发生，大大减少风险事故的发生概率。因此，从这个意义上讲，本项目建设对环境的风险危害是可以接受的。

  - 建设项目环境可行性

    - 产业政策符合性分析结论

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“鼓励类：二十、纺织，13、废旧纺织品回收再利用技术、设备的研发和应用，利用聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝、非织造材料等高附加值产品”，同时，项目已取得霞浦县工业和信息化局备案表（闽工信备[2020] J040014号）（见附件3），因此，项目符合国家和地方产业政策。

    - 选址合理性分析结论

根据《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划环境影响报告书》，宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划的原功能定位为东洋工业园是以金属制品业（主要为不锈钢与搪瓷制品）、通用设备制造业（金属铸、锻加工、通用零部件制造）、动物胶制造业、纺织业（服装、布料）、鞋业（橡胶靴鞋制造）为主导产业的现代工业园区。根据宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划环境影响报告书分析，园区产业部分设置不合理，对部分主导产业进行调整，其中纺织业为推荐，园区禁止引入印染企业，禁止纤维素纤维原料及纤维制造，只推荐利用纺织下脚料、回收PET生产涤纶纤维的项目。环保准入条件：有机废气应进行净化处理，净化效率达到90%以上，清洁生产不低于清洁生产二级水平。

根据《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划环境影响报告书》的审查意见（霞环保监﹝2016﹞18号），东洋工业园区位于牙城镇区东侧，总面积约132.09 hm2，范围西至沈海高速公路，东至斗门村，北到东澳水库，南临牙城湾。功能定位：以金属制品业（主要为不锈钢与搪瓷制品）、通用设备制造业（金属铸、锻加工、通用零部件制造）、动物胶制造业、纺织业（服装、布料）、鞋业（橡胶靴鞋制造）为主导产业的现代工业园区。

本项目位于霞浦县东洋工业园区内，项目用地性质为工业用地，主要利用回收的涤纶纺织下脚料生产PET再生纤维，扩建工程全厂废气治理设施处理效率均可达到90%以上，清洁生产为Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）。

因此，本次扩建项目符合园区产业功能定位和环保准入要求，符合《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见好的要求，项目选址合理。

    - 总量控制结论

根据工程分析扩建前后“三本账”分析可知，现有工程SO2排放量为0.5392 t/a、NOX排放量为5.6474 t/a，非甲烷总烃排放量为3.2448 t/a。本次扩建项目的COD排放量为0.1008 t/a、氨氮排放量为0.0021 t/a、SO2排放量为0.9631 t/a、NOX排放量为3.3563 t/a，非甲烷总烃排放量为8.0955 t/a。扩建后全厂的COD排放量为0.2918 t/a、氨氮排放量为0.0032 t/a、SO2排放量为1.5023 t/a、NOX排放量为9.0037 t/a，非甲烷总烃排放量为11.3027 t/a。

本项目现有工程已通过海峡股权交易取得的总量（不含倍量调剂）为：化学需氧量0.6044吨/年、氨氮0.0806吨/年、二氧化硫2.7250吨/年、氮氧化物11.9744吨/年（含正在购买的1.0734 t/a）。已购买的控制指标可满足扩建后全厂排放要求，非甲烷总烃应通过宁德市霞浦生态环境局进行总量调剂。

  - 公众参与调查分析结论

（1）与《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号）的符合性分析

根据《福建闽宏纤维有限公司年产5万吨PET再生纤维生产线项目环境影响评价公众参与说明》，建设单位按照生态环境部颁发的第4号令《环境影响评价公众参与办法》规定，在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，于2020年11月30日通过福建环保网，进行第一次环境影响评价信息公开，公示期间未收到公众意见。（公示网址：https://www.fjhb.org/huanping/yici/8759.html）。

本项目在完成征求稿后，建设单位于2021年9月15日通过福建环保网进行环境影响报告书征求意见稿公示（公示网址：https://www.fjhb.org/huanping/erci/7227.html），并且在评价区域周边涉及的村庄村委公共栏上进行了公告张贴，公示期为10个工作日，公示期间同步在东南快报进行登报公示，公示两次，公示期间未收到公众意见。

因此，建设单位通过网上信息公示、张贴公告、报纸开展环境影响评价公众参与，符合《环境影响评价公众参与办法》的规定与要求。

（2）与《企业事业单位环境信息公开办法》（部令 第31号）的符合性分析

企业在运行过程中需要接受公众对企业污染控制的监督，主要措施如下：

①企业应欢迎周边居民在有组织的情况下对本项目进行实地调查，自觉接受公众的监督。

②企业应定期主动了解和听取周边居民对企业环境保护执行情况的意见和要求，发现问题及时整改。

③企业要重视周围群众的投诉和来访，要视群众投诉和来访为对自己工作的督促；其次，要耐心向群众解释，对合理的投诉应积极予以解决；要与周围居民及时沟通，形成厂群之间的良好关系。更重要的，还是企业应加强管理，确保项目污染治理设施的正常运行和污染物稳定达标排放。

在采取以上环境信息公开措施，本项目符合《企业事业单位环境信息公开办法》的规定与要求。

  - 环境影响经济损益分析

本项目的总投资1.5亿万元，其中环保投资为280万元，占项目总投资的1.87%。项目的经济效益较好，可为企业带来较多的利润，为国家上缴一定的税收，偿债能力较强，投资回收期合理，有一定的抗风险能力，项目经济效益良好。

  - 环境管理与监测计划

本次扩建后，运营期污染物监测计划详见表9.8-1~表9.8-2。

            - 污染源监测计划一览表

| 监测 对象 | 监测点 |  | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水排放口 |  | 流量、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  |  |  | pH、总磷、总氮、BOD5、SS、石油类 | 1次/半年 |
| 废气 | 生产车间 | 排气筒DA007 | 颗粒物、NMHC | 1次/月 |
|  | 生产车间 | 排气筒DA008 | NMHC | 1次/月 |
|  |  |  | 乙醛 | 1次/半年 |
|  | 锅炉房 | 排气筒DA009 | NOX、 | 1次/月 |
|  |  |  | SO2、颗粒物、林格曼黑度 | 1次/年 |
|  | 危废间废气 | 排气筒DA010 | 非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  | 无组织 | 厂界（上风向1个，下风向3个） | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  |  |  | 颗粒物、NMHC | 1次/季 |
|  |  | 厂区内厂房门窗或通风口。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1 m。不少于3个点 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |
| 噪声 | 厂界外1米 |  | 等效连续A声级 | 1次/季 |
| 地下水 | 厂内地下水监控井1个 |  | pH、耗氧量、氨氮、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、锰、铁、硫酸盐、氯化物、氰化物、菌落总数、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、挥发性酚、总大肠菌群、溶解性总固体等 | 1次/年 |
| 雨水排放口 |  |  | pH、化学需氧量、氨氮 | 月a |
| 注：雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |  |  |  |  |

            - 环境质量现状监测计划表

| 监测要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 一层村 | TSP、NMHC、NH3、H2S | 1次/年 |
| 备注：①监测点位按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）9.3.2环境质量监测点位一般在项目厂界外或大气环境防护距离(如有)外侧设置1-2个监测点。本项目选择在距厂界最近的敏感目标一层村设置1个监测点。 ②监测因子按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）9.3.1筛选项目排放污染物Pi≥1.0%的其他污染物作为环境质量监测因子。Pi（H2S）虽然＜1.0%，但根据本项目生产工艺及产污情况，本次评价建议将H2S也作为环境空气现状监测因子。 |  |  |  |

  - 环保措施竣工验收要求

根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环保保护设施进行验收，编制验收报告。本项目的主要环保措施与项目环保验收的主要内容见表9.9-1。

项目环境保护措施及竣工验收要求一览表

| 序号 | 项目类别 |  |  | 防治措施 | 验收标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染防治措施 | 生活污水 |  | 容积不小于15 m3的化粪池 | 验收落实情况，化粪池出口水质执行牙城镇污水处理厂设计进水水质标准（即：pH：6~9、COD≤400 mg/L、BOD5≤200 mg/L、SS≤240 mg/L、NH3-N≤35 mg/L） |
|  |  | 生产废水 |  | 雨污分流，建设污水处理站1座，采用“气浮+水解酸化+A/O池+MBR膜+板框压滤”处理工艺，设计处理规模为50 t/d | 验收落实情况，污水处理站出口水质执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1直接排放限值（石油类参照排放标准参照现有工程环评报告书的要求）（即：pH：6~9、COD≤60 mg/L、BOD5≤20 mg/L、SS≤30 mg/L、NH3-N≤8 mg/L、总磷≤1.0 mg/L、石油类≤10 mg/L） |
|  |  | 初期雨水池 |  | 建设1座容积为100 m3的初期雨水池 | 验收落实情况 |
|  |  | 在线监测 |  | 生产废水总排放口应安装流量、COD、氨氮在线监测设备 | 验收落实情况 |
| 2 | 大气污染防治措施 | 有组织废气 | DA007排气筒 | 采用“集气罩+布袋除尘器+碱液喷淋+除雾器+低温等离子+1根32 m高排气筒” | 验收落实情况，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值（即：颗粒物≤30 mg/m3、非甲烷总烃≤100 mg/m3） |
|  |  |  | DA008排气筒 | 采用“静电油烟吸附+低温等离子+1根32 m高排气筒” | 验收落实情况，非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值（即：非甲烷总烃≤100 mg/m3、乙醛≤50 mg/m3） |
|  |  |  | DA009排气筒 | 通过≥15 m高的排气筒排放 | 验收落实情况，颗粒物、SO2、NOx排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限值（即：颗粒物≤20 mg/m3、SO2≤50 mg/m3、NOx≤200 mg/m3、烟气黑度≤1级） |
|  |  |  | DA010排气筒 | 活性炭吸附+15 m高排气筒 | 验收落实情况，非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排放限值（即：非甲烷总烃排放浓度100 mg/m3，排放速率1.8 kg/h） |
|  |  | 无组织废气 |  | ①前纺楼破碎工序采用布袋除尘器处理后排放； ②污水处理站主要构筑物进行加盖、密闭 | 验收落实情况，厂界颗粒物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9大气污染物排放限值（即：颗粒物≤1.0 mg/m3）；非甲烷总烃厂界、厂内无组织排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3中浓度限值（即：厂内≤8.0 mg/m3、厂界≤2.0 mg/m3）；臭气浓度、氨、硫化氢厂界无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值（即：氨≤1.5 mg/m3，硫化氢≤0.06 mg/m3，臭气浓度限值≤20） |
| 3 | 噪声污染防治措施 | 噪声 |  | 选用低噪声型设备，设备采用消声、隔声、减振等综合降噪措施 | 验收落实情况，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（即：昼间噪声≤65 dB（A），夜间噪声≤55 dB（A）） |
| 4 | 固体废物污染防治措施 | 一般工业固体废物 |  | 杂质收集后委托环卫部门清运处置；废熔块、废丝、布袋粉尘收集后暂存于一般工业固体废物贮存间，定期回用于破碎、造粒生产；废过滤网、废机械零部件收集后暂存于一般工业固体废物贮存间，定期外售综合利用；污泥收集后暂存于一般工业固体废物贮存间，可继续由三明金牛环保科技有限公司水泥窑协同处置或送入填埋场处理。一般工业固体废物贮存间面积80 m2 | 验收落实情况，一般工业固体废物贮存间按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行建设 |
|  |  | 危险废物 |  | 真空废液、废纺丝油剂、浸油槽废液、煅烧废渣、废机油、废布袋、废活性炭收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置；废油剂空桶由厂家回收，但贮存、运输等环节应按危险废物进行管理；含油抹布属于豁免项目，全过程不按危险废物管理，可混入生活垃圾一并委托环卫部门及时清运处理。危险废物贮存间30 m2 | 验收落实情况，危险废物贮存间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求进行设置 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 分类收集后，定期环卫部门清运处置 | 验收落实情况 |
|  |  | 原料仓库 （涤纶织物下脚料） |  | 应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行建设 | 验收落实情况 |
| 5 | 土壤、地下水污染防治措施 |  |  | 按照规范要求进行分区防渗，厂区内下游设置1个地下水监测井，定期开展监测 | 验收落实情况 |
| 6 | 环境管理 |  |  | 设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员；建立日常环境管理制度和环境管理工作计划；加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放 | 验收落实情况 |
| 7 | 环境风险 |  |  | 新建事故应急池1座，容积为500 m3；应修编应急预案，并报宁德市霞浦生态环境局备案 | 验收落实情况 |
| 8 | 自行监测 |  |  | 按表9.8-1和表9.8-2定期开展环境自行监测计划 | 验收落实情况 |
| 9 | 现有工程“以新带老”设施 |  |  | 1号厂区危险废物贮存间尾气采用“活性炭吸附装置+15 m高排气筒（DA006）”的废气处理设施 | 验收落实情况，，非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排放限值（即：非甲烷总烃排放浓度100 mg/m3，排放速率1.8 kg/h） |

  - 结论与建议

    - 总结论

综上所述，福建闽宏纤维有限公司年产5万吨PET再生纤维生产线项目符合国家产业政策，选址合理可行，符合“三线一单”管控要求，符合清洁生产的要求，符合《宁德市霞浦县牙城镇东洋工业园区控制性详细规划》及审查意见要求。扩工程实施后，在严格落实国家有关法律法规、技术规范及相关环保措施，落实各项环境风险防范措施，确保污染物排放总量控制在经环保行政主管部门核定的范围内，污染物达标排放的前提下，对周边环境影响较小，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

    - 建议

（1）建设单位要加强环境管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护主管部门的日常监督管理；确保污染物稳定达标排放、资源利用、环境保护等指标符合相应的要求。

（2）加大宣传力度，处理好项目与周围群众的关系。