赤溪仔水电站项目竣工环境保护验收意见

南平市延平区峡阳赤溪水电站于2025年7月26日，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—水利水电》（HJ464－2009）要求，对照《赤溪仔水电站项目环境影响报告表》和当地生态环境主管部门对项目的审批意见，对本项目竣工进行自主环保验收，经专家现场审核提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

南平市延平区峡阳赤溪水电站建设的《赤溪仔水电站项目》，位于南平市延平区峡阳镇翁坑村境内，地处照溪上流的小流域，属径流开发引水式电站，坝址取水自照溪支流--翁坑溪右岸小支流赤溪及上流两无名小溪沟，项目于 2005年3月开工建设，设计水头 80m，引水流量为0.56m3/s，装机容量 320kw，平均年发电量为 92.8万 kwh。目前发电量已达到设计发电量要求，项目建设中已落实了环境保护“三同时”制度，生态恢复与环境保护措施已与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，为了落实《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》要求，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4 号)规定，组织项目竣工自主环保验收。

（二）建设过程及环保审批情况

南平市延平区峡阳赤溪水电站建设的《赤溪仔水电站项目》，于2003年12月由厦门新绿色环境发展有限公司编制完成了《赤溪仔水电站环境影响报告表》，2004年1月由原南平市延平区环境保护局对项目进行审批。工程于2005年3月开工建设，2005年10月竣工并网发电。

（三）投资情况

项目估算总投资180万元，环保投资约3.5万元，占总投资1.9%。项目实际投资200万元，其中环保投资约10万元，占总投资5.0%。

（四）验收范围

本次针对项目的建设情况、生态恢复与环境保护措施建设、运行状况、环境保护管理等相关内容进行验收。

二、工程变动情况

- 根据现场踏勘，赤溪仔水电站设计平均水头80m，设计引水流量为 0.56m³/s，装机容量 320kW（2×160kW），年利用小时为2900h，电站年发电量92.8万 kW·h。实际电站工程建设内容和规模与原设计基本一致，未发生重大变化，具体建设有些调整，具体调整内容：由于建设压力前池位置涉及村界问题移位，从而使引水渠道长度比原设计增长约400m；再者引水渠道沿线悬崖峭壁，岩石基础坚硬，明渠开挖困难，部分渠段改为明渠与水泥涵管相结合；原设计水轮发电机组为2台SFW160-6 型水轮发电机，由于项目已运营近20年，原设计水轮发电机组已损坏，验收时为：1台SFW200-10型水轮发电机，1台SFW125-10型水轮发电机，但总装机容量基本维持320KW不变。

- 随着水电站生产控制水平的提高，开停机等控制过程，由原来设计的仪表控制柜人工操作，2021年开始已改为计算机自动控制系统，做到机房无人值守，远程监控开停机等操作。

对比《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办【2015】52号）中的（水电建设项目重大变动清单（试行））对水电站重大变动的规定，以上变动不属于重大变动。

三、生态恢复与环境保护措施建设情况

（1）运营期由于采用无人值守、计算机远程自动控制操作，平时不产生员工生活污水、生活垃圾污染问题。

（2）电站在运行过程中的噪声来源主要是水轮发电机组运行产生的机械噪声，建设单位已采取发电机基础安装减震垫措施，同时水轮发电机组安装在厂房内，通过建筑物厂房隔声等降噪措施。

（3）为了避免下游河段在枯水期可能出现断流现象，满足生态环境的需水量，

建设单位通过拦溪坝顶自由溢流保证最小下泄生态流量（0.036m3/s），并配套在线监控装置。

- （4）拦溪坝进水口拦污栅所拦截的垃圾主要是树叶、树枝、漂浮物等，由

- 操作工定期打捞、填埋处理。水轮发电机组故障更换的另部件、废机油由维修人员带回，委托有资质的单位处理。

- （5）生态保护措施：

- 由于项目处于山区，拦溪坝址周围及厂房周边的植被已恢复的很好，杂草丛

生、绿树覆盖率极高，对陆生生态影响较小。

- 环境影响调查结果

- 表4.1-1       环境影响调查结果表

| 建设阶段 | 调查要素 | 调查结果 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态影响 | 根据现场踏勘，工程占地面积小，周边主要为山地、林地，工程施工对土壤和植被造成的破坏较小；施工期弃渣场已清理，并对渣场进行了植被恢复，现场未见弃渣或裸露场地，现场调查未发现明显的水土流失现象及景观破坏，即采取相关的防护 措施后，工程施工期对生态影响较小。 |
|  | 污染影响 | 赤溪仔水电站于 2005 年 10 月建成投产，根据调查，施工期 未发现污染影响事件、居民投诉事件。 |
|  | 社会影响 | 本项目建设不涉及库区移民，无不利社会影响。 |
| 运营期 | 生态影响 | 根据现场踏勘，本水电站周边主要为山地、林地，因保证了最小下泄流量，枯水期流量较少时，对赤溪两岸野生植物生长、生态环境用水影响较少，未发生下游河道大面积植被枯死及鱼类死亡等现象。电站运行近 20 年，库区内已形成稳定的生态环境，赤溪上游植被覆盖率高，地表径流丰富，2005年10 月建设完成后，电站水坝前蓄水深度、面积均不变，对现有河流水文地质条件和水生生态环境基本不造成影响。赤溪、翁坑溪上游河道坡度大，沿岸悬崖峭壁、水流湍急，属典型山区性小径流，由于水流湍急河道浅，水生生物较少，主要是浮游植物、水生动物主要为小鱼、小虾，因此对赤溪、翁坑溪水生生态的影响也较小。根据延平区水利局、延平区环保局《关于印发延平区小水电站生态下泄流量的通知》（延水利【2018】42号）：赤溪仔水电站应保证最小生态下泄流量0.036m3/s，电站已安装了最小生态下泄流量监测仪，能保证最小生态下泄流量要求。 验收期间最小生态下泄流量为0.059m3/s。 |
|  | 污染影响 | 赤溪仔水电站采用无人值守、计算机远程自动控制操作，平时不产生员工生活污水、生活垃圾污染，验收监测结果表明，没 有对赤溪、及下游翁坑溪水质产生不良影响。 发电机组噪声一般在 80-90dB，经采取降噪措施及发电机房墙体隔声，且电站处于荒郊野地，电站50米范围内无居民，噪声 对周围环境影响小、不造成噪声扰民问题。 |
|  | 社会影响 | 本项目建设不涉及库区移民，无不利社会影响，电站建成后可 供电92.8万 kwh/a，有显著的经济效益和社会效益，对促进地方经济发展、缓解电力紧缺起到一定的作用。 |

五、验收监测结果

（1）、验收监测期间生产工况：

项目设计装机容量 320kW，年利用小时为2900h，电站年发电量92.8万 kW·h。验收期间装机容量为 325kW，根据电站提供验收监测期间2025年7月3日实际发电量1367kW·h，7月4日实际实际发电量1327kW·h（详见附图-4），由于当地7月为雨季，赤溪水量充足，发电能力满负荷，能达到验收监测的工况要求。

（2）、地表水水质监测结果

本项目为生态类项目，不产生废气及生产废水。验收监测的检测机构为福建华远检测有限公司，根据检测报告YHJC250702003：地表水水质监测结果，电站拦溪坝上河流、发电后尾水排放口下游 100m 的水质均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

- （3）、厂界噪声监测结果

- 根据检测报告YHJC250702003：电站周边的环境噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。

- 调查结论

（1）工程概况

根据福建省水利厅《福建省水工程建设项目流域综合规划同意书》：赤溪仔水电站位于南平市延平区峡阳镇翁坑村，工程符合翁坑溪流域综合规划要求，同意在翁坑溪建设。

项目实际投资为200万元，总装机容量为 325kw，电站建成后每年可为当地提供92.8万 kw·h 电能。电站主要建筑物包括拦溪坝、压力前池、进水室、引水管道、压力管道、发电厂房、升压站及相关配套工程等。

（2）“三同时”执行情况以及环境规章制度建设

赤溪仔水电站在项目运行过程中，能按相关部门的要求，基本落实了相关环境保护措施。

（2）污染物排放及环境影响情况

- 项目属生态建设类项目，运营过程中主要污染物为水轮发电机组运行产生的机

- 械噪声，以及拦溪坝进水口拦污栅所拦截的漂浮物固体废物、水轮发电机组故障更换的废另部件、废机油等。

①水环境影响

运营期由于采用计算机远程自动控制操作，基本无人值守，不产生员工生活污水和生活垃圾，对水环境基本没影响。电站发电后的尾水排入翁坑溪，仅水温有所升高，不含其他污染物，但尾水排放量远小于翁坑溪径流量，所升高的温度不影响翁坑溪水质。

通过验收监测表明工程所在河段符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 II 类标准。

②声环境影响

电站四周厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，对周围声环境影响较小。

③固体废物影响

- 拦溪坝进水口拦污栅拦截的漂浮固体废物，由工人定期打捞填埋处理，水轮发电机组故障更换的废另部件、废机油由维修人员带回，委托有资质的单位处理。因此固体废物对环境影响较小。

④生态影响

赤溪仔水电站属径流开发引水式电站，引用赤溪溪水发电后，又排入翁坑溪，水电站为确保下游河道最小生态环境用水的要求，已经安装了在线最小生态下泄流量监测仪，验收时下泄流量为 0.059m3/s，符合延平区水利局、延平区环保局《关于印发延平区小水电站生态下泄流量的通知》（延水利【2018】42号）规定的最小生态下泄流量要求（0.036m3/s），不会造成赤溪拦溪坝下游断流现象。且根据原环评调查赤溪不作为灌溉用水，也不作为居民的饮用水，因此小拦溪坝形成后不会影响灌溉和居民饮用水。

（3）环保工程建设及生态恢复情况

施工迹地及弃渣场植被恢复良好，无裸露迹地、边坡稳定无塌方现象，在环评报告表批复的各类环保工程已基本按要求建设。从现场调查结果表明：赤溪与翁坑溪两岸陆域植被茂盛、陆域生态环境良好。

（4）社会环境

本项目建设不涉及库区移民，无不利社会影响，项目建设完成后，为当地提供92.8万 kw·h 电能，经济效益和社会效益良好。

（5）环境保护管理及日常监测工作

南平市延平区峡阳赤溪水电站重视环境保护工作，电站厂长作为环保工作的第一负责人，负责日常的环保管理工作。

（6）验收合格性判定

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条，本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的验收不合格情形。

（7）结论

综上所述，根据该项目监测结果及生态恢复与环境保护设施落实情况调查表明，南平市延平区峡阳赤溪水电站工程环保设施符合环境保护竣工验收要求。

六、后续要求

①加强对拦溪坝区域管理，及时打捞漂浮物，禁止违法违规砍伐赤溪流域周边水源涵养林，保护植被；禁止在坝区两岸进行开垦、取土、采石等损坏库区水土保持的行为。

做好雨季雨情、灾情监测预警，适时泄洪削峰，防范环境地质灾害和可能的垮坝等环境风险。

②电站发电尾水排入翁坑溪，翁坑溪是照溪一级支流，照溪是南平市延平区的第二水源，电站需加强对水轮机组的维护，出现故障应及时维修，防止机油漏入尾水污染照溪。

③电站机房建在翁坑溪岸边，应加强对电站人员的教育，禁止在翁坑溪岸边堆放、倾倒垃圾、修路的渣土及其它可能造成水体污染的废弃物。

④本次验收后即制定自行监测计划，委托有资质的监测单位，对赤溪、翁坑溪水质、最小下泄生态流量、噪声开展自行监测，将环境监测制度纳入日常管理工作计划中。

# ⑤定期开展电站下游水生生态调查，以评估长期生态影响。

七、验收人员信息

验收人员名单见附件

南平市延平区峡阳赤溪水电站

2025年7月26日

附件-竣工验收组签到表