泉州星邦鞋材有限公司

年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：泉州星邦鞋材有限公司

编制单位：泉州星邦鞋材有限公司

2025年08月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项目负责人:

填表人：

| 建设单位: | 泉州星邦鞋材有限公司 |  | 编制单位: | 泉州星邦鞋材有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 话: | 15359539696 |  | 电 话: | 15359539696 |
| 传 真: | / |  | 传 真: | / |
| 邮 编: | 362005 |  | 邮 编: | 362005 |
| 地 址: | 福建省泉州经济技术开发区庆泰路9号综合楼五楼 |  | 地 址: | 福建省泉州经济技术开发区庆泰路9号综合楼五楼 |

| 建设项目名称 表 一 |  | 泉州星邦鞋材有限公司 年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 泉州星邦鞋材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | þ新建 ¨改扩建 ¨ 技改 ¨ 迁建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 福建省泉州经济技术开发区庆泰路9号综合楼五楼 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | EVA鞋底5、ETPU鞋底 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 |  | 2024年01月06日 | 开工建设时间 | 2025年03月15日 |  |  |  |
| 投入试生 产时间 |  | 2025年05月 | 验收现场监测 时间 | 2025年06月04日~05日 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 泉州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 福建省泉州 清澈环保有限公司 |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 福建省艺煌机电 设备有限公司 | 环保设 施施工单位 | 福建省艺煌机电 设备有限公司 |  |  |  |
| 投资总概算 |  | 100万元 | 环保投 资总概算 | 20万元 | 比例 | 20% |  |
| 实际总投资 |  | 100万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 20% |  |
| 验收监测依据 |  | （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）2017.10.1； （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部 公告2018年第9号）； （4）《泉州星邦鞋材有限公司年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双项目环境影响报告表》及其批复（泉开环评函〔2025〕表1号）； （5）《泉州星邦鞋材有限公司年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双项目验收监测报告表》（报告编号：HYHJ25070202）。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 |  | - （1）项目生产废水经“絮凝+沉淀+压滤”污水处理设施处理后循环使用，并定期委托有资质单位处理更换的废水。生活污水经化粪池预处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准后排入市政污水管网，纳入泉州开发区污水处理厂统一处理。 - （2）项目调漆、喷漆、描绘、烘干等产生废气的工序应在密闭车间进行。项目调漆废气同1#-6#组合流水线废气汇集后经1套“喷淋塔+两级活性炭装置（设施编号：TA001）”处理后，通过1根26m高排气筒（DA001）排放，7#-12#组合流水线废气汇集后经1套“喷淋塔+两级活性性炭装置（设施编号：TA002）”处理后，通过1根26m高排气筒（D |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - A002）排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（即：颗粒物≤120mg/m3），非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其它行业限值（即：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3；苯排放浓度≤1mg/m3；甲苯排放浓度≤5mg/m3；二甲苯排放浓度≤15mg/m3；苯系物排放浓度≤30mg/m3；乙酸乙酯与乙酸丁酯合计排放浓度≤50mg/m3）。项目厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值（即：颗粒物≤1.0mg/m3），厂界有机废气无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4企业边界监控点浓度限值（即：非甲烷总烃≤2.0mg/m3，苯排放浓度≤0.1mg/m3；甲苯排放浓度≤0.6mg/m3；二甲苯排放浓度≤0.2mg/m3）；厂区内VOCs无组织排放从严执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A的表A.1限值（即：非甲烷总烃排放浓度≤30mg/m3）和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3厂区内监控点浓度限值要求（即：非甲烷总烃排放浓度≤8.0mg/m3）。 （3）项目对主要噪声源设备应采取有效隔声、减振等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 （4）按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实工业固体废物和生活垃圾的收集、处置和综合利用措施。项目废活性炭、漆渣、喷漆废液、沾染油漆的废美纹纸、废水处理设施产生的污泥、不可直接回收利用的原料空桶等危险废物应配套专门的危废贮存场所，严格按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》相关规定分类收集、贮存，委托有资质的危废处置单位处理；原料空桶贮存须符合GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求，由生产厂家回收利用，并保留凭证；不含油漆的美纹纸、废次品集中收集后定期外售给相关企业；生活垃圾分类集中收集，由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |  |  |  |

工程建设内容： 表二 泉州星邦鞋材有限公司年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双项目位于福建省泉州经济技术开发区庆泰路9号综合楼五楼。建设单位于2024年5月委托福建省泉州清澈环保有限公司编制了《泉州星邦鞋材有限公司年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双项目环境影响报告表》，并于2025年1月6日通过泉州市生态环境局的批复（泉开环评函〔2025〕表1号）（环评批复见附件2）。 项目租赁泉州翰林文具有限公司空置厂房作为生产厂房，项目东侧为福建泉亿织造有限公司，南侧为福建奇鹭物联网科技股份公司，西侧为益明轻纺织造公司，北侧为出租方宿舍、拓源(泉州)服饰有限公司。项目设计产能为年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双，总投资100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20%。项目实际为年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双，总投资100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20%；项目职工人数80人，均不住厂，年工作300天，日工作8小时，夜间不生产。 公司于2025年6月启动环保竣工验收工作，并委托福建合赢职业卫生评价有限公司进行环保验收监测工作，并在该基础上于2025年6月04~05日组织人员对项目进行现场验收工作，建设单位自行组织人员编写该项目的验收监测报告。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号）规定，项目属于简化管理，已于2025年7月8日在全国排污许可证管理信息平台完成填报，并取得排污许可证（证书编号：91350502MADKCLFK0X001Q）（排污许可证见附件3）。项目工程组成一览表见表2-1，项目工程产品、投资及生产规模情况表详见表2-2，项目工程主要设备清单见表2-3 。 表2-1 项目验收工程组成一览表 工程名称; 工程组成; 环评项目组成; 项目组成; 变化 情况. 主体 工程; 调漆间; 位于租赁厂房西南测，面积50m2; 位于租赁厂房西南测，面积50m2; /. 组合流水线; 12条组合流水线，位于租赁厂房中部，面积1300m2，包括贴美纹纸、描绘、喷漆、烘干、检验工序; 12条组合流水线，位于租赁厂房中部，面积1300m2，包括贴美纹纸、描绘、喷漆、烘干、检验工序. 办公区; 位于厂房西南侧， 面积约20m2; 位于厂房西南侧， 面积约20m2; /. 原辅料区; 新泥区位于厂房西侧， 共计面积20m2; 新泥区位于厂房西侧， 共计面积20m2; /. 共两个原料池（1#、2#原料池），位于厂房北侧，面积约25m2; 共两个原料池（1#、2#原料池），位于厂房北侧，面积约25m2. 原辅料仓库（污水站药剂、天然植物除臭剂）位于厂房西南侧，共计面积8m2; 原辅料仓库（污水站药剂、天然植物除臭剂）位于厂房西南侧，共计面积8m2. 成品区; 位于厂房西侧，用于储存成品，面积约100m2; 位于厂房西侧，用于储存成品，面积约100m2. 废水; 生活 污水; 经化粪池处理后排入泉州开发区污水处理厂; 经化粪池处理后排入泉州开发区污水处理厂; /. 生产 废水; 经污水处理站（位于厂房东南侧）处理后排入泉州开发区污水处理厂，废水处理设施处理能力为35t/d。; 经污水处理站（位于厂房西北侧）处理后排入泉州开发区污水处理厂，废水处理设施处理能力为35t/d。; 污水处理站位置变动. 废气; 1#原料池、生产区等; 项目废陶瓷污泥原料均来自本县，运输路程较近，均为单日到达，周期短，运输至本厂污泥均可在24小时内处理完善，对于暂存原料池中有异味的污泥添加天然植物除臭剂并进行全密封加盖密闭减少恶臭产生及排放，定期使用天然植物除臭剂喷洒原料区和生产车间等，因此，产生恶臭较少，以无组织的形式排放。; 项目废陶瓷污泥原料均来自本县，运输路程较近，均为单日到达，周期短，运输至本厂污泥均可在24小时内处理完善，对于暂存原料池中有异味的污泥添加天然植物除臭剂并进行全密封加盖密闭减少恶臭产生及排放，定期使用天然植物除臭剂喷洒原料区和生产车间等，因此，产生恶臭较少，以无组织的形式排放; /. 噪声; 选用低噪声设备，并设置减振基础等隔声降噪措施; 选用低噪声设备，并设置 减振基础等隔声降噪措施; /. 固废; 一般固体废物; 位于厂区西南侧，一般固废间面积20m2。; 位于厂区西南侧，一般固废间面积20m2。; /. 危险 废物; 位于厂区南侧; 位于厂区东侧; 位置 变动. 生活 垃圾; 由当地环卫公司 统一清运处理; 由当地环卫公司 统一清运处理; /. 环境风险; 2座事故应急池位于厂区西侧，有效容积共计为90m3（1#、2#应急池有效容积分别为10m3、80m³）。; 事故应急池位于厂区东南侧，设置有1个10m3应急池，10m3的应急桶共计20m3，项目储罐槽底部厚度为0.6cm、侧边厚度为0.5cm，装水为80%，项目储罐槽同时泄露的概率较低，按最大泄露评估，设置有2个槽体（每个100m3），一个槽体泄露，另一个未泄露的槽体可以容纳约18m3泄露液，共计可以收集38m3，项目每天均有进行槽体泄露检查，若发生泄露均可及时修补完事，由于槽体较厚，发生泄露仅为滴漏，其项目设置有的应急池均在可控的范围内。; /. 表2-2项目工程产品、投资及生产规模情况表 项目产品; EVA鞋底、ETPU鞋底. 投资总概算; 100万元; 环保投资总概算; 20万元; 比例; 20%. 实际总投资; 100万元; 实际环保投资; 20万元; 比例; 20%. 设计生产规模; 年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双. 实际生产规模; 年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双. 表2-3项目工程主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 环评数量; 实际数量; 变化情况. 1; 组合流水线; 12条; 12条; 与环评一致. 2; 烘箱; 36台; 36台. 3; 水帘柜（每台含1把喷枪）; 12台; 12台. 4; 空压机; 1台; 1台. 原辅材料消耗： 表2-4项目工程主要原辅材料及能源一览表 序号; 名称; 环评年耗量; 实际年耗量; 变化情况. 1; EVA鞋底; 50万双/a; 50万双/a; 与环评一致. 2; ETUP鞋底; 50万双/a; 50万双/a. 3; 油漆（鞋底漆）; 3t/a; 3t/a. 4; 稀释剂; 3t/a; 3t/a. 5; 美纹纸; 350卷/a; 350卷/a. 水平衡图： 生活用水 1200 生活污水 960 损耗240 新鲜水1791.9 经化粪池预处理后通过市政管网排入泉州经济技术开发区(清濛园区)污水处理厂 960 水帘喷漆台用水 576 喷淋用水 损耗57.6 57.6 损耗576 循环水池 循环水池 3 回用3 3.84 回用3.84 图2-1 项目工程水平衡图（单位：t/a） 项目工程实际用水分析： - （1）生活用水： - 项目招聘职工80人，均不住厂，根据企业提供资料，生活用水量4t/d（1200t/a），污水产生系数按80%计算，则生活污水量为3.2t/d（960t/a） - （2）生产用水： ①水帘柜用水： 项目喷漆工序在水帘台内进行，本项目共设置12条组合流水线，共计12套水帘柜，每个水帘柜储水量为0.25m3 ，每个水帘柜每小时的循环水量约为2t。项目喷漆、描绘时间为8h/d，水帘系统循环水暴露在空气中进行循环使用，根据企业提供，需每天对水帘柜进行补充水量约为1.92t/d（576t/a）。为保证水质满足废气的处理效果，水帘系统循环水，定期打捞漆渣，循环使用，一年更换一次，作为危废处置。更换废水量为3t/a（0.01t/d），废水更换后作为危险废物暂存至危废暂存间，定期交由福建兴业东江环保科技有限公司回收处置。 - ②气旋塔 - 项目配置4台气旋塔，其中储水槽容积为1.21m3（水槽尺寸为2.1m×1.6m×0.36m）的气旋塔2台，储水槽容积为1.19m3（水槽尺寸为2.2m×1.2m×0.45m）的气旋塔2台，气旋塔内储水池的储水量为80%，分别为0.97t、0.95t，气旋塔水循环使用，不外排，根据企业提供，气旋塔每日需补充损耗用水量约0.192t/d，年补充新鲜水量约57.6t/a。为保证水质满足废气的处理效果，喷淋系统循环水，定期打捞漆渣，循环使用，一年更换一次，作为危废处置。更换废水量为3.84t/a(0.0128t/d)，废水更换后作为危险废物暂存至危废暂存间，定期交由福建兴业东江环保科技有限公司回收处置。 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 项目生产工艺流程具体如图2-2。 项目环评生产工艺与实际工艺一致。 项目生产工艺流程说明： （1）工艺说明： ①贴美纹纸：将EVA、ETPU鞋底半成品贴上美纹纸。 产污环节：贴美纹纸过程中产生的废美纹纸边角料。 ②调漆：项目油漆与稀释剂1：1配比。 产污环节：调漆过程中产生的有机废气。 ③描绘、喷漆：使用调配好的油漆，在半封闭的水帘柜内对贴好美纹纸的鞋底半成品进行描绘、喷漆。 产污环节：描绘、喷漆过程中产生的废气、固废以及噪声。s ④烘干：将描绘、喷漆好的鞋底半成品人工放入封闭传送带上，在传送带的半成品进出口处设集气罩收集废气。半成品通过传送带进入封闭烘箱，烘箱采用电加热，烘干时间2~3min，温度约（45~46℃），烘箱进出口设软帘及集气罩收集烘干废气。 产污环节：烘干过程中产生的有机废气。 ⑤去美纹纸：将鞋底半成品上的美纹纸去除掉。 产污环节：除去含油漆的废美纹纸。 ⑥检验、成品：将检查合格的产品进行打包后外售。 产污环节：检验过程产生的废次品。 图2-2 项目生产工艺流程及产污工序图 （2）产污环节 ①废气：项目废气主要为调漆及组合流水线废气（项目组合流水线废气包括喷漆废气、描绘废气）。 ②废水：项目生产废水经“絮凝+沉淀+压滤”污水处理设施处理后循环使用，并定期委托有资质公司进行处理；外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理达标后，通过市政污水管网排入泉州经济技术开发区(清濛园区)污水处理厂统一处理。 ③噪声：项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的噪声。 ④固体废物：项目固体废物主要包括一般工业固废（废美纹纸、废次品），危险废物（喷漆废液、漆渣、废水处理设施产生的污泥、沾染油漆的废美纹纸、废活性炭、废原料空桶），员工产生的生活垃圾。 项目变动情况说明： 序号; 项目; 环评设计; 验收; 变更情况及说明. 1; 总投资; 总投资50万元，环保投资10万元; 总投资60万元，环保投资200万元; 环保投资增加10万元. 2; 主体工程; 污水 处理站; 污水处理站（位于厂房东南侧）; 污水处理站 （位于厂房西北侧）; 污水处理站位置变动. 危废暂存间; 位于厂区南侧; 位于厂区东侧; 危废暂存间位置变动. 3; 设备; GPS运输槽车; 3辆; 0辆; -3辆，目前委外. 综上所述，建设项目的性质、建设地点、生产规模、生产工艺与环评一致仅增加环保投资；防治污染、防止生态破坏的措施基本与环评一致，环保投资增加10万元；污水处理站、危废暂存间位置变动；GPS运输槽车项目环评设计为3辆，实际目前为委外，不影响正常的生产及产能变化，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号），项目无重大变动情况。

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 表三 ## 3.1废水 项目生产废水定期打捞漆渣，循环使用，并定期更换作为危废委托福建兴业东江环保科技有限公司处置，不外排。项目职工生活污水排放量为960t/a，生活污水经三级化粪池处理达后排入泉州开发区污水处理厂，项目生活污水排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级等级标准； 废水的排放及治理情况见表3-1。 表3-1 废水的排放及治理情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放 规律; 排放量; 治理设施; 排放 去向. 生产废水; 水帘柜、气旋塔; 悬浮物; /; /; /; 不外排. 生活污水; 职工生活用水; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 间断; 960t/a; 化粪池; 泉州开发区污水处理厂. 生活污水处理工艺流程图见图3-1 960 960 生活污水 泉州开发区污水处理厂 化粪池 图3-1 项目生活污水处理工艺流程图（单位：t/a） 3.2废气 项目废气主要为调漆及组合流水线废气（项目组合流水线废气包括喷漆废气、描绘废气）。 （1）调漆废气同1#-6#组合流水线废气 项目调漆废气同1#-6#组合流水线废气汇集后经1套“气旋塔+两级活性炭装置（设施编号：TA001）”处理后，通过1根26m高排气筒（P1）排放 （2）7#-12#组合流水线废气 7#-12#组合流水线废气汇集后经1套“气旋塔+两级活性性炭装置（设施编号：TA002）”处理后，通过1根26m高排气筒（P2）排放。 P1-2进口 1#-3#组合流水线喷漆废气 活性炭吸附装置 26m高排气筒P1排放 气旋塔 P1出口 调漆及1#-3#组合流水线描绘废气 4#-6#组合流水线喷漆废气 4#-6#组合流水线描绘废气 气旋塔 集气罩 集气罩 活性炭吸附装置 P1-1进口 7#-9#组合流水线喷漆废气 气旋塔 活性炭吸附装置 P2-1进口 7#-9#组合流水线描绘废气 集气罩 26m高排气筒P2排放 P2出口 10#-12#组合流水线喷漆废气 气旋塔 P2-2进口 活性炭吸附装置 10#-12#组合流水线描绘废气 集气罩 3.3噪声 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声。主要通过加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态，利用距离衰减和围墙隔声减振等措施以减少噪声污染源对周围环境的影响。 注： ：厂界噪声监测点位 设备噪声 厂房隔声 厂界 厂界外 3.4固废 项目固体废物主要包括一般工业固废（废美纹纸、废次品），危险废物（喷漆废液、漆渣、废水处理设施产生的污泥、沾染油漆的废美纹纸、废活性炭、废原料空桶），员工产生的生活垃圾。 - ①废美纹纸、废次品，收集后在暂存于一般固废暂存间，定期交由私人回收处置。 - ②喷漆废液、漆渣、废水处理设施产生的污泥、沾染油漆的废美纹纸、废活性炭、废原料空桶，统一收集暂存于危废间，定期交由福建兴业东江环保科技有限公司回收。 - ③生活垃圾：项目生活垃圾主要来源于职工生活垃圾，集中收集后由当地环卫公司统一清运处理。 表3-2 固（液）体废物的排放及治理情况一览表 废物名称; 来源; 性质; 产生量（t/a）; 处理处置量（t/a）; 处理方式; 合同签订情况. - 废美纹纸; - 生产; 一般固体废物; - 0.1; - 0.1; 收集后在暂存于一般固废暂存间，定期交由私人回收处置; 已签订. - 废次品; - 生产、检验工序; - 0.2; - 0.2. - 喷漆废水; - 废水治理; 危险 废物; - 6.84; - 6.84; 统一收集暂存于危废间，定期交由福建兴业东江环保科技有限公司回收处置; 已签订. - 污泥; - 0.0039; - 0.0039. - 漆渣; - 生产; - 0.312; - 0.312. - 沾染油漆的废美纹纸; 生产; - 0.1; - 0.1. - 废活性炭; - 有机废气治理; - 13.5; - 13.5. - 原料空桶; 原料使用过程; - 0.375; - 0.375. - 生活垃圾; - 职工生活; —; - 12; - 12; 由当地环卫公司统一清运处理; —.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： ## 4.1建设项目环评报告表的主要结论 - （1）废水治理措施及水环境影响分析结论 - 项目生产废水经“絮凝+沉淀+压滤”污水处理设施处理后循环使用，并定期委托有资质单位处理更换的废水。生活污水经化粪池预处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准后排入市政污水管网，纳入泉州开发区污水处理厂统一处理。 - （2）废气治理措施及环境空气影响分析结论 - 项目调漆、喷漆、描绘、烘干等产生废气的工序应在密闭车间进行。项目调漆废气同1#-6#组合流水线废气汇集后经1套“喷淋塔+两级活性炭装置（设施编号：TA001）”处理后，通过1根25m高排气筒（DA001）排放，7#-12#组合流水线废气汇集后经1套“喷淋塔+两级活性性炭装置（设施编号：TA002）”处理后，通过1根25m高排气筒（DA002）排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（即：颗粒物≤120mg/m3），非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其它行业限值（即：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3；苯排放浓度≤1mg/m3；甲苯排放浓度≤5mg/m3；二甲苯排放浓度≤15mg/m3；苯系物排放浓度≤30mg/m3；乙酸乙酯与乙酸丁酯合计排放浓度≤50mg/m3）。项目厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值（即：颗粒物≤1.0mg/m3），厂界有机废气无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4企业边界监控点浓度限值（即：非甲烷总烃≤2.0mg/m3，苯排放浓度≤0.1mg/m3；甲苯排放浓度≤0.6mg/m3；二甲苯排放浓度≤0.2mg/m3）；厂区内VOCs无组织排放从严执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A的表A.1限值（即：非甲烷总烃排放浓度≤30mg/m3）和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3厂区内监控点浓度限值要求（即：非甲烷总烃排放浓度≤8.0mg/m3）。 ## （3）项目对主要噪声源设备应采取有效隔声、减振等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 ## （4）按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实工业固体废物和生活垃圾的收集、处置和综合利用措施。项目废活性炭、漆渣、喷漆废液、沾染油漆的废美纹纸、废水处理设施产生的污泥、不可直接回收利用的原料空桶等危险废物应配套专门的危废贮存场所，严格按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》相关规定分类收集、贮存，委托有资质的危废处置单位处理；原料空桶贮存须符合GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求，由生产厂家回收利用，并保留凭证；不含油漆的美纹纸、废次品集中收集后定期外售给相关企业；生活垃圾分类集中收集，由环卫部门统一清运处理。 4.2审批部门审批决定 泉州星邦鞋材有限公司： 你公司报送的由福建省泉州清澈环保有限公司编制的《泉州星邦鞋材有限公司年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双项目环境影响报告表》收悉，现批复如下： 一、根据项目环境影响评价结论，在你公司严格执行国家、省有关的环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实做好污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度同意位于福建省泉州经济技术开发区庆泰路9号综合楼五楼的泉州星邦鞋材有限公司年产EVA鞋底50万双、BTPU鞋底50万双项目建设。 项目建设规模为年产BVA鞋底50万双、BTPU鞋底50万双，具体建设内容、生产设备、生产工艺以报告表核定为准。 二、项目实施过程中应重点做好以下环保工作： 1、项目生产废水经“絮凝+沉淀+压滤”污水处理设施处理后循环使用，并定期委托有资质单位处理更换的废水。生活污水经化粪池预处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准后排入市政污水管网，纳入泉州开发区污水处理厂统一处理、达标排放。废水年允许排放总量<0.096万吨，只允许设置一个规范化排污口。 2、项目调漆、喷漆、描绘、烘干等产生废气的工序应在密闭车间进行。调漆、喷漆、描绘、烘干等工序产生的废气经集气罩收集后分别通过两套“喷淋塔+两级活性炭吸附装置”处理后通过不低于15米高的排气筒高空排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准限值，有机废气执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1涉涂装工序的其他行业标准限值。厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值，厂界有机废气无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4企业边界监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放从严执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A的表A.1限值和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3厂区内监控点浓度限值要求。 3、项目对主要噪声源设备应采取有效隔声、减振等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 4、废活性炭、漆渣、喷漆废液、沾染油漆的废美纹纸、废水处理设施产生的污泥、不可直接回收利用的原料空桶等危险废物应配套专门的危废贮存场所，严格按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》相关规定分类收集、贮存，委托有资质的危废处置单位处理；原料空桶贮存须符合GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求，由生产厂家回收利用，并保留凭证；不含油漆的美纹纸、废次品集中收集后定期外售给相关企业；生活垃圾分类集中收集，由环卫部门统一清运处理。 三、你公司应严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。验收过程中，应当如实查验监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。 四、该项目环境影响报告表经批复后，若工程建设的性质、规模、地点等发生重大变化，应重新办理环境影响评价审批手续。 表4-1 建设项目环评报告表及其审批决定意见落实情况表 项目; 环境影响报告表及其批复意见; 落实情况. 总规模; 泉州星邦鞋材有限公司年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双项目在福建省泉州经济技术开发区庆泰路9号综合楼五楼建设，项目年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双; 泉州星邦鞋材有限公司年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双项目在福建省泉州经济技术开发区庆泰路9号综合楼五楼建设，项目年产EVA鞋底50万双、ETPU鞋底50万双. 废水防治措施; 项目生产废水经“絮凝+沉淀+压滤”污水处理设施处理后循环使用，并定期委托有资质单位处理更换的废水。生活污水经化粪池预处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准后排入市政污水管网，纳入泉州开发区污水处理厂统一处理、达标排放。废水年允许排放总量<0.096万吨，只允许设置一个规范化排污口。; 项目生产废水定期打捞漆渣，循环使用，并定期更换作为危废委托福建兴业东江环保科技有限公司处置，不外排。生活污水经化粪池预处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准后排入市政污水管网，纳入泉州开发区污水处理厂统一处理。. 废气防治措施; 2、项目调漆、喷漆、描绘、烘干等产生废气的工序应在密闭车间进行。调漆、喷漆、描绘、烘干等工序产生的废气经集气罩收集后分别通过两套“喷淋塔+两级活性炭吸附装置”处理后通过不低于15米高的排气筒高空排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准限值，有机废气执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1涉涂装工序的其他行业标准限值。厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值，厂界有机废气无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4企业边界监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放从严执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A的表A.1限值和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3厂区内监控点浓度限值要求。; 项目调漆、喷漆、描绘、烘干等产生废气的工序在密闭车间进行。项目调漆废气同1#-6#组合流水线废气汇集后经1套“气旋塔+两级活性炭装置（设施编号：TA001）”处理后，通过1根26m高排气筒（P1）排放，7#-12#组合流水线废气汇集后经1套“气旋塔+两级活性性炭装置（设施编号：TA002）”处理后，通过1根26m高排气筒（P2）排放；验收监测结果显示，项目颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计排放符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其它行业限值。项目在厂界设置了4个监测点位，厂界无组织颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值，厂界有机废气（非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯）无组织排放符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4企业边界监控点浓度限值；项目在厂内设置了3个监测点位，厂区内VOCs无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A的表A.1限值和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3厂区内监控点浓度限值要求。. 噪声防治措施; 项目对主要噪声源设备应采取有效隔声、减振等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。; 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声。主要通过加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态，利用距离衰减和围墙隔声减振等措施以减少噪声污染源对周围环境的影响。经验收监测，项目四周厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值。. 固废防治措施; 废活性炭、漆渣、喷漆废液、沾染油漆的废美纹纸、废水处理设施产生的污泥、不可直接回收利用的原料空桶等危险废物应配套专门的危废贮存场所，严格按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》相关规定分类收集、贮存，委托有资质的危废处置单位处理；原料空桶贮存须符合GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求，由生产厂家回收利用，并保留凭证；不含油漆的美纹纸、废次品集中收集后定期外售给相关企业；生活垃圾分类集中收集，由环卫部门统一清运处理。; 项目废美纹纸、废次品收集后在暂存于一般固废暂存间，定期交由私人回收处置；项目喷漆废液、漆渣、废水处理设施产生的污泥、沾染油漆的废美纹纸、废活性炭、废原料空桶，统一收集暂存于危废间，定期交由福建兴业东江环保科技有限公司回收处置。项目生活垃圾主要来源于职工生活垃圾，集中收集后由当地环卫公司统一清运处理。. 排污 许可; 你公司应严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。验收过程中，应当如实查验监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号）规定，项目行业类别为十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19：32、制鞋业 195，为简化管理。项目于2025年7月8日在全国排污许可证管理信息平台完成填报，并取得排污许可证（证书编号：91350502MADKCLFK0X001Q）。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 5.1监测分析方法及仪器 此次验收监测的分析方法按环境要素说明各项监测因子监测分析方法名称、方法标准号或方法来源、仪器检定日期、分析方法的最低检出限，详见表5-1。 表5-1 项目监测分析方法 项目类别; 检测项目; 分析方法; 使用仪器; 检出限. 型号; 检定有效期. 空气 与废气; 总悬浮 颗粒物; HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; 电子天平; 168 µg/m3 （1h采样）. MS105DU; 2025.10.06. 颗粒物; GB/T 16157-1996/XG1-2017 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法第一号修改单; 电子天平; 20 mg/m3. MS105DU; 2025.10.06. 非甲烷 总烃; HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; 气相色谱仪; 0.07 mg/m3. GC1120; 2025.08.01. 非甲烷 总烃; HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; 气相色谱仪; 0.07 mg/m3. GC1120; 2025.08.01. 苯、甲苯、 二甲苯、 苯系物; HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法; 气相色谱仪; 1.5×10-3 mg/m3. GC2014C; 2026.06.24. *乙酸乙酯; HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; 气相质谱联用仪; 0.006 mg/m3. GCMS-QP2010SE; 2026.10.19. *乙酸丁酯; HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; 气相质谱联用仪; 0.005 mg/m3. GCMS-QP2010SE; 2026.10.19. 噪声; 厂界噪声; GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准; 多功能声级计; —. AWA5688; 2026.05.14. 采样; 空气与废气采样; GB/T 16157-1996 固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法; 自动烟尘气综合测试仪; —. ZR-3260; 2026.05.14. 自动烟尘烟气测试仪. MH3300; 2025.07.12. 防爆大气采样器. FCC-1500D; 2026.02.24. 防爆型个体气体采样器. GQC-2; 2025.10.06. 智能烟尘（气）测试仪. ME5101; 2026.03.11. HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则; 大气颗粒物综合采样器. ME5701; 2026.03.11. 防爆大气采样器. FCC-1500D; 2026.02.24. 注：本项目中带有“*”的检测指标委托泉州市北科检测有限公司（资质编号：251312340001）进行检测。. ## 5.2监测仪器 本项目的各项监测因子监测所用到的仪器名称、型号、编号等情况见表5-2。 表5-2 监测仪器 序号; 仪器设备名称; 型号; 管理编号; 溯源方式; 结果; 有效期. 1; 防爆大气采样器; FCC-1500D; FJHY-EJ004; 校准; 合格; 2026.02.24. 2; 防爆型个体气体采样器; GQC-2; FJHY-EJ005; 校准; 合格; 2025.10.06. 3; 多功能声级计; AWA5688; FJHY-EJ058-D02; 检定; 合格; 2026.05.14. 4; 自动烟尘气综合测试仪; ZR-3260; FJHY-EJ026-D01; 校准; 合格; 2026.05.14. 5; 自动烟尘烟气测试仪; MH3300; FJHY-EJ061-D02; 校准; 合格; 2025.07.12. 6; 智能烟尘（气）测试仪; ME5101; FJHY-EJ061-D03; 校准; 合格; 2026.03.11. 7; 大气颗粒物综合采样器; ME5701; FJHY-EJ057; 校准; 合格; 2026.03.11. 8; 电子天平; MS105DU; FJHY-EJ032-D01; 校准; 合格; 2025.10.06. 9; 气相色谱仪; GC1120; FJHY-EJ041-D02; 校准; 合格; 2025.08.01. 10; 气相色谱仪; GC2014C; FJHY-EJ041-D03; 校准; 合格; 2026.06.24. 11; 气相质谱联用仪; GCMS-QP2010SE; /; 校准; 合格; 2026.10.19. 注：本项目“乙酸乙酯与乙酸丁酯合计、乙酸丁酯”委托泉州市北科检测有限公司（资质编号：251312340001）进行检测，该检测因子所用监测仪器气相质谱联用仪（GCMS-QP2010SE）为分包方仪器。. ## 5.3人员资质 为保证本次竣工验收监测结果的准确可靠，现场验收监测按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制和质量保证有关要求进行。所有参加监测的技术人员均持证上岗，使用经计量部门检定合格并在有效使用期内的仪器。具体人员情况见表5-3。 表5-3检测人员相关信息 序号; 姓名; 职称/职务; 承担项目; 上岗证编号. 1; 吴松梁; 采样员; 无组织废气、有组织废气、噪声; 2023015. 2; 黄汉钊; 采样员; 无组织废气、有组织废气、噪声; 2024001. 3; 柯宇宏; 采样员; 无组织废气、有组织废气、噪声; 2025002. 4; 付家文; 采样员; 无组织废气、有组织废气、噪声; 2025001. 5; 林家伦; 实验员; 非甲烷总烃、二甲苯; 2022009. 6; 林桂峰; 实验员; 非甲烷总烃、二甲苯; 2023001. 7; 许思颖; 实验员; 颗粒物; 2022002. 8; 陈锐超; 实验员; 颗粒物; 2024008. ## 5.4监测分析过程中的质量保证和质量控制 泉州星邦鞋材有限公司委托福建合赢职业卫生评价有限公司（证书编号221312340725）执行本次验收监测任务，福建合赢职业卫生评价有限公司按合同承担质量控制及其他相关责任。验收监测时生产工况应符合要求，环保处理设施正常运行，样品采集、管理、室内分析质量保证按国家环保局颁布的《环境监测质量保证管理规定（暂行）》要求，并采集平行质控样。为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制： 5.4.1气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 本本次验收监测气体监测按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）以及相关监测项目分析方法规定的样品采集、运输、保存、实验室分析和数据计算等实施全过程质量控制。采样过程中根据不同监测项目的采样要求，采样前对采样仪器逐台进行气密性检查；采样过程中做了全过程空白样；实验室分析过程中实验室空白测定、标准物质等质控手段确保分析结果的准确性，经对质控数据分析，均符合质控要求。大气颗粒物综合采样器采样前流量校准结果详见表5-4、大气颗粒物综合采样器采样后流量校准结果详见表5-5、防爆大气采样器采样前流量校准结果详见表5-6、防爆大气采样器采样后流量校准结果详见表5-7、防爆型个体气体采样器采样前流量校准结果详见表5-8、防爆型个体气体采样器采样后流量校准结果详见表5-9、自动烟尘气综合测试仪采样前后流量校准结果详见表5-10、智能烟尘（气）测试仪采样前后流量校准结果详见表5-11、自动烟尘烟气测试仪采样前后流量校准结果详见表5-12、非甲烷总烃质控信息详见表5-13、苯系物质控信息详见表5-14。 表5-4 大气颗粒物综合采样器采样前流量校准结果统计表 采样仪器名称/型号; 校核 日期; 仪器编号; 标准流量计示值（L/min）; 采样前校准情况（L/min）; 相对误差 %. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 大气颗粒物综合采样器ME5701; 2025. 06.04; FJHY-EJ057-D01; 100; 100.60; 101.62; 99.81; 100.68; 0.68%. FJHY-EJ057-D02; 100; 100.48; 101.00; 98.93; 100.14; 0.14%. FJHY-EJ057-D03; 100; 100.58; 101.23; 98.44; 100.08; 0.08%. FJHY-EJ057-D04; 100; 99.81; 101.24; 98.84; 99.96; -0.04%. 2025. 06.05; FJHY-EJ057-D01; 100; 98.85; 99.66; 97.48; 98.66; -1.34%. FJHY-EJ057-D02; 100; 97.53; 100.56; 99.91; 99.33; -0.67%. FJHY-EJ057-D03; 100; 99.43; 101.95; 97.98; 99.79; -0.21%. FJHY-EJ057-D04; 100; 97.74; 97.73; 101.37; 98.95; -1.05%. 备注; 允许相对误差为±5%. 表5-5 大气颗粒物综合采样器采样后流量校准结果统计表 采样仪器名称/型号; 校核 日期; 仪器编号; 标准流量计示值（L/min）; 采样后校准情况（L/min）; 相对误差 %. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 大气颗粒物综合采样器ME5701; 2025. 06.04; FJHY-EJ057-D01; 100; 100.04; 97.38; 101.84; 99.75; -0.25%. FJHY-EJ057-D02; 100; 100.82; 98.55; 99.75; 99.71; -0.29%. FJHY-EJ057-D03; 100; 100.30; 100.10; 97.83; 99.41; -0.59%. FJHY-EJ057-D04; 100; 97.37; 99.26; 99.92; 98.85; -1.15%. 2025. 06.05; FJHY-EJ057-D01; 100; 98.14; 100.35; 97.96; 98.82; -1.18%. FJHY-EJ057-D02; 100; 98.63; 100.37; 100.34; 99.78; -0.22%. FJHY-EJ057-D03; 100; 99.28; 98.35; 100.73; 99.45; -0.55%. FJHY-EJ057-D04; 100; 101.19; 101.31; 97.28; 99.93; -0.07%. 备注; 允许相对误差为±5%. 表5-6 防爆大气采样器采样前流量校准结果统计表 采样仪器名称/型号; 校核 日期; 仪器编号; 标准流量计示值（L/min）; 采样前校准情况（L/min）; 相对误差 %. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 防爆大气采样器FCC-1500D; 2025. 06.04; FJHY-EJ004-D01; 100; 98.08; 99.24; 100.45; 99.26; -0.74%. FJHY-EJ004-D02; 100; 99.71; 100.08; 100.28; 100.02; 0.02%. FJHY-EJ004-D03; 100; 98.30; 99.68; 97.79; 98.59; -1.41%. FJHY-EJ004-D04; 100; 98.39; 98.88; 99.48; 98.92; -1.08%. 2025. 06.05; FJHY-EJ004-D01; 100; 100.16; 99.29; 97.63; 99.03; -0.97%. FJHY-EJ004-D02; 100; 99.84; 99.15; 101.40; 100.13; 0.13%. FJHY-EJ004-D03; 100; 98.38; 98.55; 99.24; 98.72; -1.28%. FJHY-EJ004-D04; 100; 101.74; 100.01; 98.65; 100.13; 0.13%. 备注; 允许相对误差为±5%. 表5-7 防爆大气采样器采样后流量校准结果统计表 采样仪器名称/型号; 校核 日期; 仪器编号; 标准流量计示值（L/min）; 采样后校准情况（L/min）; 相对误差 %. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 防爆大气采样器FCC-1500D; 2025. 06.04; FJHY-EJ004-D01; 100; 100.15; 100.38; 98.48; 99.67; -0.33%. FJHY-EJ004-D02; 100; 100.23; 98.83; 97.36; 98.81; -1.19%. FJHY-EJ004-D03; 100; 97.06; 97.02; 100.56; 98.21; -1.79%. FJHY-EJ004-D04; 100; 98.86; 97.47; 101.01; 99.11; -0.89%. 2025. 06.05; FJHY-EJ004-D01; 100; 100.80; 98.86; 97.55; 99.07; -0.93%. FJHY-EJ004-D02; 100; 98.87; 98.55; 99.15; 98.86; -1.14%. FJHY-EJ004-D03; 100; 101.54; 97.66; 98.91; 99.37; -0.63%. FJHY-EJ004-D04; 100; 101.49; 101.76; 98.75; 100.67; 0.67%. 备注; 允许相对误差为±5%. 表5-8防爆型个体气体采样器采样前流量校准结果统计表 采样仪器名称/型号; 校核 日期; 仪器编号; 标准流量计示值（L/min）; 采样前校准情况（L/min）; 相对误差 %. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 防爆型个体气体采样器GQC-2; 2025. 06.04; FJHY-EJ005-D01; 100; 98.56; 99.98; 101.20; 99.91; -0.09%. FJHY-EJ005-D02; 100; 97.90; 99.24; 98.12; 98.42; -1.58%. FJHY-EJ005-D03; 100; 98.24; 100.13; 97.46; 98.61; -1.39%. FJHY-EJ005-D04; 100; 97.91; 99.16; 99.37; 98.81; -1.19%. 2025. 06.05; FJHY-EJ005-D01; 100; 98.98; 97.08; 101.73; 99.26; -0.74%. FJHY-EJ005-D02; 100; 98.44; 97.67; 100.88; 99.00; -1.00%. FJHY-EJ005-D03; 100; 101.63; 98.84; 100.33; 100.27; 0.27%. FJHY-EJ005-D04; 100; 97.58; 101.55; 99.19; 99.44; -0.56%. 备注; 允许相对误差为±5%. 表5-9防爆型个体气体采样器采样后流量校准结果统计表 采样仪器名称/型号; 校核 日期; 仪器编号; 标准流量计示值（L/min）; 采样后校准情况（L/min）; 相对误差 %. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 防爆型个体气体采样器GQC-2; 2025. 06.04; FJHY-EJ005-D01; 100; 101.10; 99.58; 99.48; 100.05; 0.05%. FJHY-EJ005-D02; 100; 100.55; 98.14; 98.61; 99.10; -0.90%. FJHY-EJ005-D03; 100; 101.85; 97.99; 99.21; 99.68; -0.32%. FJHY-EJ005-D04; 100; 98.75; 100.90; 98.58; 99.41; -0.59%. 2025. 06.05; FJHY-EJ005-D01; 100; 100.91; 98.88; 99.81; 99.87; -0.13%. FJHY-EJ005-D02; 100; 100.13; 98.87; 97.55; 98.85; -1.15%. FJHY-EJ005-D03; 100; 99.04; 99.78; 101.84; 100.22; 0.22%. FJHY-EJ005-D04; 100; 98.68; 98.05; 97.34; 98.02; -1.98%. 备注; 允许相对误差为±5%. 表5-10 自动烟尘气综合测试仪采样前后流量校准结果统计表 采样仪器名称/型号; 校核 日期; 频次; 采样前校准情况; 采样后校准情况. 标准流量计示值（L/min）; 检测仪器示值（L/min）; 相对误差 %; 标准流量计示值（L/min）; 检测仪器示值（L/min）; 相对误差 %. 自动烟尘气综合测试仪ZR-3260; 2025.06.04; 第一次; 20; 20.17; 0.85%; 20; 20.13; 0.65%. 第二次; 30; 29.78; -0.73%; 30; 30.21; 0.70%. 第三次; 50; 50.04; 0.08%; 50; 49.89; -0.22%. 2025.06.05; 第一次; 20; 20.07; 0.33%; 20; 19.72; -1.40%. 第二次; 30; 30.28; 0.92%; 30; 30.03; 0.10%. 第三次; 50; 49.52; -0.96%; 50; 49.85; -0.30%. 备注; 允许相对误差为±2.5%. 表5-11 智能烟尘（气）测试仪采样前后流量校准结果统计表 采样仪器名称/型号; 校核 日期; 频次; 采样前校准情况; 采样后校准情况. 标准流量计示值（L/min）; 检测仪器示值（L/min）; 相对误差 %; 标准流量计示值（L/min）; 检测仪器示值（L/min）; 相对误差 %. 智能烟尘（气）测试仪ME5101; 2025.06.04; 第一次; 20; 20.19; 0.95%; 20; 19.65; -1.75%. 第二次; 30; 30.13; 0.43%; 30; 30.22; 0.73%. 第三次; 50; 49.74; -0.52%; 50; 49.85; -0.30%. 2025.06.05; 第一次; 20; 19.63; -1.85%; 20; 20.11; 0.55%. 第二次; 30; 29.96; -0.13%; 30; 30.27; 0.90%. 第三次; 50; 49.89; -0.22%; 50; 50.23; 0.46%. 备注; 允许相对误差为±2.5%. 表5-12 自动烟尘烟气测试仪采样前后流量校准结果统计表 采样仪器名称/型号; 校核 日期; 频次; 采样前校准情况; 采样后校准情况. 标准流量计示值（L/min）; 检测仪器示值（L/min）; 相对误差 %; 标准流量计示值（L/min）; 检测仪器示值（L/min）; 相对误差 %. 自动烟尘烟气测试仪MH3300; 2025.06.04; 第一次; 20; 19.98; -0.10%; 20; 20.12; 0.60%. 第二次; 30; 30.06; 0.20%; 30; 29.94; -0.20%. 第三次; 50; 50.06; 0.12%; 50; 49.96; -0.08%. 2025.06.05; 第一次; 20; 19.85; -0.75%; 20; 19.88; -0.60%. 第二次; 30; 29.54; -1.53%; 30; 29.81; -0.63%. 第三次; 50; 49.92; -0.16%; 50; 49.56; -0.88%. 备注; 允许相对误差为±2.5%. 表5-13 非甲烷总烃质控信息一览表 日期; 检测 项目; 单位; 质控样; 质控样; 平行样. 批号; 标准值; 测量值; 结果评价; 批号; 标准值; 测量值; 结果评价; 平行样1; 平行样2; 相对偏差(%); 结果评价. - 6.04出口; 非甲烷总烃; ppm; - LN12160; - 201±4.02; - 203.00; - 符合; - 220008113; - 9.97±2%; - 9.84; - 符合; - 26.5; - 27.1; - 2.24; - 符合. 6.05出口; 非甲烷总烃; ppm; - LN12160; - 201±4.02; - 203.59; - 符合; - 220008113; - 9.97±2%; - 10.08; - 符合; - 11.8; - 12.1; - 2.51; - 符合. 表5-14 苯系物质控信息一览表 日期; 检测项目; 单位; P1平行样. 平行样1; 平行样2; 相对偏差（%）; 结果评价. - 6.04出口; 二甲苯; mg/m3; 0.00; 0.00; 0.00; 符合. 甲苯; mg/m3; 0.00; 0.00; 0.00; 符合. 苯; mg/m3; 0.00; 0.00; 0.00; 符合. 苯系物; mg/m3; 0.00; 0.00; 0.00; 符合. 6.05出口; 二甲苯; mg/m3; 0.00; 0.00; 0.00; 符合. 甲苯; mg/m3; 0.00; 0.00; 0.00; 符合. 苯; mg/m3; 0.00; 0.00; 0.00; 符合. 苯系物; mg/m3; 0.00; 0.00; 0.00; 符合. - 日期; 检测项目; 单位; 质控样. 批号; 标准值; 测量值; 结果评价. 6.04; 对二甲苯; μg/mL; C10602; 50.0±2.3; 52.0; 符合. 间二甲苯; μg/mL; C10602; 49.9±2.7; 51.0; 符合. 邻二甲苯; μg/mL; C10602; 50.0±2.5; 51.2; 符合. 甲苯; μg/mL; C10602; 50.3±2.2; 50.1; 符合. 苯; μg/mL; C10602; 50.1±2.6; 50.3; 符合. 苯系物; μg/mL; C10602; 50.3±2.8; 49.5; 符合. 6.05; 对二甲苯; μg/mL; C10602; 50.0±2.3; 49.9; 符合. 间二甲苯; μg/mL; C10602; 49.9±2.7; 50.1; 符合. 邻二甲苯; μg/mL; C10602; 50.0±2.5; 51.2; 符合. 甲苯; μg/mL; C10602; 50.3±2.2; 48.9; 符合. 苯; μg/mL; C10602; 50.1±2.6; 49.5; 符合. 苯系物; μg/mL; C10602; 50.3±2.8; 49.2; 符合. 5.4.2噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次噪声监测过程均按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB 12348-2008）中的有关要求和质量保证的要求实行有效的质量控制措施。监测使用的声级计经计量部门检定并在有效期内，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，符合质控要求。校准结果详见表5-15。 表5-15 校准结果一览表 仪器名称及型号; 多功能声级计 AWA5688; 仪器编号; FJHY-EJ058-D02. 声校校准名称 及型号; 声校准器 AWA6022A; 仪器编号; FJHY-EJ042-D02; 规定声压级; 94.0 dB(A). 校准日期; 声级计监测前后校准值; 前、后校准值示值偏差; 技术要求; 评价结果. 监测前; 监测后. 2025.06.04; 93.8 dB(A); 93.8 dB(A); 0 dB(A); <0.5 dB(A); 合格. 2025.06.05; 93.8 dB(A); 93.8 dB(A); 0 dB(A); <0.5 dB(A); 合格.

验收监测内容： 表六 项目委托福建合赢职业卫生评价有限公司（证书编号221312340725）对以下污染源进行检测，具体监测方案如表6-1。 表6-1 监测方案 检测类型; 采样点位; 检测频次; 检测项目. 有组织 废气; 调漆及1#-6#组合流水线废气P1-1进口; 3次/日；2日; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、非甲烷总烃、*乙酸乙酯与乙酸丁酯合计. 调漆及1#-6#组合流水线废气P1-2进口; 3次/日；2日; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、非甲烷总烃、*乙酸乙酯与乙酸丁酯合计. 调漆及1#-6#组合流水线废气P1出口; 3次/日；2日; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、非甲烷总烃、*乙酸乙酯与乙酸丁酯合计. 7#-12#组合流水线及手工描漆废气P2-1进口; 3次/日；2日; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、非甲烷总烃、*乙酸乙酯与乙酸丁酯合计. 7#-12#组合流水线及手工描漆废气P2-2进口; 3次/日；2日; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、非甲烷总烃、*乙酸乙酯与乙酸丁酯合计. 7#-12#组合流水线及手工描漆废气P2出口; 3次/日；2日; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、非甲烷总烃、*乙酸乙酯与乙酸丁酯合计. 无组织 废气; 厂界上风向G1; 3次/日；2日; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃. 厂界下风向（G2~G4）. 厂内监控点（G5~G7）; 3次/日；2日; 非甲烷总烃. 噪声; 企业厂界（N1~N4); 1次/日；2日; 厂界噪声（昼间）. 图1 监测点位示意图

表七

## 验收监测期间生产工况记录： 项目工程验收监测期间工况如下见表7-1。 表7-1 项目工程验收监测期间工况一览表 监测日期; 工程设计产能; 工程实际产能; 生产负荷. 2025.06.04; 年产EVA鞋底50万双（1667双/天)、ETPU鞋底50万双(1667双/天)。; 日生产EVA鞋底、TPU鞋底3000双; 90%. 2025.06.05; 日生产EVA鞋底、TPU鞋底2982双; 89.4%.

验收监测结果： ## 7.1废气验收监测结果 项目调漆废气同1#-6#组合流水线废气汇集后经1套“气旋塔+两级活性炭装置”处理后，通过1根26m高排气筒（P1）排放，7#-12#组合流水线废气汇集后经1套“气旋塔+两级活性性炭装置”处理后，通过1根26m高排气筒（P2)排放，项目有组织废气监测结果见表7-2～7-5，项目厂内监控点废气监测结果见表7-6，厂界无组织废气监测结果见表7-4。 表7-2 有组织废气检测结果一览表 监测日期; 监测 点位; 监测 项目; 检测 指标; 数据 单位; 监测结果; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 2025. 06.04; 调漆及1#-6#组合流水线废气P1-1 进口; 标干流量; m3/h; 3434; 4207; 4370; 4004; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 28.7; 26.9; 23.9; 26.5; /. 排放速率; kg/h; 9.86×10-2; 1.13×10-1; 1.04×10-1; 1.05×10-1; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 26.7; 26.4; 27.1; 26.7; /. 排放速率; kg/h; 9.17×10-2; 1.11×10-1; 1.18×10-1; 1.07×10-1; /. 苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <5.15×10-6; <6.31×10-6; <6.56×10-6; <6.01×10-6; /. 甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <5.15×10-6; <6.31×10-6; <6.56×10-6; <6.01×10-6; /. 二甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <5.15×10-6; <6.31×10-6; <6.56×10-6; <6.01×10-6; /. 苯系物; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <5.15×10-6; <6.31×10-6; <6.56×10-6; <6.01×10-6; /. *乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 实测浓度; mg/m3; 0.096; 0.070; 0.085; 0.084; /. 排放速率; kg/h; 3.30×10-4; 2.94×10-4; 3.71×10-4; 3.32×10-4; /. 调漆及1#-6#组合流水线废气P1-2 进口; 标干流量; m3/h; 13782; 13815; 13891; 13829; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 28.5; 26.4; 27.3; 27.4; /. 排放速率; kg/h; 3.93×10-1; 3.65×10-1; 3.79×10-1; 3.79×10-1; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 34.9; 38.5; 36.8; 36.7; /. 排放速率; kg/h; 4.81×10-1; 5.32×10-1; 5.11×10-1; 5.09×10-1; /. 苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <2.07×10-5; <2.07×10-5; <2.08×10-5; <2.07×10-5; /. 甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <2.07×10-5; <2.07×10-5; <2.08×10-5; <2.07×10-5; /. 二甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <2.07×10-5; <2.07×10-5; <2.08×10-5; <2.07×10-5; /. 苯系物; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <2.07×10-5; <2.07×10-5; <2.08×10-5; <2.07×10-5; /. *乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 实测浓度; mg/m3; 0.203; 0.114; 0.182; 0.166; /. 排放速率; kg/h; 2.80×10-3; 1.57×10-3; 2.53×10-3; 2.30×10-3; /. 调漆及1#-6#组合流水线废气P1出口; 标干流量; m3/h; 19326; 19234; 19267; 19276; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 11.4; 10.7; 11.6; 11.2; 60. 排放速率; kg/h; 2.20×10-1; 2.06×10-1; 2.23×10-1; 2.16×10-1; 11.34. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; <20; <20; <20; <20; 120. 排放速率; kg/h; <3.87×10-1; <3.85×10-1; <3.85×10-1; <3.86×10-1; 16.16. 苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 1. 排放速率; kg/h; <2.90×10-5; <2.89×10-5; <2.89×10-5; <2.89×10-5; 0.76. 甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 5. 排放速率; kg/h; <2.90×10-5; <2.89×10-5; <2.89×10-5; <2.89×10-5; 2.4. 二甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 15. 排放速率; kg/h; <2.90×10-5; <2.89×10-5; <2.89×10-5; <2.89×10-5; 2.4. 苯系物; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 30. 排放速率; kg/h; <2.90×10-5; <2.89×10-5; <2.89×10-5; <2.89×10-5; 7.2. *乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 实测浓度; mg/m3; 0.077; 0.021; 0.031; 0.043; 50. 排放速率; kg/h; 1.49×10-3; 4.04×10-4; 5.97×10-4; 8.28×10-4; 3.98. - 备注：1、处理设施：气旋塔+二级活性炭吸附； - 2、排气筒高度：26 m； - 3、检测结果中“<”表示未检出，其数值为该项目的检出限；并以检出限数值参与排放速率计算； - 4、本项目固定污染源废气排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）表1标准限值；其中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值。. 表7-3 有组织废气检测结果一览表 监测日期; 监测 点位; 监测 项目; 检测 指标; 数据 单位; 监测结果; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 2025. 06.05; 调漆及1#-6#组合流水线废气P1-1 进口; 标干流量; m3/h; 5669; 5320; 5314; 5434; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 29.1; 25.2; 24.8; 26.4; /. 排放速率; kg/h; 1.65×10-1; 1.34×10-1; 1.32×10-1; 1.44×10-1; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 24.4; 25.9; 26.1; 25.5; /. 排放速率; kg/h; 1.38×10-1; 1.38×10-1; 1.39×10-1; 1.38×10-1; /. 苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <8.50×10-6; <7.98×10-6; <7.97×10-6; <8.15×10-6; /. 甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <8.50×10-6; <7.98×10-6; <7.97×10-6; <8.15×10-6; /. 二甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <8.50×10-6; <7.98×10-6; <7.97×10-6; <8.15×10-6; /. 苯系物; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <8.50×10-6; <7.98×10-6; <7.97×10-6; <8.15×10-6; /. *乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 实测浓度; mg/m3; 0.108; 0.076; 0.071; 0.085; /. 排放速率; kg/h; 6.12×10-4; 4.04×10-4; 3.77×10-4; 4.64×10-4; /. 调漆及1#-6#组合流水线废气P1-2 进口; 标干流量; m3/h; 11451; 11481; 11317; 11416; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 27.3; 25.7; 26.4; 26.5; /. 排放速率; kg/h; 3.13×10-1; 2.95×10-1; 2.99×10-1; 3.02×10-1; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 30.7; 30.2; 29.0; 30.0; /. 排放速率; kg/h; 3.52×10-1; 3.47×10-1; 3.28×10-1; 3.42×10-1; /. 苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <1.72×10-5; <1.72×10-5; <1.70×10-5; <1.71×10-5; /. 甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <1.72×10-5; <1.72×10-5; <1.70×10-5; <1.71×10-5; /. 二甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <1.72×10-5; <1.72×10-5; <1.70×10-5; <1.71×10-5; /. 苯系物; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <1.72×10-5; <1.72×10-5; <1.70×10-5; <1.71×10-5; /. *乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 实测浓度; mg/m3; 0.123; 0.120; 0.181; 0.141; /. 排放速率; kg/h; 1.41×10-3; 1.38×10-3; 2.05×10-3; 1.61×10-3; /. 调漆及1#-6#组合流水线废气P1出口; 标干流量; m3/h; 22133; 18746; 19325; 20068; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 10.3; 9.81; 10.4; 10.2; 60. 排放速率; kg/h; 2.28×10-1; 1.84×10-1; 2.01×10-1; 2.04×10-1; 11.34. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; <20; <20; <20; <20; 120. 排放速率; kg/h; <4.43×10-1; <3.75×10-1; <3.87×10-1; <4.02×10-1; 16.16. 苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 1. 排放速率; kg/h; <3.32×10-5; <2.81×10-5; <2.90×10-5; <3.01×10-5; 0.76. 甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 5. 排放速率; kg/h; <3.32×10-5; <2.81×10-5; <2.90×10-5; <3.01×10-5; 2.4. 二甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 15. 排放速率; kg/h; <3.32×10-5; <2.81×10-5; <2.90×10-5; <3.01×10-5; 2.4. 苯系物; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 30. 排放速率; kg/h; <3.32×10-5; <2.81×10-5; <2.90×10-5; <3.01×10-5; 7.2. *乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 实测浓度; mg/m3; 0.052; 0.023; 0.050; 0.042; 50. 排放速率; kg/h; 1.15×10-3; 4.31×10-4; 9.66×10-4; 8.49×10-4; 3.98. - 备注：1、处理设施：气旋塔+二级活性炭吸附； - 2、排气筒高度：26 m； - 3、检测结果中“<”表示未检出，其数值为该项目的检出限；并以检出限数值参与排放速率计算； - 4、本项目固定污染源废气排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）表1标准限值；其中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值。. 根据监测结果表7-2～7-3分析，项目调漆废气同1#-6#组合流水线废气汇集后经1套“气旋塔+两级活性炭装置（设施编号：TA001）”处理后，通过1根26m高排气筒（P1）排放，颗粒物最大排放浓度值<20mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值；非甲烷总烃最大排放浓度值为11.6mg/m3，苯、甲苯、二甲苯、苯系物最大排放浓度值均<1.5×10-3mg/m3，乙酸乙酯与乙酸丁酯合计最大排放浓度值为0.077mg/m3，均符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其它行业限值。 表7-4 有组织废气检测结果一览表 监测日期; 监测 点位; 监测 项目; 检测 指标; 数据 单位; 监测结果; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 2025. 06.04; 7#-12#组合流水线及手工描漆废气P2-1进口; 标干流量; m3/h; 12821; 12958; 12912; 12897; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 27.8; 30.3; 26.9; 28.3; /. 排放速率; kg/h; 3.56×10-1; 3.93×10-1; 3.47×10-1; 3.65×10-1; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 22.7; 24.1; 23.2; 23.3; /. 排放速率; kg/h; 2.91×10-1; 3.12×10-1; 3.00×10-1; 3.01×10-1; /. 苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <1.92×10-5; <1.94×10-5; <1.94×10-5; <1.93×10-5; /. 甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <1.92×10-5; <1.94×10-5; <1.94×10-5; <1.93×10-5; /. 二甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <1.92×10-5; <1.94×10-5; <1.94×10-5; <1.93×10-5; /. 苯系物; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <1.92×10-5; <1.94×10-5; <1.94×10-5; <1.93×10-5; /. *乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 实测浓度; mg/m3; 0.114; 0.082; 0.036; 0.077; /. 排放速率; kg/h; 1.46×10-3; 1.06×10-3; 4.65×10-4; 9.95×10-4; /. 7#-12#组合流水线及手工描漆废气P2-2进口; 标干流量; m3/h; 3029; 2952; 3191; 3057; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 33.1; 32.4; 31.9; 32.5; /. 排放速率; kg/h; 1.00×10-1; 9.56×10-2; 1.02×10-1; 9.92×10-2; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 26.3; 27.8; 27.4; 27.2; /. 排放速率; kg/h; 7.97×10-2; 8.21×10-2; 8.74×10-2; 8.31×10-2; /. 苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <4.54×10-6; <4.43×10-6; <4.79×10-6; <4.59×10-6; /. 甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <4.54×10-6; <4.43×10-6; <4.79×10-6; <4.59×10-6; /. 二甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <4.54×10-6; <4.43×10-6; <4.79×10-6; <4.59×10-6; /. 苯系物; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <4.54×10-6; <4.43×10-6; <4.79×10-6; <4.59×10-6; /. *乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 实测浓度; mg/m3; 0.023; 0.015; 0.021; 0.020; /. 排放速率; kg/h; 6.97×10-5; 4.43×10-5; 6.70×10-5; 6.03×10-5; /. 7#-12#组合流水线及手工描漆废气P2出口; 标干流量; m3/h; 16378; 16324; 16362; 16355; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 12.1; 12.5; 13.0; 12.5; 60. 排放速率; kg/h; 1.98×10-1; 2.04×10-1; 2.13×10-1; 2.05×10-1; 11.34. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; <20; <20; <20; <20; 120. 排放速率; kg/h; <3.28×10-1; <3.26×10-1; <3.27×10-1; <3.27×10-1; 16.16. 苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 1. 排放速率; kg/h; <2.46×10-5; <2.45×10-5; <2.45×10-5; <2.45×10-5; 0.76. 甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 5. 排放速率; kg/h; <2.46×10-5; <2.45×10-5; <2.45×10-5; <2.45×10-5; 2.4. 二甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 15. 排放速率; kg/h; <2.46×10-5; <2.45×10-5; <2.45×10-5; <2.45×10-5; 2.4. 苯系物; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 30. 排放速率; kg/h; <2.46×10-5; <2.45×10-5; <2.45×10-5; <2.45×10-5; 7.2. *乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 实测浓度; mg/m3; 0.017; <0.005; 0.006; 0.009; 50. 排放速率; kg/h; 2.78×10-4; <8.16×10-5; 9.82×10-5; 1.53×10-4; 3.98. - 备注：1、处理设施：气旋塔+二级活性炭吸附； - 2、排气筒高度：26 m； - 3、检测结果中“<”表示未检出，其数值为该项目的检出限；并以检出限数值参与排放速率计算； - 4、本项目固定污染源废气排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）表1标准限值；其中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值。. 表7-5 有组织废气检测结果一览表 监测日期; 监测 点位; 监测 项目; 检测 指标; 数据 单位; 监测结果; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 2025. 06.05; 7#-12#组合流水线及手工描漆废气P2-1进口; 标干流量; m3/h; 13950; 14028; 13975; 13984; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 29.7; 28.2; 25.4; 27.8; /. 排放速率; kg/h; 4.14×10-1; 3.96×10-1; 3.55×10-1; 3.88×10-1; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 21.4; 22.4; 23.1; 22.3; /. 排放速率; kg/h; 2.99×10-1; 3.14×10-1; 3.23×10-1; 3.12×10-1; /. 苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <2.09×10-5; <2.10×10-5; <2.10×10-5; <2.10×10-5; /. 甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <2.09×10-5; <2.10×10-5; <2.10×10-5; <2.10×10-5; /. 二甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <2.09×10-5; <2.10×10-5; <2.10×10-5; <2.10×10-5; /. 苯系物; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <2.09×10-5; <2.10×10-5; <2.10×10-5; <2.10×10-5; /. *乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 实测浓度; mg/m3; 0.029; 0.025; 0.188; 0.081; /. 排放速率; kg/h; 4.05×10-4; 3.51×10-4; 2.63×10-3; 1.13×10-3; /. 7#-12#组合流水线及手工描漆废气P2-2进口; 标干流量; m3/h; 3616; 3681; 3543; 3613; /. 非甲烷 总烃; 实测浓度; mg/m3; 25.8; 26.5; 26.3; 26.2; /. 排放速率; kg/h; 9.33×10-2; 9.75×10-2; 9.32×10-2; 9.47×10-2; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 24.9; 25.3; 26.4; 25.5; /. 排放速率; kg/h; 9.00×10-2; 9.31×10-2; 9.35×10-2; 9.22×10-2; /. 苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <5.42×10-6; <5.52×10-6; <5.31×10-6; <5.42×10-6; /. 甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <5.42×10-6; <5.52×10-6; <5.31×10-6; <5.42×10-6; /. 二甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <5.42×10-6; <5.52×10-6; <5.31×10-6; <5.42×10-6; /. 苯系物; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; /. 排放速率; kg/h; <5.42×10-6; <5.52×10-6; <5.31×10-6; <5.42×10-6; /. *乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 实测浓度; mg/m3; 0.022; 0.028; 0.019; 0.023; /. 排放速率; kg/h; 7.96×10-5; 1.03×10-4; 6.73×10-5; 8.33×10-5; /. 7#-12#组合流水线及手工描漆废气P2出口; 标干流量; m3/h; 16803; 16755; 16785; 16781; /. 非甲烷 总烃; 实测浓度; mg/m3; 13.2; 12.8; 11.8; 12.6; 60. 排放速率; kg/h; 2.22×10-1; 2.14×10-1; 1.98×10-1; 2.11×10-1; 11.34. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; <20; <20; <20; <20; 120. 排放速率; kg/h; <3.36×10-1; <3.35×10-1; <3.36×10-1; <3.36×10-1; 16.16. 苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 1. 排放速率; kg/h; <2.52×10-5; <2.51×10-5; <2.52×10-5; <2.52×10-5; 0.76. 甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 5. 排放速率; kg/h; <2.52×10-5; <2.51×10-5; <2.52×10-5; <2.52×10-5; 2.4. 二甲苯; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 15. 排放速率; kg/h; <2.52×10-5; <2.51×10-5; <2.52×10-5; <2.52×10-5; 2.4. 苯系物; 实测浓度; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 30. 排放速率; kg/h; <2.52×10-5; <2.51×10-5; <2.52×10-5; <2.52×10-5; 7.2. *乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 实测浓度; mg/m3; <0.005; 0.007; 0.017; 0.010; 50. 排放速率; kg/h; <8.40×10-5; 1.17×10-4; 2.85×10-4; 1.62×10-4; 3.98. - 备注：1、处理设施：气旋塔+二级活性炭吸附； - 2、排气筒高度：26 m； - 3、检测结果中“<”表示未检出，其数值为该项目的检出限；并以检出限数值参与排放速率计算； - 4、本项目固定污染源废气排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）表1标准限值；其中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值。. 根据监测结果表7-4～7-5分析，7#-12#组合流水线废气汇集后经1套“气旋塔+两级活性性炭装置（设施编号：TA002）”处理后，通过1根26m高排气筒（P2）排放，颗粒物最大排放浓度值<20mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值；非甲烷总烃最大排放浓度值为13.2mg/m3，苯、甲苯、二甲苯、苯系物最大排放浓度值均<1.5×10-3mg/m3，乙酸乙酯与乙酸丁酯合计最大排放浓度值为0.017mg/m3，均符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其它行业限值。 表7-6 厂内无组织废气检测结果一览表 采样/测试日期; 检测点位; 检测项目; 检测结果（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次; 1 h均值; 最大值. 2025. 06.04; 厂内监控点G5; 非甲烷 总烃; 2.02; 1.75; 1.91; 1.89; 2.45. 厂内监控点G6; 2.43; 1.19; 1.61; 1.74. 厂内监控点G7; 1.69; 1.96; 2.45; 2.03. 2025. 06.05; 厂内监控点G5; 非甲烷 总烃; 3.01; 2.97; 2.86; 2.92; 3.01. 厂内监控点G6; 2.79; 2.88; 2.84; 2.84. 厂内监控点G7; 2.82; 3.09; 2.99; 2.97. 备注：本项目厂内监控点“非甲烷总烃”无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A表A.1标准限值，即监控点处任一浓度值≤30 mg/m3；其中监控点处1 h平均浓度排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）中表3浓度限值，即≤8.0 mg/m3。. 根据监测结果表7-6分析，项目在厂内设置了3个监测点位，非甲烷总烃1小时平均浓度均符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3厂区内监控点浓度限值要求（即：非甲烷总烃排放浓度≤8.0mg/m3）；非甲烷总烃监控点任意一次浓度值均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准限值(即：任意一次浓度值为30mg/m3)。 表7-7 厂界无组织废气检测结果一览表 采样/测试日期; 检测点位; 检测 项目; 数据 单位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2025.06.04; 厂界上风向G1; 颗粒物; μg/m3; 178; 183; 188; 268; 1000; 达标. 厂界下风向G2; 193; 216; 224. 厂界下风向G3; 228; 246; 239. 厂界下风向G4; 248; 234; 268. 厂界上风向G1; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.21; 0.18; 0.26; 0.76; 2.0; 达标. 厂界下风向G2; 0.38; 0.68; 0.62. 厂界下风向G3; 0.76; 0.36; 0.55. 厂界下风向G4; 0.39; 0.59; 0.50. 厂界上风向G1; 苯; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 0.1; 达标. 厂界下风向G2; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界下风向G3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界下风向G4; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界上风向G1; 甲苯; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 0.6; 达标. 厂界下风向G2; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界下风向G3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界下风向G4; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界上风向G1; 二甲苯; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 0.2; 达标. 厂界下风向G2; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界下风向G3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界下风向G4; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 2025.06.05; 厂界上风向G1; 颗粒物; μg/m3; 194; 199; 191; 295; 1000; 达标. 厂界下风向G2; 237; 242; 252. 厂界下风向G3; 255; 274; 295. 厂界下风向G4; 263; 250; 276. 厂界上风向G1; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.33; 0.47; 0.43; 0.97; 2.0; 达标. 厂界下风向G2; 0.66; 0.57; 0.55. 厂界下风向G3; 0.70; 0.77; 0.74. 厂界下风向G4; 0.97; 0.84; 0.86. 厂界上风向G1; 苯; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 0.1; 达标. 厂界下风向G2; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界下风向G3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界下风向G4; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界上风向G1; 甲苯; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 0.6; 达标. 厂界下风向G2; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界下风向G3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界下风向G4; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界上风向G1; 二甲苯; mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; 0.2; 达标. 厂界下风向G2; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界下风向G3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 厂界下风向G4; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 备注：本项目厂内监控点“非甲烷总烃”无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A表A.1标准限值，即监控点处任一浓度值≤30 mg/m3；其中监控点处1 h平均浓度排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）中表3浓度限值，即≤8.0 mg/m3。. 根据监测结果表7-7分析，项目在厂界设置了4个监测点位，颗粒物均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值（即：颗粒物≤1.0mg/m3），非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放浓度均符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4企业边界监控点浓度限值（即：非甲烷总烃≤2.0mg/m3，苯排放浓度≤0.1mg/m3；甲苯排放浓度≤0.6mg/m3；二甲苯排放浓度≤0.2mg/m3）。 ## 7.2噪声验收监测结果 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声。主要通过加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态，利用距离衰减和围墙隔声减振等措施以减少噪声污染源对周围环境的影响。项目厂界噪声监测结果见表7-8。 表7-8 厂界噪声检测结果一览表 采样/ 测试日期; 检测点位; 检测时间; 检测结果dB（A）; 标准 限值; 达标 评价; 主要声源. 测量值; 背景值; 排放值. 2025.06.04; 厂界西侧N1; 昼间; 62.5; /; /; 65; 达标; 工业噪声. 厂界南侧N2; 昼间; 64.0; /; /; 65; 达标; 工业噪声. 厂界东侧N3; 昼间; 64.5; /; /; 65; 达标; 工业噪声. 厂界北侧N4; 昼间; 64.6; /; /; 65; 达标; 工业噪声. 2025.06.05; 厂界西侧N1; 昼间; 63.7; /; /; 65; 达标; 工业噪声. 厂界南侧N2; 昼间; 64.2; /; /; 65; 达标; 工业噪声. 厂界东侧N3; 昼间; 63.5; /; /; 65; 达标; 工业噪声. 厂界北侧N4; 昼间; 62.1; /; /; 65; 达标; 工业噪声. 备注：1、根据HJ 706-2014的6.1，对于仅判断噪声是否达标的情况，若测定值低于排放限值的，可不进行背景噪声测量及修正；2、本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中3类标准限值要求；3、项目夜间不生产，故未对夜间噪声进行监测。. 根据表7-8检测结果可知，项目昼间四周厂界噪声的实际最大值为64.6dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目夜间不生产，不会对周围环境产生影响。 ## 7.3固废处置 项目固体废物主要包括一般工业固废（废美纹纸、废次品），危险废物（喷漆废液、漆渣、废水处理设施产生的污泥、沾染油漆的废美纹纸、废活性炭、废原料空桶），员工产生的生活垃圾。 - ①废美纹纸产生量为0.1t/a，废次品产生量为0.2t/a，收集后在暂存于一般固废暂存间，定期交由私人回收处置。 - ②喷漆废液产生量为6.84t/a、漆渣产生量为0.312t/a、废水处理设施产生的污泥产生量为0.0039t/a、沾染油漆的废美纹纸产生量为0.1t/a、废活性炭产生量为13.5t/a、废原料空桶产生量为0.375t/a，统一收集暂存于危废间，定期交由福建兴业东江环保科技有限公司回收处置。 - ③项目生活垃圾主要来源于职工生活垃圾，产生量为5t/a，集中收集后由当地环卫公司统一清运处理。

表八

验收监测结论： 1、环保设施调试运行效果 1.1环保设施处理效率监测结果 ①废水： 项目生产废水定期打捞漆渣，循环使用，并定期更换作为危废委托福建兴业东江环保科技有限公司处置，不外排。外排废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网纳入泉州开发区污水处理厂，排放总量纳入污水处理厂总量控制指标统一核定，不再另行分配，生活污水无需监测。 ②废气： 项目调漆废气同1#-6#组合流水线废气汇集后经“气旋塔+两级活性炭装置”处理后，通过1根26m高排气筒（P1）排放，验收监测期间，废气处理设施对颗粒物的处理效率为16.3%~37.3%，非甲烷总烃的处理效率为54.3%~55.4%； 项目7#-12#组合流水线废气汇集后经“气旋塔+两级活性性炭装置”处理后，通过1根26m高排气筒（P2）排放，验收监测期间，废气处理设施对颗粒物的处理效率为65.1%~72.8%，非甲烷总烃的处理效率为55.8%~56.3%。 ③噪声： 噪声经厂房隔音后达标排放，固废等污染物处理处置均无需进行环保设施处理。因此不进行环保设施去除率监测结果及降噪效果评价。 1.2污染物排放监测结果 （1）废水 项目生产废水定期打捞漆渣，循环使用，并定期更换作为危废委托福建兴业东江环保科技有限公司处置，不外排。生活污水经化粪池预处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准后排入市政污水管网，纳入泉州开发区污水处理厂统一处理。 （2）废气 项目调漆废气同1#-6#组合流水线废气汇集后经“气旋塔+两级活性炭装置”处理后，通过1根26m高排气筒（P1）排放；7#-12#组合流水线废气汇集后经“气旋塔+两级活性性炭装置”处理后，通过1根26m高排气筒（P2）排放。 - 验收监测期间，项目调漆废气同1#-6#组合流水线废气出口颗粒物最大排放浓度＜20mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（即：颗粒物≤120mg/m3），非甲烷总烃最大排放浓度为11.6mg/m3、苯最大排放浓度<1.5×10-3mg/m3、甲苯最大排放浓度<1.5×10-3mg/m3、二甲苯最大排放浓度<1.5×10-3mg/m3、苯系物最大排放浓度<1.5×10-3mg/m3、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计最大排放浓度0.077mg/m3，符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其它行业限值（即：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3；苯排放浓度≤1mg/m3；甲苯排放浓度≤5mg/m3；二甲苯排放浓度≤15mg/m3；苯系物排放浓度≤30mg/m3；乙酸乙酯与乙酸丁酯合计排放浓度≤50mg/m3）。 - 7#-12#组合流水线废气出口颗粒物最大排放浓度＜20mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（即：颗粒物≤120mg/m3），非甲烷总烃最大排放浓度为13.2mg/m3、苯最大排放浓度<1.5×10-3mg/m3、甲苯最大排放浓度<1.5×10-3mg/m3、二甲苯最大排放浓度<1.5×10-3mg/m3、苯系物最大排放浓度为<1.5×10-3mg/m3、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计最大排放浓度为0.017mg/m3，符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其它行业限值（即：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3；苯排放浓度≤1mg/m3；甲苯排放浓度≤5mg/m3；二甲苯排放浓度≤15mg/m3；苯系物排放浓度≤30mg/m3；乙酸乙酯与乙酸丁酯合计排放浓度≤50mg/m3）。 - 项目在厂界设置了4个监测点位，厂界无组织废气颗粒物最大浓度值为295μg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值（即：颗粒物≤1.0mg/m3），非甲烷总烃最大浓度值为0.97mg/m3，苯最大浓度值<1.5×10-3mg/m3，甲苯最大浓度值<1.5×10-3mg/m3，二甲苯最大浓度值<1.5×10-3mg/m3，符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4企业边界监控点浓度限值（即：非甲烷总烃≤2.0mg/m3，苯排放浓度≤0.1mg/m3；甲苯排放浓度≤0.6mg/m3；二甲苯排放浓度≤0.2mg/m3）； - 项目在厂内设置了3个监测点位，厂内无组织非甲烷总烃最大排放浓度为3.01mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A的表A.1限值和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3厂区内监控点浓度限值要求（即：非甲烷总烃监控点任意一次浓度值≤30mg/m3、非甲烷总烃监控点1h平均浓度值≤8.0mg/m3） （3）噪声 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声。主要通过加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态，利用距离衰减和围墙隔声减振等措施以减少噪声污染源对周围环境的影响。验收监测期间，项目夜间不进行生产，昼间厂界噪声测量值为62.1~64.6 dB（A）符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准【即：昼间≤65dB（A）】。 - （4）固体废物 项目固体废物主要包括一般工业固废（废美纹纸、废次品），危险废物（喷漆废液、漆渣、废水处理设施产生的污泥、沾染油漆的废美纹纸、废活性炭、废原料空桶），员工产生的生活垃圾。 - ①废美纹纸、废次品，收集后在暂存于一般固废暂存间，定期交由私人回收处置。 - ②喷漆废液、漆渣、废水处理设施产生的污泥、沾染油漆的废美纹纸、废活性炭、废原料空桶，统一收集暂存于危废间，定期交由福建兴业东江环保科技有限公司回收处置。 - ③生活垃圾：项目生活垃圾主要来源于职工生活垃圾，集中收集后由当地环卫公司统一清运处理。 2、验收结论 本项目在建设及生产过程中基本上按照环评文件及批复要求进行了建设，并落实了各污染防治措施，验收监测各污染物排放符合环评批复执行的国家规定排放标准，本项目配套废水、废气、噪声、固体废物环保设施验收为合格。建议通过竣工环保验收。 泉州星邦鞋材有限公司 2025年8月