龙海鼎泰食品有限公司“调味品生产项目”

竣工环境保护验收意见

2025年08月03日，龙海鼎泰食品有限公司主持召开“调味品生产项目”竣工环境保护自主验收会。参加会议的有龙海鼎泰食品有限公司 （业主单位）、漳州市宇洁环保工程技术有限公司（环保设施设计方）、漳州科维检测有限公司（验收监测单位）以及2名特邀专家。会议期间，与会代表和专家听取了建设单位关于建设项目的概况、环境保护措施运行、管理情况的介绍，审阅有关验收材料，现场检查环保设施的运行情况。根据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范，并参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求对该项目竣工环境保护进行验收，经过认真讨论和评议，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

龙海鼎泰食品有限公司“调味品生产项目”厂区中心位置为东经117°52'41"、北纬24°23'25"。项目用地采用租赁方式，系租赁龙海市老君桥包装业有限公司的闲置厂房作为生产经营场所，赁厂房占地面积7000m2，建筑面积12500m2。项目四至情况为：项目北侧隔道路为农田、西侧为龙海状圆食品有限公司，南侧为龙海市老君桥包装业有限公司，东侧为厚境村村落；距离项目最近的环境敏感目标为东侧隔12m处的厚境村村民住宅。

- 项目于2024年02月动工建设，于2025年05月完成建设并投入调试运营。项目厂房主要由生产车间、办公室、仓库、冷藏室等组成。项目主要从事调味品的生产，设计生产规模为”年产沙拉酱1500吨、风味酱500吨”，实际生产规模与环评设计生产规模基本一致；项目现有职工50人（均不住宿），年工作日288天，日工作时间8小时，单班制。

(二)建设过程及环保审批情况

龙海鼎泰食品有限公司于2023年09月委托厦门凯力信检测技术有限公司编制《调味品生产项目环境影响报告表》，该报告表于2024年02月04日通过漳州市生态环境局(龙海)的审批。

(三)投资情况

项目总投资7000万元，其中环保投资110万元，约占总投资额的1.57%

(四)验收范围

本次环保验收监测范围定位为项目整体环保验收，即设计规模为“年产沙拉酱1500吨、风味酱500吨”的建设项目。

二、工程变动情况

龙海鼎泰食品有限公司“调味品生产项目”已完成建设，建设情况基本跟环评设计和审批内容相符，未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

项目废水分为生产废水和生活污水。

项目生产废水主要来源于设备与地面的清洗废水、纯水制备产生的反渗透浓水。项目在车间内配备了较为完善的废水收集系统，经收集后的生产废水统一引入位于厂区东北侧的废水处理设施（二级生化处理设施）进行处理；处理后达标的废水通过市政污水管道排入东园污水处理厂再次进行深度处理。项目设有生产废水处理设施一套，设计处理能力为100m3/d；废水处理采用“气浮+厌氧+中沉池+好氧+二级沉淀”处理工艺。

项目生活污水经场地出租方配置的三级化粪池厌氧处理后经由市政污水管道排入东园污水处理厂深度处理。

(二)废气

项目加热熟化工序采用漳州永恒能源管理有限公司的工业蒸汽供热，此过程无废气产生。项目废气主要来源于配料、搅拌工序产生的粉尘，废水处理设施运行时产生的恶臭气体。项目废气通过相关的防治措施来减少对周围大气环境的影响，防治措施如下：

项目配料工序运行中，通过设置独立密闭生产区域，且相应的设备均保持密闭生产等措施将粉尘控制在生产区域范围内，微量外逸的无组织废气经过车间及厂房阻隔后对周边环境影响较小。

②项目废水处理设施在处理过程中有恶臭气体产生，该恶臭气体通过对其产生区域加罩或加盖的方式减少逸出，以此将低对周边大气环境的影响。

(三)噪声

项目噪声主要来源于搅拌罐、均质机、包装机、风机等机械设备运行时产生的噪声。项目噪声的防范措施如下：

①选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强；

②对高噪声设备采用减振、墙体隔声等有效措施；

③厂区车间内合理布局，使高噪音设备远离项目厂界；

④加强对设备的管理和维护并定期检查，使设备处于良好运行状态，防止机械噪声升高。

(四)固（液）体废物

项目固体废物主要包括一般工业固废和生活垃圾。

一般工业固废：项目厂区内设置一般工业固废暂存场所，贮存过程满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目一般工业固废的防治措施为：项目生产过程中产生的废原辅材料包装袋经收集暂存后出售给物资回收企业综合利用；项目废水处理加药产生的废PAM、PAC包装袋经收集暂存后出售给物资回收企业综合利用；项目废水处理过程中产生的污泥经收集后交由环卫部门清运处置；项目纯水制备过程中产生的废滤芯经供应商更换后回收。

生活垃圾：项目厂区内配备若干垃圾收集装置，生活垃圾经统一收集后交由环卫部门清运处置。

四、环境保护设施调试效果

(一)废水

项目生产废水经设施处理后，其污染因子pH、SS、CODcr、BOD5、动植物油的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求。

(二)废气

项目周界外的无组织废气中污染因子总悬浮颗粒物的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放限值要求；无组织废气中污染因子硫化氢、氨、臭气浓度的排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准限值要求。

(三)噪声

项目采取有效综合降噪措施后，厂区东侧厂界噪声的昼间监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准，其他侧厂界噪声的昼间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准。

(四)固（液）体废物

项目在厂区内按规范设置一般工业固废暂存场所，一般工业固废处置方式为自行处置，即由环卫部门清运处置与外售于可回收企业综合利用。

项目在厂区内定点设置垃圾收集装置，生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。

- (五)总量控制

- 项目生产废水中主要污染物CODcr、NH3-N的排放总量均符合环评及审批的总量控制要求。

五、验收结论

本建设项目较好的执行了环保“三同时”相关制度，基本落实环评及批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物的排放均符合环评批复要求，项目验收资料基本齐全，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条所列验收不合格项，竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

企业方补充完善事项：

- 加强固体废物的分类、收集管理。

- 验收报告补充完善事项：

1、补充固体废物处置方面的相关协议。

七、验收人员信息

现场评审人员信息表如下：