- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      年生产隔热金属瓦20万㎡项目

建设单位：福建汇金莱新型建材科技有限公司（盖章）

编制日期：            2025年6月

中华人民共和国生态环境部

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产隔热金属瓦20万m2项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-350692-07-05-784485 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄斜枇 |  | 联系方式 |  | 13959687827 |
| 建设地点 | 福建省漳州台商投资区角美镇吴宅林美193号 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （E：117°49′0.873"，N：24°30′4.129"） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3352建筑装饰及水暖管道零件制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33--66.：建筑、安全用金属制品制造 335 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漳州台商投资区管委会行政审批局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备[2025]E140816号 |  |
| 总投资（万元） | 510.00 |  | 环保投资（万元） | 20.00 |  |
| 环保投资占比（%） | 3.9 |  | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | √否 □是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 2500 |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项评价设置情况见根据表1-1，分析可知本项目不需要设置专项评价。 表1-1 专项评价设置原则一览表 专项评价设置类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需要设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放废气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此无需开展大气专项评价; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 生活污水由公司自建的化粪池处理后近期由吸粪车定期清运后送往漳州市角美城市污水处理厂统一处理，远期经市政污水管网进入漳州市角美城市污水处理厂统一处理，因此无需开展地表水专项评价; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目环境风险物质临界量＜1，因此无需开展环境风险专项; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目用水来自市政供水管线，不属于新增河道取水项目，因此无需开展生态专项评价; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程项目，因此无需开展海洋专项评价; 否. 注：1. 废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3. 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。. |
| 规划情况 | 规划环评 文件名 | 《漳州市城市总体规划（2012-2030）》 |  |  |  |
|  | 规划环评 审查机关 | 福建省人民政府 |  |  |  |
|  | 规划环评 审查意见文号 | 福建省人民政府关于漳州市城市总体规划（2012—2030年）的批复，闽政文[2014]312号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划环评符合性分析 根据《漳州市城市总体规划（2012-2030）》，漳州市提出的“加快行政区划调整、实施市区中心东移、跨江南扩、面海拓展，加快厦漳同城一体及与周边城市构成大都市区”的发展战略。本项目位于漳州台商投资区角美镇吴宅林美193号，属于轻污染项目，符合漳州台商投资区规划定位。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）项目主要从事隔热金属瓦的加工生产，属于C3352建筑装饰及水暖管道零件制造，不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年）》中限制类、淘汰类和鼓励类项目，本项目已取得漳州台商投资区管委会行政审批局的“闽工信备[2025]E140816号”备案（备案表见附件2），因此项目建设符合国家的产业政策。 （2）根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》，本项目用地均不在限制、禁止用地项目之列。 （3）根据工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》有关条款，本项目生产工艺及生产和设备均不属于淘汰落后生产工艺装备。 综上所述，项目的建设符合国家的产业政策。 2、选址合理性分析 （1）土地利用规划符合性分析 根据项目用地文件（附件5），项目位于福建省漳州台商投资区角美镇吴宅林美193号，所在地块为工业用地，用地符合该区域的用地规划。 （2）环境功能相容性分析 该项目选址于福建省漳州台商投资区角美镇吴宅林美193号，根据2000年2月29日漳政［2000］综31号文件“漳州市人民政府关于《漳州市地表水环境功能区划》、《漳州市环境空气功能区划》的批复” 及漳政综〔2020〕18号漳州市人民政府关于印发《漳州市中心城区环境空气质量功能区划分》《漳州市中心城区声环境功能区划分》的通知，项目周边大气环境属二类功能区；纳污水体为九龙江北港，属于Ⅲ类海水水质；所在地属于2类噪声功能区。项目选址不属于环境功能区划需要特别保护的区域，符合当地环境功能区划的要求。 （2）与周边环境相容性分析 项目东侧为漳州市祥鹏钢结构工程有限公司，北侧空地及福建星城纸业有限公司，南侧为埭山居住区，西侧为卓厝居住区，项目最近的敏感目标为南侧15m的埭山居住区。项目建成运行后所需水、电等能源均由市政供水、供电管网供给，能源充足。项目运行过程产生的废水、废气及噪声经过处理达标后排放，生产固废综合利用、生活垃圾收集后由环卫部门清运处理。污染物均可得到有效的防治，对周围环境影响很小，建设项目的选址与周边环境是相容的。 由此可见，项目的选址符合漳州市台商投资区用地规划要求，符合当地环境功能区划的要求，与周边环境相容，项目的选址是可行的。 |  |  |  |  |

|  | 3、与挥发性有机物相关政策及规范符合性分析 表1-2 与挥发性有机物相关政策及规范的符合性分析 要求; 拟采取措施; 符合性. 《中华人民共和国 大气污染防治法》; 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或要求。; 项目使用的含挥发性有机物的原料和产品其挥发性有机物含量均符合质量标准或要求。; 符合. 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治措施；无法密闭的，应采取措施减少废气排放。; 项目所使用的物料VOCs含量低，废气收集效率65%，有组织挥发性有机物产生均有集气装置收集，有效从源头控制了VOCs的产生，符合要求。. 《挥发性有机物无 组织排放控制标 准》 （GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装 VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目VOCs物料储存于密闭专用桶内，暂存于原辅材料区，设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。; 符合. VOCs质量占比大于等于10%的含 VOCs产品，其使 用过程应采用密闭设备或 在密闭空间内操作，废气应 排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目发泡有机废气采用半封闭集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置进行处理。. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目建立含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量去向以及VOCs含量等信息台账，记录保存期限不得少于三年。. 废气收集系统的输送管道 应密闭。废气收集系统应在 负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500umol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 项目废气收集系统的输送管道均为密闭状态。. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。; 项目发泡有机废气引至二级活性炭吸附装置处理达标后通过1根15m高排气筒排放; 符合. 福建省臭氧污染防 治工作方案; ①实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 ②新改扩建项目要使用低（无）VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施。; 项目采用使用低VOCs含量原辅材料，产生的发泡有机废气经集气罩收集后采用二级活性炭吸附装置进行处理，新增VOCs实行倍量替代。; 符合. 《福建省重点行业 挥发性有机物污染 防治工作方案》; ①加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。 ②含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。 ③涂布、喷绘、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。; 项目VOCs物料常温下化学性质较稳定，不易挥发或分解产生有机废气，生产过程中产生的发泡有机废气收集后采用两级活性炭吸附装置进行处理。; 符合. 4、“三线一单”符合性分析 表1-3 “三线一单”符合性判定 “通知” 文号; 类别; 管控要求; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）; 空间布局约束; 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。; 项目不属于要求1、2、3、4中所列行业，属于C3352建筑装饰及水暖管道零件制造，位于福建省漳州台商投资区角美镇吴宅林美193号，属于水环境质量稳定达标的区域内，不在空间布局约束范围之内。; 符合. 污染物排放管控; 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。; 项目涉及的总量排放控制污染因子为：VOCs。项目粉尘废气经移动式布袋除尘器处理后呈无组织排放；发泡有机废气引至二级活性炭吸附装置处理达标后通过1根15m高排气筒排放。符合污染物排放管控要求。; 符合. 《漳州市人民政府关于印发漳州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（漳政综[2021]80号） “漳州台商投资区-重点管控单元”; 空间布局约束; 1.推动现有特殊钢铁、汽车汽配、电子家电、食品工业、造纸及纸制品等五大主导产业转型升级，重点发展新一代信息技术、智能制造设备、高端食品、医疗器械、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。 2.禁止向九龙江口国家级重要滨海湿地等敏感区排放有毒有害的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，避免影响九龙江口红树林、中华白海豚、白鹭的生态环境。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。4.居住用地与工业用地之间应设置空间隔离带，居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。; 项目属于C3352建筑装饰及水暖管道零件制造，位于福建省漳州台商投资区角美镇吴宅林美193号，不在空间布局约束范围之内。; 符合. 污染物排放管控; 1.新增二氧化硫、氮氧化物排放量实行1.5倍替代，新增VOCs实行倍量替代。 2.建立区域重点VOCs排放企业污染管理台账，深化VOCs治理技术改造，推进原辅材料的水性化改造或低挥发性有机物含量原辅材料的使用。 3.园区生产生活污水需 100%收集处理，所依托的污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准或更严者。 4.推进现有造纸、食品加工等涉水重点行业专项治理，实施清洁化改造。; 项目涉及的总量排放控制污染因子为：非甲烷总烃，符合污染物排放管控要求，新增VOCs实行倍量替代。; 符合. 环境风险管控; 1.应建立企业、园区、区域三级环境风险防控体系，企业、园区设置环境风险事故应急池，分别编制突发环境事件应急预案，成立应急组织机构，加强环境应急管理，定期开展应急演练，全面提升区域环境风险防控和应急响应能力。 2.完善污水处理厂在线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管。要求涉重金属企业安装特征污染物在线监控设施。 3.对土壤污染重点监管单位加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 项目根据分区防渗要求，对生产装置区、一般工业固废间等进行防渗，防渗性能和抗渗等符合相应的技术规范要 求。项目一般工业固废集中收集后分类处理。; 符合. 资源开发效率; 1.推进集中供热，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉，集中供热管网覆盖地区禁止新建、扩建分散供热锅炉。 2.节约集约利用土地，提高土地资源开发利用率。; 项目租用漳州市裕升纸品加工有限公司作为生产用地，不涉及供热锅炉。; 符合. 环境管控单元编码; 分类; 管控要求; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 台商投资区重点管控单元1 ZH35060420015 （附件12）; 重点管控单元; 1、空间布局约束 1.禁止新建、扩建涉气重污染项目。2.严禁在人口聚集区新建涉及危险化学品的项目。3.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。4.推进涉水企业入园，禁止在工业集聚区外新建涉及水污染物排放的二类工业企业和三类工业，工业集聚区外改、扩建项目不得新增污染物排放因子和排放总量。; 项目不属于涉气重污染项目、养殖项目，无生产废水产生。; 符合. 2、污染物排放管控 1.建立区域重点VOCs排放企业污染管理台账，深化VOCs治理技术改造，对于生产设备配套、水性原辅材料供应逐步成熟的表面涂装、制鞋等企业，推进原辅材料的水性化改造或低挥发性有机物含量原辅材料的使用。2.未纳入集中污水处理厂的项目，新增化学需氧量、氨氮排放量实行总量控制，落实相关规定要求。; 项目无生产废水产生，发泡有机废气引至二级活性炭吸附装置处理达标后通过1根15m高排气筒排放。符合污染物排放管控要求。; 符合. 3、环境风险防控 1.规范配套应急池，建设企业、污水处理站和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流，防止事故废水直接排入水体。; 项目无生产废水产生。; 符合. 4、资源开发效率要求 无; 无。; 符合. |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | # 1、项目概况 1.1项目由来 福建汇金莱新型建材科技有限公司位于福建省漳州台商投资区角美镇吴宅林美193号，成立于2020年3月，主要从事合成树脂瓦以及隔热金属瓦的加工生产。企业租用漳州市裕升纸品加工有限公司第L栋厂房面积Error: Reference source not found作为生产场所进行合成树脂瓦生产，2020年11月委托山东继盛环境技术有限责任公司编制《年产合成树脂瓦30万平方米项目环境影响报告表》，并于2021年1月19日取得漳州市生态环境局台商投资区分局的审批（漳台环审[2021]B6号（表））（见附件6）。该项目于2021年3月取得固定污染源排污许可登记回执（登记编号：91350681MA33NK4C9M001W）（见附件8），并于2021年5月编制完成《年产合成树脂瓦30万平方米项目竣工环境保护验收监测报告表》（验收意见见附件7），自主开展并通过竣工环境保护验收，已在验收备案平台备案（见附件7）。 现由于发展需求，公司利用现有已租用漳州市裕升纸品加工有限公司L栋厂房西侧面积2500m2区域进行生产（总租用建筑面积9691.98m2），建设新增年生产隔热金属瓦20万m2项目，将原有项目采光瓦注塑有机废气处理设施单道活性炭吸附装置+UV光解处理设施进行改造升级为二级活性炭吸附装置，扩建项目产生的发泡有机废气与原有项目采光瓦注塑有机废气一同经二级活性炭吸附装置处理后排放。 根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，应编制环境影响报告表。本项目为隔热金属瓦，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目的生产属于：“三十、金属制品业 33”，应编制环境影响报告表。福建汇金莱新型建材科技有限公司委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件3）。本环评单位接受委托后即派技术人员现场踏勘，经资料收集与调研后，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境主管部门审批。 - 表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（摘录） 环评类别项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业 33. 66 建筑、安全用金属制品制造 335; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 1.2项目基本情况 项目名称：年生产隔热金属瓦20万m2项目 建设单位：福建汇金莱新型建材科技有限公司 建设地点：福建省漳州台商投资区角美镇吴宅林美193号 总 投 资：510万元 企业性质：独资 建设规模：公司利用现有已租用漳州市裕升纸品加工有限公司L栋厂房西侧面积2500m2区域进行生产（总租用建筑面积9691.98m2），购置牵引切割系统、压瓦机、层压机、发泡机、切割机、码垛机、空压机等生产设备，主要从事隔热金属瓦生产，年生产隔热金属瓦20万平方米，预计年产值800万元 生产规模：年生产隔热金属瓦20万平方米 职工定员：拟招职工7人，均不在厂内食宿 工作制度：年工作天数240天，每日一班，每天工作8小时 # 2、建设内容 项目工程组成见表2-2。 表2-2 项目工程组成 工程类别; 组成; 规格. 原有项目; 扩建项目; 扩建后全厂. 主体工程; 生产车间; 建筑面积7191.98m2，设置树脂瓦生产区、采光瓦生产区; 建筑面积2500m2，为隔热金属瓦生产区; 总建筑面积9691.98m2，设置树脂瓦生产区、采光瓦生产区、隔热金属瓦生产区. 公用工程; 供电; 区域电网供应; 依托原有项目; 区域电网供应. 供水; 自来水管网供给; 依托原有项目; 自来水管网供给. 环保工程; 废气; 树脂瓦注塑有机废气; 有机废气经集气收集后通过1套活性炭吸附装置处理后有1根15m高的排气筒（DA001）排放; /; 树脂瓦注塑有机废气收集后通过1套活性炭吸附装置处理后有1根15m高的排气筒（DA001）排放. 拌料、下料、破碎粉尘; 拌料、下料、破碎工序产生的粉尘经布袋除尘器收集后引至1根15m高的（DA002）排气筒; /; 拌料、下料、破碎工序产生的粉尘经布袋除尘器收集后引至1根15m高的（DA002）排气筒. 采光瓦注塑有机废气; 有机废气经集气收集后通过1套活性炭吸附装置+光氧催化处理后由1根15m高的（DA003）排气筒排放; 对原有废气处理设施升级改造成二级活性炭吸附装置，扩建项目发泡有机废气与原有项目采光瓦注塑有机废气一同处理; 采光瓦注塑有机废气、隔热金属瓦发泡有机废气一同收集后通过二级活性炭吸附装置处理后有1根15m高的排气筒（DA003）排放. 废水; 生活污水由公司自建的化粪池处理后近期由吸粪车定期清运后送往漳州市角美城市污水处理厂统一处理，远期经市政污水管网进入漳州市角美城市污水处理厂统一处理; 依托原有项目化粪池处理后近期由吸粪车定期清运后送往漳州市角美城市污水处理厂统一处理，远期经市政污水管网进入漳州市角美城市污水处理厂统一处理; 生活污水由公司自建的化粪池处理后近期由吸粪车定期清运后送往漳州市角美城市污水处理厂统一处理，远期经市政污水管网进入漳州市角美城市污水处理厂统一处理. 噪声; 合理布局，选用低噪声设备，车间隔声，加强设备维护，加强厂区绿化等; 合理布局，选用低噪声设备，车间隔声，加强设备维护，加强厂区绿化等; 合理布局，选用低噪声设备，车间隔声，加强设备维护，加强厂区绿化等. 生活垃圾; 配备建设生活垃圾临时收集桶; 配备建设生活垃圾临时收集桶; 配备建设生活垃圾临时收集桶. 一般工业固废; 配备建设一般工业固废贮存场所，位于厂区东北角，占地面积20m2; 依托原有项目一般工业固废贮存场所; 配备建设一般工业固废贮存场所，位于厂区东北角，占地面积20m2. 危险废物; 配备建设危废暂存间，位于厂区东北角，占地面积10m2; 依托原有项目危废暂存间; 配备建设危废暂存间，位于厂区东北角，占地面积10m2. # 3、主要原辅材料及生产设备 （1）主要产品、原辅材料 表2-3 主要产品、原辅材料一览表 类别; 名称; 单位; 原有项目; 扩建项目; 扩建后全厂; 包装规格; 最大贮存量; 贮存位置. 主要产品; 合成树脂瓦; 万m2/a; 24; /; 24; /; 8; 成品区. 树脂采光瓦; 万m2/a; 3; /; 3; /; 1. 隔热金属瓦; 万m2/a; /; 20; 20; /; 7. 原辅材料; PVC粉; t/a; 900; /; 900; 0.025; 300; 原辅材料暂存区. 钙粉; t/a; 900; /; 900; 0.025; 300. 稳定剂; t/a; 27; /; 27; 0.025; 9. 石蜡; t/a; 45; /; 45; 0.025; 15. 色粉; t/a; 5; /; 5; 0.025; 2. 不饱和树脂; t/a; 54; /; 54; 0.2; 18. 稳定剂; t/a; 0.9; /; 0.9; 0.025; 0.3. 玻璃纤维纱; t/a; 23; /; 23; 0.5; 8. 薄膜; t/a; 10; /; 10; /; 3. 彩钢板; 万m2/a; /; 10; 10; /; 3. 彩铝板; 万m2/a; /; 10; 10; /; 3. 黑料; t/a; /; 100; 100; 0.2; 33. 白料; t/a; /; 100; 100; 0.2; 33. 能源消耗; 水; t/a; 750; 252; 1002; /. 电; 万kWh/a; 15; 52; 67. 白料：全水聚氨酯发泡料分为白料和黑料，根据 MSDS （见附件12）可知，其中白料为聚醚多元醇、阻燃剂、发泡剂、硅油匀泡剂、聚氨酯催化剂和水分组成，为浅黄色至棕色液体，有微弱氨气味、醚味，沸点＞140℃， 密度（20℃）约 1.16g/cm3 ，部分与水相溶。 黑料：全水聚氨酯发泡料分为白料和黑料，根据 MSDS（见附件12） 可知，其中黑料 主要为异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯（P-MDI），P-MDI 为含有一定量较高官能度的异氰酸酯 与二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）的混合物，常温下为褐色液体，有土味、霉味类刺激性气味， 熔点＜0℃ 、沸点 200℃，密度（25℃）约 1.22g/cm3 ，动力学粘度（25℃）150～250mPa.s，具 有较高的官能度，化学性质活泼，与水反应，生成二氧化碳。有爆裂危险。与含有活性氢的物质反应。 （2）主要生产设备 项目主要生产设备清单详见表2-4。 表2-4 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 原有项目; 扩建项目; 扩建后全厂; 增减量. 1; 分切机; 5台; /; 5台; +0台. 2; 注塑成型机; 3台; /; 3台; +0台. 3; 拌料机; 3台; /; 3台; +0台. 4; 下料机; 2台; /; 2台; +0台. 5; 冷却塔; 2台; /; 2台; +0台. 6; 破碎机（粉碎机）; 3台; /; 3台; +0台. 7; 牵引切割系统; /; 2套; 2套; +2套. 8; 压瓦机; /; 4台; 4台; +4台. 9; 层压机; /; 2台; 2台; +2台. 10; 发泡机; /; 2台; 2台; +2台. 11; 切割机; 3台; 3台; 6台; +3台. 12; 码垛机; /; 2台; 2台; +2台. 13; 空压机; /; 3台; 3台; +3台. # 4、配套工程 （1）给水工程 开发区自来水厂供给。 （2）排水工程 项目排水采用雨污分流制度，雨水通过厂区雨水管网排放；生活污水经化粪池处理后近期由吸粪车定期清运后送往漳州市角美城市污水处理厂统一处理，远期经市政污水管网进入漳州市角美城市污水处理厂处理。 （3）供电 本项目供电由市政电网供电，项目耗电约52万kWh/a。 # 5、厂区平面布置 项目生产车间布局按照生产工艺、消防需求、安全生产等原则设定，整体布局紧凑，功能区布局明确，便于工艺流程的进行，使物流通畅，厂房内留出必要的间距和通道，符合防火、卫生、安全要求（附图2）。 # 6、水平衡 项目用水主要为员工生活用水。 项目职工生活用水，根据福建省《行业用水定额》（DB35/T772-2023）中的指标计算，不住厂职工人均用水量为50L/人·d，住厂职工人均用水量为150L/人·d，本项目拟新增职工7人，均不在厂内食宿，年工作240天，排放污水水量以用水量的80%计。该项目总生活用水量为1.05t/d（252t/a），排放量约为0.84t/d（201.6t/a）。 项目生活污水由公司自建的化粪池处理后近期由吸粪车定期清运后送往漳州市角美城市污水处理厂统一处理，远期经市政污水管网进入漳州市角美城市污水处理厂统一处理。水平衡图见图2-1。 新鲜水 生活用水 化粪池 近期：吸粪车 远期：市政污水管网 排入漳州市角美城市污水处理厂 0.84 1.05 0.84 损耗0.21 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | # 1、工艺流程 项目主要工艺流程及产污环节如下图所示： - 图2-2 生产工艺流程及产污环节示意图 # 工艺说明： 1、开板：根据成品需要，项目外购彩钢板和彩铝板，根据成品所需尺寸先采用切割机进行开板。 2、发泡：①黑白料发泡是经过高压发泡机混合发泡产生聚氨酯泡沫；②分别将异氰酸酯（黑料）和组合聚醚（白料）加入黑白料罐内；③将黑白料温控制在各25度左右；④设置黑白料的比例和流量，比例为1.3（黑料）：1（白料）；⑤将发泡出来的板经过烘道的温度控制在60度左右；⑥经烘道熟化成型。 3、压板定型：采用层压机和压瓦机将聚氨酯保温层与切割好的彩钢板和彩铝板进行压板成型。 4、切割：定型后通过切割机切出相应尺寸。此工序有粉尘产生，采用布袋除尘器治理后，尾气以无组织形式排放。 产污环节： 废水：项目无生产废水，外排废水主要为职工生活污水。 废气：项目发泡过程产生的有机废气， 以及开板和切割工序产生的粉尘。 噪声：生产噪声来自生产设备运行时产生的设备噪声。 固废：生产固废主要来自职工生活垃圾、金属边角料、黑白料空桶、除尘器收集的粉尘、除尘器更换的废布袋、废润滑油、废润滑油空桶、废活性炭。 # 主要产污环节 表2-5 主要污染工序一览表 序号; 类别; 污染源; 所产生的污染物; 排放情况. 1; 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 生活污水经化粪池处理后近期由吸粪车定期清运后送往漳州市角美城市污水处理厂统一处理，远期经市政污水管网进入漳州市角美城市污水处理厂处理. 2; 废气; 发泡; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA003）. 开板、切割; 粉尘; 移动式布袋除尘器处理后无组织排放. 3; 噪声; 设备噪声; 等效A声级（Leq）; /. 4; 一般工业固废; 开板、切割; 金属边角料; 委托废品回收单位回收. 布袋除尘装置; 粉尘. 废布袋. 危险废物; 机台维护; 废润滑油、废润滑油空桶; 委托有资质单位处置. 有机废气处理设施; 废活性炭. 发泡工序; 黑白料空桶; 厂家回收用于原始用途. 生活垃圾; 办公生活; 办公生活垃圾; 委托环卫部门统一清运处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、扩建项目概况 Error: Reference source not found选址于Error: Reference source not found，成立于2020年3月，主要从事合成树脂瓦以及隔热金属瓦的加工生产。该企业现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况详见前文“2.1 项目由来及概况 ”章节。以下现有工程分析参照原有环境影响评价报告和竣工环境保护验收报告的内容进行分析。 2、原有项目工艺流程及产污环节 （1）原有项目合成树脂瓦、树脂采光瓦生产工艺流程图及简介 - 图2-3 项目合成树脂瓦生产工艺及产污环节流程图 - 图2-4 项目树脂采光瓦生产工艺及产污环节流程图 ①合成树脂瓦工艺说明： 本项目外购的PVC粉、钙粉、稳定剂、石蜡、色粉等均来自合格的原材料生产厂家。 A.备料 根据订单需求配比，准备原材料。 B.拌料、下料 根据不同产品需求备料完成后载入搅拌机后自动搅拌，项目采用原材料为PVC粉、钙粉、石蜡、色粉等需按照配比进行搅拌，搅拌后的原材料进入下料口进行下料，拌料、下料和次品破碎过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后引至1根15m高的2#排气筒排放，其中布袋除尘器收集的粉尘回用于生产，不外排。 C.注塑挤出覆膜成型 合成树脂瓦利用吹塑机加热至200℃使原材料按产品需求注塑覆膜成型。注塑加热过程按产品需求不同，平均加热时间为10分钟，采用电能为能源，采用冷却水塔间接冷却。 D.分切 注塑出来为半成品，于分切机上根据产品尺寸进行裁切。 E.检验 通过人工检验将不合格的产品剔除，其中检验不合格的产品经破碎机破碎后回用于生产，破碎过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后引至1根15m高的2#排气筒排放，其中布袋除尘器收集的粉尘回用于生产，不外排。 F.包装入库 检验合格的产品包装后入库。 ②树脂采光瓦工艺说明： 本项目外购的不饱和树脂、稳定剂、玻璃纤维纱等均来自合格的原材料生产厂家。 A.备料 根据订单需求配比，准备原材料。 B.拌料、下料 项目采用原材料为不饱和树脂，本次拌料、下料主要是不饱和树脂和玻璃纤维经，将原材料按照一定的配比进行搅拌，搅拌后的原材料进入下料口进行下料，拌料、下料和次品破碎过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后引至1根15m高的2#排气筒排放，其中布袋除尘器收集的粉尘回用于生产，不外排。 C.注塑挤出成型 采光瓦利用吹塑机加热至200℃使原材料按产品需求注塑成型。注塑加热过程按产品需求不同，平均加热时间为10分钟，采用电能为能源，采用冷却水塔间接冷却。 D.切割 注塑出来为半成品，于切割机上根据产品尺寸进行裁切。 E.检验 通过人工检验将不合格的产品剔除，其中检验不合格的产品经破碎机破碎后回用于生产，破碎过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后引至1根15m高的2#排气筒排放，其中布袋除尘器收集的粉尘回用于生产，不外排。 F.包装入库 检验合格的产品包装后入库。 （2）产污环节 废水：废水主要为生活污水，冷却水循环使用不外排； 废气：废气主要为产品生产过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃等； 噪声：各机台设备运行时产生的机械噪声； 固废：固体废物主要为废包装材料、边角料、不合格的半成品、布袋除尘器收集的粉尘、危险化学品废包装物、废活性炭吸附饱和物等以及员工生活垃圾。 3、原有项目污染源及处理措施分析 3.1废水 原有项目外排废水主要为职工的生活污水，冷却塔循环水循环使用不外排。项目产生的生活污水由福建汇金莱新型建材科技有限公司自建的化粪池治理后过渡期经吸粪车清运后送至漳州市角美城市污水处理厂；远期经市政污水管网送往引入漳州市角美城市污水处理厂。 表2-6原有项目废水产排情况一览表 根据2021年验收监测报告中的监测数据，原有项目污水处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准及漳州市角美城市污水处理厂设计进水水质要求，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 表2-7 废水监测情况一览 3.2废气 原有项目废气主要为拌料和开料过程中产生的粉尘（按颗粒物计）以及注塑成型生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。①树脂瓦注塑成型过程中产生的有机废气经集气罩收集后通过1套活性炭吸附装置处理后由1根15m高的DA001排放。②拌料、下料、破碎工序产生的粉尘经布袋除尘器收集后引至1根15m高的DA002排放。③树脂采光瓦注塑有机废气经集气收集后通过1套活性炭吸附装置+光氧催化处理后由1根15m高的DA003排放。 # 表2-8 原有项目废气产排情况一览表 根据2021年验收监测报告中的监测数据，原有项目废气中颗粒物排、非甲烷总烃放排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值要求；厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；结合地方审批要求，项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准中排放限值。 # 表2-9 有组织废气监测情况一览表 表2-10 无组织废气监测情况一览 3.3噪声 原有项目噪声源主要为生产设备，主要通过项目选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，加强设备维护，以此降低噪声排放。 根据2021年验收监测报告中的监测数据，原有项目噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表2-11 噪声监测情况一览表 3.4固废 （1）一般工业固废 一般工业固废（废包装材料、边角料、不合格的半成品）等集中收集后出售给可回收利用单位回收利用，布袋除尘器收集的粉尘集中收集后回用于生产，不外排。 （2）生活垃圾 在厂区设垃圾收集箱对生活垃圾进行收集，由环卫部门负责清理外送至垃圾填埋场集中处置。 # 表2-12 原有项目一般工业固废产排情况一览表 序号; 名称; 性状; 产生量; 采取的处理处置方式. 1; 一般工业固废; 废包装物; 固态; 0.5t/a; 集中收集后出售给可回收利用单位. 2; 边角料; 固态; 10.475t/a. 3; 不合格的半成品; 固态; 2.4t/a. 4; 布袋除尘器收集的粉尘; 固态; 9.453t/a; 集中收集后回用于生产，不外排. 5; 生活垃圾; 固态; 1.5t/a; 环卫部门清运处理. （3）危险废物 废活性炭吸附饱和物、危险化学品空桶分类收集暂存于危废暂存间，委托资质的单位定期外运处置。 # 表2-13 原有项目危险废物产排情况一览表 序号; 固废种类; 产生量 (吨/年); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险废物类别; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭吸附饱和物; 17.82; 废气处理设施环节; 固态; 稳定剂中的成分; 生产时均有产生; HW49 900-039-49; 毒性、易燃性; 分类收集暂存于危废暂存间，委托资质的单位定期外运处置. 2; 危险化学品空桶; 1.2; 注塑成型生产环节产生; 固态; 稳定剂中的成分; 注塑成型生产环节产生; HW49 900-041-49; 毒性、易燃性. 小计; 19.02; /; /; /; /; /; /; /. 3.5污染物汇总 表2-14 原有项目各污染物产排一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 处理措施. 废水; COD; 0.048; 0.012; 0.036; 三级化粪池. BOD5; 0.0264; 0.0084; 0.018. SS; 0.024; 0.006; 0.018. NH3-N; 0.0042; 0.0005; 0.0037. 废气; 非甲烷总烃; 7.333; 5.94; 1.393; 单道活性炭吸附装置. 颗粒物; 9.951; 8.929; 1.022; 布袋除尘器. 固废; 废包装物; 0.5; 0.5; 0; 集中收集后出售给可回收利用单位. 边角料; 10.475; 10.475; 0. 不合格的半成品; 2.4; 2.4; 0. 布袋除尘器收集的粉尘; 9.453; 9.453; 0; 集中收集后回用于生产，不外排. 生活垃圾; 1.5; 1.5; 0; 环卫部门清运处理. 废活性炭吸附饱和物; 17.82; 17.82; 0; 分类收集暂存于危废暂存间，委托资质的单位定期外运处置. 危险化学品空桶; 1.2; 1.2; 0. - 4、总量控制符合性分析 - 根据现场勘察，结合原有项目原有环评及环保竣工验收报告可知，原有项目生活污水由公司自建的化粪池处理后近期由吸粪车定期清运后送往漳州市角美城市污水处理厂统一处理，远期经市政污水管网进入漳州市角美城市污水处理厂统一处理，其总量可纳入城镇生活污水总量控制指标内，无须另行申请总量。项目废气主要为控制指标为非甲烷总烃，控制总量为1.393t/a，根据表2-11项目废气产生及排放核算一览表可知，项目非甲烷总烃排放量为0.733t/a，符合环评及其审批部门决定总量控制要求。 - 5、排污许可证制度执行情况 2021年3月该企业取得固定污染源排污许可登记回执（登记编号：91350681MA33NK4C9M001W）。 6、现有工程主要环保问题及整改措施 根据《年产合成树脂瓦30万平方米项目竣工环境保护验收监测报告表》可知，该企业已基本落实环保“三同时 ”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求，基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》， 环保验收合格。 原有项目采光瓦注塑有机废气采用单道活性炭吸附装置+VU光解处理设施处理后由1根5m高的排气筒排放，现扩建项目欲将有机废气并入原有项目处理设施一同处理，原有处理设施处理效率低、安全隐患大、二次污染、运行成本高以及技术局限性，企业拟通过扩建项目以新代老，将有原有处理设施（单道活性炭吸附装置+VU光解处理设施）改造升级为二级活性炭吸附装置，处理后尾气由1根15m高的排气筒排放（根据“运营期环境影响和保护措施”废气章节分析，新建有机废气处理设施的收集率为65%，处理率为75%）整改后原有项目采光瓦注塑有机废气排放情况见表2-15。 表2-15 原有项目采光瓦注塑有机废气设施整改前后排放情况一览表（t/a） 项目; 污染物; 原料用量; 排放 系数; 处理设施; 产生 量; 收集率; 处理 效率; 有组 织量; 无组 织量; 排放 总量; 削减量. 整改前; 非甲烷总烃; 86; 1.5千克/吨-产品; 活性炭吸附+UV光解; 0.125; 65%; 50%; 0.0406; 0.0438; 0.0844; 0.0203. 整改后; 非甲烷总烃; 86; 二级活性炭吸附装置; 0.125; 75%; 0.0203; 0.0438; 0.0641. 备注：排放系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--292 塑料制品行业系数手册--2922 塑料板、管、型材制造行业系数表. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 1、大气环境质量现状 1.环境区划及执行标准 为了解项目所在区域大气环境质量现状，本次评价根据漳州市生态环境局2025年1月发布的《漳州市生态环境局关于2024年12月和1-12月各县（区）及开发区（投资区）环境空气质量排名情况的函》中的监测结果，环境质量监测结果（见下图）表明，项目区域环境空气质量良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 图3-1 区域大气环境质量现状 2.大气环境质量现状补充监测 根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。 # 本项目排放的其他污染物物为VOCs（以非甲烷总烃计）、总悬浮颗粒物（TSP），VOCs（以非甲烷总烃计）不属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，不进行现状检测评价；总悬浮颗粒物（TSP）于2025年7月8日-10日委托中瑞安（厦门）检测科技有限公司进行现状监测（见附件10），监测点位为：距本项目西侧85m的卓厝村、南侧15m埭山村。 表3-1环境空气质量现状监测结果一览表 根据监测结果，项目区域大气环境总悬浮颗粒物（TSP）浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 # 2、地表水环境质量现状 根据2024年6月6日公布的漳州市2023年环境质量状况统计公报，2023年全市49个主要流域考核断面中12个地表水国家考核断面Ⅰ类-Ⅲ类水质比例为91.7%，同比持平，无劣Ⅴ类水质，总体水质为优良。13个县级以上集中式饮用水水源地水质良好，所有水源地各期监测值均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，水质达标率100%。根据2023年及2024年龙海区人民政府工作报告，主要流域、小流域国省考核断面Ⅰ-Ⅲ类水比例达100%。全市近岸海域海水水质优，稳中向好，优良水质（一类、二类）面积比94.3%，同比提升0.8个百分点；站位比90%，同比提升4个百分点。 由此可见Error: Reference source not found水环境质量现状较好，水质质量可达《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。 # 3、声环境质量现状 - 1、环境区划及执行标准 本项目位于福建省漳州台商投资区角美镇吴宅林美193号，根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内的声环境敏感保护目标为埭山居住区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即：2类昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 - 2.声环境质量现状监测 - 本项目于2025年7月8日-9日委托中瑞安（厦门）检测科技有限公司进行噪声现状监测（见附件10）。 - 表3-2声环境质量现状监测结果一览表 - 根据监测结果，项目区域昼间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准，所在区域声环境质量现状良好，符合声环境功能区划要求。 4、生态环境 项目租用漳州市裕升纸品加工有限公司第L栋已建厂房进行扩建，所在地块属于福建省漳州台商投资区用地。本项目不涉及编制指南“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查 ”，用地在开发区内，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 - 5、电磁辐射 项目属于C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造，不属于广播电台、差转台、 电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测和评价。 - 6、地下水环境 - 根据 HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，本项目属于 I 金属制品--53、金属制品加工制造--其他，属于Ⅳ类项目。IV 类项目可不开展地下水环境影响评价。 - 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源，故不开展地下水环境质量现状调查。 - 7、土壤环境 - 根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，本项目属于制造业--设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造--其他，属于Ⅲ类项目。此外，本企业总用地面积为9691.98m2 ，属于小型（≤5 hm2），且企业所在地块规划为工业用地，土壤敏感程度为不敏感，故可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | # 1、大气环境 本项目周边环境主要环境保护目标为西侧约85米处的卓厝居住区，南侧约15米处的埭山居民区。 # 2、声环境 本项目厂界外50米范围内声环境保护目标为南侧约15米处的卓厝居住区。 # 3、地下水 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标名称; 相对厂址方位; 距离; 性质; 规模; 保护级别. 大气环境; 卓厝居住区; 西侧; 85米; 村庄; 1000人; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级及其修改单. 埭山居民区; 南侧; 15米; 村庄; 400人. 声环境; 埭山居民区; 南侧; 15米; 村庄; 400人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水环境; 无. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水 项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，其中氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1B 级排放标准；同时满足漳州市角美城市污水处理厂进水水质要求。见表3-4。 - 废气 # 项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值要求；非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值要求。 # 项目厂区内无组织废气排放限值执行《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 排放控制要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9无组织排放控制要求。见表3-4。 - 噪声 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，见表3-4。 - 固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 表3-4 污染物排放标准一览表 排放标准; 废 水; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）; 项目 废水; 表4 三级; pH（无量纲）; 6～9. CODCr; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）; 表1 B级 /; NH3-N; 45mg/L. 漳州市角美城市污水处理厂进水水质要求; CODCr; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; 35mg/L. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 项目废气; 表2; 颗粒物; 有组织废气：最高允许排放浓度：120mg/m3；排放速率：3.5kg/h. 无组织废气：企业边界大气污染物浓度限值1.0mg/m3. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）; 表4; 非甲烷总烃; 有组织废气：最高允许排放浓度：100mg/m3. 表9; 无组织废气：周界外浓度最高点4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019; 表A.1; 非甲烷总烃; 无组织废气：厂区内监控点处任意一次浓度值30mg/m3；监控点处1h平均浓度值10mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界; 2类; 等效连续声级Leq; 昼间; 夜间. 60dB（A）; 50 dB（A）. 固废; 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。. |
| 总量 控制 指标 | 项目外排废水主要为生活污水，经化粪池处理后进入漳州市角美城市污水处理厂进一步处理。 根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6号）的规定“对水污染物，仅核定工业废水部分 ”。本项目生活污水可纳入漳州市角美城市污水处理厂处理，因此，对其分配的COD、NH3-N排放量不计入总量控制指标中。 项目各污染因子总量控制指标见表3-5，企业总量控制因子挥发性有机物可向漳州市生态环境局台商投资区分局进行申请调剂。 - 表3-5 项目总量控制指标一览表（单位：t/a） 类别; 总量控制因子; 现有工程; 现有工程允许量; 削减量; 扩建工程; 扩建后全厂; 新增总量控制指标; 备注. 废气; NMHC; 1.393; 1.393; 0.0203; 0.5504; 1.9231; 0.5301; 新增总量控制指标向漳州市生态环境局台商投资区分局进行申请调剂. - 颗粒物; 1.022; 1.022; /; 0.9837; 2.0057; 0.9837. 备注; 现有工程允许量源自漳州市生态环境局台商投资区分局关于《年产合成树脂瓦30万平方米项目环境影响报告表》的批复：漳台环审[2021]B6号（表）. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有已租用作为生产经营场所，施工期不需要进行装修，主要进行机台设备的安装，设备安装时会产生噪声，安装设备时噪声源强较小，设备的安装时间短，且项目周边多为工业企业，故施工期对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 1、废气 1.1污染源强 项目废气主要为开板、切割产生的粉尘废气，发泡工序产生的有机废气。 （1）粉尘废气 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册--切割机切割产污系数：颗粒物产生量为5.30千克/吨.原料，末端采用袋式除尘处理率为95%。项目隔热金属瓦生产线的彩钢板用量为10万平米/年（重量约3.2kg/m2）、彩铝板用量为10万平米/年（重量约2.2kg/m2），折算后为彩钢板用量320t/a、彩铝板用量为220t/a，黑料用量为100t/a，白料用量100t/a。 项目开版、切割工序在半密闭车间内进行，开板工序原辅材料（彩钢板、彩铝板）用量540t/a，则颗粒物的产生量为2.862t/a；切割工序原辅材料（彩钢板、彩铝板、黑料、白料）用量740t/a，则颗粒物的产生量为3.922t/a。颗粒物总产生量为6.784t/a，由移动式布袋除尘器处理后呈无组织排放，移动式布袋除尘器收集率约为90%，除尘效率约为95%，经治理后颗粒物无组织排放量（未收集部分+收集未处理部分）为0.9837t/a（6.784t/a×（10%+90%×5%）），排放速率为0.512kg/h（0.9837t/a×1000/240d/8h）。 表4-1 粉尘废气产排情况一览表 排放方式; 污染物 类别; 产生情况; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 无组织; 颗粒物; 6.784; 3.533; 0.9837; 0.512. （2）发泡工序有机废气 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--33 金属制品业、34 通用设备制造业、35专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册--发泡件发泡成型产污系数:挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为 5.37千克/吨.原料。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求“有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。”建设单位拟采取的措施包括：①于每台废气产污设备部位顶部安装集气管道；②集气管道上方加装负压吸气设备，每台产污设备产生的非甲烷总烃采用密闭管道收集后，经二级活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒（DA003）排放。企业应加强设备密闭程度，加强设备与管线组件泄漏控制，距集气管道开口面最远处的无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒，同时减少集气管道的弯头，集气管道的设计严格参照参考《大气污染控制工程》（高等教育出版社）中的集气管道的设计规范，根据《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订），本项目废气收集方式采用半封闭集气罩收集，收集率为65%，废气处理效率为75%。 按照《环境工程设计手册》中的有关公式，根据类似项目实际治理工程的情况以及结合本项目的设备规模，为保证收集效率，集气罩的控制风速要在0.5m/s以上，集气罩距离污染产生源的距离取0.3m，则按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量L。 L=3600（5X2+F）×Vx 式中：L——处理风量，m3/h；X——集气罩至污染源的距离，m： F——集气罩口面积，m2；Vx——控制风速，m/s。 表4-2 集气罩风量计算 设备名称; 设备数量（台）; 集气罩口面积（m2）; 集气罩至污染源的距离（m）; 控制风速（m）; 单个集气罩风量（m3/h）; 总风量（m3/h）. 发泡剂（扩建项目）; 2; 0.6*0.8; 0.3; 0.5; 1674; 5022. 注塑机（原有采光注塑生产线）; 1. 备注：扩建项目发泡产生的有机废气与原有采光瓦注塑有机废气一同处理。. 项目考虑到风管阻力，设计风量按5500m3/h。 项目隔热金属瓦生产线的黑料用量为100t/a，白料用量为100t/a，合计用量200t/a，项目非甲烷总烃总产生量为1.074t/a（5.37×200t/a/1000）。 非甲烷总烃有组织排放量为0.1745t/a（1.074t/a×65%×（100%-75%）），排放速率为0.016kg/h（0.1745t/a×1000/240d/8h），排放浓度为16.524mg/m3（0.1745×109/240d/8h/5500m3/h）；无组织排放量为0.3759t/a（1.074t/a×（100%-65%）），排放速率为0.196kg/h（0.3759×1000/240/8）。 表4-3 发泡有机废气产排情况一览表 编号; 排放方式; 污染物 类别; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. DA003; 有组织; 非甲烷总烃; 1.074; 0.599; 101.705; 0.1745; 0.016; 16.524. 无组织; 0.3759; 0.196; /; 0.3759; 0.196; /. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-4 污染源排放汇总 污染源; 污染物名称; 风量（m3/h）; 核算方法; 产生情况; 治理措施; 核算方法; 排放情况; 排放标准; 污染源参数. 收集率%; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 处理设施; 效率 %; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 高度m; 内径m; 温度℃. 有组织 废气（DA003）; 非甲烷总烃; 5500; 产污 系数法; 65; 101.705; 0.559; 1.074; 二级活性炭吸附装置; 75; 排污 系数法; 16.524; 0.016; 0.1745; 100; /; 15; 0.5; 25. 无组织 废气; 非甲烷总烃; /; /; /; 0.196; - 0.3759; /; /; /; 0.196; - 0.3759; 1.0/4.0; /; /; /; /. 粉尘; 90; 0.512; 0.9837; 布袋除尘器; 95; 0.512; 0.9837; 1.0. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气影响分析 （1）有组织废气 项目发泡废气经半封闭集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA003）排放，经治理后非甲烷总烃排放量为0.1745t/a，排放速率为排放速率为0.016kg/h，排放浓度为16.524mg/m3。符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4要求。 （2）无组织废气 项目发泡废气无法完全收集，会有部分废气呈无组织排放，集气管道捕集率可达65%，则非甲烷总烃无组织排放量为0.3759t/a，排放速率为0.196kg/h。 项目开版、切割产生的粉尘废气经移动式布袋除尘器收集处理后呈无组织排放，移动式布袋除尘器废气收集率约为90%，处理效率约95%，废气无法完全收集，且收集后的废气无法百分之百处理，则粉尘废气无组织排放量为0.5246t/a，排放速率为0.273kg/h。 无组织排放废气经生产车间加强密闭，减少废气无组织排放对车间操作工人的影响。加强厂区绿化，利用有限空间，购置一些花草树木来净化空气。可有效净化无组织粉尘废气，减少无组织废气的扩散对敏感目标的影响。 无组织废气排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1要求以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中排放限值要求。 （3）结论 经上述分析，项目废气均能达标排放。本项目区大气环境质量良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，因此本项目建设对大气环境影响较小。 1.3废气污染治理措施及可行性 1.3.1废气治理措施 （1）发泡工序废气 项目生产过程中产生的发泡废气经半封闭集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）的要求，废气处理采取的环保设施可满足手册、排污规范中提出的污染防治设施，属于污染防治可行技术要求。 （2）粉尘废气 项目开板、切割过程中产生的粉尘废气经移动式布袋除尘器收集处理后呈无组织排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）的要求，废气处理采取的环保设施可满足手册、排污规范中提出的污染防治设施，属于污染防治可行技术要求。 1.3.2治理设施原理 - 发泡工序废气处理设施-二级活性炭吸附装置 项目发泡废气处理拟采用活性炭吸附法，当废气气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质及气味从而被吸附，废气经活性炭吸附塔后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。虽然采用活性炭吸附法吸附下来的有机溶剂难以利用，并且会产生废活性炭（危废），但是活性炭吸附法具有成本低、处理效率良好等优点，加上本项目废气产生浓度、温度均较低，从经济技术可行性的角度看，活性炭吸附法是相对适合于本项目特点的有机废气治理措施。 图 4-1 活性炭吸附装置工艺图 （2）粉尘废气处理设施-布袋除尘器 布袋除尘器主要是利用滤料（织物或毛毡）对含尘气体进行过滤，以达到除尘的目的。过滤的过程分2个阶段，首先是含尘气体通过清洁的滤料，此时起过滤作用的主要是滤料纤维的阻留。其次，当阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌进到滤料内部，一部分覆盖在滤料表面形成粉尘层，此时主要依靠粉尘层过滤含尘气体。含尘气体进进除尘器后，气流速度下降，烟尘中较大颗粒直接沉淀至灰斗，其余尘粒从外至内穿过滤袋进行过滤，清洁烟气从滤袋内侧排放，飞灰被阻留在滤袋外侧。随着积灰的不断积累，除尘滤袋内外侧的压差逐步增加，当压差达到设定值时，脉冲阀膜片自动打开，脉冲空气通过喷嘴喷进滤袋，滤袋膨胀，从而使附着在滤袋上的粉尘脱落，达到除尘的效果。正常情况下，布袋除尘器的除尘效率可达90%以上，净化后的粉尘可达到排放标准要求。 1.4非正常情况分析 排气筒非正常排放情况如下表4-5所示。 表4-5 排气筒非正常情况排放一览表 排气筒; 污染物; 排放情况; 频次（次/a）; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间（h/次）; 排放速率（kg/h）; 措施. DA003 发泡、注塑有机废气排放口; 非甲烷总烃; 废气处理设施发生故障; 1; 101.705; 8; 0.559; 立即停止，进行环保设施检修. 非正常排放排放防治措施： 针对以上非正常排放情形，本评价建议建设单位须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.4废气监测计划以及排放口情况 表4-6 废气监测计划一览表 监测项目; 监测因子; 执行标准; 监测频次; 监测点位; 位置. 发泡工序有机废气; 非甲烷 总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值要求; 1次/年; DA003发泡、注塑有机废气排放口; 废气排气筒位于厂区南侧. 无组织废气; 非甲烷总烃; # 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9无组织排放控制要求以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 排放控制要求; 1次/年; 厂界（非甲烷总烃、颗粒物） 厂界内（非甲烷总烃）. 颗粒物; # 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 备注; 参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）. 表4-7 废气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 污染物. 经度; 纬度. 1; DA003 发泡、注塑有机废气排放口; 117°49′0.9690528"; 24°30′3.0418668"; 15; 0.5; 25; 非甲烷总烃. 2、废水 2.1污染源强 项目用水主要为职工生活用水，废水主要为生活污水。 本项目拟新增职工7人，均不在厂内食宿。总生活用水量为1.05t/d（252t/a），排放量约为0.84t/d（201.6t/a）。 经查阅《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册（试用版）》（生态环境部华南环境科学研究所，2019 年4 月）第一分册表6-4（SS参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》），福建属于第四区较发达城市市区，其水质情况为CODCr：340mg/L、BOD5：130mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：32.6mg/L。结合项目水平衡，项目废水污染物产生、排放情况见表4-8。 表4-8 污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 核算方法; 废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 核算方法; 废水量m3/a; 厂区排放浓度mg/L; 厂区排放量t/a; 污水厂排放浓度mg/L; 污水处理厂排放量（t/a）. 生活污水; CODCr; 产污系数法; 201.6; 340; 0.0685; 三级化粪池; 排 污 系 数 法; 201.6; 247; 0.0498; 50; 0.0101. BOD5; 130; 0.0262; 137; 0.0276; 10; 0.0020. NH3-N; 32.6; 0.0066; 34.2; 0.0069; 5; 0.0010. SS; 400; 0.0806; 85; 0.0171; 10; 0.0020. 备注： ①项目生活污水由公司自建的化粪池处理后近期由吸粪车定期清运后送往漳州市角美城市污水处理厂统一处理，远期经市政污水管网进入漳州市角美城市污水处理厂统一处理。 ②厂区排放浓度参照原有项目验收检测数据最大值。 ③厂区排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；漳州市角美城市污水处理厂排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准。. 2.2废水影响分析 项目生活污水经三级化粪池处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后近期由吸粪车定期清运后送往漳州市角美城市污水处理厂统一处理，远期经市政污水管网进入漳州市角美城市污水处理厂统一处理，污染影响不大。 2.3废水污染治理设施及可行性 项目生活污水201.6t/a，生活污水经三级化粪池处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后近期由吸粪车定期清运后送往漳州市角美城市污水处理厂统一处理，远期经市政污水管网进入漳州市角美城市污水处理厂统一处理，处理工艺见图4-2。 生活污水 近期：吸粪车 远期：市政污水管网 排入漳州市角美城市污水处理厂 三级化粪池 市政污水管网 图4-2 生活污水处理设施工艺流程图 三级化粪池工艺简介：化粪池是处理粪便并加以 过滤沉淀的设备，是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。 是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，让固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道 流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解，其污水处理工 艺详见图4-3。 图 4-3 项目废水处理工艺流程图 化粪池工作原理：粪便由厕所管道进入第一池，池内粪便产生沼气开始发酵分解， 因比重不同粪便可分为三层，上层为比较浓的粪渣垃圾，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较清的粪液，在上层粪便和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过化粪管流到第二格池，第二格池内再发酵分解沉淀后溢流到第 三格，第三格池再经过沉淀过滤后清水排放。第1池、第2池、第3池的容积比为2：3：1，粪便在第一池需停留20天，第二池停留10天，第三池容积至少是二池之和，化粪池COD、BOD5、氨氮、SS、总氮去除效率分别为23.5%、35%、14%、20%和15%。 2.5项目废水排放对污水处理厂的影响分析 项目运营期污水排放量为0.84t/d。Error: Reference source not found现状日处理量为7万t/d，本项目污水占污水处理厂处理比例的0.0012%，废水中主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N等，污染物成分简单，不含有腐蚀成分。类比同类项目，项目废水经处理后，可达Error: Reference source not found，不会影响污水处理厂的正常运行。 2.6 废水监测计划以及排放口情况 本项目废水主要为生活污水，生活污水由公司自建的化粪池处理后近期由吸粪车定期清运后送往漳州市角美城市污水处理厂统一处理，远期经市政污水管网进入漳州市角美城市污水处理厂统一处理。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021），生活污水间接排放的无需监测。 表4-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; 117°49'5.729837"; 24°30'3.621478"; 201.6; 九龙江; 不连续且流量不稳定; Error: Reference source not found; pH; 6-9. CODCr; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 3、噪声 3.1污染源强 项目噪声污染源主要为厂房内各类加工设备产生的噪声，为频发性，类比同类设备，噪声源声级为80~90dB（A）。项目主要噪声源强见表4-10。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 声源名称; 声功率级(dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 建筑物外噪声/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 北; 西; 南; 东; 北; 西; 南; 东; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 发泡机; 85; 隔声减振; 3; 32; 6; 14; 12; 88; 68; 67.1; 68.4; 51.1; 53.3; 8：30-18：30; 10; 58.4; 1m. 牵引切割系统; 90; 2; 14; 6; 32; 12; 70; 67; 59.9; 68.4; 53.1; 53.5; 10; 58.4; 1m. 层压机; 85; -4; -23; 6; 69; 7; 32; 71; 53.2; 73.1; 59.9; 53.0; 10; 63.1; 1m. 压瓦机; 85; -38; 4; 6; 84; 11; 19; 66; 51.5; 69.2; 64.4; 53.6; 10; 59.2; 1m. 切割机; 80; -8; 2; 6; 54; 13; 48; 68; 55.4; 67.7; 56.4; 53.3; 10; 57.7; 1m. 码垛机; 80; -50; -6; 6; 95; 4; 5; 76; 50.4; 78.0; 76.0; 52.4; 10; 68.0; 1m. - 表11 主要生产设备噪声源强一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 空压机; -13; -8; 6; 80; 绿化带隔声、减振; 稳定声源. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2噪声达标情况 （1）噪声点源距离衰减公式 根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点源的集几何可近似认为是半发散衰减公式进行预测： 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLA——因各种因素引起的衰减量，dB。 （2）多声源叠加公式 式中：Leq——预测点的总声压级，dB（A）； LA,i——第i个声源对预测点的影响值，dB（A）； N——声源个数。 （3）建筑围护结构的隔声量 建筑围护结构的隔声量取决于墙体、门窗所占面积及其透声系数。根据经验和计算，建筑围护结构的隔声量一般为15.0dB（A）。 本项目为单班制，夜间不生产，则夜间对周边声环境没有影响。采用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级及其对周边声环境的影响，预测结果见表4-12。 表4-12 噪声影响范围计算结果表 厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东厂界. 噪声叠加源强（dB（A））; 86. 采取隔声措施后噪声源强（dB（A））; 71. 叠加后厂界贡献值（dB（A））; 56; 53; 50; 49. 现状监测值（dB（A））; 54; 56; 57; 59. 预测值（dB（A））; 58.1; 57.8; 57.8; 59.4. 标准值昼间（dB（A））; ≤60; ≤60; ≤60; ≤60. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. （4）噪声治理措施 本项目噪声敏感点为距离本项目南侧约15米处的埭山居住区。主要噪声污染源来自各机械设备运营时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对设备噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染，对周边环境影响较小。 由上表4-11可知，通过采取隔声措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。因此，项目运营期对周围声环境影响较小。 3.3监测计划 表4-13 噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频率. 厂界四周; Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准; 1次/季度. 备注; 噪声参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）. 4、固体废物 4.1污染源强 项目固体废物主要为员工的生活垃圾，生产过程中的一般工业固废、危险废物。 （1）一般工业固废 ①金属边角料 项目在长城隔热金属瓦生产线的开板和切割工序将产生金属、发泡塑料边角料，产生率约为1%，项目彩钢板用量320t/a、彩铝板用量为220t/a，黑料用量为100t/a，白料用量为100t/a，则边角料产生量为7.4t/a，属于一般工业固废SW17可再生类废物900-002-S17废有色金属，可外卖给可回收利用的单位。 ②收集的粉尘 根据项目工程分析，项目袋式除尘器属于一般工业固废，SW59其他工业固体废物，废物代码：900-099-S59，收集的粉尘约为3.353t/a，外卖给可回收利用的单位。 ③布袋除尘器更换的废布袋 项目布袋除尘器产生的废布袋属于一般工业固废，SW59其他工业固体废物，废物代码：900-099-S59，为避免布袋除尘器布袋老化，出现磨损、变形、破裂等现象，导致除尘效率下降，需按时更换布袋，更换频率为1次/a，更换数量为2个/a。 （2）生活垃圾 项目职工定员7人，均不住厂，不住厂人员垃圾产生量为0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量约为3.5kg/d（即0.84t/a）。生活垃圾固废类别：SW64其他垃圾，废物代码：900-099-S64，生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门清运处理。 （3）危险废物 ①废润滑油 根据建设单位提供资料，废机油产生量为0.04t/a，危废类别HW08。代码900-214-08，集中收集于危废暂存间，交由有资质单位处理。 ②废润滑油空桶 根据建设单位提供资料，项目油类物质使用量为0.2t/a，每桶油重20kg，桶重100g/个，则废油桶产生量为0.001t/a。危废类别HW08，代码900-249-08，集中收集于危废暂存间，交由有资质单位处理。 ③黑白料空桶 根据建设单位提供资料，项目黑白料用量各100t/a，每桶原料重200kg，桶重20kg/个，则空桶产生量为10t/a。危废类别HW49，代码900-041-49，集中收集于危废暂存间，由厂家定期回收利用。 ④废活性炭 本项目产生的废活性炭属于危险废物，危废废物类别：HW49，危废代码：900-039-49，集中收集于危废暂存间，交由有资质单位处理。 根据废气污染源源强核算结果可知，本项目发泡废气处理量约为0.2657t/a。 根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭挥发性有机物治理体系建设技术指南(试行)》附录A，风量为5000≤Q＜10000m³/h，VOCs初始浓度为0~200mg/m³的活性炭最少装填量为1吨（按500小时使用时间计），因此本项目活性炭吸附装置至少需1吨的活性炭，活性炭更换周期不应超过累计运行500小时，加上本项目被吸附的有机废气量0.2657t/a，则废活性炭产生量为5.2657t/a（240×8/500=3.84次≈4次，5×1+0.2657=5.2657）。 表4-14 项目固体废物产生情况一览表 类别; 产生环节; 固废名称; 主要物质成分; 形态; 废物 类别; 废物代码; 产生量t/a; 危险特性; 储存方式; 处置方式. 一般工业固废; 生产车间; 金属边角料; 边角料; 固态; SW17可再生类废物; 900-003-S17; 7.4; /; 袋装; 外售给相关单位回收利用. 收集的粉尘; 粉尘; 粉尘; 固态; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 5.8; /; 袋装. 布袋除尘器; 废布袋; 废布袋; 固态; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 2个; /; 袋装. 生活垃圾; 生产车间、生活活动; 生活垃圾; 塑料袋、果皮等; 固态; SW64其他垃圾; 900-099-S64; 0.84; /; 袋装; 环卫部门处理. 危险废物; 设备维护; 废润滑油; 油类物质; 液态; HW08; 900-214-08; 0.04; 易燃; 袋装; 有资质单位收集处置. 废润滑油空桶; 固态; HW08; 900-249-08; 0.001; 易燃; 袋装. 废气处理; 废活性炭; 废活性炭; 固态; HW49; 900-039-49; 5.2657; /; 袋装. 原料; 黑白料空桶; 空桶; 固态; HW49; 900-041-49; 0.04; /; 桶装; 厂家回收用于原始用途. 4.2管理要求 固体废物的收集方式强调采用分类收集，即各种垃圾按不同性质，分别收集处置。 （1）生活垃圾处置 生活垃圾极易腐败发臭，必须定点收集，及时清运或处理。可在厂区生产区和办公生活区设置一些垃圾收集桶。厂区应配备专职的清洁人员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，生活垃圾收集后委托环卫部门处理。 （2）一般工业固废 本项目金属边角料、收集的粉尘以及废布袋属于一般工业固废，外售给相关单位回收利用，正常运营工况下，排放的一般工业固废得到了合理处置，避免了对项目场地及附近地表水环境的污染。产生的一般工业固废污染防治措施是可行的。 根据污染源分析，一般工业固废平均暂存周期以半年计，则一般工业固废储存情况见表 4-15、4-16所示。 表4-15 一般工业固废暂存量及占地面积 序号; 一般工业固废名称; 一般工业固废固废 类别; 一般工业固废代码; 年产生量t/a; 暂存周期; 暂存量t/a; 占地面积. 1; 不合格品及边角料; SW17; 900-003-S17; 7.4; 6个月; 3.7; 20m2一般工业固废暂存间. 2; 粉尘; SW59; 900-099-S59; 5.8; 2.9. 3; 废布袋; SW59; 900-099-S59; 2个; 1个. 表4-16 建设项目一般工业固废贮存场所（设施）基本情况表 设施; 一般工业固废名称; 一般工业固废类别; 一般工业固废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 暂存间; 不合格品及边角料; SW17; 900-003-S17; 位于原生产车间东北角; 20m2一般工业固废暂存间; 防腐防渗地面、专用容器; 15t; 半年. 粉尘; SW59; 900-099-S59. 废布袋; SW59; 900-099-S59. - 危险废物 本项目产生的危险废物为废活性炭、废润滑油、废润滑油空桶、黑白料空桶，统一收集暂存于危废间，待一定量后委托有资质单位处置，其中黑白料空桶由厂家回收用于原始用途。危废间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求进行防渗防漏处理。 ①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中的有关规定，危险废物应设置危废暂存间暂时存放。企业在扩建前项目房西北角设置一处5m2的危废暂存间和20m2的水性覆膜胶空桶暂存间，本次扩建项目将把空桶暂存间与危废暂存间合并成新的危废暂存间，并设立分区。该暂存场所选址不在溶洞区、洪水、滑坡、潮汐等不稳定地区，区域地质构造稳定，场所周边主要为企业和道路，危险废物暂存间单独密闭设置，并设置防雨、防火、防雷、防尘、防渗装置，不同危废设置分类、分区暂存。项目危险废物贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤造成影响。 根据污染源分析，危险废物平均暂存周期以半年计，则危险废物储存情况见表 4-17、4-18所示。 表4-17 危险废物暂存量及占地面积 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年产生量t/a; 产废周期; 暂存量t/a; 占地面积. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.04; 6个月; 0.02; 10m2危废暂存间. 2; 废润滑油空桶; HW08; 900-249-08; 0.001; 0.0005. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 5.2657; 3. 4; 黑白料空桶; HW49; 900-041-49; 10; 5. 表4-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 设施; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 位于原生产车间东北角; 10m2危废暂存间; 防腐防渗地面、专用密闭容器; 10t; 半年. 废润滑油; HW08; 900-214-08. 废润滑油空桶; HW08; 900-249-08. 黑白料空桶; HW49; 900-041-49. ②危废运输过程的环境影响分析 本项目各类危险废物从生产区由工人及时收集，并使用专用容器贮放于危废暂存间，运送沿线没有敏感目标，对周边环境影响不大。 本项目危险废物厂外运输由有资质单位负责，危险废物由专用容器收集，专车运输。运输过程按照进行运输国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，运输过程不会对环境造成影响。 ③委托有资质单位处置的环境影响分析 项目产生的危险废物必须由有资质单位进行处置，该资质单位必须取得福建省环保厅颁发的危险废物经营许可证，同时具有相应的经营废物类别，方可处置项目产生的危险废物，防止不法人员收集收购危险废物，污染环境。 综上，本项目固体废物经综合利用和合理处置后，对周边环境影响较小。 - 5、土壤和地下水污染防治 - 针对可能污染土壤和地下水的渗漏、泄漏风险点等，采取相应防治措施，包括： - 1.源头控制：黑料、白料等原料储存、输送及使用区，以及危废贮存间，须采取相应的防渗漏、泄漏措施。 2.根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，结合本项目厂区内可能泄漏至地面区域的污染物性质和途径，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 ①重点防渗区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域； 以及泄漏可能对区域地下造成较大影响的单元 。本项 目重点污染防渗包括生产区域 、 原辅料区以及危废贮存间等 ，应按照 HJ610-2016 相关要求进行防渗设计，防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照 GB18598-2019《危险废物填埋污染控制标准》执行。 ②一般防渗区：指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域，应按照 HJ610-2016 相关要求进行防渗设计，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照 GB16889-2008《生活垃圾填埋场控制标准》执行。项目一般防渗区主要为原有项目的生产车间。 - ③简单防渗区：指不会对地下水环境造成污染的区域。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，本项目简单防渗区主要为办公室。 - 3.渗漏、泄漏检测：对管道等配置渗漏、泄漏检测装置，定期对渗漏、泄漏风险点进行隐患排查。 - 6、生态 项目位于福建省漳州台商投资区角美镇吴宅林美193号，为租赁漳州市裕升纸品加工有限公司已建L栋厂房，用地范围内未含有生态环境保护目标。 - 7、电磁辐射 - 项目为属于C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测和评价。 # 8、环境风险 8.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关规定，风险调查主要包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中规定的重点关注的危险物质及临界量表中涉及的物质，项目危险物质储存量见9。 表4-19本项目危险物质一览表 序号; 名称; 风险物质; 储存量（t）; 临界量（t）. 1; 废润滑油; 油类物质; 0.1; 2500. 8.2风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环 境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量的比值，即为 Q。 当企业存在多种化学物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种风险物质的存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目厂区内原辅材料的储存情况见0。 表4-20危险化学品储存情况一览表 序号; 风险物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 存储位置; Q值. 1; 废润滑油; 0.1; 2500; 仓库; 0.00004. 合计; 0.00004. 综上所述，项目 Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 8.3评价等级 由上述分析可知，项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目环境风险评价工作不定等级，仅根据“导则”附录A开展简单分析。 8.4防范措施 针对本项目有可能发生环境风险事故，本环评提出如下措施： ①消除和控制明火源：在生产车间及仓库内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各车间、仓库、办公楼等处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物质，以便及时扑灭初期火灾。 ②防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 ③生产车间、仓库与周围构筑物设置一定的安全防护距离，以防火灾发生时火势蔓延。 建设单位在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。若发生事故，也可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。建设单位应制定突发环境事件应急预案，严格执行风险防范措施，定期进行应急演练，防止事故的发生。 本评价认为，在采取本报告提出的风险防范措施，并采取有效的综合管理措施的前提下，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。 9、“三本帐”核算一览表 项目扩建后“三本帐”一览表见表4-21。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-21 项目扩建“三本帐”一览表 项目; 污染物; 现有项目排放量（t/a）; 现有“以新带老”后排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 扩建项目排放量（t/a）; 扩建后全厂排放量（t/a）; 变化量（t/a）. 废气; 颗粒物; 1.022; /; /; 0.9837; 2.0057; +0.9837. 非甲烷总烃; 1.393; 1.3727; 0.0203; 0.5504; 1.9231; +0.5301. 废水; 水量; 120; /; /; 201.6; 321.6; +201.6. COD; 0.036; /; /; 0.0101; 0.0461; +0.0101. BOD5; 0.018; /; /; 0.0020; 0.02; +0.0020. 氨氮; 0.018; /; /; 0.0010; 0.019; +0.0010. SS; 0.0037; /; /; 0.0020; 0.0057; +0.0020. 固体废物; 废润滑油; /; /; /; 0.04; 0.04; +0.04. 废润滑油空桶; /; /; /; 0.001; 0.001; +0.001. 废活性炭; 17.82; /; /; 5.2657; 23.0857; +5.2657. 危险化学品空桶（含扩建工程黑白料空桶）; 1.2; /; /; 10; 11.2; +10. 废包装物; /; /; /; /; 0.02; +0.02. 不合格品及边角料; 12.675; /; /; 7.4; 20.075; +7.4. 布袋除尘器收集的粉尘; 9.453; /; /; 5.8; 15.253; +5.8. 生活垃圾; 1.5; /; /; 0.84; 2.34; +0.84. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内 容 要 素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001树脂瓦注塑有机废气（现有工程） | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4要求 |
|  | DA002拌料、下料、破碎粉尘（现有工程） | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | DA003 隔热金属瓦发泡、采光瓦注塑有机废气（扩建工程） | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4要求 |
|  | 厂区无组织废气 | 非甲烷总烃 | 半封闭式生产车间 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9要求以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 排放控制要求 |
|  |  | 颗粒物 | 移动式布袋除尘器 | # 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 地表水环境 | 生活污水DW001 | 水量 | 三级化粪池处理后近期由吸粪车定期清运后送往漳州市角美城市污水处理厂统一处理，远期经市政污水管网进入漳州市角美城市污水处理厂统一处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  |  | CODCr |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 厂界噪声 | 连续等效A声级 | 设备采取隔声降噪减振和消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 危险废物 | 废活性炭 | 有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023） |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废润滑油空桶 |  |  |
|  |  | 危险化学品空桶（含扩建工程黑白料空桶） | 厂家回收用于原始用途 |  |
|  | 职工生活过程 | 生活垃圾 | 设置存放点，环卫部门清运 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 |
|  | 一般工业固废 | 废布袋 | 外售给相关单位回收利用 |  |
|  |  | 废包装物 |  |  |
|  |  | 不合格品及边角料 |  |  |
|  |  | 布袋除尘器收集的粉尘 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，按照HJ610-2016 相关要求进行分区防渗设计。 ②渗漏、泄漏检测：对管道等配置渗漏、泄漏检测装置，定期对渗漏、泄 漏风险点进行隐患排查。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①建设单位应定期对风险物质外包装进行检查，及时发现破损和漏处； ②化学品外包装的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应：储存化学品的容器材质应结实、耐用，无破损、无泄露，封闭良好，满足相应的强度要求； ③项目生产车间采用分区防渗，按照 HJ610-2016 相关要求进行防渗设计， 同时采取相应的防范措施； ④购置可密封的空桶或承接盘，用砂土或吸附材料将泄漏的机油或不饱和聚酯树脂转移到空桶或承接盘，作为危废暂存并委托有资质单位处理处置， 严禁物料泄漏通过雨水排放口或污水排放口排放。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.环境管理 ①企业环境管理应由相关管理人员负责制下设兼职环境监督员1-2人，负责日常的环境管理； ②环境监督员应协助领导组织推动厂区的环境保护工作，贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准及其他要求； ③组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查； ④汇总和审查相关环保技术措施计划并督促有关部门或人员切实执行； ⑤进行日常现场监督检查，发现问题及时协助解决，遇到特别环境污染事件，有权责令停止排污或者削减排污量，并立即报告领导研究处理； ⑥指导部门的环境监督员工作，充分发挥部门环境监督员的作用；办理建设项目环境影响评价事项和“三同时 ”相关事项，参加环保设施验收和调 试工作； ⑦参加环境污染事件调查和处理工作； ⑧组织有关部门研究解决本企业环境污染防治技术； ⑨负责企业应办理的所有环境保护事项。 2.排污申报 根据《排污许可管理办法（试行）》（2018年1月10日起施行）、《福建省排污许可证管理办法》（福建省人民政府令第148号）、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）等要求，排污单位应当在排放污染物前申请排污许可，并做到： ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十八、金属制品业 33 结构性金属制品制造 331，金属工具制造 332，集装箱及金属包装容器制造 333，金属丝绳及其制品制造 334，建筑、安全用金属制品制造 335，搪瓷制品制造 337，金属制日用品制造 338，铸造及其他金属制品制造 339（除黑色金属铸造 3391、有色金属铸造 3392）”的其他，本项目实行排污登记管理。建设单位待本次新建项目完成后，应按照排污许可的相关规定进行排污许可登记管理。未登记排污许可，不得排放污染物。 ②建设项目所在单位应当在建设项目环境影响评价批复或备案文件要求配套建设的环境保护设施，按期完成并投入运行后三十个工作日内，向生态环境主管部门提交申请。 ③建设单位发生《排污许可管理办法（试行）》第十八条第二款第（一） 项、第（二）项规定的事项以及排污单位基本情况发生变化的，排污单位应当在事项发生变化之日起十五个工作日内向原发证的生态环境主管部门提出排污许可证变更申请，原发证机关应当在收到申请之日起十五个工作日内完成审核，符合条件的，办理相关变更手续。 ④《排污许可管理办法（试行）》第十六条第（一）项、第（二）项规定的事项发生变化的；因国家或地方规定的污染物排放标准发生变化后， 排污单位执行的污染物排放浓度限值超过排放标准的；因生产规模、生产工艺改变等原因致使污染物排放种类发生变化、浓度或总量发生重大变化 的应当重新申领排污许可证。 ⑤根据《中华人民共和国环境保护税法》，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税。 3.排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）、 《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查 ”的原则和规范化要求安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。图形符号见表 5-1。 图5-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 4.竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017年10月1日实行）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）要求，在本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时 ”落实情况，编制竣工环境保 护验收报告。在验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的 期限不得少于20个工作日。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 5. 自行监测 为保证环境监测工作的正常运行，本项目应制定自行监测方案，并委托有质资的监测单位协助负责本项目的监测工作。 目前，本项目参照 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）制定自行监测方案，待C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造排污单位适用的自行监测技术指南发布后从其规定。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，福建汇金莱新型建材科技有限公司年生产隔热金属瓦20万m2项目符合国家产业政策。项目生产工艺达到国内清洁生产先进水平。通过选用有效的环保治理措施，可实现达标排放。在工程建设中，严格执行“三同时”制度，项目投产后，在严格落实国家有关法律法规、技术规范及相关环保措施，落实各项环境风险防范措施，确保污染物排放总量控制在经环保行政主管部门核定的范围内，污染物达标排放的前提下，对周边环境影响较小，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 湖漳州市绿安企业服务有限公司 22025年7月

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 1.393t/a | 1.393t/a | / | 0.5504t/a | 0.0203t/a | 1.9231t/a | +0.5301t/a |
|  | 颗粒物 | 1.022t/a | 1.022t/a | / | 0.9837t/a | / | 2.0057t/a | +0.9837t/a |
| 生活污水 | CODCr | 0.036t/a | 0.036t/a | / | 0.0498t/a | / | 0.0858t/a | +0.0498t/a |
|  | BOD5 | 0.018t/a | / | / | 0.0276t/a | / | 0.0456t/a | +0.0276t/a |
|  | NH3-N | 0.0037t/a | 0.004t/a | / | 0.0069t/a | / | 0.0106t/a | +0.0069t/a |
|  | SS | 0.018t/a | / | / | 0.0171t/a | / | 0.0351t/a | +0.0171t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 | 0.5t/a | / | / | / | / | 0.5t/a | / |
|  | 不合格品及边角料 | 12.875t/a | / | / | 7.4t/a | / | 20.275t/a | +7.4t/a |
|  | 收集的粉尘 | 9.453t/a | / | / | 3.353t/a | / | 12.806t/a | +3.353t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 2个 | / | 2个 | +2个 |
|  | 生活垃圾 | 1.5t/a | / | / | 0.84t/a | / | 2.34t/a | +0.84t/a |
| 危险废物 | 危险化学品空桶（含扩建工程黑白料空桶） | 1.2t/a | / | / | 10t/a | / | 11.2t/a | +10t/a |
|  | 废活性炭 | 17.82t/a | / | / | 1.572t/a | / | 19.39t/a | +1.572t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 废润滑油空桶 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①