莆田百年达新材料有限公司

防水建筑材料生产项目

竣工环保验收意见

一、工程建设基本情况；

莆田百年达新材料有限公司位于莆田市秀屿区笏石镇欣业西路509号（莆田市笏石工业园内）租赁莆田市德玛工业有限公司现有厂房（建筑面积4020m2），进行防水建筑材料生产项目建设。

建设单位于2024年6月委托深圳市春立环境技术有限公司编制《莆田百年达新材料有限公司防水建筑材料生产项目环境影响报告表》，并于2024年8月7日取得了莆田市秀屿生态环境局出具的批复（批复文号：莆环审秀[2024]13号）。

二、工程变动情况；

本次验收项目实际建设过程中生产设备、生产工艺、生产规模均与环评内容一致，主体工程及环保措施符合环评及审批部门的要求，不属于重大变更。

三、环保设施建设情况；

（一）废水

A、生产用水

无生产废水排放。

B、生活污水

生活污水经三格式化粪池处理后，排入秀屿区港城污水处理厂进行处理。

（二）废气

项目生产过程非甲烷总烃、颗粒物经集气罩收集，分别由活性炭吸附处理装置、布袋除尘器处理装置处理。非甲烷总烃、颗粒物排放符合（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2中的二级排放标准。

厂界无组织排放污染物中非甲烷总烃、颗粒物满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中表2无组织排放监控浓度限值。

厂区内VOCs无组织排放满足（GB37822-2019）《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A中表A.1中相关排放限值。

（三）噪声

本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，主要产生噪声的生产设备。通过厂房隔声、减震底座、合理布置来降低噪声对周边环境影响。

（四）固体废物

项目固体废物主要为生活垃圾、危险废物和粉尘。一般固废委托外单位回收利用，废原料包装桶厂家回收，危险废物交由有资质单位转运处置，生活垃圾交由环卫部门清运。

四、环境保护调试效果

（一） 环保设施处理效率

1、项目无生产废水外排，职工生活污水经三格式化粪池处理后，排入秀屿区港城污水处理厂进行处理，对周边环境影响极小，本次验收不对其进行监测。

2、废气

生产过程非甲烷总烃、颗粒物经集气罩收集，由活性炭吸附处理装置处理，非甲烷总烃平均处理效率为60.3%，颗粒物平均处理效率为90.7%。

3、厂界噪声

项目夜间不生产，昼间正常生产时所产生的工业噪声，经监测，项目厂界噪声排放满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。

（二）污染物排放情况

1、废水项目

生活污水经三级化粪池处理后接入市政污水管网，纳入秀屿区港城污水处理厂处理。对周围环境影响极小，本次验收不对其进行监测。

2、废气

DA001排气筒非甲烷总烃、颗粒物排放浓度及速率可满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2中的二级排放标准。

厂界无组织排放污染物中：非甲烷总烃、颗粒物监控浓度满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2中的标准。

厂区内VOCs无组织排放应满足GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A中表A.1中相关排放限值及印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB 35/1784-2018）表2浓度限值。

3、噪声

项目夜间不生产，昼间正常生产时所产生的工业噪声，项目厂界噪声排放满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类4、固废

项目固体废物主要为生活垃圾、危险废物和粉尘。一般固废委托外单位回收利用，废原料包装桶厂家回收，危险废物交由有资质单位转运处置，生活垃圾交由环卫部门清运。

五、工程建设对环境的影响情况；

1、废水

项目生产过程无生产废水产生。

生活污水经三级化粪池处理后接入市政污水管网，纳入秀屿区港城污水处理厂处理。对周边水环境的影响较小。

2、废气

本项目过程产生的废气经集气罩收集后引至1套活性炭吸附处理装置处理达标后通过1根15米排气筒排放，对车间及周边大气环境影响不大。

3、噪声

项目运营期经距离衰减和墙体隔声后，项目厂界噪声排放满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。项目夜间不生产，故本项目产生噪声对外环境影响较小。

4、固废

项目固体废物主要为生活垃圾、危险废物和粉尘。一般固废委托外单位回收利用，废原料包装桶厂家回收，危险废物交由有资质单位转运处置，生活垃圾交由环卫部门清运。

六、验收结论；

莆田百年达新材料有限公司防水建筑材料生产项目，按环评及其批复要求落实了相关环保措施。验收监测期间，废气、噪声各监测项目均达标排放，生活污水经三级化粪池处理后接入市政污水管网，纳入秀屿区港城污水处理厂处理，固废按规范管理，不属于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条所规定的9种情形之一，基本满足验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

1、进一步健全公司的环保管理制度，做好各项环保治理设施的运行记录及维护工作，确保污染物稳定达标排放。

2、配置专业的环保人员，做好各类台账记录。

八、验收人员信息

见附件签到表

莆田百年达新材料有限公司

2025年8月5日