- 天津大学福州校区（一期）项目

- 竣工环境保护验收意见

2025年08月23日，天津大学福州国际研究院对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对《天津大学福州校区（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》进行验收。与会代表和专家对项目环保设施建设情况进行了现场检查，经充分讨论和评议，形成现场验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

天津大学福州校区（一期）项目（以下简称“项目”）选址于福州滨海新城东南快速通道北侧，新城路东侧，学府北路南侧，洽中路西侧，项目建设内容包括科研实验平台、教学办公楼、学生宿舍及食堂等附属设施，还包括建设范围内各单项工程的建筑、结构、给排水、电气、智能化、通风空调工程，室外运动场地及室外道路、绿化、水电管网等室外总体工程。

现天津大学福州校区（一期）项目已建成（交由天津大学福州国际联合学院（天津大学福州国际研究院）运营管理），项目用地面积121575m2（合182.36亩），项目总建筑面积138904.15m2。其中科研实验楼，建筑面积为49922.96m2，教学楼建筑面积为33657.15m2，宿舍楼总建筑面积50812.81m2（设有学生宿舍、食堂、设备及活动用房），体育场看台建筑面积4511.23m2（地上一层地下一层），地下车库建筑面积共27130.36m2，共可停放331辆车。现项目科研实验楼、教学楼、宿舍楼、体育场及地下车库及配套附属设施均已建设完毕且已进入试运行阶段（学校学生、物业及教师均已入住学校，学校食堂、实验室等已正常运行），故本次验收为整体验收。项目办学规模为2000名学生，其中本科1000名，研究生1000名（硕士生500，博士生500）。

(二)建设过程及环保审批情况

单位于2020年04月委托福建臻微环保咨询有限公司编制该项目的环境影响报告表，并于2020年08月20日通过滨海分中心生态环境局审批。

(三)投资情况

项目实际总投资183258.32万元，其中环保投资450万元，环境保护投资约占总投资0.25%。

(四)验收范围

本次验收的范围为项目科研实验楼、教学楼、宿舍楼、体育场及地下车库及配套附属设施，科研实验楼配套的实验室尚未投入运行，故本次验收为阶段性验收（即科研实验楼配套的实验室不在此次验收范围内）。

二、工程变动情况

项目建成后无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

(一)废水

项目实验室废水产生量很小，与实验室废液一同交由有资质的单位处置，生活污水（厨房废水先经油水分离机处理后）经化粪池预处理后接入滨海污水处理厂处理。

(二)废气

项目实验室废气通过实验室通风柜引至楼顶排放；食堂油烟收集后经收集后通过油烟净化器处理后引至屋顶排气筒排放；地下车库设有机械通风系统；地下车库汽车尾气通过通风系统排至地面；垃圾收集点垃圾日产日清，并做好隔离和卫生防护措施，周围密植绿化带。

(三)噪声

项目噪声源主要位于地下室，且项目高噪声设备加设隔震垫和消音器，可在一定程度衰减噪声排放。

(四)固体废物

项目固体废物主要为生活垃圾、危废及餐厨垃圾，其中生活垃圾交由环卫部门清运处置，餐厨垃圾交由有资质的单位处置，项目实验室产生的危废（包括实验室废液及废瓶等）交由有资质的单位处置。

（五）其他环保措施

- 无

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

本项目生活污水经化粪池处理后接入滨海污水处理厂。根据监测报告可知，项目废水中各污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，故项目废水对周边环境影响较小。

- 废气

本项目食堂油烟、地下室废气等因学校规模未发生变化，其源强及处理措施均不发生变化，其已在2023年7月通过竣工环保验收，由于本次未新增食堂油烟、地下室废气量，措施有效，故未再重新安排验收监测。实验室废气通过实验室通风柜引至楼顶排放，满足环评要求。

（3）噪声

根据监测结果可知，本项目噪声能够符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求。根据调查可知，项目周边无工业企业，故周边环境噪声对本项目影响很小。

（4）固废

生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置；餐厨垃圾及其他危废等收集后分别交由有资质的单位处，均不外排，固废处置率达100%。

五、验收结论

- 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，无不合格项，验收组认为该项目竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

无。

附验收签到表