- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 衍晟智能家居年产100万套木质家具

加工项目

建设单位（盖章）：福建衍晟智能家居有限公司

编制日期：     2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 衍晟智能家居年产100万套木质家具加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2508-350629-04-01-216397 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 吴** | 联系方式 |  | 1800596**** |  |
| 建设地点 |  | 福建省华安县丰山镇九龙大道93号法拉华安电子有限公司3#厂房 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经117.648691、北纬24.664374（谷歌地图） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2110 木质家具制造 | 建设项目 行业类别 |  | 十八、家具制造业 21--36.木质家具制造 211*；竹、藤 家具制造212*；金属家具制造213*；塑料家具制造214*；其他家具制造219* |  |
| 建设性质 |  | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目备案部门 |  | 华安县发展和改革局 | 项目备案文号 |  | 闽发改备[2025]E050225号 |  |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） |  | 50 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 5.0 | 施工工期 |  | 2个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） |  | 8000 |  |
| 专项 评价 | 设置原则 |  |  | 涉及项目类别 |  | 开展 情况 |
| 大气 | 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目 |  |  | 项目不排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气等，无须开展大气专项评价 |  | 无 |
| 地表水 | 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 |  |  | 项目不属于工业废水直排建设项目，不属于 污水集中处理厂项目，无须开展地表水专项评价 |  | 无 |
| 环境 风险 | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 |  |  | 项目有毒有害物质存储量未超过临界量，见风险评价章节，无须开展环境风险专项评价 |  | 无 |
| 生态 | 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 |  |  | 项目不属于河道取水的污染类建设项目，无须开展生态专项评价 |  | 无 |
| 海洋 | 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 |  |  | 项目不属于向海排放污染物的海洋工程建设项目，无须开展海洋专项评价 |  | 无 |
| 规划情况 |  | 规划名称：《华安工业集中区规划（2007-2020 年）》 审批机关：福建省人民政府 审批文件名称及文号：《福建省人民政府关于设立华安经济开发区的批复》（闽政文[2010]553号） |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：《华安工业集中区规划环境影响报告书》 召集审查机关：福建省生态环境厅 审批文件名称及文号：《福建省环保厅关于华安工业集中区规划环境影响报告书审查意见的函》（闽环保监[2010]92号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 1.1.1用地规划符合性分析 本项目选址于福建省华安县丰山镇九龙大道93号，租赁法拉华安电子有限公司3#厂房，属于华安工业集中区九龙工业园范围。根据土地证[华国用（2011）第0457号，见附件3]和不动产权证可知[闽（2017）华安县不动产权第0000414号，见附件4]，该地块的用地性质为工业用地，符合用地性质；根据华安工业集中区-九龙工业园土地利用规划图（见附图2），项目所在地块规划为工业用地，符合开发区用地规划。 1.1.2 与华安工业集中区九龙工业园产业规划符合性分析 华安工业集中区由新社工业园和九龙工业园组成，总规划面积为1831.9hm2，其中新社工业园324hm2，九龙工业园规划面积1507.9hm2。九龙工业园规划区位于华安县丰山镇，北起龙翔工业园（银塘村），南至厦成高速公路（龙径村、玉兰村），西至九龙江北溪，东至下尾村。规划年限为2007-2020年。九龙工业园衔接华安工业集中区首期已建的新社工业园，形成以光电、机械制造、电子、汽车配件、生物科技、精细化工、玻璃、建材为主的产业格局。规划明确分区并合理布置生活用地和工业生产用地，形成“一心三轴四片区”的总体格局。 根据《福建省环保厅关于华安工业集中区规划环境影响评价报告书》内容，华安工业集中区产业发展方向应为节地、节水环保型的产业，其中以光电、电子产业、机械工业、玻璃制品、新型建材为主导产业；并适当发展低污染汽车配件、绿色食品、家具、包装材料、物流业等中小项目协调发展的产业体系，其中在家具工业方面应重点发展环境友好型金属家具和木、竹、藤等家具的精加工，重点生产木制家具、钢管家具。禁止引进制革、电镀、漂染行业等排放有毒有害重金属、持久性污染物的工业项目，禁止新建、扩建造纸和化工行业和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目。 根据《福建省环保厅关于华安工业集中区规划环境影响报告书审查意见的函》可知，开发区产业发展方向以节水环保型的光电、电子产业、机械工业、汽车配件、玻璃制品、新型建材为主导产业，适当发展低污染的绿色食品、家具、包装材料、物流业等中小项目协调发展的产业体系。……禁止引进制革、电镀、漂染行业等排放重金属、持久性有机污染物的工业项目，禁止新建、扩建造纸、化工行业和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目。禁止引入不符合国家、省和市相关规定的产业项目。机械行业不得有酸洗、磷洗、电镀等生产工艺。 项目选址于漳州市华安县华安工业集中区九龙工业园，主要从事木制家具制造，属于辅助发展产业的家具生产中重点生产的木制家具；本项目不属于制革、电镀、漂染行业等排放重金属、持久性有机污染物的工业项目，不属于造纸、化工行业和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目，不涉及酸洗、磷洗、电镀等生产工艺，故认为本项目符合华安工业集中区九龙工业园的功能定位要求相符，符合华安工业集中区规划、规划环评及审查意见要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  | 1.2.1 三线一单符合性分析 1.与生态红线的相符性分析 项目位于福建省华安县丰山镇九龙大道93号，为租赁法拉（华安）电子有限公司已建3#厂房（租赁合同见附件4），属于华安工业集中区九龙工业园范围。项目所在地块不属于水源涵养和生物多样性维护重要生态功能区、沿海基干林带保护区、生态公益林保护区、自然与人文景观保护区、水土流失敏感区和重要湿地保护区等漳州划定的生态红线范围内；不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。 根据《漳州市生态环境局关于发布漳州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（漳环综[2025]5号）及福建省生态环境分区管控综合查询报告（见附件9）可知，项目用地不在生态保护红线范围内，项目建设基本符合生态红线控制要求。 2.与环境质量底线的相符性分析 该区域水、气、声环境质量现状良好。项目建成后，生活污水经预处理后由污水管网纳入华安县第二污水处理厂处理达标后排放，废水对区域环境质量影响较小；项目废气经处理达标后排放量不大，对周围环境影响不大；项目通过合理布局厂区，同时针对设备噪声采用减振隔声措施，噪声可达标排放；项目设立危废间和一般固废区，危废委托有资质的单位处置，一般固废分类收集后外卖。因此，项目建设不会突破当地环境质量底线。 3.与资源利用上限的对照分析 土地资源：根据土地证、不动产权证及华安工业集中区-九龙工业园土地利用规划图可知，项目所在地块为工业用地，项目建设符合用地性质和工业区规划。 水资源：项目生活用水取自自来水，由区域供水系统提供； 能源：项目生产设备主要采用电能，为清洁能源。项目运营过程中消耗一定的电源和水等资源消耗，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少。 4.与生态环境准入符合性分析 项目位于福建省华安县丰山镇九龙大道93号，为租赁法拉（华安）电子有限公司已建3#厂房，属于华安工业集中区九龙工业园范围。根据《华安工业集中区规划环境影响报告书》，该开发区产业定位以光电、电子产业、机械工业、玻璃制品、新型建材为主导产业；并适当发展低污染汽车配件、绿色食品、家具、包装材料、物流业等中小项目协调发展的产业体系。本项目为家具制造业，属于属于辅助发展产业的家具生产中重点生产的木制家具，符合开发区的产业规划。 根据《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不属于禁止准入类。根据《环境保护综合名录（2021年版）》，项目成品不属于“高污染、高环境风险”产品名录中的产品。 5.生态环境分区管控符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单"生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)，分析本项目与福建省总体准入要求的符合性（见表1.1-1），项目建设符合《福建省人民政府关于实施“三线一单"生态环境分区管控的通知》要求；根据福建省生态环境分区管控综合查询报告可知(见附件7 福建省生态环境分区管控综合查询报告)，项目用地属于福建华安经济开发区重点管控单元（见附图3 漳州市环境管控单元图），根据福建省生态环境分区管控合查询报告中的区域总体管控要求：“对于存在未依法开展规划环境影响评价或环境风险隐患突出且未完成限期整改或未按期完成污染物排放总量控制计划的工业园区，暂停受理除污染治理、生态恢复建设和循环经济类以外的入园建设项目环境评价文件”，本项目所在华安工业集中区九龙工业园已开展规划环境影响评价；根据《漳州市生态环境局关于发布漳州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（漳环综[2025]5号），分析本项目与漳州市总体准入要求和华安工业集中区九龙工业园生态环境管控的符合性（见表1.1-2及表1.1-3），项目建设符合《漳州市生态环境局关于发布漳州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》要求。 综上所述，项目基本符合“三线一单”控制要求。 1.2.2产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目主要进行木质家具的加工生产，成品为木质家具，产品、生产工艺及部分已确定型号的生产设备均不属于产业政策中的限制和禁止类；对照《中华人民共和国工业和信息化部公告》（工产业[2010]第122号）相关规定，项目产品均不属于淘汰落后产品。由于项目生产设备型号尚未明确，要求企业应根据相关政策选购符合国家产业政策及规定要求的生产设备。 # 此外，本项目于2025年8月通过华安县发展和改革局的备案（闽发改备[2025]E050225号，详见附件2），同意本项目的建设。因此，本项目符合国家当前产业政策。 1.2.3与挥发性有机物相关政策符合性分析 # 1.根据生态环境部2019年6月“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”的相关内容“三、控制思路与要求……（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油漆和稀释剂，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油漆和稀释剂、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。”根据<福建省生态环境厅关于印发《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知>中附件2“福建省挥发性有机污染物治理攻坚实施方案重点任务表”相关内容“大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代”。本项目采用的白乳胶和热熔胶均为低VOCs含量的胶粘剂，符合相关政策要求。 # 2.根据《漳州市环保局关于印发漳州市重点行业挥发性有机物污染防治工作方案的通知》（漳环总量[2017]8号）的相关内容“（三）加快推进重点行业VOCs 专项整治……1.实施工业源整治……（4）推进溶剂使用工艺 VOCs 控制……在纺织印染、皮革加工、制鞋、木材加工、木制品生产等行业，积极推动使用低毒、低挥发性溶剂……同时开展 VOCs 收集与净化处理”。本项目采用的粘胶剂均为低毒、低挥发性；项目采用的洗板水为稀释剂，故项目将各工序产生的有机废气收集后统一采用活性炭吸附处理后尾气引至15米高的排气筒排放，符合相关政策的要求。 3.根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）：“VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储 罐、储库、料仓中。……VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297 或相关行业排放标准的规定。收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。”本项目含VOCs的原料均储存于密闭的储罐或包装桶等容器中。项目有机废气采用二级活性炭处理后排放，总处理效率可达80%以上，处理后有机废气NMHC和二甲苯排放可符合DB35/1782—2018《工业企业挥发性有机物排放标准》相关排放限值要求，乙酸丁酯排放可符合DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》相关排放限值要求。 1.2.4选址合理性分析 项目位于福建省华安县丰山镇九龙大道93号法拉华安电子有限公司3#厂房，为租赁法拉（华安）电子有限公司已建3#厂房。根据土地证和不动产权证可知，项目建设符合用地性质；项目所在地块属于华安工业集中区九龙工业园，为工业集中区，项目周边多为工业企业用地，主要为电子、包装制品、建筑材料、塑料制品等行业，本项目主要生产木质家具，与周边环境基本相容。项目与最近的敏感目标为北侧140m的丰山镇镇政府，若项目能按本环评切实做好污染防治措施，确保项目运行过程产生的废气经处理达标后排放，废气产生及排放量都很小，则对其及周围环境影响很小。 |  |  |  |  |

### 表1.1-1  与福建省总体准入要求的符合性分析

| 适用 范围 | 准入条件 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省 陆域 | 空间布局约束 | 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。 | 项目属于 C2110 木质家具制造。1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业。2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能。3.项目不属于煤电项目。4.项目不属于氟化工产业。5.项目位于水环境质量稳定达标的区域。项目无生产废水产生，外排废水主要为生活污水，经厂内化粪池处理后排入华安县第二污水处理厂进一步处理达标后排放，对区域环境质量影响较小。6.项目不属于大气重污染企业。7.项目不属于有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业，不涉及氯乙烯生产工艺。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。 | 1.项目无生产废水产生，生活污水经厂内化粪池处理后排入华安县第二污水处理厂进一步处理达标后排放，对区域环境质量影响较小，项目不涉及总磷排放。项目不属于重点行业；项目VOCs 应实行倍量替代。2.项目不属于钢铁、火电项目。3.项目不属于城镇污水处理设施。4.项目不属于钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物项目。5.项目不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业。 | 符合 |
|  | 资源开发效率要求 | 1.实施能源消耗总量和强度双控。2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。 | 1.项目建设过程中所利用的资源主要为水和电，均为清洁能源，项目不属于高耗能源项目。2.项目属于园区内土地，提高土地利用效率。3.项目不属于钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目。4.项目不涉及锅炉。5.项目建设过程中所利用的资源主要为为水和电，属于清洁能源。 | 符合 |

### 表1.1-2  与漳州市总体准入要求的符合性分析

| 适用范围 |  | 准入条件 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳州 | 陆域 | 空间布局约束 | - 1.除古雷石化基地外，漳州市其余地区不再布局新的石化中上游项目。2.钢铁行业仅在漳州台商投资区、漳州招商局经济技术开发区、漳州市金峰经济开发区、浦南工业园进行产业延伸，严控钢铁行业新增产能，确有必要新建的应实施产能等量或减量置换。3.北溪江东北引桥闸、西溪桥闸以上流域禁止发展对人体健康危害大、产生难以降解废物、水污染较大的产业，禁止新建、扩建制革、电镀、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目。禁止在流域一重山范围内新增矿山开采项目，其他流域均需注重工业企业新增源准入管控，禁止新建、扩建以发电为主的水电站项目。4.除电镀集控区外，禁止新建集中电镀项目，企业配套电镀工序或其他金属表面处理工序排放重点重金属污染物需实行“减量置换”或“等量替换”，原规划环评中明确提出废水零排放要求的园区除外。5.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理。 | 项目属于C2110 木质家具制造，1.不属于石化中上游项目；2.不属于钢铁行业；3.不属于对人体健康危害大、产生难以降解废物、水污染较大的产业，不属于制革、电镀、漂染、和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目，不属于矿山开采项目，不属于水电类项目；4.不属于电镀项目；5.项目地块不涉及永久基本农田。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | - 1.新建有色项目应执行大气污染物特别排放限值，新改扩建（含搬迁）水泥项目应达到超低排放水平，现有水泥项目应如期进行超低排放改造，现有及新建钢铁、火电项目均应达到超低排放限值要求。2.涉新增VOCs排放项目，实行VOCs总量控制，落实相关规定要求。 | 1.项目属于C2110 木质家具制造，不属于有色、水泥、钢铁、火电类项目；2.项目VOCs排放应实行倍量替代，挥发性有机物指标通过漳州市华安生态环境局进行申请调剂。 | 符合 |

### 表1.1-3  与福建华安经济开发区生态环境准入符合性分析

| 环境管控 单元名称 | 管控类别 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建华安经济开发区ZH35062920001 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.重点发展光电、电子产业、新能源、机械工业、玻璃制品、新型建材等主导产业；并适当发展低污染汽车配件、绿色食品、家具、包装材料、物流业、木业等中小项目协调发展的产业体系。2.禁止引进制革、电镀、漂染行业等排放有毒有害重金属、持久性污染物的工业项目。3.禁止新建、扩建造纸和化工行业和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目。4.光电行业：禁止生产含汞电光源，含有使用显影液、定影液、铬酸、蚀铜剂、铜氧化处理、汞化合物、聚酰亚胺有机溶剂、多氯联苯（PCBs）、多溴联苯（PBBs）、多氯三联苯（PCTs）等生产过程的电子元件制造，以及含有使用酸浸蚀剂、聚酰亚胺有机溶剂、多氯联苯（PCBs）、多溴联苯（PBBs）、多氯三联苯（PCTs）等生产过程的印制电路板制造。 5.禁止新建、扩建石棉类生产企业。6.居住用地与工业用地之间应设置空间隔离带，居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 | 1.项目属于C2110 木质家具制造，属于园区适当发展低污染的家具行业；2.项目不属于制革、电镀、漂染行业等排放有毒有害重金属、持久性污染物的工业项目；3.项目不属于造纸、化工行业或以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；4.项目不属于光电行业；5.项目不属于石棉类生产企业；6.项目周边均为工业企业，与最近的居民区（漳厦新城）距离为380m，与居住用地之间留有空间隔离带。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.新增二氧化硫、氮氧化物及 VOCs 排放量实行总量控制，落实相关规定要求。2.建立区域重点VOCs 排放企业污染管理台账，深化 VOCs 治理技术改造，对于生产设备配套、水性原辅材料供应逐步成熟的表面涂装等企业，推进原辅材料的水性化改造或低挥发性有机物含量原辅材料的使用。3.园区内生产生活废水100%收集和处理，园区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级 A 标准要求。 | 1.项目属于C2110 木质家具制造，不涉及二氧化硫、氮氧化物排放，VOCs 排放量实行总量控制；2.项目不属于重点VOCs 排放企业，粘胶剂主要使用低VOCs的水基型粘胶剂。3.项目所在园区的污水依托华安县第二污水处理厂处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A排放标准要求 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 1.对单元内具有潜在土壤污染环境风险的企业应加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。2.规范配套应急池，建设企业、污水处理站和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流，防止事故废水直接排入水体，完善污水处理厂在线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管。要求涉重金属企业安装特征污染物在线监控设施。 | 企业应针对可能污染土壤和地下水的渗漏、泄漏风险点，按要求划定防渗区，采取相应的防渗设计和防治措施；企业若能做好污染防控措施，则不存在土壤和地下水污染途径。 | 符合 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1.1项目由来 福建衍晟智能家居有限公司成立于2025年7月，拟建衍晟智能家居年产100万套木质家具加工项目，建设木质家具生产线2条，年产木质家具100万套。该项目选址于福建省华安县丰山镇九龙大道93号，租赁法拉（华安）电子有限公司已建3#厂房，建筑面积8000平方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。结合本项目建设情况，检索《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十八、家具制造业 21”--“36.木质家具制造 211*；竹、藤 家具制造212*；金属家具制造213*；塑料家具制造214*；其他家具制造219*”--“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，见表2.1-1，项目使用的热熔胶和白乳胶均为低VOCs型，使用的洗板水为溶剂型稀释剂，使用量为2吨/年，故应编制环境影响报告表。因此，福建衍晟智能家居有限公司于2025年8月委托我司编制该项目的环境影响报告表。我司接受委托后，立即派技术人员踏勘现场，经资料收集与调研后，按照环境影响评价技术导则要求，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报环保主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十八、家具制造业 21. 36.木质家具制造 211*；竹、藤 家具制造212*；金属家具制造213*；塑料家具制造214*；其他家具制造219*; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料 10吨以下的除外）; /. 2.1.2项目概况 ①项目名称：衍晟智能家居年产100万套木质家具加工项目 ②建设单位：福建衍晟智能家居有限公司 ③建设地点：福建省华安县丰山镇九龙大道93号，见附图1 ④建设性质：新建 ⑤建设规模：本项目为租赁法拉（华安）电子有限公司已建3#厂房，建筑面积8000平方米，平面布局详见附图6（项目所在厂房共一层，层高约8m）。项目工程组成见表2.1-2 ⑥总投资：1000万元 ⑦劳动定员：拟招收员工50人，均不在厂内食宿，厂区内不设置食堂 ⑧工作制度：年工作330天，日工作10小时，夜间不生产 ⑨生产规模及产品方案：项目主要建设木质家具加工生产线，年产木质家具100万套（包括办公桌椅10万套、衣柜5万套、格柜10万套、书柜15万套，床头柜20万套、鞋柜20万套、酒柜20万套），主要产品及产能、主要原辅料、能耗清单详见表2.1-3。 ⑩项目主要生产设备见表2.1-4。 表2.1-2 项目工程组成 工程类别; 组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 主要进行下料、封边、拉槽、拼框、压板、精修、钻孔、雕刻、吸塑、包覆贴纸、清洁、包装等工序. 公用工程; 给水系统; 由区域自来水管接入. 排水系统; 雨污分流，废水经处理达标后排入污水管网； 雨水经直接进入雨水管网. 电力; 区域电网供应. 办公区; 约100m2，设置于车间内东北侧. 环保工程; 废水; 生活污水--依托法拉电子已建的三级化粪池（处理能力10t/d）处理后由污水管网纳入华安县第二污水处理厂进一步处理. 废气; ①粉尘废气--集气罩+2套脉冲袋式除尘器（TA001、TA002）+各配备一根15m排气筒（DA001、DA002）； ②有机废气--集气罩+二级活性炭吸附（TA003）+15m排气筒（DA003）. 噪声; 合理布局、墙体隔声、距离衰减. 固体废物; 生活垃圾转运. 危废间：用于危险废物的暂存，为封闭式隔间， 设置于车间内西北侧. 一般固废区：一般固废临时收集场所. 储运工程; 原料区; 用于木板原料、五金配件、包装辅料等 一般原料的堆放. 化学品间; 约4m2，用于白乳胶、热熔胶、洗板水等化学品的储存. 成品仓库; 用于成品的堆放. 表2.1-3 建设项目主要产品及原辅材料使用情况一览表 主要产品名称; 主要产品产量; 主要原辅材料名称; 主要原辅材料 用量; 最大储存量. 木质家具; 100万套/年; 中纤板; 20万片/年; 2万片. 刨花板; 10万片/年; 1万片. 白乳胶; 0.5吨/年; 0.05吨. 热熔胶; 3吨/年; 0.3吨. PVC封边条; 50万米/年; 5万米. PVC纸; 2.5万米/年; 0.25万米. PU纸; 2.5万米/年; 0.25万米. 洗板水; 2吨/年; 0.2吨/年. 机油; 0.2吨/年; 0.2吨. 表2.1-4 项目主要设备清单一览表 （涉密信息，不予公示） 2.1.3主要原辅材料理化性质 # 1.中纤板：即中密度纤维板，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，经打碎、纤维分离、干燥后施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂，再经热压后制成的一种人造板材。项目外购中纤板成品作为原料进行加工，原板尺寸主要为1.22m×2.44m×15mm。 # 2.刨花板：由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料，施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板，又称碎料板。项目外购刨花板成品作为原料进行加工，原板尺寸主要为1.22m×2.44m×15mm。 # 3.白乳胶：是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸和乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。根据业主提供的MSDS（见附件5 白乳胶MSDS），主要成分为聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇、玉米淀粉溶液和水，为乳白色稠状液体，无味。白乳胶具有常温固化、反应快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化等一系列优点，可广泛应用于粘接纸制品(墙纸)，也可作防水涂料和木材的胶粘剂。其以水为分散剂，使用安全、无毒、不燃、清洗方便，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物。乳液稳定性好，储存期可达半年以上。参考《胶粘剂中总有机挥发物含量的测定》(2008年6月化学工程师)可知，白乳胶中总挥发物（以NMHC表征）含量为0.79%。 # 3.热熔胶：在封边工艺结合封边条使用。根据业主提供的MSDS（见附件7 热熔胶MSDS），该热熔胶为固态，由EVA和树脂40-60%（即乙烯-醋酸乙烯共聚物）、填料40-50%、其他物质2-6%组成，可挥发性为0%，无毒性。根据热熔胶的SGS（见续附件7 热熔胶SGS）可知，该热熔胶不含甲醛、苯、甲苯、二甲苯及总挥发性有机物。 # 4.PVC封边条：是对家具板材的侧面进行保护、装饰、美化的材料，它可以使一件家具显现木纹清晰、色彩缤纷的整体效果。项目外购的封边条主要为PVC木纹封边条，在封边工艺结合热熔胶使用。 # 5.PU纸、PVC纸：指用五金制作成的机器零件或部件，以及一些小五金制品，主要在组装工序辅助使用。 # 6.洗板水：针对板式家具生产及维护需求设计的专用清洁剂，主要用于去除板材表面的热熔胶残留、油污、污渍等污染物。项目主要采用PU稀释剂作为洗板水，根据该稀释剂的MSDS可知（见附件8 稀释剂MSDS），该稀释剂为无色液体，有溶剂气味，闪点28.5℃，密度为0.8-1.2g/cm3，不溶于水，主要由30%的二甲苯、30%的乙酸丁酯和40%的乙酸-1甲氧基-2丙基酯组成。 2.1.4总平布局合理性分析 # 本项目为租赁法拉（华安）电子有限公司已建已建3#车间，进行木质家具的加工生产，平面布局详见附图6。 # 项目原料区及成品区均设置在生产区周边，方便原辅料及成品的输送；办公室单独设置在车间东北侧，可减少生产对其的影响；项目将产生粉尘的各工序按工艺流程顺序布局，同时设置统一的集气罩和排气管道，收集后的粉尘废气通过密闭式排气管道就近汇集到粉尘废气处理设施处理后通过配备的排气筒排放；此外，封边、拼框、压板、包覆贴纸、吸塑及清洁工序产生的有机废气经集气罩收集后通过密闭式排气管道统一汇集到有机废气处理设施处理后排放。各功能区布设符合生产工艺流程顺序和环保要求，同时考虑运输的顺畅，做到人污分流。采用了相应的污染治理措施，项目可满足厂界及周围环境保护要求，厂区总平布置基本合理。 2.1.5废气特征污染物平衡分析 图2.1-5 项目NMHC平衡示意图 图2.1-6 项目二甲苯平衡示意图 图2.1-7 项目乙酸丁酯平衡示意图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程及产污环节 2.2.1工艺流程及流程简介 （涉密信息，不予公示） 2.2.2 产污环节分析 废水--主要为生活污水，无生产废水产生；废气--主要为G1粉尘废气和G2有机废气，G1粉尘废气来自下料、拉槽、精修、钻孔及雕刻等工序，G2有机废气来自封边、拼框、压板、包覆贴纸、吸塑及清洁工序；噪声--主要来源于生产设备运营产生的噪声；固废--包括木材边角料，袋式除尘器收集的粉尘，袋式除尘器更换的布袋，白乳胶外包装罐，有机废气处理设施更换的废活性炭，洗板水外包装罐，机械设备维护检修产生的废机油和废油桶等，以及职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，用地现状为空置厂房。根据现状照片可知，项目租赁厂房为空置厂房,无环保遗留问题，因此不存在与该项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 3.1.1地表水环境 根据“福建省人民政府关于厦门市和漳州市区生活饮用水地表水源保护区规定方案的批复（闽政文【2002】）289号）”划定，“九龙江北溪华安县丰山桥至漳州市第二饮用水厂取水口上游3000m水域及其两侧外延100m范围陆域”为集中式生活饮用水源地表水源地二级保护区；“九龙江北溪漳州市第二水厂取水口上游3000m至下游200m水域及其两侧外延100m范围陆域”为集中式生活饮用水地表水源地一级保护区。 根据“福建省人民政府关于龙海市榜山镇等30个乡镇生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复（闽政文【2007】447号）”划定，“浦南镇自来水厂取水口下游100m至上游1000m水域及其两侧外延100m范围陆域”为集中式生活饮用水地表水源一级保护区。 根据福建省人民政府关于漳州市福糖水厂等饮用水源保护区调整方案的批复（闽政文[2010]523号）， 漳州市福糖水厂水源保护区：一级保护区范围--九龙江北溪福糖水厂取水口上游1200m（内林进水闸）至下游200m 水域及其沿岸外延100m（若遇防洪堤以防洪堤为界，不含防洪堤）范围陆域；二级保护区范围--九龙江北溪漳州市第二水厂取水口下游200m 至福糖水厂取水口下游200m 水域及其沿岸外延至防洪堤（含防洪堤）范围陆域（一级保护区范围除外），水环境功能区划详见表3.1-1，水环境功能区划见附图5。 - 项目所在区域最终纳污水体为九龙江（北溪）华安县丰山段下游，华安县第二污水处理厂排污口位于漳州第二水厂水源二级保护区上边界（丰山桥）1.5km 处，排污口至浦南镇自来水厂水源一级保护区上边界（排污口至下游7.5km 区域），水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准；浦南镇自来水厂水源一级保护区执行Ⅱ类标准，见表3.1-2。 - 表3.1-1 九龙江北溪流域水环境功能区划表 - 表3.1-2 GB3838-2002《地表水环境质量标准》 污染物; Ⅱ类标准限值（mg/L）; Ⅲ类标准限值（mg/L）. pH; 6～9（无量纲）; 6～9（无量纲）. 高锰酸盐指数; ≤4; ≤6. COD; ≤15; ≤20. BOD5; ≤3; ≤4. 石油类; ≤0.05; ≤0.05. 氨氮; ≤0.5; ≤1.0. 根据《2024年漳州市生态环境质量公报》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/siteresource/article.shtml?id=830655038049560004&siteId=530418360864480000），全市主要流域水环境质量总体为优良，49个主要流域考核断面中，Ⅰ—Ⅲ类的水质比例为98.0%，同比提升2.1个百分点；Ⅰ—Ⅱ类水质比例71.4%，同比提升38.7个百分点。 12个地表水国家考核断面Ⅰ—Ⅲ类水质比例为100％，同比上升8.3个百分点，总体水质为优。 13个县级以上集中式饮用水水源地水质良好，所有水源地各期监测值均达到或者优于GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，水质达标率100%。 根据《漳州市水环境质量月报（2025年6月）》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzssthjj/2025-07-14/1131035528.html），2025年6月，全市主要流域12个国控水质监测断面，Ⅰ～Ⅲ类的水质比例为83.3%，其中，Ⅲ类水质断面10个，Ⅳ类水质断面2个。全市监测的13个集中式生活饮用水水源均达标（达到或优于Ⅲ类标准），达标率100%。 - 3.1.2大气环境 - 1.项目所在区域大气环境功能区划为二类区，区域环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单二级标准；特征污染物二甲苯执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D；非甲烷总烃参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的TVOC，同时执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值2.0mg/m3，见表3.1-3。 表3.1-3 GB3095-2012《环境空气质量标准》 标准号及名称; 污染物; 取值时间; 浓度限值（ug/m3）. GB3095-2012 《环境空气质量标准》 及其修改单; SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 7. 0; 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D; 二甲苯; 1小时平均; 200. TVOC; 8小时平均; 600. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 一次值; 2000. - 2.质量现状 - ①空气质量达标区判断 - 根据环保部GIS服务平台中环境空气质量模型技术服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中达标区判定的刷选结果如下截图：可见本项目所在区域为达标区。 图3.1-1 达标区判定截图 - ②常规污染物 - 根据《2024年漳州市生态环境质量公报》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/siteresource/article.shtml?id=830655038049560004&siteId=530418360864480000），2024年漳州市区环境空气质量综合指数为2.81，市区全年有效监测天数366天，超标天数12天，达标天数比例为96.7％。市区环境空气中六项污染物年均浓度及百分位数浓度均达到了《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的二级标准。各县（区）空气质量保持稳定，综合指数变化范围为1.83—2.86，华安县最优；达标天数比例范围96.2%—100%，其中长泰区100%达标。2024年，漳州市区和龙海区降雨量共3562.1毫米，没有酸雨，降雨pH值范围6.36-6.76，降雨年pH均值6.51。 - 根据《漳州市2024年12月和1—12月各县（区）及开发区（投资区）环境空气质量排名情况》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzssthjj/2025-01-17/435652431.html，2024年1-12月各县（区）环境空气质量排名情况见表3.1-4），2024年华安县SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为0.005mg/m3、0.011mg/m3、0.019mg/m3、0.012mg/m3，CO 24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为0.106mg/m3，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 表3.1-4 2024年各县（区）环境空气质量一览表 单位：mg/m3 - ③特征污染物 - 根据《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》(来源于生态环境部环境工程评估中心主办的环境影响评价网:编制技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有的监测数据。因此本项目排放的非甲烷总烃和二甲苯在国家、地方环境空气质量标准中无限值，故不进行监测。 - 为进一步了解项目周边大气现状，根据评价区域环境情况，结合本项目的特征，确定项目其他大气特征污染物环境现状调查因子为TSP。 - 本环评引用《新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目-7#厂房扩建（钢结构生产加工）项目环境影响报告书》中大气环境质量现状监测数值，根据湖南谱实检测技术有限公司于2022年10月31日～11月6日对Q1新长诚（漳州）重工有限公司厂区和Q2银塘村的TSP质量现状进行监测（监测点位见附图6，监测结果见表3.1-5），新长诚（漳州）重工有限公司与本项目距离约1.45km，银塘村与本项目距离约2.29km，在本项目周边5km范围内，符合引用要求。由现状监测结果可知，项目所在区域TSP质量现状符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准（TSP日均限值为300ug/m3）。 表3.1-5 区域TSP质量现状监测结果一览表 单位：ug/m3 Q1 Q2 - 综上所述，项目所在区域空气环境质量现状良好，符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 - 3.1.3声环境 - 项目位于福建省华安县丰山镇九龙大道93号，属于漳州市华安县华安工业集中区九龙工业园范围，所在区域划为3类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，见3.1-5。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，故未进行声环境质量现状监测。 表3.1-6 GB3096-2008《声环境质量标准》 单位: dB（A） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.1.4生态环境 本项目为租赁法拉（华安）电子有限公司已建3#厂房，属于华安工业集中区九龙工业园范围，不涉及编制指南“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，用地在开发区内，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 - 3.1.5电磁辐射 本项目属于木质家具制造，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测和评价。 # 3.1.6地下水环境 - 根据HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，本项目属于N轻工-109、家具制造-其他（Ⅳ类项目），可不开展地下水环境影响评价。 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源，故不开展地下水环境质量现状调查。 - 3.1.7土壤环境 - 根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，本项目属于制造业-设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造（包括家具制造业）-Ⅲ类项目，项目面积为8000m2，属于小型（≤5 hm2），所在区域土壤环境不敏感，可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2.1周围环境概况 本项目位于福建省华安县丰山镇九龙大道93号，为租赁法拉（华安）电子有限公司已建3#厂房，法拉（华安）电子有限公司的厂界详见附图8。本项目北侧为法拉电子空置车间；西侧为法拉电子的厂内空地，往西为圣王大道；南侧为振立（漳州）工贸有限公司（主要生产帐篷、凉篷、睡袋、沙滩椅、服装、金属制品、塑料制品等）；东侧为法拉（华安）电子的生产车间。项目与最近的敏感目标为北侧240m的丰山镇镇政府。项目厂区及周边环境现状实拍见附图7，周围环境示意图见附图8。 3.2.2环境保护目标 本项目的主要环境目标见表3.2-1，周边敏感点见附图9。 # 1.大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，故以文化区和农村地区人群较集中的区域为大气环境保护目标，见表3.2-1。 # 2.声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 # 3.地下水 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目为租赁法拉（华安）电子有限公司已建3#厂房，无新增用地，用地范围内未含有生态环境保护目标。 表3.2-1 项目主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 与项目 相对位置关系; 影响因子; 环境目标. 大气环境; 丰山镇镇政府; N 0.24km; 运营期废气; 大气环境质量符合 GB3095-2012及其修改单 二级标准. 漳厦新城; NE 0.38km. 水环境; 九龙江西溪; S 1.83km; 运营期废水; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3.1废水 项目废水经处理后由污水管网接入华安县第二污水处理厂进一步处理后排入九龙江北溪。本项目废水水质执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，同时满足华安县第二污水处理厂进水水质要求，见表3.3-1；由表3.3-1可知，华安县第二污水处理厂进水水质要求严于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准要求，故项目废水水质执行华安县第二污水处理厂进水水质要求。 华安县第二污水处理厂出水水质执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，见表3.3-1。 表3.3-1 项目废水排放标准一览表 单位：mg/L 3.3.2废气 项目粉尘废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准和无组织排放监控浓度限值，详见表3.3-2；项目有机废气的NMHC和二甲苯排放参照执行DB35/1782—2018《工业企业挥发性有机物排放标准》—木材加工行业及无组织相关排放标准，详见表3.3-3；项目有机废气的乙酸丁酯参照执行DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》—家具制造排放限值及无组织相关排放标准，详见表3.3-3；厂区内监控点任意一次浓度值执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》，详见表3.3-4。 根据GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》：“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外,还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”项目所在厂房共1层，总层高约8m；项目周边200米半径范围的建筑最高高度约为20m，故要求项目粉尘排气筒高度≥25m。由于项目拟采用15m高粉尘排气筒，粉尘废气排放速率严格50%执行，即最高允许排放速率为1.75kg/h。 根据DB35/1782—2018《工业企业挥发性有机物排放标准》“5.2.2 所有排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且不低于15m。”项目拟采用15m高有机废气排气筒，故NMHC最高允许排放速率为1.8kg/h、二甲苯最高允许排放速率为0.6kg/h。根据DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》“5.2.2 所有排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且不低于15m。”项目拟采用15m高有机废气排气筒，故乙酸乙酯最高允许排放速率为1.0kg/h 表3.3-2 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 二级 (kg/h); 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外 最高允许浓度; 1.0. 表3.3-3 有机废气排放标准限值一览表 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 厂区内监控点浓度限值（mg/m3）; 企业边界监控点浓度限值（mg/m3）. 排气筒 高度(m); 二级(kg/h). DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》-木材加工. NMHC; 60; 15; 1.8; 8.0; 2.0. 二甲苯; 20; 0.6; /; 0.2. DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》-家具制造. 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 40; 15; 1.0; /; 1.0. 表3.3-4 GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》 污染物; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.3噪声 项目运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，见表3.3-5。 表3.3-5 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位:dB（A） 声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. 3.3.4固废 # 一般工业固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定；危险废物执行GB18597－2023《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第四章生活垃圾”的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4.1总量控制因子 根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十四五”生态环境保护专项规划的通知》（闽政办〔2021〕59 号）的要求，福建省“十四五”规划主要控制污染物质指标为原有的COD、NH3-N、SO2、NOx 及新增四项指标TN、TP、挥发性有机物、颗粒物。根据本工程的排污特点，最终确定本项目总量控制因子为挥发性有机物、颗粒物。 3.4.2总量控制指标 本企业废气总量控制因子为挥发性有机物。挥发性有机物控制指标为0.769t/a（包括有组织排放量为0.342t/a、无组织排放量为0.427t/a）。有机废气应实行倍量替代，颗粒物可实行等量替代，通过漳州市华安生态环境局进行调剂。 项目无生产废水产生，生活污水排放量为660t/a，其中化学需氧量(COD)排放量为0.033t/a，NH3-N排放量为0.003t/a，经化粪池处理后进入污水处理厂进一步处理。根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6 号）的规定“对水污染物，仅核定工业废水部分”。本项目生活污水可纳入华安县第二污水处理厂处理，因此，对其分配的 COD、NH3-N 排放量不计入总量控制指标中。 # 表3.4-1 项目总量控制指标一览表 类别; 总量控制因子; 总量控制指标(t/a); 备注. 废气; 挥发性有机物; 0.769; 通过漳州市华安生态环境局进行调剂. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租赁法拉（华安）电子有限公司已建3#厂房。项目施工期主要进行机台设备的安装，设备安装时会产生噪声，安装设备时噪声源强较小，设备的安装时间短，且项目周边多为工业企业，周边200m范围内无居民、学校、医院等敏感点，最近的敏感目标为北侧240m处的丰山镇镇政府，故施工期对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1废水 4.2.1.1废水产生及排放情况 项目生产过程无需用水，无生产废水产生。项目外排废水主要为生活污水，废水排放信息见表4.2-1。 项目职工人数为50人，均不住厂。参照DB35/T772-2023《行业用水定额》，结合漳州当地实际用水情况，非住厂职工用水定额取50L/d.人，污水排放系数按80%计，则项目职工生活用水量为2.5t/d（825t/a），污水排放量为2.0t/d（660t/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。 参考《给水排水常用数据手册》，典型生活污水的污染物浓度值为：COD 400mg/L、BOD5 175mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 300mg/L。生活污水经现有三级化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级排放标准和华安县第二污水处理厂进水水质要求，经市政污水管网纳入Error: Reference source not found；项目废水经污水处理厂处理后，可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 此外，参照刘毅梁发表的《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》及《建设项目环境影响审批登记表》填表说明中推荐的参数中的数据，COD、NH3-N、BOD5、SS去除率分别为15%、3%、11%、47%。处理前后废水水质源强见表4.2-2。 # 表4.2-1 项目废水排放信息一览表 # 表4.2-2 项目废水水质情况及源强一览表 # 表4.2-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 4.2.1.2废水处理设施及可行性 项目外排废水主要为生活污水，排放量为660t/a，经法拉（华安）电子有限公司配套的三级化粪池处理后，由污水管网排入华安县第二污水处理厂进一步处理。三级化粪池工艺简介：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，让固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解，其污水处理工艺详见图4.2-1。 图4.2-1 项目废水处理工艺流程图 化粪池工作原理：粪便由厕所管道进入第一池，池内粪便产生沼气开始发酵分解，因比重不同粪便可分为三层，上层为比较浓的粪渣垃圾，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较清的粪液，在上层粪便和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过化粪管流到第二格池，第二格池内再发酵分解沉淀后溢流到第三格，第三格池再经过沉淀过滤后清水排放。第 1 池、第 2 池、第 3 池的容积比为 2：3：1，粪便在第一池需停留 20 天，第二池停留 10 天，第三池容积至少是二池之和。参照刘毅梁发表的《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》及《建设项目环境影响审批登记表》填表说明中推荐的参数中的数据可知，化粪池对水污染物COD、NH3-N、BOD5、SS去除率分别为15%、3%、11%、47%。 法拉（华安）电子有限公司3#厂房已配备建设一个处理能力为10t/d三级化粪池，目前该3#厂房均为空置厂房，故化粪池的剩余处理能力为10t/d。根据工程分析，本项目废水量为2.0t/d，仅占该化粪池处理能力的20%，在其处理能力范围内；本项目生活污水水质简单，污染物浓度较低，不会影响现有化粪池正常运行和处理效果；根据一般化粪池处理效果可知（见表4.2-2），处理后的水质符合GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，同时也满足华安县第二污水处理厂进水要求，处理措施可行。 4.2.1.3依托华安县第二污水处理厂可行性 1.废水排水去向 项目废水量为660t/a，主要为生活污水，经该厂房配套的三级化粪池预处理后，经法拉（华安）电子有限公司的废水统一排放口进入污水管网，排入华安县第二污水处理厂进一步处理达标后排入九龙江北溪。 2.华安县第二污水处理厂概况 目前华安县第二污水处理厂已经建成运营，选址于华安县南部新区丰山镇银塘村，工程占地面积28.7hm2，共分两期建设，一期设计处理污水量1万m3/d，于2013年12月完工并投入运行，目前处理量为0.8万m3/d；二期设计处理污水量3万m3/d，目前正在建设中。该污水处理厂采用“污水→粗格栅间及提升泵房→细格栅间及旋流沉砂池→改良型SBR池→调节池及提升泵井→高密度沉淀池→纤维式转盘滤池→接触消毒池→巴氏计量槽→出水”处理工艺，设计进出水水质见表4.2-4，处理后的废水能够达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。污水处理厂向西沿规划十七路埋设排水管线，在丰山桥上游1800m处排入九龙江北溪，尾水管总长1.2km，尾水排放方式为岸边排放。 表4.2-4 华安县第二污水处理厂设计进水水质及处理程度一览表 3.依托华安县第二污水处理厂可行性 ①废水排入华安县第二污水处理厂的可行性分析 该污水处理服务范围主要为华安经济开发区九龙工业园、新社工业园和长富工业园，主要处理工业废水为主，包括一些生活污水。本项目位于福建省华安县丰山镇九龙大道93号，隶属于华安经济开发区九龙工业园，属于华安县第二污水处理厂的服务范围，该片区污水管网已建成，废水可经九龙大道的市政污水管网纳入华安县第二污水处理厂进一步处理。 ②水质影响分析 根据工程分析，项目生活污水经三级化粪池预处理后，出水水质可以符合GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准和华安县第二污水处理厂的进水水质要求（见表4.2-2），不会对污水处理厂的处理系统造成冲击，不会影响污水处理厂处理效果。 ③污水量影响分析 本项目废水排放量为2.0m3/d，占华安县第二污水处理厂剩余处理能力的0.1%，废水量在华安县第二污水处理厂接纳能力范围内；项目生活废水经预处理后外排水质较为稳定，水量不大，污染物较为简单，不会对污水处理厂的正常运行造成影响。 因此，华安县第二污水处理厂可以接纳本项目废水。 # 4.2.1.4废水影响分析 项目外排废水主要为生活污水，水量不大，污染物较为简单，经厂内三级化粪池预处理后水质较为稳定，废水经法拉电子的废水统一排放口，由污水管网纳入华安县第二污水处理厂进一步处理达标后排入九龙江西溪，对地表水影响很小。 4.2.2废气 # 4.2.2.1废气产生及排放情况 项目废气包括下料、拉槽、精修、钻孔及雕刻等工序产生的粉尘废气，白乳胶在拼框、压板、包覆贴纸、吸塑等工序使用产生的有机废气，热熔胶在封边工序使用产生的有机废气，以及洗板水清洗产生的有机废气。运营期废气污染物产生及排放情况见表4.2-5，污染物产排及治理措施情况见表4.2-6。 ①粉尘废气：项目在下料、拉槽、精修、钻孔及雕刻等工序将产生粉尘废气。 - 项目精修工序属于表面光滑处理工序，主要针对中纤板和刨花板的侧面四周进行精修；考虑到成品对于工艺的要求，部分原料板的平面需进行精修，便于后续包覆处理，精修的数量约占总量的1/4。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--211木质家具制造行业系数手册产排污系数：实木、人造板表面光滑处理工序颗粒物产污系数为23.5g/平方米-原料，采用袋式除尘的去除率为90%。项目年加工中纤板20万片、刨花板10万片，单片原料板尺寸主要为1.22m×2.44m×15mm，则精修加工的面板侧面面积为0.1098m2/片，精修加工平面面积约为5.9536m2/片，考虑到精修的平面约占总量的1/4，故精修加工面积可按1.5982/片（折合约479460m2/a），则粉尘产生量约为11.267t/a（479460m2/a×23.5g/平方米-原料≈11.267t/a）。 - 项目下料、拉槽、精修及雕刻工序属于机加工工序，以中纤板和刨花板作为原料进行加工生产，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--211木质家具制造行业系数手册产排污系数：实木、人造板机加工工序颗粒物产污系数为150g/立方米-原料，采用袋式除尘的去除率为90%。项目机加工工序年加工中纤板20万片、刨花板10万片，单片原料板尺寸主要为1.22m×2.44m×15mm，体积约为0.0446m3/片，折合约13395.6m3/a，则粉尘产生量约为2.009t/a（13395.6m3/a×150g/立方米-原料≈2.009t/a）。 - 综上所述，项目粉尘废气总产生量为13.277t/a。项目采用封闭式生产车间，并在各产尘点上方设置集气罩，共设置2套脉冲袋式除尘，风机设总计风量为290000m3/h（包含1套90000m3/h和1套200000m3/h），收集率为80%，处理率为90%，项目收集的粉尘废气采用两套脉冲袋式除尘（TA001、TA002）处理后通过分别一根15m高排气筒（DA001、DA002）排放。处理后粉尘有组织排放量为1.062t/a，无组织排放量为2.655t/a，废气排放情况详见表4.2-5。考虑到两套脉冲袋式除尘设施的收集率和处理率都相同，但风机风量不一样，故按风量较小的风机（90000m3/h）核算项目粉尘废气的排放浓度后进行对标。 # ②有机废气：项目在白乳胶、热熔胶和洗板水使用过程中，将产生有机废气。 # A、本项目在拼框、压板、包覆贴纸、吸塑等工序需使用白乳胶作为粘胶剂，白乳胶属于水基性胶粘剂，由于白乳胶含有微量的助剂，使得白乳胶中带有微量的挥发性有机物。根据生态环境部关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知（环办综合函〔2022〕350号）的表2-1木质家具制造(2110)V0Cs产污系数表，水性黏胶剂施胶工序产生的有机废气为52.4kg/t产品，即5.24%。项目白乳胶使用量为0.5t/a，则本项目上胶拼板和冷压工序NMHC产生量为0.026t/a（0.5t/a×5.24%≈0.026t/a）。经集气罩收集后纳入有机废气处理设施处理后排放。 B、本项目在封边工序需使用热熔胶和PVC封边条，热熔胶作为粘胶剂。根据业主提供的MSDS和SGS可知，该热熔胶主要成分为乙烯-醋酸乙烯共聚物，是通过乙烯和醋酸乙烯在高温下共聚而成，该热熔胶不含挥发性有机物，分解温度约为200℃。本项目封边工序约为120℃-150℃，未达到热熔胶的分解温度，因此加热过程热熔胶不会分解，但在加热过程中会有少量未经聚合的单体释放，主要成份为乙烯和醋酸乙烯等有机废气，以非甲烷总烃计。 根据热熔胶的SGS（见续附件7）可知，该胶粘剂中总挥发性组分含量为未检出，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2水基型胶粘剂含量限量中“木工与家具”醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类（≤50g/L）的限制要求，故本项目非甲烷总烃按照标准限值（50g/L）核算源强。根据热熔胶的MSDS可知，其密度为1.35g/cm3，则非甲烷总烃含量约为3.7%（50g/L÷1.35g/cm3≈0.037=3.7%）。项目年使用热熔胶3t，则项目封边工序非甲烷总烃产生量约为0.111t/a（3t×3.7%≈0.111t/a）。经集气罩收集后纳入有机废气处理设施处理后排放。 C、本项目清洁工序在封闭式的洗板机内进行，该工序需使用洗板水作为清洁剂，洗板水主要采用PU稀释剂。根据MSDS（见附件8）可知，该稀释剂主要由30%的二甲苯、30%的乙酸丁酯和40%的乙酸-1甲氧基-2丙基酯组成。项目年使用洗板水2t，则项目清洁工序非甲烷总烃产生量约为0.111t/a（3t×3.7%≈0.111t/a）。经集气罩收集后纳入有机废气处理设施处理后排放。 综上所述，项目有机废气总产生量为2.137t/a。企业拟在封边、拼框、压板、包覆贴纸、吸塑及清洁工序上方设置集气罩收集各工序的有机废气，风机设计风量为20000m3/h。根据《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022 年修订>》的通知》（环办综合函[2022]350 号）表2-3 VOCs 废气收集率和治理设施去除率通用系数，项目生产车间为密闭正压形式，故收集效率按80%计算，收集的有机废气统一采用一套“二级活性炭吸附”（TA002）处理后通过15m高排气筒排放(排气筒编号为DA003)。 参照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物 治理体系建设技术指南（试行）》4.2“碘吸附值不低于800mg/g 或四氯化碳吸附率不低于60%”，要求企业采用碘吸附值≥ 800mg/g 的活性炭，则单级活性炭吸附率按60%，二级活性炭的处理率为84%，考虑到活性炭使用一段时间后吸附效率会降低，故保守考虑，二级活性炭的处理率按80%计。处理后有机废气有组织排放量为0.342t/a、无组织排放量为0.427t/a。有机废气产生及排放情况详见表4.2-5。 |

表4.2-5  项目废气产生及排放情况一览表

### 表4.2-6   运营期废气污染物及治理措施情况一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.2废气处理设施情况 项目废气包括下料、拉槽、精修、钻孔及雕刻等工序产生的粉尘废气，白乳胶在拼框、压板、包覆贴纸、吸塑等工序使用产生的有机废气，热熔胶在封边工序产生的有机废气，以及洗板水清洗产生的有机废气。 1.粉尘废气治理措施 项目采用封闭式生产车间，并在下料、拉槽、精修、钻孔及雕刻等工序的设备上方设置集气罩，收集的粉尘废气由两套脉冲袋式除尘器（TA001、TA002）处理后分别通过一根15m排气筒排放（排气筒编号为DA001、DA002）。 脉冲袋式除尘器：是在布袋除尘器的基础上，改进的新型高效脉冲袋式除尘器。为了进一步完善脉冲袋式除尘器，改后的脉冲袋式除尘器保留了净化效率高、处理气体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。其由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由灰斗(或下部宽敞开式法兰)进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器(或微差压控制器)输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗(或灰仓)内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。 参照生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》211木质家具制造行业系数手册产排污系数可知，一般袋式除尘措施平均处理率为90%，处理后粉尘排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》相关标准要求。参照HJ1180—2021《家具制造业污染防治可行技术指南》，袋式除尘属于颗粒物治理的可行技术，因此本项目粉尘废气治理措施可行。 2.有机废气治理措施 项目采用封闭式生产车间，并在拼框、压板、包覆贴纸、吸塑、封边、清洁等工序上方设置集气罩，收集的有机废气统一采用“二级活性炭吸附”设施（TA003）处理，尾气引至15m高的排气筒高空排放（排气筒编号DA003）。 活性炭吸附原理：活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 其多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，将有害的杂质吸引到孔径，从而达到废气净化的目的。 参照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》可知，单级活性炭的去除率为60%，二级活性炭的处理率可达84%，本环评保守估计取80%，处理后有机废气排放可符合DB35/1782—2018《工业企业挥发性有机物排放标准》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关排放标准。参照HJ1180—2021《家具制造业污染防治可行技术指南》大气污染治理措施中，活性炭吸附属于吸附法VOCs治理技术，为治理挥发性有机物的可行性技术；此外，水性胶粘剂替代技术和固体热熔胶替代技术均属于木质家具的封边、贴饰面等施胶工序的废气污染防治可行技术，项目使用的白乳胶属于水性胶粘剂，热熔胶为固体热熔胶。综上所述，本项目有机废气治理措施可行。 4.2.2.3无组织排放控制措施 1.含VOCs原辅材料（如白乳胶、洗板水等）应贮存于密闭的容器或包装袋中。 2.盛装含VOCs原辅材料的容器或包装袋应存放于室内；盛装含VOCs原辅材料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 3.贮存含VOCs原辅材料的容器材质应结实、耐用，无破损、无泄漏，封闭良好。 4.含VOCs的危险废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖、封口，保持密闭，存放于安全、合规场所，并及时转运、处置。危险废物的贮存应满足GB 18597的要求。 5.存放过含VOCs原辅材料及含VOCs废物的容器或包装袋应加盖、封口或存放于密闭空间。 6.根据生产需要和工作流程，合理控制使用洗板水的用量，避免洗板水的一次性大量使用。 4.2.2.4废气非正常情况分析 当废气处理设施发生故障，项目废气经集气罩收集后直接排放，非正常排放情况如表4.2-7。 - 表4.2-7 项目废气非正常情况排放一览表 4.2.2.5废气环境影响分析 - 项目采用封闭式生产车间，并在各产尘点上方设置集气罩，收集的粉尘废气由两套脉冲袋式除尘器处理后分别通过配备的15m排气筒排放（排气筒编号分别为DA001、DA002）。粉尘废气收集率可达80%，处理率可达90%，处理后粉尘废气排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》相关标准要求。 - 项目白乳胶、热熔胶和洗板水产生的有机废气经集气罩收集后，统一采用“二级活性炭吸附”设施（TA003）处理，尾气引至15m高的排气筒高空排放（排气筒编号DA003）。该处理设施废气收集率可达80%，处理率可达80%以上，处理后有机废气NMHC和二甲苯排放可符合DB35/1782—2018《工业企业挥发性有机物排放标准》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关排放限值要求，乙酸丁酯排放可符合DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》相关排放限值要求。 根据大气环境质量现状分析可知，本项目所在区域大气环境质量现状良好，区域尚有一定环境容量。项目废气污染物主要为有机废气和颗粒物，项目采用封闭式生产车间，污染物经相应处理设施处理后均可达标排放。本项目与最近的敏感点为北侧丰山镇镇政府，最近距离为240m，留有一定的防护距离；本项目污染物经治理后排放量不大（挥发性有机物NMHC总排放量为0.769t/a、颗粒物总排放量为3.717t/a），且经空气进一步逸散净化后，对其影响不大。综上所述，项目对周围大气环境影响不大。 4.2.3 噪声 4.2.3.1污染源强 项目噪声主要来源于生产设备运营产生的噪声，其声级在70～90dB(A)间(距声源1m处)，其主要设备噪声级见表4.2-8。项目通过采取有效的隔声、消音措施，如车间适当封闭、设备加减振器、噪声较大的设备进行密闭、风机及风管设置消声器等进行降噪；此外，项目应定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，防止机械噪声的升高。工业企业噪声源强调查清单见表4.2-9和4.2-10。 - 表4.2-8 项目主要设备噪声一览表 单位：dB（A） 表4.2-9 本工程噪声源强调查清单（室外声源） |
| --- | --- |

表4.2-10  本工程噪声源强调查清单（室内声源）

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3.2噪声达标情况 一般工业噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散。根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》结合本项目工业噪声源的特点，本次评价采用室内声源等效室外声源声功率级和工业企业噪声计算方法进行预测。 - 室外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预 测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 （A.1） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； - Lw —由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； - DC —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； - Adiv —几何发散引起的衰减，dB； - Aatm —大气吸收引起的衰减，dB； - Agr —地面效应引起的衰减，dB； - Abar —障碍物屏蔽引起的衰减，dB； - Amisc —其他多方面效应引起的衰减，dB。 - （A.2） - 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； - Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB； - DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； - Adiv —几何发散引起的衰减，dB； - Aatm —大气吸收引起的衰减，dB； - Agr —地面效应引起的衰减，dB； - Abar —障碍物屏蔽引起的衰减，dB； - Amisc —其他多方面效应引起的衰减，dB。 - b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。 -   （A.3） - 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； - Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； - ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 - c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 -    （A.4） - 式中：LA(r) —距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； - LA(r0) —参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； - Adiv —几何发散引起的衰减，dB。 - 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图4.2-2所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为L p1和L p2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 图4.2-2 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw —点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=S，Sɑ/（1-ɑ），S为房间内表面面积，m2；ɑ为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i(T)—靠近围护结构处室外N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 3.工业企业噪声计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M --等效室外声源个数； Tj--在T时间内j声源工作时间，s。 4.预测结果 本项目为单班制，夜间不生产，则夜间对周边声环境没有影响。采用上述预测模式计算，昼间厂界噪声影响预测结果见表4.2-11。 - 表4.2-11 噪声预测结果一览表 由上表可知，通过采取隔声措施后，项目厂界噪声均可符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，运营期噪声对周围声环境影响较小。 4.2.4固体废物 4.2.4.1污染源强 本项目建成投入运营后，产生的固体废物主要为木材边角料，袋式除尘器收集的粉尘，袋式除尘器更换的布袋，白乳胶外包装罐，有机废气处理设施更换的废活性炭，洗板水外包装罐，机械设备维护检修产生的废机油和废油桶等，以及职工生活垃圾，污染物汇总见表4.2-12，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，针对危险废物汇总，见表4.2-13。 ①木材边角料 项目在下料、拉槽、精修、钻孔和雕刻过程将产生木材边角料，根据业主提供，产生量约为30t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，木材边角料属于废物代码900-009-S17类废木材，可外卖给可回收利用的单位。 ②袋式除尘器收集的粉尘 根据项目工程分析，项目袋式除尘器收集的粉尘约为9.559t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，粉尘属于废物代码900-099-S59其他工业生产过程中产生的固体废物，可外卖给可回收利用的单位。 ③白乳胶外包装罐 项目使用的白乳胶会产生外包装罐，原料规格采用100kg/桶，每个空罐按0.4kg计，项目年用白乳胶0.5t/a，由此估算白乳胶外包装罐产生量为0.002t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，白乳胶外包装罐属于废物代码900-099-S59其他工业生产过程中产生的固体废物，可由供应商回收回用。 ④更换的废布袋 为保证袋式除尘器的除尘效率，要求企业定期进行布袋的更换，根据同行经验可知，布袋约每年更换一次，更换的废布袋约0.2t/次，即0.2t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，废布袋属于废物代码900-009-S59废过滤材料，可外卖给可回收利用的单位。 ⑤更换的废活性炭 项目有机废气处理系统处理的有机废气量约为1.368t/a。根据《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》（生态环境部大气污染司）的经验数据取值：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.15～0.30kg，本项目按1t活性炭吸附0.2t有机废气核算，则活性炭最小需求量为6.84t/a。 根据生态环境部《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求，企业采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭；活性炭宜采用煤炭活性炭或木质活性炭，结构应为颗粒活性炭，且应定期更换有机废气治理设施中的活性炭，以维持活性炭的吸附效果。根据废气治理设计方案，项目有机废气治理设施采用二级活性炭贮存箱，项目单级活性炭吸附箱装填量为1.5m3，采用木质颗粒活性炭材质，密度为 0.5t/m3，即装填重量为1.5t/套（0.75t/级），可吸附废气量为0.3kg/次.套。根据《深圳市工业有机废气治理用活性炭更换技术指引（试行）》，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，本项目按500小时更换一次，即一年更换6.6次，则活性炭总用量为9.9t/a（≥6.84t/a，符合本项目有机废气吸附所需活性炭用量的要求）。废活性炭产生量为活性炭用量和非甲烷总烃吸附量，因此有机废气处理设施产生的废活性炭量=6.6×1.5+1.368=11.268t/a。 活性炭吸附的气体主要为有机废气，故废活性炭中将沾染部分有机废气，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于国家危险废物HW49其他废物类的900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物），应委托有资质的单位处理。 ⑥洗板水外包装罐 项目使用的洗板水会产生外包装罐，原料规格采用200kg/桶，每个空罐按0.5kg计，项目年用洗板水2t/a，由此估算洗板水外包装罐产生量为0.005t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，洗板水外包装罐属于危险废物HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质。 ⑦废机油及废油桶 项目各机械设备运行过程需使用机油，平时为循环使用，定期补充损耗。机油在长期使用过程中由于外部原因（空气、水、杂质、热、光、辐射、机械剪切、搅动作用）和内部原因（精制深度、化学成分、添加剂性质等）的影响会发生物理和化学变化，使其老化变质，需定期更换，同时项目在机械设备维护修理过程也将产生废机油，约1年维护检修两次，废机油及废油桶产生量约0.1t/a。 根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物--900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”类危险废物，更换下来的废机油和废油桶应分类收集暂存在危险废物暂存间内，并委托有资质单位进行处置。 ⑧职工生活垃圾 项目拟招收工作人员50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，则垃圾产生量为8.25t/a。 |
| --- | --- |

表4.2-12  固体废物产排情况一览表

表4.2-13 危险废物汇总表

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4.2管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）要求，企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （1）一般固废处置措施 一般固废主要为木材边角料，布袋除尘器收集的粉尘，更换的布袋，白乳胶外包装罐等，其中木材边角料、粉尘及废布袋可集中收集后外卖给可回收利用的单位，白乳胶外包装罐可由供应商回收。一般固废临时堆放场应参照GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》进行设置。 此外，项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 （2）危险废物处置措施 本项目所产生的危险废物产生后放至危废间贮存。危废暂存管理需按以下要求进行。 本项目拟新建一个4m3的危废间（位置详见附图6），本项目危废主要为有机废气处理设施更换的废活性炭、洗板水外包装罐、机械设备维护修理产生的废机油和废油桶，危废产生总量为11.373t/a，根据危废性质不同分别封存在密闭的塑料桶装和金属桶装内，再堆放暂存于危废间内，危废间的容积满足危废暂存的要求。此外，危废间应做好防渗要求，建设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危废暂存间进行检查维修。还应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行贮存，贮存应符合下列要求： - 根据GB 15562.2-1995《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》修改单和HJ1276—2022《危险废物识别标志设置技术规范》设置环境保护图形标志。 - 根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 - 根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - 根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 - 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 - 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 - 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 - 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 - 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 - 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 - 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 - 项目危险废物贮存场所基本情况见表4.2-14。 表4.2-14 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 日常 储存量/吨; 贮存 周期. 危废 贮存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; E117.648067、N24.664566; 4m2; 密闭 塑料桶装; 5.634; 半年. 洗板水 外包装罐; HW49; 900-041-49; 密闭 金属桶装; 0.0025. 废机油及油桶; HW08; 900-249-08; 密闭 金属桶装; 0.05. 流转及管理要求：企业应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物管理条例》等法律规定，建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并向所在地生态环境主管部门提供有关资料，并通过国家危险废物信息管理系统申报；制定危废定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。 另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。 ### 4.2.5土壤和地下水污染防治 ### 4.2.5.1潜在污染源及其影响途径 ### 项目使用的白乳胶、热熔胶、洗板水等化学品原料暂存于化学品间，危险废物暂存于危废间，一般固废暂存于一般固废区，化学品间、危废间、一般固废区均设置门槛，地面做好相应防渗漏等措施，不会影响到土壤和地下水；项目生活污水管网和三级化粪池均应做好底部硬化措施，可有效防止污水下渗到土壤和地下水；项目产生的废气经过有效处理后排放量不大，且不属于重金属等有毒有害物质。因此，本项目若能做好污染防控措施，则不存在土壤和地下水污染途径。 ### 4.2.5.2污染防控措施 ### 1.源头控制：对白乳胶、热熔胶、洗板水等辅料储存及使用区，沾有白乳胶的外包装桶存放区以及危废间，须采取相应的防渗漏、泄漏措施。 2.根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，结合本项目厂区内可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目防渗防治分区见表4.2-15，项目分区防渗图见附图10。 表4.2-15 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 装置或者构筑物名称; 防渗区域; 防渗要求. 重点污染防治区; 危废间; 地面、墙裙; 等效黏土防渗层≥6.0m， 渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 化学品间. 化粪池. 一般污染防治区; 一般工业固废间; 地面、墙裙; 等效黏土防渗层≥1.5m， 渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 生产车间. 简单防渗区; 其他区域; ─; 一般地面硬化. ①重点防渗区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域；以及泄漏可能对区域地下造成较大影响的单元。本项目重点污染防治区主要包括危废间、化学品间及化粪池，应按照HJ610-2016相关要求进行防渗设计，防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598-2019《危险废物填埋污染控制标准》执行。 ### ②一般防渗区：指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。考虑到本项目生产区域不大且较为集中，而涉及白乳胶、热熔胶和洗板水的储存点和使用区、外包装罐存放区范围较为分散，同时由于该区域天然包气带防污性能为中-强、污染控制难易程度为易，故建议将加工生产区域（一般包装区除外）进行一般防渗，按照HJ610-2016相关要求进行防渗设计，防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB 16889-2024《生活垃圾填埋场污染控制标准》执行。 ### ③简单防渗区：指不会对地下水环境造成污染的区域。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，主要为办公室、一般包装区、一般原料区和成品区等，只需进行一般地面硬化。 ### 3.渗漏、泄漏检测：对管道等配置渗漏、泄漏检测装置，定期对渗漏、泄漏风险点进行隐患排查。 ### 4.2.6生态 本项目为租赁法拉（华安）电子有限公司已建3#厂房，无新增用地，用地范围内未含有生态环境保护目标。 ### 4.2.7电磁辐射 ### 项目为属于木质家具制造，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测和评价。 4.2.8监测及其他要求 为保证环境监测工作的正常运行，该企业可委托有质资的监测单位协助负责本项目的监测工作。本项目应制定自行监测方案，目前根据HJ1027—2019《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》，各监测点、监测项目、监测频次见表4.2-17；待家具制造工业排污单位适用的自行监测技术指南发布后从其规定。若企业发现不正常排放的情况，应增加监测频率，并及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 根据《排污许可管理条例》，依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当依照条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。本企业需根据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前填报排污登记。 表4.2-16 监测计划一览表 污染源名称; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 废水排放口DW001; 水量、PH、COD、BOD5、SS、氨氮; /. 废气; 排气筒DA001、DA002; 废气量、颗粒物; 1次/年. 排气筒DA003; 废气量、NMHC、二甲苯、 乙酸丁酯; 1次/年. 厂区内厂房外; NMHC; 1次/年. 厂界; NMHC、二甲苯、 乙酸丁酯、颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂界; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季度. 4.2.9环境风险分析 - 1.物质风险识别 本项目属于木质家具制造，根据HJ169－2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B和C判断，项目化学品包括白乳胶、热熔胶和洗板水等，白乳胶和热熔胶不涉及风险物质；项目涉及风险物质主要为洗板水中含有的二甲苯和乙酸丁酯，以及机械设备使用的机油。洗板水的存储量约为0.2t，机油在设备中的存储量约为0.2t，废机油在危废间的存储量为0.1t，则本项目危险物质数量与临界量比值Q=洗板水中含有的二甲苯0.2×30%/10（二甲苯）+洗板水中含有的乙酸丁酯0.2×30%/50（乙酸丁酯）+机油0.3/2500（油类物质）=0.00732＜1（见表4.2-17），故该项目风险潜势为I。因此本评价只对项目运营期可能发生的环境风险做简要评述。 表4.2-17 建设项目Q值确定表 - 2.环境风险影响分析 本项目可能出现的环境风险事故：①项目使用的原材料及辅料均可能引起火灾风险；化学品白乳胶、热熔胶、洗板水和废机油若存放不当可能引起泄漏，影响地下水、土壤及大气环境。②机械设备使用的机油、原辅材料（如板材、纸箱包装物等）均属于可燃易燃物品，在运营过程可引起火灾风险。其可能产生的次生污染为火灾消防废水、消防沙土等。用电设备发生意外存在隐患，其次设备长期使用，导线陈旧破损，也是发生爆炸和火灾风险的隐患之一。 好的防范措施可以减少事故的发生，降低事故发生概率，但事故概率不可能降为零。一旦出现事故时，污染泄漏至环境，对环境可能造成危害，为了减少危害，必须实施相应的应急计划。 - 3.事故防范及应急处理措施 由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 ①一般事故性排放对策 （1）加强对操作人员的安全生产和环境保护教育和管理，特别是危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。严格按规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。 （2）制订风险事物的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。 （3）对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。 ②火灾、爆炸事故风险防范措施 （1）加强安全管理：普及防爆知识，使员工了解可燃性化学品的爆炸危险场所和危险程度，并掌握其防爆措施；提高员工安全专业知识和应急处置能力；同时完善相关安全管理规章制度，建立防爆工作的长效机制。严禁各类明火。严禁乱拉私接临时电线，电气线路符合行业标准。 （2）点火源控制 任何人员进入生产车间内禁止携带打火机、火柴等火种或其他易燃易爆物品；工作人员穿戴防静电的工作服、鞋、手套，禁止穿戴化纤、丝绸衣物。 ③化学品泄漏事故风险防范措施 项目化学品主要为白乳胶、热熔胶和洗板水，生产车间目前已全部采用水泥硬化并铺设了防渗层，拟相应的防范措施如下： （1）化学品定量存放，不超过一个月的用量；含VOCs原辅材料应贮存于密闭的容器或包装袋中。 （2）化学品外包装的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应：储存含挥发性有机物原辅材料的容器材质应结实、耐用，无破损、无泄露，封闭良好，满足相应的强度要求；含挥发性有机物原辅材料在分装容器中的盛装量宜小于80%，避免受热、转运时溢出。建设单位应定期对包装瓶/罐外部检查，及时发现破损和漏处。 （3）存放过含VOCs原辅材料及含VOCs废物的容器或包装袋应加盖、封口或存放于密闭空间。 （4）购置可密封的空桶或承接盘，用砂土或吸附材料将泄漏的白乳胶、洗板水或废机油转移到空桶或承接盘，再委托有资质单位处理处置，严禁物料泄漏通过雨水排放口或污水排放口排放； （5）生产车间的明显位置张贴禁用明火的告示，严禁烟火； （6）加强对操作工人的安全生产和环境保护教育和管理，特别是使用白乳胶和热熔胶的工序； （7）在生产车间并在生产车间设置泡沫灭火器、消防沙箱。 ④消防措施 （1）严格按照消防法的规定做到配套完善，如消防栓、消防水管、消防水源、逃生通道、喷淋设施、烟感感应装置、监控装置等不可或缺，要设置防火避难层。 （2）在平时或事故时，重要消防用电设备要保障正常供电。同时，消防用电设备的电气线路应与非消防用电线路分开布置，为火灾时及时切断非消防用电设备电源和防止扩大火灾蔓延、减少损失及为消防扑救与安全救灾创造必要条件。 （3）建筑周围要有通畅的消防救灾道路。消防救灾道路应成环状，消防救灾道路的路面和路下各种沟、管的盖板要有承受大型消防车等救灾车辆装备的能力，按要求做好防范，确保消防安全。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001、DA002 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器（TA001、TA002）+15m排气筒（DA001、DA002） | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》：最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤1.75kg/h |
|  | 厂区无组织 |  | 封闭式车间 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》：无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3 |
|  | DA003 | NMHC | 集气罩+二级活性炭吸附（TA003）+15m排气筒（DA003） | DB35/1782—2018《工业企业挥发性有机物排放标准》：NMHC最高允许排放浓度≤60mg/m3，最高允许排放速率≤1.8kg/h；二甲苯最高允许排放浓度≤20mg/m3，最高允许排放速率≤0.6kg/h。DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》：乙酸丁酯最高允许排放浓度≤40mg/m3，最高允许排放速率≤1.0kg/h |
|  | 厂界 |  | 封闭式车间 | DB35/1782—2018《工业企业挥发性有机物排放标准》：无组织排放监控点浓度限值NMHC≤2.0mg/m3；二甲苯≤0.2mg/m3。DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》：无组织排放监控点浓度限值乙酸丁酯≤1.0mg/m3 |
|  | 厂区内厂房外 |  |  | DB35/1782—2018《工业企业挥发性有机物排放标准》：NMHC无组织监控点1h平均浓度值≤8.0mg/m3；GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》：NMHC无组织监控点任意一次浓度值≤30.0mg/m3 |
| 地表 水环境 | 污水统一 排放口 （DW001） | COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经三级化粪池处理后纳入华安县第二污水处理厂 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，同时满足华安县第二污水处理厂进水水质要求：pH 6～9、COD≤350mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤330mg/L、氨氮≤30mg/L |
| 声环境 | 厂界噪声 | 连续等效 A声级 | 设备采取隔声降噪减振和消声等措施 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活过程 | 生活垃圾 | 设置存放点，环卫部门清运 | GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 |
|  | 一般工业固废 | 木材边角料 | 外卖综合利用 |  |
|  |  | 收集的粉尘 |  |  |
|  |  | 更换的布袋 |  |  |
|  |  | 白乳胶 外包装罐 | 由供应商回收 |  |
|  | 危险废物 | 洗板水外包装罐、废活性炭、 废机油及油桶 | 设置危废间，定期交由有相应资质的单位处理 | GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ### ①将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，按照HJ610-2016相关要求进行分区防渗设计。 ### ②渗漏、泄漏检测：对管道等配置渗漏、泄漏检测装置，定期对渗漏、泄漏风险点进行隐患排查。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建设单位应定期对包装瓶/罐外部检查，及时发现破损和漏处； ②购置可密封的空桶或承接盘，用砂土或吸附材料将泄漏的白乳胶、洗板水或机油转移到空桶或承接盘，再委托有资质单位处理处置 # ③化学品应分类储放，按生产需求定量领取，避免浪费造成环境污染 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 ①企业环境管理应由相关管理人员负责制下设兼职环境监督员1-2人，负责日常的环境管理； ②环境监督员应协助领导组织推动厂区的环境保护工作，贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准及其他要求； ③组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查； ④汇总和审查相关环保技术措施计划并督促有关部门或人员切实执行； ⑤进行日常现场监督检查，发现问题及时协助解决，遇到特别环境污染事件，有权责令停止排污或者削减排污量，并立即报告领导研究处理； ⑥指导部门的环境监督员工作，充分发挥部门环境监督员的作用；办理建设项目环境影响评价事项和“三同时”相关事项，参加环保设施验收和调试工作； ⑦参加环境污染事件调查和处理工作； ⑧组织有关部门研究解决本企业环境污染防治技术； ⑨负责企业应办理的所有环境保护事项。 - 排污申报 根据《排污许可管理办法》（2024年7月1日起施行）、《排污许可管理办法》（2024年7月1日起施行）、《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）等要求，排污单位应当在排放污染物前申请排污许可证，并做到： ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目实行排污登记管理。待本项目建成后，建设单位应按照HJ1027—2019《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》相关规定登记排污许可，未进行登记管理的，不得排放污染物。 ②排污单位应当在实际排污行为发生之前，向其生产经营场所所在地设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门（以下简称审批部门）申请取得排污许可证。排污单位有两个以上生产经营场所排放污染物的，应当分别向生产经营场所所在地的审批部门申请取得排污许可证。 ③排污单位在填报排污许可证申请表时，应当承诺排污许可证申请材料的完整性、真实性和合法性，承诺按照排污许可证的规定排放污染物，落实排污许可证规定的环境管理要求，并由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。 ④建设单位发生《排污许可管理办法》第三十九条 排污登记信息发生变动的，排污登记单位应当自发生变动之日起二十日内进行变更登记。排污登记单位因关闭等原因不再排污的，应当及时在全国排污许可证管理信息平台注销排污登记表。排污登记单位因生产和排污情况发生变化等原因，依法需要申领排污许可证的，应当依照相关法律法规和本办法的规定及时申请取得排污许可证并注销排污登记表。 ⑤根据《中华人民共和国环境保护税法》，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税。 - 排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。图形符号见表5.1-1。 表 5.1-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 - 竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第 682 号，2017年10月1日实行）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，在本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。在验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，衍晟智能家居年产100万套木质家具加工项目符合国家当前产业政策，符合华安工业集中区九龙工业园产业规划，符合“三线一单”控制要求；项目选址合理，符合华安工业集中区九龙工业园用地规划。在工程建设中，项目应严格执行“三同时”制度；项目投产后，在严格落实国家有关法律法规、技术规范及相关环保措施，落实各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放、污染物排放总量控制在经环保行政主管部门核定的范围内的前提下，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 编制单位：福建净安环境科技有限公司 2025年9月

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | / | / | / | 0.769t/a | / | 0.769t/a | +0.769t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 3.717t/a | / | 3.717t/a | +3.717t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.033t/a | / | 0.036t/a | +0.036t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | +0.007t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | +0.007t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |
| 一般工业 固体废物 | 木材边角料 | / | / | / | 30t/a | / | 30t/a | +30t/a |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 9.559t/a | / | 9.559t/a | +9.559t/a |
|  | 更换的布袋 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 白乳胶外包装罐 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 11.268t/a | / | 11.268t/a | +11.268t/a |
|  | 洗板水外包装罐 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 废机油及油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①