- 晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目竣工环境保护验收意见

2025年8月27日，晋江市昌茂新能源有限公司根据晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程基本建设情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目位于晋江市磁灶镇龟山工业区，总投资78万元，生产规模为年产生物质颗粒1.5万吨。项目由主体工程、储运工程、公用工程及环保工程组成。

（二）建设过程及环保审批情况

晋江市昌茂新能源有限公司于2024年3月委托厦门昱润环保科技有限公司编制《晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目环境影响报告表》，2024年7月1日通过泉州市生态环境局的审批（泉晋环评[2024]表42号）；批复生产规模为年产生物质颗粒1.5万吨。

晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目（下称“本项目”）位于晋江市磁灶镇龟山工业区龟山路19号，租赁他人闲置厂房进行生产经营。本项目于2025年6月1日开始施工，2025年7月21日主体工程及配套环保设施竣工，环保设施调试日期为2025年7月21日至2025年7月27日。

昌茂公司于2025年7月16日办理了排污许可登记（登记编号：91350582MADBGEFU7N001Z）。

从项目开工建设到配套环保工程建设完成过程中，环保实际投资为15万元，执行了环境保护的相关要求，落实了环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投运的“三同时”原则。

（三）投资情况

项目投资78万元，环保投资15万元，占项目总投资15.4%。

（四）验收范围

本次验收范围包含整个项目，验收内容为项目环境管理制度的执行与落实情况、监测并分析评价项目废气、废水、噪声、固废等排放情况、分析评价环保治理设施处理效果等；验收规模为年产生物质颗粒1.5万吨。

- 工程变动情况

因原设定厂区中部分区域承租另一家企业，厂区使用面积较环评减少，同时生产设备数量减少，平面布局调整。但生产规模未发生改变。

综上所述，项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保设施未发生重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水采用化粪池预处理后经市政污水管网排入晋江市西北片区污水处理厂处理。项目依托出租方的1个化粪池，总体积为50m3，剩余处理规模为20m3/d。

- 废气

破碎、粉碎、造粒废气经袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。

- 噪声

项目运营过程中主要噪声源来自生产过程中的设备噪声。项目通过安装减振垫、墙体隔声等措施，防止设备因异常运行引起噪声超标。

（四）固废

生活垃圾由当地环卫部清运，废铁委托晋江丰惠再生资源回收有限公司回收。

（五）其他环境保护设施

①环境风险防范设施

项目已设置1个事故应急收集系统；包含1个事故应急池、集水池、水泵及水带等，事故应急池尺寸（7.6m×6m×2.4m），总容积109.4 m3，集水池尺寸（1.5m×1.5m×1.2m），总容积2.7 m3.

②规范化排放口、监测设施等

项目已设置破碎、粉碎、造粒废气治理设施规范化排污口，并张贴废气排放口标志牌，同时在规定位置设置采样口，并按要求设置了监测采样平台及采样通道等。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1、废气治理设施

项目袋式除尘器对颗粒物去除率约57.0%。

2、废水治理设施

生活污水采用化粪池预处理后经市政污水管网排入晋江市西北片区污水处理厂。

3、厂界噪声治理设施

根据监测结果，厂内生产设备经减振、隔声处理后厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

4、固体废物治理设施

项目产生的固体废物得到合理处置、综合利用。

（二）污染物排放情况

1、废气

有组织废气：外排废气中颗粒物排放浓度、排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

厂界无组织废气：厂界无组织颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

2、废水

生活污水采用化粪池预处理后经市政污水管网排入晋江市西北片区污水处理厂。

3、厂界噪声

厂内生产设备经减振、隔声处理后厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

4、固体废物

生活垃圾每天由园区环卫部定期清运，做到日产日清；废铁暂存于厂区北侧的一般固废暂存间（占地面积约15m2），委托晋江丰惠再生资源回收有限公司回收，目前废铁暂存量约1.0t。

5、污染物排放总量

项目生活污水单独预处理后排入晋江西北片区污水处理厂不纳入总量控制管理。

五、工程建设对环境的影响

项目职工生活污水经处理达标后排入晋江西北片区污水处理厂；破碎、粉碎、造粒废气经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放；噪声经车间墙体隔声、减震垫减震后达标排放，固体废物综合利用。项目污染物均得到有效的处理和综合利用，项目正常运营对周边环境影响较小。

六、验收结论

根据《晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目竣工环境保护验收监测报告》，结合现场检查，验收组认为：该项目执行了环保“三同时”制度，基本落实了环评报告及批复文件中提出的污染防治措施和有关要求，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，不存在不合格情形。晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

（1）进一步完善环保管理制度。（2）加强环保设施的日常维护与管理，做好环保设施的维护与运行记录以及日常监测存档。

八、验收人员的信息

验收工作组名单附后。

晋江市昌茂新能源有限公司

2025年08月27日