晋江市昌茂新能源有限公司

年产生物质颗粒1.5万吨项目

竣工环境保护验收监测报告

| 建设单位： | 晋江市昌茂新能源有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 晋江市昌茂新能源有限公司 |

2025年8月28日

建设单位法人代表：周小国（签字）

编制单位法人代表：周小国（签字）

项 目 负 责 人：杨文武

报 告 编 写 人：杨文武

建设单位                        编制单位

晋江市昌茂新能源有限公司|（盖章）晋江市昌茂新能源有限公司（盖章）

电话: 18659579659               电话: 18659579659

传真:/                          传真: /

邮编: 362214                    邮编: 362214

地址：                         地址：

晋江市磁灶镇龟山工业区龟山路19号   晋江市磁灶镇龟山工业区龟山路19号

目 录

1 项目概况	1

2 验收依据	1

2.1建设项目环境保护项目相关法律、法规和规章制度	1

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定	2

3 项目建设情况	2

3.1地理位置及平面布置	2

3.2建设内容	2

3.3主要原辅材料、燃料及生产设备	3

3.4水源及水平衡	4

3.5生产工艺	5

3.6项目变动情况	6

4环境保护设施	6

4.1污染物治理/处置设施	6

4.2其他环保设施	8

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	8

5环境影响报告表主要结论与建议及审批部门审批决定	9

5.1环境影响报告表主要结论与建议	9

5.2审批部门审批决定	9

6验收执行标准	10

6.1废水	10

6.2噪声	11

6.3废气	11

6.4主要污染物总量控制指标	11

7验收监测内容	11

7.1环境保护设施调试运行效果	11

7.2环境质量监测	12

8质量保证和质量控制	13

8.1监测方法	13

8.2监测仪器	13

8.3质量控制	13

9验收监测结果	15

9.1生产工况	15

9.2环保设施调试运行效果	15

9.3工程建设对环境的影响	18

10 结论	18

10.1工程概况	18

10.2环保设施运行效果	19

10.3工程建设对环境的影响	20

10.4总结论	20

1 项目概况

晋江市昌茂新能源有限公司（下称“昌茂公司”）成立于2024年，选址于晋江市磁灶镇龟山工业区，主要从事生物质颗粒加工生产。2024年3月委托厦门昱润环保科技有限公司编制《晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目环境影响报告表》，2024年7月1日通过泉州市生态环境局的审批（泉晋环评[2024]表42号）；批复生产规模为年产生物质颗粒1.5万吨。

晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目（下称“本项目”）位于晋江市磁灶镇龟山工业区龟山路19号，租赁他人闲置厂房进行生产经营。本项目于2025年6月1日开始施工，2025年7月21日主体工程及配套环保设施竣工，环保设施调试日期为2025年7月21日至2025年7月27日。项目实际总投资78万元，其中环保投资约12万元，占总投资的15.4%。

昌茂公司于2025年7月16日办理了排污许可登记（登记编号：91350582MADBGEFU7N001Z）。

目前，项目主体工程及配套的环保设施已安装完毕并具备运行条件。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等环保法律法规的要求，昌茂公司于2025年8月1日编制了《晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目竣工环境保护验收监测方案》，并委托福建省华博龙环保研究院有限公司于2025年8月12日~13日对该建设项目进行竣工环保验收监测。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，昌茂公司开展自主环保验收，并根据监测结果，编制了《晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目竣工环境保护验收监测报告》。

本次验收范围包含整个项目，验收内容为项目环境管理制度的执行与落实情况、监测并分析评价项目废气、废水、噪声、固废等排放情况、分析评价环保治理设施处理效果等；验收规模为年产生物质颗粒1.5万吨。

2 验收依据

2.1建设项目环境保护项目相关法律、法规和规章制度

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日；

（2）建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评[2017]4号），2017年11月20日；

（3）固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）（生态环境部令第11号），2019年12月20日；

（4）排污许可管理办法（试行），（国务院令第736号），2021年3月1日。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月15日；

2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

（1）《晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目环境影响报告表》，2024年4月；

（2）《泉州市生态环境局关于晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目环境影响报告表的批复》，泉晋环评[2024]表42号，2024年7月1日；

（3）固定污染源排污许可登记（登记编号：91350582MADBGEFU7N001Z），2025年7月16日。

3 项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目位于晋江市磁灶镇龟山工业区龟山路19号，厂区中心地理坐标为：N 24°49'25.14"，E 118°31'7.30"。项目南侧为正宇建材公司闲置厂房，北侧为正宇建材公司闲置厂房和兴达陶瓷厂，西侧为瓷砖仓库和润滑油公司，东侧为机械仓库。

项目地理位置图见图1，周围环境示意情况见图2。

3.2建设内容

3.2.1工程基本情况

（1）项目名称：晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目

（2）建设单位：晋江市昌茂新能源有限公司

（3）建设地点：晋江市磁灶镇龟山工业区龟山路19号

（4）建设性质：新建

（5）项目投资：总投资78万元，环保投资12万元，占项目总投资15.4%。

（6）生产组织及劳动定员：本项目年工作时间为300天，日工作时间为24小时。职工总人数为7人，均不住厂。

（7）生产规模：年产生物质颗粒1.5万吨。

3.2.2 项目组成及主要工程内容

项目主要由主体工程、储运工程、公用工程及环保工程组成。项目组成情况见表3-1。

表3-1  本项目工程组成一览表

| 项目组成 | 项目名称 |  | 环评及批复要求建设规模及内容 | 实际建设规模及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程、储运工程 | 生产区域 |  | 1栋1F钢结构厂房，总占地面积3049m2；厂房西侧区域布置为生产加工区，东侧和南侧区域布置为原料仓库和成品仓库 | 1栋1F钢结构厂房，总占地面积2100m2；厂房西侧区域布置为生产加工区，北侧布置为原料仓库，南侧布置为成品仓库 | 租赁区域减小，平面布局调整 |
|  | 原料仓库、成品仓库 |  |  |  |  |
| 公用工程 | 供水 |  | - 由市政供水系统供应 | - 由市政供水系统供应 |  |
|  | 供电 |  | - 由市政供电系统供应 | - 由市政供电系统供应 |  |
|  | - 排水 |  | 雨污分流，雨水经雨水管网收集排入九十九溪，生活污水经处理排入市政污水管网 | 雨污分流，雨水经雨水管网收集排入九十九溪，生活污水经处理排入市政污水管网 |  |
| 环保工程 | 职工生活污水 |  | 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网 | 生活污水经化粪池（1个，50 m3，位于出租方厂房内）处理后排入市政污水管网 |  |
|  | 废气 | 破碎、粉碎、造粒废气 | 破碎、粉碎、造粒废气经袋式除尘器处理后，最终通过1根15m高排气筒 | 破碎、粉碎、造粒废气经袋式除尘器处理后，最终通过1根15m高排气筒 |  |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门回收 | 由当地环卫部门回收 |  |
|  |  | 废铁 | 外售给可回收利用的单位 | 暂存于一般固废暂存间，委托晋江丰惠再生资源回收有限公司回收 |  |

3.3主要原辅材料、燃料及生产设备

（1）主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源消耗如下：

3-2  主要原辅材料及能源消耗一览表

| - 序号 | - 原材料名称 | - 环评预计年耗量（t） | - 检测期间消耗量（两天，t） | - 实际年消耗量（t） | - 增减量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原辅材料消耗 |  |  |  |  |  |  |
| 废木材 |  | 15500 | - 103.1 | - 15465 | - -35 |  |
| 二、能源消耗 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 水 | - 105 | - 0.72 | - 108 | - +3 |  |
| - 2 | - 电/ kwh | / | 4021 | 603150 | / |  |

（2）生产设备

项目主要生产设备如下：

3-3  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/个/条） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评设备数量（台） | 实际设备数量（台） | 增减量 |
| 1 | 木材破碎机 | 渔洋1600-500型 | 1 | 1 | / |
| 2 | 粉碎机 | 1600-1000型 | 1 | 1 | / |
| 3 | 颗粒造粒机 | 560型 | 6 | 3 | -3 |
| 4 | 传送带 | / | 1 | 3 | +2 |
| 5 | 传送带（带吸铁器） | / | 3 | 2 | -1 |
| 6 | 分装机 | / | 1 | 1 | / |
| 7 | 料仓 | 10m*3m*2m | 1 | 1（6m*2m*1.2m） | / |
| 8 | 料仓 | 8m*4m*6m | 1 | 0 | -1 |
| 9 | 空压机 | / | 2 | 1 | -1 |

- 3.4水源及水平衡

项目用水主要为职工生活用水，由市政供水管网提供，能满足用水要求。

生活污水主要来自职工生活，职工生活用水量0.36t/d，污水排放量0.28t/d。水平衡见图3-1。

新鲜水

生活用水

化粪池

0.36

0.28

0.08

晋江市西北片区污水处理厂

0.28

图3-1  项目水量平衡图（t/d）

- 3.5生产工艺

（1）生产工艺

项目产品为生物质颗粒，实际生产工艺与环评一致。

破碎

吸铁

粉碎

造粒

粉尘

打包外送

备注：袋式除尘器收集的粉尘回用于造粒工序。

废木材

固废

粉尘

粉尘

袋式除尘器

废气经排气筒排放

袋式除尘器收集的粉尘

图3-2  项目实际生产工艺流程图

工艺说明：

破碎、吸铁：本项目外购原料木材边角料，这部分废木材经破碎机破碎后形成木屑，再通过传送带输送至料仓，传送带上配有磁选工具（吸铁器），会筛选出残留在木板上的废铁。

粉碎：废木屑从进料口进入粉碎机粉碎成均匀的颗粒（粉末状）。

造粒：物料进入造粒机内，使用电加热，通过挤压成型制成成品，挤压过程为物理过程，不添加任何胶粘剂，不发生化学反应。成型后的生物质颗粒体积小、比重大、耐燃烧，便于储存和运输。

打包：将压缩后的成型生物质颗粒打包。

粉尘回收利用：破碎、粉碎、造粒工位产生的粉尘经袋式除尘器处理，收集的粉尘回用于造粒工序。

（2）产污环节

项目生产过程中产生污染包括污水、废气、噪声及固体废物等，具体产污来源见表3-4。

表3-4  项目产污环节及治理措施一览表

| 污染因素 | 污染源编号 | 污染源名称 | 产污环节 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 生活污水 | 职工生活 | pH、COD、BOD、SS、NH3-N |
| 废气 | G1 | 破碎、粉碎、造粒废气 | 破碎、粉碎、造粒工序 | 颗粒物 |
| 噪声 | N | 生产设备噪声 | 设备运行 | Leq（A） |
| 固体废物 | S1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 |
|  | S2 | 废铁 | 生产工程 | 废铁 |

- 3.6项目变动情况

根据厂区目前现状，对比项目环评及批复，项目变动情况如下：

表3-5  项目变动情况一览表

| 项目 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变化情况 | 变动原因说明 | 是否属于重大变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 设置6台颗粒造粒机、2个料仓、2个空压机 | 设置3台颗粒造粒机、1个料仓、1个空压机 | 生产设备数量减少 | 现有实际生产设备即可满足年产生物质颗粒物1.5万吨的规模 | 否 |
| 生产厂房 | 租用生产及配套区域共3049 m2 | 租用生产及配套区域共2100 m2 | 租用生产及配套区域面积减少，平面布局调整 | 因部分区域承租另一家企业，现有租赁面积即可满足项目生产需求，卫生防护距离内位未新增敏感点 | 否 |

综上所述，项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保设施未发生重大变化。

4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

- 4.1.1废水

项目无生产废水产生，外排废水为职工生活污水。生活污水采用化粪池预处理后经市政污水管网排入晋江市西北片区污水处理厂。项目依托出租方的1个化粪池，总体积为50m3，剩余处理规模为20m3/d。

本项目废水产生及治理措施情况详见表4-1，生活污水处理工艺见图4-1。

表4-1  项目废水产生来源、治理措施及排放情况一览表

| - 序号 | - 废水类别 | - 废水来源 | - 污染物种类 | - 排放规律 | - 排放量 | - 治理设施 | - 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 生活污水 | - 职工生活 | - pH、COD、NH3- N、SS | - 间断 | - 0.28t/d | - 化粪池 | - 晋江市西北片区污水处理厂 |

生活污水

晋江市西北片区污水处理厂

化粪池

图4-1 污水处理工艺流程图

- 4.1.2废气

项目废气包含破碎、粉碎、造粒废气，主要污染物为颗粒物；破碎、粉碎、造粒工位上设置集气罩，废气经集气罩设施收集合并进入废气治理设施（袋式除尘器）处理，最终通过1根15m高排气筒排放。袋式除尘器采用合成纤维布袋，配套风机风量为20000m3/h。废气排放及治理情况见表4-2。

表4-2  项目废气产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 废气名称 | 来源 | 污染物种类 | 排放 形式 | 治理设施 | 排气筒参数 | 排放去向 | 排放口情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 破碎、粉碎、造粒废气 | 破碎、粉碎、造粒工序 | 颗粒物 | 有组织 | 袋式除尘器 | 内径：0.5m 高度：15m | 大气 | 预留采样口 |

15m排气筒高空排放

破碎、粉碎、造粒废气

袋式除尘器

备注：   废气监测点位

1

2

图4-2  废气处理工艺流程图

- 4.1.3噪声

项目产生的高噪声设备主要来源于破碎机、粉碎机、空压机等设备。项目噪声主要污染防治措施如下：

（1）厂区内功能分区明确，生产区和办公区分开布置。

（2）将高噪声设备放置在生产车间内，利用墙体隔声降噪。

- 4.1.4固体废物

项目产生的废物包括生活垃圾和一般工业固体废物。具体见表4-3。

表4-3  项目固废处理、处置措施一览表

| 序号 | 污染物 | 产生量（t/a） | 性质 | 环保设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 1.05 | —— | 由当地环卫部门清运 |
| 2 | 废铁 | 155 | 一般工业固废 | 暂存于一般固废暂存间（厂区北侧，占地面积15m2）；委托晋江丰惠再生资源回收有限公司回收 |

4.2其他环保设施

（1）环境风险防范设施

项目已设置1个事故应急收集系统；包含1个事故应急池、集水池、水泵及水带等，事故应急池尺寸（7.6m×6m×2.4m），总容积109.4 m3，集水池尺寸（1.5m×1.5m×1.2m），总容积2.7 m3.

（2）规范化排放口、监测设施等

项目已设置破碎、粉碎、造粒废气治理设施规范化排污口，并张贴废气排放口标志牌，同时在规定位置设置采样口，并按要求设置了监测采样平台及采样通道等。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

（1）环保投资

项目实际投资78万元，其中环保投资12万元，环保投资占总投资的15.4%，主要用于建设废气收集处理设施、噪声处理措施和固废的处理等。

- 表4-6  主要环保投资一览表

| 序号 | 设施名称 | 设施组成、参数 | 实际投资 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水治理设施 | 1个50m3化粪池 | 0（依托出租方） |
| 2 | 破碎、粉碎、造粒废气治理设施 | 1个袋式除尘器、1根15m排气筒及其相关集气管道、风机等 | 10 |
| 3 | 减震降噪措施 | 隔声、减震 | 0.5 |
| 4 | 一般固废暂存间 | 1个15m2的一般固废暂存间 | 0.5 |
| 5 | 事故应急设施 | 1个事故应急池、集水池、水泵及水带 | 1 |
| 6 | 合计 | - | 15 |

（2）“三同时”落实情况

晋江市昌茂新能源有限公司于2024年3月委托厦门昱润环保科技有限公司编制《晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目环境影响报告表》，2024年7月1日通过泉州市生态环境局的审批（泉晋环评[2024]表42号）；批复生产规模为年产生物质颗粒1.5万吨。

晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目（下称“本项目”）位于晋江市磁灶镇龟山工业区龟山路19号，租赁他人闲置厂房进行生产经营。本项目于2025年6月1日开始施工，2025年7月21日主体工程及配套环保设施竣工，环保设施调试日期为2025年7月21日至2025年7月27日。

昌茂公司于2025年7月16日办理了排污许可登记（登记编号：91350582MADBGEFU7N001Z）。

从项目开工建设到配套环保工程建设完成过程中，环保实际投资为12万元，执行了环境保护的相关要求，落实了环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投运的“三同时”原则。

（3）卫生防护距离落实情况

项目的卫生防护距离为50m（生产车间外延50米范围内区域）。根据现场踏勘，生产车间外延50m范围内主要为周边企业，无学校、医院、居民住宅等敏感建筑，符合环评批复要求。卫生防护距离图见图2。

5环境影响报告表主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1环境影响报告表主要结论与建议

晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目选址于福建省泉州市晋江市磁灶镇龟山工业区。项目所在区域大气、声环境质量现状良好，能够满足环境规划要求。项目选址符合用地规划要求，其建设符合国家产业政策。项目在运营过程中可能产生的环境影响主要是废气、废水、噪声、固废对环境的影响，只要认真落实本报告表所提出的各项环保措施，实现污染物达标排放和总量控制要求，从环境保护角度分析，项目的建设和运营是可行的。

5.2审批部门审批决定

根据泉州市生态环境局关于晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目环境影响报告表的批复（泉晋环评[2024]表42号），批复要求项目建设应重点做好以下工作：

1、加强固体废物的管理。项目产生的一般工业固废及生活垃圾应分类收集、综合利用、妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》(GB18599-2020)要求。

2、项目污水排放必须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目生活污水须经处理至《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级及晋江市西北片区污水处理厂进水水质要求后排入晋江市西北片区污水处理厂处理。

3、项目应落实废气治理措施，做好车间的密闭防尘措施，排气筒设置应符合规范要求。项目破碎、粉碎及造粒废气须经处理至《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准后，通过15米高排气筒排放;无组织废气须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准。

4、应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准，即：昼间<65dB(A)，夜间<55dB(A)。

5、你公司应积极配合自然资源局、磁灶镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为生产厂房外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

6、项目建设应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，不能涉及危险废物或沾有有毒有害物质的废物原材料，严格执行环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定时限完成竣工环保验收。

6验收执行标准

本次验收采用《晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目环境影响报告表》和批复中所确定的标准进行验收，对已修订新颁布的标准则采取新标准进行校核。本次验收采用的标准如下：

6.1废水

项目生活污水经化粪池预处理后排入晋江市西北片区污水处理厂处理，生活污水验收对照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中B 级标准及晋江市西北片区污水处理厂设计进水水质要求。

表6-1  生活污水验收标准

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（mg/L） | 6~9 | 350 | 180 | 300 | 30 |

6.2噪声

项目厂界噪声验收对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表6-2  工业企业厂界环境噪声排放验收标准       单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

6.3废气

废气排放验收对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，详见下表。

表6-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 厂界浓度最高点（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级（kg/h） |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |

6.4主要污染物总量控制指标

项目外排废水主要是职工生活污水，属于生活源，不纳入总量控制管理，项目无废水、废气总量控制指标。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

- 7.1.1废气

- 7.1.1.1有组织排放

项目破碎、粉碎、造粒废气监测点位设置情况如下：

表7-1  废气验收监测情况一览表

| 类别 | 监测点名称 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎、粉碎、造粒废气 | 废气治理设施（袋式除尘器）进口 | ◎1 | 颗粒物 | 3次/天，监测2天 |
|  | 废气治理设施（袋式除尘器）出口 | ◎2 |  |  |

- 7.1.1.2厂界无组织排放

项目厂界无组织废气监测点位设置情况如下：

表7-2  厂界无组织废气验收监测情况一览表

| 类别 | 监测点名称 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织废气 | 厂界上风向1#（参照点） | O3 | 颗粒物 | 4次/天，监测2天 |
|  | 厂界下风向2#（监控点） | O4 |  |  |
|  | 厂界下风向3#（监控点） | O5 |  |  |
|  | 厂界下风向4#（监控点） | O6 |  |  |

表7-3  厂界无组织废气采样气象参数

| 采样日期 | 采样期间，天气参数及监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气温（℃） | 大气压（Kpa） | 天气情况 | 风向 | 风速（m/s） |
| 2025.08.12 | 28.2 | 101.36 | 晴 | 南 | 2.1 |
|  | 29.3 | 101.32 | 晴 | 南 | 2.3 |
|  | 29.6 | 101.26 | 晴 | 南 | 2.4 |
|  | 32.2 | 101.08 | 晴 | 南 | 2.2 |
| 2025.08.13 | 28.3 | 101.14 | 晴 | 南 | 2.1 |
|  | 29.4 | 101.12 | 晴 | 南 | 2.3 |
|  | 29.8 | 101.09 | 晴 | 南 | 2.4 |
|  | 32.4 | 100.92 | 晴 | 南 | 2.5 |

- 7.1.2厂界噪声监测

表7-4  厂界噪声验收监测情况一览表

| 类别 | 监测点名称 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂区东侧厂界外1m | ▲8 | 厂界噪声 | 昼夜间监测1次，监测2天 |
|  | 厂区东南侧厂界外1m | ▲9 |  |  |
|  | 厂区西南侧厂界外1m | ▲10 |  |  |
|  | 厂区西北侧厂界外1m | ▲11 |  |  |

7.2环境质量监测

根据《泉州市生态环境局关于晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目环境影响报告表的批复》（泉晋环评[2024]表42号），本次验收不需要进行环境质量现状监测。

8质量保证和质量控制

负责实施本验收监测的检测机构为福建省华博龙环保研究院有限公司，福建省华博龙环保研究院有限公司具备CMA资质认定证书，证书编号为231312110132（有效期至2029年12月17日）。

8.1监测方法

监测方法见表8-1。

表8-1  验收监测方法及检出限一览表

| 项目类别 | 项目名称 | 方法名称 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及其修改单 | / | / |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 重量法 GB/T 16157-1996及其修改单 | / | mg/m3 |
| 无组织废气 | 采样 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 | / | / |
|  | 颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022 | 0.007 | mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008及环境噪声监测技术规范噪声测量值修正HJ 706-2014 | / | dB（A） |

8.2监测仪器

验收监测期间主要使用的监测仪器信息见表8-2。

表8-2主要使用仪器设备及编号一览表

| 类别 | 监测项目 | 使用仪器 | 仪器型号 | 仪器编号 | 溯源方式 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 万分之一天平 | BSA224S | HBLYQ-020 | 检定 | 2025.11.07 |
|  |  | 十万分之一天平 | GE0505 | HBLYQ-091 | 检定 | 2026.05.19 |

- 8.3质量控制

- 8.3.1人员情况

所有参加监测的技术人员均经过考核后持证上岗，人员资质信息见表8-3。

表8-3  参与验收监测人员一览表

| 项目 | 姓名 | 上岗证号 | 承担项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样 | 蔡铭辕 | HBLRY-024 | 采样 |
|  | 阙龙华 | HBLRY-017 | 采样 |
| 分析 | 何慧灵 | HBLRY-014 | 颗粒物 |

- 8.3.2 气体监测分析过程中质量保证和质量控制

（1）被测物浓度均在仪器量程的有效范围内。

（2）采样器在进入现场前对采样器流量计进行校核。在测试前按监测因子用流量计对其进行校核，并在测试时保证其采样流量的准确性。采样器校核情况汇总一览表见表8-4。

（3）采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）执行。

表8-4 采样器校核情况表

| 采样时间 | 使用仪器及仪器编号 | 校核质控内容 | 校核质控结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-08-12至2025-08-13 | 大流量低浓度烟尘烟气测试仪SF-8600 HBLYQ-58 | 流量校核 | 设定值：20L/min，校核结果19.6L/min，系统误差：1.8% |
|  |  |  | 设定值：20L/min，校核结果19.7L/min，系统误差：1.5% |
|  |  |  | 设定值：20L/min，校核结果19.7L/min，系统误差：1.3% |
|  |  |  | 设定值：20L/min，校核结果19.8L/min，系统误差：0.9% |
|  | 综合大气/烟气/VOCs采样器TW-2630型 HBLYQ-095 | 流量校核 | 设定值：100L/min，校核结果98.9L/min，系统误差：1.1% |
|  |  |  | 设定值：100L/min，校核结果98.3L/min，系统误差：1.7% |
|  |  |  | 设定值：100L/min，校核结果99.5L/min，系统误差：0.5% |
|  |  |  | 设定值：100L/min，校核结果98.7L/min，系统误差：1.3% |
|  | 综合大气/烟气/VOCs采样器TW-2630型 HBLYQ-096 | 流量校核 | 设定值：100L/min，校核结果98.2/min，系统误差：1.8% |
| 2025-08-12至2025-08-13 | 综合大气/烟气/VOCs采样器TW-2630型 HBLYQ-096 | 流量校核 | 设定值：100L/min，校核结果98.6L/min，系统误差：1.4% |
|  |  |  | 设定值：100L/min，校核结果98.7L/min，系统误差：1.3% |
|  |  |  | 设定值：100L/min，校核结果99.2L/min，系统误差：0.8% |
|  | 综合大气/烟气/VOCs采样器TW-2630型 HBLYQ-097 | 流量校核 | 设定值：100L/min，校核结果99.1/min，系统误差：0.9% |
|  |  |  | 设定值：100L/min，校核结果99.5L/min，系统误差：0.5% |
|  |  |  | 设定值：100L/min，校核结果98.9L/min，系统误差：1.1% |
|  |  |  | 设定值：100L/min，校核结果99.3L/min，系统误差：0.7% |
|  | 综合大气/烟气/VOCs采样器TW-2630型 HBLYQ-098 | 流量校核 | 设定值：100L/min，校核结果98.1/min，系统误差：1.9% |
|  |  |  | 设定值：100L/min，校核结果98.4L/min，系统误差：1.6% |
|  |  |  | 设定值：100L/min，校核结果98.6L/min，系统误差：1.4% |
|  |  |  | 设定值：100L/min，校核结果98.2L/min，系统误差：1.8% |
| 备注：无组织废气，用滤膜采样，流量校准误差±2%以内，有组织废气，用滤筒/滤嘴采样，流量校准误差±2.5%以内。 |  |  |  |

- 8.3.3噪声监测分析过程中质量保证和质量控制

噪声声级计在使用前后均用校准器进行校准，确保采样数据的准确性。噪声校准情况见表8-5。

表8-5 噪声测量仪器校准结果

| 监测项目 | 使用仪器 | 校验日期 | 校验内容 | 校准结果 | 示值偏差 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 多功能声级计 | 2025-08-12 | 测试前校准 | 93.7 | ±0.5dB | 合格 |
| 噪声 | 多功能声级计 | 2025-08-12 | 测试后校准 | 93.8 |  |  |
| 噪声 | 多功能声级计 | 2025-08-13 | 测试前校准 | 93.8 | ±0.5dB | 合格 |
| 噪声 | 多功能声级计 | 2025-08-13 | 测试后校准 | 93.8 |  |  |

9验收监测结果

9.1生产工况

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》附录三工况记录推荐方法，本项目属于生产制造类项目，采用产品产量核算进行记录工况。验收监测期间，项目各注塑机连续、稳定、正常生产，配套的环保设施（废气治理设施）正常运行。符合验收监测条件，工况证明见下表。

表9-1  生产工况一览表

| 项目 | 设计规模 | 生产规模（吨/日） | 生产工况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年08月12日 | 年产生物质颗粒1.5万吨（50吨/日） | 45.3 | 90.6% |
| 2025年08月13日 |  | 46.1 | 92.2% |

9.2环保设施调试运行效果

- 9.2.1环保设施处理效率监测结果

- 9.2.1.1废气治理设施

项目袋式除尘器对颗粒物去除率约57.0%。

- 9.2.1.2废水治理设施

生活污水采用化粪池预处理后经市政污水管网排入晋江市西北片区污水处理厂。

- 9.2.1.3噪声治理设施

根据监测结果，厂内生产设备经减振、隔声处理后厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

- 9.2.1.4固体废物治理设施

项目产生的固体废物得到合理处置、综合利用。

- 9.2.2污染物达标排放监测结果

- 9.2.2.1废气

（一）有组织废气

破碎、粉碎、造粒废气监测结果见表9-2。

表9-2  破碎、粉碎、造粒废气监测结果一览表

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 标准 限值 |
| 2025.08.12 | 破碎、粉碎、造粒废气排气筒进口◎01# | 标干流量（m3/h） |  | 1.42×104 | 1.42×104 | 1.41×104 | 1.42×104 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 85.0 | 91.5 | 87.4 | 88.0 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1.21 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | / |
|  | 破碎、粉碎、造粒废气排气筒出口◎02# | 标干流量（m3/h） |  | 1.82×104 | 1.78×104 | 1.74×104 | 1.78×104 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 27.4 | 24.8 | 31.8 | 28.0 | ≤120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.499 | 0.441 | 0.553 | 0.498 | 3.5 |
| 2025.08.13 | 破碎、粉碎、造粒废气排气筒进口◎01# | 标干流量（m3/h） |  | 1.44×104 | 1.50×104 | 1.49×104 | 1.48×104 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 117 | 125 | 120 | 121 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1.68 | 1.88 | 1.79 | 1.78 | / |
|  | 破碎、粉碎、造粒废气排气筒出口◎02# | 标干流量（m3/h） |  | 1.73×104 | 1.74×104 | 1.72×104 | 1.73×104 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 49.0 | 43.9 | 46.6 | 46.5 | ≤120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.848 | 0.764 | 0.802 | 0.805 | 3.5 |
| 备注：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据监测结果，外排废气中颗粒物排放浓度、排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

（二）厂界无组织废气

表9-3 厂界无组织废气监测结果一览表

| 采样日期 | 采样 点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大值 | 标准限值 |
| 2025.08.12 | 厂界上风向○03# | 颗粒物（mg/m3） | 0.175 | 0.162 | 0.179 | 0.189 | 0.261 | ≤1.0 |
|  | 厂界下风向○04# |  | 0.199 | 0.221 | 0.237 | 0.220 |  |  |
|  | 厂界下风向○05# |  | 0.202 | 0.238 | 0.237 | 0.215 |  |  |
|  | 厂界下风向○06# |  | 0.232 | 0.244 | 0.235 | 0.261 |  |  |
| 2025.08.13 | 厂界上风向○03# | 颗粒物（mg/m3） | 0.192 | 0.207 | 0.206 | 0.212 | 0.263 | ≤1.0 |
|  | 厂界下风向○04# |  | 0.217 | 0.215 | 0.248 | 0.228 |  |  |
|  | 厂界下风向○05# |  | 0.238 | 0.242 | 0.263 | 0.260 |  |  |
|  | 厂界下风向○06# |  | 0.240 | 0.244 | 0.274 | 0.243 |  |  |

监测结果表明，厂界无组织颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

- 9.2.2.2废水

生活污水采用化粪池预处理后经市政污水管网排入晋江市西北片区污水处理厂。

- 9.2.2.3厂界噪声

表9-4  厂界噪声监测结果一览表

| 检测 日期 | 点位名称 | 主要声源 | 实际值Leq | 标准值Leq | 超标值Leq | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.08.12 （昼间） | 东侧厂界外1米处▲08# | 生产噪声 | 63.8 | 65 | 0 | 达标 |
|  | 东南侧厂界外1米处▲09# | 生产噪声 | 64.2 | 65 | 0 | 达标 |
|  | 西南侧厂界外1米处▲10# | 生产噪声 | 64.1 | 65 | 0 | 达标 |
|  | 西北侧厂界外1米处▲11# | 生产噪声 | 62.6 | 65 | 0 | 达标 |
| 2025.08.13 （夜间） | 东侧厂界外1米处▲08# | 生产噪声 | 53.0 | 55 | 0 | 达标 |
|  | 东南侧厂界外1米处▲09# | 生产噪声 | 53.8 | 55 | 0 | 达标 |
|  | 西南侧厂界外1米处▲10# | 生产噪声 | 54.0 | 55 | 0 | 达标 |
|  | 西北侧厂界外1米处▲11# | 生产噪声 | 53.7 | 55 | 0 | 达标 |
| 2025.08.13 （昼间） | 东侧厂界外1米处▲08# | 生产噪声 | 63.9 | 65 | 0 | 达标 |
|  | 东南侧厂界外1米处▲09# | 生产噪声 | 64.1 | 65 | 0 | 达标 |
|  | 西南侧厂界外1米处▲10# | 生产噪声 | 64.1 | 65 | 0 | 达标 |
|  | 西北侧厂界外1米处▲11# | 生产噪声 | 63.9 | 65 | 0 | 达标 |
| 2025.08.13 （夜间） | 东侧厂界外1米处▲08# | 生产噪声 | 53.8 | 55 | 0 | 达标 |
|  | 东南侧厂界外1米处▲09# | 生产噪声 | 54.0 | 55 | 0 | 达标 |
|  | 西南侧厂界外1米处▲10# | 生产噪声 | 54.0 | 55 | 0 | 达标 |
|  | 西北侧厂界外1米处▲11# | 生产噪声 | 53.8 | 55 | 0 | 达标 |

根据监测结果，厂内生产设备经减振、隔声处理后厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

- 9.2.2.4固体废物

表9-5  项目固废产生、处置措施一览表

| 序号 | 污染物 | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 性质 | 环保设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 6.75 | 6.75 | —— | 由当地环卫部门清运 |
| 2 | 废铁 | 155 | 155 | 一般工业固废 | 暂存于一般固废暂存间（厂区北侧，占地面积15m2）；委托晋江丰惠再生资源回收有限公司回收 |

生活垃圾每天由园区环卫部定期清运，做到日产日清；废铁暂存于厂区北侧的一般固废暂存间（占地面积约15m2），委托晋江丰惠再生资源回收有限公司回收，目前废铁暂存量约1.0t。

- 9.2.2.5污染物排放总量核算

项目生活污水单独预处理后排入晋江西北片区污水处理厂不纳入总量控制管理。

9.3工程建设对环境的影响

项目职工生活污水经处理达标后排入晋江西北片区污水处理厂；破碎、粉碎、造粒废气经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放；噪声经车间墙体隔声、减震垫减震后达标排放，固体废物综合利用。项目污染物均得到有效的处理和综合利用，项目正常运营对周边环境影响较小。

10 结论

10.1工程概况

晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目位于晋江市磁灶镇龟山工业区，总投资78万元，生产规模为年产生物质颗粒1.5万吨。项目年工作时间为300天，日工作时间为24小时。职工总人数为7人，均不住厂。

10.2环保设施运行效果

- 10.2.1环保设施处理效率监测结果

- 10.2.1.1废气治理设施

项目袋式除尘器对颗粒物去除率约57.0%。

- 10.2.1.2废水治理设施

生活污水采用化粪池预处理后经市政污水管网排入晋江市西北片区污水处理厂。

- 10.2.1.3噪声治理设施

根据监测结果，厂内生产设备经减振、隔声处理后厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

- 10.2.1.4固体废物治理设施

项目产生的固体废物得到合理处置、综合利用。

- 10.2.2污染物达标排放监测结果

- 10.2.2.1废气

有组织废气：外排废气中颗粒物排放浓度、排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

厂界无组织废气：厂界无组织颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

- 10.2.2.2废水

生活污水采用化粪池预处理后经市政污水管网排入晋江市西北片区污水处理厂。

- 10.2.2.3厂界噪声

根据监测结果，厂内生产设备经减振、隔声处理后厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

- 10.2.2.4固体废物

生活垃圾每天由园区环卫部定期清运，做到日产日清；废铁暂存于厂区北侧的一般固废暂存间（占地面积约15m2），委托晋江丰惠再生资源回收有限公司回收，目前废铁暂存量约1.0t。

- 10.2.2.5污染物排放总量核算

项目生活污水单独预处理后排入晋江西北片区污水处理厂不纳入总量控制管理。

10.3工程建设对环境的影响

项目职工生活污水经处理达标后排入晋江西北片区污水处理厂；破碎、粉碎、造粒废气经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放；噪声经车间墙体隔声、减震垫减震后达标排放，固体废物综合利用。项目污染物均得到有效的处理和综合利用，项目正常运营对周边环境影响较小。

10.4总结论

晋江市昌茂新能源有限公司年产生物质颗粒1.5万吨项目位于晋江市磁灶镇龟山工业区，生产规模为年产生物质颗粒1.5万吨。项目固体废物全部委托处置，生活污水经化粪池处理达标后排入晋江市西北片区污水处理厂；验收监测期间废气、噪声经处理后均可达标排放。符合环评及批复要求，基本符合环保竣工验收要求。

表10-1  环评批复要求落实情况一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强固体废物的管理。项目产生的一般工业固废及生活垃圾应分类收集、综合利用、妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》(GB18599-2020)要求。 | 项目固体废物和生活垃圾分类收集，废铁委托晋江丰惠再生资源回收有限公司回收。 一般固废暂存间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。 | 符合 |
| 2 | 项目污水排放必须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目生活污水须经处理至《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级及晋江市西北片区污水处理厂进水水质要求后排入晋江市西北片区污水处理厂处理。 | 生活污水经化粪池预处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准晋江市西北片区水处理厂进水水质要求后排入晋江市西北片区水处理厂处理。 | 符合 |
| 3 | 项目应落实废气治理措施，做好车间的密闭防尘措施，排气筒设置应符合规范要求。项目破碎、粉碎及造粒废气须经处理至《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准后，通过15米高排气筒排放;无组织废气须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准。 | 项目破碎、粉碎、造粒工位上方设置集气罩，废气经集气罩收集后进入废气治理设施（袋式除尘器）处理，最终通过1根15m高排气筒排放； 外排废气符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。 厂界无组织颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准要求。 | 符合 |
| 4 | 应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准，即：昼间<65dB(A)，夜间<55dB(A)。 | 厂内生产设备经减振、隔声处理厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 | 符合 |
| 5 | 你公司应积极配合自然资源局、磁灶镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为生产厂房外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。 | 生产车间外延50m范围内主要为周边企业，无学校、医院、居民住宅等敏感建筑 | 符合 |
| 6 | 项目建设应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，不能涉及危险废物或沾有有毒有害物质的废物原材料。 | 项目所用原料为废木材（未涉及危险废物、未沾有有毒有害物质） | 符合 |