建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称：林德中化（泉州）气体有限公司

泉惠石化园区氮气管网项目

建设单位：林德中化（泉州）气体有限公司

编制单位：林德中化（泉州）气体有限公司

编制日期：2025年8月

建设单位法人代表：（签字）

编制单位法人代表：（签字）

项目负责人：

填表人：

| 建设单位（盖章）：林德中化（泉州）气体有限公司 | 编制单位（盖章）：林德中化（泉州）气体有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：*** | 电话：*** |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：362141 | 邮编：362141 |
| 地址：福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化工业园区 | 地址：福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化工业园区 |

目录

表一 基本情况	1

表二 调查范围、因子、目标、重点	3

表三 验收执行标准	5

表四 工程概况	7

表五 环境影响评价回顾	16

表六 环境保护措施执行情况	20

表七 环境影响调查	23

表八 环境管理状况及监测计划	24

表九 调查结论与建议	25

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	26

附图1：项目地理位置图	28

附图2：项目线路走向图	29

附图3：项目实际施工路由图	30

附图4：项目沿线及临时占地现状图	31

附图5：项目施工期环保设施图	35

附图6：项目沿线警示标识图	37

附件1：营业执照	38

附件2：法人身份证复印件	39

附件3：环评批复	40

附件4：固定污染源排污登记回执	44

附件5：危废处置合同	45

附件6：应急预案	55

附件7：动火手续	60

- 表一 基本情况

| 建设项目名称 | 林德中化（泉州）气体有限公司泉惠石化园区氮气管网项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 林德中化（泉州）气体有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | *** | 联系人 |  | *** |  |  |
| 通信地址 | 福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化工业园区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | *** | 传真 | / | 邮编 | 362141 |  |
| 建设地点 | 项目位于泉惠石化园区炼化二路北（炼化二路、泉惠二路、通港路及重件路段），林德中化（泉州）气体有限公司厂区至泉惠石化园区其他三家企业（包括：福建香江石化有限公司、中仑塑业（福建）有限公司、邦丽达（福建）新材料股份有限公司）厂界管道对接处 |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建☑ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 |  | 五十二、交通运输业、管道运输业—148危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）—其他 |  |  |
| 环境影响报告表 名称 | 林德中化（泉州）气体有限公司泉惠石化园区氮气管网项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 泉州市华大环境保护研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | / |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 泉州市生态环境局 | 文号 | 泉环评〔2024〕表42号 | 时间 | 2024年11月1日 |  |
| 初步设计审批部门 | / | 文号 | / | 时间 | / |  |
| 环境保护设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | 中国机械工业机械工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | / |  |  |  |  |  |
| 投资总概算（万元） | *** | 其中：环境保护投资（万元） | *** | 实际环境保护投资占总投资比例 |  | *** |
| 实际总投资（万元） | *** | 其中：环境保护投资（万元） | *** |  |  | *** |
| 设计生产能力 | 管道总长4000米(含3条支线)，其中氮气主管道为DN250长1800米，香江石化支线为DN150长1000米，中仑塑业支线为DN100长300米，邦丽达支线为DN100长900米。新增加压氮气输送能力为3600标方/小时。 | 建设项目开工日期 |  | 2024.11.1 |  |  |
| 实际生产能力 | 管道总长3876.4米(含3条支线)，其中氮气主管道为DN250长1682米，香江石化支线为DN150长996米，中仑塑业支线为DN100长228.4米，邦丽达支线为DN100长970米。新增加压氮气输送能力为3600标方/小时。 | 投入试运行日期 |  | 2025.06.24 |  |  |
| 调查经费 | / |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述 | 1、立项阶段 2024年6月21日林德中化（泉州）气体有限公司取得了氮气管线项目备案证明，编号：闽发政外备[2024]C080005号； 2、环评阶段 2024年8月25日林德中化（泉州）气体有限公司委托泉州市华大环境研究院有限公司编制了《林德中化（泉州）气体有限公司泉惠石化园区氮气管网项目环境影响报告表》，并于2024年11月1日取得了泉州市生态环境局批复（泉环评〔2024〕表42号）； 3、工程建设与竣工 本项目于2024年11月1日开始施工，2025年5月15日竣工，2025年6月24日投入试运营调试； |  |  |  |  |  |

- 表二 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 本次竣工环保验收对象为林德中化（泉州）气体有限公司泉惠石化园区氮气管网项目，本项目位于泉惠石化园区内，厂区内管段50米，厂区外管段3726.4米，合计3876.4米。 其中： 氮气主管道，管径DN250，管长共计1682米：林德中化厂区内的管线主要沿厂内已有管廊布设，共计50米；管道出林德厂区围墙后，新增管墩敷设约95米，后埋管敷设约739米；后依托泉惠园区已有管廊布设，约798米。 氮气支线1（香江）管线依托泉惠园区已有管廊布设，管径DN150，管长约996米；氮气支线2（中仑）管线依托泉惠园区已有管廊布设，管径DN100，管长约228.4米；氮气支线3（邦丽达）管线依托泉惠园区已有管廊布设，管径DN100，管长约970米。 本次验收调查范围包括管道、管廊以及配套的公辅工程和环保工程。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | 1、施工期： （1）废气：运输车辆及施工机械在运行中产生的机动车尾气、施工期间产生的扬尘、管道焊接废气、管道防腐产生的防腐废气； （2）废水：管道施工人员的生活污水； （3）噪声：施工设备运行及车辆运输噪声； （4）固废：管墩施工及开挖过程产生的废土石方； 2、运营期： 项目管道密闭输送，正常运行时无废气、废水、固废产生，基本无噪声污染。 |
| 环境敏感目标 | 项目管道主要沿厂内已有管廊布设，埋管段主要位于工业区道路两侧，多为干涸的排洪沟和杂地等。项目周边规划为产业配套设施区、炼化一体化区、石化深加工区，管道两侧外延200m范围内无村庄、学校、医院等环境保护目标。 项目管道不跨越地表水体，沿线区域无地下水和土壤环境保护目标，不涉及自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、珍稀或濒危野生动植物生境和名木古树用地、生态公益林用地等生态敏感目标。 |
| 调查重点 | 本项目建成后实际建设内容、环境敏感目标情况、环境影响情况、环评报告及批复中各项环保措施的落实情况及其效果、环境保护投资情况等。 |

- 表三 验收执行标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境 ①基本污染因子 常规因子评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单，如表3-1所示。 表3-1 环境空气质量执行标准一览表 编号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 采用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; （GB3095-2012）二级标准及其2018修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 年平均; 4; mg/m3. 24小时平均; 10. 4; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 7; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. ②特征污染因子 项目为氮气管道输送项目，运营期无废气排放，不涉及特征污染物排放，故本项目不再对其他污染物现状进行分析。 2、水环境 根据《福建省近岸海域环境功能区划》，项目临近周边海域的环境功能区类别为四类区，外围海域的环境功能区类别为三类区，执行《海水水质标准》 （GB3097-1997）中第三类和第二类海水水质标准。 3、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准，如表3-2所示。 表3-2 项目声环境评价标准 适用区域; Leq [dB（A）]; 标准来源. 昼间; 夜间. 工业生产区; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中3类. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期： ①、废水 项目不设置施工营地，施工人员的生活污水依托林德中化现有污水收集处理系统处理。 ②、废气 施工扬尘、焊接烟尘和防腐有机废气挥发性有机物（以NMHC计）排放，项目管道沿线用地空旷，施工废气不会于施工场地周边聚集，故本项目不再对施工废气进行定量分析。 ③、噪声 施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目运营期间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。详见下表。 表3-3 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 2、运营期 项目管道密闭输送，正常运行时无废气、废水、固废产生，基本无噪声污染。另根据环评批复项目运营期间厂界噪声排放应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。详见下表。 表3-4 项目运营期间环境噪声排放限值：dB（A） 标准名称; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. |
| 总量控制指标 | 本项目为氮气管道输送项目，运营期无废气排放，不涉及特征污染物排放，无需核算和申请主要污染物排放总量控制指标。 |

- 表四 工程概况

| 项目名称 | 林德中化（泉州）气体有限公司泉惠石化园区氮气管网项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 林德中化（泉州）气体有限公司厂区至泉惠石化园区其他三家企业（包括：福建香江石化有限公司、中仑塑业（福建）有限公司、邦丽达（福建）新材料股份有限公司）厂界管道对接处 |
| 主要工程内容及规模： 本项目从林德中化（泉州）气体有限公司至泉惠石化园区其他三家企业（包括：福建香江石化有限公司、中仑塑业（福建）有限公司、邦丽达（福建）新材料股份有限公司）厂界管道对接处新建4条氮气管道（包括1条氮气主管道，及3条氮气支线管道），以满足三家企业新建及已投产项目的氮气需求。 项目4条管道路由如下： （1）氮气主管道：起点O位于林德中化（泉州）气体有限公司压缩机厂房氮气主管道对接处、经林德中化现有管廊输送至厂区围墙外A点后转为管墩敷设、途经拐点B1改为埋地敷设、途经围墙外拐点B2、B3后经中化（泉州）石化7号门外顶管段CD、至E点依托泉惠石化园区已有管廊、终点F位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口。 氮气主管道DN250全长1682米：林德中化厂区内的管线主要沿厂内已有管廊布设，共计50米；管道出林德围墙后，新增管墩敷设约95米，后埋管敷设约739米；后依托泉惠园区已有管廊布设，约798米。 （2）氮气支线1（香江）管线：起点位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口、点位于福建香江石化有限公司管廊管道接入口；氮气支线1（香江）管线DN150依托泉惠园区已有管廊布设，约996米。 （3）氮气支线2（中仑）管线：起点位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口、终点位于中仑塑业（福建）有限公司管廊管道接入口；氮气支线2（中仑）管线DN100依托泉惠园区已有管廊布设，约228.4米。 （4）氮气支线3（邦丽达）管线：起点位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口、终点位于邦丽达（福建）新材料股份有限公司管廊管道接入口；氮气支线3（邦丽达）管线DN100依托泉惠园区已有管廊布设，约970米。 |  |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因： 项目实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因见表4-1 表4-1 工程建设变化情况一览表 项目; 环评工程内容; 实际建设情况; 变化情况. 主体工程; 本项目计划从林德中化（泉州）气体有限公司至泉惠石化园区其他三家企业（包括：福建香江石化有限公司、中仑塑业（福建）有限公司、邦丽达（福建）新材料股份有限公司）厂界管道对接处新建4条氮气管道（包括1条氮气主管道，及3条氮气支线管道），以满足三家企业新建及已投产项目的氮气需求。项目4条管道路由如下：（1）氮气主管道：起点O位于林德中化（泉州）气体有限公司压缩机厂房氮气主管道对接处、经林德中化现有管廊输送至厂区围墙外A点后转为管墩敷设、途经拐点B1改为埋地敷设、途经围墙外拐点B2B3后经中化（泉州）石化7号门外顶管段CD、至E点依托泉惠石化园区已有管廊、终点F位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口；氮气主管道DN250全长1800米，林德中化厂区内的管线主要沿厂内已有管廊布设，共计50米；管道出林德厂区围墙后，新增管墩敷设段约100m，后埋管敷设约850米；后半部分依托泉惠园区已有管廊布设，约800米。（2）氮气支线1（香江）管线：起点位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口、点位于福建香江石化有限公司管廊管道接入口；氮气支线1（香江）管线DN150依托泉惠园区已有管廊布设，约1000米。（3）氮气支线2（中仑）管线：起点位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口、终点位于中仑塑业（福建）有限公司管廊管道接入口；氮气支线2（中仑）管线DN100依托泉惠园区已有管廊布设，约300米。（4）氮气支线3（邦丽达）管线：起点位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口、终点位于邦丽达（福建）新材料股份有限公司管廊管道接入口；氮气支线3（邦丽达）管线DN100依托泉惠园区已有管廊布设，约900米。; 本项目从林德中化（泉州）气体有限公司至泉惠石化园区其他三家企业（包括：福建香江石化有限公司、中仑塑业（福建）有限公司、邦丽达（福建）新材料股份有限公司）厂界管道对接处新建4条氮气管道（包括1条氮气主管道，及3条氮气支线管道），以满足三家企业新建及已投产项目的氮气需求。项目4条管道路由如下：（1）氮气主管道：起点O位于林德中化（泉州）气体有限公司压缩机厂房氮气主管道对接处、经林德中化现有管廊输送至厂区围墙外A点后转为管墩敷设、途经拐点B1改为埋地敷设、途经围墙外拐点B2B3后经中化（泉州）石化7号门外顶管段CD、至E点依托泉惠石化园区已有管廊、终点F位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口；氮气主管道DN250全长1682米，林德中化厂区内的管线主要沿厂内已有管廊布设，共计50米；管道出林德厂区围墙后，新增管墩敷设约95米，后埋管敷设约739米；后依托泉惠园区已有管廊布设，约798米。（2）氮气支线1（香江）管线：起点位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口、点位于福建香江石化有限公司管廊管道接入口；氮气支线1（香江）管线DN150依托泉惠园区已有管廊布设，约996米。（3）氮气支线2（中仑）管线：起点位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口、终点位于中仑塑业（福建）有限公司管廊管道接入口；氮气支线2（中仑）管线DN100依托泉惠园区已有管廊布设，约228.4米。（4）氮气支线3（邦丽达）管线：起点位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口、终点位于邦丽达（福建）新材料股份有限公司管廊管道接入口；氮气支线3（邦丽达）管线DN100依托泉惠园区已有管廊布设，约970米。; 由于项目实际施工过程中的路线优化，氮气主管道总长度较环评设计阶段减少123.6米，厂外段：95米管墩敷设（减少5米），埋管缩短至739米（减少111米），园区管廊段缩短至798米（减少2米）； 氮气支线1（香江）段长度较环评设计减少4米； 氮气支线（中仑）段长度较环评设计减少71.6米； 氮气支线（邦丽达）段长度较环评设计增加70米；. 辅助工程; 配套建设流量计、压力计、调节阀等设备，以满足输送氮气的功能。; 配套建设流量计、压力计、调节阀等设备，以满足输送氮气的功能。; 无变化. 风险防控措施; （1）项目管道采用无缝钢管，管道补口防腐材料采用耐腐蚀、耐磨的法兰和垫片，可提高设备及管道连接处的严密性，防止氮气的泄漏。(2）项目配套建设远传压力计及流量计，通过检测管道压力等变化情况推断泄漏是否发生。(3）项目建成后并入林德中化公司厂内的环境风险管理和应急救援体系，林德中化公司已按要求编制有环境事件应急预案，并定期开展应急演练。; （1）项目管道采用无缝钢管，管道补口防腐材料采用耐腐蚀、耐磨的法兰和垫片，可提高设备及管道连接处的严密性，防止氮气的泄漏。(2）项目配套建设远传压力计及流量计，通过检测管道压力等变化情况推断泄漏是否发生。(3）项目建成后并入林德中化公司厂内的环境风险管理和应急救援体系，林德中化公司已按要求编制有环境事件应急预案，并定期开展应急演练。; 无变化. 废气废水固废噪声; 项目正常运行时无废气、废水、固废产生，基本无噪声污染。; 项目正常运行时无废气、废水、固废产生，基本无噪声污染。; 无变化. 依托工程; 依托林德中化公司厂内及泉惠石化园区现有管廊。; 依托林德中化公司厂内及泉惠石化园区现有管廊。; 无变化. 临时工程; 项目临时堆管场设于氮气主管道沿线空地；氮气主管道埋管段共计850m，其中开挖段750m，顶管段100m；埋地管道开挖过程产生的土石方临时堆存于泉惠石化园区空地，及时进行回填；项目顶管段路径较短，产生的土石方量少，用于林德中化公司厂内道路平整、绿化等，不再外运处置。; 项目临时堆管场设于氮气主管道沿线空地；氮气主管道埋管段共计739m，其中开挖段669m，顶管段70m；埋地管道开挖过程产生的土石方临时堆存于泉惠石化园区空地，及时进行回填；项目顶管段路径较短，产生的土石方量少，用于林德中化公司厂内道路平整、绿化等，不再外运处置。; 由于项目实际施工过程中的路线优化埋管总长减少111米；开挖段减少81米；顶管段减少30米；. 项目变动情况说明： 项目实际管线建设过程管线长度变化情况详见下表： 表4-2 管道总长度变化对比 管道类型; 环评设计长度/m; 实际建设长度/m; 变化情况/m. 氮气主管道; 1800; 1682; -118. 氮气支线1（香江）; 1000; 996; -4. 氮气支线2（中仑）; 300; 228.4; -71.6. 氮气支线3（邦丽达）; 900; 970; +70. 合计; 4000; 3876.4; -123.6. 结合环评审批及现场踏勘情况，本项目变化情况为：氮气主管道总长度较环评设计内容减少118米，厂内段不变，仍为50m；厂外段：管墩敷设段缩短至95米（减少5米），埋管缩短至739米（减少111米），园区管廊段缩短至798米（减少2米）；氮气支线1（香江）段长度较环评设计减少4米；氮气支线（中仑）段长度较环评设计减少71.6米；氮气支线（邦丽达）段长度较环评设计增加70米。即本项目实际建设线路总长度为3876.4m，较环评设计总长度减少123.6m，实际总长度为原设计总长度的96.9%。 本项目氮气管道长度的减少，源于施工图设计阶段的技术优化。设计单位在详细勘察现场地质、既有建（构）筑物及地下管网后，对初步路由进行了细化与优化，旨在缩短不必要的弯折与绕行，形成了更经济、合理的最终走向。该优化在完全满足工艺要求、安全规范及环评批复中环境保护目标的前提下，有效降低了工程材料消耗与施工成本。管道总长度的变化属于工程量优化，未涉及管径、材质、压力等级及环保措施的任何变更。 参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），本项目性质、建设地点、生产规模、环保措施、生产工艺等均未发生重大变化。 表4-3 项目重大变化情况一览表 类别; 重大变动清单; 实际建设情况; 是否涉及重大变动. 规模; 1、线路或伴行道路增加长度达到原线总长度的30%及以上。2、输油或输气管道设计输量或设计管径增大; 本项目实际建设线路总长度为3876.4m，较环评设计总长度减少123.6m，实际总长度为原线总长度的96.9%，输气管道设计输量或设计管径未发生变化; 否. 地点; 3、管道穿越新的环境敏感区；环境敏感区内新增除里程桩、转角桩、阴极保护测试桩和警示牌外的永久占地；在现有环境敏感区内路由发生变动：管道敷设方式或穿越环境敏感目标施工方案发生变化。4、具有油品储存功能的站场或压气站的建设地点或数量发生变化; 本项目管线两侧外延200m范围内均不涉及生态环境保护目标；实际管道建设未穿越新的环境敏感区；未新增占地；管道敷设方式与原环评一致; 否. 生产工艺; 5、输送物料的种类由输送其他种类介质变为输送原油或成品油；输送物料的物理性质发生变化; 本项目实际输送物料为氮气，与环评一致，其理化性质不发生变化; 否. 环境保护措施; 6、主要环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低; 本项目主要环境保护措施及环境风险防范措施与环评基本一致，未弱化或降低。; 否. |
| 施工工艺流程： 本项目大部分管线沿已有管廊布设，氮气主管线由林德中化厂区至现有管廊段部分采用埋地防渗管沟敷设，长度约739m，未设置施工营地，项目临时堆场设于泉惠石化园区沿线空地。 管道施工方案： ①人工开挖埋管施工方案 厂区外B1点位至七号门顶管施工起点、顶管施工终点至园区已有管廊，长度约669m，采用人工开挖工艺，工艺如下： 管线放样→开挖管沟→砂石铺底→管道安装→焊接、防腐→清管、试压等泄漏性检验→调试→管沟覆土 ②顶管施工埋管施工方案 中化（泉州）厂区七号门顶管施工起点至顶管施工终点，长度约70m，采用顶管施工工艺，工艺如下： 管线放样→开挖工作坑→顶管施工→管道安装→焊接、防腐→清管、试压等泄漏性检验→调试 项目顶管施工埋管段先进行管线放样，确定顶管路径及实际顶管方案后，对管道沿线前后开挖顶管工作坑，并安装导轨、后背桩、顶进设备；使用液压千斤顶将管道逐渐推入土中，并及时测量、纠偏；循环进行挖土与顶进，并安装新的管道，直至顶管作业完成；管道建成后，对管路进行清理，并进行相应检测，调试无误后对开挖段进行覆土。 ③管墩施工方案 厂区外A点位至B1点位，长度95米，采用管墩施工工艺，工艺流程如下： 开挖管墩基础→教主钢筋砼管墩→管墩养护 项目浇筑钢筋砼管墩使用的混凝土为商品混凝土，购买后运至施工场地使用，不自制混凝土。 ④架设敷设施工方案 管道安装→焊接、防腐→清管、试压等泄漏性检验→调试 |  |
| 工程占地及平面布置： 项目氮气主管道起点位于林德中化（泉州）气体有限公司厂区内，主管道终点与三条支管起点均位于泉惠石化园区通港路与重件路交叉口对接处，氮气支线1（香江）管线终点位于福建香江石化有限公司管廊管道接入口，氮气支线2（中仑）管线终点位于中仑塑业（福建）有限公司管廊管道接入口，氮气支线3（邦丽达）管线终点位于邦丽达（福建）新材料股份有限公司管廊管道接入口。氮气主管道走向主要为西北向东南，主要依托现有管廊布设，管线由林德中化（泉州）气体有限公司厂区内氮气管廊往西南向出中化（泉州）石化厂区围墙，沿围墙向东南方向埋地敷设，至围墙外拐点向东北方向沿中化（泉州）石化围墙敷设，而后采用顶管作业通过泉州石化7号门，通过7号门后向东南方向敷设至园区现有管廊处；氮气三条支线管道均沿现有管廊敷设。管道走向合理，管道布设位置、方式满足安全控制要求。管道布设走向见附图2。 |  |
| 工程环境保护投资明细： 本项目环保投资***万元，占工程总投资约***%。环保投资具体见下表。 表4-4 计划环保投资与实际投资情况一览表 序号; 具体措施; 环保计划投资; 实际建设情况; 实际环保投资. 1; 固体废物污染防治措施; 加强管墩施工及开挖产生的土石方的管理，及时进行回填或遮盖，回填后剩余的土石方用于林德中化公司厂内道路平整，绿化等，不再外运处置；施工垃圾及时收集妥善处置。; ***; 与环评一致; ***. 2; 环境风险防控措施; 落实防火等措施，按要求办理动火作业等手续，确保施工安全，避免发生环境风险事故，做好施工期的环境管理。; ***; 与环评一致; ***. 3; 项目输送管道均设置紧急切断阀，一旦发生管道泄漏，可及时自动报警; ***; 与环评一致; ***. 4; 合计; ***; /; ***. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施： 1、主要环境问题 （1）施工期主要环境问题 ①项目施工人员生活污水对周围水环境的影响； ②项目施工期施工过程产生的施工扬尘、焊接烟尘和防腐有机废气对环境空气质量的影响； ③项目施工期施工机械和运输车辆噪声对周围声环境的影响； ④项目施工期管墩施工及开挖过程产生的废土石方等对周围环境的影响； （2）运营期环境问题 环境风险对周围环境的影响； 2、施工期环保措施如下： （1）施工期水污染控制措施 项目施工期废水主要为施工人员生活污水：项目施工生活污水依托林德中化公司现有污水收集处理系统处理排放。 （2）施工期大气污染物的主要控制措施 项目埋地段施工量小，施工期现场定期洒水、施工现场设置围挡，并加强施工车辆管理，降低车辆尾气影响。项目焊接工序采用人工焊接的方式，选用低氢型焊条，产生的焊接烟气量较小。项目管道采用防腐钢管，管道补口防腐材料采用无溶剂环氧底漆和热收缩带防腐，管道补口防腐使用的无溶剂环氧底漆属于清洁型涂料，有效减少防腐有机废气产生的挥发性有机物。 （3）施工期噪声及振动防治措施 项目施工期合理安排施工时间，未在午间（12:00-14:00）及夜间（22:00-次日6:00）进行高噪声、高振动作业。施工选用低噪声施工机械、设备，并对振动较大的设备采取基础减振措施，有效阻隔噪声和振动的传播。噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值内，未造成扰民。 （4）施工期固体废物治理措施 项目埋管段顶管施工及开挖过程会产生废土石方，本项目人工开挖埋管段为669m，开挖宽度约0.5m，开挖深度约1.5m，顶管施工埋管段为70m，管道直径0.25m，挖方总量约500m3，施工结束后回填，回填后剩余的土石方（约50m3）用于林德中化公司厂内道路平整、绿化等，不再外运处置。 （5）施工期生态环境防治措施 施工期已落实施工围挡、挂牌保护等措施严格控制施工范围。项目施工埋地段主要位于园区道路两侧荒杂地，沿线现状主要为荒地、杂草及常规灌木，不涉及饮用水源地、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、珍稀或濒危野生动植物生境和名木古树用地、生态公益林用地等生态敏感目标。 项目施工量较小，管道临时堆放于沿线荒地上，并于园区内一处闲置用地设置临时堆场，用于堆存开挖土石方及施工材料，项目施工结束后及时进行回填土石方。 - 运营期环保措施如下： 项目管道密闭输送，正常运行时无废气、废水、固废产生。运营期压缩机应采取有效的消声隔音、减震降噪措施，加强设备的管理和维护，最大程度降低噪声，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 环境风险防范：项目输送管道起点及终点处均设置紧急切断阀，一旦发生管道泄漏，可及时自动报警，并立即关闭截止阀，以降低管道破裂事故的氮气泄漏量。项目管道并入林德中化公司厂内的调控中心、环境风险管理和应急救援体系，依托林德中化现有风险防控设施和应急物资，通过采取以上严格的风险防控体系，项目环境风险可防可控。现场设置安全标志、警示牌、加强管线日常维护，应及时修订《林德中化（泉州）气体有限公司突发环境事件应急预案》，届时本项目并入《林德中化（泉州）气体有限公司突发环境事件应急预案》进行管理。 |  |

- 表五 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等）： 一、施工期主要环境影响预测及结论 （1）生态环境 本项目计划从林德中化（泉州）气体有限公司至泉惠石化园区其他三家企业（包括：福建香江石化有限公司、中仑塑业（福建）有限公司、邦丽达（福建）新材料股份有限公司）厂界管道对接处新建4条氮气管道（包括1条氮气主管道，及3条氮气支线管道），以满足三家企业新建及已投产项目的氮气需求。项目管线主要沿已有管廊布设；项目于林德中化厂界南侧围墙处新建一排管墩（AB1段），长度约100米，采用天然地基，钢筋混凝土结构，地面标高为0.5m；B1E段采用埋管敷设，其中CD段采用顶管式开挖。项目管墩施工段AB1位于林德中化围墙外5m处，为中化（泉州）石化厂区绿化带；埋地段主要位于园区道路两侧荒杂地，沿线现状主要为荒地、杂草及常规灌木，不涉及饮用水源地、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、珍稀或濒危野生动植物生境和名木古树用地、生态公益林用地等生态敏感目标。项目施工量较小，管道临时堆放于沿线荒地上，并于园区内一处闲置用地设置临时堆场，用于堆存开挖土石方及施工材料，项目施工结束后及时进行回填土石方，并对沿线进行生态恢复。故项目施工期对区域生态环境的影响不大。 （2）废水 项目施工生活污水依托林德中化公司现有污水收集处理系统处理排放，对区域水环境影响不大。 （3）废气 项目埋地段施工量小，在落实现场定期洒水、施工现场设置围挡等各项降尘措施后，本项目施工扬尘影响不大，项目施工期大气污染源主要来自焊接烟尘。项目焊接工序采用人工焊接的方式，选用低氢型焊条，产生的焊接烟气量较小。项目管道采用防腐钢管，管道补口防腐材料采用无溶剂环氧底漆和热收缩带防腐，管道补口防腐使用的无溶剂环氧底漆属于清洁型涂料，可有效减少防腐有机废气产生的挥发性有机物。项目所在区域场地空旷，便于废气扩散，管线两侧外延200m范围内无村庄、学校、医院等敏感目标，因此项目施工期焊接烟尘及防腐有机废气对大气环境影响较小。 （4）噪声 项目管线沿线周边用地现状为泉惠石化园区入驻企业厂区、道路、干涸的排洪沟、杂地等，管线两侧外延50m范围内无村庄、学校、医院等敏感目标，项目施工期对周边声环境基本无影响。 （5）固体废物 本项目位于泉惠石化园区内，厂区内管段50米，厂区外管段3950米。其中林德中化厂区内的管线主要沿厂内已有管廊布设，共计50米；厂区外管段分为两部分，前半部分埋管敷设，约950米；后半部分依托泉惠园区已有管廊布设，约3000米。项目埋管段顶管施工及开挖过程会产生废土石方，本项目人工开挖埋管段为800m，开挖宽度约0.5m，开挖深度约1.5m，顶管施工埋管段为150m，管道直径0.25m，估算挖方总量约610m³，施工结束后尽量回填，回填后剩余的土石方（约50m³）用于林德中化公司厂内道路平整、绿化等，不再外运处置。施工期产生的各类固废均能有效处置，不排放，对周边环境的影响不大。 二、运营期主要环境影响预测及结论 项目管道密闭输送，正常运行时无废水、固废产生，基本无噪声污染；本项目涉及的危险物质为加压氮气，存在于管道中。对照《危险化学品目录》（2022年调整版），加压氮气属于危险化学品，但不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中重点关注的危险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目危险物质数量与临界量比值Q<1，该项目环境风险潜势为I，本次环境风险评价等级为简单分析。 项目全长4000米，管道一旦发生破裂，可能会造成泄漏现场局部范围内氮气的高浓度分布，氧含量降低，当空气中氧气浓度低于一定限度时则会造成人员头晕甚至窒息，对现场人员造成一定影响。此外，由于氮气为空气主体成分，其密度接近空气，泄漏进入大气后易扩散，一般不会对泄漏现场以外的周边地区人群造成严重的影响，本项目管道沿线200m范围内无大气环境敏感目标。 项目输送管道起点及终点处均设置紧急切断阀，一旦发生管道泄漏，可及时自动报警，并立即关闭截止阀，以降低管道破裂事故的氮气泄漏量。项目管道并入林德中化公司厂内的调控中心、环境风险管理和应急救援体系，依托林德中化现有风险防控设施和应急物资，通过采取以上严格的风险防控体系，项目环境风险可防可控。 三、总结论： 项目管道密闭输送，正常运行过程中，基本无废水、噪声、固体废物产生；项目环境影响主要为环境风险，在加强环境风险防控后，本项目环境风险可防可控。建设单位在严格执行环保“三同时”制度、落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防控措施的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。 - 审批部门审批决定 林德中化（泉州）气体有限公司： 你公司报送的由泉州市华大环境保护研究院有限公司编制的《林德中化（泉州）气体有限公司泉惠石化园区氮气管网项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。批复如下： 一、项目位于泉惠石化园区炼化二路北（炼化二路、泉惠二路、通港路及重件路段）。项目主要建设内容为氮气管网自林德中化厂内预留接口引出在泉惠石化工业园区内敷设至各个下游用户（香江石化、中仑塑业、邦丽达）厂界围墙内1米处，该管网项目管道总长4000米（含3条支线），其中氮气主管道为DN250长1800米，香江石化支线为DN150长1000米，中仑塑业支线为DN100长300米，邦丽达支线为DN100长900米。新增加压氮气输送能力为3600标方/小时。具体建设内容、管路走向等以报告表核定为准。 根据项目环境影响评价结论，在你单位严格落实《报告表》及批复提出的各项生态环境保护及环境风险防范措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提下，从环境保护角度，项目建设可行。 二、项目实施过程中应重点做好以下环保工作： 1、生态保护措施。采取设置施工围挡、挂牌保护等措施严格控制施工范围。 2、噪声污染防治。施工期合理安排施工时间，加强施工期噪声控制，选用低噪声施工机械、设备，使噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值内，防止噪声扰民。运营期压缩机应采取有效的消声隔音、减振降噪措施，并加强设备的管理和维护，最大程度降低噪声，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 3、大气污染防治。项目应采取有效措施减少施工期环境空气污染，并加强施工车辆管理，降低车辆尾气影响。 4、水污染防治。项目无新增生活污水，管输作业无生产废水产生。 5、固体废物污染防治。及时清运、妥善处理施工期间产生的各类固体废弃物，做好施工弃土弃渣和施工垃圾处理处置。施工期产生的废漆桶、废机油、废防腐材料等危险废物收集后交由有资质单位处理。 6、环境风险防范。严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防控措施，项目输送管道均应设置紧急切断阀并依托林德中化（泉州）气体有限公司厂内现有管廊配套的火焰和可燃气体检测系统。项目管道运行管理由林德中化（泉州）气体有限公司的调控中心统一管控，并入林德中化（泉州）气体有限公司环境风险管理和应急救援体系。加强与泉惠石化园区管委会等相关单位的联防联控。 三、你单位应严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。 四、该项目环境影响报告表经批复后，若工程建设的性质、规模、地点等发生重大变化，应依法重新办理环境影响评价审批手续。 请泉州市惠安生态环境局负责项目日常环境监督管理工作，泉州市生态环境保护综合执法支队按照全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。 泉州市生态环境局 2024年11月1日 （此件主动公开）

- 表六 环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 生态影响 | / | / | / |
|  | 污染影响 | / | / | / |
|  | 社会影响 | / | / | / |
| 施工期 | 生态影响 | 项目施工量较小，管道临时堆放于沿线荒地上，并于园区内一处闲置用地设置临时堆场，用于堆存开挖土石方及施工材料，项目施工结束后及时进行回填土石方； | 施工期间管线临时堆放于沿线荒地上，并于园区内一处闲置用地设置临时堆场，用于堆存开挖土石方及施工材料，项目施工结束后及时进行回填土石方；施工期间严格控制施工作业带、就近利用现有道路作为施工便道，施工“三场”均已完成场地恢复并植草绿化 | / |
|  | 污染影响 | （1）优选行业上施工经验丰富的施工队伍，明确施工方、建设方和监管方的责任人，施工作业前开展安全作业及安全防范知识培训。 （2）施工过程中应做好施工现场管理和施工质量管理。施工现场应设置明确的安全警示标志和安全防护设施，确保施工人员安全；施工过程中必须严格按照设计要求进行施工，确保管道连接紧密、无渗漏。 （3）优选管材及防火防腐涂料，焊接工序选用低氢型焊条，防腐材料使用无溶剂环氧底漆等环保型原辅材料，确保管材质量可靠，符合规范设计要求。 （4）本项目管道安装施工涉及焊接工序，会产生明火，存在安全隐患，应予以特别关注，施工前应排查现有风险隐患，办理相关动火手续，并在经得安监主管部门、园区管理部门等同意后方可动工。 （5）加强埋管施工及开挖产生的土石方的管理，及时进行回填或遮盖，回填后剩余的土石方用于林德中化公司厂内道路平整、绿化等，不再外运处置；不在施工范围进行施工设备、车辆的维修，避免产生废油；施工垃圾及时收集妥善处置。 （6）管道施工过程试压废水主要含有少量焊渣、泥沙等杂质，水质较简单，试压废水经废水收集池沉淀后排入园区雨水管网系统。 （7）落实施工全过程监管及巡查，现场焊接施工时，加密巡检频次。 | （1）施工期已优选行业上施工经验丰富的施工队伍，已明确施工方、建设方和监管方的责任人，施工作业前已开展安全作业及安全防范知识培训。 （2）施工过程中已做好施工现场管理和施工质量管理。施工现场设置有明确的安全警示标志和安全防护设施见附图5，确保施工人员安全；施工过程中已严格按照设计要求进行施工，确保管道连接紧密、无渗漏。 （3）施工期优选管材及防火防腐涂料，焊接工序选用低氢型焊条，防腐材料使用无溶剂环氧底漆等环保型原辅材料。 （4）本项目施工前已排查现有风险隐患，办理相关动火手续（附件7），并在经得安监主管部门、园区管理部门等同意后方动工。 （5）项目施工期已加强埋管施工及开挖产生的土石方的管理，及时进行回填或遮盖，回填后剩余的土石方用于林德中化公司厂内道路平整、绿化等，不再外运处置；未施工范围进行施工设备、车辆的维修，未产生废油；施工垃圾已及时收集妥善处置。 （6）管道施工过程试压采用气体试压，未产生试压废水。 （7）已落实施工全过程监管及巡查，现场焊接施工时，加密巡检频次。 | / |
|  | 社会影响 | / | / | / |
| 运行期 | 生态影响 | / | / | / |
|  | 污染影响 | 项目管道密闭输送，正常运行时无废气、废水、固废产生。运营期压缩机应采取有效的消声隔音、减震降噪措施，加强设备的管理和维护，最大程度降低噪声，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 项目管道密闭输送，正常运行时无废气、废水、固废产生。运营期压缩机采取有效的消声隔音、减震降噪措施，加强设备的管理和维护，最大程度降低噪声，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | / |
|  | 社会影响 | / | / | / |

- 表七 环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 保护措施及效果分析： 项目埋地段主要位于园区道路两侧荒杂地，沿线现状主要为荒地、杂草及常规灌木，不涉及饮用水源地、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、珍稀或濒危野生动植物生境和名木古树用地、生态公益林用地等生态敏感目标。项目施工量较小，管道临时堆放于沿线荒地上，并于园区内一处闲置用地设置临时堆场，用于堆存开挖土石方及施工材料，项目施工结束后及时进行回填土石方，施工期间严格控制施工作业带、就近利用现有道路作为施工便道，施工“三场”均已完成场地恢复并植草绿化。故项目施工期对区域生态环境的影响不大。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 治理措施及效果分析： 各污染治理措施均按照环评要求进行了落实，实现了对污染物的有效处理，对环境影响较小。经现场调查，没有环境遗留问题。 |
|  | 社会影响 | 保护措施及效果分析： 项目沿线不涉及饮用水源保护区、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、珍稀或濒危野生动植物生境和名木古树用地、生态公益林用地等生态敏感目标。项目管道两侧外延200m范围内不涉及环境敏感点，选址选线符合区域相关用地规划、环境功能区划、生态功能区划，与周边环境相容。 |
| 运行期 | 生态影响 | / |
|  | 污染影响 | 项目管道密闭输送，正常运行时无废气、废水、固废产生，基本无噪声污染。运营期压缩机应采取有效的消声隔音、减震降噪措施，加强设备的管理和维护，最大程度降低噪声，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  | 社会影响 | / |

- 表八 环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运行期）： 施工期未设置专门的环境管理机构，均由环保部门日常管理； 项目运营期纳入企业环境管理机构进行日常管理；

环境监测能力建设情况： 未设置专门的环境监测队伍和相关设备

环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况： /

环境管理状况分析与建议： 项目运营期应纳入企业的环境管理机构，运营期压缩机应采取有效的消声隔音、减震降噪措施，加强设备的管理和维护，最大程度降低噪声，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。现场设置安全标志、警示牌、加强管线日常维护，应及时修订《林德中化（泉州）气体有限公司突发环境事件应急预案》，届时本项目并入《林德中化（泉州）气体有限公司突发环境事件应急预案》进行管理。

- 表九 调查结论与建议

调查结论及建议： 1、项目情况概要 项目位于林德中化（泉州）气体有限公司厂区至泉惠石化园区其他三家企业（包括：福建香江石化有限公司、中仑塑业（福建）有限公司、邦丽达（福建）新材料股份有限公司）厂界管道对接处。本项目氮气管道总长度因实际施工中的路由优化和分段调整（如主管道新增管墩敷设、埋管段缩短）而减少，但未涉及管径、材质或环保措施的变更，属于工程量优化范畴。 根据环保部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号）中“油气管道建设项目重大变动清单（试行）”，项目规模、地点、生产工艺、环境保护措施等方面，均不属于重大变化。 2、污染防治措施落实情况结论 施工生活污水依托林德中化公司现有污水收集处理系统处理排放；通过落实施工现场定期洒水、设置围挡等降尘措施有效控制扬尘；焊接工序采用人工焊接和低氢型焊条减少烟尘产生，管道补口防腐使用无溶剂环氧底漆（清洁型涂料）减少VOCs排放，且项目区域场地空旷、200米范围内无环境敏感目标，保障了焊接烟尘及防腐废气对大气环境影响较小；项目管线沿线50米范围内无声环境敏感目标，施工噪声影响基本可控；施工产生的废土石方（约610m3）优先回填利用，剩余部分（约50m3）明确用于林德中化公司厂内道路平整及绿化等综合利用，各类固废均得到有效处置，不排放。综上所述，在严格执行所述措施的条件下，项目施工期对水环境、大气环境、声环境的影响较小，固体废物得到妥善处置，污染防治措施落实情况良好，能够满足环境保护要求。 3、本次项目竣工环境保护验收调查总结论 综合以上环境监测结果及项目调查情况，林德中化（泉州）气体有限公司泉惠石化园区氮气管网项目基本符合建设项目竣工环境保护验收要求。

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：              填表人（签字）：               项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 林德中化（泉州）气体有限公司泉惠石化园区氮气管网项目 |  |  | 项目代码 |  | *** |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 项目位于泉惠石化园区炼化二路北（炼化二路、泉惠二路、通港路及重件路段），林德中化（泉州）气体有限公司厂区至泉惠石化园区其他三家企业（包括：福建香江石化有限公司、中仑塑业（福建）有限公司、邦丽达（福建）新材料股份有限公司）厂界管道对接处 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 五十二、交通运输业、管道运输业—148危险化学品输送 管线（不含企业厂区内管线）—其他 |  |  | 建设性质 |  | ☑新建□改扩建□技术改造 |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  | ①氮气主管道：起点（O）E118°53'28.85"，N25°02'24.18"、围墙外拐点（A）E118°53'27.44"，N25°02'23.10"、围墙外拐点（B1）E118°53'30.12"，N25°02'20.31"、围墙外拐点（B2）E118°53'31.34"，N25°0221.40"、围墙外拐点（B3）E118°53'32.29"，N25°0220.44"、中化（泉州）石化厂区7号门顶管起点（C）E118°5439.35"，N25°02'26.07"、中化（泉州）石化厂区7号门顶管终点（D）E118°54"40.80"，N25°02'27.27"、已有管廊连接处（E）E118°544173.67.16"，N25°02'21.23"、终点（F）E118°54"05.91"，N25°02"02.23"；②氮气支线1（香江）管线：起点（F）E118°5405.91"，N25°02"02.23"、终点（G）E118°54'28.42"，N25°02'18.55"；③氮气支线2（中仑）管线：起点（F）E118°54"05.91"，N25°02"02.23"、终点（H）E118°54'10.31"，N25°01'59.31"；④氮气支线3（邦丽达）管线：起点（F）E118°54"05.91"，N25°02"02.23"、拐点（I）E118°53'50.73"，N25°02'53.79"、终点（J）E118°53'44.70"，N25° 02'01.77"。 |  |
|  | 设计生产能力 |  | 管道总长4000米(含3条支线)，其中氮气主管道为DN250长1800米，香江石化支线为DN150长1000米，中仑塑业支线为DN100长300米，邦丽达支线为DN100长900米。新增加压氮气输送能力为3600标方/小时。 |  |  | 实际生产能力 |  | 管道总长3876.4米(含3条支线)，其中氮气主管道为DN250长1682米，香江石化支线为DN150长996米，中仑塑业支线为DN100长228.4米，邦丽达支线为DN100长970米。新增加压氮气输送能力为3600标方/小时。 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 泉州市华大环境保护研究院有限公司 |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 泉州市生态环境局 |  |  | 审批文号 |  | 泉环评〔2024〕42号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 报告表 |  |
|  | 开工日期 |  | 2024.11.1 |  |  | 竣工日期 |  | 2025.5.15 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | 2025年4月10日 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  | 环保设施施工单位 |  | 中国机械工业机械工程有限公司 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | 91350521MA322HDQ71001Y |  |
|  | 验收单位 |  | 林德中化（泉州）气体有限公司 |  |  | 环保设施监测单位 |  | / |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | >75% |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | *** |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | *** |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | *** |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | *** |  |  | 实际环保投资（万元） |  | *** |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | *** |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | 0.5 | 固体废物治理（万元） |  |  | 1.0 | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  | 1.0 | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | / |  |
| 运营单位 |  |  | 林德中化（泉州）气体有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  | *** |  |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2025.8 |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  |  | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固废排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升