年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨（阶段性）竣工环境保护验收监测报告

建设单位:  泉州市水当当五金制造有限公司

编制单位:  泉州市水当当五金制造有限公司

2025年09月

建设单位：泉州市水当当五金制造有限公司

法人代表：陈炜

编制单位：泉州市水当当五金制造有限公司

法人代表：陈炜

项目负责人：陈炜

建设单位：泉州市水当当五金制造有限公司     编制单位：泉州市水当当五金制造有限公司电 话：13720856367                         电 话：13720856367

传 真：                                    传 真：

邮 编：362303                              邮 编：362303

地 址：东田镇蓝溪后辽工业路76号           地 址：东田镇蓝溪后辽工业路76号

目录

1、验收项目概况	Error: Reference source not found

2、验收依据	Error: Reference source not found

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	Error: Reference source not found

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	Error: Reference source not found

2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定	Error: Reference source not found

2.4其他相关资料	Error: Reference source not found

3、工程建设情况	Error: Reference source not found

3.1地理位置及平面布置	Error: Reference source not found

3.2建设内容	Error: Reference source not found

3.3主要原辅材料及燃料	Error: Reference source not found

3.4水源及水平衡	Error: Reference source not found

3.5生产工艺流程及产污环节	Error: Reference source not found

3.6项目变动情况	Error: Reference source not found

4、环境保护设施	Error: Reference source not found

4.1污染物治理/处置设施	Error: Reference source not found

4.2其他环境保护设施	Error: Reference source not found

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	Error: Reference source not found

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	Error: Reference source not found

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	Error: Reference source not found

5.2审批部门审批决定	Error: Reference source not found

6、验收执行标准	Error: Reference source not found

7、验收监测内容	Error: Reference source not found

7.1废气	Error: Reference source not found

7.2厂界噪声监测	Error: Reference source not found

8、质量保证及质量控制	Error: Reference source not found

8.1监测分析方法	Error: Reference source not found

8.2监测仪器	Error: Reference source not found

8.3人员资质	Error: Reference source not found

8.4气体监测分析过程中的质量保证	Error: Reference source not found

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	Error: Reference source not found

9、验收监测结果	Error: Reference source not found

9.1生产工况	Error: Reference source not found

9.2环境保护设施调试效果	Error: Reference source not found

9.2.1环保设施去除效率监测结果	Error: Reference source not found

9.2.2污染物达标排放监测结果	Error: Reference source not found

10、验收监测结论	Error: Reference source not found

10.1环保设施调试运行效果	Error: Reference source not found

10.1.1环保设施处理效率监测结果	Error: Reference source not found

10.1.2 污染物排放监测结果	Error: Reference source not found

10.2工程建设对环境的影响	Error: Reference source not found

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目周边环境示意图；

附图3：项目厂区平面图；

附图4：项目监测点位示意图。

附件：

附件1：环评批复及报告；

附件2：营业执照；

附件3：排污登记回执；

附件4：验收监测报告；

附件5：危废处置协议。

- 1、验收项目概况

（1）项目名称：年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨（阶段性竣工）

（2）性质：新建

（3）建设单位：泉州市水当当五金制造有限公司

（4）建设地点：福建省泉州市南安市东田镇蓝溪后辽工业路76号

（5）环评报告表编制单位与完成时间：泉州市绿尚环保科技有限公司，2024年7月

（6）环评报告表审批部门：泉州市南安生态环境局

（7）环评报告表审批时间与文号：2024年9月9日，泉南环评〔2024〕表184号

（8）开工时间：2025年3月25日

（9）竣工时间：2025年6月9日

（10）调试时间：2025年6月20日至2025年8月25日

（10）环保设施设计单位：福建省汇蓝环保科技有限公司

（11）环保设施施工单位：福建省汇蓝环保科技有限公司

（12）申领排污许可证情况：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号令）规定，本项目属于二十四、橡胶和塑料制品业 29中塑料制品业 292；项目属于实施登记管理的范围；企业已申报排污许可登记，登记编号：91350583MADPQXAC7J001Y。

（13）验收工作由来：泉州市水当当五金制造有限公司于2024年7月委托泉州市绿尚环保科技有限公司编制了《年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨（阶段性）环境影响报告表》，并于2024年9月9日通过了泉州市南安生态环境局的审批，审批文号：泉南环评〔2024〕表184号。考虑到市场需求及公司资金问题，项目分阶段建设，实际注塑工艺未投产，项目竣工调试阶段实际生产规模为年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨。

调试期间本阶段的主体工程工况稳定、环保设施调试运行正常，符合建设项目竣工环保验收条件，根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）规定，建设单位可自主开展建设项目竣工环境保护验收工作。因此，本公司于2025年7月组织与启动了建设项目竣工环保验收工作。

（14）验收范围与内容：项目分阶段验收。本次验收规模为年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨，验收内容为依据环评批复建设项目的主体工程、公辅工程、环保工程等内容。（尚未建设的注塑工艺及其配套的环保设施不属于本阶段验收内容）。

（15）现场验收监测时间：2025年6月21日、2025年8月25日

（16）验收监测报告形成过程：本公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》规定要求，查阅了项目立项文件、环评及批复文件、环保设施设计等相关环保验收资料，并勘查现场了解工程概况和周边区域环境特点，明确有关环境保护要求，制定验收初步工作方案，对项目环保手续履行情况、项目建成情况、环保设施建成情况进行自查。在此基础上确定验收范围与内容，并制定监测方案后，委托福建省鑫龙安检测技术有限公司于2025年6月21日、2025年8月25日对本项目的污染物治理设施运行效果和排放进行验收监测与检查。本公司根据验收监测工况记录结果分析、质控数据分析、监测结果分析与评价，于2025年9月完成了《年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨竣工环境保护验收监测报告》的编制。

- 2、验收依据

- 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日实施）;

（3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

（4）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）。

- 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环保部  2018年第9号）；

（2）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）

- 2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

（1）《年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨环境影响报告表》；

（2）《泉州市南安生态环境局关于年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨环境影响报告表的批复》，泉南环评〔2024〕表184号，2024年9月9日。

- 2.4其他相关资料

（1）《泉州市水当当五金制造有限公司检测报告》（【鑫检 HJ】（2025）检字第 1981 号 、【鑫检 HJ】（2025）检字第2863 号）。

- 3、工程建设情况

- 3.1地理位置及平面布置

泉州市水当当五金制造有限公司（以下简称“本公司”）位于福建省泉州市南安市东田镇蓝溪后辽工业路76号，中心地理坐标：东经118.315995、北纬24.945370。项目西侧和北侧为空地，东侧为福建省博亿水暖科技有限公司，南侧为泉州禾沐五金实业发展有限公司。项目周边环境示意图见附图2。项目厂区总平面布置图见附图3。

表3-1  主要环境敏感保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功 能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓝溪村 | 北纬24.943900 | 东经118.318806 | 居住区 | 人群 | GB3095-2012二类功能区 | E | 128 |
| 2 | 蓝溪村 | 北纬 24.946851 | 东经 118.310201 | 居住区 | 人群 | GB3095-2012二类功能区 | W | 440 |

- 3.2建设内容

泉州市水当当五金制造有限公司位于福建省泉州市南安市东田镇蓝溪后辽工业路76号，主要从事金属水暖卫浴配件、塑料卫浴配件的生产加工，项目环评设计产能为年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨，实际产能为年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨；项目工程实际总投资80万元，其中环保投资8万元，占总投资的10%。项目由主体工程（加工车间）、储运工程（仓库）、公用工程（办公）、环保工程等组成。

项目组成一览表详见表3-2，主要设备清单见表3-3。

表3-2  项目建设内容一览表

| 工程名称 | 环评及审批决定建设内容 |  |  |  | 实际建设内容 |  |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程组成 |  |  | 主要内容 | 工程组成 |  | 主要内容 |  |  |
| 生产规模 | 年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨 |  |  |  | 年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨 |  |  |  | 与环评一致 |
| 主体工程 | 生产车间 |  |  | 建筑面积2800m2 | 生产车间 |  |  | 建筑面积2800m2 | 与环评一致 |
| 储运工程 | 成品仓库 |  |  | 利用车间剩余区域 | 成品仓库 |  |  | 利用车间剩余区域 | 与环评一致 |
|  | 原料仓库 |  |  | 利用车间剩余区域 | 原料仓库 |  |  | 利用车间剩余区域 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 给水系统 |  |  | 自来水管网供应 | 给水系统 |  |  | 自来水管网供应 | 与环评一致 |
|  | 电力 |  |  | 区域电网供应 | 电力 |  |  | 区域电网供应 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废水处理设施（生活污水） |  |  | 近期：经“化粪池+一体化污水处理设施”污水处理设施预处理后用于周边林地灌溉；远期：经化粪池处理后通过市政污水管网汇入南安市污水处理厂进一步处理 | 废水处理设施（生活污水） |  |  | 生活污水经生活污水处理设施处理后用于林地灌溉 | 与环评一致 |
|  | 废气处理设施 |  | 注塑、挤出、定型工序有机废气 | 注塑、挤出、定型废气二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒排放（DA001） | 废气处理设施 | 挤出、定型工序有机废气 |  | 挤出、定型废气二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒排放（DA001） | 实际无注塑工艺 |
|  | 噪声处理设施 |  |  | 采取减震、隔音措施 | 噪声处理设施 |  |  | 采取基础减振，厂房隔声，自然衰减，场区合理布局 | 与环评一致 |
|  | 固体废物处置 | 一般工业固废 |  | 在生产车间内设一般工业固体废物暂存场所，边角料及废次品收集后回用于生产 | 一般工业固废 |  |  | 在生产车间内设一般工业固体废物暂存场所，边角料及废次品收集后回用于生产 | 与环评一致 |
|  |  | 危险固废 |  | 在生产车间内设危险废物暂存场所，含油污泥、废活性炭由有资质的单位回收处理 | 危险固废 |  |  | 在生产车间内设危险废物暂存场所，含油污泥、废活性炭由有资质的单位回收处理 | 与环评一致 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 由环卫部门清运处理 | 生活垃圾 |  |  | 由环卫部门清运处理 | 与环评一致 |

表3-3  项目主要设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌料机 | 10台 | 8台 | -2 |
| 2 | 注塑机 | 10台 | 0台 | -10 |
| 3 | 碾碎机 | 5台 | 3台 | -2 |
| 4 | 烤箱 | 12台 | 8台 | -4 |
| 5 | 挤出机 | 10台 | 8台 | -2 |
| 6 | 卷管机 | 20台 | 20台 | 0 |
| 7 | 裁断机 | 10台 | 7台 | -3 |
| 8 | 振动研磨机 | 8台 | 8台 | 0 |
| 9 | 空压机 | 2台 | 1台 | -1 |
| 10 | 冷却塔 | 1台 | 1台 | 0 |

- 3.3主要原辅材料及燃料

主要原辅材料及能源一览表详见表3-4。

表3-4  项目主要原辅材料及能源一览表

| 序号 | 原辅 材料 名称 | 环评设计消耗量 |  | 本阶段验收监测期（2025.6.21）消耗量 | 本阶段验收监测期（2025.8.25）消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年消耗量 | 天消耗量 |  |  |
| 1 | PP塑料米 | 10吨 | 0.03吨 | 0 | 0 |
| 2 | ABS塑料米 | 100吨 | 0.3吨 | 0 | 0 |
| 3 | 色母 | 0.2吨 | 0.0007吨 | 0.0005吨 | 0.0006吨 |
| 4 | EVA | 310吨 | 1.0吨 | 0.77吨 | 0.80吨 |
| 5 | 聚醚 | 190吨 | 0.63吨 | 0.49吨 | 0.50吨 |
| 6 | 外购配件 | 100吨 | 0.3吨 | 0.23吨 | 0.24吨 |
| 7 | 金属水暖卫浴配件半成品 | 600万件/年 | 2万件 | 15400万件 | 16000万件 |
| 8 | 水 | 1110m3 | 3.7m3 | 2.849m3 | 2.96m3 |
| 9 | 电 | 350000kwh | 1167kwh | 898kwh | 934kwh |

备注：实际注塑工艺未投产，实际无使用PP、ABS塑料米。

给排水：

（1）供水：由市政自来水管网供给。

（2）排水：项目采取雨、污分流。生活污水经生活污水处理设施预处理后用于林地灌溉施肥，不外排。

- 3.4水源及水平衡

（1）用水分析

项目无工艺用水，主要为职工生活用水，项目职工50人（均不住厂），根据验收期间现场调查，生活用水量为2.5m3/d。生活污水以生活用水的80%计，则生活污水量为2.0m3/d。

项目建有1座冷却塔用于挤出机间接冷却循环水，冷却水循环使用不外排，需定期补充消耗水约0.1t/d（30t/a）。

项目振动研磨用水循环使用，因蒸发等因素损耗补充水量约 0.2m3/d。

（2）水平衡图

图3-1  项目水平衡图（m3/d）

- 3.5生产工艺流程及产污环节

3.5.1项目生产工艺流程见图3-2。

项目塑料卫浴配件生产有注塑和挤出两种生产工艺，生产工艺程如下：

图3-2  项目塑料卫浴配件生产工艺流程图及产污环节（注塑工艺）

备注：实际塑料卫浴配件生产工艺（注塑工艺）未投产。

工艺说明：

（1）投料混合：建设单位将外购ABS、 PP根据产品要求进行下料。项目原料为粒状，不会产生粉尘。

（2）注塑：投料混合后的塑料米在注塑机内进行注塑，温度一般控制在160～240℃，经合模、注射、保压、冷却、开模后，取出产品；此过程会产生注塑废气、噪声。

（3）检验：对成型的产品进行检验；检验合格后的产品即为成品。不合格成品集中收集回收经碾碎后利用（碾碎后成粒径小、不规则的颗粒，即可作为原材料使用），碾碎过程会产生噪声。项目拟设置单独碾碎车间，并密闭；碾碎工序在密闭设备内进行，碾碎后料粒为0.5~1cm大小的片状物，碾碎工序产生粉尘量很少，在密闭碾碎车间的墙体受到阻隔，外逸量很少。平时生产过程仅对少量的边角料进行碾碎，碾碎时间很短，实际产生的粉尘量更少，外逸出车间的粉尘量可忽略不计。

图3-3 项目塑料卫浴配件生产工艺流程图及产污环节（挤出工艺）

工艺说明：

（1）投料混合：建设单位将外购EVA、聚醚根据产品要求进行下料。项目原料为粒状，不会产生粉尘。项目原料为粒状，不会产生粉尘。

（2）挤出：调配好的原料通过投料系统自动添加到挤出生产线内进行挤出成型。挤出过程中产生噪声、有机废气。

（3）裁切：挤出成型后的半成品利用裁断机切割成需要的长度，该过程会产生边角料。

（4）卷管：使用卷管机进行卷管。

（5）定型：使用烤箱对EVA管进行加热定型使其具有弹性。电加热，温度为160℃。定型过程中产生噪声、有机废气。

（6）装配：将外购配件和半成品人工装配成成品。

图3-4 项目金属水暖卫浴配件生产工艺流程图及产污环节

工艺说明：

外购的金属水暖卫浴配件为机加工后的半成品需放入振动研磨机，进行振动研磨，去除毛边、批锋。

产污环节分析：

①废水：项目无生产废水外排，外排废水主要为生活污水。

②废气：项目注塑工序产生的废气，挤出工序产生的废气，定型工序产生的废气。

③噪声：设备运行过程中产生的噪声。

④固废：检验过程产生的废次品；注塑过程中产生的边角料；裁切过程产生的边角料；废气处理过程产生的废活性炭、振动研磨产生的含油污泥及职工生活垃圾等。

- 3.6项目变动情况

根据验收期间现场检测情况，实际注塑工艺未投产。项目污染防治措施、建设性质、地点等建设内容与环评审批文件决定基本一致，未发生重大变化。

- 4、环境保护设施

- 4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

项目不产生生产废水；生活污水经生活污水处理设施预处理后用于林地灌溉施肥。

生活污水处理工艺流程图见图4-1。

生活污水     生活污水处理设施     林地灌溉

图4-1  生活污水处理工艺流程图

生活污水的排放及治理情况见表4-1。

表4-1 生活污水的排放及治理情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放 规律 | 排放量 | 治理设施 | 处理能力 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 职工生活用水 | COD、BOD、氨氮、SS | 间断 | 不排放 | 化粪池 | 10m3/d | 经生活污水处理设施预处理后用于林地灌溉施肥 |

4.1.2废气

项目废气主要来源于挤出、定型工序产生的有机废气，有机废气经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根20米高排气筒排放。

- 本项目废气排放及治理情况见表4-2。

表4-2  废气的排放及治理情况一览表

| 废气名称 | 来源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理 设施 | 排气筒高度与内径尺寸 | 排放 去向 | 治理设施监测点设置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤出、定型工序有机废气 | 挤出、定型工序 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+排气筒 | 高度：20米、内径：0.6m | 大气环境 | 达到监测规范要求 |

（2）项目废气处理工艺流程图见图4-2，废气处理设施图见图4-3。

Q1排气筒

Q1进口

图例

监测点位置

挤出、定型工序

二级活性炭吸附

Q1出口

图4-2  项目有机废气处理工艺流程图

| 活性炭吸附装置 | 15m高排气筒 |
| --- | --- |

图4-3  项目有机废气处理设施图

4.1.3噪声

项目主要噪声源强为生产设备运行时产生的噪声。采取措施主要为：设备基础减震，加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态；采取墙体隔声。

表4-3  项目主要生产设备噪声级一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 单台设备噪声级 [dB（A）] | 位置 | 运行 方式 | 采取 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌料机 | 75~85 | 8台 | 生产车间 | 间断 | 厂房 隔声 |
| 2 | 碾碎机 | 75~85 | 3台 |  |  |  |
| 3 | 烤箱 | 60~75 | 8台 |  |  |  |
| 4 | 挤出机 | 60~70 | 8台 |  |  |  |
| 5 | 卷管机 | 60~70 | 20台 |  |  |  |
| 6 | 裁断机 | 60~70 | 7台 |  |  |  |
| 7 | 振动研磨机 | 75~80 | 8台 |  |  |  |
| 8 | 空压机 | 75~85 | 1台 |  |  |  |
| 9 | 冷却塔 | 60~70 | 3台 |  |  |  |

图4-4  噪声治理示意图

4.1.4固体废物

项目固体废物一般工业固体废物、危险固废及生活垃圾。

（1）一般工业固废

根据调查，验收监测期间，项目边角料及废次品产生量约20kg/d，收集后回用于生产。

（2）危险废物

项目危险废物主要为有机废气净化设施定期更换产生的废活性炭、含油污泥。

验收监测期间，项目活性炭产生量约1kg/d，含油污泥产生量约0.01kg/d，项目定期更换的废活性炭、含油污泥暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

图4-4  项目危险废物暂存间图

（3） 职工生活垃圾

验收监测期间，项目生活垃圾产生量为25kg/d。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处置。

项目固体废物实际产生情况详见表4-4。

表4-4 项目固体废物处置情况一览表

| 污染物名称 | 属性 | 产生量 （kg/d） | 处理处置量（kg/d） | 处理处置量（kg/d） | 产生环节 或车间 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边角料及废次品 | 一般工业固体废物 | 20 | 20 | 0 | 检验工序 | 收集后回用于生产 |
| 废活性炭 | 危险废物 | 1 | 1 | 0 | 有机废气处理装置 | 集中收集暂存于危废间，定期交有资质单位进行回收处置 |
| 含油污泥 |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 振动研磨 |  |
| 生活垃圾 | -- | 25 | 25 | 0 | 厂区职工生活 | 委托当地环卫部门定期清运 |

- 4.2其他环境保护设施

（1）废气排放口规范化建设

项目废气经处理后通过排气筒高空排放，废气污染源排放口设置的专项图标清晰、完整，达到《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）要求。

（2）监测采样孔设置达到监测技术要求。

- 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

（1）环保设施投资

项目实际总投资80万元，其中环保投资8万元，占总投资的10%。项目环保设施投资见下表4-5所示：

表4-5  环保投资估算一览表

| 类别 |  | 环保措施 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水处理设施（依托出租方） | 1套 | / |
| 废气 | 挤出、定型工序有机废气 | 集气罩+二级活性炭吸附+20米高排气筒 | 1套 | 5 |
| 噪声 |  | 隔声、消音等措施 | / | 1 |
| 固体废物 |  | 垃圾桶 | 若干 | 2 |
|  |  | 一般工业固体临时贮存场 | / |  |
|  |  | 危废暂存场所 | / |  |
| 合计 |  | / | / | 8 |

（2）环境保护“三同时”落实情况

本项目环评审批后，建设单位委托福建省汇蓝环保科技有限公司对本项目的环保设施进行设计与施工。项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表4-6。

表4-6 项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实表

| 序号 | 污染源 | 类别 | 环评环保设施设计 | 初步设计环保措施 | 本阶段实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活污水 | 近期：经“化粪池+一体化污水处理设施”污水处理设施预处理后用于周边林地灌溉；远期：经化粪池处理后通过市政污水管网汇入南安市污水处理厂进一步处理 | 生活污水经生活污水处理设施处理后用于林地灌溉 | 生活污水经生活污水处理设施处理后用于林地灌溉 | 已落实 |
| 2 | 废气 | 有机废气 | 集气罩+二级活性炭吸附+15米高排气筒高空排放 | 集气罩+二级活性炭吸附+20米高排气筒高空排放 | 集气罩+二级活性炭吸附+20米高排气筒高空排放 | 已落实 |
| 3 | 噪声 | 厂界噪声 | 隔声、减振等措施 | 隔声、减振等措施 | 对声设备采取基础减振措施，利用厂房墙体隔声 | 已落实 |
| 4 | 固体 废物 | 一般工业固废 | 设置一般固废暂存间，边角料及废次品外售相关厂家回收利用 | 固废暂存区 | 已按照要求规范设置一般固废暂存区，边角料及废次品外售相关厂家回收利用 | 已落实 |
|  |  | 危险废物 | 已按照要求规范设置危险废物暂存间，废活性炭、含油污泥等危险废物委托有资质的单位进行处置 | 危险废物暂存间 | 已按照要求规范设置危险废物暂存间，废活性炭、含油污泥等危险废物委托有资质的单位进行处置 | 已落实 |
|  |  | 生活垃圾 | 设垃圾收集点收集，由环卫部门清运处置 | / | 生活垃圾由当地环卫部门清运处置 | 已落实 |

- 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1项目建设结论

项目环评报告表的主要结论见表5-1。

表5-1  项目环评报告表主要结论一览表（摘录）

| 类别 | 污染物 | 污染防治设施 | 污染防治设施效果要求 | 工程建设对环境的影响/要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水处理设施（依托出租方） | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准（pH：5.5～8.5、COD≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L）； | 对区域纳污水域影响较小 |
| 废气 | 注塑、挤出、定型工序产生的有机废气 | 集气罩+二级活性炭吸附+15m高排气筒高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表4规定的排放限值 | 废气达标排放对周围环境的影响较小 |
| 噪声 | 设备噪声 | 采取基础减震、隔音措施 | 确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 | 确保厂界噪声达标，定期检修设备，防止异常噪声产生，对周围声环境影响小 |
| 固废 | 一般固废 | 在生产车间内设一般工业固体废物暂存场所，对生产过程中的产生固体废物进行临时收集、贮存；边角料及废次品收集后回用于生产 | 一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）执行；危险废物的临时贮存处执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 | 固体废物采取分类收集、集中堆放、统一处理，合理利用、均可得到合理的处理与处置，对环境影响较小 |
|  | 危险废物 | 在生产车间内设危险废物暂存场所；危险废物委托有资质单位处置 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处理 |  |  |

- 5.2审批部门审批决定

泉州市南安生态环境局关于泉州市水当当五金制造有限公司年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨环境影响报告表的批复

泉州市水当当五金制造有限公司：

你单位报送的由泉州市绿尚环保科技有限公司编制的《泉州市水当当五金制造有限公司年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条及你单位的申请，我局组织人员现场勘察，经研究，形成意见如下：

一、根据该项目环境影响评价结论、现场勘察意见，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施、执行标准等。

该项目位于福建省泉州市南安市东田镇蓝溪后辽工业路76号，租赁已建闲置厂房(所在厂房共6层，租赁1F、2F)，建筑面积2800平方米，项目总投资100万元，年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨。具体建设内容、地址，生产规模、工艺、设备等以报告表核定为准。

二、项目在实施过程中，应根据报告表提出的措施要求及标准，切实有效做好各项污染防治工作，确保各类污染物稳定达标排放。同时，应进一步重点做好以下工作。

1.厂区应实行雨污分流，收集管网应达到防雨、防溢流、防渗漏的要求。项目冷却水、振动研磨用水循环使用，不外排。近期，生活污水经处理至符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1旱作标准后用于周边林地灌溉，不得随意外排;远期，应纳入市政管网，由区域污水处理厂统一处理。

2.生产过程中应采取有效措施防止生产废气污染，配套符合技术标准的废气收集处理设施，并规范化排放口建设，严格控制废气无组织排放。同时，及时对活性炭吸附装置进行维护，确保处理效率符合要求。

项目有机废气(以非甲烷总烃计)执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4、表9标准限值，厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A的表A.1规定的限值要求。

3.合理生产布局，生产设备在安装过程中，应进行消声防振处理，使用过程中，应加强维护管理，防止噪声、振动污染。项目夜间不生产,厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

4.规范设置固废收集、贮存场所。建立健全危险废物管理体系，各类危险废物规范收集、暂存并及时委托有资质的单位集中处置，贮存堆场应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关要求，严格执行转移制度;一般工业固废集中收集后无害化处理，贮存和处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求。生活垃圾由环卫部门定期清理。

5.新增VOCs污染物总量由福建省南安市玉厦鞋业有限公司减排量中调剂，共0.1985吨/年。

三、你单位应严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应按程序组织开展竣工环保验收，验收合格后方能正式投入生产运营;及时申报排污许可证，依法持证排污。严格按《企业环境信息依法披露管理办法》等有关规定要求,做好环境信息公开工作，及时妥善处理周边民众环境诉求。

经批复的环评仅为项目施工及运营期间环境保护管理依据，项目工程建设如涉及其他部门审批管理要求的，应按有关程序及时间节点完成手续报批。本环评批复后，项目性质、生产规模、工艺、建设地点等发生重大变动应重新报批环评审批手续。涉及相关国家、行业标准规范变更、替代，从其规定。

四、该项目环保“三同时”监督检查工作及日常监督管理工作由泉州市南安生态环境保护综合执法大队负责。

- 6、验收执行标准

项目不产生生产废水；生生活污水经生活污水处理设施处理后用于林地灌溉，项目生活污水与出租方厂区内其他企业生活污水混合排放，项目职工人数较少，经生活污水处理设施处理后用于林地灌溉，因此不进行生活污水监测。

本次验收主要的污染物为废气、厂界噪声，验收时废气、噪声排放执行的标准执行环评及批复要求，详见表6-1。

表6-1  废气、噪声排放执行标准

| 污染物类别 |  | 排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准名称及标准号 | 污染因子 |  | 标准等级 | 标准限值 |  | 单位 | 备注 |
| 废气 | 挤出、定型工序有机废气 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 表4 | 排放 浓度 | 100 | mg/m3 | -- |
|  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单 | 企业边界监控点浓度限值 | 非甲烷总烃 | 表9 | 排放 浓度 | 4 | mg/m3 | -- |
|  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 厂区内监控点浓度限值 | 非甲烷总烃 | 附录A | 排放 浓度 | 10 | mg/m3 | -- |
| 厂界噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | Leq |  | 2类区 | 昼间≤60 |  | dB（A） | 夜间不生产 |
| 一般工业固废 |  | 贮存场所达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2020)相关要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险固废 |  | 暂存场所达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要污染物总量控制指标 |  | 新增主要污染物总量控制指标为：VOCs≤0.1958吨/年。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、验收监测内容

- 7.1废气

7.1.1有组织排放

本项目有组织的监测内容见表7-1，监测点位图见附图2。

表7-1  项目有组织废气的监测内容

| 样品类别 | 监测点位 |  | 测点编号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | - 有机废气 | 处理设施进口 | Q1进口 | 标干排气量、非甲烷总烃 | 3次/天 | 2天 |
|  |  | 处理设施出口 | Q1出口 |  |  |  |

7.1.2无组织排放

本项目无组织的监测内容见表7-2，采样气象参数见表7-3，监测点位图见附图2。

表7-2  项目无组织废气的监测内容

| 样品类别 | 监测点位 |  | 测点编号 | 监测项目 | 监测 频次 | 监测 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放废气 | 厂界无组织 | 上风向参照点 | G1 | 非甲烷总烃 | 3次/天 | 2天 |
|  |  | 下风向1#监控点 | G2 |  |  |  |
|  |  | 下风向2#监控点 | G3 |  |  |  |
|  |  | 下风向3#监控点 | G4 |  |  |  |
|  | 厂区内生产设备前1米处1#监控点 |  | G5 | 非甲烷总烃 | 3次/天 | 2天 |
|  | 厂区内生产设备前1米处2#监控点 |  | G6 |  |  |  |
|  | 厂区内生产设备前1米处3#监控点 |  | G7 |  |  |  |

表7-3  项目无组织废气采样气象参数

| 采样 日期 | 监测 频次 | 采样期间，天气参数及监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气温/ (℃) | 气压/（KPa） | 风速/（m/s） | 风向（风） |
| 2025.6.21 | 第一次 | 28.6 | 100.31 | 1.6 | 西北风 |
|  | 第二次 | 28.4 | 100.33 | 1.5 | 西北风 |
|  | 第三次 | 28.3 | 100.33 | 1.5 | 西北风 |
|  | 第四次 | 28.1 | 100.35 | 1.5 | 西北风 |
| 2025.8.25 | 第一次 | 31.5 | 100.7 | 1.7 | 东南风 |
|  | 第二次 | 31.7 | 100.7 | 1.6 | 东南风 |
|  | 第三次 | 31.8 | 100.8 | 1.7 | 东南风 |
|  | 第四次 | 32.0 | 100.9 | 1.9 | 东南风 |

- 7.2厂界噪声监测

项目厂界噪声监测内容见表7-4，监测点位图见附图2。

表7-4  项目厂界噪声的监测内容

| 污染源 | 厂界噪声监测点位名称 | 测点编号 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 项目西北侧厂界外1米处 | S1 | Leq | 昼间：1次 /天 | 2天 |
|  | 项目西南侧厂界外1米处 | S2 |  |  |  |
|  | 项目东北侧厂界外1米处 | S3 |  |  |  |
|  | 项目西北侧厂界外1米处 | S4 |  |  |  |

- 8、质量保证及质量控制

- 8.1监测分析方法

本次验收监测分析方法、方法来源及检出限详见表8-1。

表8-1  项目监测分析方法

| 序号 | 样品类别 | 监测项目 | 方法来源 |  | 分析方法 | 检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织 废气 | 采样方法 | HJ/T55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则 |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | HJ604-2017 | 气相色谱法 |  |  | 0.07 mg/m3 |
| 2 | 有组织 废气 | 采样方法 | GB/T16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | HJ38-2017 | 气相色谱法 |  |  | 0.07 mg/m3 |
| 3 | 噪声 | 厂界噪声 | GB12348-2008 | 噪声仪测量法 |  |  | 30分贝 |

- 8.2监测仪器

本次验收监测的主要仪器设备信息详见表8-2。

表8-2 本项目监测仪器

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备型号 | 仪器设备编号 | 检定有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GC-1690型气相色谱仪 | GC-1690 | SB(2019)-037 | 2026.7.2 |
| 2 | 声校准器 | AWA6021A | SB(2022)-030 | 2026.04.21 |
| 3 | 便携式风速风向仪 | DEM6 | SB(2023)-008 | 2025.8.11 |
| 4 | 多功能声级计 | AWA5688 | SB(2023)-013 | 2025.10.11 |
| 5 | 真空箱气袋采样器 | HY-2010 | SB(2024)-031 | ∕ |
| 6 | 数字温湿度计 | TY-2060 | SB(2017)-002 | 2026.1.06 |
| 7 | 智能综合工况测量仪(阻容法) | EM-3062H | SB(2021)-033 | 2026.04.17 |

- 8.3人员资质

参加本次验收监测的人员均经过不同层次的专业培训和考核，均持证上岗，主要监测人员详见表8-3。

表8-3   主要监测人员一览表

| 序号 | 姓名 | 承担项目 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋艺美 | 报告编制 | 2023052901 |
| 2 | 刘建展 | 报告签发 | 2025022001 |
| 3 | 姚国栋 | 现场采样 | 2024061101 |
| 4 | 王松源 | 现场采样 | 2023081102 |
| 5 | 许贵彬 | 非甲烷总烃 | 2023070102 |
| 6 | 叶毅铭 | 非甲烷总烃 | 2023070101 |
| 7 | 朱林华 | 报告签发 | 2025012501 |
| 8 | 黄晨阳 | 现场采样 | 2024112601 |
| 9 | 王云松 | 现场采样 | 2024051301 |
| 10 | 杨振杰 | 非甲烷总烃 | 2025060302 |

- 8.4气体监测分析过程中的质量保证

本次验收监测气体监测按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）以及相关监测项目分析方法规定的样品采集、运输、保存、实验室分析和数据计算等实施全过程质量控制。

表8-4 质控数据一览表

| 采样时间 | 项目 | 标准样品编号 | 标准样品浓度 （mol/mol） |  | 实际分析浓度（mol/mol） | 相对误差（%） | 要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.08.25 | 非甲烷总烃 | 2501713183 | 总烃 | 50.0×10-6 | 49.9×10-6 | 0.2 | 10% | 合格 |
|  |  |  | 甲烷 | 50.0×10-6 | 48.5×10-6 | 3.0 | 10% | 合格 |
| 2025.06.21 | 非甲烷总烃 | 2501713183 | 总烃 | 50.0×10-6 | 49.2×10-6 | 1.6 | 10% | 合格 |
|  |  |  | 甲烷 | 50.0×10-6 | 46.7×10-6 | 6.6 | 10% | 合格 |

- 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次噪声监测过程均按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12348-2008）中的有关要求和质量保证的要求实行有效的质量控制措施。监测使用的声级计及声校准器经计量部门检定合格并在有效期内，声级计在测试前后用声校准器进行校准，测量前后示值偏差不大于0.5dB，符合质控要求。声级计校准结果详见表8-5。

表8-5   声级计校准结果一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 日期 | 测量前 dB（A） | 测量后 dB（A） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声仪 | AWA5688 | SB(2023)-013 | 2025.06.21 | 93.8 | 93.8 | 合格 |
| 噪声仪 | AWA5688 | SB(2019)-036 | 2025.08.25 | 93.8 | 93.8 | 合格 |

- 9、验收监测结果

- 9.1生产工况

本项目2025年6月21日、2025年8月25日检测期间，项目的生产工艺设备工况稳定、环境保护设施运行正常，工况记录采用产品产量核算法，详见表9-1。检测记录见附件检测报告。

表9-1  监测工况结果一览表

| 类别 | 项目现阶段设计产能 | 监测日期 | 监测期间实际产能 | 运营负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品产量核算法 | 年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨 | 2025.6.21 | 日产金属水暖卫浴配件1.54吨、塑料卫浴配件1.54吨 | 77.0 |
|  |  | 2025.8.25 | 日产金属水暖卫浴配件1.60吨、塑料卫浴配件1.60吨 | 80.0 |

- 9.2环境保护设施调试效果

- 9.2.1环保设施去除效率监测结果

根据表9-2监测结果表明：验收监测期间，项目挤出、定型工序工序有机废气处理设施（集气罩+二级活性炭吸附+20米高排气筒）非甲烷总烃的去除率为：81.4~71.8%。

- 9.2.2污染物达标排放监测结果

9.2.2.1废气

（1）有组织排放废气

项目挤出、定型工序有机废气有组织监测结果详见表9-2。

表9-2  项目挤出、定型工序有机废气有组织排放监测结果一览表（排气筒◎1#）

| 采样 日期 | 监测 点位 | 监测 项目 |  | 监测频次及监测结果 |  |  |  |  | 标准 限值 | 检测 结论 | 处理效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |  |  |
| 2025.6.21 | 挤出、定型工序废气 处理设施进口 （Q1进口） | 非甲烷总烃 | 标干排气量，m3/h | 10659 | 10962 | 10456 | 10495 | 10643 | — | — | 81.4 |
|  |  |  | 实测浓度，mg/m3 | 0.48 | 0.67 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | — | — |  |
|  |  |  | 排放速率，kg/h | 5.12×10-3 | 7.34×10-3 | 6.48×10-3 | 6.30×10-3 | 6.31×10-3 | — | — |  |
|  | 挤出、定型工序废气 处理设施出口 （Q1出口） | 非甲烷总烃 | 标干排气量，m3/h | 8016 | 8013 | 7943 | 8139 | 8028 | — | — |  |
|  |  |  | 实测浓度，mg/m3 | 0.17 | 0.07L | 0.15 | 0.07 | 0. 11 | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率，kg/h | 1.36×10-3 | / | 1.19×10-3 | 5.70×10-3 | 7.80×10-4 | — | — |  |
| 2025.8.25 | 挤出、定型工序废气 处理设施进口 （Q1进口） | 非甲烷总烃 | 标干排气量，m3/h | 6646 | 6628 | 6542 | 7124 | 6735 | — | — | 71.8 |
|  |  |  | 实测浓度，mg/m3 | 0.38 | 0.27 | 0.51 | 0.41 | 0.39 | — | — |  |
|  |  |  | 排放速率，kg/h | 2.52×10-3 | 1.79×10-3 | 3.34×10-3 | 2.92×10-3 | 2.64×10-3 | — | — |  |
|  | 挤出、定型工序废气 处理设施出口 （Q1出口） | 非甲烷总烃 | 标干排气量，m3/h | 7688 | 5912 | 6068 | 7257 | 6731 | — | — |  |
|  |  |  | 实测浓度，mg/m3 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | <0.07 | 0.11 | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 排放速率，kg/h | 1.08×10-3 | 5.94×10-4 | 9.10×10-4 | / | 6.45×10-4 | — | — |  |

根据表9-2监测结果，验收监测期间，项目挤出、定型工序有机废气非甲烷总烃两天最大排放浓度值分别为0.17mg/m3、0.15mg/m3；两天最大排放速率分别为1.36×10-3kg/h、9.10×10-4kg/h；达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表4标准限值要求（即排放浓度≤100mg/m3）。

（2）无组织排放

本项目厂界无组织废气排放监测结果见表9-3。

表9-3 项目厂界无组织废气监测结果一览表

| 采样 日期 | 监测 点位 |  | 测点 编号 | 监测 项目 | 监测频次及监测结果 |  |  |  |  | 排放 限值 | 检测 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 |  |  |
| 2025.6.21 | 厂界无组织 | 上风向参照点 | G1 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.10 | 0. 12 | 0.07L | 0.34 | 0.34 | 4 | 达标 |
|  |  | 下风向1#监控点 | G2 |  | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.39 |  |  |
|  |  | 下风向2#监控点 | G3 |  | 0.45 | 0.60 | 0.49 | 0.50 | 0.60 |  |  |
|  |  | 下风向3#监控点 | G4 |  | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |  |  |
| 2025.8.25 | 厂界无组织 | 上风向参照点 | G1 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.09 | 0.09 | 0.07 | <0.07 | 0.09 | 4 | 达标 |
|  |  | 下风向1#监控点 | G2 |  | 0.18 | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.46 |  |  |
|  |  | 下风向2#监控点 | G3 |  | 0.32 | 0.57 | 0.76 | 0.67 | 0.76 |  |  |
|  |  | 下风向3#监控点 | G4 |  | 0.66 | 0.85 | 0.79 | 0.57 | 0.85 |  |  |

根据表9-3监测结果，验收监测期间，项目厂界无组织废气非甲烷总烃两天最大排放浓度值分别为0.60mg/m3、0.85mg/m3；达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表9企业边界监控点浓度限值（即非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3）要求。

本项目厂区内无组织废气排放监测结果见表9-4。

表9-4 项目厂区内无组织废气监测结果一览表

| 采样 日期 | 监测 点位 | 测点 编号 | 监测 项目 | 监测频次及监测结果 |  |  |  |  | 标准 限值 | 检测 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 |  |  |
| 2025.6.21 | 厂区内生产设备前1米处1#监控点 | G5 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.46 | 0.60 | 0.48 | 0.45 | 0.60 | 10 | 达标 |
|  | 厂区内生产设备前1米处2#监控点 | G6 |  | 0.51 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.51 |  |  |
|  | 厂区内生产设备前1米处3#监控点 | G7 |  | 0.59 | 0.43 | 0.50 | 0.61 | 0.61 |  |  |
| 2025.8.25 | 厂区内生产设备前1米处1#监控点 | G5 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.89 | 0.12 | 0.84 | <0.07 | 0.89 | 10 | 达标 |
|  | 厂区内生产设备前1米处2#监控点 | G6 |  | 0.09 | 0.78 | 0.46 | 0.83 | 0.83 |  |  |
|  | 厂区内生产设备前1米处3#监控点 | G7 |  | 0.41 | 0.50 | 0.62 | 0.39 | 0.62 |  |  |

根据表9-4监测结果，验收监测期间，项目厂区内无组织废气非甲烷总烃两天最大排放浓度值分别为0.61mg/m3、0.89mg/m3；达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A规定限值（即非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m3）。

9.2.2.2厂界噪声

本项目夜间不生产，因此本次验收监测昼间噪声，昼间厂界噪声监测结果见表9-5。

表9-5厂界噪声监测结果一览表（昼间）   单位：dB（A）

| 监测日期 | 监测点位 | 测点编号 | 监测结果,dB（A） | 排放限值 dB（A） | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量值 |  |  |
| 2025.6.21 （昼间） | 项目西北侧厂界外1米处 | S1 | 51.2 | 60 | 达标 |
|  | 项目西南侧厂界外1米处 | S2 | 52.2 | 60 | 达标 |
|  | 项目东北侧厂界外1米处 | S3 | 55.4 | 60 | 达标 |
|  | 项目西北侧厂界外1米处 | S4 | 51.3 | 60 | 达标 |
| 2025.8.25 （昼间） | 项目西北侧厂界外1米处 | S1 | 57.0 | 60 | 达标 |
|  | 项目西南侧厂界外1米处 | S2 | 57.5 | 60 | 达标 |
|  | 项目东北侧厂界外1米处 | S3 | 55.0 | 60 | 达标 |
|  | 项目西北侧厂界外1米处 | S4 | 55.6 | 60 | 达标 |

根据表9-5监测结果，验收监测期间，项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类声环境功能区厂界环境噪声标准限值要求。

9.2.2.3固体废物

项目产生的固体废物主要为边角料及废次品、废活性炭、含油污泥及职工生活垃圾等。

其中，边角料及废次品收集后回用于生产，一般固废贮存场符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求；废活性炭、含油污泥委托有资质的单位进行处置，危险废物暂存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单有关要求。生活垃圾由环卫部门清运处置，固体废物均能得到妥善处置。

9.2.2.4主要污染物排放总量核算

根据验收期间监测结果，项目污染物排放总量见下表9-6。

表9-6  污染物排放总量指标

| 污染物类别 |  | 实际排放量（t/a） | 环评审批排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | VOCS | 0.0022 | 0.1958 |
| 注：实际排放量=排放速率×排放时间÷生产负荷，排放速率取验收监测结果平均值。 |  |  |  |

9.3工程建设对环境的影响

验收监测结果表明，项目污染物均处理达标排放，污染物排放总量较小，因此工程建设对环境的影响较小。

- 10、验收监测结论

- 10.1环保设施调试运行效果

- 10.1.1环保设施处理效率监测结果

项目无废水、固体废物环保设施处理效率结果分析，根据本次验收监测结果，验收监测期间，项目挤出、定型工序有机废气处理设施（集气罩+二级活性炭吸附+20米高排气筒）非甲烷总烃的去除率为：81.4~71.8%。

本项目采用厂房隔音降噪后，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区厂界噪声标准限值，所以不进行环保设施处理效率监测结果分析。

- 10.1.2 污染物排放监测结果

1、废水

项目不产生生产废水；生生活污水经生活污水处理设施处理后用于林地灌溉，项目生活污水与出租方厂区内其他企业生活污水混合排放，项目职工人数较少，经生活污水处理设施处理后用于林地灌溉，因此不进行生活污水监测。

- 废气

（1）有组织废气排放

①验收监测期间，项目挤出、定型工序有机废气非甲烷总烃两天最大排放浓度值分别为0.17mg/m3、0.15mg/m3；两天最大排放速率分别为1.36×10-3kg/h、9.10×10-4kg/h；达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表4标准限值要求（即排放浓度≤100mg/m3）。

（2）无组织废气排放

①验收监测期间，项目厂界无组织废气非甲烷总烃两天最大排放浓度值分别为0.60mg/m3、0.85mg/m3；达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表9企业边界监控点浓度限值（即非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3）要求。

②验收监测期间，项目厂区内无组织废气非甲烷总烃两天最大排放浓度值分别为0.61mg/m3、0.89mg/m3；达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A规定限值（即非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m3）。

3、厂界噪声

验收监测期间：本项目的厂界布设4个噪声监测点，昼间噪声排放值为51.2~57.5dB（A），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区厂界噪声标准限值要求。

4、固体废物

项目产生的固体废物主要为边角料及废次品、废活性炭、含油污泥及职工生活垃圾等。

其中，边角料及废次品收集后回用于生产，一般固废贮存场符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求；废活性炭、含油污泥委托有资质的单位进行处置，危险废物暂存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单有关要求。生活垃圾由环卫部门清运处置，固体废物均能得到妥善处置。

- 10.2工程建设对环境的影响

验收监测结果表明，项目厂界噪声声环境质量达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类声环境功能区环境噪声标准限值要求；项目废气污染物均处理达标排放，污染物排放总量较小；项目的固体废物分类收集、规范暂存及处理处置；生活污水经生活污水处理设施处理后用于林地灌溉，因此工程建设对环境的影响较小。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：泉州市水当当五金制造有限公司                     填表人(签字)：                  项目经办人(签字)：

| 建设 项目 | 项目名称 |  |  |  | 年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2407-350583-04-03-168411 |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 福建省泉州市南安市东田镇蓝溪后辽工业路76号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  | C2927日用塑料制品制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √□新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  | 年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产金属水暖卫浴配件600吨、塑料卫浴配件600吨 |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 泉州市绿尚环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  | 泉州市南安生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 泉南环评〔2024〕表184号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  | 2025年3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2025年6月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | 2025.6..6 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | 福建省汇蓝环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 福建省汇蓝环保科技有限公司 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | 91350583MADPQXAC7J001Y |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  | 泉州市水当当五金制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 福建省鑫龙安检测技术有限公司 |  |  |  | 验收监测的工况 |  |  |  |  | 77.0~80.0% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 20 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 8 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | / | 废气治理（万元） |  |  | 5 | 噪声治理（万元） |  |  |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  |  | 2 |  |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  | 2400h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 泉州市水当当五金制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 营运单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | 91350583MADPQXAC7J |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  | 2025年09月 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) |  | 污染物 |  |  |  |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程 产生量 (4) |  |  | 本期工程 自身削减量 (5) | 本期工程 实际排放量 (6) |  | 本期工程 核定排放量 (7) |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际 排放总量 (9) |  | 全厂核定 排放总量 (10) | 区域平衡 替代削减量(11) |  |  |  | 排放 增减量 (12) |  |
|  |  | 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其它特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0139 |  |  | 0.0117 | 0.0022 |  |  |  |  |  | 0.0022 |  | 0.1958 |  |  |  |  | 0.0022 |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。    2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。 3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量—万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升