- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 龙海金晨服饰年产10万件成衣服装印花项目

建设单位（盖章）：龙海金晨服装有限公司

编制日期：     2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 龙海金晨服饰年产10万件成衣服装印花项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 苏** | 联系方式 |  | 180500*** |  |
| 建设地点 |  | 福建省漳州市龙海区浮宫镇疏港公路9号众创（万洋）综合产业园 B区 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经117.915756、北纬24.3582545（谷歌地图） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1819 其他机织服装制造 | 建设项目 行业类别 |  | 十五、纺织服装、服饰业 18--29.机织服装制造181*；针织或钩针编织服装制造182*；服饰制造183* |  |
| 建设性质 |  | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目备案部门 |  | 漳州市龙海区发展和改革局审核审批股 | 项目备案文号 |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） |  | 10 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 1.0 | 施工工期 |  | 2个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） |  | 1647.7 |  |
| 专项 评价 | 设置原则 |  |  | 涉及项目类别 |  | 开展 情况 |
| 大气 | 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 |  |  | 项目不排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气等，无须开展大气专项评价 |  | 无 |
| 地表水 | 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 |  |  | 项目不属于工业废水直排建设项目，不属于 污水集中处理厂项目，无须开展地表水专项评价 |  | 无 |
| 环境 风险 | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 |  |  | 项目有毒有害物质存储量未超过临界量，见风险评价章节，无须开展环境风险专项评价 |  | 无 |
| 生态 | 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 |  |  | 项目不属于河道取水的污染类建设项目，无须开展生态专项评价 |  | 无 |
| 海洋 | 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 |  |  | 项目不属于向海排放污染物的海洋工程建设项目，无须开展海洋专项评价 |  | 无 |
| 规划情况 |  | 规划名称：《浮宫镇工业用地2020-01、2020-02、2020-03、2020-04地 块控制性详细规划》 批复文件名称及文号：《龙海市人民政府关于浮宫镇工业用地2020-01、 2020-02、2020-03、2020-04地块控制性详细规划的批复》（龙政综〔2020〕210号） |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | / |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 项目位于浮宫镇工业用地中的2020-02地块，根据《龙海市人民政府关于浮宫镇工业用地2020-01、2020-02、2020-03、2020-04地块控制性详细规划的批复》（龙政综〔2020〕210号），该地块主要规划技术指标和要求分别如下： 一、浮宫镇工业用地2020-02地块 （一）规划用地面积：665979平方米。 （二）规划用地性质：二类工业用地。 （三）控制性指标： 1.容积率：2.40（规划条件要求：2.0≤FAR≤3.0）； 2.建筑系数：42.233%（规划条件要求：40%≤D≤55%）； 3.绿地率：10%（规划条件要求：10%≤G≤20%）； 4.建筑限高：H≤50米； 5.配套行政办公及生活服务设施用地面积不得超过项目总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的20%； 6.建筑退距：低层建筑退让东侧防护绿地不少于7米，退让规划港前河驳岸不少于12米，退让其他用地红线不少于5米；其他退距应符合《福建省城市规划管理技术规定》之规定。 本项目位于该用地内的02地块中的B01楼（详见附图2），为二类工业用地，主要建设建设成衣服装印花加工线，年产印花成衣服装10万件。本项目属于服装制造业，为工业企业，因此项目与该用地控制性详细规划相符。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  | 1.2.1 三线一单符合性分析 1.与生态红线的相符性分析 项目位于福建省漳州市龙海区浮宫镇疏港公路9号众创（万洋）综合产业园B区，本项目厂房共一层，为租赁漳州龙海金翎服装有限公司的厂房（产权证见附件3、租赁合同见附件4）。项目所在地块不属于水源涵养和生物多样性维护重要生态功能区、沿海基干林带保护区、生态公益林保护区、自然与人文景观保护区、水土流失敏感区和重要湿地保护区等漳州划定的生态红线范围内；不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。 根据《漳州市生态环境局关于发布漳州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（漳环综[2025]5号）及福建省生态环境分区管控综合查询报告（见附件8）可知，项目用地不在生态保护红线范围内，项目建设基本符合生态红线控制要求。 2.与环境质量底线的相符性分析 该区域水、气、声环境质量现状良好。项目建成后，生活污水经三级化粪池预处理后纳入龙海区南溪湾片区污水处理厂处理达标后排放，生产废水经处理后回用，定期排放的生产废水作为危废委托有资质单位处置，废水对区域环境质量影响较小；项目废气经处理后可达标排放，排放量不大，对周围环境影响不大；项目通过合理布局厂区，同时针对设备噪声采用减振隔声措施，噪声可达标排放；项目设立危废间和一般固废区，危废委托有资质的单位处置，一般固废分类收集后外卖。因此，项目建设不会突破当地环境质量底线。 3.与资源利用上限的对照分析 土地资源：根据不动产权证可知，本项目所在地块属于工业用地；根据龙海万洋众创城规划总平图可知，项目所在地块为工业用地，项目建设符合用地性质和工业区规划。 水资源：项目生活用水取自自来水，由区域供水系统提供； 能源：项目生产设备主要采用电能，为清洁能源。项目运营过程中消耗一定的电源和水等资源消耗，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少。 4.与生态环境准入符合性分析 项目位于福建省漳州市龙海区浮宫镇疏港公路9号众创（万洋）综合产业园B区，为租赁他人已建厂房，属于龙海万洋众创城范围。根据《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不属于禁止准入类。根据《环境保护综合名录（2021年版）》，项目成品不属于“高污染、高环境风险”产品名录中的产品。 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单"生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)，分析本项目与福建省总体准入要求的符合性（见表1.1-1），项目建设符合《福建省人民政府关于实施“三线一单"生态环境分区管控的通知》要求；根据福建省生态环境分区管控综合查询报告可知(见附件8 福建省生态环境分区管控综合查询报告)，项目用地属于龙海区重点管控单元1（见附图3 漳州市环境管控单元图）；根据《漳州市生态环境局关于发布漳州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（漳环综[2025]5号），分析本项目与漳州市总体准入要求和龙海区重点管控单元1生态环境管控的符合性（见表1.1-2及表1.1-3），项目建设符合《漳州市生态环境局关于发布漳州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》要求。 综上所述，项目基本符合“三线一单”控制要求。 1.2.2产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目主要进行成衣服装印花加工，成品为印花成衣服装，属于“第一类 鼓励类--二十、纺织--6．采用数字化、智能化、绿色化印染技术〔印染清洁生产技术（酶处理、高效短流程前处理、针织物连续前处理、低温前处理及染色、低盐或无盐染色、低尿素印花、小浴比间歇式织物染色、数码喷墨印花、泡沫整理等）、功能性整理技术、新型染色加工技术、少水/无水和节能低碳印染加工技术、复合面料加工技术〕和装备生产高档纺织面料，智能化筒子纱染色技术装备开发与应用”；对照《中华人民共和国工业和信息化部公告》（工产业[2010]第122号）相关规定，项目产品均不属于淘汰落后产品。由于项目生产设备型号尚未明确，要求企业应根据相关政策选购符合国家产业政策及规定要求的生产设备。 # 此外，本项目于2025年9月通过漳州市龙海区发展和改革局审核审批股的备案（，详见附件2），同意本项目的建设。因此，本项目符合国家当前产业政策。 1.2.3与相关环保政策符合性分析 项目建设与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等相关环保政策的符合性分析，详见表1.1-4。 1.2.4选址合理性分析 项目位于福建省龙海区浮宫镇山塘村疏港公路9号02地块B区13栋，为租赁他人已建厂房。根据不动产权证可知，项目建设符合用地性质；项目所在地块属于龙海万洋众创城，为工业集中区，项目周边多为工业企业用地，主要为服装、包装制品、塑料制品等行业，本项目主要生产印花成衣服装，与周边环境基本相容。项目与最近的敏感目标为南侧230m处的山塘村，若项目能按本环评切实做好污染防治措施，确保项目运行过程产生的废气经处理达标后排放，废气产生及排放量都很小，则对其及周围环境影响很小。 |  |  |  |  |

### 表1.1-1  与福建省总体准入要求的符合性分析

| 适用 范围 | 准入条件 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省 陆域 | 空间布局约束 | 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。 | 项目属于C1819其他机织服装制造。1.项目属于印染重点产业，根据《关于推进染整产业高质量发展的指导意见》，本项目属于新建印染项目，所在地块属于工业园区，符合规划布局要求。2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能。3.项目不属于煤电项目。4.项目不属于氟化工产业。5.项目位于水环境质量稳定达标的区域。6.项目选址不属于通风廊道和主导风向的上风向，不属于大气重污染和环境风险企业。7.项目不属于有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业，不涉及氯乙烯生产工艺。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。 | 1.本项目涉及VOCs的排放，按区域要求申请总量，倍量调剂后可符合管控要求；项目不涉及总磷和重金属的排放，不属于重点行业建设项目。2.项目不属于钢铁、火电项目。3.项目不属于城镇污水处理设施。4.项目不属于钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物项目。5.项目属于纺织印染行业，通过划定防渗区、采取相应的防渗设计和防治措施、制定应急预案等措施，加强污染物环境风险管控。 | 符合 |
|  | 资源开发效率要求 | 1.实施能源消耗总量和强度双控。2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。 | 1.项目建设过程中所利用的资源主要为水和电，均为清洁能源，项目不属于高耗能源项目。2.根据不动产权证可知，项目所在地块为工业用地。3.项目属于印染项目，生产用水主要为设备清洗水，用水量较小，经处理后可循环使用，定期排放。4.项目不涉及锅炉。5.项目不属于陶瓷行业。 | 符合 |

### 表1.1-2  与漳州市总体准入要求的符合性分析

| 适用范围 |  | 准入条件 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳州 | 陆域 | 空间布局约束 | - 1.除古雷石化基地外，漳州市其余地区不再布局新的石化中上游项目。2.钢铁行业仅在漳州台商投资区、漳州招商局经济技术开发区、漳州市金峰经济开发区、浦南工业园进行产业延伸，严控钢铁行业新增产能，确有必要新建的应实施产能等量或减量置换。3.北溪江东北引桥闸、西溪桥闸以上流域禁止发展对人体健康危害大、产生难以降解废物、水污染较大的产业，禁止新建、扩建制革、电镀、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目。禁止在流域一重山范围内新增矿山开采项目，其他流域均需注重工业企业新增源准入管控，禁止新建、扩建以发电为主的水电站项目。4.除电镀集控区外，禁止新建集中电镀项目，企业配套电镀工序或其他金属表面处理工序排放重点重金属污染物需实行“减量置换”或“等量替换”，原规划环评中明确提出废水零排放要求的园区除外。5.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理。 | 项目属于C1819其他机织服装制造，1.不属于石化中上游项目；2.不属于钢铁行业；3.不属于对人体健康危害大、产生难以降解废物、水污染较大的产业，不属于制革、电镀、漂染、和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目，不属于矿山开采项目，不属于水电类项目；4.不属于电镀项目；5.项目地块不涉及永久基本农田。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | - 1.新建有色项目应执行大气污染物特别排放限值，新改扩建（含搬迁）水泥项目应达到超低排放水平，现有水泥项目应如期进行超低排放改造，现有及新建钢铁、火电项目均应达到超低排放限值要求。2.涉新增VOCs排放项目，实行VOCs总量控制，落实相关规定要求。 | 1.项目属于C1819其他机织服装制造，不属于有色、水泥、钢铁、火电类项目；2.项目VOCs排放应实行倍量替代，挥发性有机物指标通过漳州市龙海生态环境局进行申请调剂。 | 符合 |

### 表1.1-3  与龙海区重点管控单元1生态环境准入符合性分析

| 环境管控 单元名称 | 管控类别 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙海区重点管控单元1 ZH35060420008 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.禁止新建、扩建涉气重污染项目。2.严禁在人口聚集区新建涉及危险化学品的项目（经批准设立的化学医药园区除外）。3.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。4.合理确定畜禽养殖和水产养殖空间，严格按照水产养殖规划和畜禽养殖禁养区规定执行。5.优化调整种植业结构，推进农药化肥施用量大的经济作物退出。6.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。7.严格涉重金属行业企业的准入，推动现有园区外的涉重企业入园。 | 1.项目属于C1819其他机织服装制造，不属于涉气重污染项目；2.项目所在地块为工业集中区，不属于人口聚集区；3项目不属于新建畜禽养殖场、养殖小区； 4.项目不属于畜禽养殖业和水产养殖业；5.项目不属于种植业；6.项目位于福建省漳州市龙海区浮宫镇疏港公路9号万洋众创城B区，根据不动产权证可知，项目所在地为工业用地；7.项目不涉及重金属。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.城市建成区大气污染型工业企业的新增二氧化硫、氮氧化物排放量应实行总量控制，落实相关规定要求。2.建立家具企业清单，推进家具行业挥发性有机物治理和减排工作。3.控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染。4.严格控制农业面源污染，开展化肥、农药“零增长”行动，积极推广种植绿肥，增施有机肥，推广测土配方施肥等措施。推进重点区域农田退水治理。5.加快城区配套管网和乡镇污水处理设施建设进度，提高生活污水处理率。 | 1.项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放；2.项目不属于家具企业。3.项目不属于畜禽养殖；4.项目不属于农业；5.生活污水经三级化粪池预处理后纳入龙海区南溪湾片区污水处理厂处理达标后排放，生产废水经处理后回用，定期排放的生产废水作为危废委托有资质单位处置。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 对单元内具有潜在土壤污染环境风险的企业应加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 | 企业应针对可能污染土壤和地下水的渗漏、泄漏风险点，按要求划定防渗区，采取相应的防渗设计和防治措施；企业若能做好污染防控措施，则不存在土壤和地下水污染途径。 | 符合 |

- 表1.1-4   本项目与相关环保政策符合性分析一览表

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1.1项目由来 龙海金晨服装有限公司成立于2019年8月，拟建龙海金晨服饰年产10万件成衣服装印花项目，主要建设成衣服装印花加工线，年产印花成衣服装10万件。该项目选址于福建省漳州市龙海区浮宫镇疏港公路9号众创（万洋）综合产业园B区，租赁漳州龙海金翎服装有限公司的厂房，本项目厂房共一层，建筑面积为1647.7平方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。结合本项目建设情况，检索《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十五、纺织服装、服饰业 18”--“29.机织服装制造181*；针织或钩针编织服装制造182*；服饰制造183*”--“有喷墨印花或数码印花工艺的；有洗水、砂洗工艺的”，见表2.1-1，项目主要工艺为数码印花，故应编制环境影响报告表。因此，龙海金晨服装有限公司于2025年8月委托我司编制该项目的环境影响报告表。我司接受委托后，立即派技术人员踏勘现场，经资料收集与调研后，按照环境影响评价技术导则要求，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报环保主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十五、纺织服装、服饰业 18. 29.机织服装制造181*；针织或钩针编织服装制造182*；服饰制造183*; 有染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的; 有喷墨印花或数码印花工艺的；有洗水、砂洗工艺的; /. 2.1.2项目概况 ①项目名称：龙海金晨服饰年产10万件成衣服装印花项目 ②建设单位：龙海金晨服装有限公司 ③建设地点：福建省漳州市龙海区浮宫镇疏港公路9号众创（万洋）综合产业园B区，见附图1 ④建设性质：新建 ⑤建设规模：本项目为租赁他人已建厂房，共一层，建筑面积1647.7平方米，平面布局详见附图5（项目所在厂房共11层，总层高约50m）。项目工程组成见表2.1-2 ⑥总投资：200万元 ⑦劳动定员：拟招收员工20人，均不在厂内食宿，厂区内不设置食堂 ⑧工作制度：年工作300天，日工作8小时，夜间不生产 ⑨生产规模及产品方案：项目主要建设成衣服装印花加工线，年产印花成衣服装10万件，项目用于加工的成衣服装主要为纯棉质地。项目主要产品及产能、主要原辅料、能耗清单详见表2.1-3。 ⑩项目主要生产设备见表2.1-4。 表2.1-2 项目工程组成 工程类别; 组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积为1647.7m2，主要设置数码印花直喷和数码打印等工艺. 公用工程; 给水系统; 由区域自来水管接入. 排水系统; 雨污分流，废水经处理达标后纳入南溪湾片区污水处理厂进一步处理；雨水经直接进入雨水管网. 电力; 区域电网供应. 环保工程; 废水; 生活污水--由厂房配套三级化粪池（处理能力10t/d），处理后废水近期由园区物业负责使用槽罐车运送至南溪湾片区污水处理厂，远期通过市政管网排入南溪湾片区污水处理厂。生产废水--生产废水处理设施：调节+混凝沉淀后循环使用，定期排放作为危废处置。. 废气; 集气罩+有机废气处理设施（TA001，活性炭吸附）+51m排气筒（DA001）. 噪声; 合理布局、墙体隔声、距离衰减. 固体废物; 生活垃圾转运. 危废间：用于危险废物的暂存，为封闭式隔间. 一般固废区：一般固废临时收集场所. 储运工程; 原料仓库; 用于一般原料的存放，主要为成衣服饰. 化学品间; 约6m2，为封闭式隔间，用于水性油墨、油墨固化剂和热熔胶粉等化学品的储存. 成品仓库; 主要用于成品的堆放. 辅助工程; 办公区; 约80m2，设置于车间西南侧. 表2.1-3 建设项目主要产品及原辅材料使用情况一览表 表2.1-4 项目主要设备清单一览表 2.1.3主要原辅材料理化性质 # 1.水性油墨：项目使用的为用于纺织品数码印刷的水性油墨。根据MSDS可知（见附件5），项目所用水性油墨由聚氨酯树脂40%、水30%、色素30%组成。外观为粘性液体，无气味，沸点＞100.0℃、闪点＞100.0℃，比重为1.1g/cm3，较为稳定。根据水性油墨的成分判断，成分均不含可挥发份，符合GB 38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值[水性油墨-喷墨印刷油墨≤30g/L]。 # 2.油墨固化剂：油墨固化剂可以提高干燥速度、增强附着力、提高耐磨性和耐刮擦性、改善油墨的化学稳定性、优化油墨的流平性和光泽度。根据MSDS可知（见附件6），项目所用油墨固化剂由甲基四氢邻苯二甲酸酐43%和二氧化硅57%组成。外观为米色液体，熔固点≤-15℃，闪点≥130℃，常温下稳定，微溶于石油醚，易溶于苯、丙酮、四氯化碳、三氯甲烷、乙醉等。 # 3.热熔胶粉：由于本身是非常细小的颗粒，颗粒本身能够很好掉入衣服纤维层中，当压烫过后，熔化的颗粒粘连在一起，产生的粘接效效果比热熔胶棒渗透进入的粘接效果要好很多。热熔胶粉不仅能够有效地粘合衣物，还能提升服装的质量和美观度。根据MSDS可知（见附件6），项目所用热熔胶粉的主要成分为聚酯树脂，为白色粉末状，较为稳定，可溶于水。 2.1.4总平布局合理性分析 # 本项目为租赁他人已建厂房，主要进行成衣服装印花加工，包括数码直喷印花和数码烫印印花，厂区平面布局详见附图5。 # 项目所在厂房在8F共一层，包括801室和802室。项目的一般原料区主要暂存成衣服装，化学品原辅料（如水性油墨、油墨固化剂和热熔胶粉等）暂存于化学品间，主要供给数码直喷印花和数控烫画打印的使用，故设置在数码直喷印花区的周边，减少化学品的输送距离；办公区单独设置于西南侧，与生产区之间留有距离，可减少生产对其的影响；此外，有机废气处理设施设置于数码烫印区，方便有机废气的收集和处理。各功能区布设符合生产工艺流程顺序和环保要求，同时考虑运输的顺畅，做到污污分流、人污分流。采用了相应的污染治理措施，项目可满足厂界及周围环境保护要求，厂区总平布置基本合理。 2.1.5给排水分析 项目用水包括生产用水及生活用水，总用水量为305.4t/a，其中生产用水主要为电脑数码直喷机和数控烫画打印机的设备清洗用水。项目废水包括生产废水及生活污水，其中生产废水排放量为2.4t/a，作为危废处置；生活污水排放量为240t/a，经三级化粪池处理后纳入南溪湾片区污水处理厂进一步处理。 1.生产用水 本项目电脑数码直喷机和数控烫画打印机需每日进行清洗，主要对油墨喷嘴进行清洗，废水产生量约为0.1t/台.d（即0.2t/d），废水经厂内的生产废水处理设施处理后回用，回用水量为0.2t/d（即60t/a），需定期补充损耗量约0.01t/d（即3t/a）；考虑到长期使用后会导致废水中的污染物浓度升高，故需定期排放，约一个月排放一次，由于定期排放的废水污染物浓度较高，且含有多种化学原料，故作为危废委托资质单位处置，排放量为2.4t/a。 - 2.生活用水 - 项目职工人数为20人，均不住厂。参照GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》，非住厂职工用水定额取50L/d.人，污水排放系数按80%计，则职工生活用水量为1t/d（300t/a），排放量为0.8t/d（240t/a）。 项目水平衡详见图2.1-1。 图2.1-1 项目水平衡示意图（单位：t/a） 2.1.6废气特征污染物平衡分析 图2.1-2 项目NMHC平衡示意图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程及产污环节 2.2.1工艺流程及流程简介 图2.2-1 项目数码直喷印花工艺流程图 - 工艺流程简介：项目先对电脑数码直喷机进行设备调试，即选择图案及其他设置等，然后先对成衣服饰进行喷固化剂，保证印花过程中水性油墨不发生渗化，再进入电脑数码直喷机进行数码直喷印花。数码印花后的衣服进入烘干机进行隧道烘干（烘干温度约为140-150℃），之后再采用烘干台进行低温烘干（烘干温度约为70℃），烘干完成后进行打包即为印花成衣服装。项目烘干工艺均以电为能耗。 图2.2-2 项目数码烫印工艺流程图 - 工艺流程简介：项目外购数码打印纸，根据客户需求通过数控烫画打印机将图案打印在数码打印纸上，通过热熔胶粉在数码烘干机内将打印纸上的图案烘干粘合牢固，后经过人工裁剪将打印纸裁剪成所需形状，然后进入数码烫印机进行烫印（烫印温度约为150℃），把数码打印纸上的图案印刷到衣服上，操作简单，图案一次成型，无需套色。烫印完成后进行打包即为印花成衣服装。 2.2.2 产污环节分析 废水--主要为数码印花机和数控烫画打印机的喷头清洁废水，以及生活污水；废气--主要为数码直喷印花线的印花、烘干等工序产生的废气，以及数码烫印线的打印图案、数码烘干等工序产生的废气；噪声--主要来源于生产设备运营产生的噪声；固废--包括裁剪和烫印工序产生的打印纸边角料、化学品外包装罐，有机废气处理设施更换的废活性炭，项目定期排放的生产废水，机械设备维护检修产生的废机油和废油桶等，以及职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁他人空置厂房进行建设，无环保遗留问题，因此不存在与该项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 3.1.1地表水环境 - 项目周边水体主要为港前河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，见表3.1-1。 - 表3.1-1 GB3838-2002《地表水环境质量标准》 序号; 污染物; Ⅲ类标准限值（mg/L）. 1; pH; 6～9（无量纲）. 2; 高锰酸盐指数; ≤6. 3; COD; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; 石油类; ≤0.05. 6; 氨氮; ≤1.0. 根据《2024年漳州市生态环境质量公报》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/siteresource/article.shtml?id=830655038049560004&siteId=530418360864480000），全市主要流域水环境质量总体为优良，49个主要流域考核断面中，Ⅰ—Ⅲ类的水质比例为98.0%，同比提升2.1个百分点；Ⅰ—Ⅱ类水质比例71.4%，同比提升38.7个百分点。 12个地表水国家考核断面Ⅰ—Ⅲ类水质比例为100％，同比上升8.3个百分点，总体水质为优。 13个县级以上集中式饮用水水源地水质良好，所有水源地各期监测值均达到或者优于GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，水质达标率100%。 根据《漳州市水环境质量月报（2025年6月）》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzssthjj/2025-07-14/1131035528.html），2025年6月，全市主要流域12个国控水质监测断面，Ⅰ～Ⅲ类的水质比例为83.3%，其中，Ⅲ类水质断面10个，Ⅳ类水质断面2个。全市监测的13个集中式生活饮用水水源均达标（达到或优于Ⅲ类标准），达标率100%。 - 3.1.2大气环境 - 1.项目所在区域大气环境功能区划为二类区，区域环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单二级标准；非甲烷总烃参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的TVOC，同时执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值2.0mg/m3，见表3.1-3。 表3.1-3 GB3095-2012《环境空气质量标准》 标准号及名称; 污染物; 取值时间; 浓度限值（ug/m3）. GB3095-2012 《环境空气质量标准》 及其修改单; SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 7. 0; 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D; TVOC; 8小时平均; 600. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 一次值; 2000. - 2.质量现状 - ①空气质量达标区判断 - 根据环保部GIS服务平台中环境空气质量模型技术服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中达标区判定的刷选结果如下截图：可见本项目所在区域为达标区。 图3.1-1 达标区判定截图 - ②常规污染物 - 根据《2024年漳州市生态环境质量公报》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/siteresource/article.shtml?id=830655038049560004&siteId=530418360864480000），2024年漳州市区环境空气质量综合指数为2.81，市区全年有效监测天数366天，超标天数12天，达标天数比例为96.7％。市区环境空气中六项污染物年均浓度及百分位数浓度均达到了《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的二级标准。各县（区）空气质量保持稳定，综合指数变化范围为1.83—2.86，华安县最优；达标天数比例范围96.2%—100%，其中长泰区100%达标。2024年，漳州市区和龙海区降雨量共3562.1毫米，没有酸雨，降雨pH值范围6.36-6.76，降雨年pH均值6.51。 - 根据《漳州市2024年12月和1—12月各县（区）及开发区（投资区）环境空气质量排名情况》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzssthjj/2025-01-17/435652431.html，2024年1-12月各县（区）环境空气质量排名情况见表3.1-4），2024年龙海区SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为0.005mg/m3、0.013mg/m3、0.030mg/m3、0.016mg/m3，CO 24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为0.128mg/m3，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 表3.1-4 2024年各县（区）环境空气质量一览表 单位：mg/m3 - ③特征污染物 - 根据《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》(来源于生态环境部环境工程评估中心主办的环境影响评价网:编制技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有的监测数据。本项目排放的非甲烷总烃在国家、地方环境空气质量标准中无限值，故不进行现状监测。 - 综上所述，项目所在区域空气环境质量现状良好，符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 - 3.1.3声环境 - 项目位于福建省漳州市龙海区浮宫镇疏港公路9号众创（万洋）综合产业园B区，属于漳州市龙海区龙海万洋众创城范围，所在区域划为3类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，见3.1-6。根据GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》第8.3.1.1：“将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区...相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m±5m。”项目南侧与山塘路距离为35米，故南侧厂界执行3类区标准。 - 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，故未进行声环境质量现状监测。 表3.1-6 GB3096-2008《声环境质量标准》 单位: dB（A） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.1.4生态环境 本项目为租赁他人已建厂房，属于龙海万洋众创城范围，为工业集中小区，项目用地周边以城市道路、其他工业企业为主。项目评价区域的植被主要为草坪、行道树等景观树种，动物主要为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 - 3.1.5电磁辐射 本项目属于服装制造，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测和评价。 # 3.1.6地下水及土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，属于编制环境影响报告表类别项目原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 # 根据现场勘查，项目厂界外延500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布，不涉及地下水环境保护目标。项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2.1周围环境概况 本项目位于福建省漳州市龙海区浮宫镇疏港公路9号众创（万洋）综合产业园B区，为租赁他人已建厂房，所在01幢共11层，包含01、02、03、04单元，本项目主要为8层的01和02单元，项目范围详见附图2。本项目北侧为众创（万洋）综合产业园B区06幢、07幢、08幢；西侧为众创（万洋）综合产业园B区01幢803、804室（主要作为他人仓库），往西为中港路；南侧为众创（万洋）综合产业园的空地和机动车位，往南约335米处为山塘路；东侧为众创（万洋）综合产业园B区16幢、18幢、20幢。项目周边均为工业企业，与最近的敏感目标为南侧230m的山塘村。项目厂区及周边环境现状实拍见附图6，周围环境示意图见附图7。 3.2.2环境保护目标 本项目的主要环境目标见表3.2-1，周边敏感点见附图8。 # 1.大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，故以文化区和农村地区人群较集中的区域为大气环境保护目标，见表3.2-1。 # 2.声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 # 3.地下水 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目为租赁他人已建厂房，无新增用地，用地范围内未含有生态环境保护目标。 表3.2-1 项目主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 与项目 相对位置关系; 影响因子; 环境目标. 大气环境; 山塘村; S 0.23km; 运营期废气; 大气环境质量符合 GB3095-2012及其修改单 二级标准. SE 0.23km. 港前村; NW 0.38km. 水环境; 港前河; N 0.13km; 运营期废水; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类. S 0.05km. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3.1废水 据调查了解，本项目属于龙海区南溪湾片区污水处理厂服务范围，龙海区南溪湾片区污水处理厂已于2024年11月1日集中竣工，但由于项目所在片区周边的污水管网暂未铺设完成，因此项目外排废水须分近远期执行。 项目生产废水经生产废水处理系统处理后回用，定期排放废水作为危废委托处置，不纳入废水排放系统；项目生活污水经厂区三级化粪池预处理后，近期使用槽罐车运送至龙海市南溪湾片区污水处理厂处理；远期待本项目所在地市政污水管网投入使用，废水可纳入龙海区南溪湾片区污水处理厂处理时，生活污水经厂区三级化粪池预处理后，可经污水管网接入龙海区南溪湾片区污水处理厂进一步处理后，最终排入九龙江北溪。项目废水水质执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，同时满足龙海区南溪湾片区污水处理厂进水水质要求，见表3.3-1；由表3.3-1可知，龙海区南溪湾片区污水处理厂进水水质要求严于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准要求，故项目废水水质执行龙海区南溪湾片区污水处理厂进水水质要求，见表3.3-1。 龙海区南溪湾片区污水处理厂出水水质执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，见表3.3-1。 表3.3-1 项目废水排放标准一览表 单位：mg/L 标准限值; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; TN; TP; 色度. GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准; 6-9; 500; 300; /; 400; /; /; /. 南溪湾片区污水处理厂 设计进水水质; 6-9; 400; 200; 40; 250; /; 6; /. 项目执行标准; 6-9; 400; 200; 40; 250; /; 6; /. GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A; 6-9; 50; 10; 5; 10; 15; 0.5; 30. 3.3.2废气 项目有机废气排放执行DB35/1784-2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》相关排放标准，详见表3.3-2，有机废气厂区内监控点任意一次浓度值执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关排放标准，详见表3.3-3。 根据DB35/1784-2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》“5.2.2 所有排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且不低于15m。”本项目拟采用51m高排气筒，符合DB35/1784-2018排气筒高度要求。 表3.3-2 DB35/1784-2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒 高度(m); 最高允许排放速率(kg/h); 厂区内监控点浓度限值（mg/m3）; 企业边界监控点浓度限值（mg/m3）. NMHC; 50; ≥15; 1.5; 8.0; 2.0. 表3.3-3 GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》 污染物; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.3噪声 项目运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，见表3.3-4。 表3.3-4 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位:dB（A） 声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. 3.3.4固废 # 一般工业固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定；危险废物执行GB18597－2023《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第四章生活垃圾”的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4.1总量控制因子 根据《福建省建设项目主要污染物排放总量控制指标管理办法》《福建省关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政 2016 号 54 号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评〔2014〕43 号）等有关文件要求，现阶段国家实施总量控制的主要污染物包括 COD、NH3-N、SO2、NOx。根据国家总量控制要求，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物（以下简称 VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。结合本项目的实际情况，项目污染物总量控制因子为非甲烷总烃。 3.4.2总量控制指标 项目废气总量控制因子为挥发性有机物。挥发性有机物控制指标为0.002t/a（包括有组织排放量为0.001t/a、无组织排放量为0.001t/a）。有机废气应实行倍量替代，通过漳州市龙海生态环境局进行调剂。项目最终的总量控制指标以环保部门核定且通过交易获得本项目主要污染物的排污权指标为准。 项目外排废水主要为生活污水，排放量为240t/a，经化粪池处理后近期使用槽罐车运送至龙海市南溪湾片区污水处理厂进一步处理；远期由污水管网排入南溪湾片区污水处理厂进一步处理。根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的 意见》（闽环发〔2015〕6 号）的规定“对水污染物，仅核定工业废水部分”。本项目生活污水可纳入南溪湾片区污水处理厂处理，因此，对其分配的 COD、NH3-N 排放量不计入总量控制指标中。 # 表3.4-1 项目总量控制指标一览表 类别; 总量控制因子; 总量控制指标(t/a); 备注. 废气; 有机废气 （以NMHC计）; 0.002; 通过漳州市龙海生态环境局进行调剂. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租赁他人已建厂房。项目施工期主要进行机台设备的安装，设备安装时会产生噪声，安装设备时噪声源强较小，设备的安装时间短，且项目周边多为工业企业，周边200m范围内无居民、学校、医院等敏感点，最近的敏感目标为南侧230m处的山塘村，故施工期对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1废水 4.2.1.1废水产生及排放情况 项目用水包括生产用水及生活用水，其中生产用水主要为电脑数码直喷机和数控烫画打印机的设备清洗用水；项目排水包括生产废水及生活污水，废水排放信息见表4.2-1。 # 表4.2-1 项目废水排放信息一览表 1.生产用水 项目生产废水产生量为60t/a，主要为设备清洗废水，主要污染物为pH值、色度、COD、BOD5、SS、NH3-N。根据HJ 471-2020《纺织染整工业废水治理工程技术规范》附录A-表A.1机织棉及棉混纺织物染整废水水质，本项目属于纯棉印花，废水水质为：pH值：10.0～12.0、色度：400～800、COD：1500～3000mg/L、BOD5：300～500mg/L、SS：200～500mg/L；结合生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--1713 棉纺织及印染精加工行业系数手册产排污系数：棉布类-圆网、平网印花工业废水量为60立方米/吨-产品、化学需氧量86604.48克/吨产品（折算后为1443.408mg/L）、氨氮2958.00克/吨产品（折算后为49.3mg/L）、总氮16595.61克/吨产品（折算后为276.593mg/L）、总磷485.97克/吨产品（折算后为8.0995mg/L）；同时参考同行业废水水质，本项目废水水质取值为pH值：10、色度：400、COD：1500mg/L、BOD5：400mg/L、SS：300mg/L、氨氮：50mg/L、总氮280mg/L、总磷 8mg/L，水质源强见表4.2-2。项目生产废水经厂内的生产废水处理设施处理后回用，拟采用调节+絮凝沉淀处理后回用于设备清洗；考虑到长期使用后会导致废水中的污染物浓度升高，故需定期排放，约一个月排放一次（单次排水量为0.2t/次），由于定期排放的废水污染物浓度较高，且含有多种化学原料，故作为危废委托资质单位处置，危废量为2.4t/a。 2.生活用水 项目职工人数为20人，均不住厂，职工生活用水量为1t/d（300t/a），污水排放量为0.8t/d（240t/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，经三级化粪池处理后，近期使用槽罐车运送至龙海市南溪湾片区污水处理厂进一步处理；远期由污水管网排入南溪湾片区污水处理厂进一步处理。 参考《给水排水常用数据手册》，典型生活污水的污染物浓度值为：COD 400mg/L、BOD5 175mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 300mg/L。生活污水经厂房配套的三级化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级排放标准和龙海区南溪湾片区污水处理厂进水水质要求，经南溪湾片区污水处理厂进一步处理后可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 此外，参照刘毅梁发表的《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》及《建设项目环境影响审批登记表》填表说明中推荐的参数中的数据，COD、NH3-N、BOD5、SS去除率分别为15%、3%、11%、47%。处理前后生活废水水质源强见表4.2-2。 |

# 表4.2-2  项目废水水质情况及源强一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 表4.2-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 4.2.1.2废水处理设施及可行性 项目生产废水经处理后回用，定期排放的废水作为危废委托有资质单位处置；故项目外排废水主要为生活污水，排放量为240t/a，经厂房配套的三级化粪池处理后，近期使用槽罐车运送至龙海市南溪湾片区污水处理厂进一步处理；远期由污水管网排入南溪湾片区污水处理厂进一步处理。 - 生产废水 项目拟设置一套生产废水处理设施，用于处理生产废水。处理工艺：原水→调节→混凝沉淀→回用 工艺流程简介：废水经管道收集后，进入调节池进行均化水质和水量，确保后续处理水质稳定，调节后的废水经过提升泵进入物化反应处理槽，物化处理主要投加絮凝剂PAM和混凝剂PAC，与废水中的胶体物质发生电中和，形成绒粒沉降，降低COD、BOD5和SS等污染物；反应结束，水进入沉淀池进行静置沉淀，可达到去除水中的胶体物质、大量SS和部分有机污染物，沉淀后清水进入清水池进一步沉淀过滤。 项目生产废水处理设施的设计处理能力为0.5t/d，本项目生产废水量最大为0.2t/d（年产生量为60t），该设施有能力处理本项目的废水。根据HJ861—2017《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》表 A.1 纺织印染工业废水污染防治可行技术参照表可知，混凝、沉淀属于综合废水处理可行性技术；由于项目用水主要为电脑数码直喷机和数控烫画打印机的喷嘴清洗，对水质要求不高，处理后的水质可符合清洗的要求。因此本项目生产废水治理措施可行。 - 生活污水 - 三级化粪池工艺简介：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，让固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解，其污水处理工艺详见图4.2-1。 图4.2-1 项目废水处理工艺流程图 化粪池工作原理：粪便由厕所管道进入第一池，池内粪便产生沼气开始发酵分解，因比重不同粪便可分为三层，上层为比较浓的粪渣垃圾，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较清的粪液，在上层粪便和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过化粪管流到第二格池，第二格池内再发酵分解沉淀后溢流到第三格，第三格池再经过沉淀过滤后清水排放。第 1 池、第 2 池、第 3 池的容积比为 2：3：1，粪便在第一池需停留 20 天，第二池停留 10 天，第三池容积至少是二池之和。参照刘毅梁发表的《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》及《建设项目环境影响审批登记表》填表说明中推荐的参数中的数据可知，化粪池对水污染物COD、NH3-N、BOD5、SS去除率分别为15%、3%、11%、47%。 本项目所在厂房已配备建设一个处理能力为10t/d三级化粪池。根据工程分析，本项目废水量为0.8t/d，仅占该化粪池处理能力的8%，在其处理能力范围内；本项目生活污水水质简单，污染物浓度较低，不会影响现有化粪池正常运行和处理效果；根据一般化粪池处理效果可知（见表4.2-2），处理后的水质符合GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，同时也满足龙海区南溪湾片区污水处理厂进水要求，处理措施可行。 4.2.1.3依托龙海区南溪湾片区污水处理厂可行性 1..近期槽罐车运输至龙海区南溪湾污水处理厂的可行性 龙海区南溪湾污水处理厂位于漳州市南溪出海口东侧，位于本项目东北侧约6.5km 处，本项目所在工业集中区废水属于污水处理厂纳污范围内，但目前该区域污水纳污管网尚未完善。近期项目废水拟采用槽罐车运输，槽罐车需沿国道G228运输至污水处理厂，沿途不经过环境保护区。项目应与龙海区南溪湾污水处理厂签订近期污水委托处理协议，同时应与相应运输资质的单位签订槽罐车运送协议。项目废水在运输前需委托有资质第三方检测机构检测达污水处理厂接纳标准后，再委托有资质的运输单位进厂采用槽罐车将废水运送至龙海区南溪湾污水处理厂深度处理。 2.远期废水通过市政管网进入龙海区南溪湾污水处理厂处理可行性分析 龙海区南溪湾污水处理厂位于漳州市南溪出海口东侧，分近、远期建设，近期工程建设规模 2.0万t/d，远期工程建设规模4.0万t/d，近远期共计6.0万t/d。服务范围为浮宫、白水、东园三个镇区，南至白水镇南面水体、东至浮宫镇东面山体，西至东园镇滨溪地区，北至九龙江出海口。 进水水质设计：COD≤400mg/L，BOD5≤200mg/L，SS≤250mg/L，NH3-N≤40mg/L，TP≤6mg/L；污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准。本评价从管网衔接、水量分析、水质分析三方面对远期项目废水排入龙海市南溪湾片区污水处理厂可行性分析。 ①市政管网衔接性 根据调查，项目所在地市政污水管网正在规划建设中，远期市政污水管网铺设完毕并投入使用时，项目废水可通过园区污水管网排入市政管网，纳入龙海市南溪湾片区污水处理厂处理。 ②水量分析 龙海市南溪湾片区污水处理厂分近期、远期进行建设，近期建设规模为日处理污水1万吨，本项目废水排放量为0.8t/d，仅占污水处理厂处理能力的0.008%，所占比例很小，不会对龙海市南溪湾片区污水处理厂运行水力负荷造成太大的影响。 ③水质分析 根据工程分析可知，项目外排废水主要为生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，污染物成分简单，不含有腐蚀成分，且不含有毒污染物成分。项目废水经预处理后，可符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，同时满足龙海区南溪湾片区污水处理厂进水水质要求，不会对龙海市南溪湾片区污水处理厂的正常运行水质负荷造成影响。 # 4.2.1.4废水影响分析 项目生产废水经处理后回用，定期排放的废水作为危废委托有资质单位处置；故项目外排废水主要为生活污水，水量不大，污染物较为简单，经厂内预处理后水质较为稳定，经龙海区南溪湾片区污水处理厂进一步处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后排放，对地表水影响很小。项目废水不直接排入地表水体，不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.2.2废气 # 4.2.2.1废气产生及排放情况 项目废气主要为数码直喷印花线的印花、烘干等工序产生的废气，以及数码烫印线的打印图案、数码烘干等工序产生的废气，废气污染物产生及排放情况见表4.2-4，污染物产排及治理措施情况见表4.2-5。 1.数码直喷印花线的有机废气 # 本项目数码直喷印花线生产过程中，在印花、烘干过程中会产生有机废气，主要来源于水性油墨和固化剂。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--1713 棉纺织及印染精加工行业系数手册产排污系数：棉布类数码印花挥发性有机物产污系数为79.60 克/吨-产品，项目数码直喷印花产品量约为1.6t/a（单件服装上的印花重量约为0.02kg，数码直喷印花成衣产量约8万件/年）。则有机废气产生量约为0.127kg/a、产生速率为0.053g/h。 # 根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》中的要求：使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。根据本项目所使用的水性油墨和固化剂的MSDS可知，其成分均不含可挥发份，VOCs 含量（质量比）均低于10%，故无需收集处理；且由于数码直喷印花线产生的有机废气量极小，故可忽略不计，以无组织形式排放。 2.数码烫印线的有机废气 本项目数码烫印线生产过程中，在打印图案、数码烘干过程中会产生有机废气，主要来源于水性油墨和热熔胶粉。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--1713 棉纺织及印染精加工行业系数手册产排污系数：棉布类转移印花挥发性有机物产污系数为10614.90 克/吨-产品，项目数码烫印印花产品量约为0.4t/a（单件服装上的印花重量约为0.02kg，数码烫印印花成衣产量约2万件/年）。则有机废气产生量约为0.004t/a、产生速率为0.002kg/h。有机废气产生及排放情况见表4.2-5。 项目采用半封闭式生产车间，拟在数控烫画打印机和数码烘干机的进出口处设置集气罩，收集的废气纳入有机废气处理系统（污染治理设施编号TA001，采用活性炭吸附），通过一根51米高排气筒（编号DA001）排放。项目有机废气处理系统设计风量为4000m3/h，采用半封闭式生产车间和半密闭集气罩，根据《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022 年修订>》的通知》（环办综合函[2022]350 号）表2-3 VOCs 废气收集率和治理设施去除率通用系数，半密闭集气罩收集效率按65%计算。参照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物 治理体系建设技术指南（试行）》4.2“碘吸附值不低于800mg/g 或四氯化碳吸附率不低于60%”，要求企业采用碘吸附值≥ 800mg/g 的活性炭，则单级活性炭吸附率按60%，有机废气产生及排放情况详见表4.2-4。 |
| --- | --- |

表4.2-4  项目废气产生及排放情况一览表

### 表4.2-5   运营期废气污染物及治理措施情况一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.2废气处理设施情况 项目废气主要为数码直喷印花线的印花、烘干等工序产生的废气，以及数码烫印线的打印图案、数码烘干等工序产生的废气。由于数码直喷印花线产生的有机废气量极小，故可忽略不计，以无组织形式排放；针对数码烫印线的有机废气，项目采用半封闭式生产车间，拟在数控烫画打印机和数码烘干机的进出口处设置集气罩，收集的废气纳入有机废气处理系统（污染治理设施编号TA001，采用活性炭吸附），通过一根51米高排气筒（编号DA001）排放。 活性炭吸附原理：活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 其多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，将有害的杂质吸引到孔径，从而达到废气净化的目的。 参照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》可知，单级活性炭的去除率为60%，处理后有机废气排放可符合DB35/1784-2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关排放标准。根据HJ861—2017《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》表 B.1 纺织印染工业排污单位废气可行技术，活性炭吸附属于印花设施有机废气的吸附法，为治理有机废气的可行性技术。 综上所述，本项目废气治理措施可行。 4.2.2.3废气非正常情况分析 当废气处理设施发生故障，项目废气经集气罩收集后直接排放，非正常排放情况如表4.2-6。 - 表4.2-6 项目废气非正常情况排放一览表 4.2.2.4废气环境影响分析 - 项目针对数码烫印线的有机废气，项目采用半封闭式生产车间，拟在数控烫画打印机和数码烘干机的进出口处设置集气罩，收集的废气纳入有机废气处理系统（污染治理设施编号TA001，采用活性炭吸附），通过一根51米高排气筒（编号DA001）排放。处理后有机废气排放可符合DB35/1784-2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关排放标准。 根据大气环境质量现状分析可知，本项目所在区域大气环境质量现状良好，区域尚有一定环境容量。项目废气污染物主要为有机废气，污染物经相应处理设施处理后均可达标排放，产生量和排放量极小。本项目与最近的敏感点为南侧的山塘村，最近距离为230m，留有一定的防护距离；本项目污染物经治理后可达标排放（挥发性有机物NMHC总排放量为0.002t/a），且经空气进一步逸散净化后，对其影响不大。综上所述，项目对周围大气环境影响不大。 4.2.3 噪声 4.2.3.1污染源强 项目噪声主要来源于生产设备运营产生的噪声，其声级在70～90dB(A)间(距声源1m处)，其主要设备噪声级见表4.2-7。项目通过采取有效的隔声、消音措施，如车间适当封闭、设备加减振器、噪声较大的设备进行密闭、风机及风管设置消声器等进行降噪；此外，项目应定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，防止机械噪声的升高。工业企业噪声源强调查清单见表4.2-8。 - 表4.2-7 项目主要设备噪声一览表 单位：dB（A） |
| --- | --- |

表4.2-8  本工程噪声源强调查清单（室内声源）

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3.2噪声达标情况 一般工业噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散。根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》结合本项目工业噪声源的特点，本次评价采用室内声源等效室外声源声功率级和工业企业噪声计算方法进行预测。 - 室外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预 测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 （A.1） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； - Lw —由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； - DC —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； - Adiv —几何发散引起的衰减，dB； - Aatm —大气吸收引起的衰减，dB； - Agr —地面效应引起的衰减，dB； - Abar —障碍物屏蔽引起的衰减，dB； - Amisc —其他多方面效应引起的衰减，dB。 - （A.2） - 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； - Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB； - DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； - Adiv —几何发散引起的衰减，dB； - Aatm —大气吸收引起的衰减，dB； - Agr —地面效应引起的衰减，dB； - Abar —障碍物屏蔽引起的衰减，dB； - Amisc —其他多方面效应引起的衰减，dB。 - b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。 -   （A.3） - 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； - Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； - ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 - c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 -    （A.4） - 式中：LA(r) —距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； - LA(r0) —参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； - Adiv —几何发散引起的衰减，dB。 - 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图4.2-2所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为L p1和L p2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 图4.2-2 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw —点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=S，Sɑ/（1-ɑ），S为房间内表面面积，m2；ɑ为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i(T)—靠近围护结构处室外N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 3.工业企业噪声计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M --等效室外声源个数； Tj--在T时间内j声源工作时间，s。 4.预测结果 本项目为单班制，夜间不生产，则夜间对周边声环境没有影响。采用上述预测模式计算，昼间厂界噪声影响预测结果见表4.2-9。 - 表4.2-9 噪声预测结果一览表 由上表可知，通过采取隔声措施后，项目厂界噪声均可符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，运营期噪声对周围声环境影响较小。 4.2.4固体废物 4.2.4.1污染源强 本项目建成投入运营后，产生的固体废物主要为裁剪和烫印工序产生的打印纸边角料、化学品外包装罐，有机废气处理设施更换的废活性炭，项目定期排放的生产废水，机械设备维护检修产生的废机油和废油桶等，以及职工生活垃圾，污染物汇总见表4.2-10；根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求针对危险废物进行汇总，见表4.2-11。 ①打印纸边角料 项目在裁切和烫印工序中会废数码打印纸，产生量为0.1t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，废数码打印纸主要成分为塑料，故属于废物代码SW17可再生类废物900-003-S17类废塑料，可外卖给可回收利用的单位。 ②化学品外包装罐 项目使用的化学品（包括水性油墨、固化剂和热熔胶粉等）会产生外包装罐，化学品原料规格主要采用100kg/桶，每个空罐按0.2kg计，项目年用化学品0.9t/a，由此估算化学品外包装罐产生量为1.8kg/a（约为0.002t/a）。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，化学品外包装罐属于危险废物HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质。可作为危险废物暂存于危废间，定期由化学品供应商回收作为原用途。 ③更换的废活性炭 项目有机废气处理系统处理的有机废气量约为0.002t/a。根据《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》（生态环境部大气污染司）的经验数据取值：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.15～0.30kg，本项目按1t活性炭吸附0.25t有机废气核算，则活性炭最小需求量为0.008t/a。 根据生态环境部《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求，企业采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭；活性炭宜采用煤炭活性炭或木质活性炭，结构应为颗粒活性炭，且应定期更换有机废气治理设施中的活性炭，以维持活性炭的吸附效果。根据废气治理设计方案，项目有机废气治理设施采用一级活性炭贮存箱，活性炭吸附箱装填量为1m3，采用木质颗粒活性炭材质，密度为 0.5t/m3，即装填重量为0.5t/套，可吸附废气量为0.125kg/次.套。根据《深圳市工业有机废气治理用活性炭更换技术指引（试行）》，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，本项目按三个月更换一次，即一年更换4次，则活性炭总用量为2t/a（≥0.008t/a，符合本项目有机废气吸附所需活性炭用量的要求）。废活性炭产生量为活性炭用量和非甲烷总烃吸附量，因此有机废气处理设施产生的废活性炭量=4×0.5+0.002=2.002t/a。 活性炭吸附的气体主要为有机废气，故废活性炭中将沾染部分有机废气，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于国家危险废物HW49其他废物类的900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物），应委托有资质的单位处理。 ④项目定期排放的生产废水 项目生产废水经厂内的生产废水处理设施处理后回用，拟采用调节+絮凝沉淀处理后回用于设备清洗；考虑到长期使用后会导致废水中的污染物浓度升高，故需定期排放，约一个月排放一次，单次排水量为0.2t/次，年排放量为2.4t。由于定期排放的生产废水污染物浓度较高，且含有油墨、固化剂等多种化学原料，故作为危废委托资质单位处置。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，项目定期排放的生产废水属于HW49其他废物，废物代码为772-006-49采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣（液）。 ⑤废机油及废油桶 项目各机械设备运行过程需使用机油，平时为循环使用，定期补充损耗。机油在长期使用过程中由于外部原因（空气、水、杂质、热、光、辐射、机械剪切、搅动作用）和内部原因（精制深度、化学成分、添加剂性质等）的影响会发生物理和化学变化，使其老化变质，需定期更换，同时项目在机械设备维护修理过程也将产生废机油，约1年维护检修两次，废机油及废油桶产生量约0.1t/a。 根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物--900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”类危险废物，更换下来的废机油和废油桶应分类收集暂存在危险废物暂存间内，并委托有资质单位进行处置。 ⑥职工生活垃圾 项目拟招收工作人员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，则垃圾产生量为3t/a。 |
| --- | --- |

表4.2-10  固体废物产排情况一览表

表4.2-11 危险废物汇总表

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4.2管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）要求，企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （1）一般固废处置措施 一般固废主要为废打印纸，可集中收集后外卖给可回收利用的单位。一般固废临时堆放场应参照GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》进行设置。 此外，项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 （2）危险废物处置措施 本项目所产生的危险废物产生后放至危废间贮存。危废暂存管理需按以下要求进行。 本项目拟设置一个4m3的危废间（位置详见附图5），暂存的危废主要为化学品外包装罐、有机废气处理设施更换的废活性炭、定期排放的生产废水、机械设备维护检修产生的废机油和废油桶等，危废产生总量为4.504t/a，根据危废性质不同分别封存在密闭的塑料桶装和金属桶装内，再堆放暂存于危废间内，危废间的容积满足危废暂存的要求。此外，危废间应做好防渗要求，建设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危废暂存间进行检查维修。还应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行贮存，贮存应符合下列要求： - 根据GB 15562.2-1995《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》修改单和HJ1276—2022《危险废物识别标志设置技术规范》设置环境保护图形标志。 - 根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 - 根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - 根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 - 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 - 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 - 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 - 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 - 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 - 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 - 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 - 项目危险废物贮存场所基本情况见表4.2-12。 表4.2-12 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 日常储存量/吨; 贮存 周期. 危废 贮存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; E117.916067N24.358599; 4m2; 密闭 塑料桶装; 1.001; 半年. 化学品 外包装罐; HW49; 900-041-49; 密闭 塑料桶装; 0.001. 定期排放生产废水; HW49; 772-006-49; 密闭 塑料桶装; 1.2. 废机油及油桶; HW08; 900-249-08; 密闭 金属桶装; 0.05. 流转及管理要求：企业应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物管理条例》等法律规定，建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并向所在地生态环境主管部门提供有关资料，并通过国家危险废物信息管理系统申报；制定危废定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。 另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。 ### 4.2.5土壤和地下水污染防治 ### 4.2.5.1潜在污染源及其影响途径 ### 项目使用的水性油墨、油墨固化剂和热熔胶粉等化学品原料暂存于化学品间，危险废物暂存于危废间，一般固废暂存于一般固废区，化学品间、危废间、一般固废区均设置门槛，地面做好相应防渗漏等措施，不会影响到土壤和地下水；项目废水管网、生产废水处理设施和三级化粪池均应做好底部硬化措施，可有效防止污水下渗到土壤和地下水；项目产生的废气经过有效处理后排放量不大，且不属于重金属等有毒有害物质。因此，本项目若能做好污染防控措施，则不存在土壤和地下水污染途径。 ### 4.2.5.2污染防控措施 ### 1.源头控制：对水性油墨、油墨固化剂和热熔胶粉等原辅料储存及使用区，以及危废间，须采取相应的防渗漏、泄漏措施。 2.根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，结合本项目厂区内可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目防渗防治分区见表4.2-13，项目分区防渗图见附图9。 表4.2-13 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 装置或者构筑物名称; 防渗区域; 防渗要求. 重点污染 防治区; 危废间; 地面、墙裙; 等效黏土防渗层≥6.0m， 渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 化学品间. 生产废水处理设施. 化粪池. 一般污染 防治区; 一般工业固废区; 地面、墙裙; 等效黏土防渗层≥1.5m， 渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 数码直喷印花区、数控烫画打印区、数码烫印印花区等生产区域. 简单防渗区; 其他区域; ─; 一般地面硬化. ①重点防渗区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域；以及泄漏可能对区域地下造成较大影响的单元。本项目重点污染防治区主要包括危废间、化学品间、生产废水处理设施和化粪池，应按照HJ610-2016相关要求进行防渗设计，防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598-2019《危险废物填埋污染控制标准》执行。 ### ②一般防渗区：指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。由于该区域天然包气带防污性能为中-强、污染控制难易程度为易，故建议将数码直喷印花区、数控烫画打印区、数码烫印印花区等生产区域和一般工业固废区进行一般防渗，按照HJ610-2016相关要求进行防渗设计，防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB 16889-2024《生活垃圾填埋场污染控制标准》执行。 ### ③简单防渗区：指不会对地下水环境造成污染的区域。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，主要为仓库和办公室等，只需进行一般地面硬化。 ### 3.渗漏、泄漏检测：对管道等配置渗漏、泄漏检测装置，定期对渗漏、泄漏风险点进行隐患排查。 ### 4.2.6生态 本项目为租赁他人已建厂房，无新增用地，用地范围内未含有生态环境保护目标。 ### 4.2.7电磁辐射 ### 项目为属于服装制造，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测和评价。 4.2.8监测及其他要求 为保证环境监测工作的正常运行，该企业可委托有质资的监测单位协助负责本项目的监测工作。项目应参照《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）制定自行监测方案，各监测点、监测项目、监测频次见表4.2-14。若企业发现不正常排放的情况，应增加监测频率，并及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 根据《排污许可管理条例》，依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当依照条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。本企业需根据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前填报排污登记。 表4.2-14 监测计划一览表 污染源名称; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 废水排放口DW001; 流量、pH值、COD、氨氮; 自动监测. SS、色度; 1次/周. BOD5、TP、TN; 1次/月. 废气; 排气筒DA001; NMHC; 1次/季度. 厂区内厂房外; NMHC; 1次/半年. 厂界; NMHC; 1次/半年. 噪声; 厂界; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季度. 4.2.9环境风险分析 - 4.2.9.1物质风险识别 本项目属于服装制造，根据HJ169－2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B和C判断，项目化学品包括水性油墨、油墨固化剂和热熔胶粉等，均不涉及风险物质，故本项目风险物质主要为机械设备使用的机油。本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.00004＜1，计算详见下表，故该项目风险潜势为I。因此本评价只对项目运营期可能发生的环境风险做简要评述。 表4.2-16 建设项目Q值确定表 - 4.2.9.2环境风险影响分析 本项目可能出现的环境风险事故：①项目使用的原材料及辅料均可能引起火灾风险；化学品和废机油若存放不当可能引起泄漏，影响地下水、土壤及大气环境。②机械设备使用的机油、原辅材料（如纸箱包装物等）均属于可燃易燃物品，在运营过程可引起火灾风险。其可能产生的次生污染为火灾消防废水、消防沙土等。用电设备发生意外存在隐患，其次设备长期使用，导线陈旧破损，也是发生爆炸和火灾风险的隐患之一。 好的防范措施可以减少事故的发生，降低事故发生概率，但事故概率不可能降为零。一旦出现事故时，污染泄漏至环境，对环境可能造成危害，为了减少危害，必须实施相应的应急计划。 - 4.2.9.3事故防范及应急处理措施 由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 1.一般事故性排放对策 （1）加强对操作人员的安全生产和环境保护教育和管理，特别是危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。严格按规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。 （2）制订风险事物的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。 （3）对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。 2.火灾、爆炸事故风险防范措施 （1）加强安全管理：普及防爆知识，使员工了解可燃性化学品的爆炸危险场所和危险程度，并掌握其防爆措施；提高员工安全专业知识和应急处置能力；同时完善相关安全管理规章制度，建立防爆工作的长效机制。严禁各类明火。严禁乱拉私接临时电线，电气线路符合行业标准。 （2）点火源控制 任何人员进入生产车间内禁止携带打火机、火柴等火种或其他易燃易爆物品；工作人员穿戴防静电的工作服、鞋、手套，禁止穿戴化纤、丝绸衣物。 3.化学品泄漏事故风险防范措施 项目化学品主要为水性油墨、油墨固化剂和热熔胶粉等，生产车间目前已全部采用水泥硬化并铺设了防渗层，拟相应的防范措施如下： （1）要求化学品定量存放，不超过一个月的用量；含VOCs原辅材料应贮存于密闭的容器或包装袋中。 （2）化学品外包装的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应：储存含挥发性有机物原辅材料的容器材质应结实、耐用，无破损、无泄露，封闭良好，满足相应的强度要求；含挥发性有机物原辅材料在分装容器中的盛装量宜小于80%，避免受热、转运时溢出。建设单位应定期对包装瓶/罐外部检查，及时发现破损和漏处。 （3）存放过含VOCs原辅材料及含VOCs废物的容器或包装袋应加盖、封口或存放于密闭空间。 （4）购置可密封的空桶或承接盘，用砂土或吸附材料将泄漏的化学品或废机油转移到空桶或承接盘，再委托有资质单位处理处置，严禁物料泄漏通过雨水排放口或污水排放口排放； （5）生产车间的明显位置张贴禁用明火的告示，严禁烟火； （6）加强对操作工人的安全生产和环境保护教育和管理，特别是使用化学品的工序； （7）在生产车间并在生产车间设置泡沫灭火器、消防沙箱。 4.消防措施 （1）严格按照消防法的规定做到配套完善，如消防栓、消防水管、消防水源、逃生通道、喷淋设施、烟感感应装置、监控装置等不可或缺，要设置防火避难层。 （2）在平时或事故时，重要消防用电设备要保障正常供电。同时，消防用电设备的电气线路应与非消防用电线路分开布置，为火灾时及时切断非消防用电设备电源和防止扩大火灾蔓延、减少损失及为消防扑救与安全救灾创造必要条件。 （3）建筑周围要有通畅的消防救灾道路。消防救灾道路应成环状，消防救灾道路的路面和路下各种沟、管的盖板要有承受大型消防车等救灾车辆装备的能力，按要求做好防范，确保消防安全。 考虑到本项目所在楼层为8楼，且生产废水处理设施设置于8层的车间内部，生产废水量较小，经处理后回用不外排，故本项目不设置事故应急池。当事故发生时，项目应立即停止生产，生产废水暂存于生产处理设施内不会外排；且项目所在众创（万洋）综合产业园为工业集中园区，该产业园设置有事故应急池，本项目的消防废水可依托该园区的事故应急池和园区的废水处理站处理后纳入龙海市南溪湾片区污水处理厂处理，不会对周边环境造成影响。 - 4.2.9.4环境风险应急方案 为了在一旦发生事故时，能及时作出反应，对事故作出最快速、最有效的处理，要求建设单位应编制环境风险应急预案。应急预案主要包括应急响应通知程序、应急机构建立和应急措施程序。 1.应急响应通知程序 为了确保有关人员能在发生事故时能及时得到警报并针对发生的紧急情况作出相应的反应，采取应对措施而设定应急响应通知程序，一旦通知在应急小组指挥责任范围内，应急措施程序就立即生效。事故的通知取决于事故的种类和事故大小级别，并针对不同的种类、级别作出适应的响应。 2.应急机构建立 为了对突发的紧急事故于第一时间作出反应并采取相应的措施，使突发事故得到消除或控制在尽可能小的范围内，有必要建立一个高效率、强有力的应急小组来对紧急情况作出反应、进行处理。应急小组的组建原则是：所有的应急事故都属于现场管理的责任范围，并根据事故的组别和区域有应急小组响应进行处理。应急机构成员包括应急指挥、对外联络人、法律顾问、人力调配主管、作业主管等多方面的责任主管人员。 3.应急措施程序 应急措施通常需要建设单位与社会救援相结合。 ①迅速调用应急设施、设备器材与材料。 ②现场管理应急措施 现场管理应急措施包括事故现场的组织、制度、分工、自救等方案制定。组织制定项目预防灾难事故的管理制度和技术措施，并加以落实，明确应急处理要求。 明确项目应急处理的现场指挥机构及其相关系统，明确责任，并确保指挥到位和畅通。保证通讯，及时上报和联系。物资部门确保自救需要。 ③现场善后计划措施 对事故现场善后处理，需制定计划，这是应急计划的重要部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予重视。 善后计划包括对事故处理后的现场进行清理、去污、恢复；对处理事故人员的污染检查、医学处理和受伤人员的及时治疗等；善后计划同时包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。同时 包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报有关部门等。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | NMHC | 集气罩+活性炭吸附（TA001）+51m排气筒（DA001） | DB35/1784-2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》 |
|  | 厂界 |  | 设置半封闭式生产车间 | DB35/1784-2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》 |
|  | 厂区内厂房外 |  |  |  |
| 地表 水环境 | 污水统一 排放口 （DW001） | pH值、COD、BOD5、SS、氨氮 | 生产废水经调节+絮凝沉淀处理后回用，定期排放作为危废委托资质单位处置；生活污水经三级化粪池处理后，近期用槽罐车运送至龙海市南溪湾片区污水处理厂处理，远期由污水管网纳入纳入南溪湾片区污水处理厂处理 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，同时满足龙海区南溪湾片区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 连续等效 A声级 | 设备采取隔声降噪减振和消声等措施 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活过程 | 生活垃圾 | 设置存放点，环卫部门清运 | GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 |
|  | 一般工业固废 | 废打印纸 | 外卖 |  |
|  | 危险废物 | 化学品 外包装罐 | 由供应商回收 | GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》 |
|  |  | 废活性炭、定期排放生产废水、废机油及油桶 | 设置危废间，定期交由有相应资质的单位处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ### ①将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，按照HJ610-2016相关要求进行分区防渗设计。 ### ②渗漏、泄漏检测：对管道等配置渗漏、泄漏检测装置，定期对渗漏、泄漏风险点进行隐患排查。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建设单位应定期对包装瓶/罐外部检查，及时发现破损和漏处； ②购置可密封的空桶或承接盘，用砂土或吸附材料将泄漏的化学品移到空桶或承接盘，再委托有资质单位处理处置； # ③化学品应分类储放，按生产需求定量领取，避免浪费造成环境污染； ④项目可依托该园区的事故应急池和园区的废水处理站，控制、收集和存放污染事故污水（包括污染雨水）及污染消防水，防止事故状态下事故废水外排。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 ①企业环境管理应由相关管理人员负责制下设兼职环境监督员1-2人，负责日常的环境管理； ②环境监督员应协助领导组织推动厂区的环境保护工作，贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准及其他要求； ③组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查； ④汇总和审查相关环保技术措施计划并督促有关部门或人员切实执行； ⑤进行日常现场监督检查，发现问题及时协助解决，遇到特别环境污染事件，有权责令停止排污或者削减排污量，并立即报告领导研究处理； ⑥指导部门的环境监督员工作，充分发挥部门环境监督员的作用；办理建设项目环境影响评价事项和“三同时”相关事项，参加环保设施验收和调试工作； ⑦参加环境污染事件调查和处理工作； ⑧组织有关部门研究解决本企业环境污染防治技术； ⑨负责企业应办理的所有环境保护事项。 - 排污申报 根据《排污许可管理办法》（2024年7月1日起施行）、《排污许可管理办法》（2024年7月1日起施行）、《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）等要求，排污单位应当在排放污染物前申请排污许可，并做到： ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目实行排污登记管理。待本项目建成后，建设单位应按照HJ861—2017《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》相关规定登记排污许可，未进行登记管理的，不得排放污染物。 ②排污单位应当在实际排污行为发生之前，向其生产经营场所所在地设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门（以下简称审批部门）申请取得排污许可证。排污单位有两个以上生产经营场所排放污染物的，应当分别向生产经营场所所在地的审批部门申请取得排污许可证。 ③排污单位在填报排污许可证申请表时，应当承诺排污许可证申请材料的完整性、真实性和合法性，承诺按照排污许可证的规定排放污染物，落实排污许可证规定的环境管理要求，并由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。 ④建设单位发生《排污许可管理办法》第三十九条 排污登记信息发生变动的，排污登记单位应当自发生变动之日起二十日内进行变更登记。排污登记单位因关闭等原因不再排污的，应当及时在全国排污许可证管理信息平台注销排污登记表。排污登记单位因生产和排污情况发生变化等原因，依法需要申领排污许可证的，应当依照相关法律法规和本办法的规定及时申请取得排污许可证并注销排污登记表。 ⑤根据《中华人民共和国环境保护税法》，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税。 - 排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。图形符号见表5.1-1。 表 5.1-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 - 竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第 682 号，2017年10月1日实行）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，在本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。在验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，龙海金晨服饰年产10万件成衣服装印花项目符合国家当前产业政策，符合龙海万洋众创城产业规划，符合“三线一单”控制要求；项目选址合理，符合龙海万洋众创城用地规划。在工程建设中，项目应严格执行“三同时”制度；项目投产后，在严格落实国家有关法律法规、技术规范及相关环保措施，落实各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放、污染物排放总量控制在经环保行政主管部门核定的范围内的前提下，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 编制单位：福建悦创环保科技有限公司 2025年10月

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废打印纸 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 化学品外包装罐 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.002t/a | / | 2.002t/a | +2.002t/a |
|  | 定期排放生产废水 | / | / | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a | +2.4t/a |
|  | 废机油及油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①